| Ведомость объемов работ № на ремонт здания дизель-генератора ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ "Жамбыл" филиала Южные МЭС на 2024 год (подряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание: Дефектный акт № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование физических объемов работ |  | Единица измерения |  |  |  | Количество |  |  |  | Примечание |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |
| 1 | Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м |  | м2 горизонтальной проекции |  |  |  | 41,75 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов |  | м2 |  |  |  | 41,75 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Стены. Кладка фасадной стены из облицовочного кирпича |  | м2 поверхности облицовки |  |  |  | 41,75 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности |  | м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 41,75 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Стены фасада. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими плитками на клее из сухих смесей с армированием |  | м2 поверхности облицовки |  |  |  | 9,75 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основание под фундаменты щебеночное толщиной 100 мм.Устройство |  | м3 основания |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отмостка бетонная толщиной 100 мм. Устройство из бетона В-3,5 |  | м3 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия |  | м2 |  |  |  | 15,36 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Поверхности внутренние. Очистка стен от известковой покраски |  | м2 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню |  | м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности |  | м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры |  | м2 подшивки |  |  |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов |  | м2 поверхности облицовки |  |  |  | 21,5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий |  | м2 кровли |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами |  | м2 кровли |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок |  | м2 кровли |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты |  | м2 кровли |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Стропила. Установка с изготовлением |  | м3 древесины в конструкции |  |  |  | 0,724 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита |  | м3 древесины в конструкции |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам |  | м3 древесины в конструкции |  |  |  | 0,724 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита |  | м2 обработанной поверхности |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж |  | м2 покрытия |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство |  | м2 покрытия |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка |  | т стальных элементов |  |  |  | 0,2017 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  | т |  |  |  | 0,0761 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов |  | м желоба |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Демонтаж коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах |  | м2 |  |  |  | 6,25 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Щит распределительный. Монтаж оборудования |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевозка материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Мусор строительный (ручная). Погрузка |  | т |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Мусор строительный (ручная). Разгрузка |  | т |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км |  | т·км |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кирпич облицовочный, фасадный (цвет: красный, стандарт размер: 250х60х65) с применением кладочной сетки и креплением на стены анкерными болтами 8х80 |  | м2 |  |  |  | 41,75 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм |  | шт. |  |  |  | 33,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П |  | м |  |  |  | 91,85 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 |  | шт. |  |  |  | 208,75 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ |  | шт. |  |  |  | 108,55 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 |  | кг |  |  |  | 3,0394 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный |  | кг |  |  |  | 13,026 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля |  | кг |  |  |  | 1,0356 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 |  | кг |  |  |  | 6,4713 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Раствор с пигментацией красного цвета, водоотталкивающий для фасадного кирпича для внутренних и наружных работ |  | кг |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Колер для водоэмульсионной краски |  | шт |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки |  | кг |  |  |  | 74,5875 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая |  | кг |  |  |  | 7,3125 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 |  | кг |  |  |  | 0,975 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Керамогранитная плитка матовая или полированная размерами 60x60 см |  | м2 |  |  |  | 9,945 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 |  | т |  |  |  | 0,01794 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм |  | м3 |  |  |  | 1,1232 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок |  | м3 |  |  |  | 0,816 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 |  | т |  |  |  | 0,01472 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки |  | кг |  |  |  | 141,525 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая |  | кг |  |  |  | 13,875 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Керамогранитная плитка матовая или полированная размерами 60x60 см |  | м2 |  |  |  | 15,36 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 |  | кг |  |  |  | 1,85 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 |  | м2 |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT17 |  | литр |  |  |  | 0,135 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Силиконовая декоративная штукатурка Короед, Церезит CT75 |  | кг |  |  |  | 0,315 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 |  | м2 |  |  |  | 0,756 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 |  | т |  |  |  | 0,0567 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм |  | шт. |  |  |  | 17,2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П |  | м |  |  |  | 47,3 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 |  | шт. |  |  |  | 107,5 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ |  | шт. |  |  |  | 55,9 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 |  | кг |  |  |  | 1,5652 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный |  | кг |  |  |  | 6,708 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля |  | кг |  |  |  | 0,5333 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Сайдинг |  | м2 |  |  |  | 21,5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 |  | кг |  |  |  | 3,1711 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 |  | м3 |  |  |  | 0,1158 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 |  | м3 |  |  |  | 0,0434 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 |  | м3 |  |  |  | 0,6009 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 |  | м2 |  |  |  | 2,4471 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Паста антисептическая |  | т |  |  |  | 0,0014 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный |  | кг |  |  |  | 5,2128 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Поковки из квадратных заготовок |  | т |  |  |  | 0,0275 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный |  | т |  |  |  | 0,030276 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 |  | кг |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный |  | кг |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм |  | м2 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм |  | т |  |  |  | 0,154 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Контакт Петрова керосиновый |  | т |  |  |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 |  | т |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 |  | т |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм |  | м |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм |  | шт. |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм |  | шт. |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм |  | шт. |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм |  | шт. |  |  |  | 13,8 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой |  | кг |  |  |  | 1,992 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Воронка выпускная пластиковая диаметром 100 мм |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм |  | м |  |  |  | 9,18 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 |  | м3 |  |  |  | 0,0028 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Блок дверной стальной наружные с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный |  | м2 |  |  |  | 6,25 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 /ДИП-34А-04/ |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм |  | кг |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 |  | т |  |  |  | 0,0002 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Щиток освещения(ЩО), ОЩВН-24 УЩО-11-1А-63-9УХЛ-25 |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм |  | кг |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм |  | т |  |  |  | 0,0002 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Лента монтажная К226 с кнопками |  | 100 м |  |  |  | 0,0098 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 |  | т |  |  |  | 0,0001 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017 |  | 10 шт. |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 |  | 1000 шт. |  |  |  | 0,0083 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 |  | кг |  |  |  | 0,288 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Бирки маркировочные |  | 100 шт. |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой |  | кг |  |  |  | 0,044 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 |  | км |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 |  | км |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 |  | кг |  |  |  | 0,027 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм |  | кг |  |  |  | 0,0002 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм |  | т |  |  |  | 0,0001 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный |  | т |  |  |  | 0,0001 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 |  | кг |  |  |  | 0,054 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм |  | кг |  |  |  | 0,0005 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм |  | т |  |  |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами,с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А,IP20 |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50мм, IP55 - КОП 94-3 У1 |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 5 до 15 мм2 |  | 100 шт. |  |  |  | 0,0005 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм |  | кг |  |  |  | 0,0093 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Сжимы ответвительные |  | 100 шт. |  |  |  | 0,0612 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Светильник промышленный, светодиодный,типа НСП 02-200-002 |  | шт. |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |