20__ ж. «__» қарашадағы № __ Шартқа № 15 ҚОСЫМША

«Жерасты жабдығын пайдалану, зерттеу және жөндеу процесіндегі оқиғалардың себептерін тексеру тәртібі туралы регламенті».

- Регламенттің мақсаты.

- 1.1 Регламенттің мақсаты ұңғымаларды пайдалану, зерттеу және жөндеу процесінде жерасты жабдықтарымен болған инциденттерге тексеру жүргізу тәртібін белгілеу, инциденттерге тексеру жүргізудің іс-қимыл тәртібі мен мерзімдерін, сондай-ақ мердігерлік ұйымдардың да, компанияның кінәлі тұлғаларының да келтірілген залал үшін жауапкершілігін айқындау және бекіту болып табылады.

- 2. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар

- 2.1.1 Осы регламентте келесі терминдер мен қысқартулар пайдаланылды:

- 2.1.1.1 ЭЦН-электр орталықтан тепкіш сорғы;

- 2.1.1.2 ИВЭ-50-электрондық салмақ индикаторы;

- 2.1.1.3 ГИВ-6-гидравликалық салмақ көрсеткіші;

- 2.1.1.4 ТСЖ-тереңдік-сорғы жабдығы;

- 2.1.1.5 ПДК-тұрақты жұмыс істейтін комиссия;

- 2.1.1.6 КРС-Ұңғымаларды күрделі жөндеу;

- 2.1.1.7 НКТ-сорғы-компрессорлық құбырлар;

- 2.1.1.8 ҰКЖжББ-Ұңғымаларды күрделі жөндеу және бұрғылау бөлімі;

- 2.1.1.9 ӨТБ-өндірістік-технологиялық бөлім;

- 2.1.1.10 МГКГжИБ-Мұнай және газ кен орындарының геология және игеру бөлімі;

- 2.1.1.11 МЭжМБ- Механика, Энергетика және метрология бөлімі;

- 2.1.1.12 ОИТҚ-орталық инженерлік-технологиялық қызмет;

- 2.1.1.13 ЕҚ және ҚО-еңбекті және қоршаған ортаны қорғау.

- 2.1.1.14 Жер асты жабдығымен болған инцидент болып Технологиялық регламенттерде және жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарларында көзделмеген арнайы жұмыстарды жүргізуді талап ететін ұңғыманы пайдалану, зерттеу немесе жөндеу процесінде элементтердің істен шығуы, бұзылуы, тереңдік-сорғы, арнайы, геофизикалық, басқа да жабдықтар мен құралдардың қалуы, сыналануы саналады.

- 2.1.1.15 Жерасты жабдығының элементтері бар инциденттер, оның ішінде:

- 2.1.1.16 Ұңғымаларды пайдалану процесінде жерасты жабдығының элементтері бар инциденттер;

- 2.1.1.17 Ұңғыманы жөндеу процесінде жерасты жабдығының элементтері бар инциденттер;

- 2.1.1.18 Пайдалану және жөндеу жұмыстарын жүргізу процесінде пайдалану және технологиялық жабдықты ұстап қалу;

- 2.1.1.19 Аулау немесе кесу құралымен инциденттер;

- 2.1.1.20 Бұрғылау бағандары мен забой қозғалтқыштары бар инциденттер;

- 2.1.1.21 Ұңғымаға бөгде заттардың құлауымен байланысты инциденттер;

- 2.1.1.22 Өзге де инциденттер.

- 2.1.2 Жерасты жабдығының элементтері бар инциденттерге тереңдік-сорғы жабдығының және сорғы-компрессорлық құбырлардың:

- 2.1.2.1-бұрандалы бөліктің сынуы немесе бұзылуы;

- 2.1.2.2-құбырлардың немесе басқа ГНО (сынулар) ;

- 2.1.2.3-ГНО ернемектік, муфталық және өзге де қосылыстарының бұзылуы.

- 2.1.3 Пайдалану және технологиялық жабдықтың қармауыштарына сғт колоннасының немесе технологиялық жабдықтың оларға себеп бойынша барынша рұқсат етілген жүктемелерді салу кезінде ұтқырлығының күтпеген жоғалуы жатады:

- 2.1.3.1 Құбыр сыртындағы кеңістікті парафинсіздендіру, гидрат түзу және гипстеу есебінен пайдалану процесінде НКТ бағанасын ұстап қалу, коррозиядан пайдалану бағанасында ұстап қалу;

- 2.1.3.2 Батырылатын кабельдің артта қалуы себебінен ГНО көтеру кезінде НКТ бағанасын ұстап қалу;

- 2.1.3.3 НКТ колоннасын немесе жабдықты бөгде заттармен немесе ГНО бұзылған элементтерімен (пакерлер, зәкірлер, мөлшерлегіштер және т. б.) сыналау;

- 2.1.3.4 Пайдалану колоннасының бүгілуі және жылжуы;

- 2.1.3.5-Жұмыс жүргізу технологиясының бұзылуы.

- 2.1.4 Аулау немесе кесу құрал-саймандары бар инциденттерге ұңғымада туындаған жабдықты (овершоттар, труболовкалар, штанголовкалар, фрезалар, қашаулар, райберлер және т. б.) қалдыру жатады.:

- 2.1.4.1-бұрандалы және өзге де қосылыстар бойынша үзу немесе ажырату;

- 2.1.4.2-дәнекерленген жіктер бойынша үзілген;

- 2.1.4.3-жабдықтың денесінде үзіліс.

- 2.1.5 Бұрғылау бағаналары мен кенжарлық қозғалтқыштары бар инциденттерге мыналар жатады: бұрғылау бағанасының сынуы немесе ажыратылуы салдарынан турбобурларды, кенжарлық бұрама қозғалтқыштарды немесе олардың тораптарын ұңғымада қалдыру.

- 2.1.6 Ұңғымаға бөгде заттардың құлауымен байланысты инциденттерге жататындар: сыналардың, плашкалардың, сухарлардың, кілттердің және олардың көмегімен ұңғыма сағасында жұмыстар жүргізілген басқа да құралдардың, айлабұйымдар мен заттардың құлауы.

- 2.1.7 Пайдалану және жөндеу процесінде болған басқа да инциденттерге: кәсіпшілік-геофизикалық және гидродинамикалық жұмыстар мен ұңғымалардағы зерттеулер кезіндегі инциденттер, оның ішінде ұңғымада каротаж кабелін, түрлі аспаптарды, жүктерді, шаблондарды, перфораторларды, свабтарды және басқа құрылғыларды ұстап алу және қалдыру жатады.

- 3.	Жұмыстарды орындау тәртібі

- 3.1 осы Регламент ұңғымаларды пайдалану, зерттеу және жөндеу процесінде жерасты жабдығымен болған инциденттерді жіктеудің, тергеудің және есепке алудың бірыңғай тәртібін айқындайды.

- 3.2 регламент талаптарын орындау «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС құрылымдық бөлімшелері, ұңғымалардың тереңдік-сорғы және жер үсті жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді, регламенттік жұмыстарды, Ұңғымаларды ағымдағы және күрделі жөндеуді, ПНП геологиялық-техникалық іс-шаралары мен іс-шараларын, Ұңғымаларды кәсіпшілік-геофизикалық және гидродинамикалық зерттеулерді, Ұңғымаларды терең-сорғы және жер үсті жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді орындайтын мердігерлік және өзге де ұйымдар үшін міндеттісорғы жабдықтары. Жоғарыда көрсетілген ұйымдармен шарттар жасасу кезінде осы регламент Шарттың ажырамас бөлігі (шартқа қосымша) болып табылады.

- 3.3 осы құжаттың күші «өнеркәсіптің мұнай және газ салаларындағы қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 355 бұйрығына (өзгерістер мен толықтырулармен) сәйкес қауіпті өндірістік объектілердегі авариялар санатына өтпеген жағдайларға қолданылады. 22.11.2019 ж. толықтыруларымен) және соңғысын ескере отырып, қауіпті өндірістік объектілердегі инциденттер ретінде сипатталады.

- 3.4 осы Регламентке сәйкес инциденттер тергеуге және есепке алуға жатады:

- 3.4.1 ұңғымаларды пайдалану процесінде НКТ және жерасты жабдығының үзілуі немесе қармалуы;

- 3.4.2 ұңғымаларды жөндеу процесінде НКТ немесе жерасты жабдығының үзілуі;

- 3.4.3 жөндеу процесінде НКТ, сорғы немесе технологиялық жабдықты ұстап қалу;

- 3.4.4 пайдалану немесе жөндеу процесінде геофизикалық аспаптың, кабельдің үзілуі немесе қармалуы;

- 3.4.5 ағымдағы немесе күрделі жөндеу кезінде ұңғымаға бөгде заттардың құлауы;

- 3.4.6 пайдалану немесе жөндеу процесінде пайдалану колоннасын ұсақтау, бүлдіру немесе ығыстыру;

- 3.4.7 ұңғыманы жөндеу басында (процесінде) өнімді қабатқа дейін геофизикалық аспаптың немесе аспаптың НКТ бағанасында немесе ұңғыманың ашық оқпанында өтпеу;

- 3.4.8 ұңғыманың әрекетсіздікке шығуына әкелген инциденттердің басқа түрлері.

- 3.5 жерасты жабдығы бар инциденттерді тексеруді ұйымдастыру үшін «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС бұйрығымен Ұңғымаларды пайдаланатын, жөндеу және геофизикалық жұмыстарды жүргізетін, ұңғымаға жабдықты жеткізетін, ГНО-ға сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыратын және басқа ұйымдардың өкілдерінен тұрақты жұмыс істейтін комиссия (ПДК) құрылады.

- 3.6 инциденттерді тексеруді ұйымдастыру бөлім бастықтарының бірлескен қатысуымен жөндеу және зерттеу жұмыстарын жүргізуді бақылаумен айналысатын ЦИТЖ басшысына жүктеледі:

- 3.6.1 КРС өндіру кезіндегі жерасты жабдығымен болған инциденттер-КРСиБ бөлімінің басшысына;

- 3.6.2 ГНО  пайдалану кезіндегі инциденттер-өндірістік-технологиялық бөлім басшысына;

- 3.6.3 геофизикалық және гидродинамикалық зерттеулер кезіндегі инциденттер-Мгмгб басшысына.

- 3.7 ұңғыманы пайдаланатын ұйымның жерасты жабдығымен болған инциденттерді тексеру жөніндегі тұрақты-әрекет ететін комиссиясының құрамына кіреді:

- 3.7.1 Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары-комиссия төрағасы;

- 3.7.2 ӨТБ басшысы-комиссия төрағасының орынбасары (пайдалану кезіндегі инциденттер);

- 3.7.3 ОКРСиБ басшысы-комиссия төрағасының орынбасары (КРС жанындағы инцидент);

- 3.7.4 ОГ және РМГМ басшысы - комиссия төрағасының орынбасары (ГАЖ жанындағы оқиға);

- 3.8 Комиссия мүшелері:

- 3.8.1 ЖМЭМ басшысы;

- 3.8.2 ОИТҚ басшысы;

- 3.8.3 ООТ және ОС басшысы.

- 3.9 экономикалық есептеулер мен сараптамалар жүргізу қажет болған жағдайда ПДК жұмысына инвестициялық жоспарлау бөлімінің мамандары тартылады.

- 3.10 заң рәсімдерін жүргізу және инцидент кінәлілерінің залалды өтеу бойынша наразылықтарын білдіру қажет болған жағдайларда ПДК жұмысына құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің мамандары тартылады.

- 3.11 қажет болған жағдайда ПДК жұмысына консультанттар ретінде «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС басқа қызметтері мен бөлімдерінің және бөгде кәсіпорындардың мамандары тартылуы мүмкін.

- 3.12 Ұңғымаларды ағымдағы немесе күрделі жөндеуді орындайтын, жер үсті және ГНО-ға сервистік қызмет көрсетуді және жөндеуді жүзеге асыратын, геофизикалық және гидродинамикалық жұмыстар жүргізетін жабдықтарды жеткізетін ұйымдардың, сондай-ақ басқа да мүдделі кәсіпорындардың өкілдері мынадай жағдайларда ПДК жұмысына қатысуға шақырылады:

- 3.12.1 олар жеткізетін барлық қосымша жабдықтармен УЭЦН-мен оқыс оқиғалар кезінде (мердігерлік ұйымдардың УЭЦН технологиялық колонналарымен болған инциденттерден басқа) НКТ-мен оқыс оқиғалар кезінде, НКТ-ны бөлшектеуге, НКТ және НКТ ұстау бастиегін, кері және құлату клапанын жалғау бойынша бөлшектеуге байланысты инциденттер кезінде терең сорғы жабдығын жөндеу және тексеру жөніндегі жұмыстарды орындайтын ұйымдардан;

- 3.12.2 осы ұңғымалардағы инциденттер, сондай-ақ олар жеткізетін жабдықпен байланысты инциденттер кезінде ұңғымаларда жөндеу жұмыстарын орындайтын ұйымдардан;

- 3.12.3 геофизикалық және гидродинамикалық зерттеулерді орындайтын ұйымдардан осы жұмыстарды жүргізу кезінде болған инциденттер кезінде.

- 3.12.4 жер үсті және жер асты жабдықтарына сервистік қызмет көрсетуді және жөндеуді жүзеге асыратын ұйымдардан, олар жер асты және жер үсті жабдықтарына қызмет көрсетуді және жөндеуді жүргізетін ұңғымалардағы инциденттер кезінде;

- 3.12.5 кепілдікті пайдалану кезеңінде жаңа жабдықпен инциденттер болған жағдайда жабдықты жеткізушілер ұйымдарынан;

- 3.12.6 міндетті түрде жерасты жабдығының алдыңғы түсірілімін жүргізген ұйымның өкілі шақырылады.

- 3.13. оқыс оқиға орын алған немесе анықталған жағдайда, ұңғымадағы жұмыстарды жүргізуге жауапты тұлға тез арада ОИТҚ-ке және кәсіпорын басшылығына хабарлауға, сондай-ақ, егер бұл қызметкерлердің денсаулығына қауіп төндірмесе және мұнай-газ көрінуіне немесе ашық бұрқаққа әкеп соқпаса, жұмыс орнындағы жағдайдың сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

- 3.14 оқыс оқиға туралы хабарлама алғаннан кейін ұңғыманы пайдалануды жүргізетін ОИТҚ бұл туралы ПТО-ға дереу хабарлайды. Инцидент туралы хабарламаны алғаннан кейін ОИТҚ диспетчері комиссия төрағасын және оның орынбасарларын инцидент туралы хабардар етеді. Олардың нұсқауы бойынша ОИТҚ диспетчері 1 сағат ішінде жазбаша факсимильді немесе электронды байланыспен «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС-нің ПДК мүшелерін және өкілдері инцидентті тексеруге қатысу үшін қажетті мердігерлік ұйымдарды хабардар етеді. Хабарламада комиссия төрағасы немесе оның орынбасары тағайындайтын келу орны мен уақыты көрсетіледі.

- 3.15 комиссия төрағасы инцидентті тексеруге жауапты өзінің орынбасарларын тағайындауға құқылы.

- 3.16 комиссия төрағасы немесе оның нұсқауы бойынша комиссия төрағасының орынбасары инцидентті тексеруге жеке өзі қатысуға міндетті.

- 3.17 инциденттерді тексеру жөніндегі Комиссия жұмыс уақытында ғана жұмыс істейді, бұл ретте КРС бригадасының комиссия күтіп тұруы 7 сағаттан аспауы тиіс. Мұнай бойынша дебиті 15 тоннадан асатын ұңғымаларда оқыс оқиғалар болған жағдайда, өндірудегі үлкен шығындарды болдырмау үшін комиссия тәуліктің уақытына қарамастан жұмыс істейді.

- 3.18 инцидент туралы ақпаратты алған кезде Мердігер немесе басқа да ұйымдар өзінің өкілетті өкілінің шақыру хатында көрсетілген уақытқа және орынға келуін ұйымдастыруы тиіс. Кәсіпорын басшысының мөрімен және қолымен бекітілген тиісті сенімхат не жауапты тұлғалардың тізбесі бар инциденттерді тексеру жөніндегі комиссия құру туралы мердігерлік (сервистік) кәсіпорынның тиісті бұйрығы мердігер немесе өзге де ұйымдар өкілдерінің өкілеттіктерін растау болып табылады, оның көшірмесі Тапсырыс берушіге беріледі.

- 3.19 мердігерлік немесе басқа да ұйымдардың өкілдері жазбаша шақыруда көрсетілген уақытқа келмеген кезде жерасты жабдығымен болған инциденттің себептерін тексеру жөніндегі комиссия ұңғымада 2 сағат күтеді. Бұл күту уақыты КРС бригадасының қорытындысы бойынша өз өкілін жібермеген мердігерлік және басқа да ұйымның себебі бойынша қарапайым ретінде көрсетіледі. Содан кейін комиссия қандай да бір Тараптың өкілінің жоқтығы туралы оқиғаны тергеп-тексеру жөніндегі актіде белгі қойып, жұмысқа кіріседі. Келген Тараптан өкілсіз инцидентті тергеу туралы шағымдар қарауға қабылданбайды.

- 3.20 комиссия төрағасы (Комиссия төрағасының орынбасары) ұңғымаға белгіленген уақытқа барлық қажетті материалдармен келеді.

- 3.21 КРС бригадасының супервайзері, жерасты жабдығымен болған инциденттің жанама белгілері кезінде: ұңғыманы сөндірген кезде төмен қысым, планшайбаны бұзған кезде аз салмақ, «жұлдыз» болмаған кезде - УЭЦН бойынша (яғни кабельдің барлық желілері арасында оқшаулаудың болмауы), ОИТҚ өкілімен, ұңғыманы жөндеуді жүргізген мердігердің өкілімен, ГАЖ, пайдалану және т. б. бастапқы актіні жасауға міндетті. скважиналар планшайбаны бұзып, жоспарға сәйкес әрі қарай жұмысқа кірісу керек.

- 3.22 Комиссия ұңғымаға келгеннен кейін инциденттің себептерін мұқият тексеруді жүргізеді, ол үшін қажет:

- 3.1.1 ЖҒТ, УЭЦН жабдығын (кабельді қоса алғанда), арматураны және т. б. тексеру жүргізу;

- 3.1.2 салмақ индикаторының ақаусыздығын және жөнделетін ұңғыма бойынша гив-6, ИВЭ-50 картограммасының (немесе басқа ұқсас аспаптардың) болуын тексеру;

- 3.1.3 жерасты жабдығымен болған оқиғаның мән-жайын анықтау, бригаданың әрбір мүшесінен, шеберден, көтергіш машинистен жазбаша түсініктеме алу;

- 3.1.4 КРС бригадасының вахталық журналын, КРС өткізу бағдарламасын зерделеу;

- 3.1.5 жер асты жабдығының алдыңғы түсуінің НКТ өлшемін және осы көтеру кезінде НКТ бақылау өлшеуін тексеру, ЭЦН, НКТ кепілдік паспорттарын, НКТ сапа сертификаттарын (жаңа құбырлар үшін), ұңғыма ісі бойынша материалдарды, сондай-ақ басқасын зерделеу;

- 3.1.6 Жерасты жабдығын ұстап алу фактісі комиссияның қатысуымен көрсетіледі;

- 3.1.7. Ұңғыманы тексеру кабельде немесе НКТ-да мөрмен жүргізіледі (мөрге таңба салу тексеру материалдарына салынады).

- 3.2 Қосымша комиссия міндетті:

- 3.2.1 Жерасты жабдықтарын пайдалану параметрлері бойынша деректерді зерделеу;

- 3.2.2 Ұңғыма бойынша инклинограмманы зерттеу;

- 3.2.3 ГИВ-6,ИВЭ-50(немесе басқа) картограммасына талдау жасау

- (ұқсас аспаптар) жөнделетін ұңғыма бойынша;

- 3.2.4 Өндірілетін сұйықтық және оның құрамы бойынша ақпаратты зерделеу

- (сулану, терінің болуы. күкірт сутегі, тұздар, ілеспе газдың құрамы және т.б.).

- 3.3 НКТ бойынша инцидентті тексеру кезінде егжей-тегжейлі қарастыру қажет:

- 3.3.1 Үзілістің сипаты;

- 3.3.2 Үзіліс орнындағы металл құрылымы;

- 3.3.3 НКТқызмет ету мерзімі;

- 3.3.4 Тозу, коррозияға ұшырау;

- 3.3.5 СПО кезінде рұқсат етілгеннен асатын жүктемелердің болуы (картограмма бойынша

- ГИВ-6, ИВЭ-50 және басқа ұқсас аспаптар);

- 3.3.6 мүмкіндігінше апаттық элементтердің өлшемдерін көрсете отырып, олардың суреттерін, сызбаларын немесе суреттемелерін жасау.

- 3.4 егер үзіліс (лапель) жіп бойымен болса:

- 3.4.1 жіптің тозуы;

- 3.4.2 НКТ жіптің қандай ұзындығына оралған;

- 3.4.3 НКТ және муфтаның бұрылу тұрақтылығы;

- 3.4.4 НКТ бұрандалы бөлігін калибрлермен іріктеп тексеру.

- 3.5 Ұңғыма бойынша одан әрі шешімді (аулау жұмыстарын жүргізу, жерасты жабдықтарын түсіру) комиссия төрағасы, ал ол болмаған кезде - жерасты жабдығы бар инцидентті тексеру нәтижелері бойынша комиссия төрағасының орынбасары қабылдайды.

- 3.6 Ұңғымада жұмыстарды одан әрі жүргізуге шешім Комиссия төрағасымен немесе оның орынбасарымен келісілген және жөндеу жүргізетін мердігерлік немесе басқа да ұйымның өкілімен бекітілген қосымша жұмыс жоспарымен ресімделеді (№2 қосымша).

- 3.7 Қажет болған жағдайда тиісті қызметтер жабдықты қосымша сынауды жүргізеді.

- 3.8 Комиссия тергеп-тексеру процесінде жерасты жабдығы бар инцидентті тергеп-тексеру актісін ресімдейді (ұңғымадағы тергеп-тексерудің №1-қосымшасы).), онда инциденттің барлық мән-жайлары, себебі мен кінәлілері, сондай-ақ осындай инциденттерді болғызбау жөніндегі ұсынымдар баяндалады.

- 3.9 Актіге тексеруге қатысқан Комиссияның барлық мүшелері қол қоюы тиіс. Комиссия мүшелерінің бірі актіге қол қоюдан бас тартқан жағдайда, актіде комиссия мүшесінің қол қоюдан бас тартқаны туралы белгі қойылады, қол қоймаған тараптан шағымдар бұдан әрі қарауға қабылданбайды.

- 3.10 Тараптардың бірі комиссия шешімімен инциденттің себептері немесе кінәсі бойынша келіспеген жағдайда актіде инциденттің себептері немесе кінәсі бойынша тараптың ерекше пікірі бар екендігі көрсетіледі. Ерекше пікір жеке парақта ресімделеді және инцидентті тексеру актісіне қоса беріледі.

- 3.11 Комиссия тексеру жүргізілгеннен кейін 2 сағат ішінде ұңғымада жөндеу жүргізетін ұйымды одан әрі жоспарланған жұмыстар немесе инцидентті жою жөніндегі іс-шаралар туралы хабардар етуі тиіс.

- 3.12 Оқиға себептерін тікелей ұңғымада анықтау мүмкін болмаған жағдайда, жабдық комиссия мүшелерінің қатысуымен бөлшектеу жүргізілетін жерасты жабдығын жөндеу цехына шығарылады. Талдау нәтижелері Комиссия төрағасына немесе оның орынбасарына беріледі.

- 3.13 Жабдықты талдау нәтижелерін алғаннан кейін комиссия төрағасы немесе орынбасары оқиғаның себептері мен кінәлісін түпкілікті анықтау үшін комиссия жинауды ұйымдастырады.

- 3.14 Бағыттар бойынша комиссия төрағасының орынбасары (ПТО, ОКРСБ, ОГ және РНГМ) 30 тәулік ішінде инцидентті тексеру актісін Комиссия төрағасына келісуге ұсынады.

- 3.15 Ескертпе: егжей-тегжейлі тексеру қажет болған жағдайда (хим. және т.б.) инцидентті тексеру актісі 90 және одан да көп тәулік ішінде ұсынылады.

- 3.16 Инцидентті тексеру актісінің көшірмелері келісіліп, бекітілгеннен кейін есепке алу, есептілікті қалыптастыру (ұңғымалардың жерасты жабдығымен болған инциденттер бойынша есептің 3-қосымшасы) және сақтау үшін бөлімдерге (ПТО, ОКРСБ, ОГ және РНГМ) ұсынылады.

- 3.17 Жерасты жабдығының инциденттерінің себептерін тексеру жөніндегі құжаттаманы (осы Регламент, бастапқы тексеру актілері, комиссиялық тексеру актілері, айлық есептер, инциденттердің себептерін жою жөніндегі іс-шаралар және т.б.) ПТО, ОКРСБ, ОГ және РНГМ бөлімдерінде сақтау жүргізіледі.

КІП МИЖ 068-2021 Регламентіне 1-Қосымша

Келісілді:                                                                                                   Бекітемін:

«Қазақойл Ақтөбе» ЖШС                                                                      «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС

ӨТБ басшысы                                                                                           Бас директордың өндіріс

жөніндегі орынбасары

_____________________

_____________________

«______»__________ 20  г.                                                                          «______»__________ 20  г.

АКТ

№__ Ұңғымадағы тергеулер

______________________кен орны

Осы акт № ___ ұңғымада анықталғаны туралы жасалды:

1.	Оқиға алдында  Qж_______ м.куб./ тәу.,  Qн _______ тн/ тәу, % судың__________, Ндин ___________ м.

Бас тартуға арналған __________тәу.

1.	Соңғы жөндеуді № ____ бригада жүргізді, _______________________________ ұйым

Шебер _______________________ Соңғы жөндеу күні  «____»____________ 20___  жыл.

Жерасты жабдығының үлгі өлшемі ___________________________, НКТ_______________________ м

НКТ 2 7/8 _______________________, 3 1/2 _________________________

1.	Оқиға күні «_____»__________ 20   ж. Оқиға уақыты _____________________

№ ____ бригада ұңғыманы жөндеу кезінде, ұйым _________________________

Шебер ________________________

1.	Инцидент жағдайлары ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.	Зақымдану аймағындағы лифт колоннасының құрылымы:

| Атауы | Сыртқы диаметрі , мм | Қабырға қалыңдығы, мм | Құбыр, түрі | Беріктік тобы, түрі |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Кенжарда:________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ Төтенше элементтің басы: __________________________________________________________________

(эскиз қоса беріледі)

___________________________________________________________________________________________

2.	Алынған жабдық ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2.	Оқиғаның себебі __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оқиғаға кінәлі тұлға _______________________________________________________________________

2.	Мұндай оқиғалардың алдын алу бойынша ұсынымдар _____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Экономикалық залал: ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.	Қосымша ақпарат:______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Төраға:

________________

________________

________________  _____________________ /___________________________________________________/

(лауазымы)                                                                                                                      (Аты-жөні)

Төрағаның орынбасары:

________________

________________

________________  _____________________ /___________________________________________________/

(лауазымы)                                                                                                                      (Аты-жөні)

Комиссия мүшелері:

________________

________________

________________  _____________________ /___________________________________________________/

(лауазымы)                                                                                                                      (Аты-жөні)

________________

________________

________________  _____________________ /___________________________________________________/

(лауазымы)                                                                                                                      (Аты-жөні)

________________

________________

________________  _____________________ /___________________________________________________/

(лауазымы)                                                                                                                      (Аты-жөні)

________________

________________

________________  _____________________ /___________________________________________________/

(лауазымы)                                                                                                                      (Аты-жөні)

ЭСКИЗ

Ұңғыма бойынша ___________________________________________________________________________________

Ұңғыма бойынша деректер:

Жасанды кенжар_________________ м, ағымдағы кенжар ______________________ м.

Перфорация аралықтары:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пайдалану колоннасының диаметрі ___________________________________ мм.

Пайдалану колоннасының конструкциясы _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ұңғыма оқпанының еңіс бұрышы ______________ тереңдікте _____________________ м.

Қисықтық жиынтығының қарқыны аралықтарда 2 гр/10 м артық ________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

КІП МИЖ 068-2021 Регламентіне 2 Қосымша

Келісілді:                                                                        			Бекітемін:

Комиссия төрағасы                                                                                           Ұңғымада жұмыстарды,

жүзеге асыратын

ұйымның өкілі

______________________             				              __________________________

(лауазымы)                           						                  (ұйым)

_____________  ________________                                                               __________________________

(қолы)                           (Аты жөні)							            (лауазымы)

«_____»__________ 20   ж.	                                                                                _________________   ___________________							                                                                                    (қолы)                           (Аты жөні)

«_____»__________ 20   ж.

Қосымша

Жұмыс жоспары

«____» ___________ 20   ж. бастап

№________ Ұңғымада

____________________ кен орны

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________үшін

(осы жұмыстарды қандай бөлімше жүзеге асыратынын, сондай-ақ жауапты адамның аты-жөні және лауазымын көрсету)

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жоспар құрастырды: _______________________________ ______________________________ ___________________

(лауазымы)                                           (қолы)                                            (Аты-жөні)

КІП МИЖ 068-2021 Регламентіне 3 Қосымша

«Келісілді»                                                                                                                                             «Бекітемін»

«Қазақойл Ақтөбе» ЖШС                                                                                                                    «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС

КРС бөлімінің басшысы                                                                                                                                        Бас директорының

өндіріс жөніндегі орынбасары

_____________________                                                                                                                         _____________________

«___»________ 20   ж.                                                                                                                            «___»________ 20  ж.

«Қазақойл Ақтөбе» ЖШС

ОГ и РНГМ Басшысы

___________________

«___»________ 20   ж.

Есеп

Ұңғымалардың жерасты жабдықтарымен болған оқыс оқиғалар бойынша

_____________ 20   жылдан  ________________________ бойынша

| № п/п | № скважины | Дата аварии | Qжид Qнеф | Жерасты жабдығының үлгі өлшемі | Түсу тереңдігі, м | Бас тартуға істелген жұмыс, тәулік | Өндірістік жөндеуді ұйымдастыру және бригада | Оқиға түрі | Авариялық элементтің сипаттамасы (г. в., СПО саны, жөндеулер) | Ұңғымадан көтерілді | Кенжарда | Кенжарды ұру нәтижесі | Оқиғаның себебі | Оқиғаның кінәсі | Болдырмау жөніндегі іс-шаралар | Оқиғаны жою күні | Оқиғаны жою бойынша бос тұрып қалу уақыты | Потери по нефти, тн | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Есепті құрастырған: _____________________________ (__________________)

| Тапсырыс берушіден _________________________ «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС Бас директоры Чжао Цзичэнь (Zhao Jichen) | Орындаушыдан ______________________ |
| --- | --- |