Приложение № 2

к Договору № ______ от «_____»_____________ 2020 г.

ТехническАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

о закупках услуг геофизических исследований

(Промыслово-геофизические исследования в нефтяных скважинах м. Восточный Урихтау)

Основание для выдачи задания: Годовой план закупок товаров, работ и услуг ТОО «Урихтау Оперейтинг».

- Область оказания услуг

Месторождение Восточный Урихтау, Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан.

- Объем услуг

Проведение промыслово-геофизических исследований по контролю за разработкой в нефтяных скважинах м. Восточный Урихтау планируется в объеме 2 скв/опер.

- Исходные данные

По скважине ВУ-1:

Тип скважины: вертикальная;

Альтитуда земли: 268,26 м;

Направление Ø508мм спущена на глубину 402,55 м;

Кондуктор Ø339,7мм спущен на глубину 1199,9 м;

Тех. колонна Ø244,5мм спущена на глубину 2884 м;

Эксплуатационная колонна Ø177,8мм спущена на гл. 3550 м;

Хвостовик Ø127мм спущен в инт: 3349,99 – 4656 м;

Искусственный  забой: 4631 м;

Мольное содержание сероводорода по месторождению: в газе – 3,5 %, в пластовом флюиде – 3,2 %;

Мольное содержание углекислого газа по месторождению: в газе – 1,7 %, в пластовом флюиде – 1,5 %;

Пластовое давление: КТ-II: 420 атм;

Пластовая температура: КТ-II: 82 град. С;

Фонтанная арматура: АФК6 700-080/065х70К2;

Размеры ответного фланца для подсоединения лубрикатора и превентора:Dн-270 мм, D центра отв.-215,9 мм 8 болтов, D под кольцо-119 мм, кольцо ВХ-154, D прох. отв-77,8 мм.

По скважине ВУ-2:

Тип скважины: вертикальная;

Альтитуда земли: 273,46 м;

Направление Ø508мм спущена на глубину 400,59 м

Кондуктор Ø339,7мм спущен на глубину 1200,43 м

Тех. колонна Ø244,5мм спущена на глубину 2945 м

Эксплуатационная колонна Ø 177,8 мм спущена на глубину: 4603,46 м;

Искусственный  забой: 4631,78 м

Мольное содержание сероводорода по месторождению: в газе – 4,7 %, в пластовом флюиде – 2,9 %;

Мольное содержание углекислого газа по месторождению: в газе – 1,7 %, в пластовом флюиде – 2,3 %;

Пластовое давление: КТ-II: 404 атм

Пластовая температура: КТ-II: 79 град. С;

Фонтанная арматура: АФК6 700-080/065х70К2;

Размеры ответного фланца для подсоединения лубрикатора и превентора:Dн-270 мм, D центра отв.-215,9 мм 8 болтов, D под кольцо-119 мм, кольцо ВХ-154, D прох. отв-77,8 мм.

- Краткое описание сервисных услуг

ТОО «Урихтау Оперейтинг» планирует проведение пробной эксплуатации на 2-х скважинах месторождения Восточный Урихтау. На 2-х скважинах №ВУ-1 и ВУ-2 месторождения Восточный Урихтау планируется проведение промыслово-геофизических исследований с определением интервалов притока нефти, конденсата, газа и воды, определения работающих толщин пласта, состава и дебита флюида, а также определение забойных давлений и температур.

Максимальная температура окружающей среды летом достигает +40 0С, минимальная температура зимой опускается до –40 0С, соответственно все оборудование должно подходить для продолжительной работы в указанных летних и зимних условиях.

- Последовательность оказания услуг по промыслово-геофизическим исследованиям

- Оказание услуг по определению профиля притока включает в себя:

- Мобилизация / демобилизация партии;

- Монтаж / демонтаж противовыбросового оборудования (ПВО) и лубрикатора. Опрессовка ПВО. Получение разрешения на проведение промыслово-геофизических исследований от профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы (далее ПВАСС) с составлением акта;

- Шаблонировка ствола скважины до забоя перед спуском прибора, с целью обеспечения беспрепятственного прохождения прибора;

- Привязка по ГК и ЛМ с отбивкой забоя и башмака НКТ;

- ГИС в динамическом режиме с записью термометрии, барометрии, термодебитометрии, влагометрии, резистивиметрии, плотнометрии, механической расходометрии (замер на 5-ти скоростях) при спущенных не менее 20 м над кровлей интервалов перфорации колонны НКТ на двух режимах:

- Термометрия – воронка НКТ – забой;

- Барометрия – воронка НКТ – забой;

- Термодебитометрия – воронка НКТ – забой;

- Влагометрия – воронка НКТ – забой;

- Резистивеметрия – воронка НКТ – забой;

- Плотнометрия – воронка НКТ – забой;

- Механический расходомер – скоростные замеры для определения количественных параметров:

- замер на 5-ти скоростях – воронка НКТ – забой;

- замер на точке – воронка НКТ – забой;

- интервалы записи приборов будут уточнены в планах работ;

- Определение динамического уровня жидкости;

- Обязательная регистрация текущего гамма фона, положения муфтовых соединений и интервалов перфорации эксплуатационной колоны – воронка НКТ – забой;

- ГИС в статическом режиме в остановленной скважине через 6 часов с записью гамма каротажа, локатора муфт (для привязки), термометрии, барометрии, термодебитометрии, влагометрии, резистивиметрии, плотнометрии:

- Термометрия – воронка НКТ – забой;

- Барометрия – воронка НКТ – забой;

- Термодебитометрия – воронка НКТ – забой;

- Влагометрия – воронка НКТ – забой;

- Резистивиметрия – воронка НКТ – забой;

- Плотнометрия – воронка НКТ – забой;

- Фоновый замер термометрии, барометрии, влагометрии – от забоя до устья скважины;

- Определение статического уровня жидкости;

- Определение водонефтяного раздела.

Детальный план проведения исследований будет указан в плане работ;

- Интерпретация результатов должна производиться с использованием лицензионного современного программного комплекса;

- Регистрация всех данных осуществляется под контролем представителя геологической службы ТОО «Урихтау Оперейтинг»;

- После завершения работ на скважине, первичные полевые материалы записи приборов выдаются представителю геологической службы ТОО «Урихтау Оперейтинг».

- Требования к Исполнителю

Для оказания данного объема и видов услуг Исполнитель должен иметь в наличии:

- Лицензию на проектирование (технологическое) и (или) эксплуатацию горных производств (углеводороды), нефтехимических производств, эксплуатацию магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов в сфере углеводородов (Потенциальный поставщик должен приложить к тендерной заявке электронную копию лицензии, либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего лицензию);

Подвиды лицензируемого вида деятельности:

- Ведение технологических работ (промысловые исследования; геофизические работы) на месторождениях углеводородного сырья.

- Передвижную каротажную станцию подъемник с гидравлическим или электрическим приводом лебедки – 1 ед. (используемая каротажная станция для исследования скважин должна быть в хорошем рабочем техническом состоянии, соответствовать всем требованиям техники безопасности).

    - Привлекаемые к работе спецтранспорт и оперативный обслуживающий транспорт должны быть в технически исправном состоянии и соответствовать всем требованиям техники безопасности.

    - Лебедка подъемника должна иметь тормозную систему, обеспечивающую плавное торможение при спуске кабеля в скважину и его удержание при остановках, исключать несанкционированный спуск или подъем кабеля, барабан лебедки должен быть выполнен из немагнитного материала. Емкость барабана должна быть такой, чтобы при достижении прибором забоя скважины на барабане оставалось не менее половины последнего ряда витков кабеля. Лебедка должна быть оснащена устройством автоматической блокировки при отклонении значений натяжения кабеля;

    - Подъемник должен быть оснащен датчиками глубины, натяжения, и скорости движения кабеля с возможностью их регистрации и передачи полученных данных в электронном виде;

    - Подъемник должен быть оснащен громкоговорящим устройством для передачи информации персоналу на устье скважины, светильником (фарами, прожекторами) для освещения пути движения кабеля между подъемником и устьем скважины;

    - Система автоматической блокировки должна обеспечивать подачу звукового и светового сигналов при превышении натяжения кабеля выше допустимых значений, и при приближении скважинного прибора в процессе подъема на расстояние 50 м от устья скважины и при стоянке прибора в одной точке более 5 мин;

    - Подъемник должен оснащаться устройством для очистки кабеля от скважинной жидкости.

    - Подъемник должен оснащаться необходимым количеством контейнеров, оборудованных амортизирующими подвесами для транспортировки скважинных приборов;

    - В самоходном подъемнике контрольные приборы и системы управления работой двигателя и коробки передач автомобиля должны быть продублированы в кабине управления подъемником.

(Потенциальный поставщик должен приложить к тендерной заявке соответствующие письмо - гарантию, подписанное руководителем Потенциального поставщика или лицом, им уполномоченным, в котором Потенциальный поставщик гарантирует наличие передвижной каротажной станции подъемника с вышеперечисленными параметрами и в указанном количестве);

- Устьевое оборудование (лубрикатор, превентор) предназначенный для герметизации устья скважины в процессе спуска-подъёма приборов на кабеле – 1 ед. Превентор и секции лубрикатора должны быть рассчитаны на рабочее давление 350 атм (Потенциальный поставщик должен приложить к тендерной заявке соответствующее письмо - гарантию, подписанное руководителем Потенциального поставщика или лицом, им уполномоченным, в котором Потенциальный поставщик гарантирует наличие устевого оборудования с вышеперечисленными параметрами и в указанном количестве, а также приложить электронные копии актов опрессовки и допуском к работе);

- Сероводородостойкий геофизический кабель длиной не менее 5 000 м в одном барабане, температурный предел не менее 85°С, предел давления не менее 500 атм – 2 барабана. Кабель должен обеспечивать безаварийную работу в скважине (износ в пределах допуска, разрывное усилие в пределах допуска, должен вестись журнал учёта наработки кабеля). В случае ранее использованного кабеля предоставить журнал учета пробега кабеля

(Потенциальный поставщик должен приложить к тендерной заявке соответствующее письмо - гарантию, подписанное руководителем Потенциального поставщика или лицом, им уполномоченным, в котором Потенциальный поставщик гарантирует наличие кабеля с вышеперечисленными параметрами и в указанном количестве);

- Комплект скважинных приборов для проведения геофизических исследований с наружным диаметром до 40 мм – 2 комплекта.

Компоновка глубинного измерительного прибора:

- ГК, ЛМ;

- Датчики давления;

- Датчики термометра;

- Датчики влагомера;

- Скважинный термодебитомер;

- Плотномер;

- Резистивиметр;

- Расходомер.

Техническая характеристика приборов:

- Максимальное давление не менее 60 МПа;

- Максимальная температура не менее 100 °С;

- Наружный диаметр приборов до 40 мм;

- Сероводородостойкого исполнения.

Технические характеристики необходимых измерительных приборов:

А) манометр:

Диапазон измерения 0-60 МПа;

Относительная погрешность 0,3 %;

Б) термометр:

Диапазон измерения не менее 100 град.С;

Относительная погрешность не более 1,5 град.С;

В) расходомер:

Диапазон измерения 0,5-10 м3/час;

Относительная погрешность не более 5 %;

Г) влагомер:

Диапазон измерения 0-100 % водосодержания;

Д) резистивиметр:

Диапазон измерения 0-50 См/м;

Относительная погрешность 5 %;

(Потенциальный поставщик должен приложить к тендерной заявке соответствующее письмо - гарантию, подписанное руководителем Потенциального поставщика или лицом, им уполномоченным, в котором Потенциальный поставщик гарантирует наличие приборов с вышеперечисленными параметрами и в указанном количестве);

- Дополнительные грузы диаметром до 40 мм для свободного прохода прибора в скважину при проведении исследования – комплект свинцовых грузов.

(Потенциальный поставщик должен приложить к тендерной заявке соответствующее письмо - гарантию, подписанное руководителем Потенциального поставщика или лицом, им уполномоченным, в котором Потенциальный поставщик гарантирует наличие грузов с вышеперечисленными параметрами и в указанном количестве);

- Автокран – 1 ед., для проведения геофизических работ (для удержания компоновки лубрикаторов в рабочем состоянии). Автокран должен быть в хорошем рабочем техническом состоянии, соответствовать всем требованиям техники безопасности, иметь разрешительные документы контролирующих органов. Длина вылета стрелы должна соответствовать длине лубрикаторов в компоновке максимальной длины;

(Потенциальный поставщик должен приложить к тендерной заявке соответствующее письмо - гарантию, подписанное руководителем Потенциального поставщика или лицом, им уполномоченным, в котором Потенциальный поставщик гарантирует наличие автокрана с вышеперечисленными параметрами и в указанном количестве);

- Исполнитель должен провести интерпретацию данных ПГИС на лицензионных специализированных программных обеспечениях типа Kappa «Emeraude», иметь сертификаты на задействованных специалистов по прохождению курсов по интерпретации данных;

(Потенциальный поставщик должен приложить к тендерной заявке соответствующие письмо - гарантию, подписанное руководителем Потенциального поставщика или лицом, им уполномоченным, в котором Потенциальный поставщик гарантирует наличие лицензионного программного обеспечения с вышеперечисленными параметрами и сертификатов у специалистов по прохождению курсов по интерпретации данных ПГИС).

- Дополнительные требования:

Оборудование, приборы и кабель должны соответствовать требованиям проведения работ в среде с наличием сероводорода указанных в п.3 Технической спецификации;

Оборудование и автотранспорт для оказания услуг, должны быть заводского (промышленного) изготовления (приложить к тендерной заявке перечень оборудования, планируемого к привлечению для оказания услуг, подтверждающие характеристику приборов и применяемого оборудования);

Предоставить разрешение на применение используемого оборудования, необходимого для оказания объема услуг, выданное соответствующим компетентным органом;

Предоставить на измерительное оборудование свидетельства о поверке.

(Потенциальный поставщик должен приложить к тендерной заявке письмо - гарантию, подписанное руководителем Потенциального поставщика или лицом, им уполномоченным, в котором Потенциальный поставщик гарантирует о наличии документации и оборудования для соответствия требованиям, указанным в пункте 6.9);

- Обязанности Исполнителя

  - Перед началом проведения работ Исполнитель для соответствия лубрикаторного фланца размерам верхнего фланца фонтанной арматуры, установленной на устье скважины должен запросить у Заказчика размеры верхнего фланца фонтанной арматуры;

  - Приступить к оказанию услуг сразу после получения подтверждения заявки;

  - Полная необходимая техническая оснащенность для проведения исследования, в том числе иметь в наличии необходимое ловильное и вспомогательное оборудование, для ликвидации аварии в скважине;

  - Обеспечение собственного персонала автотранспортом;

  - Обеспечение проживания и питания собственного персонала;

  - Медицинское обслуживание собственного персонала;

  - Наличие справок ПЦР тест на COVID-19 перед выездом на скважину (при действии режима карантина).

  - Обеспечение  собственного персонала спецодеждой и СИЗ;

  - Предоставить необходимое число персонала и технику:

Одна смена:

Начальник партии / Инженер-геофизик – 1 ед.;

Каротажник – 1 ед.;

Машинист – 1 ед.;

  - При необходимости увеличить число персонала и техники;

  - Необходимо обеспечение замены техники в случае его поломки в кратчайшие сроки;

  - При получении некачественных услуг по вине Исполнителя повторное оказание услуг осуществляется за счет Исполнителя;

  - При аварии по вине Исполнителя, устранение за счет собственных средств Исполнителя, в случае устранения аварии за счет Заказчика, затраты полностью возмещаются Исполнителем;

  - Обеспечение своевременного начала оказания Услуг на скважине согласно заявке, в случае ожидания Исполнителя для начала оказания Услуг на скважине или ремонта оборудования Исполнителя повлекшего остановку оказания Услуг, подлежат штрафным санкциям, согласно условиям Договора.

  - В случае временной остановки оказания Услуг по вине Исполнителя, все расходы понесенные Заказчиком в результате этого возмещаются Исполнителем по первому требованию Заказчика, согласно условиям Договора.

  - Вызов ПВАСС силами Исполнителя;

  - Весь персонал Исполнителя должен иметь разрешительные документы о прохождении обучающих курсов по промышленной безопасности, технике безопасности и охране труда, пожарно-техническому минимуму, сероводородной безопасности и др.

  - При работе на скважине обеспечение персонала Исполнителя выполнений действующих требований Трудового Кодекса РК, Правил разработки, утверждения и пересмотра инструкции по безопасности и охране труда работодателем, Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленностей, Санитарных правил, Требований к пожарной безопасности, Экологического кодекса и др.;

  - Оборудования должно быть разрешено к применению на опасных производственных объектах РК и подтверждаться соответствующим Разрешением на применение, выданным КЧС МВД РК в соответствии со статьей 74 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите»;

  - Исследовательские работы проводить в соответствии с Методикой по проведению и контролю гидродинамических исследований скважин в группе компанией АО НК «КазМунайГаз» (КМГ-МД-1303.3-44);

  - Измерительные приборы должны иметь метрологическую аттестацию и занесены в реестр ГСИ РК. В случае отсутствия таковых, приборы должны соответствовать пункту 3.1 Методики по проведению и контролю гидродинамических исследований скважин в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»;

  - Заказчик имеет право присутствовать при интерпретации данных ПГИС;

  - Исполнитель должен содержать места выполнения работ и проживания персонала в чистоте, своевременно убирать и вывозить промышленные и бытовые отходы, мусор на протяжении всего времени выполнения работ;

  - Исполнитель должен получить разрешение на эмиссии в окружающую среду;

  - Исполнитель должен осуществлять платежи за эмиссии в окружающую среду;

  - Исполнитель должен обеспечить утилизацию всех видов отходов в результате оказания услуг, с предоставлением акта приема-передачи отходов специализированным предприятиям;

  - Если в ходе выполнения всех вышеперечисленных работ экологический ущерб возникает в результате нештатных и/или аварийных ситуаций, допущенных по вине Исполнителя обязанность по их устранению и возмещение ущерба (в том числе в порядке регресса) лежит на Исполнителе, допустивший нештатную ситуацию.

- Предоставляемые материалы

  - Оперативные результаты исследований, по завершению исследований, предоставлять Заказчику в течение 12 часов;

  - Отчеты по каждому виду исследованиям и по каждой скважине предоставить в течение 2 суток в электронном виде. В течение 5 рабочих дней предоставить окончательный отчет по каждой скважине на бумажном носителе (3 экз. на русском языке) и 2 экз. в электронном виде (CD/DVD) с актами оказанных услуг. Предоставить результирующие интерпретационные файлы, полученные в программном обеспечении.

Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики услуг по промыслово-геофизическим исследованиям.

- Профиль притока (определение объемов и типа пластового флюида);

- Забойное давление;

- Определение заколонных перетоков и герметичности забоя;

- Работающие интервалы;

- Глубину уровня жидкости;

- Глубину установки башмака насосно-компрессных труб (НКТ) и забоя;

- Наличие границ пласта;

- Полиграфический график и другие результаты исследований;

- Рекомендации;

- Заключение.

- Сроки оказания услуг

- Продолжительность оказания услуг на скважине: указывается в плане работ, который согласовывается с Заказчиком и утверждается Исполнителем.

- Начало оказания услуг на скважине: с даты, указанных в письменных уведомлениях Заказчика (за 3 календарных дня до начала услуг) с последующим устным (по телефону) и/или по электронной почте подтверждением за 1 сутки до начала работ.

- Сроки оказания услуг: с момента подписания договора по 31 декабря 2020 г (по заявкам).

- Условия платежа

В соответствии с условиями Договора.

В случае если по техническим причинам выполнение одного или нескольких видов исследований, входящих в состав комплекса исследования скважины, будет невозможно провести, или Заказчик сократит объем исследований по объективным причинам, то тогда должен быть составлен акт, подписанный представителями обеих сторон. При этом оплата услуг будет произведена только за фактический выполненный объем исследований.

В случае снятия представителем Заказчика одного или нескольких видов исследований, входящих в комплекс исследований скважины, должен быть составлен акт, подписанный представителями обеих сторон. При этом оплата услуг будет произведена только за фактически выполненные исследования на скважине.

- Привлечение Исполнителем соисполнителей

Привлечение Исполнителем соисполнителей для оказания услуг не допускается.

Приложение

Приложение №1 к Технической спецификации.

- Штрафные санкции

- При выявлении/обнаружении нарушений по вине Исполнителя согласно акту оказанных услуг, подписываемого Исполнителем и представителем Заказчика после/во время оказываемых услуг ПГИС и других замеров, Исполнитель должен за свой счет оказать Услуги повторно;

- Финальный отчет по итогам Услуг за предыдущий месяц согласовывается геологической службой Заказчика, при критических замечаниях со стороны Заказчика, несущих исправление более 20% отчета – применяется штраф 20 % от суммы оказанных услуг;

- В случае ожидания Исполнителя для начала оказания Услуг на скважине или ремонта оборудования Исполнителя повлекшего остановку оказания Услуг более 12 (двенадцати) часов – применяется штраф 20 % от суммы оказанных услуг;

Приложение

Приложение №1 к Технической спецификации.

Приложение №1

к Технической спецификации

Расчет стоимости Услуг

промыслово-геофизических исследований в нефтяных скважинах м. Восточный Урихтау

            - Промыслово-геофизические исследования.

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге без НДС | Стоимость в процентах от суммы Договора, в тенге без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мобилизация/Демобилизация | операц. | 1 |  | 8,54 |
| 2 | Монтаж оборудования | операц. | 1 |  | 7,31 |
| 3 | Шаблонирование | операц. | 4 150 |  | 5,84 |
| 4 | ГК, ЛМ | 1 пог.метр | 200 |  | 0,66 |
| ГИС 1 режим: |  |  |  |  |  |
| 5 | Термометрия | 1 пог.метр | 200 |  | 1,75 |
| 6 | Барометрия | 1 пог.метр | 200 |  | 1,75 |
| 7 | Термодебитометрия | 1 пог.метр | 200 |  | 1,75 |
| 8 | Влагометрия | 1 пог.метр | 200 |  | 1,75 |
| 9 | Плотнометрия | 1 пог.метр | 200 |  | 1,75 |
| 10 | Резистивиметрия | 1 пог.метр | 200 |  | 1,75 |
| 11 | Расходометрия на 5 скоростях | 1 пог.метр | 1000 |  | 8,77 |
| 12 | Тех.дежурство отряда между режимами | час | 12 |  | 4,39 |
| 13 | Интерпретация | операц. | 1 |  | 10,97 |
| 14 | ГИС 2 режима (2-й динамический и статический): |  |  |  | 43,00 |
| Итого стоимость ПГИС запись профиля притока 1 скважины |  |  |  |  | 100% * |
| Итого стоимость ПГИС запись профиля притока 2-х скважин |  |  |  |  |  |

* Разбивка цен приведена за стоимость 1-й скважины