ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

Требования к подрядным организациям в области производственной       безопасности, привлекаемым к различным видам работ на объектах 
АО «СП «Акбастау»

| Разработал | Утверждаю |
| --- | --- |
| Начальник ОПБ Бадаев М.Д. ________________________ «____» ____________2020 г. | Генеральный директор Амиров Б.К. ________________________ «___» _____________ 2020 г. |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Область применения	3

2.	Нормативные ссылки	3

3.	Термины и определения	3

4.	Общие положения	4

5.	Общие требования производственной безопасности при выполнении подрядными организациями работ на объектах Заказчика	5

6.	Обеспечение безопасного производства подрядных работ на территории действующих производственных объектов Заказчика	8

7.	Оценка  деятельности подрядной организации	10

8.	Приложения:	11

Форма Акта-допуска (Приложение № 1)	12

Форма оценочного листа (Приложение № 2)	13

Форма Заключения (Приложение № 3)	14

Форма Реестра (Приложение № 4)	15

Лист согласования	16

Область применения

Настоящая документированная процедура устанавливает общие требования, определяющие порядок взаимоотношений АО «СП «Акбастау» (далее – Заказчик) с подрядными организациями в области обеспечения производственной безопасности при выполнении ими работ (оказании услуг) на объектах и в интересах Заказчика:

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация производственных объектов;

- монтаж, наладка, обслуживание и ремонт применяемых на производственных объектах технических устройств, технических средств, машин и оборудования;

- ремонт и сервисное обслуживание зданий и сооружений;

- выполнение подсобных и вспомогательных работ;

- оказание автотранспортных услуг.

Требование настоящей документированной процедуры не распространяется на проведение подрядными организациями работ по проектированию производственных объектов, локализации и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций, тушению пожара и аварийно-спасательных работ на производственных объектах и территории деятельности Заказчика.

Нормативные ссылки

Настоящая процедура разработана с учётом требований и рекомендаций следующих нормативных документов:

| Трудовой кодекс РК | Закон РК от 23 ноября 2015 года № 414- V |
| --- | --- |
| О разрешениях и уведомлениях | Закон РК от 16 мая 2014 года № 202-V |
| О гражданской защите | Закон РК от 11 апреля 2014 года № 188-V |
| Экологический кодекс РК | Кодекс РК от 09 января 2007 года № 212-III |
| О радиационной безопасности населения | Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года № 219-I |
| Система стандартов производственной безопасности. Требования к подрядным организациям в области производственной безопасности | СТ НАК 5.0.1-2017 от 12.10.2017 года № 218 |

Термины и определения

Определения:

| Заказчик | АО «СП «Акбастау», заключающее договор подряда на выполнение различных видов работ и осуществляющее свои обязанности в соответствии с Гражданским Кодексом РК; |
| --- | --- |
| Подрядчик | юридическое или физическое лицо, которое выполняет работу на территории заказчика по договору подряда, заключаемому в соответствии с Гражданским кодексом РК и иным законодательством РК; |
| Объект Заказчика | участок строительства вновь сооружаемых (реконструируемых, ликвидируемых) объектов, территории действующих производственных подразделений Заказчика, его филиалов и дочерних организаций (включая территории, используемые Заказчиком для размещения временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, и оборудования); |
| Безопасные условия труда | условия труда, при которых воздействие на работающих вредных или опасных производственных факторов исключено, либо уровни воздействия которых не превышают установленные нормативы; |
| Опасный производственный фактор | производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к временной или стойкой утрате трудоспособности (производственной травме или профессиональному заболеванию) или смерти; |
| Вредный производственный фактор | производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к заболеванию или снижению трудоспособности; |
| Рабочее место | место постоянного или временного нахождения работника при выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой деятельности; |
| Работник (Подрядчика) | физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Подрядчиком и непосредственно выполняющее работу по заключенному с ним трудовому договору; |
| Совмещённые работы | выполнение подрядных работ на территории действующих производственных объектов Заказчика; |
| Требования промышленной безопасности | нормы, установленные законодательством Республики Казахстан в области промышленной безопасности, соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность; |
| Авария | разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ; |

Сокращения и обозначения:

| РБ | радиационная безопасность; |
| --- | --- |
| ПБ | промышленная безопасность; |
| ОТ | охрана труда; |
| ООС | охрана окружающей среды; |
| ИСО | международная организация по стандартизации; |
| МС | международный стандарт; |
| СМ | система менеджмента; |
| СЭМ | система экологического менеджмента; |
| СМПБ и ОЗ | система менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья. |

Общие положения

Обеспечение безопасности во всех сферах производственной деятельности АО «СП «Акбастау» (далее – Общество), основывается на следующих принципах:

- нулевой травматизм;

- все травмы и ущерб здоровью можно предотвратить;

- с каждой опасностью можно справиться;

- руководство несёт прямую ответственность за не предотвращение травматизма и нанесённый ущерб здоровью людей и окружающей среде;

- важнейшей составляющей обеспечения профессиональной безопасности и охраны труда является линейный персонал и рядовой работник;

- проведение систематического обучения по обеспечению безопасности – одно из основных условий предотвращения травматизма и профессиональных заболеваний;

- все происшествия должны быть расследованы.

- Основной целью Заказчика в сфере охраны труда (ОТ), промышленной (ПБ) и радиационной безопасности (РБ), а так же охраны окружающей среды (ООС) является снижение производственного травматизма до нуля, ориентация на безопасные производственные процессы, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

- Достижению этих целей способствует информирование подрядных организаций и сотрудничество в деятельности по реализации политики Заказчика в области ОТ, ПБ, РБ и ООС.

Настоящая процедура разработана с целью определения порядка и требований к обеспечению подрядными организациями безопасных и здоровых условий труда, радиационной безопасности и охраны окружающей среды во время выполнения работ на производственных объектах Заказчика.

Требования настоящей Процедуры обязательны к включению в состав конкурсной документации, а также в условия заключаемых договоров для выполнения работ на объектах Заказчика.

Процедура вводится в действие с момента утверждения Генеральным директором и подлежит пересмотру не реже 1 раза в 5 лет.

При выборе Обществом подрядной организации приоритет будет отдан тем подрядчикам, которые при прочих равных условиях положительно зарекомендовали себя на рынке услуг в отношении соблюдения норм и правил промышленной безопасности, охраны труда, радиационной безопасности и охраны окружающей среды, а так же способных обеспечить фактическое выполнение требования в выше обозначенных сферах деятельности.

Обязательным требованием Заказчика к подрядной организации является наличие всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, свидетельств о допуске, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.

Общие требования производственной безопасности при выполнении подрядными организациями работ на объектах Заказчика

В области охраны труда и промышленной безопасности

Основными базовыми организационными функциями Подрядчика в ходе выполнения работ являются обеспечение безопасности труда и окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства, действующих нормативно-правовых актов РК и настоящих Требований.

Подрядчик обязан иметь собственные службы или специалистов по охране труда и окружающей среды.

Подрядная организация обязана:

  - осуществлять производственный контроль за соблюдением требований по охране труда, промышленной и радиационной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с нормами и правилами;

  - не допускать присутствия работников Подрядчика (субподрядчика) на территории объектов Заказчика, которые находятся под воздействием алкоголя, наркотиков или в болезненном состоянии;

  - оформлять наряд – допуск на выполнение работ повышенной опасности согласно перечню таких работ, утверждённому Подрядчиком и согласованному с Заказчиком;

  - при производстве работ обеспечить присутствие на рабочей площадке инженерно – технического работника, ответственного за безопасное производство работ, компетентного в вопросах промышленной безопасности и охраны труда;

  - обеспечить ликвидацию аварий и их последствий, связанных с производственной деятельностью Подрядчика;

  - обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (далее СИЗ) на объектах Заказчика. Провести предварительное обучение своих работников по правильному использованию СИЗ;

  - не допускать к работе своих работников без установленных средств индивидуальной защиты, а также в неисправной, загрязнённой спецодежде и спецобуви.

Производственный персонал Подрядчика должен соответствовать квалификационным требованиям к соответствующим профессиям и должностям, проходить своевременное обучение и аттестацию (проверку знаний) по охране труда и промышленной безопасности, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в Республике Казахстан.

Работники Подрядчика должны владеть приёмами оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях.

Подрядчик обязан проводить периодический и предсменный медицинские осмотры работников с учётом требований нормативно-правовых документов.

Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся:

- места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;

- места вблизи от не ограждённых перепадов по высоте 1,3 м и более;

- места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить:

- участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);

- этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;

- зоны перемещения машин, оборудования или их частей;

- места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а на границах зон потенциально опасных производственных факторов – знаки безопасности.

Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску, должен быть составлен и утвержден Подрядчиком, с учетом профиля производственной деятельности и действующих нормативных документов.

Должностные лица АО «СП «Акбастау», обеспечивающие производственный контроль по своему направлению производственной деятельности, имеют право запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм промышленной безопасности и охране труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, и могут привести к инциденту или аварии.

В области радиационной безопасности и охраны окружающей среды.

Подрядчик самостоятельно получает разрешение на эмиссии в окружающую среду, вносит в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов, за сверхнормативное и сверхлимитное загрязнение окружающей среды, возмещает ущерб, причинённый окружающей среде в результате своей хозяйственной деятельности, в пределах установленных нормативов.

При проведении работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан:

- выполнять работы в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- за свой счёт обеспечить сбор, утилизацию, вывоз, сдачу в установленном порядке низкорадиоактивных отходов (далее НРАО), металлолома, твёрдых бытовых отходов и других промышленных отходов, образуемых в результате его производственной деятельности;

- обеспечить учёт и контроль за выбросами и сбросами загрязняющих веществ в атмосферу и сточные воды, образованием отходов производства;

- обеспечить безопасное временное хранение, применение, передачу специализированному предприятию на утилизацию опасных отходов производства;

- подтвердить отнесение опасных отходов к конкретному классу опасности, предъявить Заказчику Паспорта отходов;

- компенсировать за свой счёт вред окружающей среде, убытки, причинённые Заказчику;

- произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, радиоактивного загрязнения территории и оборудования, произошедших по его вине;

- незамедлительно информировать Заказчика о возникших чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях или авариях;

- сообщать в течение 2-х часов ответственному представителю Заказчика о всех случаях нарушения природоохранного законодательства, имевших место при производстве работ;

Подрядчику запрещается:

- загрязнять временно предоставленную ему Заказчиком территорию, сбрасывать на прилегающую к объектам Заказчика территорию мусор, нефтепродукты, химреагенты, захоранивать отходы;

- использовать в производстве химреагенты и другие опасные вещества, на которые отсутствуют сертификаты соответствия. Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику копии выше указанных сертификатов.

Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения в сфере радиационной безопасности и охраны окружающей среды. Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Заказчиком.

- В случае предъявления Заказчику претензий за нарушение природоохранного законодательства со стороны государственных органов контроля и надзора (и/или физическими, юридическими лицами), Подрядчик обязан вступить в процесс на стороне Заказчика.

Ответственные представители Заказчика имеют право беспрепятственно и в любое время посещать объекты Подрядчика, расположенные на контрактной территории Заказчика, выдавать предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком, останавливать производство работ Подрядчиком в случае нарушения им природоохранного законодательства.

Расследование аварий и несчастных случаев

Должностные лица подрядной организации, обеспечивающие производственный контроль, обязаны немедленно сообщить обо всех фактах несчастных случаев:

- ухудшения здоровья работника, которые могут повлечь летальный исход;

- аварии;

- инциденты;

- пожары;

- разливы химических веществ;

- дорожно-транспортные происшествия,

происшедших с работниками на территории Заказчика.

Подрядчик проводит расследование аварий зданий и сооружений, произошедших во время выполнения работ в соответствии с требованиями законодательных актов РК.

Расследование несчастных случаев на производстве, которые произошли с работником (ми) подрядных организаций, производится в соответствии с Трудовым Кодексом РК и «Правилами расследования и учёта несчастных случаев и иных повреждений здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью».

Расследование несчастного случая, произошедшего с работником подрядной организации, ведущей работы на территории действующих производственных объектов Заказчика, проводится Подрядчиком, с участием ответственного представителя Заказчика.

По результатам расследования несчастных случаев, аварий и инцидентов подрядные организации предоставляют Заказчику, на объекте которого произошло происшествие, справку об экономическом ущербе в результате происшествия. В случае несчастного случая или профзаболевания работника подрядной организации – заключении о степени тяжести травмы (заключение об установлении профзаболевания), предоставляемое в течении 2 суток после происшествия; после окончания временной нетрудоспособности пострадавших в результате несчастных случаев предоставляются копии сообщений о последствиях несчастного случая на производстве.

Обеспечение безопасного производства подрядных работ на территории действующих производственных объектов Заказчика

Перед началом выполнения подрядных работ (строительно-монтажных, ремонтных и др.) на территории действующих производственных объектов Заказчика (совмещённые работы) Подрядчик и Заказчик обязаны:

- оформить акт-допуск и разработать план мероприятий, обеспечивающий безопасность при производстве работ (Приложение № 1);

- согласовать программы инструктажей и инструкции по профессиям и видам работ Подрядчика, с обязательным указанием требований правил и норм по безопасности, касающиеся объекта, на котором будут производиться работы;

- согласовать порядок оперативного руководства, включая действия строителей и эксплуатационников, при возникновении аварийных ситуаций.

Заказчик обязан назначить лицо, по надзору за безопасным производством работ подрядной организацией на производственной территории Заказчика.

Подрядчик обязан:

- назначить ответственного за безопасное производство работ и определить порядок согласованных с Заказчиком действий;

- обеспечить здоровые и безопасные условия труда;

В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ и услуг субподрядчиков, Подрядчик обязан:

  - разработать совместно с субподрядчиком график выполнения совмещённых работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на данной территории;

  - осуществлять допуск работников субподрядной организации на производственный объект, предоставленный Заказчиком с учётом выполнения требований, изложенных в п.п. 4.1, 4.2, 4.3;

  - обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда, охране окружающей среды и радиационной безопасности согласно акту-допуску и графику выполнения совмещённых работ.

Каждый работник подрядной организации при выполнении работ на производственных объектах Заказчика обязан носить спецодежду, спец. обувь и другие СИЗ, согласно утверждённых норм и установленного порядка.

Перед началом работ для работников подрядных организаций, допускаемых на территорию производственных объектов Заказчика, Подрядчик обязан провести инструктаж по охране труда и производственной санитарии по программе, согласованной со службой ОТ и ООС АО «СП «Акбастау».

Инструктаж на рабочем месте проводится с целью ознакомления работников с конкретной производственной обстановкой, характером производства, сопряжёнными с ними рисками, безопасными методами и приёмами работ. К проведению инструктажей, по согласованию, могут привлекаться представители служб ОТ и ТБ Заказчика.

Программа инструктажа должна включать следующие моменты:

  - Политика АО «СП «Акбастау» в области охраны труда, окружающей среды и радиационной безопасности;

  - правила внутреннего трудового распорядка;

  - правила поведения в вахтовом лагере Подрядчика (в случае, размещения в нем работников Подрядчика);

  - правила поведения на территории предприятия и его подразделений;

  - характеристика основных, опасных и вредных производственных факторов;

  - состояние условий труда, производственного травматизма, профессиональной заболеваемости на предприятии;

  - общие сведения о технологическом процессе и оборудовании, установленном на данном участке работ;

  - порядок подготовки, безопасная организация и содержание рабочих мест;

  - пожарная безопасность, способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, действия персонала при их возникновении;

  - места расположения имеющихся средств пожаротушения и сигнализации;

  - первая помощь пострадавшим, действия работников при возникновении несчастного случая на участке работ и в вахтовом лагере.

Каждый работник Подрядной организации, допускаемый для производства работ на территорию действующих производственных объектов Заказчика, должен соблюдать дисциплину труда, выполнять трудовые обязанности, установленные как собственным предприятием, так и выполнять требования Заказчика.

Работники подрядчика обязаны:

  - использовать все рабочее время для выполнения своих должностных обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять обязанности;

  - своевременно и тщательно выполнять работы по нарядам и заданиям;

  - принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы (простой, аварии), создающих угрозу жизни и здоровью работающих, и немедленно сообщать о происшествии непосредственному руководителю работ;

  - содержать своё рабочее место, оборудование и приспособление в прядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на участке и территории объектов Заказчика;

  - эффективно использовать производственное оборудование, бережно относиться к инструментам, измерительным приборам и другим предметам, выданным Заказчиком в пользование работникам Подрядной организации, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы.

Работникам подрядной организации запрещается:

  - выполнять не предусмотренные заданием руководства работы;

  - проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;

  - приносить и хранить огнестрельное и холодное оружие на производственных объектах предприятия – Заказчика, если это не оговорено в договоре на оказание подрядных и субподрядных работ;

  - курить в запрещённых и не оборудованных для курения местах;

  - выносить с территории объекта имущество, предметы и материалы, принадлежащие Заказчику;

  - скрывать информацию о получении производственной травмы от непосредственного руководителя работ или администрации предприятия – Заказчика;

  - приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотики, токсины;

  - приходить на предприятие или находиться на его территории в нетрезвом состоянии.

Должностные лица АО «СП «Акбастау», обеспечивающие производственный контроль по своему направлению производственной деятельности, имеют право:

  - без предупреждения проверять состояние охраны труда, промышленной, радиационной и экологической безопасности на объектах работ Подрядчика;

  - беспрепятственно посещать и осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, знакомиться с документами по вопросам профессиональной безопасности и охраны труда;

  - запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм промышленной безопасности и охране труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, и могут привести к инциденту или аварии;

  - запрашивать от руководителей и специалистов Подрядных организаций материалы по вопросам промышленной безопасности и охраны труда;

  - требовать от руководителей подрядных организаций отстранения от работ работников Подрядчика, не выполняющих свои обязанности или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по безопасности и охране труда;

  - координировать работу Подрядных организаций при локализации аварий и ликвидации их последствий.

Несоблюдение Подрядчиком настоящих Требований является основанием по досрочному расторжению договорных обязательств.

Оценка  деятельности подрядной организации

- После завершения работ по договору ответственный исполнитель по договору со стороны Заказчика проводит оценку деятельности подрядной организации, основываясь на результатах аудитов, проверок, показателях и результатах расследования инцидентов. Оценка деятельности подрядных организаций, выполняющих (оказывающих) краткосрочные (разовые) виды работ (услуг) может не проводиться.

- Ответственный исполнитель по договору со стороны Заказчика в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ заполняет Оценочный лист (Приложение № 2) деятельности подрядной организации, который согласовывается с руководителем (представителем) подрядной организации. Ответственность за своевременное оформление Оценочного листа деятельности подрядной организации несёт ответственный исполнитель по договору со стороны Заказчика.

- На основании оценочного листа ответственным исполнителем по договору со стороны Заказчика составляется Заключение о соответствии подрядной организации требованиям охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (Приложение № 3).

- По результатам деятельности каждой подрядной организации ответственным исполнителем по договору с подрядной организацией со стороны Заказчика вносится информация в Реестр подрядных организаций АО «СП «Акбастау» (Приложение № 4).

- Информация по результатам оценки деятельности каждой подрядной организации, в том числе реестр подрядных организаций АО «СП «Акбастау», оценочный лист, заключение о соответствии подрядной организации требованиям охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, включаются в квартальные отчёты по производственной безопасности и направляются в АО «НАК «Казатомпром».

Приложения:

    - Приложение № 1 – форма акта-допуска на производство работ на территории действующего предприятия.

    - Приложение № 2 – форма оценочного листа деятельности Подрядчика по ОТ, ПБ и ООС.

    - Приложение № 3 – форма заключения о соответствии подрядной организации требованиям охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

    - Приложение № 4 – форма реестра подрядных организаций АО «СП «Акбастау».

    - Приложение № 5 - Лист согласования.

Приложение № 1

АКТ-ДОПУСК

на производство работ на территории действующего предприятия

__________________________ 				       от «______ _______________20__г.

____(место составления акта)

________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика _____________________________________________

(Ф.И.О., должность)

___________________________________________________________________________________________________

Ответственный представитель Подрядчика за производство работ _________________________________

(Ф.И.О., должность)

__________________________________________________________________________________________

и представитель Предприятия, эксплуатирующего объекты, расположенные вблизи производства работ

__________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

Заказчик представляет участок (территорию), ограниченный координатами _________________________

_______________________________________________________________________________________

(наименование осей, отметок и № чертежей)

для производства на нем работ _______________________________________________________________

(наименование работ)

__________________________________________________________________________________________

под руководством технического персонала представителя Подрядчика на следующий срок:

начало работ «____» ___________________                         окончание работ «____» ___________________

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |

Ответственный представитель Заказчика	_________________________ 	Фамилия И.О.

(подпись)

Представитель подразделения вблизи

производства работ				_________________________ 	Фамилия И.О.

(подпись)

Ответственный представитель Подрядчика ________________________ 	Фамилия И.О.

(подпись)

Примечание: При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

Приложение № 2

- ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРЯДЧИКА по ОТ, ПБ и ООС

| Наименование и адрес предприятия |  |
| --- | --- |
| Вид деятельности |  |
| Объект |  |
| Срок выполнения работ по контракту |  |
| Наличие Системы управления охраны труда | да/нет |
| Наличие у Подрядчика Системы производственного контроля | да/нет |
| Организована ли у Подрядчика система обучения по ОТ и ПБ в соответствии с требованиями законодательства РК? | да/нет |
| Соблюдал ли Подрядчик установленные Правила по ПБ и ОТ? | да/нет |
| Проводил ли Подрядчик инструктажи по ПБ и ОТ? | да/нет |
| Докладывал ли Подрядчик немедленно о несчастных случаях, инцидентах, авариях и иных происшествиях, предоставлял ли отчёты о них? | да/нет |
| Принимал ли Подрядчик немедленные меры по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций? | да/нет |
| Принимал ли Подрядчик меры по устранению выявленных нарушений, выполнял ли предписания, выданные представителями Заказчика и надзорными органами? | да/нет |
| Обеспечен ли Подрядчик установленными средствами индивидуальной защиты и обеспечено их повсеместное применение? | да/нет |
| Статистика происшествий: |  |
| - несчастные случаи (количество пострадавших), в т.ч. |  |
| - количество отработанных человеко-часов |  |
| - ДТП |  |
| - пожары/возгорания |  |
| - аварии |  |
| - другие аварийные воздействия на окружающую среду, допущенные в процессе работы |  |
| Количество приостановок ведения работ из-за нарушений требований ОТ, ПБ, РБ и ООС |  |

Дата заполнения: _______________

Представитель Заказчика: _________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель Подрядчика: ________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Приложение № 3

- Заключение о соответствии подрядной организации требованиям охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды

Подрядная организация ______________________________________________________________

(наименование)

____________________________________________________________________________________

(соответствует/ не соответствует)

требованиям охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

Причина не соответствия _____________________________________________________________

(указывается в случае не соответствия)

Дата заполнения: _______________

Представитель Заказчика: _________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель Подрядчика: ________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Приложение № 4

- Реестр подрядных организаций АО «СП «Акбастау»

| - Наименование подрядной организации | - Вид выполненных работ | - Количество отработанных часов | - Количество несчастных случаев | - Степень тяжести несчастных случаев | - Количество времени нетрудоспособности персонала | - Количество выявленных нарушений | - Количество зарегистрированных опасных ситуаций | - Количество замечаний аудитов Заказчика | - Количество приостановок работ | - Количество отстранённого персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 5

- Лист согласования

Документированной процедуры ДП-059

Требования в области ОТ, РБ и ООС к подрядным организациям, привлекаемым к различным видам работ на объектах АО «СП «Акбастау»

| № п/п | Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заместитель генерального директора по производству | Умралиев Е.К. |  |
| 2. | Начальник ПТС | Касымбеков Б.М. |  |
| 3. | Главный менеджер юрист | Кизбаев А.К. |  |