Приложение

к Технической спецификации

Основные объемы работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Внутриплощадочные сети.1-ЭХЗ. |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1. Оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. | м3 уплотненного грунта | 1,326 |  |
| 2 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. | м2 покрытия или основания | 3,315 |  |
| 3 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710. | м2 покрытия или основания | 3,315 |  |
| 4 | Станция катодная сетевая мощностью до 1200 кВт/ч. Установка на фундаменте. | комплект станции | 1 |  |
| 5 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 на сульфатостойком цементе (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80). | м3 | 0,84 |  |
| 6 | Комплектная установка в составе;1,1 Устройство катодной защиты УКЗН-РА-А-0,23-2,0-1-У1,низковольтное Uн=0.23кВ,50Гц категория размещения 1 1166х1414х1965 мм, Выпрямитель катодной защиты Iвых40А,Uвых48В DC. Р2квт категория размещения 2,600х520х250мм, управление выпрямителем осуществляется по интерфейсу аналоговая токовая петля или RS-485 | шт | 1 |  |
| 7 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 32. Установка на конструкции на стене или колонне. | шт. | 1 |  |
| 8 | Клеммный шкаф с 30-ю клеммами для подключения анодного заземления ./КШ-30-12-Н-УХЛ1/. | шт | 1 |  |
| 9 | Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка. | колонка | 3 |  |
| 10 | Контрольно-измерительый пункт КИП из стальной трубы Д=120мм и наголовника с клемной панелью. Высота -2000мм. кол.изиер.клемм 24 шт.КИК-1-24-0-2,0-УХЛ1. | шт | 3 |  |
| 11 | Монтаж электрода сравнения. | шт. | 12 |  |
| 12 | Электрод сравнения МКЭШ 2х0,75 мм2 длинной 10м /ЭНЕС-4М/. | шт | 4 |  |
| 13 | Электрод сравнения МКЭШ 2х0,75 мм2 длинной 60м /ЭНЕС-4М/. | шт | 2 |  |
| 14 | Электрод сравнения МКЭШ 2х0,75 мм2 длинной 69м /ЭНЕС-4М/. | шт | 2 |  |
| 15 | Электрод сравнения МКЭШ 2х0,75 мм2 длинной 75м /ЭНЕС-4М/. | шт | 2 |  |
| 16 | Электрод сравнения МКЭШ 2х0,75 мм2 длинной 84м /ЭНЕС-4М/. | шт | 2 |  |
| 17 | Монтаж электрода сравнения. | шт. | 4 |  |
| 18 | Электрод сравнения МКЭШ 2х0,75 мм2 длинной 60м /ЭДБ-2МП/. | шт | 1 |  |
| 19 | Электрод сравнения МКЭШ 2х0,75 мм2 длинной 69м /ЭДБ-2МП/. | шт | 1 |  |
| 20 | Электрод сравнения МКЭШ 2х0,75 мм2 длинной 75м /ЭДБ-2МП/. | шт | 1 |  |
| 21 | Электрод сравнения МКЭШ 2х0,75 мм2 длинной 84м /ЭДБ-2МП/. | шт | 1 |  |
| 22 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования. | шт. | 4 |  |
| 23 | Блок пластин-индикаторов скорости коррозии,длинной 60 м,БПИ-2. | шт | 1 |  |
| 24 | Блок пластин-индикаторов скорости коррозии,длинной 69 м,БПИ-2. | шт | 1 |  |
| 25 | Блок пластин-индикаторов скорости коррозии,длинной 75 м,БПИ-2. | шт | 1 |  |
| 26 | Блок пластин-индикаторов скорости коррозии,длинной 84 м,БПИ-2. | шт | 1 |  |
| 27 | Заземление анодное горизонтальное. Устройство. | заземлитель | 19 |  |
| 28 | Электрод протяженный маслобензостойкий модульного исполнения упакованный ЭПМ (диаметр электрода Д=36мм,длинна электрода L=13м,сечение медной жилы 10мм2,длинна соед.кабеля КГН-ХЛ 1х10мм2 Lc=14м,З-закольцованный длинна кабельного вывода КГН-ХЛ 1х10мм2,L=75м./ЭПМ-1-М-10-36-13-14-75-3/. | шт | 2 |  |
| 29 | Электрод протяженный маслобензостойкий модульного исполнения упакованный ЭПМ (диаметр электрода Д=36мм,длинна электрода L=20м,сечение медной жилы 10мм2,длинна соед.кабеля КГН-ХЛ 1х10мм2 Lc=21,4м,З-закольцованный длинна кабельного вывода КГН-ХЛ 1х10мм2,L=71м./ЭПМ-1-М-10-36-20.4-21.4-71-3/. | шт | 2 |  |
| 30 | Электрод протяженный маслобензостойкий модульного исполнения упакованный ЭПМ (диаметр электрода Д=36мм,длинна электрода L=25м,сечение медной жилы 10мм2,длинна соед.кабеля КГН-ХЛ 1х10мм2 Lc=26м,З-закольцованный длинна кабельного вывода КГН-ХЛ 1х10мм2,L=68м./ЭПМ-1-М-10-36-25-26-68-3/. | шт | 2 |  |
| 31 | Электрод протяженный маслобензостойкий модульного исполнения упакованный ЭПМ (диаметр электрода Д=36мм,длинна электрода L=28,6м,сечение медной жилы 10мм2,длинна соед.кабеля КГН-ХЛ 1х10мм2 Lc=29,6м,З-закольцованный длинна кабельного вывода КГН-ХЛ 1х10мм2,L=66м./ЭПМ-1-М-10-36-28.6-29.6-66-3/. | шт | 2 |  |
| 32 | Электрод протяженный маслобензостойкий модульного исполнения упакованный ЭПМ (диаметр электрода Д=36мм,длинна электрода L=31,3м,сечение медной жилы 10мм2,длинна соед.кабеля КГН-ХЛ 1х10мм2 Lc=32,3м,З-закольцованный длинна кабельного вывода КГН-ХЛ 1х10мм2,L=63м./ЭПМ-1-М-10-36-31.3-32.3-63-3/. | шт | 2 |  |
| 33 | Электрод протяженный маслобензостойкий модульного исполнения упакованный ЭПМ (диаметр электрода Д=36мм,длинна электрода L=33,3м,сечение медной жилы 10мм2,длинна соед.кабеля КГН-ХЛ 1х10мм2 Lc=34,3м,З-закольцованный длинна кабельного вывода КГН-ХЛ 1х10мм2,L=61м./ЭПМ-1-М-10-36-33.3-34.3-61-3/. | шт | 2 |  |
| 34 | Электрод протяженный маслобензостойкий модульного исполнения упакованный ЭПМ (диаметр электрода Д=36мм,длинна электрода L=34,8м,сечение медной жилы 10мм2,длинна соед.кабеля КГН-ХЛ 1х10мм2 Lc=35,8м,З-закольцованный длинна кабельного вывода КГН-ХЛ 1х10мм2,L=75м./ЭПМ-1-М-10-36-34.8-35.8-59-3/. | шт | 2 |  |
| 35 | Электрод протяженный маслобензостойкий модульного исполнения упакованный ЭПМ (диаметр электрода Д=36мм,длинна электрода L=35,8м,сечение медной жилы 10мм2,длинна соед.кабеля КГН-ХЛ 1х10мм2 Lc=36,8м,З-закольцованный длинна кабельного вывода КГН-ХЛ 1х10мм2,L=57м./ЭПМ-1-М-10-36-35.8-36.8-57-3/. | шт | 2 |  |
| 36 | Электрод протяженный маслобензостойкий модульного исполнения упакованный ЭПМ (диаметр электрода Д=36мм,длинна электрода L=36,4м,сечение медной жилы 10мм2,длинна соед.кабеля КГН-ХЛ 1х10мм2 Lc=37,4м,З-закольцованный длинна кабельного вывода КГН-ХЛ 1х10мм2,L=55м./ЭПМ-1-М-10-36-36.4-37.4-55-3/. | шт | 2 |  |
| 37 | Электрод протяженный маслобензостойкий модульного исполнения упакованный ЭПМ (диаметр электрода Д=36мм,длинна электрода L=36,4м,сечение медной жилы 10мм2,длинна соед.кабеля КГН-ХЛ 1х10мм2 Lc=37,7м,З-закольцованный длинна кабельного вывода КГН-ХЛ 1х10мм2,L=52м./ЭПМ-1-М-10-36-36.4-37.4-52-3/. | шт | 1 |  |
| 38 | Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе. | протектор | 4 |  |
| 39 | Протектор магниевый с активатором.с каб.выводом,длинной 12м /ПМ-20У/. | шт | 2 |  |
| 40 | Протектор магниевый с активатором.с каб.выводом,длинной 15м/ПМ-20У/. | шт | 2 |  |
| РАЗДЕЛ 2. Кабельная продукция |  |  |  |  |
| 41 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине/1х35/. | м кабеля | 10 |  |
| 42 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине/4х6/. | м кабеля | 5 |  |
| 43 | Кабель дренажный, вес 1 м до 3 кг. Прокладка. | м кабеля | 6 |  |
| 44 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/1х35/. | м | 6 |  |
| 45 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/1х10/. | м | 38 |  |
| 46 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/2х0,75/. | м | 24 |  |
| 47 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/4х6/. | м | 2 |  |
| 48 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/2х6/. | м | 2 |  |
| 49 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий/1х10/. | м кабеля | 347 |  |
| 50 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий/5х0,75/. | м кабеля | 108 |  |
| 51 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий/2х0,75/. | м кабеля | 324 |  |
| 52 | Кабель дренажный, вес 1 м до 3 кг. Прокладка. | м кабеля | 77 |  |
| 53 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/1х35/. | м | 77 |  |
| 54 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/1х10/. | м | 817 |  |
| 55 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/5х0,75/. | м | 180 |  |
| 56 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/5х0,75/. | м | 516 |  |
| 57 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/4х6/. | м | 18 |  |
| 58 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/4х6/. | м | 84 |  |
| 59 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х6 (ок)-1. | км | 0,16116 |  |
| 60 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х35 (мк)-1. | км | 0,07446 |  |
| 61 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-1. | км | 0,0255 |  |
| РАЗДЕЛ 3. Материалы |  |  |  |  |
| 62 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях. | м трубопровода | 26 |  |
| 63 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм. | м | 26,78 |  |
| 64 | Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях. | м | 197 |  |
| 65 | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50. | м | 200,94 |  |
| 66 | Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 160 мм. Прокладка в траншеях. | м | 74 |  |
| 67 | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160. | м | 75,48 |  |
| 68 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной. | м кабеля | 464 |  |
| 69 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м. | м | 464 |  |
| 70 | Патроны термитные со спичками. | комплект | 28 |  |
| 71 | Бирки маркировочные. | 100 шт. | 0,5 |  |
| РАЗДЕЛ 4. УЗЕЛ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДРЕНАЖНОГО КАБЕЛЯ.л.6 |  |  |  |  |
| 72 | Кабели дренажные. Присоединение к трубопроводу. | присоединение | 7 |  |
| 73 | Изоляционная ремонтная заплата, 400х200 мм, Тиал-Р. | м | 4 |  |
| 74 | Заполнитель,225х100, Тиал-Р3. | шт | 2 |  |
| 75 | Трубка термоусаживаемая. | м | 2 |  |
| РАЗДЕЛ 5. Установка КИП-3шт.(л.7) |  |  |  |  |
| 76 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. | м2 покрытия или основания | 1,08 |  |
| 77 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710. | м2 покрытия или основания | 1,08 |  |
| 78 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство. | м3 | 0,09 |  |
| 79 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734. | м2 | 0,96 |  |
| 80 | Отмостка бетонная. Устройство. | м3 | 1,248 |  |
| РАЗДЕЛ 6.Опора под клеммный шкаф (КШ)-1шт.(л.8) |  |  |  |  |
| 81 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. | м3 уплотненного грунта | 0,592 |  |
| 82 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. | м2 покрытия или основания | 0,592 |  |
| 83 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710. | м2 покрытия или основания | 0,592 |  |
| 84 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство. | м3 | 0,32 |  |
| 85 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734. | м2 | 4,144 |  |
| 86 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка. | т | 0,1077 |  |
| 87 | Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). | т конструкций | 0,1077 |  |
| 88 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм. | м | 12,36 |  |
| 89 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм. | т | 0,04662 |  |
| 90 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм. | т | 0,00252 |  |
| 91 | Поверхности металлические. Очистка щетками. | м2 | 2,6925 |  |
| 92 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином. | м2 | 2,6925 |  |
| 93 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. | м2 | 2,6925 |  |
| 94 | Покрытие органосиликатное ОС-12-03,(расход 350г/м2). | л | 0,942375 |  |
| 95 | Отмостка бетонная. Устройство. | м3 | 0,2858 |  |
| РАЗДЕЛ 7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (л.3) |  |  |  |  |
| 96 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 грунта | 42 |  |
| 97 | Кабель в траншее один. Устройство постели. | м кабеля | 14 |  |
| 98 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. ё | м3 грунта | 28 |  |
| Подраздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (л.4) |  |  |  |  |
| 99 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 грунта | 13 |  |
| 100 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 грунта | 1 |  |
| 101 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. | м3 грунта | 12 |  |
| 102 | Скважины Н=0,4м,диаметром 0,5м. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2. | м3 грунта | 1,6 |  |
| 1-01-1 Дефектная ведомость. |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1.Демонтаж и вывоз оборудования РВС№4. Подраздел 1. По части ТХ |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж люк-лаза 600х900. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5. | т конструкций | 0,186 |  |
| 2 | Оборудование массой до 0,6 т. Демонтаж ППР-600,в помещении/прим/. | шт. | 3 |  |
| 3 | Оборудование массой 0,2 т. Демонтаж хлопуши ХП-600мм,в помещении. | шт. | 2 |  |
| 4 | Оборудование массой 0,1 т. Демонтаж механизма управления хлопушой МУ-II. | шт. | 2 |  |
| 5 | Оборудование без механизмов массой 0,03 т. /патрубок Ду 80мм/ Демонтаж в помещении. | шт. | 1 |  |
| 6 | Оборудование массой 0,03 т. Демонтаж на открытой площадке/кран сифонный/. | шт. | 1 |  |
| 7 | Демонтаж оборудование без механизмов массой 0,1 т./люк-лаз Ду=250/ на открытой площадке. | шт. | 1 |  |
| 8 | Оборудование массой 0,2 т. Демонтаж люк-лаза Ду=500мм,в помещении. | шт. | 2 |  |
| Подраздел 2. По части П2 пенопровод |  |  |  |  |
| 9 | Генераторы пены, диаметр условного прохода до 100 мм. Демонтаж оборудования. | шт. | 4 |  |
| 10 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Демонтаж из готовых узлов. | м трубопровода | 68 |  |
| 11 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 200 мм. Демонтаж из готовых узлов. | м трубопровода | 135 |  |
| 12 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 200 мм. Демонтаж из готовых узлов(для учета фасонных частей). | м трубопровода | 5 |  |
| Подраздел 3. По части В2 орошение |  |  |  |  |
| 13 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода до 100 мм. Демонтаж из готовых узлов/прим/. | м трубопровода | 200 |  |
| 14 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода до 100 мм. Демонтаж из готовых узлов/прим/(для учета фасонных частей). | м трубопровода | 5 |  |
| Подраздел 4. По части АС(Демонтаж листов днища резервуара -t6 ГОСТ 19903-2015/ учтен в разделе КМ),Демонтаж листов стенки резервуара -t16 ГОСТ 19903-2015/ учтен в разделе КМ |  |  |  |  |
| 15 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/Демонтаж металлических ограждений L50х50х5 ГОСТ 8509-93/. | т конструкций | 0,8 |  |
| 16 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/Демонтаж металлических ограждений L25х25х3 ГОСТ 8509-93/. | т конструкций | 0,1 |  |
| 17 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/Демонтаж металлических ограждений -t4 ГОСТ 19903-2015/. | т конструкций | 0,6 |  |
| 18 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/Демонтаж металлоконструкций площадки L63х63х5 ГОСТ 8509-93/. | т конструкций | 0,7 |  |
| 19 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/Демонтаж металлоконструкций площадки -t10 ГОСТ 19903-2015/. | т конструкций | 0,3 |  |
| 20 | Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. демонтаж. | т | 0,0272 |  |
| 21 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/Демонтаж металлоконструкций площадки Риф. t4 ГОСТ 8568-77/. | т конструкций | 1,5 |  |
| 22 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/Демонтаж металлических ограждений лестничных маршей/. | т конструкций | 0,0155 |  |
| 23 | Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков. | м3 | 1,12 |  |
| Подраздел 5. По части ЭС |  |  |  |  |
| 24 | Прибор или аппарат. Демонтаж/Автоматический выключатель защиты двигателя 3Р, Iн=63А ,0,4 кВ, 50 Гц/. | шт. | 2 |  |
| 25 | Прибор или аппарат. Демонтаж/Контактор Iн=63 А; Uупр 230 В, АС/. | шт. | 2 |  |
| 26 | Реле, ключ, кнопка и др. Демонтаж оборудования/Реле электротепловое токовое, Iср=12…25 А/. | шт. | 2 |  |
| 27 | Прибор или аппарат. Демонтаж/Автоматический выключатель 1Р, Iн=2А, 0,23 кВ, 50 Гц/. | шт. | 2 |  |
| 28 | Кабель. Демонтаж/Кабель силовой ВВГ 3х16+1х10 мм2/. | м | 920 |  |
| 29 | Кабель. Демонтаж/Кабель контрольный ВВГ 7х1,5 мм2/. | м | 920 |  |
| 30 | Труба стальная диаметром до 50 мм. Демонтаж. | м | 133 |  |
| Подраздел 6. По части АПС |  |  |  |  |
| 31 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования. | шт. | 8 |  |
| 32 | Кабель. Демонтаж. | м | 400 |  |
| 33 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Демонтаж по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами. | м | 235 |  |
| Подраздел 7. По части АТХ |  |  |  |  |
| 34 | Преобразователь уровнемер первичный, масса до 40 кг. Демонтаж на резервуаре, работающем при атмосферном давлении/Радарный уровнемер/. | шт. | 1 |  |
| 35 | Кабель. Демонтаж/Кабель ПВС 3х1.5/. | м | 400 |  |
| 36 | Кабель. Демонтаж/Кабель JE-Y 2x0.8/. | м | 440 |  |
| 37 | Кабель. Демонтаж/Кабель JE-Y 4х2x0.8/. | м | 8 |  |
| 38 | Кабель. Демонтаж/Кабель JE-Y 2x2х0.8/. | м | 440 |  |
| 39 | Кабель. Демонтаж/Кабель JE-Y 2x0.8/. | м | 420 |  |
| 40 | Коробка ответвительная. Демонтаж на стене/Соединительная коробка/. | шт. | 2 |  |
| 41 | Прибор, масса до 5 кг. Демонтаж/Сигнализатор уровня /. | шт. | 1 |  |
| 42 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Демонтаж по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами. | м | 300 |  |
| 43 | Направляющая труба радарного уровнемера, диаметр O 160 мм/Демонтаж/. | шт. | 1 |  |
| 44 | Металлолом/ЦС . Погрузка. | т | 67,67617 |  |
| 45 | Приобъектный склад. Разгрузка ЦС. | т | 0,4126 |  |
| 46 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка. | т | 2,819 |  |
| 47 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км. | т·км | 2571,69446 |  |
| 48 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км. | т·км | 107,122 |  |
| 04.01.2001 Внутриплощадочные сети.0-ЭС. |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование |  |  |  |  |
| 1 | Прибор или аппарат. Установка. | шт. | 8 |  |
| 2 | Aвтоматический выключатель 6А,1Р, 0,4кВ,50Гц,хар-ка C;5SY4106-7. | шт | 4 |  |
| 3 | Aвтоматический выключатель 3Р,6А,Iн=50A.0,4кВ,50Гц,;5SY4350-8. | шт | 2 |  |
| 4 | Контактор Iн=50A;Uупр230В,АС с б.к2НО /3RT2036-1AP04/ | шт | 2 |  |
| 5 | Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования. | шт. | 2 |  |
| 6 | Реле электротепловое токовое Iср=35...45А,для монтажа на контактор /3RU2136-4GBO/ | шт | 2 |  |
| 7 | Прибор или аппарат. Установка. | шт. | 1 |  |
| 8 | Aвтоматический выключатель 25А,1Р, 400В,50Гц,хар-ка C;5SY4106-7. | шт | 1 |  |
| РАЗДЕЛ 2.Кабельная продукция.каб.силовой(каб.журнал.л.6) Подраздел 1. По лоткам в помещении(тех.подполье) |  |  |  |  |
| 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине/4х35/. | м кабеля | 24 |  |
| 10 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине/3х4/. | м кабеля | 24 |  |
| 11 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине/3х16/. | м кабеля | 15 |  |
| Подраздел 2. По лоткам на эстакаде |  |  |  |  |
| 12 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам/4х35/. | м кабеля | 618 |  |
| 13 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам/3х4/. | м кабеля | 618 |  |
| 14 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам/3х16/. | м кабеля | 345 |  |
| Подраздел 3. В трубе |  |  |  |  |
| 15 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/4х35/. | м | 4 |  |
| 16 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/3х4/. | м | 4 |  |
| Подраздел 4. В траншее |  |  |  |  |
| 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий/4х35/. | м кабеля | 96 |  |
| 18 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий/3х4/. | м кабеля | 96 |  |
| Подраздел 5. В траншее в трубе |  |  |  |  |
| 19 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/3х16/. | м | 40 |  |
| 20 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/4х35/. | м | 23 |  |
| 21 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/3х4/. | м | 23 |  |
| РАЗДЕЛ 3.Кабельная продукция.каб.контрольный(каб.журнал.л.6) Подраздел 1. По лоткам в помещении(тех.подполье) |  |  |  |  |
| 22 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине/4х4/. | м кабеля | 24 |  |
| Подраздел 2. По лоткам на эстакаде |  |  |  |  |
| 23 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам/4х4/. | м кабеля | 618 |  |
| Подраздел 3. В трубе |  |  |  |  |
| 24 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/4х4/. | м | 4 |  |
| Подраздел 4. В траншее |  |  |  |  |
| 25 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий/4х4/. | м кабеля | 96 |  |
| Подраздел 5. В траншее в трубе |  |  |  |  |
| 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/4х4/. | м | 23 |  |
| 27 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х35 (мк)-1. | км | 0,7803 |  |
| 28 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х16 (ок)-1. | км | 0,408 |  |
| 29 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х4 (ок)-1. | км | 0,7803 |  |
| 30 | Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 4х4. | км | 0,7803 |  |
| РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |
| 31 | Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме. | шт. | 52 |  |
| 32 | Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 16-18. | 100 шт. | 0,06 |  |
| 33 | Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 35-16. | 100 шт. | 0,16 |  |
| 34 | Наконечники медные 4мм2. | 100 шт. | 0,3 |  |
| РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 35 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях. | м трубопровода | 8 |  |
| 36 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм. | м | 8,24 |  |
| 37 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 50 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях. | м трубопровода | 4 |  |
| 38 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм. | м | 4,12 |  |
| 39 | Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях. | м | 109 |  |
| 40 | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50. | м | 40,8 |  |
| РАЗДЕЛ 6.Кабеленесущие системы (кабельная эстакада) |  |  |  |  |
| 41 | Полка-кронштейн. Монтаж оборудования. | т | 0,15405 |  |
| 42 | Полка горячецинкованная,длинной 200мм в комплекте с метизами из нержавеющей стали А2(болт М10х30-2шт.гайка канальная М10х40-2шт,болт м8х16-2шт,гайка М8-2шт,шайба М8-2шт),Допустимая нагрузкане менее 20кг/П200х200 HDZ/. | шт | 237 |  |
| 43 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам. | м | 237 |  |
| 44 | Кабельный перфорированный лоток,размерами 200х80х3000 мм. S=1,5 мм минимум, горячеоцинкованный /КПЗ 200х80х3000 HDZ/. | м | 237 |  |
| 45 | Крышка кабельного лотка замкового типа шириной 200мм,горячеоцинкованная,толщиной 1,0мм/КЗ 200х3000 HDZ/. | м | 237 |  |
| 46 | Соединительная планка угловая,горячеоцинкованная,толщиной 2,0 мм в комплекте с метизами из нерж.стали А2(болт м8х16-2шт,гайка М8-2шт,шайба М8-2шт),/Cyr 80 HDZ/. | шт | 10 |  |
| 47 | Соединительная планка шарнирная,горячеоцинкованная,толщиной 2,0 мм в комплекте с метизами из нерж.стали А2(болт м8х16-3шт,гайка М8-3шт,шайба М8-3шт),/СШ 80 HDZ/. | шт | 20 |  |
| 48 | Соединительная планка кабельного лотка ,горячеоцинкованная,толщиной 2,0 мм в комплекте с метизами из нерж.стали А2(болт м8х16-2шт,гайка М8-2шт,шайба М8-2шт),/С 80 HDZ/. | шт | 158 |  |
| РАЗДЕЛ 7.Заземление |  |  |  |  |
| 49 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода. Монтаж по строительным основаниям. | м | 310 |  |
| 50 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 70 мм2 ГОСТ 31947-2012. | км | 0,255 |  |
| 51 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012. | км | 0,0618 |  |
| 52 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования. | м | 660 |  |
| 53 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой оцинкованной стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. | т | 0,8316 |  |
| 54 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования. | шт. | 15 |  |
| 55 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006). | т | 0,1185 |  |
| 56 | Металлические конструкции. Монтаж оборудования. | т | 0,00272 |  |
| 57 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89. | т | 0,00272 |  |
| 58 | Сжимы ответвительные. | 100 шт. | 0,1 |  |
| 59 | Смотровое устройство./прим/ Устройство. | колодец | 1 |  |
| 60 | Смотровое устройство (без дна), 335 x 240 x 255(h) мм, материал высокопрочный полипропилен (-40 °С...+90 °С) с крышкой ,025003. | шт | 3 |  |
| 61 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования. | шт. | 1 |  |
| 62 | Комплект вертикального заземлителя 3 м, диаметром 16мм (2 х 1500мм),NE1104. | шт | 1 |  |
| 63 | Метизы оцинкованные разные. | кг | 20 |  |
| 64 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной. | м кабеля | 1127 |  |
| 65 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,1 м. | м | 1127 |  |
| РАЗДЕЛ 8.Объем земляных работ сети 0,4 кВ.л.4 |  |  |  |  |
| 66 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 грунта | 53 |  |
| 67 | Устройство постели. | м кабеля | 18 |  |
| 68 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. | м3 грунта | 35 |  |
| РАЗДЕЛ 9.Объем земляных работ сети Заземление.л.5 |  |  |  |  |
| 69 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 грунта | 119 |  |
| 70 | Устройство постели. | м кабеля | 40 |  |
| 71 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. | м3 грунта | 79 |  |
| РАЗДЕЛ 10. Опозновательный знак,состоящий из 10шт |  |  |  |  |
| 72 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования. | шт. | 10 |  |
| 73 | Подготовка бетонная. Устройство. | м3 | 1 |  |
| 74 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями м2. | м2 | 3,063 |  |
| 75 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71/красная/. | кг | 5 |  |
| 76 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71/черная/. | кг | 2 |  |
| 77 | Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177. | м2 | 0,6 |  |
| 02-01-1 Конструкции металлические.1-КМ. |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1. Ремонт РВС 20000м3, №4 |  |  |  |  |
| 1 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов, вместимость 20000 м3. Замена днища. | т | 89,1 |  |
| 2 | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм/Днище/А1 доплата за марку стали 09Г2С/. | т | 101,1285 |  |
| 3 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов, вместимость 20000 м3. Замена стенки. | т | 10,9 |  |
| 4 | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм/Стенка/А1 доплата за марку стали 09Г2С/. | т | 11,9137 |  |
| Подраздел 1. Конструкции РВС заводского изготовления л.1,п10.1 |  |  |  |  |
| 5 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03. | т конструкций | 5,4184 |  |
| 6 | Патрубки на крыше резервуара. | т | 5,4184 |  |
| 7 | Надбавка за марку стали С255. | т | 0,0832 |  |
| 8 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ вместо С235 (Ст3кп2) по ГОСТ 27772-2015 - 09Г2С. | т | 5,13 |  |
| 9 | Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка. | т | 0,25 |  |
| 10 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т. | т | 0,25 |  |
| 11 | Надбавка за марку стали С255. | т | 0,2 |  |
| 12 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ вместо С235 (Ст3кп2) по ГОСТ 27772-2015 - 09Г2С. | т | 0,05 |  |
| 13 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов, вместимость 20000 м3. Замена стенки. | т | 1 |  |
| 14 | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм/Конструкция усиления стенки/А1 доплата за марку стали С245/. | т | 1,093 |  |
| 15 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03. | т конструкций | 0,6656 |  |
| 16 | Патрубки на крыше резервуара/А1 доплата за марку стали С255/. | т | 0,6656 |  |
| 17 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. | т конструкций | 17,0352 |  |
| 18 | Площадки кольцевые с ограждениями. | т | 17,0352 |  |
| 19 | Надбавка на горячее цинкование площадки ограждения кровли,площадки и стремянки пеногенераторов,шахтная лестница. | т | 3,7128 |  |
| 20 | Надбавка за марку стали С245. | т | 9,5888 |  |
| 21 | Надбавка за марку стали С255. | т | 0,052 |  |
| 22 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж. | т конструкций | 0,1456 |  |
| 23 | Опоры, кронштейны, седла. | т | 0,1456 |  |
| 24 | Надбавка за марку стали С245. | т | 0,0728 |  |
| 25 | Надбавка за марку стали С255. | т | 0,0208 |  |
| 26 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ вместо С235 (Ст3кп2) по ГОСТ 27772-2015 - 09Г2С. | т | 0,05 |  |
| РАЗДЕЛ 2.Гидравлическое испытание.см.ПОС |  |  |  |  |
| 27 | Гидравлическое испытание РВС-20 000м3. Испытание корпуса резервуара наливом воды без слива ее после испытания.Подъем понтона или плавающей крыши наливом воды в резервуар. /Состав работ: 01.Подводка временного водопровода протяженностью до 25м. 02.Закрытие люков и лазов. 03.Однократный налив воды. 04.Отметка дефектных мест швов. 05.Закрытие люков на первом поясе корпуса резервуара. 06.Подъем понтона водой. 07.Поворот кронштейнов в рабочее положение. 08.Установка поднятого понтона или плавающей крыши на кронштейны и опорные стойки/. | резервуар с понтоном | 1 |  |
| 28 | Вода техническая. | м3 | 20000 |  |
| Подраздел 1.Залив воды для гидроиспытаний,(подводящий трубопровод) |  |  |  |  |
| 29 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка. | фильтр | 1 |  |
| 30 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. | м трубопровода | 252 |  |
| 31 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80. | м | 250 |  |
| 32 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 377 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. | м трубопровода | 2 |  |
| 33 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80. | м | 2 |  |
| 34 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования. | шт. | 2 |  |
| 35 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 250. | шт. | 2 |  |
| 36 | Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка. | счетчик (водомер) | 1 |  |
| 37 | Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100. | шт. | 1 |  |
| 38 | Манометры с трехходовым краном. Установка. | комплект | 2 |  |
| 39 | Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160. | комплект | 2 |  |
| 40 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001). | шт. | 2 |  |
| 41 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 12 мм - 159 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001). | т | 0,022 |  |
| 42 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001). | шт. | 1 |  |
| 43 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001). | шт. | 5 |  |
| 44 | Опоры неподвижные. | т | 0,12 |  |
| 45 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования. | шт. | 2 |  |
| 46 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка. | фланец | 4 |  |
| 47 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80. | шт. | 4 |  |
| РАЗДЕЛ 3.Слив воды после гидроиспытаний в сущ.трубопровод. |  |  |  |  |
| 48 | Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, 200 м3/ч, напор 190 м. | маш.-ч | 96 |  |
| 49 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования. | шт. | 2 |  |
| 50 | Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 11823-91. | шт. | 1 |  |
| 51 | Регулятор давления "после себя" модели G60, фланцевый, PN 16, DN 150, Т от -29°С до +90°С, типа Raphael ГОСТ 30815-2002. | шт. | 1 |  |
| 52 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка. | фланец | 4 |  |
| 53 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80. | шт. | 4 |  |
| Подраздел 1.Демонтаж |  |  |  |  |
| 54 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Демонтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. | м трубопровода | 252 |  |
| 55 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 377 мм. Демонтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. | м трубопровода | 2 |  |
| 56 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Демонтаж оборудования. | шт. | 2 |  |
| 57 | Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Демонтаж. | счетчик (водомер) | 1 |  |
| 58 | Манометры с трехходовым краном. Демонтаж. | комплект | 2 |  |
| 59 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Демонтаж оборудования. | шт. | 2 |  |
| 60 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Демонтаж. | фланец | 4 |  |
| 61 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Демонтаж оборудования. | шт. | 2 |  |
| 62 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Демонтаж. | фланец | 4 |  |
| 63 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Демонтаж. | фильтр | 1 |  |
| РАЗДЕЛ 4.Контроль монтажных стыков.Л.1 Подраздел 1.Днище |  |  |  |  |
| 64 | Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон/Швы днища , швы накладок на днище/. | м шва | 972,8 |  |
| 65 | Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон/Швы окраек днища на участке 250мм от наружной кромки/. | м шва | 10,5 |  |
| 66 | Оборудование. Испытание вакуум-камерой, положение сварного соединения нижнее/Швы днища , швы накладок на днище/. | м шва | 972,8 |  |
| 67 | Оборудование. Испытание вакуум-камерой, положение сварного соединения нижнее/Швы окраек днища на участке 250мм от наружной кромки/. | м шва | 10,5 |  |
| 68 | Цифровой радиографический контроль сварных стыков РК/Швы окраек днища на участке 250мм от наружной кромки/. | м | 10,5 |  |
| Подраздел 2.Стенка |  |  |  |  |
| 69 | Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон/Вертикальные швы стенки для 1-го пояса/. | м шва | 37 |  |
| 70 | Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон/Горизонтальные сварные соединения между поясами 1-2/. | м шва | 127 |  |
| 71 | Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон/Швы перекрестий вертикального и горизонтального швов/. | м шва | 57 |  |
| 72 | Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон/Швы между патрубком и стенкой/. | м шва | 16,9 |  |
| 73 | Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон/Шов между усиливающим листом патрубка или люка ,и днищем/. | м шва | 6,75 |  |
| 74 | Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон/Шов между усиливающим листом патрубка или люка ,и стенкой/. | м шва | 30,5 |  |
| 75 | Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон/Шов стенки с днищем/. | м шва | 125,5 |  |
| 76 | Оборудование. Испытание вакуум-камерой, положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости/Шов стенки с днищем/. | м шва | 125,5 |  |
| 77 | Цифровой радиографический контроль сварных стыков РК/Вертикальные швы стенки для 1-го пояса/. | м | 37 |  |
| 78 | Цифровой радиографический контроль сварных стыков РК/Горизонтальные сварные соединения между поясами 1-2/. | м | 127 |  |
| 79 | Цифровой радиографический контроль сварных стыков РК/Швы перекрестий вертикального и горизонтального швов/. | м | 57 |  |
| 80 | Цифровой ультразвуковой контроль PAUT/TOFT/УЗК. толщина до 16/Вертикальные швы стенки для 1 и 2 поясов/. | м | 37 |  |
| 81 | Цифровой ультразвуковой контроль PAUT/TOFT/УЗК. толщина до 30мм /Горизонтальные соединения между поясами 1-2/. | м | 127 |  |
| 82 | Цифровой ультразвуковой контроль PAUT/TOFT/УЗК. толщина до 30мм /Швы между патрубком и стенкой/. | м | 16,9 |  |
| 83 | Цифровой ультразвуковой контроль PAUT/TOFT/УЗК. толщина до 30мм /Швы стенки с днищем/. | м | 125,5 |  |
| 84 | Конструкции и оборудование. Контроль, положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное/Швы между патрубком и стенкой/. | м2 | 2,54 |  |
| 85 | Конструкции и оборудование. Контроль, положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное/Шов между усиливающим листом патрубка или люка ,и днищем/. | м2 | 1,01 |  |
| 86 | Конструкции и оборудование. Контроль, положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное/Шов между усиливающим листом патрубка или люка ,и стенкой/. | м2 | 4,58 |  |
| 87 | Конструкции и оборудование. Контроль, положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное/Шов стенки с днищем/. | м2 | 18,83 |  |
| Подраздел 3.Крыша |  |  |  |  |
| 88 | Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон/Шов патрубка с настилом крыши/. | м шва | 4 |  |
| 89 | Конструкции и оборудование. Контроль, положение сварного соединения потолочное/Шов патрубка с настилом крыши/. | м2 | 0,6 |  |
| РАЗДЕЛ 5. Антикоррозионная защита (заполнение отверстия между стенкой, ингибитором коррозии) |  |  |  |  |
| 90 | Аппарат с внутренней трубчаткой, вместимость 0,2 м3. Заполнение пространства между стенкой и усиливающим листом ингибитором коррозии/Люк-лаз овальный 600х900.л,15/. | шт. | 1 |  |
| 91 | Аппарат с внутренней трубчаткой, вместимость 0,2 м3. Заполнение пространства между стенкой и усиливающим листом ингибитором коррозии/прим./Патрубок приемо-раздаточный Ду=600мм,в стенке резервуара,л.16/. | шт. | 3 |  |
| 92 | Аппарат с внутренней трубчаткой, вместимость 0,2 м3. Заполнение пространства между стенкой и усиливающим листом ингибитором коррозии/прим./Патрубок Ду=600мм для устройства размыва,л.17/. | шт. | 2 |  |
| 93 | Аппарат с внутренней трубчаткой, вместимость 0,2 м3. Заполнение пространства между стенкой и усиливающим листом ингибитором коррозии/прим./Патрубок сифонного крана Ду=80мм,л.18/. | шт. | 2 |  |
| 94 | Аппарат с внутренней трубчаткой, вместимость 0,2 м3. Заполнение пространства между стенкой и усиливающим листом ингибитором коррозии/прим./Патрубок приема Ду=500мм,л.19/. | шт. | 1 |  |
| 95 | Аппарат с внутренней трубчаткой, вместимость 0,2 м3. Заполнение пространства между стенкой и усиливающим листом ингибитором коррозии/Люк-лаз в стене Ду 600мм.л,20/. | шт. | 6 |  |
| 96 | Ингибирующая композиция ВНПП-ИС-1,марка Б. | кг | 10 |  |
| Подраздел 1. Прокладки для люк-лаза овальный 600х900 (1 шт),патрубков приемно-раздаточных Ду=600мм в стенке (3шт),патрубки Ду=600мм для устройства размыва (2шт),Ду=80мм.(2шт),патрубок приема Ду=500мм (1шт), люк-лаз Ду-600мм (6шт),в стенке РВС,, |  |  |  |  |
| 97 | Прокладки на фланцевых соединениях трубопроводов из труб диаметром до 600 мм./прим/. | прокладка | 12 |  |
| 98 | Прокладки на фланцевых соединениях трубопроводов из труб диаметром до 100 мм./прим/. | прокладка | 2 |  |
| 99 | Прокладки на фланцевых соединениях трубопроводов из труб диаметром до 500 мм./прим/. | прокладка | 1 |  |
| 100 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5. | кг | 26 |  |
| 101 | Конструкции металлические. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами. | болт | 176 |  |
| 102 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 8.8. | т | 0,36784 |  |
| Подраздел 2. Для патрубков сущ.Ду=500мм,проектир.300мм,и проектир.Ду=100мм,в кровле РВС |  |  |  |  |
| 103 | Прокладки на фланцевых соединениях трубопроводов из труб диаметром до 500 мм./прим.на сущ.патруб/. | прокладка | 1 |  |
| 104 | Прокладки на фланцевых соединениях трубопроводов из труб диаметром до 500 мм./прим.на сущ.патруб/. | прокладка | 2 |  |
| 105 | Прокладки на фланцевых соединениях трубопроводов из труб диаметром до 200 мм./прим/. | прокладка | 1 |  |
| 106 | Прокладки на фланцевых соединениях трубопроводов из труб диаметром до 300 мм./прим/. | прокладка | 4 |  |
| 107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 8.8. | т | 0,13584 |  |
| 108 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5. | кг | 5,8 |  |
| 109 | Конструкции металлические. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами. | болт | 116 |  |
| РАЗДЕЛ 6.ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ РВС 20000м3 ВНУТРЕННЕЕ ПОКРЫТИЕ , РВС 20000м3/Опорное кольцо,каркас кровли/ |  |  |  |  |
| 110 | Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм. Очистка металлическим песком. | м2 | 9228,75 |  |
| 111 | Купершлак фракция 0,5=2,5. | т | 323,0063 |  |
| 112 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм.Обезжиривание уайт-спиритом. | м2 | 9228,75 |  |
| 113 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой Грунтовка цинкнаполненная "ЦИНОТАН""-1 слой, толщ.80 мкм за один раз/окраска внутр.поверхности РВС 20000м3/. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1. | м2 | 9228,75 |  |
| 114 | Грунтовка цинкнаполненная "ЦИНОТАН"(расход 0,55 кг на 1 м2) 1 слой 80 МКМ. | кг | 5075,8125 |  |
| 115 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1"ФЕРРОТАН"-2 слоя, общ.толщ.200 мкм за один раз. | м2 | 9228,75 |  |
| 116 | Полиуретановая композиция с "железной слюдкой" "ФЕРРОТАН"(расход 1 слоя 0,325 кг на 1 м2) 2 слоя 100 МКМ,общ.толщ.200 мкм. | кг | 5998,6875 |  |
| 117 | СОЛЬВ-ЭП расстворитель, для ЦИНОТАН/ФЕРРОТАН/расход практический на 3 слоя 0,12 кг/м2/. | кг | 1107,45 |  |
| НАРУЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН РЕЗЕРВУАРА,РВС 20000м3 |  |  |  |  |
| 118 | Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм. Очистка металлическим песком. | м2 | 4235,75 |  |
| 119 | Купершлак фракция 0,5=2,5. | т | 148,2513 |  |
| 120 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм.Обезжиривание уайт-спиритом. | м2 | 4235,75 |  |
| 121 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска в 2 слоя по 125 мкм,в расценке учтено на 100 мкм. . . | м2 | 4235,75 |  |
| 122 | "Эпоксидная краска AMERCOAT 236". | л | 944,57225 |  |
| 123 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска в 50 мкм,в расценке учтено на 100 мкм. . . | м2 | 4235,75 |  |
| 124 | SIGMADUR 520 RAL 9010 PURE WHITE. | л | 520,99725 |  |
| 125 | THINNER 91-92. | л | 241 |  |
| Подраздел 1.Логотип на стенке РВС |  |  |  |  |
| 126 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм.Обезжиривание уайт-спиритом. | м2 | 30 |  |
| 127 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска в 50 мкм,в расценке учтено на 100 мкм/логотип на стенке/. . . | м2 | 30 |  |
| 128 | SIGMADUR 520 RAL 9010. | л | 3,69 |  |
| Для предупреждающих, и запрещающих знаков,общей площадью 5м2 |  |  |  |  |
| 129 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1"SIGMADUR 520"-1 слой, толщ.100 мкм за один раз. | м2 | 5 |  |
| 130 | SIGMADUR 520 RAL (цвет красный). | л | 0,615 |  |
| 131 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1"SIGMADUR 520"-1 слой, толщ.100 мкм за один раз. | м2 | 2 |  |
| 132 | SIGMADUR 520 RAL (цвет черный). | л | 0,246 |  |
| 133 | THINNER 21-06. | л | 0,23 |  |
| АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ (существующей шахтной лестницы) Л.1.4,п7.7 |  |  |  |  |
| 134 | Поверхности металлические. Очистка щетками. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1. | м2 | 247,5 |  |
| 135 | Поверхности металлические. Обеспыливание. | м2 | 247,5 |  |
| 136 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом. | м2 | 247,5 |  |
| 137 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре до 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1. | м2 | 247,5 |  |
| 138 | Покрытие органосиликатное ОС-12-03,(расход 350г/м2). | л | 86,625 |  |
| АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ (проектируемые площадки. и ограждения на кровле,молниеприемник) |  |  |  |  |
| 139 | Поверхности металлические. Очистка щетками. | м2 | 831,5 |  |
| 140 | Поверхности металлические. Обеспыливание. | м2 | 831,5 |  |
| 141 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом. | м2 | 831,5 |  |
| 142 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03/общ.толщ 100мкм/. | м2 | 831,5 |  |
| 143 | Покрытие органосиликатное ОС-12-03,(расход 350г/м2). | л | 291,025 |  |
| ЛЕСА ИНВЕНТАРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ.т.ч 13сб.п.1.3 по 8 сб. |  |  |  |  |
| 144 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. | м2 вертикальной проекции | 2256,8448 |  |
| 145 | Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102. | м2 вертикальной проекции | 2256,8448 |  |
| 146 | Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м. | м2 горизонтальной проекции | 1249,72785 |  |
| 147 | Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1108-0701-0201. | м2 горизонтальной проекции | 1249,72785 |  |
| РАЗДЕЛ 7.Транспортные затраты по перевозке лесов.см.данные ПОС. |  |  |  |  |
|  | Завоз лесов на площадку |  |  |  |
| 148 | Конструкции металлические. Погрузка. | т | 6,78261 |  |
| 149 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов/Щиты настила,детали лесов деревянные,стальные детали лесов /. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км. | т·км | 271,3044 |  |
| 150 | Конструкции металлические. Разгрузка. | т | 6,78261 |  |
| Вывоз лесов за пределы строительной площадки |  |  |  |  |
| 151 | Конструкции металлические. Погрузка. | т | 6,78261 |  |
| 152 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов/Щиты настила,детали лесов деревянные,стальные детали лесов/. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км. | т·км | 271,3044 |  |
| 153 | Конструкции металлические. Разгрузка. | т | 6,78261 |  |
| 07.01.2002 Благоустройство территории.Устройство автодорог и тротуаров.0-ГП |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1.Профильтрационный экран, Тип 1 |  |  |  |  |
| 1 | Планировка дна и откосов механизированным способом. Группа грунтов 1. | м2 спланированной площади | 625 |  |
| 2 | Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) полосами. Устройство под покрытием из сборных железобетонных плит. | м2 поверхности | 681,3 |  |
| 3 | Бентонитовый мат Hidrolock 1600Р. | м2 | 681,3 |  |
| 4 | Бентогранулы "HYDROLOCK". | КГ | 59,3 |  |
| 5 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Защитный слой из местного грунта/. | м3 грунта | 188 |  |
| РАЗДЕЛ 2.Устройство покрытия из плит ГОСТ 17608-2017 1К8, Тип 2 |  |  |  |  |
| 6 | Планировка дна и откосов механизированным способом. Группа грунтов 1. | м2 спланированной площади | 28 |  |
| 7 | Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) полосами. Устройство под покрытием из сборных железобетонных плит. | м2 поверхности | 30,5 |  |
| 8 | Бентонитовый мат Hidrolock 1600Р. | м2 | 30,5 |  |
| 9 | Бентогранулы "HYDROLOCK". | КГ | 2,7 |  |
| 10 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. | м3 материала основания в плотном теле | 2,24 |  |
| 11 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. | м3 материала основания в плотном теле | 1,4 |  |
| 12 | Востановление площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой. | м2 | 28 |  |
| 13 | Подготовка бетонная /залив бордюра/. Устройство. | м3 | 0,35 |  |
| РАЗДЕЛ 3.Устройство тротуара, Тип3 |  |  |  |  |
| 14 | Планировка дна и откосов механизированным способом. Группа грунтов 1. | м2 спланированной площади | 183 |  |
| 15 | Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) полосами. Устройство под покрытием из сборных железобетонных плит. | м2 поверхности | 199,5 |  |
| 16 | Бентонитовый мат Hidrolock 1600Р. | м2 | 199,5 |  |
| 17 | Бентогранулы "HYDROLOCK". | КГ | 17,4 |  |
| 18 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. | м3 материала основания в плотном теле | 14,64 |  |
| 19 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. | м3 материала основания в плотном теле | 9,15 |  |
| 20 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8. | м бортового камня | 484 |  |
| 21 | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91. | м3 | 7,744 |  |
| 22 | Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 7 см. Устройство. | м2 покрытия | 183 |  |
| 23 | Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки. | м2 покрытия | 201 |  |
| 24 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. | т | 0,579 |  |
| РАЗДЕЛ 4.Устройство асфальтобетонного покрытия проезда, Тип4 |  |  |  |  |
| 25 | Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1. | м2 спланированной площади | 7 |  |
| 26 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. | м3 уплотненного грунта | 2,1 |  |
| 27 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. | м3 материала основания в плотном теле | 0,66 |  |
| 28 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). | м2 основания | 6 |  |
| 29 | Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103. | м2 основания | 6 |  |
| 30 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм. | м3 | 0,6 |  |
| 31 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. | м2 покрытия или основания | 5,375 |  |
| 32 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм. | м3 | 0,43 |  |
| 33 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. | м2 покрытия | 5 |  |
| 34 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303. | м2 покрытия | 5 |  |
| 35 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. | м2 покрытия | 5 |  |
| 36 | Грунты 1 группы. Устройство обочин бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. | м3 грунта | 0,45 |  |
| РАЗДЕЛ 5.Восстановление гидрофобного слоя днища резервуара (л.4) |  |  |  |  |
| Гидроизоляционный слой(приготовленный в карьере) Н=200мм |  |  |  |  |
| 37 | Смесь битумно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере. | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 251,7 |  |
| 38 | Устройство слоя гидроизолирующего. Укрепление грунтов смешением с битумом (битумной эмульсией) автогрейдерами. | м2 основания или покрытия | 1258,5 |  |
| 39 | Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3. | м3 | 197,4117647 |  |
| 40 | Песок природный ГОСТ 8736-2014. | м3 | 145,9130435 |  |
| 41 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130. | т | 24,9183 |  |
| 42 | Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л. | т битума | 24,9183 |  |
| 43 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. | м3 уплотненного грунта | 251,7 |  |
| РАЗДЕЛ 6.Замена отмостки РВС (л.5) |  |  |  |  |
| 44 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство. | м3 | 42,2 |  |
| 45 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. | т | 1,33923 |  |
| 46 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. | т | 0,00363 |  |
| 47 | Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка. | м трубопровода | 2 |  |
| 48 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм. | м | 2 |  |
| 49 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм. | отверстие | 2 |  |
| 50 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0216 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм. | отверстие | 2 |  |
| 01.01.2002 Подготовительные работы. |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Тротуары и дорожки из плит /для дальнейшего использования/. Разборка с отноской и укладкой в штабель. | м2 основания | 28 |  |
| 2 | Грунты 1 группы в существующем карэ объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. | м3 грунта | 188 |  |
| 3 | Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка лишнего грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. | м3 грунта | 43 |  |
| 4 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км. | т·км | 6 |  |
| 5 | Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка. | м | 35 |  |
| 6 | Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка. | м3 | 0,5 |  |
| 7 | Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков/Железобетонный лоток,отмостка резервуара,Н=0,15м,приямки задвижек/. | м3 | 50,5 |  |
| 8 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка. | т | 128,34 |  |
| 9 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км. | т·км | 4876,92 |  |
| 10 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка. | т | 0,384 |  |
| 11 | Приобъектный склад. Разгрузка ЦС. | т | 0,384 |  |
| 12 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км. | т·км | 14,592 |  |
| 05.02.2001 Автоматическая пожарная сигнализация.0.1-АПС.СО1 |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1.ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| 1 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования. | шт. | 8 |  |
| 2 | Тепловой детектор взрывозащищенный, 0Ex ia IIC T6 Ga, IP67, детектор Fenwal 12-X28021-005, температура срабатывания +107°С, 2хМ20, SIL2, цвет корпуса-черный.Z=присоединение PXSW226 12-X28021-005.HD1GI225NNZ. | шт | 8 |  |
| 3 | Взрывозащищенный кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки, резьба M20x1,5 ,КОВ1МНК/КГ/УКФА31 QFMAI. | шт | 14 |  |
| 4 | Прибор или аппарат. Установка. | шт. | 2 |  |
| 5 | Искробезопасный Зенер барьер.SB3. | шт | 2 |  |
| РАЗДЕЛ 2.КАБЕЛИ И ПРОВОДА |  |  |  |  |
| 6 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам. | м кабеля | 520 |  |
| 7 | Кабель универсальный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, экранированный, огнестойкий, бронированный. FireKab JE-H(St)HSWAH...Bd FE180PH120 2х2х1,5мм2+0,8мм. | м | 530,4 |  |
| РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |
| 8 | Резисторы. Монтаж без присоединения проводов. | шт. | 2 |  |
| 9 | Резисторы ГОСТ Р 51177-2017. | шт. | 2 |  |
| 10 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола. | м | 4 |  |
| 11 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм. | м | 4,12 |  |
| 12 | Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных. | м | 20 |  |
| 13 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2. | км | 0,0206 |  |
| 14 | Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение. | шт. | 16 |  |
| 15 | Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-6. | 100 шт. | 0,16 |  |
| 16 | Трубка термоусаживаемая. | м | 2 |  |
| РАЗДЕЛ 4.ЗИП |  |  |  |  |
| 17 | Тепловой детектор взрывозащищенный, 0Ex ia IIC T6 Ga, IP67, детектор Fenwal 12-X28021-005, температура срабатывания +107°С, 2хМ20, SIL2, цвет корпуса-черный.Z=присоединение PXSW226 12-X28021-005.HD1GI225NNZ. | шт | 1 |  |
| РАЗДЕЛ 5.МАТЕРИАЛЫ ПО УСТАНОВОЧНЫМ ЧЕРТЕЖАМ |  |  |  |  |
| 18 | Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования. | шт. | 8 |  |
| 05-01-2 Автоматизация технологических процессов-0.1-АТХ.СО1 |  |  |  |  |
| Резервуарный парк |  |  |  |  |
| 1 | Прибор, масса до 17 кг. Установка на фланцевых соединениях. | шт. | 1 |  |
| 2 | Радарный датчик уровня,5900S-P01FIMK1A2-1PFSPFWE0-Q4ST. | шт | 1 |  |
| 3 | Шеф-монтажные работы. | шт | 1 |  |
| Измерение уровня подтоварной воды и температуры нефти в резервуаре РВС-20000м3 №4 в точках 1...10 |  |  |  |  |
| 4 | Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях. | шт. | 2 |  |
| 5 | Многозонный термометр сопротивления с сенсором подтоварной воды 0765,0765-M19250A7410P1100H05-QDIMST (300/1980/3660/5340/7020/8700/10380/12060/13740/15400). | шт | 1 |  |
| 6 | Многоканальный преобразователь температуры 2240S ,2240S-P164AFIMКA2M-Q4ST. | шт | 1 |  |
| 7 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях. | шт. | 1 |  |
| 8 | Модуль связи 2410,2410-SFRW001PSEMKA2P-ST. | шт | 1 |  |
| Аварийный максимальный уровень в РВС-20000м3 (точка 1/точка 2) |  |  |  |  |
| 9 | Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях. | шт. | 2 |  |
| 10 | Вибродатчик предельного уровня Liquiphant M FTL51 Сертификат:BA ATEX/IEC II 1G Ex ia IIC T6 Ga (макс.T4 если NAMUR с Bluetooth использ) FTL51B-BAA7ACFAA2CJI1VCJ+LAZ1. | шт | 2 |  |
| 11 | Прибор, масса до 10 кг. Установка на фланцевых соединениях. | шт. | 1 |  |
| 12 | Системный концентратов данных 2460.2460-1S0SRR000000H4TR0000P0AG0-ST. | шт | 1 |  |
| 13 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях. | шт. | 1 |  |
| 14 | Модем полевой шины TRL2 с интерфейсом USB.FBM 2180-R. | шт | 1 |  |
| 15 | Кабель между 2180 и 2460 /10м/. | шт | 1 |  |
| 16 | Кабель между 2180 и АРМ /20м/. | шт | 1 |  |
| РАЗДЕЛ 2.КОМПЛЕКСЫ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| 17 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования. | шт. | 2 |  |
| 18 | Коммуникационный модуль B420 - FI 820F Fieldbus Module Serial.3BDH000031R1. | шт | 2 |  |
| 19 | Кабель для Modbus B658 - TK 821F Serial Cable, connectors, 0.5 m.3BDМ0000150R1. | шт | 2 |  |
| 20 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования. | шт. | 2 |  |
| 21 | Терминальный блок B662 - TB 870F Terminal Block.3BDМ0000160R1. | шт | 2 |  |
| 22 | Прибор или аппарат. Установка. | шт. | 2 |  |
| 23 | Повторитель RS-485 с гальванической изоляцией.I7510. | шт | 2 |  |
| 24 | Прибор или аппарат. Установка. | шт. | 4 |  |
| 25 | Выключатель автоматический 1-пол., In=2 A, тип - C.S201-C2. | шт | 2 |  |
| 26 | Дополнительный контакт для автоматич. выключателя с НЗ контактом - S2C-H01/2CDS200970R0031/. | шт | 2 |  |
| 27 | Прибор или аппарат. Установка. | шт. | 6 |  |
| 28 | Релейный модуль, Uкат.=24 В PLC-RSC- 24DC/21, 2966171. | шт | 6 |  |
| 29 | Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях. | шт. | 1 |  |
| 30 | Проходные клеммы UT 2,5 32А;3044076. | шт | 5 |  |
| 31 | Концевой стопор, CLIPFIX 35-5;3022276. | шт | 2 |  |
| 32 | Концевая крышка, D-UT 2,5/10;3047028. | шт | 1 |  |
| 33 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе. | шт. | 2 |  |
| 34 | Рабочая станция на базе ПЭВМ DELL с монитором 24" и системным ПО одной из версий Windows 10"; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2, поддреживающим программный комплекс ТМ Клавиатура и мышь, Шикороформатный монитор 24", АРМ оператора Сервер Tank Master. | компл. | 1 |  |
| РАЗДЕЛ 3.КАБЕЛИ И ПРОВОДА |  |  |  |  |
| 35 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам. | м кабеля | 1795 |  |
| 36 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. | м | 80 |  |
| 37 | Кабель универсальный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, экранированный, огнестойкий, бронированный. RE-Y(St)YSWAY-fl 1х2х1,5мм2. | м | 1912,5 |  |
| 38 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам. | м кабеля | 1980 |  |
| 39 | Кабель универсальный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, экранированный, огнестойкий, бронированный. RE-Y(St)YSWAY-fl 4х1,5мм2. | м | 2019,6 |  |
| 40 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам. | м кабеля | 720 |  |
| 41 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. | м | 120 |  |
| 42 | Кабель универсальный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, экранированный, огнестойкий, бронированный. RE-Y(St)YSWAY-fl 7х1,5мм2. | м | 856,8 |  |
| 43 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам. | м кабеля | 30 |  |
| 44 | Кабель Etherline Cat 6A H ,2170466. | м | 30,6 |  |
| 45 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам. | м кабеля | 40 |  |
| 46 | Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 7х1. | км | 0,0408 |  |
| РАЗДЕЛ 4.МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |
| 47 | Взрывозащищенный кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки, резьба M20x1,5 ,КОВ1МНК/КГ/УКФ/А31. | шт | 15 |  |
| 48 | Взрывозащищенный кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки, резьба M25x1,5 ,КОВ2МНК/КГ/УКФ/А31. | шт | 15 |  |
| 49 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям. | м | 130 |  |
| 50 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм. | м | 133,9 |  |
| 51 | Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных. | м | 10 |  |
| 52 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2. | км | 0,0103 |  |
| 53 | Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение. | шт. | 10 |  |
| 54 | Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-6. | 100 шт. | 0,1 |  |
| 55 | Трубка термоусаживаемая. | м | 10 |  |
| РАЗДЕЛ 5.МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |
| 56 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам. | м | 155 |  |
| 57 | Перфорированный кабельный лоток, горячеоцинков., толщина 1,5 мм, КПЗ 100х80x3000 мм. | м | 155 |  |
| 58 | Крышка кабельного лотка неперфорированная,дв.цинков., толщина 1,5 мм, КЗ 100x3000 мм. | м | 155 |  |
| 59 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам. | м | 70 |  |
| 60 | Перфорированный кабельный лоток, горячеоцинков., толщина 2 мм, КПЗ 600х80x3000 мм. | м | 70 |  |
| 61 | Крышка кабельного лотка неперфорированная, горячеоцинков., толщина 1,2 мм, КЗ 600x3000 мм. | м | 70 |  |
| 62 | Отвод Т-образный кабельного лотка замкового типа, размерами 600х80 мм горячеоцинкованный, толщиной 2,0 мм в комплекте с метизами из не-ржавеющей стали А2 (болт М8х16-4 шт., гайка М8-4 шт., шайба М8-4 шт.) 200х80.ОТКЗ 600х80. | шт | 5 |  |
| 63 | Крышка отвода S=2 мм горячеоцинкованный.КОТЗ 600 HDZ. | шт | 5 |  |
| 64 | Соединительная планка кабельного лотка, горячеоцинкованная, тол-щиной 2,0 мм в комплекте с метизами из нержавеющей стали А2 (болт М8х16-2 шт., гайка М8-2 шт., шайба М8-2 шт.).С80 HDZ. | шт | 75 |  |
| 65 | Соединительная планка кабельного лотка, горячеоцинкованная, тол-щиной 2,0 мм в комплекте с метизами из нержавеющей стали А2 (болт М8х16-2 шт., гайка М8-2 шт., шайба М8-2 шт.).Суг80 HDZ. | шт | 46 |  |
| 66 | Соединительная планка шарнирная, горячеоцинкованная, толщиной 2,0 мм в комплекте с метизами из нержавеющей стали А2 (болт М8х16-3 шт., гайка М8-3 шт., шайба М8-3 шт.).СШ 80 HDZ. | шт | 60 |  |
| 67 | Разделительная полоса для кабельного лотка, размерами 80х3000 мм, толщина стали - 0,8 мм, горячеоцинкованная в комплекте с метизами из нержавеющей стали А2 (болт М8х16-1 шт., гайка М8-1 шт., шайба М8-1 шт.). Р80х3000 HDZ. | шт | 11 |  |
| 68 | Полка горячеоцинкованная, длинной 200 мм в комплекте с метизами из нержавеющей стали А2 (болт М10х30-2 шт., гайка канальная М10х40-2 шт., болт М8х16-2 шт., гайка М8-2 шт., шайба М8-2 шт.). Допустимая нагрузка не менее 20 кг.П 100х120 HDZ. | шт | 95 |  |
| 69 | Полка горячеоцинкованная, длинной 600 мм в комплекте с метизами из нержавеющей стали А2 (болт М10х30-2 шт., гайка канальная М10х40-2 шт., болт М8х16-2 шт., гайка М8-2 шт., шайба М8-2 шт.). Допустимая нагрузка не менее 90 кг.П 600х620 HDZ. | шт | 110 |  |
| 70 | Профиль монтажный горячеоцинкованный длинной 1500 мм, допусти-мая нагрузка не менее 350 кг при шаге крепления 1,0 м.ПСЮД 41х41х600 HDZ. | шт | 20 |  |
| 71 | Профиль монтажный горячеоцинкованный длинной 1500 мм, допусти-мая нагрузка не менее 350 кг при шаге крепления 1,0 м.ПСЮД 41х41х1000 HDZ. | шт | 100 |  |
| 72 | Стойка.СП 45х45х120. | шт | 4 |  |
| 73 | Профиль монтажный длиной 600 мм.ПП 41х41х600. | шт | 4 |  |
| 74 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 M10х90. | шт. | 16 |  |
| 75 | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях. | м | 35 |  |
| 76 | Двустенная труба ПНД жесткая, д.110мм, SN12,160911. | м | 35,7 |  |
| 77 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной. | м кабеля | 75 |  |
| 78 | Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м. | м | 75 |  |
| 79 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования. | м | 20 |  |
| 80 | Миниканал типа ТМС 25х17. | м | 20 |  |
| 81 | Угол плоский APM, ТМС 25x17, 00415. | шт | 4 |  |
| 82 | Соединение на стык, GM ТМС 25x17, 00591. | шт | 10 |  |
| 83 | Угол внутренний ТМС 25x17, 00391. | шт | 4 |  |
| РАЗДЕЛ 6.МАТЕРИАЛЫ ПО УСТАНОВОЧНЫМ ЧЕРТЕЖАМ Установка сигнализатора аварийного уровня (Эскиз),2 компл. |  |  |  |  |
| 84 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами. | болт | 16 |  |
| 85 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный. | кг | 3,2 |  |
| 86 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5. | кг | 0,4 |  |
| Установка модуля связи на стойке трубной (Эскиз),1 компл. |  |  |  |  |
| 87 | Козырек.ТЭК-ШЕЙД-М-303530-304-0-0-ПМ15/15-0. | шт | 1 |  |
| 88 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами. | болт | 4 |  |
| 89 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный. | кг | 0,8 |  |
| ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД КАБЕЛЬ |  |  |  |  |
| 90 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 грунта | 11,7 |  |
| 91 | Кабель в траншее один. Устройство постели. | м кабеля | 55 |  |
| 92 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный. | м3 | 3,9 |  |
| 93 | Грунты 1 группы. Разравнивание вручную. | м3 грунта | 5,7 |  |
| 94 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. | м3 грунта | 11,7 |  |
| 02-01-2 Внутриплощадочные сети.Пенное пожаротушение.1-ПТ |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1.Пенопровод |  |  |  |  |
| 1 | Генераторы пены, диаметр условного прохода до 50 мм. Монтаж оборудования. | шт. | 4 |  |
| 2 | Пеногенератор станционного типа ГПСС-2000. | компл. | 4 |  |
| 3 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж из готовых узлов. | м трубопровода | 68 |  |
| 4 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление. | м трубопровода | 68 |  |
| 5 | Труба стальная электросварная Ду=108х4мм ГОСТ 10704-91 с внутренним гладкостным эпоксидным покрытием с наружным покрытием два слоя грунтовки Amercoat 236 и в олин слой эмали Sigmadur 520 красный. | м | 68 |  |
| 6 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж из готовых узлов. | м трубопровода | 142 |  |
| 7 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Изготовление. | м трубопровода | 142 |  |
| 8 | Труба стальная электросварная Ду=219х5мм ГОСТ 10704-91 с внутренним гладкостным эпоксидным покрытием с наружным покрытием два слоя грунтовки Amercoat 236 и в олин слой эмали Sigmadur 520 красный. | м | 142 |  |
| 9 | Отвод стальной Ду=108х4 45гр. ГОСТ 17375-2001 с внутренним гладкостным эпоксидным покрытием с наружным покрытием два слоя грунтовки Amercoat 236 и в олин слой эмали Sigmadur 520 красный. | шт | 8 |  |
| 10 | Отвод стальной Ду=108х4 90гр. ГОСТ 17375-2001 с внутренним гладкостным эпоксидным покрытием с наружным покрытием два слоя грунтовки Amercoat 236 и в олин слой эмали Sigmadur 520 красный. | шт | 4 |  |
| 11 | Отвод стальной Ду=219х6 45гр. ГОСТ 17375-2001 с внутренним гладкостным эпоксидным покрытием с наружным покрытием два слоя грунтовки Amercoat 236 и в олин слой эмали Sigmadur 520 красный. | шт | 4 |  |
| 12 | Тройник стальной Ду=219х6 ГОСТ 17376-2001 с внутренним гладкостным эпоксидным покрытием с наружным покрытием два слоя грунтовки Amercoat 236 и в олин слой эмали Sigmadur 520 красный. | шт | 2 |  |
| 13 | Тройник стальной Ду=219х6-133х5 ГОСТ 17376-2001 с внутренним гладкостным эпоксидным покрытием с наружным покрытием два слоя грунтовки Amercoat 236 и в олин слой эмали Sigmadur 520 красный. | шт | 4 |  |
| 14 | Переход стальной Ду=133х4-108х4 ГОСТ 17378-2001 с внутренним гладкостным эпоксидным покрытием с наружным покрытием два слоя грунтовки Amercoat 236 и в олин слой эмали Sigmadur 520 красный. | шт | 4 |  |
| 15 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка. | фланец | 16 |  |
| 16 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка. | фланец | 32 |  |
| 17 | Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм. | шт. | 16 |  |
| 18 | Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм. | шт. | 32 |  |
| 19 | Вентили чугунные диаметром 50 мм. Установка. | вентиль | 2 |  |
| 20 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25. | шт. | 2 |  |
| Контроль сварных стыков.Применен понижающий коэф.на основании НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 |  |  |  |  |
| 21 | Цифровой радиографический контроль сварных стыков Ду=108мм по схеме "фронтально" с применением комплекса цифровой радиографии "Цифракон". | ст | 9 |  |
| 22 | Цифровой радиографический контроль сварных стыков Ду=219мм по схеме "фронтально" с применением комплекса цифровой радиографии "Транскан мини". | ст | 10 |  |
| 23 | Цифровой ультразвуковой контроль трубопроводов Ду=108мм. | ст | 9 |  |
| 24 | Цифровой ультразвуковой контроль трубопроводов Ду=219мм. | ст | 10 |  |
| 25 | Метизы. | кг | 153 |  |
| РАЗДЕЛ 2. В2. Система охлаждения |  |  |  |  |
| 26 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж из готовых узлов /кольцо/. | м трубопровода | 128 |  |
| 27 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление. | м трубопровода | 128 |  |
| 28 | Труба стальная электросварная Ду=89х2,8мм ГОСТ 10704-91 с внутренним гладкостным эпоксидным покрытием с наружным покрытием два слоя грунтовки Amercoat 236 и в олин слой эмали Sigmadur 520 голубой. | м | 128 |  |
| 29 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж из готовых узлов. | м трубопровода | 140 |  |
| 30 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление. | м трубопровода | 140 |  |
| 31 | Труба стальная электросварная Ду=89х2,8мм ГОСТ 10704-91 с внутренним гладкостным эпоксидным покрытием с наружным покрытием два слоя грунтовки Amercoat 236 и в олин слой эмали Sigmadur 520 голубой. | м | 140 |  |
| 32 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж из готовых узлов. | м трубопровода | 6 |  |
| 33 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление. | м трубопровода | 6 |  |
| 34 | Труба стальная электросварная Ду=159х3,5мм ГОСТ 10704-91 с внутренним гладкостным эпоксидным покрытием с наружным покрытием два слоя грунтовки Amercoat 236 и в олин слой эмали Sigmadur 520 голубой. | м | 6 |  |
| 35 | Тройник стальной Ду=159х4,5 ГОСТ 17376-2001 с внутренним гладкостным эпоксидным покрытием с наружным покрытием два слоя грунтовки Amercoat 236 и в олин слой эмали Sigmadur 520 голубой. | шт | 2 |  |
| 36 | Переход стальной Ду=159х4,5-89х3,5 ГОСТ 17378-2001 с внутренним гладкостным эпоксидным покрытием с наружным покрытием два слоя грунтовки Amercoat 236 и в олин слой эмали Sigmadur 520 голубой. | шт | 4 |  |
| 37 | Отвод стальной Ду=159х4 45гр. ГОСТ 17375-2001 с внутренним гладкостным эпоксидным покрытием с наружным покрытием два слоя грунтовки Amercoat 236 и в олин слой эмали Sigmadur 520 голубой. | шт | 4 |  |
| 38 | Отвод стальной Ду=159х4 90гр. ГОСТ 17375-2001 с внутренним гладкостным эпоксидным покрытием с наружным покрытием два слоя грунтовки Amercoat 236 и в олин слой эмали Sigmadur 520 голубой. | шт | 2 |  |
| 39 | Отвод стальной Ду=89х3,5 45гр. ГОСТ 17375-2001 с внутренним гладкостным эпоксидным покрытием с наружным покрытием два слоя грунтовки Amercoat 236 и в олин слой эмали Sigmadur 520 голубой. | шт | 28 |  |
| 40 | Отвод стальной Ду=89х3,5 90гр. ГОСТ 17375-2001 с внутренним гладкостным эпоксидным покрытием с наружным покрытием два слоя грунтовки Amercoat 236 и в олин слой эмали Sigmadur 520 голубой. | шт | 12 |  |
| 41 | Тройник стальной Ду=89х3,5 ГОСТ 17376-2001 с внутренним гладкостным эпоксидным покрытием с наружным покрытием два слоя грунтовки Amercoat 236 и в олин слой эмали Sigmadur 520 голубой. | шт | 4 |  |
| 42 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка. | фланец | 52 |  |
| 43 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм. | шт. | 52 |  |
| 44 | Заглушки стальные диаметром 100 мм. Установка. | задвижка или клапан | 4 |  |
| 45 | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,0 мм. | шт. | 4 |  |
| 46 | Цифровой радиографический контроль сварных стыков Ду=89мм по схеме "фронтально" с применением комплекса цифровой радиографии "Цифракон". | ст | 22 |  |
| 47 | Цифровой ультразвуковой контроль трубопроводов Ду=89мм. | ст | 22 |  |
| 48 | Метизы. | кг | 70 |  |
| 49 | Оросители, насадки установок водяного и пенногопожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода до 16 мм. Монтаж оборудования. | шт. | 104 |  |
| 50 | Ороситель щелевой Tank Cool K45 Brass 1/2NPT FM,в компл. с муфтой приварной и резьбой 1/2" NPT, L=50мм, из стали ст.20 S-D374510N. | шт. | 104 |  |
| 05-01-1 Конструкции железобетонные.0-КЖ(АТХ) |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ .Фм-1 (л.5) Фундамент Фм-1. |  |  |  |  |
| 1 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. | м3 грунта | 9,372168 |  |
| 2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. | м3 грунта | 0,705432 |  |
| 3 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. | м3 грунта | 8,3936 |  |
| 4 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. | м3 уплотненного грунта | 8,3936 |  |
| 5 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. | м3 грунта | 1,684 |  |
| 6 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км. | т·км | 122,0058 |  |
| РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ .Фм-2 (л.5) Фундамент Фм-2. |  |  |  |  |
| 7 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. | м3 грунта | 7,49952 |  |
| 8 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. | м3 грунта | 0,56448 |  |
| 9 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. | м3 грунта | 7,008 |  |
| 10 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. | м3 уплотненного грунта | 7,008 |  |
| 11 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. | м3 грунта | 1,056 |  |
| 12 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км. | т·км | 76,5072 |  |
| РАЗДЕЛ 3.Мостик переходной МП1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Фм-1 |  |  |  |  |
| 13 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. | м3 уплотненного грунта | 4,94 |  |
| 14 | Подготовка бетонная. Устройство. | м3 | 0,364 |  |
| 15 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство. | м3 | 1,64 |  |
| 16 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. | м2 поверхности | 7,68 |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Фм-2 |  |  |  |  |
| 17 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. | м3 уплотненного грунта | 2,56 |  |
| 18 | Подготовка бетонная. Устройство. | м3 | 0,288 |  |
| 19 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство. | м3 | 0,96 |  |
| 20 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. | м2 поверхности | 7,68 |  |
| РАЗДЕЛ 4.Мостик переходной МП1 |  |  |  |  |
| 21 | Мостики переходные из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. | т конструкций | 1,35034 |  |
| 22 | Переходные мостики, площадки прямоугольные. | т | 1,35034 |  |
| 23 | Надбавка на марку стали С245. | т | 0,96894 |  |
| 24 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм. | отверстие | 16 |  |
| 25 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами. | болт | 16 |  |
| 26 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х145. | шт. | 16 |  |
| 27 | Поверхности металлические. Очистка щетками. | м2 | 67,517 |  |
| 28 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом. | м2 | 67,517 |  |
| 29 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1. | м2 | 67,517 |  |
| 30 | Краска органосиликатная ОС-12-03/серая/. | кг | 23,63095 |  |
| 02-01-4 Внутриплощадочные технологические сети. 1-ТХ. |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке. | шт. | 2 |  |
| 2 | Устройство для размыва донных отложений с СКС Диоген -700 /на складе Заказчика/. | шт. | 1 |  |
| 3 | Устройство для размыва донных отложений с СКС Диоген -700 /на складе Заказчика/. | шт. | 1 |  |
| 4 | Установка вставки электроизолирующей ВЭИ. Установка. | т фасонных частей | 0,64 |  |
| 5 | Вставка электроизолирующая Ду=500 ВЭИ. | шт. | 2 |  |
| 6 | Оборудование без механизмов массой 1 т /ППР Ду-600/. Монтаж на открытой площадке. | шт. | 3 |  |
| 7 | Патрубок приемо-раздаточный Ду=600 ППР-600 У1. | шт. | 3 |  |
| 8 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Монтаж оборудования. | шт. | 2 |  |
| 9 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка. | фланец | 2 |  |
| 10 | Хлопуша с перепуском ХП-600 У1 в компл.с фланцами. | шт. | 2 |  |
| 11 | Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке. | шт. | 2 |  |
| 12 | Механизм управления хлопушей (боковой) МУ-2 с РЧ У1. | шт. | 2 |  |
| 13 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования. | шт. | 2 |  |
| 14 | Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80. | шт. | 2 |  |
| 15 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка. | т фасонных частей | 0,05 |  |
| 16 | Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 500 мм. | шт. | 2 |  |
| 07-01-1 Конструкции железобетонные.0-АС(ГП) |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ .Фм-1 (л.5) Фундамент Фм-4. |  |  |  |  |
| 1 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. | м3 грунта | 8,74944 |  |
| 2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. | м3 грунта | 0,65856 |  |
| 3 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. | м3 грунта | 4,5 |  |
| 4 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. | м3 уплотненного грунта | 4,5 |  |
| 5 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. | м3 грунта | 4,908 |  |
| 6 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км. | т·км | 355,5846 |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Фм-1 |  |  |  |  |
| 7 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. | м3 уплотненного грунта | 1,82 |  |
| 8 | Подготовка бетонная. Устройство. | м3 | 0,364 |  |
| 9 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство. | м3 | 2,64 |  |
| 10 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. | м2 поверхности | 12,16 |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Фм-2 |  |  |  |  |
| 11 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2. | яма | 8 |  |
| 12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. | м3 уплотненного грунта | 1,44 |  |
| 13 | Подготовка бетонная. Устройство. | м3 | 0,288 |  |
| 14 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство. | м3 | 1,12 |  |
| 15 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка. | т | 0,02 |  |
| 16 | Надбавка на горячее цинкование. | т | 0,02 |  |
| 17 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. | м2 поверхности | 12,16 |  |
| РАЗДЕЛ 2.Мостик переходной МП1 |  |  |  |  |
| 18 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. | м3 уплотненного грунта | 6,2244 |  |
| 19 | Подготовка бетонная. Устройство. | м3 | 2,0748 |  |
| 20 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство. | м3 | 4,53 |  |
| 21 | Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство. | м3 | 4,53 |  |
| 22 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. | т | 0,08418 |  |
| 23 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка. | т | 0,032 |  |
| 24 | Надбавка на горячее цинкование. | т | 0,032 |  |
| 25 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. | м2 поверхности | 9,6136 |  |
| 26 | Ограждения. Монтаж. | т конструкций | 0,59817 |  |
| 27 | Ограждение ОГ. | т | 0,59817 |  |
| 28 | Поверхности металлические. Очистка щетками. | м2 | 14,95425 |  |
| 29 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом. | м2 | 14,95425 |  |
| 30 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1. | м2 | 14,95425 |  |
| 31 | Краска органосиликатная ОС-12-03/серая/. | кг | 5,2339875 |  |
| РАЗДЕЛ 3.Мостик переходной МП2 |  |  |  |  |
| 32 | Мостики переходные из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. | т конструкций | 1,381632 |  |
| 33 | Переходные мостики, площадки прямоугольные. | т | 1,381632 |  |
| 34 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами. | болт | 4 |  |
| 35 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х145. | шт. | 4 |  |
| 36 | Поверхности металлические. Очистка щетками. | м2 | 34,5408 |  |
| 37 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом. | м2 | 34,5408 |  |
| 38 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1. | м2 | 34,5408 |  |
| 39 | Краска органосиликатная ОС-12-03/серая/. | кг | 12,08928 |  |
| РАЗДЕЛ 4.Мостик переходной МП3 |  |  |  |  |
| 40 | Мостики переходные из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. | т конструкций | 1,058772 |  |
| 41 | Переходные мостики, площадки прямоугольные. | т | 1,058772 |  |
| 42 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами. | болт | 4 |  |
| 43 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х145. | шт. | 4 |  |
| 44 | Поверхности металлические. Очистка щетками. | м2 | 26,4693 |  |
| 45 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом. | м2 | 26,4693 |  |
| 46 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1. | м2 | 26,4693 |  |
| 47 | Краска органосиликатная ОС-12-03/серая/. | кг | 9,264255 |  |
| РАЗДЕЛ 5.Мостик переходной МП4 |  |  |  |  |
| 48 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. | м3 уплотненного грунта | 5,187 |  |
| 49 | Подготовка бетонная. Устройство. | м3 | 1,729 |  |
| 50 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство. | м3 | 3,8 |  |
| 51 | Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство. | м3 | 3,8 |  |
| 52 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. | т | 0,076128 |  |
| 53 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка. | т | 0,028 |  |
| 54 | Надбавка на горячее цинкование. | т | 0,028 |  |
| 55 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. | м2 поверхности | 8,802 |  |
| 56 | Ограждения. Монтаж. | т конструкций | 0,59817 |  |
| 57 | Ограждение ОГ. | т | 0,59817 |  |
| 58 | Поверхности металлические. Очистка щетками. | м2 | 14,95425 |  |
| 59 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом. | м2 | 14,95425 |  |
| 60 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1. | м2 | 14,95425 |  |
| 61 | Краска органосиликатная ОС-12-03/серая/. | кг | 5,2339875 |  |
| 02-01-5 Архитектурно-строительные решения.1-АС(ТХ) |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ .Колодец К1 (л.2) |  |  |  |  |
| 1 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. | м3 грунта | 18,68184 |  |
| 2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. | м3 грунта | 1,40616 |  |
| 3 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. | м3 грунта | 6,86 |  |
| 4 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. | м3 уплотненного грунта | 6,86 |  |
| 5 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. | м3 грунта | 11,902 |  |
| 6 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км. | т·км | 862,2999 |  |
| РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ .Колодец К2 (л.3) |  |  |  |  |
| 7 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. | м3 грунта | 29,334525 |  |
| 8 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. | м3 грунта | 2,207975 |  |
| 9 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. | м3 грунта | 6,86 |  |
| 10 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. | м3 уплотненного грунта | 6,86 |  |
| 11 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. | м3 грунта | 16,7865 |  |
| 12 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км. | т·км | 1216,181925 |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.Колодец К1 |  |  |  |  |
| 13 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. | м3 уплотненного грунта | 6,48 |  |
| 14 | Подготовка бетонная. Устройство. | м3 | 0,315 |  |
| 15 | Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство. | м3 | 4,71 |  |
| 16 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка. | т | 0,01935 |  |
| 17 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм. | м | 0,6 |  |
| 18 | Траншеи и котлованы. Засыпка местного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. | м3 грунта | 6,125 |  |
| 19 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение местного грунта пневматическими трамбовками. | м3 уплотненного грунта | 6,125 |  |
| 20 | Покрытия. Утепление керамзитом. | м3 утеплителя | 2,45 |  |
| 21 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм. | м3 | 2,5235 |  |
| 22 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. | м2 поверхности | 25,985 |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.Колодец К2 |  |  |  |  |
| 23 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. | м3 уплотненного грунта | 10,175 |  |
| 24 | Подготовка бетонная. Устройство. | м3 | 0,747 |  |
| 25 | Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство. | м3 | 6,22 |  |
| 26 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка. | т | 0,029025 |  |
| 27 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм. | м | 0,9 |  |
| 28 | Траншеи и котлованы. Засыпка местного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. | м3 грунта | 9,975 |  |
| 29 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение местного грунта пневматическими трамбовками. | м3 уплотненного грунта | 9,975 |  |
| 30 | Покрытия. Утепление керамзитом. | м3 утеплителя | 5,14 |  |
| 31 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм. | м3 | 5,2942 |  |
| 32 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. | м2 поверхности | 49 |  |

Примечание:

1. Выполняемые работы должны соответствовать Основным объемам работ, требованиям стандартов, ГОСТов, СН и СНиП, действующих в РК.

2. Сроки выполнения работ и услуг должны соответствовать требованиям Заказчика.

3. На все поставляемое оборудование необходимо предоставить сертификаты об утверждении типа систем измерения, методики поверки, сертификаты о поверке в РК.

4. Подрядчику минимизировать закуп товаров, работ и услуг у иностранных поставщиков, проводя закуп строительных материалов и оборудования у отечественных товаропроизводителей на территории РК. Строительные материалы и оборудование не должны ухудшать характеристики, заложенные в проектной документации, соответствовать СТ РК, СНиП РК и должны быть согласованы Заказчиком.

5. Подрядчик должен обеспечить проведение поверки/калибровки средств измерения, используемых для входного контроля строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования, операционного контроля сварочно-монтажных и изоляционных работ, приемо-сдаточного контроля выполненных работ в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» и СТ РК 2.4-2007.

6. Подрядчику своевременно осуществлять налоговые платежи, в т. ч. за эмиссии в окружающую среду, возникшие в результате производственной деятельности Подрядчика при выполнении работ.

Основные мероприятия по соблюдению правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах Заказчика:

- наличие документов, подтверждающих прохождение работниками Подрядчика обучения и аттестации по вопросам промышленной безопасности;

- наличие допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, технических устройств, материалов, прошедших процедуру подтверждения соответствия нормам промышленной безопасности.