Приложение № 6

к Договору №________

от «___»__________20___г.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА/

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

- Регламент/ Regulations

СТАНДАРТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ТОО «МУНАЙТЕЛЕКОМ»

MTcom-RS-025

г. Актау, 2020 г.

Содержание

1. Цель документа и общие положения	3

2. Область применения	3

3. Нормативные ссылки	3

4. Определения и сокращения	3

5. Ответственность и полномочия	5

6. Описание процесса	6

6.1	Общий подход по взаимодействию с Подрядчиками	6

6.2	Планирование работы с Подрядчиком	6

6.3	Предквалификация Подрядчика	7

6.4	Тендер, выбор и заключение договора с Подрядчиком	7

6.5	Мобилизация Подрядчика и допуск к работе (для работ и услуг)	8

6.6	Выполнение работ Подрядчиком	9

6.7	Оценка по окончании работ	10

7. Используемые формы	11

8. Лист регистрации изменений	12

9. Лист ознакомления	13

## 1. Цель документа и общие положения

1.1. Целями настоящего стандарта по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (далее - ОТ, ПБ и ООС) в ТОО «Мунайтелеком» (далее - МТК) являются:

- установление единых требований для организации, эффективного управления и контроля Подрядных/Субподрядных организаций в области ОТ, ПБ и ООС выполняющих/оказывающих/поставляющих товары/работы и услуги (далее – ТРУ) на Объектах компаний МТК;

- выявление, оценка и снижение Рисков/Опасных и Вредных производственных факторов на всех этапах выполнения/оказания/поставки ТРУ Подрядными/Субподрядными организациями на Производственных объектах компаний МТК.

1.2. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Законодательными требованиями, требованиями политик и СМ, международных стандартов и рекомендаций КМГ в области ОТ, ПБ и ООС и является внутренним документом компании МТК.

1.3 Основными принципами по взаимодействию с Подрядными организациями в области ОТ, ПБ и ООС компании МТК являются:

- развитие и продвижение концепции безопасного выполнения работ/оказания услуг и стремление к нулевому травматизму;

- соответствие деятельности Подрядных организаций Законодательным требованиям и требованиям компании МТК в области ОТ, ПБ и ООС;

- систематизация подхода к выбору, взаимодействию и анализу эффективности деятельности Подрядных организаций в области ОТ, ПБ и ООС;

- эффективное управление Рисками/Опасными и Вредными производственными факторами для обеспечения целостности активов компаний МТК и Подрядных организаций;

- обеспечение контроля и мониторинга всех аспектов ОТ, ПБ и ООС и
социальной ответственности;

- распространение подходов и методов по управлению Рисками/ Опасными и Вредными производственными факторами среди Подрядных организаций;

- внедрение механизмов мотивации Подрядных организаций в области ОТ, ПБ и ООС;

- повышение показателей компаний МТК и Подрядных организаций в области ОТ, ПБ и ООС.

## 2. Область применения

2.1. Требования настоящего Стандарта обязательны для исполнения Работниками МТК и Работниками Подрядчиков и распространяются в отношении всех Подрядчиков компании МТК, при поставке/выполнении/оказании ТРУ, включая все сопутствующие работы и услуги на Объектах.

2.2. Ответственность работников Подрядных организаций по соблюдению требований настоящего Стандарта регламентируется соответствующим договором подряда. Руководство МТК, Руководители бизнес-направлений/ Дивизионов, Руководители направлений деятельности, первые руководители организаций компании МТК несут ответственность за определение этих обязательств для Подрядной организации при заключении договора на выполнение/оказание/поставку ТРУ, руководствуясь требованиями настоящего Стандарта.

## 3. Нормативные ссылки

| Р-ИСМ-02 | Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды ТОО МТК , п. 10.1 Требования к подрядчикам |
| --- | --- |
| СТ-ИСМ-02 | Стандарт по охране здоровья и гигиене труда в ТОО «Мунайтелеком» |

## 4. Определения и сокращения

| Фонд | Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» |
| --- | --- |
| МТК | Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Мунайтелеком» |
| ГОТОС | Группа охраны труда и окружающей среды |
| Стандарт Фонда | Порядок осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления от «3» марта 2022 года № 193 |
| ОТ, ПБ и ООС | Охрана труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды |
| ТРУ | Товары/работы и услуги |
| Администратор договора | Структурное подразделение МТК ответственное за администрирование закупки ТРУ и заключение договора с Подрядной организацией |
| Анкета | Перечень вопросов, направленных на определение соответствия Потенциального подрядчика квалификационным критериям в области ОТ, ПБ и ООС |
| Вредный производственный фактор | Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к заболеванию или снижению трудоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье потомства |
| Договор о закупке товаров, работ, услуг | Гражданско - правовой договор, заключенный между МТК и поставщиком (Подрядчиком), направленный на приобретение в установленном порядке товаров, работ, услуг |
| Загрязнение окружающей среды | Поступление в окружающую среду загрязняющих веществ, радиоактивных материалов, отходов производства и потребления, а также влияние на окружающую среду шума, вибраций, магнитных полей и иных вредных физических воздействий |
| Законодательные требования | Требования, содержащиеся в нормативных правовых и разрешительных документах, включая международные конвенции, стандарты и договоры, а также межгосударственные соглашения |
| Куратор договора | Назначенный работник группы ОТ и ОС, ответственный за организацию работы и взаимодействие с Подрядной организацией по вопросам ОТ, ПБ и ООС в рамках настоящего Стандарта |
| Линейные руководители | Руководители и специалисты компании МТК, осуществляющие непосредственное руководство производством работ |
| Предмобилизационный аудит | Аудит готовности оборудования, техники, имущества и Работников Подрядчика перед началом проведения работ/оказания услуг. Данный аудит является важным с точки зрения вопросов ОТ, ПБ и ООС, направленный на выявление и предотвращение потенциальных Рисков |
| Объект | Здания, сооружения, помещения, технологическое оборудование - установки переработки нефти, буровые установки и буровое оборудование, газо- нефтеперекачивающие станции и трубопроводы, резервуарные парки, инженерные сооружения и полигоны, другие технические устройства, транспортные средства и специальная техника, используемые в производственной деятельности и находящиеся на территориях (контрактных территориях) компаний МТК |
| Опасный производственный фактор | Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к временной или стойкой утрате трудоспособности (производственной травме или профессиональному заболеванию) или смерти |
| ОТ, ПБ и ООС | Направление деятельности в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, включающее в себя такие направления как: безопасность труда и охрана здоровья и гигиены труда работников, промышленная, пожарная и транспортная безопасность, чрезвычайные ситуации, управление соответствием, охрана окружающей среды (управление выбросами, сбросами и отходами), рациональное использование природных ресурсов (водный, животный и растительный мир, энергоэффективность) |
| Оценка риска | Определение количественного и/или качественного показателя идентифицированного риска с помощью проведения оценки вероятности его наступления и возможного ущерба для МТК |
| Подрядная организация (Подрядчик) / Поставщик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет/оказывает/поставляет ТРУ по договору подряда, заключенному с компаний МТК |
| Потенциальный Подрядчик / Поставщик | Физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующее на заключение договора о закупках ТРУ |
| План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС | План мероприятий, направленный на организацию и контроль выполнения работ/оказания услуг Подрядчиком/Субподрядчиком в соответствии с Законодательными требованиями и требованиями настоящего Стандарта, управление Рисками в области ОТ, ПБ и ООС |
| Происшествие | Любое незапланированное событие, произошедшее в результате или процессе производственной деятельности МТК, которое привело или могло привести к несчастному случаю, связанному с трудовой деятельностью, к пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию или любому иному событию, имеющему влияние на бизнес и репутацию МТК |
| Работник | Физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с МТК и выполняющее работу по трудовому договору |
| Работник(и) Подрядной организации (Подрядчика) | Любой(ые) работник(и) Подрядной (Субподрядной) организации, осуществляющий(е) проведение /оказание/поставку ТРУ по договору подряда для МТК |
| Рабочее место | Место постоянного или временного нахождения работника при выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой деятельности |
| Реестр квалифицированных потенциальных поставщиков | Перечень квалифицированных потенциальных поставщиков ТРУ, формируемый Квалификационным органом в соответствии со Стандартом Фонда |
| Риск | Возможность наступления неблагоприятного события, которое отрицательно повлияет на: в рамках системы менеджмента качества – способность обеспечить надлежащее качество, в области системы управления рисками – способность успешно достичь стратегических целей, в рамках системы охраны здоровья и обеспечения безопасности труда – на здоровье работников МТК |
| Руководство (руководящие работники) МТК | Председатель и члены Правления |
| Субподрядная организация (Субподрядчик) | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу по договору с Подрядчиком во исполнение обязательств последнего перед МТК |

## 5. Ответственность и полномочия

| Владелец процесса | Ответственность | Полномочия |
| --- | --- | --- |
| Руководитель ГОТОС | - контроль и мониторинг соблюдения требований настоящего Стандарта в ТОО МТК; - оказание методического содействия в организации процесса по взаимодействию с Подрядными организациями в области ОТ, ПБ и ООС; - формирование и актуализацию базы данных Подрядных организаций и информирование о соответствии или несоответствии Подрядчика требованиям в области ОТ, ПБ и ООС по результатам деятельности; - актуализацию и совершенствование настоящего Стандарта. |  |
| Участники процесса | Ответственность | Полномочия |
| Сотрудники ГОТОС | 1) назначение Куратора договора по ТРУ критичных в области ОТ, ПБ и ООС; 2) поддержку в Оценке рисков/Опасных и Вредных производственных факторов и определение степени Риска Договора; 3) оценку способности и возможностей Подрядной организации управлять Рисками ОТ, ПБ и ООС в объеме ТРУ по договору; 4) организацию и проведение мероприятий по информированию и осведомленности Подрядчиков в области ОТ, ПБ и ООС для повышения эффективности их деятельности (совещания и форумы); 5) контроль и мониторинг соблюдения требований настоящего Стандарта. |  |
| Куратор договора | 1) включение в договор с Подрядчиком всех требований в области ОТ, ПБ и ООС, применимых к деятельности Подрядчика; 2) согласование Плана мероприятий ОТ, ПБ и ООС, предоставленных Подрядчиком на этапе заключения договора с Подрядчиком; 3) подготовку и включение в договор предложений по мотивации Подрядчика к безопасному ведению производственной деятельности (если применимо); 4) сбор, анализ и представление информации об эффективности деятельности Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС, включая выполнение Подрядчиком корректирующих мероприятий по результатам проверок (аудитов) в области ОТ, ПБ и ООС; 5) координацию взаимодействия в области ОТ, ПБ и ООС между МТК и Подрядчиком; 6) проведение оценки деятельности Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС. |  |
| Руководство МТК (генеральный директор и его заместители) | 1) безопасность Работников и Работников Подрядчиков от Рисков/Опасных и Вредных производственных факторов, связанных с поставкой/выполнением/оказанием, ТРУ на Объектах в соответствии с Законодательными требованиями; 2) соответствие Куратора Договора компетенциям в области ОТ, ПБ и ООС; 3) утверждение Плана ОТ, ПБ и ООС с Подрядной организацией. | - Выбор и одобрение Договора с Подрядной организацией в соответствии с требованиями настоящего Стандарта; |
| Линейные руководители | 1) контроль и мониторинг соблюдения Подрядными организациями требований настоящего Стандарта на Объектах, находящихся под их управлением или контролем; 2) согласование и выполнение требований Плана мероприятий по ОТ, ПБ и ООС Подрядной организацией; 3) проведение оценки деятельности Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС; 4) ознакомление с требований настоящего Стандарта Работников своих подразделений и Работников Подрядных организаций, внедрение, исполнение и контроль их соблюдения во время проведения работ/оказания услуг. |  |

## 6. Описание процесса

## Общий подход по взаимодействию с Подрядчиками

    - Эффективность взаимодействия с Подрядными организациями в области ОТ, ПБ и ООС зависит от поэтапного выполнения всех мероприятий, предусмотренных настоящим Стандартом в целях исключения и недопущения Рисков/Опасных и Вредных производственных факторов в области ОТ, ПБ и ООС.

    - Общая модель по взаимодействию с Подрядными организациями в области ОТ, ПБ и ООС указана в настоящем Стандарте.

## Планирование работы с Подрядчиком

    - После принятия первым руководителем организации МТК решения о необходимости привлечения Подрядной организации для поставки/выполнения/оказания ТРУ, руководитель Группы ОТ и ОС назначает Куратора договора по закупке ТРУ из числа работников своей группы.

    - Куратор договора на этапе планирования:

1) определяет объем ТРУ, критичных с точки зрения вопросов ОТ, ПБ и ООС, необходимых для поставки/выполнения/оказания ТРУ в рамках производственной деятельности организации МТК;

2) оценивает условия поставки/выполнения/оказания ТРУ:

а) для работ и услуг - время года, климатические условия, доступность участка, местность и др.;

б) для товара – безопасность, качество, гарантию, условия транспортировки и др.

3) формирует требования в области ОТ, ПБ и ООС, предъявляемые к оборудованию, транспорту, технике, имуществу и Работникам Потенциальных Подрядчиков, привлекаемых к поставке/выполнению/оказанию ТРУ.

## Предквалификация Подрядчика

    - Предквалификация Потенциальных Подрядчиков по ТРУ критичных в области ОТ, ПБ и ООС регламентируется Стандартом Фонда. Типовой перечень ТРУ критичных в области ОТ, ПБ и ООС указан в настоящем Стандарте.

    - Предквалификация Потенциальных Подрядчиков по критериям ОТ, ПБ и ООС включает анкетирование и технический (верификационный) аудит (наличие, качество и состояние техники и оборудования; компетентность работников, соответствие документации и др.). Перечень типовых вопросов по оценке квалификационных критериев в области ОТ, ПБ и ООС Потенциальных Подрядчиков указан в настоящем Стандарте;

    - Потенциальные Подрядчики, входящие в Реестр квалифицированных потенциальных поставщиков Фонда, получают допуск к участию в тендере среди квалифицированных Подрядчиков.

    - Закупки ТРУ не критичные в области ОТ, ПБ и ООС проводятся на общих основаниях, в соответствии с положениями Стандарта Фонда. При этом на договора с Подрядчиками распространяются требования разделов 6.4., 6.5, 6.6. и 6.7. настоящего Стандарта.

## Тендер, выбор и заключение договора с Подрядчиком

    - Процедуры проведения тендера и выбор Подрядчика среди квалифицированных Подрядчиков Фонда регламентируется Стандартом Фонда.

    - Куратор договора, в рамках формирования тендерной документации, обеспечивает предоставление Администратору договора требований по мерам в области ОТ, ПБ и ООС для раздела технической спецификации Договора, указанных в настоящем Стандарте.

    - В случае необходимости, Куратор договора обеспечивает необходимые разъяснения требований ОТ, ПБ и ООС по запросам квалифицированных Подрядчиков или запросам потенциальных Подрядчиков при проведении закупок ТРУ на общих основаниях.

    - Договор с Подрядчиком содержит самостоятельный раздел по ОТ, ПБ и ООС и обязательства Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС, указанного к настоящему Стандарту, а также приложение к Договору соглашение в области ОТ, ПБ и ООС, указанное к настоящему Стандарту, которое является его неотъемлемой частью. Соглашение в области в области ОТ, ПБ и ООС может дополняться или изменяться с учетом специфики выполняемых работ/оказываемых услуг Подрядчиком, а также местных особенностей и внутренних требований МТК.

    - Договор должен содержать условия привлечения Субподрядчиков, при этом Подрядчик должен обеспечить соответствие процесса привлечения Субподрядчика требованиям настоящего Стандарта.

    - Для надлежащего обеспечения выполнения всех внутренних требований Заказчика по ОТ, ПБ и ООС Подрядчик, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора, должен разработать План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС, указанный к настоящему Стандарту.

    - Составленный Подрядчиком План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС должен описывать вопросы ОТ, ПБ и ООС связанные с выполнением работ/оказанием услуг, а также меры, которые необходимо принять для решения этих вопросов до того, как Подрядчик и (или) Работник Подрядчика получит доступ к месту производства работ/оказания услуг. Подрядчик должен составить План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС с учетом и в соответствии с Законодательными требованиями, политиками, стандартами и требованиями МТК, а также общепринятой международной деловой практикой в той отрасли, где будут проводиться работы/оказываться услуги. Если между компонентами указанных требований и практики существует непоследовательность или противоречивость, Подрядчик должен приложить все усилия, чтобы соответствовать самым строгим из них в той степени, в которой это предусмотрено Законодательными требованиями.

    - Подрядчик представляет План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС Куратору договора для согласования. План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС Подрядчика рассматривается и согласовывается Куратором договора и Линейным руководителем, и утверждается первым руководителем организации МТК в течение 3 (трех) рабочих дней или возвращается Подрядчику с указанием его недостатков. Подрядчик устраняет любые недостатки Плана мероприятий по ОТ, ПБ и ООС и представляет его на рассмотрение повторно. Подрядчик составляет План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС таким образом, чтобы МТК утвердила его еще до начала выполнения работ/оказания услуг Подрядчиком по договору. Рассмотрение Плана мероприятий по ОТ, ПБ и ООС МТК не освобождает Подрядчика от обязанности совершенствовать и внедрить тот план, который не противоречит Законодательным требованиям и требованиям настоящего Стандарта. В случае наличия каких-либо изменений в проекте производства работ/оказания услуг, влияющих на характер выполнения работ/оказания услуг, то такие изменения вносятся в План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС в установленном настоящим Стандартом порядке.

    - Условия поощрения Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС определяются внутренними документами МТК.

    - Механизм наложения и размер штрафных санкций за нарушения требований в области ОТ, ПБ и ООС определяются при заключении Договора в зависимости от специфики регионов, Объектов, характера и объемов проводимых работ/оказываемых услуг. Типовой перечень штрафных санкций и штрафов за нарушение Подрядчиком установленных требований в области ОТ, ПБ и ООС указаны к настоящему Стандарту, который является обязательным приложением к Договору.

## Мобилизация Подрядчика и допуск к работе (для работ и услуг)

    - Подрядчик не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемого срока мобилизации оборудования, техники, имущества и Работников Подрядчика на участок проводимых работ/оказываемых услуг обязан предоставить Администратору договора, Куратору договора и Линейному руководителю:

- проект производства работ/оказания услуг;

- План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС;

- приказ о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное производство работ, в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ОТ, ПБ и ООС;

- список лиц, отвечающих за вопросы ОТ, ПБ и ООС с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности и их контактные данные, включая данные ответственного лица за состояние ОТ, ПБ и ООС непосредственно на проекте производства работ;

- документы, подтверждающие квалификацию инженерно-технических работников и рабочих, копии протоколов и удостоверений проверки знаний по ОТ, ПБ и ООС;

- информацию о сертификатах, допусках, разрешениях на транспортные средства, оборудование, технику, инструменты.

    - После получения информации от Подрядчика, указанной в п. 5.5.1, Линейным руководителем организуется стартовое совещание с Подрядчиком, на котором:

- ключевые Работники Подрядчика более детально знакомится с задачами проекта производства работ/оказания услуг;

- до Подрядчика доводятся ключевые показатели эффективности по ОТ, ПБ и ООС предстоящих работ/оказываемых услуг;

- уточняются все Риски/Опасные производственные факторы предстоящих работ/услуг и меры по их предупреждению;

- доводится до сведения План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС Подрядчика для данного проекта производства работ/оказания услуг;

- согласовывается график проведения Предмобилизационного аудита оборудования, техники, имущества и Работников Подрядчика;

- согласовывается полномочный представитель Подрядчика, ответственный за контроль и соблюдение Работниками Подрядчика требований договора и стандартов ОТ, ПБ и ООС в ходе выполнения работ/оказания услуг.

    - После стартового совещания Линейным руководителем и Куратором договора, в согласованный с Подрядчиком срок, проводится Предмобилизационный аудит оборудования, техники, имущества и Работников Подрядчика, предназначенного для мобилизации на участок проведения работ/оказания услуг.

    - По результатам оценки Предмобилизационного аудита Заказчиком принимается решение о начале мобилизации Подрядчика к месту проведения работ/оказания услуг. В случае несоответствия оборудования, техники, имущества и Работников Подрядчика проводится повторный Предмобилизационный аудит Подрядчика для устранения ранее выявленных несоответствий.

    - По прибытии оборудования, техники, имущества и Работников Подрядчика на участок производства работ/оказания услуг, а также проведения необходимых работ по монтажу и настройке оборудования, проводится предстартовая оценка готовности Подрядчика к работе, и подписывается акт допуска Подрядчика к проведению работ/оказанию услуг по форме, указанной к настоящему Стандарту. При необходимости замены оборудования, техники, имущества и Работников Подрядчика замена допускается только на оборудование, технику, имущество и Работников Подрядчика, ранее прошедшее Предмобилизационный аудит.

    - Допуск Подрядной организации к выполнению работ/оказанию услуг производится при условии обеспечения всех Законодательных требований и внутренних требований ТОО МТК., а для проектов, реализуемых за пределами Республики Казахстан – с учетом местного законодательства и внутренних требований ТОО МТК.

    - Допуск Работников Подрядчика к выполнению работ/оказанию услуг на Объектах осуществляется только после проведения вводного инструктажа по ОТ, ПБ и ООС у Куратора договора или другого Работника Группа ОТиОС и проверки наличия всех необходимых документов у Работников Подрядчика, дающих право на проведение работ/оказание услуг. Проведение вводного инструктажа фиксируется Группой ОТиОС в журнале учета вводного инструктажа.

    - Вводный инструктаж в Группе ОТиОС проходят все Работники Подрядчика, включая руководителей работ.

    - В случае если Работник Подрядчика по какой-либо причине не прошел вводный инструктаж в Группе ОТ, ПБ и ООС Заказчика, он не допускается к работе на Объекте.

    - Группа ОТиОС, может в письменном виде потребовать отстранения от выполнения работ/оказания услуг любого Работника Подрядчика, который, по мнению Заказчика, не выполняет, должным образом работы/оказывает услуги или требования настоящего Стандарта и Договора, или наносит вред должному выполнению работ/оказанию услуг. Подрядчик должен незамедлительно и за свой счет заменить такого работника.

## Выполнение работ Подрядчиком

    - Подрядчик должен обеспечить выполнение работ/оказание услуг Работниками Подрядчика в строгом соответствии с Законодательными требованиями, правилами, инструкциями, регламентами и стандартами в области ОТ, ПБ и ООС, соответствующих условий по ОТ, ПБ и ООС Договора.

    - Подрядчик обязан незамедлительно, не позднее 1 (одного) часа, оповестить Группу ОТиОС и Линейного руководителя о произошедших с Работниками Подрядчика Происшествиях, а также случаев с оказанием доврачебной и(или) квалифицированной медицинской помощи, нарушениях Политики в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов ТОО МТК. Соблюдение данного требования является важнейшим условием надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

    - Линейный руководитель, Куратор договора или другой ответственный работник Группа ОТиОС участвуют в расследовании Происшествий, связанных с Работниками Подрядчика и (или) оборудованием Подрядчика во время выполнения работ/оказания услуг для МТК. Группа ОТиОС получает от Подрядчика копии актов о расследовании Происшествий, в сроки, установленные Законодательными требованиями, а также информацию (отчеты) о выполнении Подрядчиком корректирующих мероприятий, разработанных по результатам проведенных расследований.

    - В ходе проведения работ/оказания услуг Подрядчиком организовываются, и проводятся периодические проверки (аудиты) соответствия их деятельности требованиям ОТ, ПБ и ООС, в сроки, установленные Планом мероприятий по ОТ, ПБ и ООС. При этом требуется проведение 2 (двух) видов проверок: внутренних и внешних.

    - Внутренние проверки (аудиты) – организуются и проводятся внутри Подрядной организации силами специалистов по ОТ, ПБ и ООС Подрядчика (должно быть предусмотрено в Плане мероприятий по ОТ, ПБ и ООС Подрядчика). Порядок проведения проверок Подрядчик вправе определить самостоятельно, по результатам проверок составляются соответствующие акты, которые направляются в Группа ОТиОС Внешние проверки (аудиты) объектов выполнения работ/оказания услуг Подрядчиком – организуются и проводятся Работниками МТК. Периодичность проведения проверок – не реже 1 (одного) раза в месяц. В проверке принимают участие: Работники Группа ОТиОС, Линейный руководитель, ответственный за участок, где выполняются работы/оказываются услуги. Представители Подрядчика обязаны обеспечить беспрепятственный допуск проверяющих к материалам и (или) объекту проверки и присутствовать при проведении проверок в качестве сопровождающих. В ходе проведения проверки должны быть проверены:

1) реализация требований Договора;

2) Плана мероприятий по ОТ, ПБ и ООС;

3) соблюдение Законодательных требований в области ОТ, ПБ и ООС;

4) устранение замечаний предыдущей проверки.

    - В ходе проведения работ/оказания услуг Подрядчиком проводятся совещания по анализу соблюдения Подрядчиком Законодательных требований в области ОТ, ПБ и ООС и требований настоящего Стандарта. Совещания должны проводиться регулярно в процессе выполнения работ/оказания услуг, но не реже 1 (одного) раза в месяц. Частота их проведения устанавливается в Плане мероприятий по ОТ, ПБ и ООС Подрядчика. Обязательно участие в совещаниях соответствующих ответственных лиц обеих сторон.

    - Список ответственных лиц, принимающих участие в совещаниях со стороны МТК, подготавливается Группа ОТиОС и в установленном порядке утверждается первым руководителем или другим уполномоченным руководителем МТК, подписавшим Договор.

## Оценка по окончании работ

    - После завершения работ/оказания услуг по Договору, Линейный руководитель участка на котором проводились работы/оказывались услуги, совместно с Куратором договора заполняет оценочный лист по результатам деятельности Подрядчика по ОТ, ПБ и ООС, по форме, указанной к настоящему Стандарту.

    - Результаты оценки Подрядчика заносятся Куратором договора в базу данных Подрядчиков по ТРУ критичных по ОТ, ПБ и ООС МТК, с присвоением этому Подрядчику статуса «соответствует» или «не соответствует» для дальнейшего сотрудничества.

    - В зависимости от полученной оценки, представленной МТК, принимаются соответствующие меры контроля Подрядной организации, при привлечении на последующие закупки ТРУ и для дальнейшего сотрудничества. В случае если Подрядчик получил менее 50% соответствия (красная зона) по оценочному листу деятельности Подрядчика по результатам своей деятельности в области ОТ, ПБ и ООС, такому Подрядчику присваивается статус «не соответствует».

    - Эффективность работы Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС учитывается при принятии решения о продолжении работ/оказании услуг в рамках Договора, продлении Договора или его расторжении. Неоднократное несоответствие выполненных работ/оказанных услуг установленным Договором требованиям по ОТ, ПБ и ООС является основанием для отказа в заключении каких-либо Договоров с указанным Подрядчиком в будущем.

    - База данных Подрядчиков по ТРУ МТК, обновляется на регулярной основе (ежегодно) Блоком ОТОС и сведения о Подрядчиках со статусом «не соответствует» направляются в Квалификационный орган Фонда в рамках отчетности, предусмотренной Стандартом Фонда. Квалификационный орган Фонда в рамках своих полномочий и положений Стандарта Фонда, принимает решение о соответствии или несоответствии квалификационным требованиям Подрядчиков, входящих в Реестр квалифицированных потенциальных поставщиков.

## 7. Используемые формы

| № п/п | Шифр записи | Наименование | Ответственный за ведение записи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MTcom-RS-025-2 | Примерный перечень ТРУ критичных в области ОТ, ПБ и ООС |  |
| 2. | MTcom-RS-025-3 | Форма типовых вопросов по оценке квалификационных критериев в области ОТ, ПБ и ООС Подрядной организации |  |
| 3. | MTcom-RS-025-4 | Требования по мерам в области ОТ, ПБ и ООС для раздела Технической спецификации |  |
| 4. | MTcom-RS-025-5 | Раздел Договора «Обязательства Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС» |  |
| 5. | MTcom-RS-025-6 | Соглашение в области ОТ, ПБ и ООС к Договору |  |
| 6. | MTcom-RS-025-7 | План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС |  |
| 7. | MTcom-RS-025-8 | Примерный перечень штрафных санкций за нарушения в области ОТ, ПБ и ООС |  |
| 8. | MTcom-RS-025-9 | Форма акта допуска Подрядной организации на проведение работ/оказание услуг на территории Объекта |  |
| 10. | MTcom-RS-025-10 | Форма оценочного листа деятельности Подрядной организации в области ОТ, ПБ и ООС |  |

- Приложение 2 к Стандарту

- по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в ТОО «Мунайтелеком»

- Примерный перечень

- ТРУ критичных в области ОТ, ПБ и ООС

| - № | - Наименование |
| --- | --- |
| - 1 | - Работы |
| - 1 | - Геолого-разведочные работы |
| - 2 | - Работы по эксплутационному бурению |
| - 3 | - Работы по ремонту/реконструкции скважин |
| - 4 | - Работы по строительству (сооружению) скважины |
| - 5 | - Строительство зданий/сооружений |
| - 6 | - Ремонт нефтедобычного оборудования |
| - 7 | - Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта |
| - 8 | - Строительство, обслуживание и ремонт трубопроводов |
| - 9 | - Утилизация отходов |
| - 10 | - Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования |
| - 11 | - Текущий и капитальный ремонт скважин |
| - 12 | - Ремонт и обслуживание контрольно-измерительных приборов |
| - 13 | - Работы по разведочному/пробному бурению |
| - 14 | - Работы по повышению нефтеотдачи |
| - 15 | - Ремонт зданий и сооружений |
| - 16 | - Строительство, ремонт и обслуживание линий электропередач |
| - 17 | - Ремонт и обслуживание емкостного оборудования |
| - 18 | - Работы погрузочно-разгрузочные |
| - 19 | - Пуско-наладочные работы |
| - 20 | - Работы по ремонту/модернизации нефтеперерабатывающих установок и оборудования |
| - 21 | - Огневые и газоопасные работы |
| - 2 | - Услуги |
| - 1 | - Геофизические услуги |
| - 2 | - Сейсмические исследования |
| - 3 | - Услуги по обеспечению промышленной безопасности |
| - 4 | - Услуги по обеспечению противопожарной безопасности |
| - 5 | - Услуги аварийно-спасательного обеспечения |
| - 6 | - Услуги транспортные по перевозке грузов |
| - 7 | - Услуги транспортные по перевозке пассажиров |
| - 8 | - Услуги по аренде спецтехники |
| - 9 | - Услуги по аренде насосов |
| - 10 | - Услуги по медосмотру |
| - 11 | - Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов |
| - 12 | - Услуги по аренде кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования |
| - 3 | - Товары2 |
| - 1 | - Нефтепромысловое оборудование и инструмент |
| - 2 | - Станок-качалка |
| - 3 | - Трубная продукция для добычи и бурения |
| - 4 | - Трубная продукция из полимерных материалов |
| - 5 | - Трубная продукция для трубопроводов |
| - 6 | - Спецтехника |
| - 7 | - Наземное насосное оборудование |
| - 8 | - Запорная арматура |
| - 9 | - Автотранспорт |
| - 10 | - Электротехнические изделия и оборудование |
| - 11 | - Штанга насосная |
| - 12 | - Подземное насосное оборудование |
| - 13 | - Спецодежда, спецобувь и СИЗ |
| - 14 | - Приборы для управления и контроля автоматическими средствами измерений, системы сигнализации (пожарные извещатели, датчики сигнализации загазованности и др.) |

- Приложение 3 к Стандарту

- по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в ТОО «Мунайтелеком»

- Перечень типовых вопросов по оценке

- квалификационных критериев в области ОТ, ПБ и ООС Подрядной организации

| Тема |  | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1. Политика |  |  |
| Есть ли у Вашей организации документ, определяющий политику организации в области ОТ, ПБ и ООС (руководство по системе управления в области ОТ, ПБ и ООС или руководство по эксплуатации с соответствующими разделами по ОТ, ПБ и ООС), где подробно изложена практика работы в области ОТ, ПБ и ООС? Если есть, то приложите копию документа. Ответ/Комментарий: |  |  |
| Опишите, каким образом политика доводится до сведения, и выполняется на всех уровнях. Ответ/Комментарий: |  |  |
| Имеется ли в Вашей организации лицо на кого возложена полная ответственность за ОТ, ПБ и ООС? Ответ/Комментарий: |  |  |
| 2. Организация безопасного ведения работ/оказания услуг |  |  |
| - Наличие и срок действия всех необходимых действующих лицензий на отдельные виды деятельности, связанные с выполняемыми работами/оказываемыми услугами (например, на работу с опасными веществами, на обращение с опасными отходами), а также разрешения на эмиссии в окружающую среду (лимиты на выбросы, сбросы, размещение отходов), установленных Законодательными требованиями в области ООС. Приложите перечень с указанием срока действия документов. Ответ/Комментарий: |  |  |
| - Наличие сертификатов на потенциально опасные вещества: паспорта безопасности химического вещества, санитарно-эпидемиологического заключения, разрешения на использование. Приложите перечень с указанием срока действия документов. Ответ/Комментарий: |  |  |
| - Имеются ли у вас специализированные инструкции по выполнению опасных видов работ? Перечислите все соответствующие инструкции. |  |  |
| - Наличие и численность службы ОТ, ПБ и ООС в Вашей организации. Приложите организационную структуру организации и структуру службы ОТ, ПБ и ООС. - Ответ/Комментарий: |  |  |
| - Наличие в Вашей организации, назначенных ответственных лиц за обеспечение производственной безопасности в области ОТ, ПБ и ООС. Приложите копии приказов. - Ответ/Комментарий: |  |  |
| Четко ли распределены роли и обязанности всех работников и (или) должностных групп (уровней), указанных в этих инструкциях? Ответ/Комментарий: |  |  |
| Опишите понимание Вашей организацией системы нарядов-допусков. Ответ/Комментарий: |  |  |
| Использует ли Ваша организация в своей деятельности анализ Рисков при проведении работ/оказании услуг? Приведите примеры. Ответ/Комментарий: |  |  |
| 3. Политика запрещения употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов |  |  |
| Имеет ли Ваша организация документированную политику по запрещению употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, которая определяет полную нетерпимость последствия употребления таковых? Ответ/Комментарий: |  |  |
| Опишите, каким образом она доводится до сведения всех работников. Ответ/Комментарий: |  |  |
| Опишите, каким образом Ваша организация отслеживает выполнение и соблюдение данной политики. Ответ/Комментарий: |  |  |
| 4. Учебные программы и тренинги |  |  |
| Проводится ли в Вашей организации вводный инструктаж со всеми новыми работниками при приеме на работу, проводятся ли повторные инструктажи на регулярной основе? Предоставьте подтверждающую документацию. Ответ/Комментарий: |  |  |
| Включает ли общая программа обучения вопросы по специальным видам работ, а также выполнение тестов на проверку уровня знаний? Предоставьте подтверждающую документацию. Ответ/Комментарий: |  |  |
| Все ли учебные материалы, а также списки прошедших обучение регулярно обновляются и хранятся в офисе Вашей организации? Предоставьте подтверждающую документацию. Ответ/Комментарий: |  |  |
| Ведется ли учет получаемого образования и сдачи всех квалификационных экзаменов и тестов всеми работниками в соответствии с Законодательными требованиями? Предоставьте подтверждающую документацию. Ответ/Комментарий: |  |  |
| Проводится ли обучение с работниками по вопросам охраны окружающей среды, если проводиться, укажите какие курсы (тренинги). Ответ/Комментарий: |  |  |
| 5. Отчетность о Происшествиях и сбор статистических данных |  |  |
| Ведется ли Вашей организацией учет Происшествий? Предоставьте подтверждающую документацию. Ответ/Комментарий: |  |  |
| Проводит ли руководство Вашей организации анализ статистики по ОТ, ПБ и ООС для определения вопросов, требующих улучшения? Предоставьте подтверждающую документацию. Ответ/Комментарий: |  |  |
| Существует ли в Вашей организации официальная процедура предоставления статистических данных по ОТ, ПБ и ООС Вашим заказчикам и (или) клиентам? Предоставьте подтверждающую документацию. Ответ/Комментарий: |  |  |
| Предоставьте статистические данные по ОТ, ПБ и ООС Вашей организации за последние 3 (три) года по следующим показателям: Показатель; 20ХХ-3 год; 20ХХ-2 год; 20ХХ-1 год; 20ХХ. Количество несчастных случаев со смертельным исходом. Количество несчастных случаев с потерей трудоспособности (легкий, средний, тяжелый). Количество случаев с оказанием доврачебной медицинской помощи. Количество случаев с оказанием квалифицированной медицинской помощи. Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Количество случаев нарушения политики в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов АО НК «КазМунайГаз». Количество случаев загрязнения окружающей среды. |  |
| Ведется ли в Вашей организации учет по уровню загрязнения окружающей среды: по выбросам в атмосферный воздух (включая инвентаризацию выбросов парниковых газов), сбросу сточных вод и размещению отходов в виде установленных форм статистической отчетности? Предоставьте подтверждающую документацию. Ответ/Комментарий: |  |  |
| 6. Порядок расследования Происшествий |  |  |
| Расследуются ли Вашей организацией Происшествия, которые являются регистрируемыми согласно Законодательным требованиям, и существует ли в Вашей организации официальный порядок расследования таких Происшествий? Предоставьте подтверждающую документацию. Ответ/Комментарий: |  |  |
| Есть ли в Вашей организации работники, обученные и обладающие необходимой квалификацией, для координации расследования Происшествий совместно с работниками заказчика или клиента и представителями государственных органов? Предоставьте необходимую документацию. Ответ/Комментарий: |  |  |
| Предусматривает ли порядок расследования механизм определения коренных (системных) причин Происшествия? Ответ/Комментарий: |  |  |
| Направлены ли рекомендации непосредственно на устранение коренных (системных) причин Происшествия, и четко ли определяются меры и сроки по выполнению каждой рекомендации? Предоставьте подтверждающую документацию. Ответ/Комментарий: |  |  |
| Доводятся ли до сведения всех работников результаты расследования Происшествий и выводы? Предоставьте подтверждающую документацию. Ответ/Комментарий: |  |  |
| Что предпринимается Вашей организацией для недопущения дорожно-транспортных происшествий? Имеется ли служба транспортной безопасности, медицинский пункт для освидетельствования водителей, выезжающих на линию? Ответ/Комментарий: |  |  |
| 7. Управление Рисками/Опасными и Вредными производственными факторами |  |  |
| Есть ли у Вашей организации документ по управлению Рисками/Опасными и Вредными производственными факторами в области ОТ, ПБ и ООС? Если есть, то приложите копию документа. Ответ/Комментарий: |  |  |
| Какие методики и программы использует Ваша организация для выявления/устранения/снижения Рисков/Опасных и Вредных производственных факторов в области ОТ, ПБ и ООС на рабочих местах (аналогичные СТОП-карта, ПНБ/ПНБВ)? Если есть, то приложите копию документа. Ответ/Комментарий: |  |  |
| Разрабатывается ли Вашей организацией план корректирующих действий по управлению Рисками/Опасными и Вредными производственными факторами в области ОТ, ПБ и ООС? Если есть, то приложите копию документа. Ответ/Комментарий: |  |  |
| 8. Программа поощрения за успехи в области ОТ, ПБ и ООС |  |  |
| Есть ли в Вашей организации официальная программа поощрения работников в области ОТ, ПБ и ООС? Ответ/Комментарий: |  |  |
| Определяет ли ваша программа поощрения работников в области ОТ, ПБ и ООС требования и измеряемые цели и описание методов их достижения? Опишите, каким образом контролируется достижение целей и распределение поощрения. Ответ/Комментарий: |  |  |
| 9. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) |  |  |
| Предоставляет ли Ваша организация своим работникам индивидуальные средства защиты (каска, обувь, перчатки и т.п.)? Предоставьте подтверждающую документацию. Ответ/Комментарий: |  |  |
| Есть ли в Вашей организации система определения потребностей в СИЗ для конкретных видов работ или должностей? Ответ/Комментарий: |  |  |
| Есть ли в Вашей организации утвержденная программа обучения всех работников правильному использованию и уходу за средствами индивидуальной защиты? Ответ/Комментарий: |  |  |
| 10. Внутренние проверки (аудиты) |  |  |
| Есть ли представитель службы ОТ, ПБ и ООС на рабочем объекте? Ответ/Комментарий: |  |  |
| Существует ли в Вашей организации порядок проведения внутренних проверок (аудитов) для регулярной оценки процесса управления ОТ, ПБ и ООС? Ответ/Комментарий: |  |  |
| Есть ли в Вашей организации процедура учета результатов проверок (аудитов) и рекомендаций? Ответ/Комментарий: |  |  |
| Предписываются ли рекомендации конкретным лицам, обладающих знанием и полномочиями для принятия мер по исправлению ситуации? Ответ/Комментарий: |  |  |
| Отслеживается ли выполнение предписаний? Ответ/Комментарий: |  |  |
| Существует ли разработанная и утвержденная программа производственного экологического контроля? Ответ/Комментарий: |  |  |
| 11. Собрания и комитеты по ОТ, ПБ и ООС |  |  |
| Существует ли в Вашей организации утвержденный порядок проведения совещаний по ОТ, ПБ и ООС? Ответ/Комментарий: |  |  |
| Проводятся ли в Вашей организации ежедневные (предсменные/предрейсовые) инструктажи по ОТ, ПБ и ООС в структурных подразделениях? Предоставьте необходимую документацию. Ответ/Комментарий: |  |  |
| Есть ли в Вашей организации действующий комитет или аналогичный орган по ОТ, ПБ и ООС под председательством первого руководителя или уполномоченного лица? Ответ/Комментарий: |  |  |
| Проводится ли на собраниях или комитетах обзор системы управления в области ОТ, ПБ и ООС или состояние вопросов ОТ, ПБ и ООС в структурных подразделениях Вашей организации с участием руководителей Вашей организации? Предоставьте необходимую документацию. Ответ/Комментарий: |  |  |
| 12. Аварийная готовность |  |  |
| Имеет ли Ваша организация средства аварийной защиты (средства пожаротушения, пожарные датчики, системы оповещения, газоанализаторы, противогазы, спасательные средства). Предоставьте подтверждающую документацию. Ответ/Комментарий: |  |  |
| Как в Вашей организации организовано обучение по готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации (ЧС)? Ответ/Комментарий: |  |  |
| Есть ли у вас документы, подтверждающие, что с персоналом проводится обучение и практические учебные тревоги и занятия Ответ/Комментарий: |  |  |
| Есть ли в Вашей организации работник (специалист), занимающийся разработкой планов реагирования при возникновении ЧС на каждом объекте? Ответ/Комментарий: |  |  |
| 13. Медицинское обследование |  |  |
| Проводится ли в Вашей организации предварительные медицинские осмотры (при поступлении на работу)? Ответ/Комментарий: |  |  |
| Проводится ли в Вашей организации периодические медицинские осмотры (для обеспечения динамического наблюдения за состоянием здоровья работника)? Ответ/Комментарий: |  |  |
| Проводится ли в Вашей организации предсменные медицинские осмотры (для установления или подтверждения наличия или отсутствия у работника заболевания, определения состояния здоровья)? Ответ/Комментарий: |  |  |
| Осуществляется ли периодический контроль за состоянием здоровья всех работников Вашей организации в соответствии с Законодательными требованиями? Ответ/Комментарий: |  |  |
| 14. Проверка квалификации Субподрядчиков |  |  |
| Существует ли в Вашей организации порядок оценки квалификации Субподрядчика, обеспечивающий условие, что Субподрядчик хорошо понимает и способен полностью соответствовать Вашим требованиям и инструкциям по ОТ, ПБ и ООС? Ответ/Комментарий: |  |  |
| Существует ли в Вашей организации порядок контроля за выполнением работ/оказанием услуг Субподрядчиков и принятие корректирующих мер при необходимости? Ответ/Комментарий: |  |  |
| Участвуют ли Субподрядчики в совещаниях и/или проверках (аудитах) по ОТ, ПБ и ООС, проводимых Вашей организацией? Ответ/Комментарий: |  |  |
| 15. Соответствие требованиям по ОТ, ПБ и ООС |  |  |
| Имеет ли Ваша организация разрешение на эмиссии в окружающую среду (лимиты на выбросы, сбросы, отходы) для объектов Вашей организации? Ответ/Комментарий: |  |  |
| Есть ли в Вашей организации утвержденный порядок определения опасных и неопасных отходов, вырабатываемых на объектах Вашей организации? Ответ/Комментарий: |  |  |
| Соответствует ли план утилизации отходов Вашей организации Законодательным требованиям? Ответ/Комментарий: |  |  |
| Утверждены ли проекты ПДК и ПДВ в окружающую среду? Ответ/Комментарий: |  |  |
| 16. Инспектирование и сертификация оборудования и транспортных средств |  |  |
| Есть ли в Вашей организации проверочный лист по ОТ, ПБ и ООС для проверки (аудита) всех наземных транспортных средств и оборудования, используемых Вашей организацией? Ответ/Комментарий: |  |  |
| Имеются ли необходимые государственные сертификаты безопасности на все соответствующие наземные транспортные средства и оборудование Вашей организации? Ответ/Комментарий: |  |  |
| Все ли посадочные места в наземных транспортных средствах Вашей организации оборудованы исправными ремнями безопасности? Ответ/Комментарий: |  |  |
| Оборудованы ли наземные транспортные средства Вашей организации бортовыми системами мониторинга движения (GPS)? Приложите перечень наземных транспортных средств, оборудованных бортовыми системами мониторинга движения. Ответ/Комментарий: |  |  |
| Обучены ли водители Вашей организации по программам защитного вождения и зимнего вождения? Ответ/Комментарий: |  |  |
| Итоговый балл оценки системы управления в области ОТ, ПБ и ООС |  |  |
| Подготовлено Уполномоченный представитель руководства Подрядчика | Оценка проведена Руководитель Группы ОТ и ОС |  |
| Должность | Должность: |  |
| Подпись: | Подпись: |  |
| Дата: | Дата: |  |

- Приложение 4 к  стандарту

- по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в ТОО «Мунайтелеком»

- Требования по мерам в области ОТ, ПБ и ООС для раздела

- Технической спецификации

      - Краткое описание условий проведения работ/услуг.

      - Оценка Рисков планируемых работ/услуг.

| - Риск/Опасный и(или) Вредный производственный фактор | - Уровень риска/ Опасного и(или) Вредного производственного фактора | - Меры - по предупреждению и снижению Риска/Опасного и(или) Вредного производственного фактора |
| --- | --- | --- |

      - Ключевые требования к оборудованию, транспорту, технике, имуществу.

      - Ключевые требования к Работникам Подрядчика.

- Приложение 5 к стандарту

- по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в ТОО «Мунайтелеком»

Раздел Договора

«Обязательства Подрядной организации в области ОТ, ПБ и ООС»

1. В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать нормы действующих Законодательных требований, включая трудовое законодательство, по безопасности и охране труда, промышленной, пожарной и транспортной безопасности, охране окружающей среды, о недрах и недропользовании и иные нормативные акты, действующие на территории выполнения работ/оказания услуг;

1.2. Соблюдать политики Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС, базовые принципы Золотых правил МТК, поддерживать концепцию безопасного выполнения работ/оказания услуг и стремиться к нулевому травматизму;

1.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по безопасности и охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности Объекта, на котором выполняются работы/оказываются услуги;

1.4. Соблюдать требования внутренних документов ТОО МТК в области ОТ, ПБ и ООС, включая требования СМ и иных внутренних документов, касающихся деятельности Подрядных организаций;

1.5. Разработать План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС и обеспечить выполнение всех внутренних требований Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, а в случае необходимости, выполнение мероприятий по приведению деятельности Подрядчика в соответствие требованиям Заказчика. План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС должен быть согласован с группой ОТиОС Заказчика и утвержден уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.

1.6. Обеспечить готовность Работников Подрядчика перед началом проведения работ/оказанием услуг и надлежащий порядок прохождения предсменного/предрейсового медицинского освидетельствования состояния здоровья в соответствии с Законодательными требованиями;

1.7. Сообщать Заказчику фамилию своего уполномоченного представителя и других Работников Подрядчика, которые несут ответственность за исполнение требований ОТ, ПБ и ООС на участке проведения работ/оказания услуг;

1.8. Незамедлительно, не позднее 1 часа с момента обнаружения, представлять Заказчику сведения обо всех Происшествиях, включая случаи с оказанием доврачебной и(или) квалифицированной медицинской помощи, нарушениях Политики в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов ТОО МТК

1.9. Организовывать расследование Происшествий в соответствии с Законодательными требованиями, а также требованиями Заказчика. Расследование Происшествий осуществляется в порядке, предусмотренным Законодательными требованиями и внутренними требованиями Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Субподрядчиков (если необходимо), а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях, предусмотренных Законодательными требованиями. Отказ от участия в комиссии по расследованию не допускается;

1.10. В случае привлечения Подрядчиком Субподрядчика для выполнения работ/оказания услуг по настоящему Договору, Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о соответствии Субподрядчика требованиями ОТ, ПБ и ООС, указанным в Договоре и получить от Заказчика письменное одобрение на привлечение Субподрядчика. При этом Заказчик оставляет за собой право независимого проведения проверки (аудита) оборудования, техники, транспорта, имущества и работников Субподрядчика для принятия решения о найме. После получения положительного решения о привлечении Субподрядчика Подрядчик обязан включить в заключаемые с ним договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с Субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

2. Подрядчик должен поддерживать в силе, все требуемые применимым Законодательным требованиям лицензии и разрешения, имеющих отношение к выполнению работ/оказанию услуг, своевременно получать и сохранять в полной силе и действии все административные разрешения, включая въездные визы, разрешения на проживание, разрешение на работу для всех Работников Подрядчика, агентов или обслуживающих Работников Подрядчика, трудовая деятельность которых связана с выполнением работ/оказанием услуг.

3. Подрядчик должен обеспечить, чтобы все Работники Подрядчика имели опыт и квалификацию в соответствующих профессиях, необходимую для качественного проведения работы/оказания услуг, соблюдали трудовую дисциплину и, выполняли все установленные Законодательные требования и требования Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС, относящихся к работе/услуге или ее выполнению/оказанию. Подрядчик должен выполнять работы/оказывать услуги по самым высоким стандартам отрасли (индустрии), в которой он осуществляет свою деятельность.

При необходимости, по требованию Заказчика Подрядчик обеспечивает за свой счет дополнительное обучения Работников Подрядчика, которое может потребоваться для доступа на участок работ или проведения работ/оказания услуг (например, защитное и зимнее вождение для водителей).

4. Заказчик имеет право в любое время требовать от Подрядчика отстранения от работы без затрат для Заказчика, любого Работника Подрядчика, который, по мнению Заказчика, некомпетентен в выполнении своих обязанностей или обвиняется в поступках, нарушающих интересы Заказчика, или чье поведение причиняет ущерб для Заказчика, и Подрядчик будет обязан подчиниться и, если это потребуется, незамедлительно осуществить приемлемую замену без дополнительных расходов для Заказчика.

5. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ/оказании услуг нарушения Законодательных требований в области ОТ, ПБ и ООС, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

6. При наличии вины Подрядчика за Происшествия с работниками Заказчика, произошедшие в процессе проведения работ/оказания услуг, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

7. Заказчик не несет ответственности за Происшествия, повлекшие ущерб для здоровья любого работника Подрядчика или Субподрядчика, привлеченного Подрядчиком, в случае установленного расследованием факта нарушения ими требований ОТ, ПБ и ООС.

8. Подрядчик обязуется защитить, компенсировать и предохранить Заказчика от и против любой и всей ответственности, ущерба, рекламации или затрат (включая судебные издержки и расходы) относительно ущерба здоровью и жизни Работников Подрядчика и (или) Субподрядчиков, потери, повреждения, или невозможности использования оборудования или собственности Подрядчика, что бы не произошло, и независимо от небрежности или пренебрежения обязанностями Заказчика, т.к. согласно этой подстатье, оборудованием  или собственностью Подрядчика должно считаться все оборудование, находящееся в собственности, наемное или предоставляемое Подрядчиком для проведения работ/оказания услуг.

9. Подрядчик обязуется защитить, компенсировать и предохранить Заказчика от и против любой ответственности или затрат, возникающих в связи с любым загрязнением окружающей среды, исходящим от Работников Подрядчика, оборудования или собственности Подрядчика.

10. В течение четырнадцати (14) дней со дня подписания настоящего Договора Подрядчик должен за свой счет обеспечить и в течение срока действия Договора поддерживать страховое обеспечение в соответствии с Законодательными требованиями и предоставить заверенные копии страховых полисов Заказчику, которое включает, но не ограничивается:

1) Страхование ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;

2) Страхование убытков в ходе профессиональной деятельности;

3) Страхование ответственности перед третьими лицами;

4) Страхование ответственности владельцев транспортных средств, используемых при проведении работ/оказании услуг;

5) Экологическое страхование;

6) Любые другие виды страхования, необходимые в соответствии с Законодательными требованиями.

11. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и (или) Субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика и (или) Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика и (или) Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

12. Несоблюдение Подрядчиком требований настоящей статьи, а также неоднократное нарушение требований ОТ, ПБ и ООС, является существенным нарушением условий настоящего Договора, и дает Заказчику право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

- Приложение 6 к Cтандарту

- по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в ТОО «Мунайтелеком»

- Соглашение

- в области ОТ, ПБ и ООС к Договору

- г. _________________						«____» ____________ 201__ г.

- «__________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ____________________

- ________________________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________

- с одной стороны, и «____________________________» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании ___________________с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение в области ОТ, ПБ и ООС (далее-Соглашение) о нижеследующем:

- 1. Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам ОТ, ПБ и ООС и требует от Подрядчика и (или) Субподрядчика(ов) следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ОТ, ПБ и ООС. Требования Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС изложены в настоящем Соглашении, а также в корпоративных документах по ОТ, ПБ и ООС, которые должны быть предоставлены Подрядчику для ознакомления не позднее 15 дней до фактического начала проведения работ/оказания услуг.

- 2. В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядчиком требований ОТ, ПБ и ООС, Заказчик и Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неспособность Подрядчика принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком настоящего Договора без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

- 3. Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые Законодательные требования, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ПБ и ООС. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ/оказания услуг.

- 4. В ходе выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

- Обеспечить соблюдение норм Законодательных требований, включая Трудовой кодекс, Закон о недрах и недропользовании, Экологический кодекс, Закон о гражданской защите, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ/оказания услуг, в том числе внутренние документы, политики, указанные в Приложении 1 к настоящему Соглашению, правила, стандарты, регламенты и инструкции, исполнение которых обязательно на Объектах Заказчика, а также обеспечить соблюдение этих требований своими Субподрядчиками.

- Положения настоящего Соглашения, которые касаются Работников Подрядчика и работников Субподрядчиков, подлежат применению в отношении любых физических лиц, задействованных Подрядчиком или Субподрядчиком в выполнении работ/оказании услуг, независимо от того, заключены ли Подрядчиком/Субподрядчиком с такими лицами трудовые договоры, договоры гражданского-правового характера, либо отношения между Подрядчиком/Субподрядчиком с такими лицами документально не оформлены. Отсутствие документального оформления отношений между Подрядчиком/Субподрядчиком и привлеченными для выполнения работ физическими лицами не может являться основанием неприменимости к таким лицам условий настоящего Соглашения и освобождения Подрядчика/Субподрядчика от соответствующей ответственности.

- Обеспечить соблюдение следующих требований Заказчика (в части касающейся):

- 4.3.1. В области информирования о Происшествиях, текущих показателях и проведении расследования:

- 4.3.1.1. Оперативно, не позднее 1 (одного) часа, после Происшествия сообщать обо всех произошедших несчастных случаях, авариях, инцидентах, дорожно-транспортных проичшествиях и других по форме первичного сообщения о Происшествии, указанной в Приложении 2 к настоящему Соглашению.

- 4.3.1.2. Ежемесячно в срок до 4 числа месяца, следующего за отчетным, представлять информацию о результатах своей работы по форме ежемесячного отчета в области ОТ, ПБ и ООС, указанной в Приложении 3 к настоящему Соглашению.

- 4.3.1.3. Принимать участие в расследовании происшествия, обстоятельства которого напрямую или косвенно связаны с деятельностью Подрядчика, и проведение которого инициировано Заказчиком в соответствии с его внутренней процедурой.

- 4.3.2. В области транспортной безопасности и перевозок наземными транспортными средствами:

- 4.3.2.1. Все наземные транспортные средства Подрядчика (далее-ТС), используемые для перевозки пассажиров и грузов, в том числе опасных грузов, должны быть оборудованы следующими устройствами:

- 1) исправными ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров вне зависимости от их установки заводом-изготовителем;

- 2) запасным колесом, баллонным ключом, исправными инструментами;

- 3) в зимний период -  зимними шинами на всех колесах ТС;

- 4) бортовыми системами мониторинга ТС для дистанционного определения местоположения ТС и контроля скоростного режима. При этом должен быть организован учет и анализ данных, получаемых с установленных систем;

- 5) видеорегистраторами для фиксации нарушений правил дорожного движения (далее-ПДД);

- исправными средствами защиты (искрогасителями, устройствами для снятия статического электричества и т.п.) на ТС или объектах, где обязательно их использование. В отношении ТС искрогасители должны устанавливаться на ТС в качестве внешнего прибора (визуально определяться), вне зависимости от того, что искрогаситель предусмотрен заводом-изготовителем (внутренней конструкцией ТС);

- 6) медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки, необходимым количеством огнетушителей, противооткатными упорами, светоотражающими жилетами, спасательными жилетами (при работе на ледовых переправах) и другими необходимыми СИЗ и средствами безопасности.

- 4.3.2.2. Подрядчик обязан организовать:

- 1) работу по безопасности дорожного движения ТС в соответствии с Законодательными требованиями;

- 2) контроль за соблюдением водителями ПДД;

- 3) контрольные осмотры ТС перед выездом на линию (маршрут) перед началом работ/оказанием услуг;

- 4) внедрение и применение плана безопасного управления поездками ТС.

- 4.3.2.3. Подрядчик обязан обеспечить:

- 1) соблюдение режима труда и отдыха водителями в соответствии с Законодательными требованиями;

- 2) допуск водителей, имеющих соответствующую квалификацию, и необходимые разрешительные документы для управления конкретной категорией ТС в соответствии с Законодательными требованиями и стандартами Заказчика;

- 3) проведение регулярного технического обслуживания ТС, не реже утвержденных заводом-изготовителем, и выпуск на линию технически исправных ТС;

- 4) предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей; эксплуатацию и применение ТС по их назначению в соответствии с требованиями завода-изготовителя;

- 5) оценку риска всех планируемых поездок ТС и разработку мер по недопущению Происшествий;

- 6) соблюдение политики Заказчика по безопасной эксплуатации наземных транспортных средств;

- 7) движение и стоянку ТС согласно разметке (схем) на Объекте Заказчика (при наличии).

- 4.3.3. В области безопасности и охраны труда, промышленной безопасности:

- 4.3.3.1.Обеспечение и применение средств индивидуальной защиты (СИЗ):

- 1) все Работники Подрядчика должны быть обеспечен сертифицированными СИЗ и использовать их во время нахождения на месте производства работ/оказания услуг в соответствии с требованиями Заказчика, основными минимально необходимыми СИЗ:

- а) защитная обувь с металлическим или композитным подноском;

- б) каска с подбородочным ремешком;

- в) спецодежда в соответствии с сезоном и климатическим поясом и видами выполняемых работ/оказываемых услуг;

- г) средства защиты глаз, лица (очки, щитки) и рук (перчатки).

- 4.3.3.2. Работники Подрядчика, выполняющие опасные виды работ, должны быть дополнительно обеспечены соответствующими СИЗ:

- 1) лицевым щитком при работах со шлифовальным и заточным инструментом;

- 2) закрытыми защитными очками, защитными масками и жароустойчивыми перчатками для сварочных работ;

- 3) средствами защиты органов дыхания (СИЗОД) в зависимости от условий и видов выполняемых работ/оказываемых услуг;

- 4) средствами защиты от падения при работе на высоте;

- 5) средствами защиты от воздействия электрической дуги при работах в электроустановках;

- 6) средствами защиты и спасения при работе на водных объектах.

- 4.3.3.3. Подрядчик должен обеспечить наличие планов действий в чрезвычайных ситуациях, планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте, планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на Объекте применительно к характеру выполняемых работ/оказываемых услуг, а также иных документов, необходимых в соответствии с Законодательными требованиями в области промышленной безопасности.

- 4.3.3.4. Подрядчик должен обеспечить на Рабочих местах наличие актуальных сертификатов на применяемое оборудование и опасные вещества, паспортов безопасности химического вещества, санитарно-эпидемиологических заключений, разрешений на применение оборудования и использование применяемых химических реагентов при выполнении работ/оказании услуг, а также иных документов, необходимых в соответствии с Законодательными требованиями в области промышленной безопасности.

- 4.3.3.5. Допуск Работников Подрядчика к непосредственному выполнению опасных работ на Объектах Заказчика осуществляется посредством оформления нарядов-допусков и распоряжений. Наряд-допуск применяется, когда для производства работ необходимо получить специальное разрешение. Наряд-допуск требует определить опасные условия Рабочего места, провести оценку степень сопутствующих рисков, конкретизировать меры контроля для отслеживания хода выполнения работ и использования этих мер контроля для рекомендации более эффективных способов выполнения работ.

- Цель наряда-допуска – выявить и документировать методы преодоления и контроля рисков, связанных с конкретной работой. Утверждающие, ответственные и согласовывающие лица в наряд-допуске должны быть прописаны в совместном приказе. Подрядчик представляет свой(и) метод(ы) на рассмотрение Заказчика.

- Если Заказчик посчитает, что ее документально оформленные методы проведения аналогичных работ являются более строгими, чем методы Подрядчика, представитель Заказчика может потребовать от Подрядчика использовать методы Заказчика.

- Линейный Руководитель Заказчика объекта Заказчика на котором планируется проведение опасных работ контролирует правильность оформления наряд-допусков, готовность Рабочего места, Работников Подрядчика, аварийно-спасательных и других средств защиты на фактическом месте производства работ в соответствии с Законодательными требованиями и корпоративными требованиями Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС.

- 4.3.4. В области аттестации по ОТ, ПБ и ООС и охране здоровья допуск Работников Подрядчика на объекты Заказчика осуществляется при выполнении следующих условий:

- 4.3.4.1. Все Работники Подрядчика, прибывающие впервые для выполнения работ/оказания услуг на Объекты Заказчика, должны пройти вводный инструктаж у специалиста Службы  ОТ, ПБ и ООС Заказчика или другого, специально уполномоченного для этого лица Заказчика.

- 4.3.4.2. На месте проведения работ Работники Подрядчика должны иметь при себе копию протокола проверки знаний и удостоверение (личную карточку) с отметками, подтверждающими факт прохождения соответствующего обучения, аттестации и проверки знаний в области ОТ, ПБ и ООС.

- 4.3.4.3. Подрядчик должен предъявить по первому требованию уполномоченного представителя Заказчика графики проведения обучения, аттестации и проверки знаний в области ОТ, ПБ и ООС.

- 4.3.4.4. Подрядчик должен обеспечить наличие и ведение на Объекте актуальной документации в области ОТ, ПБ и ООС в соответствии с Законодательными требованиями (инструкции по охране труда по профессиям и видам работ, программы инструктажей, перечень работ повышенной опасности и пр.).

- 4.3.4.5. Работники Подрядчика и Субподрядчика, выполняющие работы/оказывающие услуги на морских Объектах Заказчика, обязаны иметь действующее свидетельство о прохождении курса обучения по выживанию в море. Курсы обучения должны охватывать как минимум следующие области подготовки:

- 1) спасение на воде, в том числе выживание в холодной воде, предотвращение переохлаждения организма, правильная экипировка и использование средств спасения;

- 2) эвакуация с помощью эвакуационных рукавов;

- 3) основы пожаротушения, в том числе правильное использование огнетушителей;

- 4) основы оказания первой помощи, в том числе сердечно-легочная реанимация.

- 4.3.4.6. Подрядчик должен обеспечить:

- 1) 100% проведение предварительного и периодического медицинских осмотров всех Работников Подрядчика, выполняющих работы на Объектах Заказчика, в медицинских учреждениях, с обязательным предоставлением подтверждающих документов;

- 2) 100% прохождение предвахтового медицинского осмотра всех Работников Подрядчика при вахтовом методе работы;

- 3) наличие обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессионального заболевания, у всех Работников Подрядчика и работников Субподрядчика; обучение Работников Подрядчика, работников Субподрядчика навыкам оказания первой помощи, в количестве не менее 1 обученного на 50 работников;

- 4) наличие укомплектованного фельдшерского или врачебного медпункта и дежурного санитарного транспорта на удаленных от основной социальной инфраструктуры Объектах Заказчика с предоставлением документов, подтверждающих профпригодность медицинского работника медпункта, при суммарной численности Работников Подрядчика и (или) Субподрядчика, привлекаемых Подрядчиком от 50 и более человек или заключение договора со специализированной медицинской организацией на оказание экстренной медицинской помощи;

- 5) наличие плана экстренного медицинского реагирования (ПМЭР), согласованного с Заказчиком до начала выполнения работ. В ПМЭР должны быть детально оговорены все условия оказания медицинской помощи на месте проведения работ и способы экстренной медицинской эвакуации больного/пострадавшего с места проведения работ до медицинского учреждения соответствующего уровня.

- 4.3.5. В области охраны окружающей среды:

- 4.3.5.1. Подрядчик является собственником отходов производства и потребления, образующихся в результате его деятельности при выполнении работ/оказании услуг, являющихся предметом настоящего Договора.

- 4.3.5.2. В процессе выполнения работ/оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик обеспечивает собственными силами и средствами систематическую уборку Объекта от всех отходов производства и потребления, образующихся в процессе его деятельности, с последующим временным складированием отходов в местах накопления, согласованных с Заказчиком, и вывозом на специализированные полигоны по договорам, самостоятельно заключенным Подрядчиком со специализированными организациями.

- 4.3.5.3. Подрядчик должен обеспечить наличие паспортов отходов 1-4 класса опасности при выполнении работ/оказании услуг.

- 4.3.5.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение экологических требований при накоплении, хранении и размещении отходов в объектах размещения отходов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, и не имеет права накапливать, хранить и размещать в указанных объектах иные отходы, кроме видов отходов, предусмотренных к размещению.

- 4.3.5.5. По завершению работ Подрядчик до подписания акта приемки выполненных работ/оказанных услуг со стороны Заказчика, вывозит с Объекта все собственное оборудование и технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений, производит вывоз образованных от этих работ/услуг отходов и оставляет после себя Объект и площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам. По требованию Заказчика, Подрядчик проводит рекультивацию, Подрядчик в обязательном порядке предоставляет Заказчику документацию о передаче отходов производства и потребления специализированным организациям по приему отходов (документацию — подписанные сторонами акты выполненных работ/оказанных услуг, заключение государственной экологической экспертизы и разрешение на эмиссии в окружающую среду).

- 4.3.5.6. Подрядчик обязан самостоятельно оформить в уполномоченном государственном органе разрешение на эмиссии в окружающую среду (выбросы, сбросы, отходы), документы об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Подрядчик самостоятельно производит начисления платежей и оплату за негативное воздействие на окружающую среду, ведет установленную отчетность в соответствии Законодательными требованиями, если иной порядок не оговорен договором.

- 4.3.5.7. Подрядчик должен обеспечить специальное обучение и аттестацию по обращению с отходами лиц, допущенных к обращению с отходами.

- 4.3.6. Запрет употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов:

- 4.3.6.1. Подрядчик обязан:

- 1) проводить с Работниками Подрядчика инструктаж в части запрета употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, их провоза и хранения, и неотвратимости ответственности за его нарушение.

- 2) не допускать к работе (отстранять от работы) Работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, приняв все меры для удаления нарушителя с территории Объекта Заказчика.

- 3) не допускать употребление, пронос, провоз и нахождение на месте производства работ и в местах проживания Работников Подрядчика, в том числе работников Субподрядчика, алкоголь содержащих напитков, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.

- 4.3.6.2. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех ТС, вещей и материалов, доставляемых на место производства работ и к месту проживания Работников Подрядчика.

- 4.3.6.3. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, они подлежат изъятию. Работники Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного или токсического опьянения не допускается к месту проведения работ или проживания, не имеет права дальнейшей работы на Объектах Заказчика.

- 4.3.6.4. Все факты употребления алкоголя, наркотических веществ, психотропных веществ и их аналогов должны быть зафиксированы и подтверждены медицинским заключением и/или иными доказательствами. В случае выявления лиц, предположительно находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного опьянения, об этом составляется акт. В акте необходимо зафиксировать согласие лица на проведение медицинского освидетельствования или отказ от такового. Акт подписывается работником(ами) охранной организации и/или медицинским работником и/или работником(ами) Заказчика или представителем Подрядчика. Общее количество лиц, подписавших акт, должно быть не менее двух. Лицо, в отношении которого составляется акт, необходимо ознакомить с актом под роспись. В случае отказа такого лица от подписи, подтверждающей ознакомление с актом, содержание акта зачитывается такому лицу вслух, отказ в ознакомлении фиксируется в акте соответствующей записью. Лица, подписавшие акт, также проставляют свои подписи в подтверждение записи об отказе лица ознакомиться с актом. Одновременно с составлением акта информация о выявленном факте появления работника в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного опьянения, сообщается Подрядчику по телефону, указанному в договоре, либо в настоящем Соглашении. Отказ лица от прохождения медицинского освидетельствования, зафиксированный в акте, является основанием для предъявления Подрядчику соответствующей претензии и требования уплаты штрафа. У лица, в отношении которого составлен соответствующий акт, изымается пропуск, предпринимаются меры по его удалению с территории Объекта. В дальнейшем такие лица на территорию Объекта не допускаются, пропуск им не выдается.

- В качестве дополнительных доказательств, подтверждающих нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного опьянения, могут быть использованы фото и видео материалы, объяснения работников Заказчика, работников охранной организации, медицинских работников, письменные объяснения Работников Подрядчика.

- 4.3.7. В области производственного контроля:

- 4.3.7.1. Для осуществления Заказчиком контроля соблюдения Законодательных требований, предъявляемых самим Заказчиком требований в области ОТ, ПБ и ООС, Подрядчик должен обеспечить беспрепятственное посещение уполномоченными представителями Заказчика, в том числе работникам охранных организаций, вахтовых поселков, производственных баз, ТС и прочих объектов Подрядчика (принадлежащих Подрядчику как на праве собственности, так и предоставленных в пользование третьими лицами на правах аренды или иной договоренности), находящихся на территории Подрядчика (принадлежащих Подрядчику как на праве собственности, так и предоставленной в пользование третьими лицами на правах аренды или иной договоренности) в пределах Объекта Заказчика. Подрядчик также обязуется включить настоящие условия в качестве договорного обязательства со своим Субподрядчиком.

- 4.3.7.2. В случае выявления нарушений требований, Заказчик выдает Подрядчику соответствующий акт с указанием рекомендованных сроков устранения нарушений, по форме указанной в Приложении 4 к настоящему Соглашению. Акт составляется в двух экземплярах: один передается представителю Подрядчика для устранения выявленных замечаний, второй – остается для контроля у Линейного Объекта, где проводятся работы.

- 4.3.7.3. В случае, если Подрядчик, в силу каких-либо причин не может устранить нарушения в рекомендованные сроки, то, совместно с Заказчиком, разрабатывается план по устранению нарушений с указанием согласованных сроков.

- 4.3.7.4. После устранения выявленных в ходе проверки замечаний, представитель Подрядчика заполняет корешок акта и передает его Линейному руководителю Объекта, где проводятся работы. Линейный руководитель Объекта незамедлительно уведомляет Службу ОТ, ПБ и ООС Заказчика об устранении Подрядчиком замечаний, отраженных в акте, или о мотивированном переносе сроков устранения Подрядчиком выявленных несоответствий требованиям ОТ, ПБ и ООС.

- 4.3.7.5. Информацию об устранении нарушений и выполнении корректирующих мероприятий Подрядчик подает в составе ежемесячной отчетности, по форме указанной в Приложении 3 к настоящему Соглашению, если иное не оговаривается в акте.

- 4.3.7.6. Подрядчик обязан остановить работы, которые по своему мнению, или мнению Заказчика, выполняются Подрядчиком и (или) Субподрядчиком опасным способом, который создает непосредственную или потенциальную угрозу для работников Заказчика, Подрядчика или Субподрядчика, третьих лиц, Объектов, репутации Заказчика или окружающей среды. В таких обстоятельствах Заказчик не несет ответственности за последствия в виде потерь времени или дополнительных затрат. В возможно кратчайшие сроки после остановки работ Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием причин остановки работ и с требованием к Подрядчику принять меры по снижению уровня всех рисков до возобновления данных работ.

- 4.3.7.7. По согласованию с Заказчиком Подрядчик должен обеспечить в месте проведения работ на Объекте (в зависимости от численности Работников Подрядчика, доступности участка, вида проводимых работ) необходимое количество специалистов в области ОТ, ПБ и ООС или наличие лица, ответственного за организацию работы в области производственной безопасности, назначенное приказом Подрядчика.

- 4.3.8. В области пожарной безопасности:

- 4.3.8.1. Подрядчик самостоятельно обеспечивает на объектах производства работ выполнение требований пожарной безопасности в соответствии с Законодательными требованиями.

- 4.3.8.2. Подрядчик разрабатывает всю необходимую распорядительную документацию в целях исключения возникновения пожаров и ущерба от них, а также соблюдения противопожарного режима.

- 4.3.8.3. Территория, объекты, оборудование, выделенные Подрядчику для производства работ, должны содержаться в чистоте. Горючие отходы, мусор, разливы нефтепродуктов и т.п. должны ликвидироваться в соответствии с экологическими требованиями.

- 4.3.8.4. Подрядчик на внешней стороне производственных и складских зданий вывешивает обозначение категории производства по взрывопожароопасности, ФИО ответственного за пожарную безопасность и номер вызова телефона пожарной охраны.

- 4.3.8.5. Подрядчик должен обеспечить обучение всех Работников Подрядчика (включая привлекаемых Субподрядчиков) правилам соблюдения противопожарного режима, всем видам пожарного инструктажа, обучение по программе пожарно-технического минимума.

- 4.3.8.6. Для каждого объекта и отдельно для взрывопожароопасного помещения производственного и складского назначения Подрядчик разрабатывает инструкции о мерах пожарной безопасности.

- 4.3.8.7. К эвакуационным выходам и местам размещения пожарного оборудования Подрядчик обеспечивает постоянный свободный проход.

- 4.3.8.8. Подрядчик эксплуатирует и применяет только исправное электрооборудование заводского исполнения. Электронагревательные приборы эксплуатируются только при наличии тепловой защиты.

- 4.3.8.9. Подрядчик обеспечивает объекты сертифицированными в установленном порядке первичными средствами пожаротушения, а в случаях, предусмотренных нормами пожарной безопасности, запасом воды и средствами тушения пожара.

- 4.3.8.10. Подрядчик периодически на основании графиков проверок, согласованных с представителями Заказчика, проводит проверки систем и средств пожаротушения.

- 4.3.8.11. В случае пожара или наступления событий, способствующих его возникновению, Подрядчик немедленно сообщает об этом Заказчику в установленной форме.

- 4.3.8.12. Все процессы производства Подрядчик проводит в соответствии с регламентами, утвержденными правилами и другой нормативно-технической документацией, а оборудование должно соответствовать конструкторской документации.

- 4.3.8.13. При организации мобильных жилых помещений (вагон-домов) Подрядчик производит их расстановку в соответствии со следующими требованиями: группа не более 10 вагон-домов, расстояние между группами не менее 15 метров, расстояние между отдельными вагон-домами не менее 3.5 м. На каждые 10 вагон-домов один укомплектованный пожарный щит. Каждый вагон-дом должен быть укомплектовано двумя огнетушителями типа ОП 4 (з), автоматическими выключателями с устройством защитного отключения (УЗО). Каждый вагон-дом оборудуется автоматической системой пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, куда входят: датчики обнаружения пожара, световые и звуковые оповещатели с внешней стороны и звуковые внутри здания, прибор пожарной сигнализации с источником резервированного питания. На видных местах должны быть вывешены инструкции по мерам пожарной безопасности и схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуациях (ЧС). Комплекс жилых помещений должен быть оборудован средствами оповещения о ЧС и местом сбора работников. Подрядчик должен оборудовать места хранения горюче-смазочных матиралов (ГСМ), легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов в соответствии с Законодательными требованиями. Курение должно быть организовано в специально отведенном и оборудованном месте.

- 4.3.9. Подрядчик обязан обеспечить, как минимум, следующие санитарно-бытовые условия:

- 4.3.9.1. Наличие достаточного количества мест проживания для Работников Подрядчика, исходя из совокупной численности работников на Объекте.

- 4.3.9.2. Каждый вагон-дом должен иметь паспорт завода-изготовителя, быть оборудован первичными средствами пожаротушения и пожарной сигнализацией: дымовые извещатели в каждом жилом отсеке, системы оповещения людей о пожаре с дополнительным выводом звуковой и световой сигнализации на внешнюю сторону вагона.

- 4.3.9.3. Наличие достаточного объема питьевой воды соответствующего качества, отвечающего санитарно-гигиеническим нормам, и имеющего подтверждение в органах санитарно-эпидемиологического контроля.

- 4.3.9.4. Создание условий для принятия пищи с достаточным количеством посадочных мест.

- 4.3.9.5. Наличие выделенных и оборудованных мест хранения продуктов, в том числе оборудованных холодильной техникой для хранения скоропортящихся продуктов.

- 4.3.9.6. Обеспечить условия для хранения и сушки спецодежды.

- 4.3.9.7. Организовать, при необходимости, централизованную химчистку и ремонт спецодежды.

- 4.3.9.8. Обеспечить условия для возможности поддержания санитарной чистоты для Работников Подрядчика (душевые кабины, умывальники, бани, сауны и пр.)

- 4.3.9.9. Наличие достаточного количества уборных (в том числе утепленных для зимнего времени).

- 4.4. В случае привлечения Подрядчиком Субподрядчиков или третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим Соглашением, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с Субподрядчиками или третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договора соответствующих изменений. Также Подрядчик обязуется по требованию Заказчика предоставлять на рассмотрение последнего информацию по квалификациям, образованию и опыту работы Работников Подрядчика, работников Субподрядчиков или третьих лиц, занимающих ключевые должности в области ОТ, ПБ и ООС, задействованных в выполнении работ по данному Договору.

- 4.5. Заказчик имеет право в любой момент времени потребовать от Подрядчика отстранить, а при необходимости удалить со своего Объекта любого Работника Подрядчика за несоответствие его квалификации выполняемым должностным обязанностям, отсутствие документов, подтверждающих прохождение необходимого обучения, с последующей аттестацией и проверкой знаний в области ОТ, ПБ и ООС, а также за грубое, намеренное или неоднократное нарушение требований правил безопасного производства работ.

- 5. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им, либо привлеченными им Субподрядчиками или третьими лицами при выполнении работ нарушения Законодательных требований в области ОТ, ПБ и ООС, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

- 6. При наличии вины Подрядчика, установленной в результате внутреннего расследования Происшествия, которые произошли в процессе выполнения обязательств по Договору, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

- 7. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого Работника Подрядчика, работника Субподрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими требований в области ОТ, ПБ и ООС.

- 8. Несоблюдение Подрядчиком, Субподрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящего Соглашения является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа и/или расторжения Договора. Ответственность за нарушения, в том числе, размеры штрафов оговариваются в разделе «Ответственности сторон» настоящего Договора и соответствующими приложениями к Договору.

- 9. Подрядчик допускается к работам после оценки готовности к выполнению работ/оказанию услуг комиссией Заказчика с оформлением акта.

- 10. При выполнении/оказании специфических видов работ/услуг дополнительные требования безопасности, которые не изложены в полной мере в настоящем Соглашении, но которые Подрядчик обязан выполнять, закрепляются дополнительными соглашениями либо вносятся в виде приложений к настоящему Договору. Заказчик оставляет за собой право детализировать и конкретизировать любые требования безопасности путем разработки «Положения о взаимодействии с Подрядчиком в области ОТ, ПБ и ООС» и внесением этого Положения в качестве приложения к Договору.

- 11. Заказчик, в свою очередь, обязуется своевременно и полном объеме информировать Подрядчика о:

- 1) существующих требованиях, изложенных во внутренних документах Заказчика (политиках, стандартах, методических указаниях, регламентах, инструкциях, положениях) в области ОТ, ПБ и ООС;

- 2) вредных и опасных производственных факторах, имеющих место быть на местах производства работ.

- 12. Заказчик обязуется не препятствовать Подрядчику производить работы безопасно и в соответствие требованиям и не вынуждать его нарушать требования безопасности как оговоренные выше, так и общепринятые.

- 13. Срок действия Соглашения ограничивается сроками действия основного Договора подряда.

Политика

в области охраны труда и промышленной безопасности ТОО «Мунайтелеком»

ТОО «Мунайтелеком» (далее – Товарищество) устанавливает приоритет жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности, предупреждения опасных производственных факторов в области охраны труда и промышленной безопасности (далее – ОТ и ПБ).

Товарищество следует принципу нулевой терпимости в отношении потерь и ущербов, связанных с несчастными случаями и авариями.

Для реализации настоящей Политики руководство Товарищества принимает на себя следующие обязательства, которые она будет выполнять, и требовать их выполнения подрядными организациями:

- Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, международных и национальных стандартов, внутренних документов в области ОТ и ПБ.

- Демонстрировать лидерство и приверженность высшего руководства в отношении ОТ и ПБ, активно вовлекать каждого работника в развитие культуры безопасности, когда каждый работник осознает ответственность за свою личную безопасность и безопасность окружающих его людей.

- Поощрять, развивать и распространять лучшую практику и опыт в области ОТ и ПБ как внутри Товарищества, так и среди подрядных организаций и заинтересованных сторон.

- Обеспечивать выявление и устранение опасных производственных факторов в области ОТ и ПБ на всех этапах осуществления производственной деятельности.

- Обеспечивать безопасные и благоприятные для здоровья условия труда для предотвращения травм, и ухудшения состояния здоровья работников.

- Повышать компетентность и проводить обучение работников в области ОТ и ПБ на всех уровнях управления Товарищества.

- Обеспечивать коммуникацию и консультирование по вопросам ОТ и ПБ между всеми работниками Товарищества, подрядными организациями и заинтересованными сторонами.

- Предоставлять работникам гарантии законного права на отказ от выполнения работ при возникновении ситуации, обоснованно создающей угрозу жизни и здоровью самих работников либо окружающих людей.

- Обеспечивать своевременное оповещение о несчастных случаях заинтересованные стороны и проведение расследования в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.

- Повышать эффективность реагирования персонала и готовность производственных объектов Товарищества к действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях.

- Обеспечивать прозрачность, открытость и достоверность информации о деятельности Товарищества в области ОТ и ПБ, ее содержательность и оперативность.

- Обеспечивать постоянное улучшение системы управления и показателей в области ОТ и ПБ путем распределения обязанностей и ответственности, предоставления полномочий для ее поддержания и эффективного функционирования.

Обязательства, выраженные в настоящей Политике, являются основой для установления целей в области ОТ и ПБ, распространяются на Товарищества, подрядные организации, поставщиков услуг и включаются в систему деловых отношений Товарищества с партнерами.

Руководство Товарищества несет ответственность за предоставление всех необходимых ресурсов для реализации настоящей Политики.

Каждый работник Товарищества должен соблюдать данную Политику В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОCТИ и правила ТБ и ОТ, выполняя свои должностные обязанности.

Руководство ТОО «Мунайтелеком» следуя заявленным принципам, утверждает и разъясняет Политику компании, исходя из правильного понимания и признания каждым работником, отвечающим за ее реализацию.

Экологическая политика ТОО «Мунайтелеком»

ТОО «Мунайтелеком» (далее – Товарищество) выражают приверженность принципам устойчивого развития и относят охрану окружающей среды (далее – ООС) и предотвращение негативного воздействия на окружающую среду к основным приоритетам своей деятельности.

Товарищество следует принципу нулевой терпимости в отношении потерь и ущербов, связанных с загрязнением окружающей среды.

Для реализации настоящей Политики руководство Товарищества принимает на себя следующие обязательства, которые она будет выполнять, и требовать их выполнения подрядными организациями:

1.	Неукоснительно соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, международных и национальных стандартов, внутренних документов в области ООС.

2.	Обеспечивать преимущество превентивных мер по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду перед мерами по ликвидации последствий такого воздействия.

3.Принимать меры по достижению нулевого уровня факельного сжигания и сокращению прямых и косвенных эмиссий в окружающую среду.

5.	Проводить комплексную оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) производственного объекта Товарищества, от стадии строительства до стадии ликвидации с обязательным информированием общественности и заинтересованные стороны и размещения данной информации в открытых источниках.

6.	Проводить дополнительную стратегическую ОВОС и оценку рисков по реализации крупных инфраструктурных проектов либо работы на экологически чувствительных территориях, а также учитывать мнения и интересы заинтересованных сторон.

7.	Обеспечивать безаварийное функционирование и эксплуатацию всего оборудования в целях минимизации рисков загрязнения окружающей среды при авариях и разливах нефти.

8.	Не осуществлять деятельность на особо охраняемых природных территориях, имеющих особую ценность в качестве среды обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения и ценных видов животных.

9.	При планировании и осуществлении производственной деятельности учитывать воздействие на биоразнообразие и сохранять пути миграции животных.

10.	 Не допускать незаконную охоту, рыбную ловлю и другое использование объектов растительного и животного мира своими работниками, а также работниками подрядных и субподрядных организаций на контрактных территориях.

11.	 Компенсировать в полном объеме ущерб окружающей среде от негативного воздействия деятельности Товарищества.

12.	 Повышать энергоэффективность производственных процессов и управлять эффективным использованием ресурсов на основе мониторинга, измерений и анализа ключевых характеристик системы энергоменеджмента.

13.	 Внедрять и следовать принципам «зеленого офиса».

14.	Обеспечивать открытые коммуникации, осведомленность и регулярную отчетность перед общественностью, акционерами, государственным уполномоченным органом в области ООС и другими заинтересованными сторонами о значимых экологических аспектах деятельности Товарищества.

15.	Обеспечивать постоянное улучшение системы управления и показателей в области ООС путем распределения обязанностей и ответственности, предоставления полномочий для ее поддержания и эффективного функционирования.

Обязательства Товарищества, выраженные в настоящей Политике, являются основой для установления целей в области ООС, распространяются на Товарищество,  подрядные  организации и включаются в систему деловых отношений Товарищества с партнерами.

Руководство Товарищества несет ответственность за предоставление всех необходимых ресурсов для реализации настоящей Политики.

Руководство ТОО «Мунайтелеком» следуя заявленным принципам, утверждает и разъясняет Экологическую политику Товарищества, исходя из правильного понимания и признания каждым работником, отвечающим за ее реализацию.

Политика

в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ

и их аналогов ТОО «Мунайтелеком»

ТОО «Мунайтелеком» (далее - Товарищество) осознает свою ответственность за сохранение жизни и здоровья работников, и стремится к поддержанию безопасных условий труда, исключающих употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Товарищество следует принципу нулевой терпимости в отношении употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Для реализации настоящей Политики руководство Товарищества принимает на себя следующие обязательства, которые она будет выполнять и требовать их выполнения подрядными организациями:

- Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в отношении контроля употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, внутренних документов в области охраны здоровья.

- Демонстрировать лидерство и приверженность высшего руководства в отношении здорового образа жизни и отказа от алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

- Активно вовлекать и поощрять работников в развитие культуры здорового образа жизни и участие в оздоровительных программах и инициативах Товарищества.

- Повышать осведомленность работников Товарищества о вреде и рисках для здоровья употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

- Минимизировать риски, связанные с употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов при исполнении работниками трудовых (служебных) обязанностей, в том числе при нахождении за пределами производственных объектов Товарищества.

- Обеспечивать обязательное проведение предсменных/предрейсовых/ послесменных/послерейсовых медицинских осмотров, в том числе в целях установления или подтверждения наличия, или отсутствия у работника признаков употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

- Исключать случаи нахождения под воздействием алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов работниками Товарищества, подрядных организаций и иных лиц на производственных объектах Товарищества.

- При необходимости, незамедлительно направлять работника либо иное лицо, действующее в интересах Товарищества, в установленном порядке на внеочередную проверку для определения факта употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в случае подозрения употребления таковых, а также при любых авариях или несчастных случаях на производстве.

- Привлекать в установленном порядке работника либо иное лицо, действующее в интересах Товарищества, к ответственности за нарушение положений настоящей Политики вплоть до расторжения трудового договора.

- Внедрять лучшие мировые практики и научные разработки в области автоматизации и цифровизации системы медицинской диагностики и исследований, позволяющей осуществлять экспресс-анализ (тестирование) состояния здоровья работников Товарищества.

Обязательства, выраженные в настоящей Политике, являются основой для установления целей в области охраны здоровья, распространяются на Товарищество, подрядные организации, поставщиков услуг и включаются в систему деловых отношений Товарищества с партнерами.

Руководство Товарищества несет ответственность за предоставление всех необходимых ресурсов для реализации настоящей Политики.

Руководство ТОО «Мунайтелеком» следуя заявленным принципам, утверждает и разъясняет Политику Товарищества в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, исходя из правильного понимания и признания каждым работником, отвечающим за ее реализацию.

Политика

в области безопасной эксплуатации наземных транспортных средств

ТОО «Мунайтелеком»

ТОО «Мунайтелеком» (далее - Товарищество) устанавливают приоритет сохранения жизни и здоровья работников при эксплуатации и обслуживании наземных транспортных средств, предотвращения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий и ущерба имуществу Товарищества.

Товарищество следует принципу нулевой терпимости в отношении потерь и ущербов, связанных с дорожно-транспортными происшествиями.

Для реализации настоящей Политики руководство Товарищества принимает на себя следующие обязательства, которые она будет выполнять и требовать их выполнения подрядными организациями:

- Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, национальных и международных стандартов, внутренних документов в области безопасности дорожного движения и безопасного управления транспортными средствами.

- Демонстрировать лидерство и приверженность высшего руководства в отношении транспортной безопасности, активно вовлекать каждого работника в развитие культуры безопасного вождения, когда каждый работник осознает ответственность за свою личную безопасность и безопасность окружающих его людей.

- Требовать неукоснительного использования ремней безопасности и соблюдения скоростного режима во время движения транспортных средств Товарищества. Категорически запрещается водителям Товарищества пользоваться мобильными средствами связи во время управления транспортом.

- Осуществлять выявление, оценку и устранение рисков в области безопасности дорожного движения и формировать дополнительные меры управления для недопустимых рисков.

- Проводить технический осмотр исправности транспортных средств, проверять их укомплектованность в полном объеме в соответствии с установленными нормами, перед каждым выездом на линию.

- Стимулировать и поощрять работников за соблюдение правил дорожного движения и транспортной безопасности как внутри Товарищества, так и среди подрядных организаций и заинтересованных сторон.

- Обеспечивать благоприятные для здоровья условия, режим труда и отдыха водителей, предотвращающих ухудшение состояния здоровья при эксплуатации транспортных средств.

- Проводить обучение и повышение квалификации водителей и других работников Товарищества по программе защитного вождения.

- Организовывать мероприятия по совершенствованию водителями Товарищества навыков оказания доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

- Внедрять эффективные средства контроля и мониторинга транспортных средств на основе передового опыта в рамках развития системы организации и управления поездками Товарищества.

Обязательства, выраженные в настоящей Политике, являются основой для установления целей в области транспортной безопасности, распространяются на Товарищество, подрядные организации, поставщиков услуг и включаются в систему деловых отношений Товарищества с партнерами.

Руководство Товарищества несет ответственность за предоставление всех необходимых ресурсов для реализации настоящей Политики.

Руководство ТОО «Мунайтелеком» следуя заявленным принципам, утверждает и разъясняет Политику Товарищества в области безопасной эксплуатации наземных транспортных средств, исходя из правильного понимания и признания каждым работником, отвечающим за ее реализацию.

Первичное сообщение о Происшествии

Подрядная организация: __________________________________________________________

Дата и время происшествия:_______________________________________________________

Место происшествия:  ____________________________________________________________

Линейный руководитель от Заказчика _______________________________________________

Руководитель работ от Подрядчика  _________________________________________________

Вид Происшествия (травма/авария/ДТП/загрязнение/алкоголь/другое) ___________________

________________________________________________________________________________

Описание Происшествия: _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Пострадавший(е) ________________________________________________________________________________

(ФИО полностью, дата рождения, должность, выполняемая работа)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Травмированная часть тела:________________________________________________________

Алкогольное или наркотическое опьянение (пострадавшего/участников) _________________

________________________________________________________________________________

Описание ущерба:

Имущество, оборудование (повреждение, тыс. тенге.) _________________________________

________________________________________________________________________________

Загрязнение окружающей среды (площадь/объем загрязнения, тыс. тенге.) ________________

________________________________________________________________________________________

Меры, принятые незамедлительно: _________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Рекомендуемые мероприятия: ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Сообщение подготовил: ___________________________________________________________

(ФИО полностью, должность, контактные данные)

Ежемесячный отчет по ОТ, ПБ и ООС за 20__г.

| 1.Наименование и адрес предприятия Подрядчика |  |
| --- | --- |
| 2.Вид деятельности (лицензии или сертификата) |  |
| 3. Объект Заказчика |  |
| 4. Срок выполнения работ по Договору |  |

5. Статистика Происшествий

| Показатель | отчетный период | с начала года |
| --- | --- | --- |
| Среднемесячное количество работников Подрядчика |  |  |
| Количество отработанных человеко-часов |  |  |
| Несчастные случаи, связанные с производством в том числе: |  |  |
| смертельные (чел) |  |  |
| групповые (чел) |  |  |
| с временной потерей трудоспособности (чел) |  |  |
| Количество случаев оказания медицинской помощи (чел) |  |  |
| Количество случаев первой помощи, микртотравм (чел) |  |  |
| Количество нарушителей антиалкогольной политики (всего/выявлено Заказчиком) |  |  |
| Количество Работников Подрядчика, прибывших впервые и прошедших инструктаж у Заказчика |  |  |
| Обеспечение работников СИЗ (в%) |  |  |
| ДТП |  |  |
| Общий пробег транспортных средств, км |  |  |
| Пожары, ед. |  |  |
| Аварии, ед. |  |  |
| Аварийные разливы, ед. |  |  |
| Суммарный объем разливов, л |  |  |
| Площадь загрязнения, га |  |  |
| Ущерб для Заказчика от данных Происшествий, тыс. тенге. |  |  |
| Уровень травматизма (на 1,0 млн. чел/час) |  |  |
| Уровень аварийности (на 1,0 млн. чел/час) |  |  |
| Уровень ДТП (на 1,0 млн. пройденных км) |  |  |

6. Контрольно-профилактическая работа (проверки (аудиты))

| Количество проверок (аудитов) по ОТ, ПБ и ООС со стороны Заказчика или надзорных органов: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество выявленных нарушений/из них устранено |  |  |
| Количество остановок ведения работ Заказчиком |  |  |
| Основные причины остановки: |  |  |
| Сумма штрафных санкций за нарушение ОТ, ПБ и ООС |  |  |
| Количество работников службы ОТ, ПБ и ООС (всего/постоянно на Объекте) |  |  |
| Количество проверок (аудитов) по ОТ, ПБ и ООС проведенных Подрядчиком |  |  |
| Количество выявленных нарушений / из них устранено |  |  |
| Количество поданных СТОП-карт работниками Подрядчика |  |  |
| Количество остановок ведения работ Подрядчиком |  |  |
| Основные причины остановки: |  |  |

7. Комментарии, дополнительная важная информация

Примечание: в информации указываются показатели как по Подрядчику, так и по привлекаемым им для оказания услуг Заказчику Субподрядчикам.

Руководитель Подрядной организации: _____________________ФИО _______________

Дата заполнения: «___» ____________ 20 ___ г.

Акт о нарушении требований ОТ, ПБ и ООС

при выполнении работ подрядной организацией

Акт   № _____ от «____» ________ 20__ г.

о нарушении требований ОТ, ПБ и ООС при выполнении работ/оказании услуг

Подрядной организацией

| Подрядчику (Субподрядчику): | __________________________________________________ наименование Подрядчика/Субподрядчика |
| --- | --- |
| Выполняющему работы/оказывающему услуги в: | __________________________________________________ участок работы (подразделение) |
| Нарушение (невыполнение): |  |
| Требование нормативного документа: |  |

На основании установленных нарушений требований безопасности предписывается:

| Мероприятие | Срок |
| --- | --- |

отчет о выполнении мероприятий предоставить в двухдневный срок по истечении сроков выполнения

Акт–предписание выдал:

_____________________________      ______________      ______________         __________

Должность представителя Заказчика                         Подпись                           ФИО                                Дата

Акт–предписание получил:

_____________________________      ______________      ______________         __________

Должность представителя Подрядчика                     Подпись                           ФИО                                Дата

Примечание: оригинал акта обязательно остается у Подрядчика.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

Отметка о выполнении мероприятий, указанных в Акте-предписании

№_____ от "____" ______ 200__ г.

| п.п. нарушения | выполнено (дата) | п.п. нарушения | выполнено (дата) |
| --- | --- | --- | --- |

_____________________________      ______________      ______________         __________

Должность представителя Подрядчика                     Подпись                           ФИО

- Приложение 7 к Cтандарту

- по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в ТОО «Мунайтелеком»

План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС

1. Общие сведения

Приводится информация по организации и Договору: наименование организации, проект, название / номер Договора, детали договора, местонахождение объекта, владелец Договора / представитель(и) Подрядной организации, руководитель Договора /представитель(и) Подрядчика, представитель Подрядной организации, ответственный за ОТ, ПБ и ООС по Договору.

2. Введение, цели, задачи и обязательства в области ОТ, ПБ и ООС

Приводится описание собственных политик Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС, в том числе по вмешательству в опасные ситуации, а также основных целей и задач, поставленных Заказчиком для обеспечения требований, оговоренных Договором в области ОТ, ПБ и ООС.

3. Описание выполняемых работ/оказываемых услуг

Приводится краткое описание видов выполняемых работ/оказываемых услуг и информация об оборудования, технике, имуществе и Работников Подрядчика, привлеченных для выполнения работ/оказания услуг.

4. Система управления в области ОТ, ПБ и ООС

Приводится описание принятой системы управления в области ОТ, ПБ и ООС, включая краткое описание правил и процессов, применительно к конкретным подразделениям, выполняющим работы по Договору, включая процедуры, которым необходимо следовать для управления Опасными производственными факторами (здесь должен быть список документов или описание подробностей). Дается четкое описание распределения ответственности и полномочий между всеми руководителями и исполнителями Подрядчика, привлеченными по Договору. Процесс внедрения должен начинаться с оценки готовности Подрядчика к выполнению работ и получению акта допуска к выполнению работ/оказанию услуг.

5. Управление Субподрядчиками

Приводится перечень привлекаемых Субподрядчиков, а также предъявляемые к ним требования. Любые привлекаемые Субподрядные организации могут быть привлечены только после его предварительного аудита самим Подрядчиком и получения письменного согласия Заказчика.

6. Оценка и управление Рисками

Приводится схема организации процесса, начиная с момента подписания Договора и вплоть до его завершения, дается краткое описание методики проведения Оценки риска/Опасных производственных факторов, описание всех Рисков, присутствующих в планируемых работах/услугах проекте и принятые меры по управлению выявленными Рисками.

7. Планирование деятельности

Приводится план выполнения подставленных перед Подрядчиком ключевых показателей эффективности при выполнении работ/оказании услуг по Договору (сроки, ответственные исполнители).

8. Внедрение и контроль

Приводится описание процесса реализации настоящего плана по ОТ, ПБ и ООС и его контроля со стороны самого Подрядчика. Процесс внедрения должен сопровождаться соответствующим контролем за соблюдением требований Договора и требований в области ОТ, ПБ и ООС. Программа проверок (аудитов) со стороны Подрядной организации должна включать многоуровневый контроль, включая как внутренние проверки (аудиты), так и внешние. Со стороны Заказчика оценка деятельности по согласованным показателям проводится на регулярной основе (ежемесячно, ежеквартально и ежегодно).

Отчетность Подрядной организации в области ОТ, ПБ и ООС должна включать как оперативное оповещение о любых видах Происшествий, так и регулярную отчетность, в том числе по Законодательным требованиям, так и по требованиям Заказчика.

Участие в расследовании Происшествий - основная задача своевременно расследовать и извлечь уроки из Происшествий. Информация о Происшествиях должна быть доведена до каждого Работника Подрядчика.

9. Обучение Работников Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС

Критически важные Работники Подрядной организации, привлеченные для выполнения работ/услуг, должны быть определены, и согласованы с Заказчиком.

По привлекаемым Работникам Подрядчика должна быть проведена оценка компетенций, и составлен план обучения в области ОТ, ПБ и ООС. В плане должны присутствовать обязательное обучение, согласно Законодательным требованиям, а также обучение по программам и инициативам Заказчика. Планы обучения согласовываются с Заказчиком. Ресурсы, программы и провайдеры для проведения обучения также согласовываются с Заказчиком.

10. План реагирования на аварийные и чрезвычайные ситуации (ПЛА, ПЛАРН)

У Подрядной организации, применительно к виду работ/услуг и месту их выполнения/оказания разрабатывается соответствующий план управления аварийными и чрезвычайными ситуациями, в том числе план экстренного медицинского реагирования (ПЭМР). По ПЛА, ПЛАРН и ПЭМР должны быть запланированы регулярные учебные тревоги.

- Приложение 8 к Cтандарту

- по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в ТОО «Мунайтелеком»

Примерный перечень штрафных санкций за нарушения в области ОТ, ПБ и ООС

| № п/п | Нарушение | Размер штрафных санкций в МРП |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нарушение требований нормативных актов в области промышленной безопасности, Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, безопасности и охраны труда РК (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения) | 100 |
| 2. | Несоблюдение требований пожарной безопасности (за исключением нарушений, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Приложения) | 100 |
| 3. | Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, а также уничтожение или повреждение имущества Заказчика (независимо от титула владения) | 1 200 |
| 4. | Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека | 2 500 |
| 5. | Неисполнение в установленный срок предписаний Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС | 200 |
| 6. | Сокрытие Подрядчиком информации об инцидентах/авариях либо уведомление о них с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия | 200 |
| 7. | Непредставление, предоставление с просрочкой более 1 суток отчета(тов), предусмотренных Договором | 100 |
| 8. | Инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, приведшие к отключению энергопотребителей/повреждению энергооборудования, происшедшие по вине Подрядчика на Объектах Заказчика | 4 500 |
| 9. | Инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, не приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению энергооборудования, происшедшие по вине Подрядчика на Объектах Заказчика | 3 500 |
| 10. | Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, емкостей), приведшее к их разгерметизации, происшедшее по вине Подрядчика на Объектах Заказчика | 4 500 |
| 11. | Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, емкостей), не приведшее к их разгерметизации, происшедшее по вине Подрядчика на Объектах и контрактных территориях Заказчика | 3 000 |
| 12. | Выполнение работ/оказание услуг Работниками Подрядчика без разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на производство работ, разрешение на эмиссии в окружающую среду, акт-допуск, наряд-допуск и др.) | 700 |
| 13. | Самовольное возобновление работ/услуг, выполнение которых было приостановлено представителем Заказчика | 3 000 |
| 14. | Нарушение требований по организации безопасного проведения работ (в том числе огневых и газоопасных) | 700 |
| 15. | Привлечение Подрядчиком для выполнения работ работников, не имеющих необходимую квалификацию, аттестацию (включая пожарно-технический минимум), не прошедших инструктажа, не ознакомленных с инструкциями, содержащими требования безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, технологической дисциплины | 400 |
| 16. | Нарушение Работником Подрядчика правил дорожного движения, маршрута движения наземного транспортного средства, передвижение по дорогам и подъездным путям, не указанным в схеме движения транспортного средства, выданной Заказчиком , отсутствие оснащением автотранспорта GPS контроля, превышение скоростного режима на контрактной территории заказчика за единицу автотранспорта | 200 |
| 17. | Отсутствие инвентаря и укомплектованности авторанспорта согласно пункта 4.3.2 настоящего стандарта | 100 |
| 18. | Нарушения, указанные в пункте 16 настоящего Приложения, повлекшие уничтожение, повреждение объектов дорожного хозяйства (шлагбаумы, дорожные знаки и т.п.) или иного имущества Заказчика (независимо от титула принадлежности) | 500 |
| 19. | Нарушения, указанные в пункте 16 настоящего Приложения, совершенные Работником Подрядчика в состоянии алкогольного опьянения или повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека | 3 000 |
| 20. | Нарушения, указанные в пункте 18 настоящего Приложения, повлекшие смерть человека | 3 000 |
| 21. | Выполнение работ/оказание услуг с грубыми нарушениями требований нормативных актов, запрещающих их выполнение/оказание (например: проведение спускоподъемных операций с неисправным индикатором веса; проведение спускоподъемных операций с неисправным ограничителем высоты подъема талевого блока; отсутствие согласования с организацией эксплуатирующей линию электропередач (ЛЭП); отсутствие или неисправность ограничителя рабочих движений для автоматического отключения механизмов подъема, поворота и выдвижения стрелы на безопасном расстоянии от крана до проводов ЛЭП; отсутствие таблички с обозначением регистрационного номера паспортной грузоподъемности, даты следующего частичного технического освидетельствование (ЧТО) и полного технического освидетельствование (ПТО; неисправные грузозахватные приспособления и др.) | 2 000 |
| 22. | Нарушение Подрядчиком требований природоохранного законодательства, в том числе охраны окружающей среды, атмосферного воздуха, земельного, лесного, водного, недропользования (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения) | 500 |
| 23. | Разлив нефти и нефтепродуктов, подтоварной воды, кислоты, иных опасных и токсичных веществ | 3 000 |
| 24. | Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки | 1 200 |
| 25. | Выполнение работ/оказание услуг вахтой/бригадой/сменой, не укомплектованной полным составом | 500 |
| 26. | Несоблюдение Подрядчиком экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при сборе, накоплении, хранении, обезвреживании, транспортировке, захоронении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов | 1 500 |
| 27. | Самовольное снятие и/или перемещение плодородного слоя почвы, порча земель | 1 200 |
| 28. | Загрязнение водных объектов (в том числе ледяного покрова), водоохранных зон, акватории водных объектов отходами производства и потребления и/или вредными и токсичными веществами | 1 200 |
| 29. | Несоблюдение установленных требований при водозаборе из водных объектов либо сброс загрязненных вод (стоков) в водные объекты/на водосборные площади, несоблюдение требований к сбору и очистке сточных вод, условий договора на пользование водным объектом | 1 000 |
| 30. | Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории | 1 000 |
| 31. | Нахождение на Объектах Заказчика бродячих животных, а также обнаружение у Работников Подрядчика собак или других животных | 1 000 |
| 32. | Необеспечение Подрядчиком рабочих мест Работников Подрядчика: 1) первичными средствами пожаротушения; 2) средствами коллективной защиты; 3) аптечками первой медицинской помощи; 4) заземляющими устройствами; 5) электроосвещением во взрывобезопасном исполнении; 6) предупредительными знаками и плакатами | 1 000 |
| 33. | Выполнение работ с неисправным и/или неиспытанным инструментом и/или неполное комплектование вахты/бригады/смены необходимым инструментом и оборудованием | 1 000 |
| 34. | Порча лесных насаждений, незаконная рубка лесов, лесных насаждений | 1 200 |
| 35. | Привлечение Субподрядчиков без предусмотренного Договором предварительного письменного согласования с Заказчиком | 1 200 |
| 36. | Нарушение требований внутренних регламентирующих документов в области ОТ, ПБ и ООС Заказчика, обязанность соблюдения которых предусмотрена настоящим Договором (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения) | 500 |
| 37. | Направление/допуск к выполнению работ/оказанию услуг на Объектах Заказчика Работников и/или наземных транспортных средств Подрядчика без оформленных в установленном Заказчиком порядке пропусков либо с недействительным пропуском, передача личного пропуска другим лицам, допуск на Объекты Заказчика по личному пропуску иных лиц | 500 |
| 3\8. | Пронос, провоз (включая попытку совершения указанных действий), хранение, распространение, транспортировка на территории Объектов Заказчика: 1) взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных представителем Заказчика, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении; 2) огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РК и с целью охоты (при предъявлении охотничьего билета, документов на оружие и разрешения на право охоты); 3) запрещенных орудий лова рыбных запасов и дичи; 4) иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов. | 1 200 |
| 39. | Происшествия, связанные с алкоголем, наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами |  |
| 39.1 | Нахождение на Объектах Заказчика Работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (включая периоды междусменного отдыха) | 2 000 |
| 39.2 | Пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение | 2 000 |
| 39.3 | Происшествия (случаи) перечисленные в пунктах 38.1 и 38.2 в течение календарного года выявленные у Подрядчика более 2 раз | 2 500 |
| 40. | Привлечение к выполнению работ/оказанию услуг иностранных граждан, не имеющих регистрации по месту пребывания/месту жительства и (или) не имеющих разрешения на трудовую деятельность на территории РК, а равно при отсутствии разрешения на привлечение иностранной рабочей силы | 200 |
| 41. | Самовольное занятие земельных участков в границах землеотвода Заказчика | 1 000 |
| 42. | Самовольная добыча общераспространенных полезных ископаемых (в том числе песок, гравий, глина, торф, сапропель) в пределах землеотвода Заказчика | 1 200 |
| 43. | Самовольное подключение к сетям энергоснабжения Заказчика | 200 |
| 44. | Нарушение требований «Правил организации пропускного и внутриобъектового режимов» Заказчика, (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения) | 500 |
| 45. | Совершение работниками Подрядчика проноса (попытка провоза, проноса) на Объект или с Объекта товароматериальных ценностей (ТМЦ), горюче-смазочных материалов (ГСМ) без товаросопроводительных документов и/или по поддельным товаросопроводительным документам и/или по ненадлежащему образу оформленным товаросопроводительным документам | 500 |
| 46. | Разглашение конфиденциальной информации без законных на то оснований третьим лицам | 1 000 |
| 47. | В случае если нарушение Подрядчиком/Исполнителем условий Договора повлекло смерть работника(ов) Подрядчика/Исполнителя, Заказчика или третьего лица | 3 000 |

Примечания:

1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения, если настоящим Приложением не предусмотрено иное.

2. В случае, если установлено нарушение двумя и более Работниками Подрядчика, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним Работником Подрядчика).

3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков.

4. По тексту настоящего Приложения термины «Подрядчик» и «Исполнитель», «работы» и «услуги» идентичны.

5. По тексту настоящего Приложения термин «Заказчик» идентичен термину «Представитель Заказчика».

6. По тексту настоящего Приложения понятием «Работник Подрядчика» охватывается перечень лиц, включая лиц, с которыми Подрядчик, контрагент Подрядчика заключил трудовой договор, гражданско-правовой договор, иные лица, которые выполняют для Подрядчика / контрагента Подрядчика работы на Объектах Заказчика.

7. Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих работы/оказывающих услуги на Объектах Заказчика, как за свои собственные.

8. В случае неоднократного совершения в течение шести месяцев одного и того же нарушения, указанного в настоящем Приложении, размер налагаемого штрафа увеличивается в 1,5 раза.

9. В случае сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняющих веществ и (или) отсутствие разрешение на эмиссии при проведении работ/оказании услуг Подрядчиком производится оплата налоговых платежей, штрафа, устранение загрязнения, возмещение ущерба окружающей среде (в том числе возмещение оплаченной суммы налоговых платежей, штрафа и суммы возмещения ущерба окружающей среде Заказчику в порядке регресса).

10. В случае аварийного загрязнения окружающей среды при проведении работ/оказании услуг Подрядчиком оплата налоговых платежей, штрафа, устранение загрязнения, возмещение ущерба окружающей среде (в том числе возмещение оплаченной суммы налоговых платежей, штрафа и суммы возмещения ущерба окружающей среде Заказчику в порядке регресса).

11. В связи с нарушением Подрядчиком/Исполнителем установленных требований по охране окружающей среды он компенсирует Заказчику затраты по возмещению вреда, причиненного окружающей среде, в размере, предъявленном Заказчику уполномоченным государственном органом в области охраны окружающей среды, а также в размере административных штрафов, уплаченных Заказчиком по требованию уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды.

Кроме того, Подрядчиком/Исполнителем компенсируются Заказчику затраты по уплате административных штрафов, предъявленных уполномоченными государственными органами за выявленные нарушения в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности вследствие виновных действий Подрядчика/Исполнителя при исполнении договора о закупках работ/услуг.

12. Факт нарушения устанавливается актом, подписанным Работником Заказчика, осуществляющего производственный контроль, либо третьим лицом, привлеченным Заказчиком для осуществления контроля (супервайзеры, лица осуществляющие технический надзор), и/или работниками организации, оказывающей охранные услуги, а также Работником Подрядчика и/или представителем Подрядчика. Общее количество лиц, подписывающих акт, должно быть не менее двух человек.

В случае отказа Работника Подрядчика от подписания акта, такой факт фиксируется в акте об отказе подписания и выявленных нарушениях и заверяется подписью свидетеля (-ей). Отказ Работника Подрядчика от подписания акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа.

13.  Кроме того, факт нарушения может быть подтвержден одним из следующих документов:

1) актом-предписанием Работника Заказчика, осуществляющего производственный контроль;

2) актом расследования причин инцидента, составленного комиссией по расследованию причин инцидента Заказчика с участием представителей Подрядчика;

3) соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов.

14. При наличии взаимных денежных требований Заказчик имеет полное право на проведение зачета сумм, заявленных надлежащим образом требований против подлежащей уплате Подрядчику стоимости работ/оказанных услуг, в соответствии со статьей 370 ГК РК. При этом, основанием для проведения зачета является акт о нарушении, оформленный в порядке, предусмотренном пунктами 12 и 13 Примечания к настоящему Приложению и письменное требование Заказчика.

15. В случае противоречий в части размера штрафных санкций между условиями действия Договора и условиями настоящего Приложения применению подлежат условия Приложения.

- Приложение 9 к Cтандарту

- по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в ТОО «Мунайтелеком»

Форма акта допуска Подрядной организации

на проведение работ/оказание услуг на территории Объекта

______________                                                                              «____» ____________20___г.

(место составления)

(наименование Объекта и Заказчика)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика, эксплуатирующего действующий Объект

(Ф.И.О., должность)

и представитель Подрядчика, ответственный за производство работ/оказание услуг

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Заказчик, предоставляет Объект

(наименование Объекта, участка, территории)

ограниченный координатами  	,

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем ____________________ работ/оказание услуг под руководством инженерно-технических работников Подрядчика, осуществляющего производство работ/оказание услуг, на следующий срок:

начало «___» ________________20__г.                          окончание «___» ______________20__г.

До начала проведения работ/оказания услуг необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ/оказания услуг:

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | ФИО, должность исполнителя | ФИО, должность ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести вводный инструктаж по безопасности и охране труда, пожарной безопасности с Работниками Подрядчика |  |  |  |
| 2. | Ознакомить Работников Подрядчика с мерами противопожарной безопасности |  |  |  |
| 3. | Обеспечить первичными средствами пожаротушения |  |  |  |
| 4. | Обеспечить средствами индивидуальной защиты (СИЗ) |  |  |  |
| 5. | Провести первичный инструктаж по безопасности и охране труда, пожарной безопасности с Работниками Подрядчика |  |  |  |
| 6. | Проверить наличие у Работников Подрядчика квалификационных удостоверений, подтверждающих обучение и допуск к работе по данной профессии; удостоверений по проверке знаний по безопасности и охране труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности в соответствии с Законодательными требованиями |  |  |  |
| 7. | Определить место для сбора мусора и отходов |  |  |  |
| 8. | Выделить безопасное место для хранения используемых материалов (строительных, химических реагентов, запасных частей и др.) |  |  |  |
| 9. | Выделить бытовое помещение для Работников Подрядчика |  |  |  |
| 10. | Не допускать посторонних лиц в зону производства работ/оказания услуг |  |  |  |
| 11. | Оградить сигнальной лентой зоны потенциально действующих Опасных и Вредных производственных факторов. При необходимости оградить жестким ограждением (металлическим, полимерным и т.д.) |  |  |  |
| 12. | Установить предупреждающие таблички и знаки, характерные выполняемым работам/оказываемым услугам |  |  |  |
| 13. | Назначить лиц, ответственных за подготовку и безопасное проведение работ/оказание услуг на территории Объекта |  |  |  |
| 14. | Осуществлять постоянный контроль за безопасным проведением работ/оказанием услуг на территории Объекта и соблюдением Работниками Подрядчика требований ОТ, ПБ и ООС |  |  |  |
| 15 | Получить письменное разрешение на проведение работ/оказание услуг в охранной зоне Объекта (если применимо). |  |  |  |

- Приложение 10 к Cтандарту

- по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в ТОО «Мунайтелеком»

Форма оценочного листа деятельности Подрядной организации в области ОТ, ПБ и ООС

| - Наименование и адрес организации |  |
| --- | --- |
| - Вид деятельности |  |
| - Объект |  |
| - Срок выполнения работ по Договору (дата начала, завершения, мес.) |  |

- Оценка показателей по ОТ, ПБ и ООС

| № | Оценочный показатель |  | Правила начисления баллов | Балл | Вес | Итоговый балл | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Эффективность СМ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наличие системы менеджмента в области ОТ, ПБ и ООС* | Максимальный балл – 4 Отсутствие СМ ОТ, ПБ и ООС - 0 |  | 0-4 | 10 | 40 |  |
| 2 | Соблюдение порядка оповещения о Происшествиях | Без нарушений – 4 С незначительными нарушениями – 3 С мелкими нарушениями – 2 С крупными нарушениями – 1 С регулярными нарушениями - 0 |  | 0-4 | 10 | 40 |  |
| 3 | Устранение выявленных нарушений по ОТ, ПБ и ООС | 90 – 100 % - 4 70 – 89% - 3 60 – 69% - 2 50 -59% - 1 Менее 50% - 0 |  | 0-4 | 10 | 40 |  |
| 4 | Обеспечение и использование Подрядчиком СИЗ согласно норм и правил | В полном объеме – 4 С незначительными нарушениями – 3 С мелкими нарушениями – 2 С крупными нарушениями – 1 Не обеспечены или не используют - 0 |  | 0-4 | 10 | 40 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 160 |  |
| II | Статистика Происшествий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень травматизма ** (на 1,0 млн. чел/час) |  | 0 – 4 0-0,25 – 3 0,26 – 0,50 – 2 0,51 – 0,75 – 1 > 0,75 - 0 | 0-4 | 20 | 80 |  |
| 2 | Уровень аварийности *** (на 1,0 млн. чел/час) |  | 0 – 4 0-0,25 – 3 0,26 – 0,50 – 2 0,51 – 0,75 – 1 > 0,75 - 0 | 0-4 | 20 | 80 |  |
| 3 | Уровень ДТП *** (на 1,0 млн. пройденных км) |  | 0 – 4 0-0,25 – 3 0,26 – 0,50 – 2 0,51 – 0,75 – 1 > 0,75 - 0 | 0-4 | 20 | 80 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 240 |  |
| Общая оценка (в случае если вопрос оценивается как «не применимо», то он не учитывается при расчете) |  |  |  |  | 100 | 400-100% |  |

| III | Справочная информация по проверкам (аудитам) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Количество/сумма | Комментарий |
| 1 | Количество выполненных ПО проверок/аудитов по ОТ, ПБ и ООС |  |  |
| 2 | Количество выявленных нарушений |  |  |
| 3 | Количество устраненных нарушений |  |  |
| 4 | Количество приостановок работ, связанных с выявленными нарушениями |  |  |
| 5 | Общее количество выставленных штрафов Заказчиком за нарушения ОТ, ПБ и ООС |  |  |
| 6 | Общая сумма выставленных штрафов, в МРП |  |  |

- Заключение

| IV |  | Заключительная оценка: |  | Оценочная шкала |  | Факт |  |  | Комментарии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Соответствует полностью |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Соответствует в основном |  | 99–75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Соответствует частично |  | 74–50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Не соответствует |  | 49–0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Элементы системы менеджмента ОТ, ПБ и ООС: 1. Лидерство, обязательства и ответственность. 2. Политика, цели и программы. 3. Организация, ресурсы и возможности. 4. Подрядчики и заинтересованные стороны. 5. Управление рисками и изменениями. 6. Дизайн и целостность активов. 7. Выполнение и безопасная эксплуатация. 8. Отчетность и расследование происшествий. 9. Мониторинг, измерение и анализ. 10. Подтверждение эффективности и меры на улучшение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Уровень травматизма – Коэффициент несчастных случаев с потерей трудоспособности (Количество пострадавших в несчастных случаях со смертельным исходом + количество пострадавших в несчастных случаях с потерей трудоспособности, умноженное на 1 млн. человеко-часов и деленное на общее количество отработанных человеко-часов за последние 12 месяцев). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** Уровень аварийности – Коэффициент аварийности (Количество зарегистрированных аварий, инцидентов, пожаров, обрывов ЛЭП, умноженное на 1 млн. человеко-часов и деленное на общее количество отработанных человеко-часов за последние 12 месяцев). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** Уровень ДТП – Коэффициент дорожно-транспортных происшествий (Количество всех видов дорожно-транспортных происшествий (катастрофические + крупные + легкие), умноженное на 1 млн. км и деленное на пройденный километраж за последние 12 месяцев). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Куратор договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Заказчик: | - Подрядчик: |
| --- | --- |
| - ____________________ ФИО | - ____________________ ФИО |

- формируется организацией Группы компаний КМГ в зависимости от специфики деятельности и уровня риска в области ОТ, ПБ и ООС

- 2 с точки зрения безопасности и потенциальных рисков в области ОТ, ПБ и ООС при их эксплуатации

Для типового Договора организации Группы компаний КМГ (далее-Заказчик)

Для Договора организации Группы компаний КМГ (далее-Заказчик)

формируется организацией Группы компаний КМГ в зависимости от специфики деятельности и нарушений в области ОТ, ПБ и ООС

месячный расчетный показатель для применения штрафных санкций