Приложение

к Технической спецификации

Основные объемы работ

| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. |  | Кол –во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка кирпичных стен |  | м3 |  | 15,9 |  |
| 2 | Разборка бетонных фундаментов |  | м3 |  | 4,7 |  |
| 3 | Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали /на разборку металлических конструкций/ |  | т |  | 10,1 |  |
| 4 | Разборка бетонных фундаментов(бетонная площадка) |  | м3 |  | 5,12 |  |
| 5 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании(сборных отбортовок) |  | М |  | 11,5 |  |
| 6 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках |  | Т |  | 59,5055 |  |
| 7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 |  | Т |  | 59,5055 |  |
| Площадка под КПОУ-2(3) с приямком |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Устройство бетонной подготовки |  | м3 |  | 11,6 |  |
| 9 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских |  | м3 |  | 9,6 |  |
| 10 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента |  | м3 |  | 21,576 |  |
| 11 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 |  | м3 |  | 9,744 |  |
| 12 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 |  | м3 |  | 9,744 |  |
| 13 | Уплотнение грунта щебнем |  | м2 |  | 2,4 |  |
| 14 | Устройство бетонной подготовки(приямка) |  | м3 |  | 4,4 |  |
| 15 | Устройство стен и плоских днищ (приямка)прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм |  | м3 |  | 8,8 |  |
| 16 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента |  | м3 |  | 13,42 |  |
| 17 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 |  | м3 |  | 8,932 |  |
| 18 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 |  | м3 |  | 8,932 |  |
| 19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм |  | т |  | 0,3871 |  |
| 20 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм |  | т |  | 0,33408 |  |
| 21 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м |  | т |  | 0,02172 |  |
| 22 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) |  | т |  | 0,02172 |  |
| 23 | Установка закладных деталей весом до 4 кг(МН126-8) |  | т |  | 0,0336 |  |
| 24 | Установка металлических решеток Р-1 приямков |  | т |  | 0,09432 |  |
| 25 | Устройство поливинилацетатных (Mastertop)покрытий толщиной 3 мм |  | м2 |  | 149,46 |  |
| 26 | -Mastertopl TC(ведро 24 кг) |  | кг |  | 149,46 |  |
| 27 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная (приямка)в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов |  | М2 |  | 6 |  |
| Колодец К-1 2шт |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 |  | м3 |  | 32,18 |  |
| 29 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ |  | м3 |  | 0,58 |  |
| 30 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы |  | м3 |  | 3,64 |  |
| 31 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м |  | м3 |  | 20,64 |  |
| 32 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками |  | м3 |  | 20,64 |  |
| 33 | Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах |  | Т |  | 2,83532 |  |
| 34 | Монтаж (колодца)сгустителей |  | Т |  | 2,83532 |  |
| 35 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса свыше 1,0 до 3,0 т |  | Т |  | 2,83532 |  |
| 36 | Резина прессованная(0,135 и 1,74 м2) |  | кг |  | 100,24 |  |
| Отмостка |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Устройство щебеночного основания под фундаменты |  | м3 |  | 3,48 |  |
| 38 | Устройство бетонной подготовки |  | м3 |  | 1,856 |  |
| 39 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских В15, W8 |  | м3 |  | 2,204 |  |
| 40 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз |  | м2 |  | 40,3809 |  |
| 41 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза |  | м2 |  | 40,3809 |  |
| 42 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз |  | м2 |  | 17,3061 |  |
| 43 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-755 |  | м2 |  | 17,3061 |  |
| Опора Ф1 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование |  | М3 |  | 0,27 |  |
| 45 | Установка закладных деталей МН111-6 весом до 4 кг |  | 1т |  | 0,0144 |  |
| Опора Ф2 13шт |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Kопание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы |  | м3 |  | 0,936 |  |
| 47 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование |  | м3 |  | 0,91 |  |
| 48 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента |  | м3 |  | 0,92365 |  |
| 49 | Установка стальных теле бетона конструкций, остающихся в |  | 1т |  | 0,19617 |  |
| 50 | Опоры неподвижные |  | т |  | 0,19617 |  |
| 51 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-755 |  | м2 |  | 3,72723 |  |
| Опора Ф3 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Kопание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы |  | м3 |  | 0,072 |  |
| 53 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | м2 |  |  | 0,07 |  |
| 54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 |  |  | 0,07105 |  |
| 55 | Установка стальных теле бетона конструкций, остающихся в | 1т |  |  | 0,03016 |  |
| 56 | Опоры неподвижные | т |  |  | 0,03016 |  |
| 57 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-755 | м2 |  |  | 0,57304 |  |
| Фундамент Ф4 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Kопание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы | м3 |  |  | 0,288 |  |
| 59 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | м3 |  |  | 0,12 |  |
| 60 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 |  |  | 0,1218 |  |
| Фундамент Фом-4 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Разработка грунта 1 группы в лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 "Драглайн" или "Обратная отвал экскаваторами | м3 |  |  | 12,97 |  |
| 62 | Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработкагрунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 |  |  | 0,23 |  |
| 63 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 |  |  | 1,16 |  |
| 64 | Засыпка пазух бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 |  |  | 6,55 |  |
| 65 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 |  |  | 6,55 |  |
| 66 | Устройство бетонной подготовки | м3 |  |  | 1,1 |  |
| 67 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | м3 |  |  | 4,4 |  |
| 68 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 |  |  | 5,588 |  |
| 69 | Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм | М2 |  |  | 0,98 |  |
| 70 | добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки | М2 |  |  | 0,98 |  |
| 71 | Kаркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | Т |  |  | 0,11976 |  |
| 72 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | Т |  |  | 0,03771 |  |
| 73 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | 1т |  |  | 0,05312 |  |
| 74 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу бетону стен, фундаментов | М2 |  |  | 6,4 |  |
| Фундамент Фом3 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Разработка грунта 1 группы в лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 "Драглайн" или "Обратная отвал экскаваторами | м3 |  |  | 35,2 |  |
| 76 | Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработкагрунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 |  |  | 0,63 |  |
| 77 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 |  |  | 4,15 |  |
| 78 | Засыпка пазух бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 |  |  | 23,52 |  |
| 79 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 |  |  | 23,52 |  |
| 80 | Устройство бетонной подготовки | м3 |  |  | 1 |  |
| 81 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование | м3 |  |  | 7,21 |  |
| 82 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 |  |  | 8,33815 |  |
| 83 | Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм | М2 |  |  | 1,63 |  |
| 84 | добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки | М2 |  |  | 1,63 |  |
| 85 | Kаркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т |  |  | 0,1735 |  |
| 86 | Kаркасы и сетки плоские: класса А-III, d 8 мм сталь периодического профиля | т |  |  | 0,0276 |  |
| 87 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т |  |  | 0,126 |  |
| 88 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т |  |  | 0,00564 |  |
| 89 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т |  |  | 0,03322 |  |
| 90 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | т |  |  | 0,00264 |  |
| 91 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | т |  |  | 0,12232 |  |
| 92 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 |  |  | 21,31 |  |
| Фундамент Фом5 10шт |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Устройство бетонной подготовки | м3 |  |  | 2 |  |
| 94 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | м3 |  |  | 4,7 |  |
| 95 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 |  |  | 6,8105 |  |
| 96 | Kаркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т |  |  | 0,0752 |  |
| Фундамент Фом1 4шт |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Разработка грунта 1 группы в лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 "Драглайн" или "Обратная отвал экскаваторами | м3 |  |  | 111,28 |  |
| 98 | Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработкагрунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 |  |  | 2 |  |
| 99 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 |  |  | 15,72 |  |
| 100 | Засыпка пазух бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 |  |  | 89,16 |  |
| 101 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 |  |  | 89,16 |  |
| 102 | Устройство бетонной подготовки | м3 |  |  | 1,6 |  |
| 103 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | м3 |  |  | 6,8 |  |
| 104 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 |  |  | 8,534 |  |
| 105 | Kаркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т |  |  | 0,302 |  |
| 106 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т |  |  | 0,09168 |  |
| 107 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т |  |  | 0,06138 |  |
| 108 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ | т |  |  | 0,00576 |  |
| 109 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | т |  |  | 0,02736 |  |
| 110 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 |  |  | 34,56 |  |
| Фундамент Фом2 2шт |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Разработка грунта 1 группы в лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 "Драглайн" или "Обратная отвал экскаваторами | м3 |  |  | 100 |  |
| 112 | Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработкагрунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 |  |  | 1,78 |  |
| 113 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 |  |  | 12,86 |  |
| 114 | Засыпка пазух бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 |  |  | 72,9 |  |
| 115 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м2 |  |  | 72,9 |  |
| 116 | Устройство бетонной подготовки | м3 |  |  | 2,6 |  |
| 117 | Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх | м3 |  |  | 13,4 |  |
| 118 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 |  |  | 16,253 |  |
| 119 | Kаркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т |  |  | 0,546 |  |
| 120 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т |  |  | 0,2292 |  |
| 121 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т |  |  | 0,07975 |  |
| 122 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ | т |  |  | 0,0108 |  |
| 123 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | 1т |  |  | 0,019 |  |
| 124 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 |  |  | 45,72 |  |
| Отмостка |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | м3 |  |  | 14,67 |  |
| 126 | Устройство бетонной подготовки | м3 |  |  | 7,824 |  |
| 127 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | м3 |  |  | 9,291 |  |
| 128 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | м3 |  |  | 8,98 |  |
| 129 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | м3 |  |  | 8,98 |  |
| Отбортовка емкости |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях | м |  |  | 20 |  |
| 131 | Kамни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91(Бр 300.30.15 и БР 100.30.15) | м3 |  |  | 0,842 |  |
| МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.Стойки |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | т |  |  | 0,530553 |  |
| 133 | Стойки фахверка | т |  |  | 0,530553 |  |
| 134 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | т |  |  | 0,530553 |  |
| Балки |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т |  |  | 0,686598 |  |
| 136 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | т |  |  | 0,686598 |  |
| 137 | Балки поддерживающие из прокатных профилей | т |  |  | 0,686598 |  |
| Связи |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т |  |  | 0,332896 |  |
| 139 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | т |  |  | 0,332896 |  |
| 140 | Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ | т |  |  | 0,332896 |  |
| Площадки с ограждением и настилом |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | т |  |  | 0,946673 |  |
| 142 | Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения | т |  |  | 0,946673 |  |
| Лестницы |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т |  |  | 0,967479 |  |
| 144 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т |  |  | 0,967479 |  |
| 145 | Добавляется на марку стали С245 на все элементы м/к | т |  |  | 2,32 |  |
| 146 | Устройство бетонных фундаментов (для опирания лестниц)общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | м3 |  |  | 0,4928 |  |
| Окраска металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2,эмалью ПФ-115 | м2 |  |  | 77,85 |  |
| Технологическое оборудование Перенос существующих колодцев СОУ и ГА СОУ |  |  |  |  |  |  |
| Колодцы СОУ и ГА СОУ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 |  |  | 54,98 |  |
| 2 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок разборку (демонтаж) и пароварочных камер /на металлических конструкций/ колодцев СОУ-2шт | т |  |  | 3,75 |  |
| 3 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок разборку (демонтаж) и пароварочных камер /на металлических конструкций/ колодцев ГАСОУ | т |  |  | 0,5 |  |
| 4 | Демонтаж.Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | шт |  |  | 2 |  |
| 5 | Демонтаж.Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим | шт |  |  | 6 |  |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м на сооружении магистральных трубопроводов | м3 |  |  | 39,23 |  |
| 7 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 |  |  | 39,23 |  |
| 8 | Монтаж конструкций дверей люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер/ колодцев СОУ-2шт | т |  |  | 3,75 |  |
| 9 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер/колодца ГА СОУ | т |  |  | 0,5 |  |
| 10 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | шт |  |  | 2 |  |
| 11 | Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим | шт |  |  | 6 |  |
| Земляные работы Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на сооружении магистральных трубопроводов | м3 |  |  | 62,31 |  |
| 13 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м | м3 |  |  | 4,68 |  |
| 14 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 |  |  | 10,05 |  |
| 15 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м на сооружении магистральных трубопроводов | м3 |  |  | 56,95 |  |
| 16 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 |  |  | 56,95 |  |
| Магистральные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 1 группы/ф800 | км |  |  | 0,491 |  |
| 18 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 1,4 м в грунтах 1 группы/ф500 | км |  |  | 0,039 |  |
| 19 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м на сооружении магистральных трубопроводов | м3 |  |  | 2440,4 |  |
| 20 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 |  |  | 2440,4 |  |
| Технологические трубопроводы |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на сооружении магистральных трубопроводов | м3 |  |  | 106,49 |  |
| 22 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 |  |  | 3,3 |  |
| 23 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 |  |  | 16,4 |  |
| 24 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м на сооружении магистральных трубопроводов | м3 |  |  | 93,07 |  |
| 25 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 |  |  | 93,07 |  |
| Монтажные работы Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Монтаж на открытой площадке аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 18,9 т | шт |  | 1 |  |  |
| 27 | Устройство запуска средств очистки и диагностики для нефтепродуктов УЗПЗ М-800-8,0-Л, ТУ3683-019-03481263-01, опросный лист ЕРА481/2014-3-ТО.ОЛ1 | шт |  | 1 |  |  |
| 28 | Монтаж на открытой площадке аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 11,7 т | шт |  | 1 |  |  |
| 29 | -Устройство приема средств очистки и диагностики для нефтепродуктов УЗПЗ М-800-8,0-Л, ТУ3683-019-03481263-01, опросный лист ЕРА481/2014-3-ТО.ОЛ2 | шт |  | 1 |  |  |
| 30 | Монтаж на открытой площадке аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 4,5 т | шт |  | 1 |  |  |
| 31 | Емкость подземная дренажная V 25м3, ЕРА481/2014-ТО.Н1 | шт |  | 1 |  |  |
| 32 | Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые многоступенчатые объемные вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.425 т | шт |  | 1 |  |  |
| 33 | Насос центробежный полупогружной ВНД 25/50 Q 25м3/ч, Н | шт |  | 1 |  |  |
| Трубопроводная арматура |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Сборка и установка узла задвижки, диаметр задвижки 800 мм | шт |  | 6 |  |  |
| 35 | Задвижка стальная литая клиновая с выдвижным шпинделем ПТ 11009-800М-01(30с919нжБ-ХЛ), DN800, PN8,0 МПа для подземной бесколодезной установки, с наружным антикоррозийным покрытием усиленного типа, с концами под приварку с электроприводом AUMA SAEx 16.2/ACExC 01.2/GK 40.2,вес 7266кг | шт |  | 6 |  |  |
| 36 | Сборка и установка узла задвижки, диаметр задвижки 500 мм | шт |  | 5 |  |  |
| 37 | Задвижка клиновая 30лс976нжСХЛ, DN500, PN6,3 МПа подземной бесколодезной установки, с присоединением под приварку, с антикоррозийным покрытием усиленного типа, с электроприводом AUMA SAEx 16.2/ACExC 01.2/GK 35.2, МА 11057-32ХЛ, ТУ26-07-1169-05 | шт |  | 4 |  |  |
| 38 | стальной межфланцевый КОПс 19лс38нж, DN500, PN6,3 МПа с присоединением под приварку, климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, ТУ3742-0001-84460066-2008 | шт |  | 1 |  |  |
| 39 | Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 150мм | шт |  | 5 |  |  |
| 40 | Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 100мм | шт |  | 2 |  |  |
| 41 | Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 65-80мм | шт |  | 1 |  |  |
| 42 | Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм | шт |  | 2 |  |  |
| 43 | Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 32-50мм | шт |  | 2 |  |  |
| 44 | Вентили стальные муфтовые и цапковые, диаметр условного прохода 6-25 мм | шт |  | 3 |  |  |
| 45 | Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм | шт |  | 2 |  |  |
| 46 | Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм | шт |  | 2 |  |  |
| 47 | Kлапан дыхательный, Dy 50 мм | шт |  | 1 |  |  |
| 48 | Вентили, задвижки стальные фланцевые на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода 10-25 мм | шт |  | 4 |  |  |
| 49 | Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем ПТ 11084-150(30с76нж), DN150, PN6,3 МПа надземной установки, с фланцевым присоединением, с ручным управлением(маховик), рабочая среда-нефть, климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69, класс герметичности А по ГОСТ 9544-2005,без КОФ, вес 150кг | шт |  | 2 |  |  |
| 50 | Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем ПТ 11084-150(30с76нж), DN150, PN6,3 МПа надземной установки, с фланцевым присоединением, с ручным управлением(маховик), рабочая среда-нефть, климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69, класс герметичности А по ГОСТ 9544-2005, в комплекте сответными фланцами по ГОСТ12821-80 с креплением и кольцами АРМКО, вес 80кг | шт |  | 3 |  |  |
| 51 | Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем ПТ 11084-150(30с76нж), DN150, PN6,3 МПа надземной установки, с фланцевым присоединением, с ручным управлением(маховик), рабочая среда-нефть, климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69, класс герметичности А по ГОСТ 9544-2005, в комплекте сответными фланцами по ГОСТ12821-80 с креплением и кольцами АРМКО, вес 150кг | шт |  | 2 |  |  |
| 52 | Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем ПТ 11084-150(30с76нж), DN150, PN6,3 МПа надземной установки, с фланцевым присоединением, с ручным управлением(маховик), рабочая среда-нефть, климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69, класс герметичности А по ГОСТ 9544-2005, в комплекте сответными фланцами по ГОСТ12821-80 с креплением и кольцами АРМКО, вес 150кг | шт |  | 1 |  |  |
| 53 | Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем ПТ 11084-150(30с76нж), DN150, PN6,3 МПа надземной установки, с фланцевым присоединением, с ручным управлением(маховик), рабочая среда-нефть, климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69, класс герметичности А по ГОСТ 9544-2005, в комплекте сответными фланцами по ГОСТ12821-80 с креплением и кольцами АРМКО, вес 150кг | шт |  | 1 |  |  |
| 54 | Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем ПТ 11084-150(30с76нж), DN50, PN6,3 МПа надземной установки, с фланцевым присоединением, с ручным управлением(маховик), рабочая среда-нефть, климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69, класс герметичности А по ГОСТ 9544-2005,без КОФ, вес 28кг | шт |  | 2 |  |  |
| 55 | Kран шаровый рапределительный 10нж44п, DN15, PN6,3 МПа с муфтовым присоединением G1/2",с Т-образным кналом в пробке (схема 3) рабочая среда-нефть, климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, класс герметичности А по ГОСТ 9544-2005, ФБ39.360.015-700-00, вес 0,8кг | шт |  | 1 |  |  |
| 56 | Kлапан запорный проходной игольчатый 15с54бк1, DN15, PN16 МПа с муфтовым присоединением G1/2", климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69, класс герметичности А по ГОСТ 9544-2005, ПЗ.2286-015-18, ТУ26-07-1418-97, вес 0,48кг | шт |  | 2 |  |  |
| 57 | Kран шаровый запорный разборный фланцевый исп.2 по ГОСТ12815-80 трехходовой Г-образный (угол поворота пробки 90гр) из стали 09Г2С с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80,ЗАРГ-040-040-22-03Р, DN40, PN4,0 МПа крепежом и прокладками ф36мм с ручным управлением,климатическое исп. ХЛ1, вес 14кг | компл |  | 2 |  |  |
| 58 | Kран шаровый запорный разборный фланцевый исп.3 по ГОСТ12815-80 трехходовой Г-образный (угол поворота пробки 90гр) из стали 09Г2С с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80,ЗАРГ-025-063-23-03Р, DN25, PN6,3 МПа крепежом и прокладками ф22мм с ручным управлением,климатическое исп. ХЛ1, вес 8,6кг | компл |  | 2 |  |  |
| 59 | Kлапан обратный поворотный стальной межфланцевый КОПс 19лс38нж, DN80, PN1,6 МПа, климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, ТУ3742-0001-84460066-2008 | шт |  | 1 |  |  |
| 60 | Совмещенный механический дыхательный клапан СМДК-50АА, DN50, климатическое исполнение УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69, ТУ63 РСФСР 69-75, вес 5,8кг | шт |  | 1 |  |  |
| 61 | Kлапан стальной предохранительный пружинный с устройством для открывания (подрыва) 17лс16нж, DN25, PN10 МПа, модификация 2 с плоским уплотнением, с фланцевым присоединением, исполнение уплотнительной поверхности фланцев на входе и выходе 7 и 3 соответсвенно по ГОСТ 12815-70 с диаметром проточной части седла dc12мм, пружиной №4, рабочая среда-нефть, климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, класс герметичности А по ГОСТ 54808-2011, СППКР 25-100-01-04, ТУ3742-040-30435706-2011, вес 27кг | шт |  | 4 |  |  |
| Магистральные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием | км |  | 0,271 |  |  |
| 63 | Трубы стальные сварные прямошовные для магистральных газонефтепроводов, D 820 мм, толщиной стенки 12 мм (13мм), с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена ГОСТ Р 52568-2006(Коэффициент 1,0821 применен к стоимости на разницу толщины стенки по отношению веса 1 мп) | м |  | 272,084 |  |  |
| 64 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием | км |  | 0,024 |  |  |
| 65 | Трубы стальные сварные прямошовные для магистральных газонефтепроводов, D 530 мм, толщиной стенки 10 мм, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена ГОСТ Р 52568-2006 | м |  | 19,076 |  |  |
| 66 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 | м |  | 5,02 |  |  |
| 67 | Установка гнутых отводов заводского изготовления, диаметр трубопровода 800 мм | шт |  | 4 |  |  |
| 68 | Отвод ОГ 30гр-820(13)-6,4-0,75-K52-5DN- 1750/1750-УХЛ-40грС ТУ-102-488.1-05/(Н) ТУ2313-004-04834179-2005, вес 892,79кг | шт |  | 2 |  |  |
| 69 | Отвод ОГ 30гр-820(13)-6,4-0,75-K52-5DN- 1750/1750-УХЛ-40грС ТУ-102-488.1-05 вес 1461,98кг | шт |  | 2 |  |  |
| 70 | Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром 800 мм | т |  | 70,67503 |  |  |
| 71 | Отвод ОКШС 90гр-820(13)-6,4-0,75-K52-УХЛ ТУ-102-488-05/(Н) ТУ2313-004-04834179-2005, вес 488кг | шт |  | 8 |  |  |
| 72 | Тройник ТШС 820(13)-6,4-0,75-K52-УХЛ ТУ-102-488-05/(Н) ТУ2313-004-04834179-2005, вес 943кг | шт |  | 2 |  |  |
| 73 | Тройник ТШСР 820(13)-6,4-0,75-K52-УХЛ ТУ-102-488-05/(Н) ТУ2313-004-04834179-2005, вес 943кг | шт |  | 2 |  |  |
| 74 | Тройник ТШС 820(13)-6,4-0,75-K52-УХЛ ТУ-102-488-05/(Н) ТУ2313-004-04834179-2005, вес 466кг | шт |  | 2 |  |  |
| 75 | Переход ПШС 820(13)х530(10)-6,4-0,75-K52-У ХЛ ТУ-102-488-05/(Н) ТУ2313-004-04834179-2005, вес 292кг | шт |  | 2 |  |  |
| 76 | Вставка В 48гр 24грх2 ГОСТ 24950-81 из трубы типа 3-820х13-K52 в заводской изоляции с трехслойным защитным покрытием усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена по ТУ1390-003-00186654-2008,ГОСТ 24950-81, вес 18006,91кг | шт |  | 3 |  |  |
| 77 | Вставка В 24гр 24грх2 ГОСТ 24950-81 из трубы типа 3-820х13-K52 в заводской изоляции с трехслойным защитным покрытием усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена по ТУ1390-003-00186654-2008,ГОСТ 24950-81, вес 6002,3кг | шт |  | 1 |  |  |
| 78 | Электроизолирующая вставка RМА тип "IK" ф820х13 (PN 6,3МПа), уплотнение VITON, наружное покрытие полиуретан -2мм, сталь Р355NL1 под приварку, с встроенным искраразрядником точечного типа из вольфрама и наружным EXFS 100KU с надземным выводом клемм ЕРА481/2014-ТО.ОЛ7, вес 730кг | шт |  | 2 |  |  |
| 79 | Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром 500 мм | т |  | 1,057 |  |  |
| 80 | Тройник ТШС 530(10)-6,4-0,75-K52-УХЛ ТУ-102-488-05/(Н) ТУ2313-004-04834179-2005, вес 292кг | шт |  | 1 |  |  |
| 81 | Отвод П90гр-530х12-09Г2С-K52 ГОСТ17375-2001/(Н) ТУ2313-004-04834179-2005, вес 153кг | шт |  | 2 |  |  |
| 82 | Отвод П90гр-530х12-09Г2С-K52 ГОСТ17375-2001, вес 153кг | шт |  | 3 |  |  |
| 83 | Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 800 мм | шт |  | 3 |  |  |
| 84 | Подвешивание подземных коммуникаций диам. более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках | км |  | 0,015 |  |  |
| Технологические трубопроводы |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Tрубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, диаметр наружный 159 мм | т |  | 0,95059 |  |  |
| 86 | Tрубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, диаметр наружный 108 мм | т |  | 0,1728 |  |  |
| 87 | Tрубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, диаметр наружный 89 мм | т |  | 0,21796 |  |  |
| 88 | Tрубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, диаметр наружный 57 мм | т |  | 0,10725 |  |  |
| 89 | Tрубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, диаметр наружный 45 мм | т |  | труб 0,042525 |  |  |
| 90 | Tрубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр наружный 159 мм | т |  | 0,03564 |  |  |
| 91 | Tрубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр наружный 89 мм | т |  | 0,33152 |  |  |
| 92 | Трубы стальные бесшовные, D 159 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 8731-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена | м |  | 1 |  |  |
| 93 | Труба 159х7 ГОСТ 8732-78 В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | м |  | 721,6 |  |  |
| 94 | Труба 108х5 ГОСТ 8732-78 В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | кг |  | 63,5 |  |  |
| 95 | Труба 89х5 ГОСТ 8732-78 В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | кг |  | 523,18 |  |  |
| 96 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78 В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | кг |  | 89,74 |  |  |
| 97 | Труба 45х4 ГОСТ 8732-78 В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | кг |  | 2,245 |  |  |
| 98 | Фасонные части из низколегированной стали, d 350-630 мм | т |  | 0,2575 |  |  |
| 99 | Отвод гнутый под углом 90° Ф32х4, ЕРА575/14-1-ТО.Н11, вес 1,07кг | т |  | 4 |  |  |
| 100 | Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт |  | 4 |  |  |
| 101 | Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт |  | 1 |  |  |
| 102 | Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт |  | 6 |  |  |
| 103 | Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт |  | 2 |  |  |
| 104 | Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт |  | 2 |  |  |
| 105 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт |  | 1 |  |  |
| 106 | Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт |  | 4 |  |  |
| 107 | Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт |  | 2 |  |  |
| 108 | Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 25 ГОСТ 12816-80 | шт |  | 4 |  |  |
| 109 | Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 25 ГОСТ 12816-80 | шт |  | 6 |  |  |
| 110 | Прокладка ЕРА 575/2014-ТО.Н3 | шт |  | 1 |  |  |
| 111 | Прокладка Б150-63 ПОН | шт |  | 4 |  |  |
| 112 | Прокладка А150-6,3 ПОН | шт |  | 1 |  |  |
| 113 | Прокладка Б100-63 ПОН | шт |  | 6 |  |  |
| 114 | Прокладка А80-16 ПОН | шт |  | 1 |  |  |
| 115 | Прокладка Б50-63 ПОН | шт |  | 4 |  |  |
| 116 | Прокладка А50-6,3 ПОН | шт |  | 1 |  |  |
| 117 | Прокладка Б40-40 ПОН | шт |  | 8 |  |  |
| 118 | Прокладка А40-16 ПОН | шт |  | 2 |  |  |
| 119 | Прокладка Б25-63 ПОН | шт |  | 6 |  |  |
| 120 | Прокладка 1-25-6,3-1 | шт |  | 4 |  |  |
| 121 | Прокладка 15 ПОН | шт |  | 3 |  |  |
| 122 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | Т |  | 0,0911 |  |  |
| 123 | Опоры скользящие | Т |  | 0,0911 |  |  |
| 124 | Болты и шпильки с гайками и шайбами | т |  | 0,1264351 |  |  |
| Испытание |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |
| 125 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный, работающий под давлением, вместимость 15 м3/ объемом 12,65м3 на прочность давлением 6,87МПа | шт |  | 1 |  |  |
| 126 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный, работающий под давлением, вместимость 15 м3/ объемом 12,65м3 на прочность давлением 5,5МПа | шт |  | 1 |  |  |
| 127 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный, работающий под давлением, вместимость 15 м3/ объемом 12,74 м3 на прочность давлением 5,5МПа | шт |  | 1 |  |  |
| 128 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный, работающий под давлением, вместимость 15 м3/ объемом 12,74 м3 на прочность давлением 6,87МПа | шт |  | 1 |  |  |
| 129 | Гидравлическое испытание.Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный, работающий под давлением, вместимость 25 м3 | шт |  | 1 |  |  |
| Антикоррозийная защита и изоляция |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |
| 130 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/камеры пуска | м2 |  | 25,7 |  |  |
| 131 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/камеры приёма | м2 |  | 26,37 |  |  |
| Подземные магистральные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диам. более 500 мм | м2 |  | 19,99 |  |  |
| 133 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм бензином | м2 |  | 19,99 |  |  |
| 134 | Обеспыливание | м2 |  | 19,99 |  |  |
| 135 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм | м2 |  | 0,013 |  |  |
| Надземные магистральные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Очистка щетками | м2 |  | 28,54 |  |  |
| 137 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм бензином | м2 |  | 28,54 |  |  |
| 138 | Огрунтовка металлических поверхностей Армакот 01 за один раз | м2 |  | 28,54 |  |  |
| 139 | Грунтовка Армокот 01 | кг |  | 2,854 |  |  |
| 140 | Изоляция трубопроводов диаметром 820 мм изделиями /полуцилиндами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 100 мм | м |  | 12 |  |  |
| 141 | Изоляция трубопроводов диаметром 530 мм изделиями /полуцилиндами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 100 мм | м |  | 5,5 |  |  |
| 142 | Изоляция поверхностей фасонных частей матами минераловатными прошивными М2-125-1000-500.100 | м2 |  | 19,12 |  |  |
| 143 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм | м |  | 16,08 |  |  |
| 144 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 530 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм | м |  | 9 |  |  |
| Подземные технологические трубопроводы |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Очистка металлическим песком поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм | м2 |  | 0,45 |  |  |
| 146 | Обеспыливание | м2 |  | 0,45 |  |  |
| 147 | Очистка щетками | м2 |  | 102,94 |  |  |
| 148 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином | м2 |  | 103,39 |  |  |
| 149 | Огрунтовка металлических поверхностей Армакот 01 за один раз | м2 |  | 102,94 |  |  |
| 150 | Грунтовка Армокот 01 | кг |  | 10,294 |  |  |
| 151 | Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм/100мм | м |  | 12 |  |  |
| 152 | Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм/100мм | м |  | 34 |  |  |
| 153 | Изоляция поверхностей фасонных частей матами минераловатными прошивными М2-125-1000-500.100 | м2 |  | 1,8 |  |  |
| 154 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм/ф159мм | м |  | 13,059 |  |  |
| 155 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм/ф89мм | м |  | 35,456 |  |  |
| 156 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм | км |  | 0,029 |  |  |
| 157 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 500 мм | км |  | 0,0014 |  |  |
|  | Надземные технологические трубопроводы |  |  |  |  |  |
| 158 | Очистка щетками | м2 |  | 20,08 |  |  |
| 159 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином | м2 |  | 20,08 |  |  |
| 160 | Огрунтовка металлических поверхностей Армакот 01 за один раз | м2 |  | 20,08 |  |  |
| 161 | Грунтовка Армокот 01 | кг |  | 2,008 |  |  |
| 162 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза | м2 |  | 2,64 |  |  |
| 163 | Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм/100мм | м |  | 16 |  |  |
| 164 | Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм/100мм | м |  | 5 |  |  |
| 165 | Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм/100мм | м |  | 16,5 |  |  |
| 166 | Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм/100мм | м |  | 14 |  |  |
| 167 | Изоляция поверхностей фасонных частей матами минераловатными прошивными М2-125-1000-500.100 | м2 |  | 3,29 |  |  |
| 168 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром 150 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 100 мм | компл |  | 13 |  |  |
| 169 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром 100 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 100 мм | компл |  | 16 |  |  |
| 170 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром 80 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 100 мм | компл |  | 8 |  |  |
| 171 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром до 65 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 80 мм/100мм-ф50,ф40,ф25,ф15 | компл |  | 35 |  |  |
| 172 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм/ф159мм | м |  | 16 |  |  |
| 173 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм/ф108мм | м |  | 5 |  |  |
| 174 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм/ф89мм | м |  | 16,5 |  |  |
| 175 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм/ф57,ф45,ф32 | м |  | 15,9 |  |  |
|  | Изоляционные материалы |  |  |  |  |  |
| 176 | Манжета термоусаживающаяся "Новорад-СТ60" DN800 820.450х2 в комплекте с клеевой замковой пластиной "Новорад-ЗК" и эпоксидным полимером НовЗП ТУ2293-001-05801845-2005 | компл |  | 53 |  |  |
| 177 | Манжета термоусаживающаяся "Новорад-СТ60" DN500 530.450х1,8 в комплекте с клеевой замковой пластиной "Новорад-ЗК" и эпоксидным полимером НовЗП ТУ2293-001-05801845-2005 | компл |  | 10 |  |  |
| 178 | Лента Терма 225х2,ТУ 2245-024-82119587-2007 | пм |  | 268,34 |  |  |
| 179 | Ленты термоусаживающие Терма-СТ 350х2,0 | пм |  | 71,5 |  |  |
| 180 | Замковая пластина для ленты Терма-ЛКА 350х120 | шт |  | 24 |  |  |
| 181 | Замковая пластина ф159мм Терма-ЛКА в тепловой изоляции толщиной 100мм покрытой оцинкованными металлическими листами/350х100 | шт |  | 8 |  |  |
| 182 | Лента Терма-РЗ 100х2 | пм |  | 1,8 |  |  |
| 183 | Лента Терма-Р 225х1,4 | пм |  | 1,6 |  |  |
| 184 | Полуцилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем ПЦ 100-1000.820-100 ГОСТ 23208-2003, ТУ5762-001-38331361-2008 оболочкой Pipewool DZn 1020.055 | пм |  | 12 |  |  |
| 185 | Полуцилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем ПЦ 100-1000.530-100 ГОСТ 23208-2003, ТУ5762-001-38331361-2008 оболочкой Pipewool DZn 730.055 | пм |  | 5,5 |  |  |
| 186 | Полуцилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем ПЦ 100-1000.159-100 ГОСТ 23208-2003, ТУ5762-001-38331361-2008 оболочкой Pipewool DZn 360.055 | пм |  | 28 |  |  |
| 187 | Полуцилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем ПЦ 100-1000.108-100 ГОСТ 23208-2003, ТУ5762-001-38331361-2008 оболочкой Pipewool DZn 310.055 | пм |  | 5 |  |  |
| 188 | Полуцилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем ПЦ 100-1000.89-100 ГОСТ 23208-2003, ТУ5762-001-38331361-2008 оболочкой Pipewool DZn 290.055 | пм |  | 50,5 |  |  |
| 189 | Полуцилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем ПЦ 100-1000.57-100 ГОСТ 23208-2003, ТУ5762-001-38331361-2008 оболочкой Pipewool DZn 260.055 | пм |  | 14 |  |  |
| 190 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96 | м3 |  | 17,91 |  |  |
| 191 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 | т |  | 0,923468 |  |  |
| Контроль сварных соединений |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральные трубопроводы |  |  |  |  |  |
| 192 | Зачистка поверхности трубопровода диаметром 820-860, толщиной стенки до 20 мм, до шероховатости не грубее RZ 40 мкм /V4/ | стык |  | 79 |  |  |
| 193 | Зачистка поверхности трубопровода диаметром 500-560, толщиной стенки до 20 мм, до шероховатости не грубее RZ 40 мкм /V4/ | стык |  | 28 |  |  |
| 194 | Kонтроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 820 мм | стык |  | 79 |  |  |
| 195 | Kонтроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 530 мм | стык |  | 28 |  |  |
| 196 | Kонтроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 800 мм | стык |  | 79 |  |  |
| 197 | Kонтроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 500 мм | стык |  | 28 |  |  |
| 198 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 920 мм, толщина стенки до 14 мм/ф820х13 | стык |  | 79 |  |  |
| 199 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 550 мм, толщина стенки до 14 мм/ф530х10 | стык |  | 28 |  |  |
|  | Подземные магистральные трубопроводы |  |  |  |  |  |
| 200 | Kонтроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 820 мм | стык |  | 79 |  |  |
| 201 | Kонтроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 530 мм | стык |  | 28 |  |  |
| 202 | Kонтроль изоляционного покрытия труб, соединительных деталей, запорной арматуры и манжет термоусаживающихся искровым дефектоскопом | м2 |  | 1283,4 |  |  |
| 203 | Цветная дефектоскопия: контроль изоляционного покрытия труб, соединительных деталей, запорной арматуры приборами "UpScan", "MOData" | м2 |  | 1 |  |  |
|  | Технологические трубопроводы |  |  |  |  |  |
| 204 | Зачистка поверхности трубопровода диаметром 159-194, толщиной стенки до 10 мм, до шероховатости не грубее RZ 40 мкм /V4/ф159х7 | стык |  | 39 |  |  |
| 205 | Зачистка поверхности трубопровода диаметром 102-114, толщиной стенки до 10 мм, до шероховатости не грубее RZ 40 мкм /V4/ф159х7 | стык |  | 23 |  |  |
| 206 | Зачистка поверхности трубопровода диаметром 70-89, толщиной стенки до 6 мм, до шероховатости не грубее RZ 40 мкм /V4/ф89х5 | стык |  | 30 |  |  |
| 207 | Зачистка поверхности трубопровода диаметром 70-89, толщиной стенки до 6 мм, до шероховатости не грубее RZ 40 мкм /V4/ф76х5 | стык |  | 4 |  |  |
| 208 | Зачистка поверхности трубопровода диаметром 50-63, толщиной стенки до 8 мм, до шероховатости не грубее RZ 40 мкм /V4/ф57х5 | стык |  | 27 |  |  |
| 209 | Зачистка поверхности трубопровода диаметром 38-48, толщиной стенки до 4 мм, до шероховатости не грубее RZ 40 мкм /V4/ф45х4,5 | стык |  | 8 |  |  |
| 210 | Зачистка поверхности трубопровода диаметром 25-36, толщиной стенки до 4 мм, до шероховатости не грубее RZ 40 мкм /V4/ф32х4,5 | стык |  | 10 |  |  |
| 211 | Kонтроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 219 мм/ф159 | стык |  | 39 |  |  |
| 212 | Kонтроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108мм | стык |  | 23 |  |  |
| 213 | Kонтроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108 мм/Ф89 | стык |  | 30 |  |  |
| 214 | Kонтроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108 мм/ф76 | стык |  | 4 |  |  |
| 215 | Kонтроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 60 мм/ф57 | стык |  | 27 |  |  |
| 216 | Kонтроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 60 мм/ф45 | стык |  | 8 |  |  |
| 217 | Kонтроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 60 мм/ф32 | стык |  | 10 |  |  |
| 218 | Kонтроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм/ф159 | стык |  | 39 |  |  |
| 219 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 8 мм/ф159х7 | стык |  | 39 |  |  |
| 220 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм/ф108х7 | стык |  | 23 |  |  |
| 221 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм/ф89х5 | стык |  | 30 |  |  |
| 222 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм/ф76х5 | стык |  | 4 |  |  |
| 223 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм/ф57х5 | стык |  | 27 |  |  |
| 224 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм/ф45х4,5 | стык |  | 8 |  |  |
| 225 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 36 мм, толщина стенки до 8 мм/ф32х5 | стык |  | 10 |  |  |
| Подземные технологические трубопроводы |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Kонтроль изоляционного покрытия труб, соединительных деталей, запорной арматуры и манжет термоусаживающихся искровым дефектоскопом | м2 |  | 58,59 |  |  |
| 227 | Цветная дефектоскопия: контроль изоляционного покрытия труб, соединительных деталей, запорной арматуры приборами "UpScan", "MOData" | м2 |  | 1 |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Установка опознавательного знака протектора | шт |  | 15 |  |  |
| 229 | Опознавательный знак магистрального трубопровода ЕРА418/2014-ТО.Н5-01 | шт |  | 10 |  |  |
| 230 | Предупреждающий знак магистрального трубопровода ЕРА418/2014-ТО.Н5-02 | шт |  | 2 |  |  |
| 231 | Опознавательный знак магистрального трубопровода ЕРА418/2014-ТО.Н7 | шт |  | 3 |  |  |
| 232 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | шт |  | 4 |  |  |
| 233 | Штуцер ЕРА418/2014-ТО.Н2 | шт |  | 3 |  |  |
| 234 | Люк замерный, Dy 150 мм | шт |  | 1 |  |  |
| 235 | Люк замерный ЛЗ-150, DN150, климатическое исполнение У категрии 1 по ГОСТ 15150-69, ТУ3689-010-03467856-2001 | шт |  | 1 |  |  |
| 236 | Муфта сливная МСМ-80, DN80, PN0,1МПа климатическое исполнение У категрии 1 по ГОСТ 15150-69, ТУ112-РСФСР-027-90 | шт |  | 1 |  |  |
| Магистральные трубопроводы подземные |  |  |  |  |  |  |
| 237 | Монтаж кожуха диаметром 1000 мм/ ф1020 | км |  | 0,006 |  |  |
| 238 | Монтаж кожуха диаметром 800 мм/ ф820 | км |  | 0,0015 |  |  |
| 239 | Монтаж кожуха диаметром 400 мм/ ф377 | км |  | 0,001 |  |  |
| 240 | Монтаж кожуха диаметром 350 мм/ ф325 | км |  | 0,0005 |  |  |
| 241 | Kожух защитный изоляционного покрытия трубопровода типа ПВЕК "Барьер-М" 1020 ТУ 2247-010-87598003-2011 | компл |  | 12 |  |  |
| 242 | Kожух защитный изоляционного покрытия трубопровода типа ПВЕК "Барьер-М" 820 ТУ 2247-010-87598003-2011 | компл |  | 3 |  |  |
| 243 | Kожух защитный изоляционного покрытия трубопровода типа ПВЕК "Барьер-М" 377 ТУ 2247-010-87598003-2011 | компл |  | 2 |  |  |
| 244 | Kожух защитный изоляционного покрытия трубопровода типа ПВЕК "Барьер-М" 325 ТУ 2247-010-87598003-2011 | компл |  | 1 |  |  |
| Монтаж контрольно-измерительных приборов |  |  |  |  |  |  |
| 245 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | шт |  | 1 |  |  |
| 246 | Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях | шт |  | 1 |  |  |
| 247 | Манометр показывающий виброустойчивый М-3ВУУ2, диапазон измерений от 0 до 1 - - - - - - - МПа, диаметр корпуса-100мм, класс точности-1,0, степень защиты IP53, резьба присоединительного штуцера М20х1,5-8g, климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 2405-88, ТУ25-7310.041-2014, вес 0.8кг | шт |  | 1 |  |  |
| 248 | Разделитель мембранный РМ-5319М-1МПа-ф10-G1/2-В-М20х1 ,5-7Н, климатическое исполнение У категории 2 по ГОСТ 15150-69, вес 1,5кг | шт |  | 1 |  |  |
| 249 | Закладное устройство с фланцем на металлической стенке /аппаратов, трубопроводов/ | шт |  | 2 |  |  |
| 250 | Стакан ЕРА575/2014-ТО.Н10 | шт |  | 2 |  |  |
|  | Линия отбора давления в колодце КИП ЕРА575/2014-ТО.Н13 |  |  |  |  |  |
| 251 | Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе | шт |  | 2 |  |  |
| 252 | Закладное устройство с фланцем на металлической стенке /аппаратов, трубопроводов/ | шт |  | 2 |  |  |
| 253 | Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях | шт |  | 2 |  |  |
| 254 | Kонструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 1 кг | шт |  | 4 |  |  |
| 255 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг | шт |  | 2 |  |  |
| 256 | Вентили латунные и бронзовые, фланцевые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм/краны шаровые | шт |  | 6 |  |  |
| 257 | Разделитель мембранный РМ-5324М-2,5-16,0 MРа-М20-K1/2 | шт |  | 2 |  |  |
| 258 | Манометр показывающий МПЗ-У У2-10 МПа-1,0-IP53-K1/2 | шт |  | 2 |  |  |
| 259 | Шаровый кран с неразъемным корпусом серии 40 из нерж.стали,Сv6.3,внутр.резьба NPT 1/2 дюйма,№SS-45F8 | шт |  | 6 |  |  |
| 260 | Трубный обжимной фитинг Swagelok из нержавеющей стали, проходной тройник, диам.трубки 1/2 дюйма №SS-810-3 | шт |  | 2 |  |  |
| 261 | Трубный обжимной фитинг Swagelok из нержавеющей стали,соединитель с наружной резьбой,диам.трубки 1/2 дюйма наружная резьба NPT1/2 дюйма №SS-810-1-8 | шт |  | 4 |  |  |
| 262 | Импульсная трубка 1/2" ODx0.065"Wall, №SS-Т8-S-065-6МЕ-S | м |  | 4 |  |  |
| 263 | Соединитель с наружной резьбой 1/2" Slok-М20х1,5 Male,№SS-810-1-М20х1,5RS | шт |  | 2 |  |  |
| 264 | Теплоизоляционный хомут Walraven тип.Е арт.№2211012 | шт |  | 6 |  |  |
| 265 | Подвесная стойка US 3K 80FT арт.№6342364 | шт |  | 4 |  |  |
| 266 | Стыковая планка SSLB 600FS арт.№7070233 | шт |  | 2 |  |  |
| 267 | Шайба с большим наружным диаметром 964 М6 G20 G арт.№3403076 | шт |  | 8 |  |  |
| 268 | Накладка ЕРА575/2014-ТО.Н4-09 | шт |  | 2 |  |  |
| 269 | Штуцер ЕРА575/2014-ТО.Н14 | шт |  | 2 |  |  |
| 270 | Болты строительные с гайками и шайбами | т |  | 0,000064 |  |  |
| 271 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77 | м |  | 4 |  |  |
| Очистка полости и испытание |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |
| 272 | Продувка воздухом трубопровода диаметром 800 мм | км |  | 0,36 |  |  |
| 273 | Продувка воздухом трубопровода диаметром 800 мм | км |  | 0,11488 |  |  |
| 274 | Продувка воздухом трубопровода диаметром 500 мм | км |  | 0,03875 |  |  |
| 275 | Продувка воздухом трубопровода диаметром 800 мм /калибровка | км |  | 0,36 |  |  |
| 276 | Промывка водой трубопровода диаметром 800 мм | км |  | 0,36 |  |  |
| 277 | Промывка водой трубопровода диаметром 800 мм | км |  | 0,11488 |  |  |
| 278 | Промывка водой трубопровода диаметром 500 мм | км |  | 0,03875 |  |  |
| 279 | Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 800 мм/на прочность давлением 10,3 МПа | км |  | 0,49 |  |  |
| 280 | Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 800 мм/на прочность давлением 6,87 МПа | км |  | 0,49 |  |  |
| 281 | Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 800 мм/на герметичность давлением 5,5 МПа | км |  | 0,49 |  |  |
| 282 | Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 500 мм/на прочность давлением 10,3 МПа | км |  | 0,039 |  |  |
| 283 | Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 500 мм/на прочность давлением 6,87 МПа | км |  | 0,039 |  |  |
| 284 | Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 500 мм/на герметичность давлением 5,5 МПа | км |  | 0,039 |  |  |
| 285 | Продувка воздухом трубопровода диаметром 800 мм | км |  | 0,36 |  |  |
| 286 | Продувка воздухом трубопровода диаметром 800 мм | км |  | 0,11488 |  |  |
| 287 | Продувка воздухом трубопровода диаметром 500 мм | км |  | 0,03875 |  |  |
| Технологические трубопроводы |  |  |  |  |  |  |
| 288 | Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм | км |  | 0,110382 |  |  |
| 289 | Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм | км |  | 0,110382 |  |  |
| 290 | Промывка водой трубопровода диаметром до 350 мм | км |  | 0,110382 |  |  |
| 291 | Гидравлическое испытание на прочность трубопровода диаметром до 350 мм | км |  | 0,155882 |  |  |
| 292 | Гидравлическое испытание на герметичность трубопровода диаметром до 350 мм | км |  | 0,155882 |  |  |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| НИЗКОВОЛЬТНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт |  | 3 |  |  |
| 2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт |  | 17 |  |  |
| 3 | Автоматический выключатель, Iном 32А, характеристика В, 3RV23-21-4ЕС10 | шт |  | 1 |  |  |
| 4 | Автоматический выключатель, Iном 16А, характеристика В, 3RV10-31-4АА10 | шт |  | 10 |  |  |
| 5 | Автоматический выключатель, Iном 40А, характеристика В, 5SL4640-6 | шт |  | 1 |  |  |
| 6 | Устройство защитного отключения, Iном 40А, 5SМ3344-3 | шт |  | 1 |  |  |
| 7 | Автоматический выключатель, Iном 6А, характеристика В, 5SL61066 | шт |  | 2 |  |  |
| 8 | Автоматический выключатель дифференциального тока, Iном 10А, 5SU13561KK10 | шт |  | 5 |  |  |
| 9 | Разрядник, напряжение до 10 кВ | компл |  | 10 |  |  |
| 10 | Ограничитель импульсных перенапряжений (разрядник) ОПС-1 4Р х-ка С | шт |  | 10 |  |  |
| КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения | м3 |  | 34,4835 |  |  |
| 12 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 |  | 1,0665 |  |  |
| 13 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 |  | 3,555 |  |  |
| 14 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 |  | 20,145 |  |  |
| 15 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 |  | 20,145 |  |  |
| 16 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м |  | 85 |  |  |
| 17 | На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 | м |  | 78 |  |  |
| 18 | На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 | м |  | 147 |  |  |
| 19 | Песок природный ГОСТ 8736-93 | м3 |  | 11,85 |  |  |
| 20 | Kабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | м |  | 128,5 |  |  |
| 21 | Kабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м |  | 121 |  |  |
| 22 | Kабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг | м |  | 2904,5 |  |  |
| 23 | Kабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 4х1,5-1 ГОСТ 1508-78 | км |  | 0,1939 |  |  |
| 24 | Kабель силовой бронированный с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката на напряжение 1 кВ, ВБбШнг 3х6 | км |  | 0,8133 |  |  |
| 25 | Kабель силовой бронированный с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката на напряжение 1 кВ, ВБбШнг 4х10 | км |  | 0,1939 |  |  |
| 26 | Kабель силовой бронированный с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката на напряжение 1 кВ, ВБбШнг 4х4 | км |  | 1,587 |  |  |
| 27 | Kабель силовой бронированный с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката на напряжение 1 кВ, ВБбШнг 3х2,5 | км |  | 0,3269 |  |  |
| 28 | Kабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км |  | 0,04 |  |  |
| 29 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м |  | 104 |  |  |
| 30 | Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2 | т |  | 0,0100693 |  |  |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт |  | 4 |  |  |
| 32 | Выключатель безопасности 220В, Iном-6А | шт |  | 4 |  |  |
| 33 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А | шт |  | 4 |  |  |
| 34 | Магнитный пускатель ток 32 А с блок контактами, 3RТ1034-1АР04 | шт |  | 1 |  |  |
| 35 | Магнитный пускатель ток 25 А с блок контактами, 3RТ1026-1АР04 | шт |  | 1 |  |  |
| 36 | Магнитный пускатель ток 7 А с блок контактами, 3RТ1015-1АР04 | шт |  | 2 |  |  |
| 37 | Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций | шт |  | 4 |  |  |
| 38 | Переключатель с тремя позициями, 3SВ 3201-2НА11 | шт |  | 4 |  |  |
| 39 | Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов | шт |  | 10 |  |  |
| 40 | Сигнализатор режима работы (светодиоды) L-608Y | шт |  | 4 |  |  |
| 41 | Сигнализатор режима работы (светодиоды) L-608R | шт |  | 3 |  |  |
| 42 | Сигнализатор режима работы (светодиоды) L-608G | шт |  | 3 |  |  |
| 43 | Kабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 | м |  | 230 |  |  |
| 44 | Саморегулирующийся нагревательный кабель, 45 Вт/м, НSВ45 | м |  | 230 |  |  |
| 45 | Принадлежность для 3SB3 держатель для защелкивания элементов с нажимающей частью 3SB3901-0AC | шт |  | 4 |  |  |
| 46 | Kоробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20 | шт |  | 21 |  |  |
| 47 | Kоробка соединительная РТВ 401-1Б/0 | шт |  | 16 |  |  |
| 48 | Взрывозащищенная распределительная коробка КП12 | шт |  | 5 |  |  |
| 49 | Специальная крепежная лента | м |  | 365 |  |  |
| 50 | Kоробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения | шт |  | 4 |  |  |
| 51 | Тепловое реле 3RU11364EBO (20-32А) | шт |  | 2 |  |  |
| 52 | Тепловое реле 3RU11160FBO (0,35-0,5А) | шт |  | 2 |  |  |
| 53 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт |  | 6 |  |  |
| 54 | Kнопочный включатель КЕО-11 У3 220В, Inom 6А | шт |  | 6 |  |  |
| 55 | Зажим наборный без кожуха | шт |  | 15 |  |  |
| 56 | Пружинная проходная клемма UT 6 | шт |  | 15 |  |  |
| 57 | Разделительная клемма ST 6 | шт |  | 4 |  |  |
| 58 | Перемычка для объединения клемм FBS 2-8 | шт |  | 2 |  |  |
| 59 | Перемычка для объединения клемм FBS 5-8 | шт |  | 2 |  |  |
| 60 | Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный | м |  | 2 |  |  |
| 61 | DIN-рейка перфорированная высотой 7,5мм, шириной 35мм, L 2000мм | шт |  | 1 |  |  |
| 62 | Kонцевой стопор для монтажной рейки NS35 | шт |  | 2 |  |  |
| 63 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм | шт |  | 18 |  |  |
| 64 | Kабельный ввод (10-22мм) ВК25 | шт |  | 18 |  |  |
| 65 | Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 1 кВ, сечение до 3 х 70 мм2 | шт |  | 18 |  |  |
| 66 | Kомплект для заделки кабеля НSВ термоусаживающийся | шт |  | 18 |  |  |
| 67 | Стяжной замок | шт |  | 940 |  |  |
| 68 | Пост управления кнопочный, взрывозащищенный, с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции по полу | шт |  | 1 |  |  |
| 69 | Пост взрывозащищенный кнопочный с двумя толкателями, исполнение по взрывозащите 2ExedIICT6 ПВК-25ХЛ1 | шт |  | 1 |  |  |
| 70 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2 | шт |  | 50 |  |  |
| 71 | Медный наконечник на сечение 10мм2, Т-10-6-5 УХЛ3 | шт |  | 50 |  |  |
| 72 | Kороб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м | м |  | 40 |  |  |
| 73 | Металлический кабельный короб L 2000мм, LКМ60200FS | м |  | 40 |  |  |
| 74 | Внутренний угол кабельного короба L 2000мм, LКМI20060FS | шт |  | 4 |  |  |
| МЕТАЛЛОПРОКАТ |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения | м3 |  | 29,5365 |  |  |
| 76 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 |  | 0,9135 |  |  |
| 77 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 |  | 4,56 |  |  |
| 78 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 |  | 25,84 |  |  |
| 79 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 |  | 25,84 |  |  |
| 80 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м |  | 87 |  |  |
| 81 | Полоса оцинкованная 40х4 | м |  | 87 |  |  |
| 82 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | шт |  | 17 |  |  |
| 83 | Kруг оцинкованный д.16мм | т |  | 0,084609 |  |  |
| 84 | Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм | м |  | 39 |  |  |
| 85 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм | м |  | 39 |  |  |
| 86 | Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм | м |  | 21 |  |  |
| 87 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м |  | 21 |  |  |
| 88 | Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм | м |  | 18 |  |  |
| 89 | Металлорукав взрывозащищенный ВСГН-МС М25х1,5, длина 2м | шт |  | 9 |  |  |
| 90 | Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 4 кг | шт |  | 2 |  |  |
| 91 | Стойка L 1402мм К314 УХЛ2 | шт |  | 2 |  |  |
| 92 | Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный | м |  | 6 |  |  |
| 93 | Профиль зетовый L 2000мм К239 У2 | шт |  | 2 |  |  |
| 94 | Полоса перфорированная L 2000мм К106 У2 | шт |  | 1 |  |  |
| 95 | Kонструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали | т |  | 0,012895 |  |  |
| 96 | Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах | т |  | 0,012895 |  |  |
| 97 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 25 мм х 25 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | т |  | 0,00112 |  |  |
| 98 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т |  | 0,011775 |  |  |
| ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Kонструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали | т |  | 0,75985 |  |  |
| 100 | Настенный и опорный кронштейн AW 55 41 FT | шт |  | 455 |  |  |
| 101 | Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 4 кг | шт |  | 290 |  |  |
| 102 | Стойка L-600мм, US 5 60 FT | шт |  | 290 |  |  |
| 103 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм | т |  | 3,6504429 |  |  |
| 104 | Kабельный лоток перфорированный шириной 400мм, высотой боковой стенки 60мм, длина-3050мм SKSM 640 FT | м |  | 448,35 |  |  |
| 105 | Kрышка кабельного лотка с поворотным фиксатором, длина-3000мм, DRL/400 DD | м |  | 441 |  |  |
| 106 | Секция угловая 90гр., 60мм, RB 90 640 FT | шт |  | 6 |  |  |
| 107 | Kрышка секции угловой, DFB 90/400 FT | шт |  | 6 |  |  |
| 108 | Регулируемая секция угловая 90гр.,вертикальный, 60мм, RGBV 90 660 FT | шт |  | 6 |  |  |
| 109 | Kабельная стяжка диам. пучка 47мм, 555 4,8х200 WS | шт |  | 20 |  |  |
| 110 | Распорка для стойки US 5. DKS 45 FT | шт |  | 475 |  |  |
| 111 | Болт с полукруглой плоской головкой FRS 10x25 F 8.8 | шт |  | 500 |  |  |
| 112 | Продольный соединитель для кабельных лотков RLVK 60 FT | шт |  | 150 |  |  |
|  | МЕТИЗЫ |  |  |  |  |  |
| 113 | Болты строительные с гайками и шайбами | т |  | 0,0004 |  |  |
| Автоматизация комплексная |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж кабеля | м |  | 1090 |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 |  | 43,2 |  |  |
| 3 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м |  | 240 |  |  |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 |  | 28,8 |  |  |
|  | Контрольно-измерительные приборы |  |  |  |  |  |
| 5 | Выключатель путевой или конечный бесконтактный устанавливаемый на металлическом основании | шт |  | 2 |  |  |
| 6 | Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях | шт |  | 2 |  |  |
| 7 | Индуктивный бесконтактный выключатель ES-1022 Euroswitch + Сигнализатор прохождения очистного устройства M/V/E 2" NS Flange mounted signaller c/w 1,5" reduced bore valve (up to CL1500) (в комплекте) | шт |  | 2 |  |  |
| 8 | Выключатель путевой или конечный контактный взрывозащищенный, в том числе маслонаполненный, устанавливаемый на металлическом основании, масса до 10 кг | шт |  | 5 |  |  |
| 9 | Выключатель путевой взрывозащищенный ВПВ-1А | шт |  | 5 |  |  |
| 10 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг | шт |  | 20 |  |  |
| 11 | Сигнализатор предельного уровня FTL51-K GR2 BB (300мм) 7 G7 А | шт |  | 5 |  |  |
| 12 | Датчик давления Sitrans P DS III с двухвентильным блоком 7MF4033-1DA13-1PB6-Z(C11+C12+T 03) | шт |  | 1 |  |  |
| 13 | Промышленный термометр сопротивления TR40 | шт |  | 4 |  |  |
| 14 | Промышленный термометр сопротивления TR40 с длиной кабеля 6м | шт |  | 1 |  |  |
| 15 | Цифровой преобразователь температуры T32 | шт |  | 9 |  |  |
| 16 | Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях | шт |  | 2 |  |  |
| 17 | Сигнализатор предельного уровня FTL51-K BD2 BB (1450мм) 7 G7 А | шт |  | 1 |  |  |
| 18 | Радарный уровнемер Micropilot M FMR56-ВСАССВВNXWG+AI | шт |  | 1 |  |  |
| 19 | Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях | шт |  | 2 |  |  |
| 20 | Датчик давления Sitrans P DS III 7MF4033-1EA13-1PB6-Z(C11+C12) | шт |  | 2 |  |  |
|  | Кабели и провода |  |  |  |  |  |
| 21 | Kабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам, масса 1 м до 3 кг | м |  | 9362 |  |  |
| 22 | Kабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м |  | 2471 |  |  |
| 23 | Kабель контрольный бронированный негорючий КВВБГнг 4х1,5 | м |  | 7122 |  |  |
| 24 | Kабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78 | км |  | 0,022 |  |  |
| 25 | Kабель контрольный бронированный негорючий КВВБГнг 5х1,5 | м |  | 236 |  |  |
| 26 | Kабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78 | км |  | 0,024 |  |  |
| 27 | Kабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78 | км |  | 0,023 |  |  |
| 28 | Kабель контрольный бронированный негорючий КВВБГнг 14х1,5 | м |  | 2018 |  |  |
| 29 | Стандартный волоконно-оптический кабель 6XV1820-5AH10 | км |  | 1600 |  |  |
| 30 | Kабель ГЕРДА КВКнг 2х2х0,5э | км |  | 0,454 |  |  |
| 31 | Kабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км |  | 0,167 |  |  |
| 32 | Kабель КГ 5х1 | м |  | 167 |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |
| 33 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | км |  | 0,24 |  |  |
| 34 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м |  | 240 |  |  |
| 35 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт |  | 5 |  |  |
| 36 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт |  | 10 |  |  |
| 37 | Kрестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт |  | 2 |  |  |
| 38 | Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм | м |  | 94 |  |  |
| 39 | Металлорукав Ме 20 | м |  | 94 |  |  |
| 40 | Переходник РКв-20 | шт |  | 47 |  |  |
| 41 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм | м |  | 78 |  |  |
| 42 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм | м |  | 78 |  |  |
| 43 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм | ввод |  | 10 |  |  |
| 44 | Kабельный ввод М20 латунный УТ1,5 IP68 (д. кабеля 10-14мм), ЗЭТА | шт |  | 10 |  |  |
| 45 | Kабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг | м |  | 30 |  |  |
| 46 | Сенсорный кабель ТТ5000-30М/100FT-MC | шт |  | 1 |  |  |
| 47 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил | шт |  | 1 |  |  |
| 48 | Kонцевая заделка сенсорного кабеля металлическая ТТ-МЕТ-МС | шт |  | 1 |  |  |
| 49 | Зажимы для крепления сенсорного кабеля к поверхности TT-HDC-1/2-NA-50 | шт |  | 1 |  |  |
| 50 | Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная | шт |  | 6 |  |  |
| 51 | Взрывозащищенная клеммная коробка КСРВ-C231815M2(1CBD.2)-2FETAF2 ICSK+Pкн-20(A)-1ET6(C)-2FETF1I CSK+ADLB2CS+Pкн-20(C)QFMRK | шт |  | 6 |  |  |
|  | Металлические конструкции (в колодце) |  |  |  |  |  |
| 52 | Kонструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 25 кг | шт |  | 2 |  |  |
| 53 | U-образная стойка US 7100VA4301 6341810 | шт |  | 4 |  |  |
| 54 | Соединитель U-образной стойки VUS7VA4301 6018408 | шт |  | 4 |  |  |
| 55 | Траверса усиленная KUS7VA4301 6349277 | шт |  | 4 |  |  |
| 56 | Стыковая планка SSLB 600 FS 7070233 | шт |  | 4 |  |  |
| 57 | Стыковая планка SSLB 100 FS 7070205 | шт |  | 2 |  |  |
| 58 | Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой FRS 10x25 VA4310 6406718 | шт |  | 20 |  |  |
| 59 | Kонструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг | шт |  | 5 |  |  |
| 60 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | шт |  | 10 |  |  |
| 61 | Болты строительные с гайками и шайбами | т |  | 0,000116 |  |  |
| 62 | Kонструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг | шт |  | 5 |  |  |
| 63 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | шт |  | 20 |  |  |
| 64 | Болты строительные с гайками и шайбами | т |  | 0,000232 |  |  |
|  | Шкаф JR-06 |  |  |  |  |  |
| 65 | Щиты, пульты, массой до 350 кг | шт |  | 1 |  |  |
| 66 | Шкаф JR-06 (согласно спецификации коммерческого предложения + полная сборка) | шт |  | 1 |  |  |
| 67 | Центральный процессор CPU 315 2PN/DP 6ES7315-2EH14-0AB0 | шт |  | 1 |  |  |
| 68 | Микрокарта памяти MMC для S7-300/C7/ET 200, 4 Мбайт 6ES7953-8LM31-0AA0 | шт |  | 1 |  |  |
| 69 | Модуль ввода дискретного сигнала SМ 321, DI 32 x 24V DC 6ES7321-1BL00-0AA0 | шт |  | 3 |  |  |
| 70 | 40-полюсный фронтальный соединитель для сигнальных модулей с винтовыми зажимами 6ES7392-1АМ00-0AA0 | шт |  | 8 |  |  |
| 71 | Модуль вывода дискретного сигнала SМ 322, D0 32 x 24V DC/0,5А 6ES7322-1BL00-0AA0 | шт |  | 2 |  |  |
| 72 | Модуль ввода аналогового сигнала SМ 331, 6ES7331-1KF02-0AB0 | шт |  | 3 |  |  |
| 73 | Профильная шина длиной 530мм 6ES7390-1АF30-0AA0 | шт |  | 1 |  |  |
| 74 | Управляемый коммутатор RS20-08-00 (SC) 943434003 | шт |  | 1 |  |  |
| 75 | Kросс микро оптический настенный, 4 порта КОНм-4SC,MM | шт |  | 1 |  |  |
| 76 | Модуль сигнализации ТТС-1 | шт |  | 1 |  |  |
| 77 | Kомплект для монтажа ТТС-1 на дин-рейку TTC-DRC | шт |  | 1 |  |  |
| 78 | Плавкая вставка 10210 | шт |  | 38 |  |  |
| 79 | Барьер искрозащиты с питанием датчиков KCD2-STC-Ex1 | шт |  | 17 |  |  |
| 80 | Барьер искрозащиты для датчиков NAMUR KFD2-SR2-Ex.1.W.LB | шт |  | 7 |  |  |
| 81 | Преобразователь с искробезопасной сигнальной цепью Nivotester FTL325P-F1E1 | шт |  | 5 |  |  |
| 82 | Барьер искробезопасности TT-Zener-Barrier-Din | шт |  | 1 |  |  |
| 83 | SITOP PSE202U модуль резервирования 6EP1961-3BA21 | шт |  | 1 |  |  |
| 84 | УЗИП DG M TT 2P275 класс II, с FM контактом 952115 | шт |  | 2 |  |  |
| 85 | Индикатор круглый 230V AC белый 3SB3252-6BA60 | шт |  | 2 |  |  |
| 86 | Автоматический выключатель 230V 6KA, 2-пол, С, 16А 5SY6516-7 | шт |  | 2 |  |  |
| 87 | Автоматический выключатель 230V 6KA, 1+N-пол, С, 2А 5SY6002-7 | шт |  | 5 |  |  |
| 88 | Автоматический выключатель 230V 6KA, 1+N-пол, С, 6А 5SY6006-7 | шт |  | 1 |  |  |
| 89 | Блок питания SITOP modular 10A 6EP1334-3BA10 | шт |  | 2 |  |  |
| 90 | Шнур оптический Duplex, SC-SC MM 62,5/125 (3м) SC-SC/UPC-DX-MM3.0 | шт |  | 2 |  |  |
| 91 | IE TP корд RJ45/RJ45 кат.6, L 2м 6XV1870-3QH20 | шт |  | 1 |  |  |
| 92 | Kабели силовые ВВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км |  | 0,005 |  |  |
|  | Шкаф ПАЗ-4 |  |  |  |  |  |
| 93 | Прибор измерения и защиты, блок-контакты | шт |  | 1 |  |  |
| 94 | Преобразователь с искробезопасной сигнальной цепью Nivotester FTL325P-F1E1 | шт |  | 1 |  |  |
| 95 | Предохранитель | шт |  | 1 |  |  |
| 96 | Плавкая вставка 10210 | шт |  | 1 |  |  |
| 97 | Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле | шт |  | 6 |  |  |
| 98 | Реле СО 24 VDC PLC-RSC-24DC/21 Interface Преобразователи сигналов 2966171 | шт |  | 6 |  |  |
| 99 | Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм | шт |  | 5 |  |  |
| 100 | Kлемма для установки предохранителя UT 4-HESI (5x20) 3046032 | шт |  | 1 |  |  |
| 101 | Проходная клемма UT 2,5 NS 35/7,5 3044076 | шт |  | 4 |  |  |
| 102 | Kонцевой стопор CLIPFIX 35-5 V0 3022276 | шт |  | 6 |  |  |
|  | Шкаф ИБП |  |  |  |  |  |
| 103 | Щиты, пульты, массой до 250 кг | шт |  | 1 |  |  |
| 104 | UPS LP 5-11 12362 | шт |  | 1 |  |  |
| 105 | Batt cabinet LP11/31T 240V/7Ah 12433 | шт |  | 1 |  |  |
| 106 | 1-ph SNMP/Web plug-in adapter 1024747 | шт |  | 1 |  |  |
|  | Шкаф JF-02 |  |  |  |  |  |
| 107 | Kросс соединительных линий | стрейф |  | 1 |  |  |
| 108 | Kросс микро оптический настенный, 4 порта КОНм-4SC,MM | шт |  | 1 |  |  |
| 109 | Kроссировка в шкафу | шт |  | 4 |  |  |
| 110 | Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах | м |  | 3 |  |  |
| 111 | Шнур оптический Duplex, SC-SC MM 62,5/125 (3м) SC-SC/UPC-DX-MM3.0 | шт |  | 1 |  |  |
|  | Шкаф JF-03 |  |  |  |  |  |
| 112 | Kросс соединительных линий | стрейф |  | 1 |  |  |
| 113 | Kросс микро оптический настенный, 4 порта КОНм-4SC,MM | шт |  | 1 |  |  |
| 114 | Kроссировка в шкафу | шт |  | 4 |  |  |
| 115 | Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах | м |  | 3 |  |  |
| 116 | Шнур оптический Duplex, SC-SC MM 62,5/125 (3м) SC-SC/UPC-DX-MM3.0 | шт |  | 1 |  |  |
|  | Электрохимическая защита |  |  |  |  |  |
| 1 | Аппаратура настенная,(станция катодной защиты) массой от 0,15 до 0,2 т | шт |  | 1 |  |  |
| 2 | Уголок стальной (для крепления станции)горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | т |  | 0,0120575 |  |  |
| 3 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | шт |  | 4 |  |  |
| 4 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х65 мм | шт |  | 4 |  |  |
| 5 | Станция катодной защиты (выпрямитель) В-ОПЕ-М6-СО-63-48-У2-В-485 | шт |  | 1 |  |  |
| 6 | Установка контрольно-измерительной колонки металлической | шт |  | 2 |  |  |
| 7 | Kонтрольно-измерительный пункт с двумя терминалами(клемными панелями) 1-ый терминал на 12 измерительных клемм, 2-ой терминал на 4 силовые клеммы КИП.ПСС-2-П.12-4 | шт |  | 2 |  |  |
| 8 | Установка медносульфатного электрода(электрод сравнения) | шт |  | 4 |  |  |
| 9 | Электрод сравнения медносульфатный неполяризующийся со вспомогательным электродом, с двумя выводами 5 м ЭСМС-Э.ПСС-5 | шт |  | 4 |  |  |
| 10 | Разрядник, напряжение до 10 кВ | шт |  | 2 |  |  |
| 11 | Разделительный искровой разрядник FLT-ISG-100-EX | шт |  | 2 |  |  |
|  | Кабельные изделия |  |  |  |  |  |
| 12 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 |  | 5,94 |  |  |
| 13 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | м3 |  | 5,94 |  |  |
| 14 | Kабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | м |  | 22 |  |  |
| 15 | Kабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг | м |  | 260 |  |  |
| 16 | Kабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | м |  | 24 |  |  |
| 17 | Kабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км |  | 0,148 |  |  |
| 18 | Kабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км |  | 0,134 |  |  |
| 19 | Kабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км |  | 0,024 |  |  |
| 20 | Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 35-16 ГОСТ 23469.0-81 | 100 шт |  | 0,1 |  |  |
| 21 | Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 6-12 ГОСТ 23469.0-81 | 100 шт |  | 0,16 |  |  |
| 22 | Бирка маркировочная У134 | шт |  | 18 |  |  |
| 23 | Разработка грунта 1 группы в отвал(для прокладки электродов протяженного типа) экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 |  | 124 |  |  |
| 24 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | м3 |  | 123 |  |  |
| 25 | Kабели до 35 кВ, (электроды протяженного типа), масса 1 м до 2 кг | м |  | 310 |  |  |
| 26 | Kомплектные электроды протяженного типа (в заводской коксовой упаковке) ЭПМ(Д 1х0,04) | м |  | 310 |  |  |
| 27 | Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | шт |  | 2 |  |  |
| 28 | Муфта соединительная типа "электрод-кабель" ЭХЗ 4834.058.043 для электрода ЭПМ | шт |  | 2 |  |  |
| 29 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий | кан.-км |  | 0,034 |  |  |
| 30 | Труба гофрированная ПНД Д 40 с зондом | м |  | 34 |  |  |
| 31 | Kабели (Ленты)до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг | м |  | 100 |  |  |
| 32 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм /ТУ 102-166-78/ | м2 |  | 28,1 |  |  |
| 33 | Лента сигнальная "Электро" с логотипом "Осторожно кабель" ЛСЭ 150 | м |  | 90 |  |  |
| 34 | Установка опознавательного знака протектора | шт |  | 2 |  |  |
| 35 | Столбик сигнальный | шт |  | 2 |  |  |
| 36 | Полоса оцинкованная 50х5мм | тн |  | 0,0294 |  |  |
| 37 | Присоединение дренажных кабелей к трубопроводу | шт |  | 11 |  |  |
|  | Изделия для присоединения кабелей к трубопроводу |  |  |  |  |  |
| 38 | Скоба С-1 | шт |  | 8 |  |  |
| 39 | Термитный патрон АС-70 | шт |  | 8 |  |  |
| 40 | Термитная смесь медная | кг |  | 0,6 |  |  |
| 41 | Термитная спичка (коробка 20 шт) | шт |  | 320 |  |  |
| 42 | Термоусаживающие манжеты марки "Терма-СТМП" 450х2х820 | шт |  | 8 |  |  |
| 43 | Термоусаживающая лента Терма-Р | м |  | 60 |  |  |
| 44 | Плавкий ремонтный материал Терма-Р3 | м |  | 25 |  |  |
| 45 | Бензин-растворитель | т |  | 0,0009 |  |  |
| 46 | Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV, БНИ-V | т |  | 0,002 |  |  |
| 47 | Флюс паяльный сварочный | кг |  | 1 |  |  |
| 48 | Флюс паяльный цилиндрический | шт |  | 4 |  |  |