Приложение

к Технической спецификации

Техническая спецификация

БПО МНУ. Ремонт здания механической мастерской (АВП)

Основные объемы работ

| №п/п | Наименование выполняемых работ | Ед. изм |  | К-во | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
|  | КРОВЛЯ 2х СКАТНАЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Бетонный парапет. Разборка | м3 |  | 0,9 |  |  |
| 2 | Парапет из камней известняковых. Кладка обычная | м3 |  | 5,8 |  |  |
| 3 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 |  | 7,7 |  |  |
| 4 | Опорные подушки. Разборка | м3 |  | 3,2 |  |  |
| 5 | Опорные подушки бетонные. Устройство | м3 |  | 3,2 |  |  |
| 6 | Детали закладные весом. Установка | т |  | 0,42 |  |  |
| 7 | Прогоны, связи при шаге ферм. Монтаж | т |  | 20,016 |  |  |
| 8 | Швеллер №16 горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали | т |  | 19,3909 | Согласовать с заказчиком |  |
| 9 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т |  | 0,1877 | Согласовать с заказчиком |  |
| 10 | Труба стальная квадратная (80х3) из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т |  | 1,4386 |  |  |
| 11 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. | м2 |  | 828 | Согласовать с заказчиком |  |
| 12 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями типа ПОЛИТОН-УР (УФ) за 2 раза | м2 |  | 828 | Согласовать с заказчиком |  |
| 13 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 |  | 835,3 |  |  |
| 14 | Покрытия мелкие (карнизы, брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 |  | 90,3 |  |  |
| 15 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | м2 |  | 95,718 | Согласовать с заказчиком |  |
| 16 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой | шт. |  | 542 | Согласовать с заказчиком |  |
| 17 | Стены из камней известняковых. Кладка обычная | м3 |  | 4,4 |  |  |
| 18 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 |  | 835,3 |  |  |
| 19 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | м2 |  | 960,595 | Согласовать с заказчиком |  |
| 20 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м |  | 91 |  |  |
| 21 | Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием | м |  | 92,82 |  |  |
| 22 | Желоба подвесные. Устройство | м |  | 236 |  |  |
| 23 | Желоба настенные. Устройство | м |  | 264 |  |  |
| 24 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения | м |  | 237 | Согласовать с заказчиком |  |
| 25 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием | шт. |  | 395 | Согласовать с заказчиком |  |
| 26 | Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения | шт. |  | 70 | Согласовать с заказчиком |  |
| 27 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения | шт. |  | 24 | Согласовать с заказчиком |  |
| 28 | Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием | шт. |  | 14 | Согласовать с заказчиком |  |
| 29 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения | м |  | 264 | Согласовать с заказчиком |  |
| 30 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием | шт. |  | 440 | Согласовать с заказчиком |  |
| 31 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения | шт. |  | 24 | Согласовать с заказчиком |  |
| 32 | Отвод металлический оцинкованный круглого сечения | шт. |  | 24 | Согласовать с заказчиком |  |
| 33 | Паук металлический для водосливной системы | шт. |  | 24 | Согласовать с заказчиком |  |
|  | ФАСАД |  |  |  |  |  |
| 34 | Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны | м2 |  | 710 |  |  |
| 35 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов | м2 |  | 710 | Согласовать с заказчиком |  |
| 36 | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3 | м3 |  | 74,55 | Согласовать с заказчиком |  |
| 37 | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3 | м3 |  | 74,55 | Согласовать с заказчиком |  |
| 38 | Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL | м2 |  | 781 | Согласовать с заказчиком |  |
|  | ОТМОСТКА ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ |  |  |  |  |  |
| 39 | Основания бетонные . Разборка |  | м3 | 3,5 |  |  |
| 40 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство |  | м2 | 35 |  |  |
| 41 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство |  | м2 | 35 |  |  |
| 42 | Покрытия бетонные (+70ММ). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 |  | м2 | 35 |  |  |
| 43 | Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки |  | м2 | 35 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
|  | ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ |  |  |  |  |  |
| 44 | Переплеты оконные остекленные. Снятие |  | м2 | 2,28 |  |  |
| 45 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах |  | шт. | 1 |  |  |
| 46 | Проемы высотой до 5 м. Разборка блоков из ПВХ |  | м2 | 89,1 |  |  |
| 47 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих |  | м2 | 89,1 |  |  |
| 48 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых |  | м2 | 2,28 |  | Согласовать с заказчиком |
| 49 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной |  | м2 | 2,28 |  | Согласовать с заказчиком |
| 50 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой |  | м2 | 89,1 |  | Согласовать с заказчиком |
| 51 | Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство |  | м | 63 |  | Согласовать с заказчиком |
|  | ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ |  |  |  |  |  |
| 52 | Полотна дверные. Снятие |  | м2 | 22,7 |  |  |
| 53 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах |  | шт. | 12 |  |  |
| 54 | Наличники. Снятие |  | м | 60 |  |  |
| 55 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях |  | м2 | 22,7 |  |  |
| 56 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой однопольный с глухими полотнами |  | м2 | 22,7 |  | Согласовать с заказчиком |
| 57 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 |  | шт. | 24 |  | Согласовать с заказчиком |
| 58 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа |  | шт. | 12 |  | Согласовать с заказчиком |
| 59 | Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементным. |  | м2 | 20 |  |  |
| 60 | Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 1 мм для последующей окраски |  | м2 | 20 |  |  |
| 61 | Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная |  | м2 | 20 |  |  |
|  | ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 62 | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором |  | м2 | 80 |  |  |
| 63 | Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % |  | м2 | 621 |  |  |
| 64 | Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % |  | м2 | 849 |  |  |
| 65 | Стены. Окраска улучшенная эмалью типа ПОЛИТОН-УР(УФ) по штукатурке |  | м2 | 260,4 |  | Согласовать с заказчиком |
| 66 | Трубы,радиаторы стальные ранее окрашенные. Окраска эмалью типа Политон УР (УФ) за 2 раза |  | м2 | 80 |  | Согласовать с заказчиком |
| 67 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка |  | м | 130,2 |  |  |
| 68 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия |  | м2 | 621 |  |  |
| 69 | Покрытия из плиток керамогранитных многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство |  | м2 | 621 |  | Согласовать с заказчиком |
| 70 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство |  | м | 130,2 |  | Согласовать с заказчиком |
|  | ОБЩИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
| 71 | Помещения. Очистка от строительного мусора |  | т | 73 |  |  |
| 72 | Мусор строительный (ручная). Погрузка |  | т | 73 |  |  |
| 73 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км |  | т·км | 1825 |  |  |
| 74 | Рельсы, балки швеллеры. Погрузка |  | т | 19 |  |  |
| 75 | Рельсы, балки швеллеры. Разгрузка |  | т | 19 |  |  |
| 76 | Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Погрузка |  | т | 15 |  |  |
| 77 | Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Разгрузка |  | т | 15 |  |  |
| 78 | Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка |  | т | 1 |  |  |
| 79 | Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка |  | т | 1 |  |  |

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ (услуг) устанавливается не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке готового объекта.

Примечание:

- Выполняемые работы должны соответствовать Основным объемам работ, техническим требованиям, спецификации, требованиям стандартов, ГОСТов, СН и СНиП, действующих в Республике Казахстан. Если ссылочные документы заменены (изменены), то при пользовании настоящими документами следует руководствоваться замененными (измененными) документами.

- Цены и стоимость предлагаемых работ, услуг должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

- Сроки выполнения работ и услуг должны соответствовать требованиям Заказчика.

- Подрядчик должен иметь квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок, с приложением в составе тендерной заявки перечня работников с указанием опыта работы, должности и указанием выполняемых работ, и приложением на каждого работника электронных копий дипломов, сертификатов, свидетельств и других документов, подтверждающих профессиональную квалификацию специалистов и их опыт работы.

- Подрядчику минимизировать закуп товаров, работ и услуг у иностранных поставщиков, проводя закуп строительных материалов и оборудования у отечественных товаропроизводителей на территории Республики Казахстан. Строительные материалы и оборудование не должны ухудшать характеристики и соответствовать СТ РК, СНиП РК и должны быть согласованы Заказчиком.

- Подрядчик должен обеспечить проведение поверки/калибровки средств измерения, используемых для входного контроля строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования, операционного контроля сварочно-монтажных и изоляционных работ, приемо-сдаточного контроля выполненных работ в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений».

- Подрядчику сдать исполнительную документацию Заказчику на бумажном (2 экземпляра) и на электронном носителе (исполнительные схемы, съемки).

- Подрядчик должен соответствовать требованиям СТ КТО-2.005-2023 «Требования к подрядным организациям».

- Основные мероприятия по соблюдению правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах АО «КазТрансОйл»: Подрядчик до начала работ должен предоставить на каждого работника копии документов, подтверждающих прохождение работниками подрядных организации обучения и инструктажа, переподготовку, аттестацию по вопросам промышленной безопасности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите».

- Если при производстве работ возникнет необходимость получения дополнительных согласований и разрешений от контролирующих, инспектирующих, заинтересованных уполномоченных органов и организации владельцев коммуникаций, Подрядчик самостоятельно за свой счет, в установленном порядке, получает все необходимые вышеуказанные согласования и разрешения на выполняемые работы.

- Соблюдать требования Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI и других нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды.

  - Во исполнение требований норм Экологического кодекса Республики Казахстан и кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» Подрядчику необходимо своевременно предоставлять расчеты нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу от источников загрязнения при производстве ремонта.

  - Наличие допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, технических устройств, материалов, прошедших процедуру подтверждения соответствия нормам промышленной безопасности.