# Приложение

# к тендерной документации

# Лот №

# Наименование закупаемых услуг

# Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру

# Дополнительная характеристика

# Проверка санитарно-гигиенической эффективности вентиляционных установок и аспирационных систем Мангистауского НУ

# 1. Место оказания услуг: Мангистауское нефтепроводное управление (Мангистауская область)

# 2. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.12.2027 г.

3. Основные объемы услуг:

| № п/п | Марка ВУ | № техн. | Назначение | Место установки | Параметры ВУ | Стоимость оказания услуги за одну единицу, тенге (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| НПС "Каражанбас" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦ14-46-5 | ## ПУ-1 | ## приточная | ## Б/б приточной вент маг. нас. | ## Q =11000м3/час ## N=7,5кВт ## n=1000об/мин Р=640 Па | - | - | - |
|  | ВЦ14-46-5 | ## ПУ-1А | ## приточная | ## Б/б приточной вент маг. нас. | ## Q =11000м3/час ## N=7,5кВт ## n=1000об/мин Р=640 Па |  |  |  |
|  | ВЦ14-46-5 | ## ПУ-2 | ## приточная | ## Б/б приточной вент маг. нас. | ## Q =11000м3/час ## N=7,5кВт ## n=1000об/мин Р=640 Па |  |  |  |
|  | ВЦ14-46-5 | ## ПУ-2а | ## приточная | ## Б/б приточной вент маг. нас. | ## Q =11000м3/час ## N=7,5кВт ## n=1000об/мин Р=640 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70-6,3 | ## BУ-1 | ## вытяжная | ## Снаружи маг. насосной | ## Q =11864м3/час ## N=4,0 кВт ## n=1410об/мин Р=310 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70-6,3 | ## BУ-1А | ## вытяжная | ## Снаружи маг. насосной | ## Q =11864м3/час ## N=4,0 кВт ## n=1410об/мин Р=310 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70-10 | ## ПУ-6 | ## приточная | ## Камера приточ. вент. подп. нас. | ## Q =14000м3/час ## N=7,5 кВт ## n=720 об/мин Р=320 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70-10 | ## ПУ-6А | ## приточная | ## Камера приточ. вент. подп. нас. | ## Q =14000м3/час ## N=7,5 кВт ## n=720 об/мин Р=320 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70-10 | ## ВУ-12 | ## вытяжная | ## Снаружи подп. насосной | ## Q =14000м3/час ## N=7,5 кВт ## n=720 об/мин Р=320 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70-10 | ## ВУ-12А | ## вытяжная | ## Снаружи подп. насосной | ## Q =14000м3/час ## N=7,5 кВт ## n=720 об/мин Р=320 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70-3,15 | ## ПУ-5 | ## приточная | ## Камера приточн. вент. РД | ## Q =3000м3/час ## N=1,5 кВт ## n=2850 об/мин Р=42 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70-3,15 | ## ПУ-5А | ## приточная | ## Камера приточн. вент. РД | ## Q =3000м3/час ## N=1,5 кВт ## n=2850 об/мин Р=42 Па |  |  |  |
|  | ВЦ14-46-2,5 | ## ВУ-5 | ## вытяжная | ## Снаружи б/б РД | ## Q =1200м3/час ## N=0,55 кВт ## n=1380 об/мин Р=170 Па |  |  |  |
|  | ВЦ14-46-2,5 | ## ВУ-5А | ## вытяжная | ## Снаружи б/б РД | ## Q =1200м3/час ## N=0,55 кВт ## n=1380 об/мин Р=170 Па |  |  |  |
|  | ВЦ14-46-2,5 | ## ВУ-13 | ## вытяжная | ## Пожарная насосная | ## Q =1200м3/час ## N=0,55 кВт ## n=1380 об/мин Р=240 Па |  |  |  |
|  | ВО 14-320 | ## ВУ-14 | ## вытяжная | ## Б/б ДЭС | ## Q =6000м3/час ## N=0,8 кВт ## n=960 об/мин Р=110 Па |  |  |  |
|  | RNE-250 | ## ПУ-1 | ## приточная | ## БЛОК-БОКС ЗРУ | ## Q =1000м3/час ## N=0,6 кВт ## n=1400 об/мин Р=47 Па |  |  |  |
|  | UV-3 | ## ВУ-3 | ## вытяжная | ## Снаружи ЗРУ | ## Q =400м3/час ## N=0,6 кВт ## n=2846 об/мин Р=13 Па |  |  |  |
|  | NOG-SOG | ## ВУ-1 | ## вытяжная | ## БЛОК-БОКС ЗРУ | ## Q =6000м3/час ## N=0,8 кВт ## n=960 об/мин Р=180 Па |  |  |  |
|  | NOS-SOG | ## ВУ-2 | ## вытяжная | ## БЛОК-БОКС ЗРУ | ## Q =6000м3/час ## N=0,8 кВт ## n=960 об/мин Р=180 Па |  |  |  |
|  | Ц4-70 №6,3 | ## ПУ-1 | ## приточная | ## Камера приточн. вент. гаража | ## Q =15000м3/час ## N=7,5 кВт ## n=1500 об/мин Р=400 Па |  |  |  |
|  | ВКР № 5 | ## ВУ-1 | ## вытяжная | ## На крыше гаража | ## Q =3600м3/час ## N=0,6 кВт ## n=1000 об/мин Р=160 Па |  |  |  |
|  | ВКР № 5 | ## ВУ-2 | ## вытяжная | ## На крыше гаража | ## Q =3600м3/час ## N=0,6 кВт ## n=1000 об/мин Р=160 Па |  |  |  |
|  | ВКР № 5 | ## ВУ-3 | ## вытяжная | ## На крыше гаража | ## Q =3600м3/час ## N=0,6 кВт ## n=1000 об/мин Р=160 Па |  |  |  |
|  | ВКР № 5 | ## ВУ-4 | ## вытяжная | ## На крыше гаража | ## Q =3600м3/час ## N=0,6 кВт ## n=1000 об/мин Р=160 Па |  |  |  |
|  | ВКР № 5 | ## ВУ-5 | ## вытяжная | ## На крыше гаража | ## Q =3600м3/час ## N=0,6 кВт ## n=1000 об/мин Р=160 Па |  |  |  |
|  | ВКР № 5 | ## ВУ-6 | ## вытяжная | ## На крыше гаража | ## Q =3600м3/час ## N=0,6 кВт ## n=1000 об/мин Р=160 Па |  |  |  |
|  | ЭВР-49-1 №2 | ## ПУ-15 | ## приточная | ## В спец. сооружении | ## Q =300м3/час ## N=0,27 кВт ## n=2800 об/мин Р=44 Па |  |  |  |
|  | ЭВР-49-1 №2 | ## ПУ-16 | ## приточная | ## В спец. сооружении | ## Q =300м3/час ## N=0,27 кВт ## n=2800 об/мин Р=44 Па |  |  |  |
|  | ВЦ14-46-2,5 | ## ВУ-17 | ## вытяжная | ## Снаружи спец. сооружения | ## Q =1500м3/час ## N=0,55 кВт ## n=1380 об/мин Р=260 Па |  |  |  |
|  | Ц4-70 №6,3 | ## ВУ-1 | ## вытяжная | ## Общежитие 64 места | ## Q =4200м3/час ## N=4,5 кВт ## n=1380 об/мин Р=330 Па |  |  |  |
|  | Ц4-70 | ## ВУ-1 | ## вытяжная | ## Хим. лаборатория | ## Q =3600м3/час ## N=2,2 кВт ## n=935 об/мин Р=230 Па |  |  |  |
|  | Ц4-70 | ## ВУ-2 | ## вытяжная | ## Хим. лаборатория | ## Q =4800м3/час ## N=2,2 кВт ## n=1420 об/мин Р=430 Па |  |  |  |
|  | Ц4-70 №5 | ## ПУ-1 | ## приточная | ## Хим. лаборатория | ## Q =4300м3/час ## N=2,2 кВт ## n=1420 об/мин Р=270 Па |  |  |  |
|  | ВО 14-320 | ## ПУ-2 | ## приточная | ## Хим. лаборатория | ## Q =3000м3/час ## N=0,25 кВт ## n=1500 об/мин Р=110 Па |  |  |  |
|  | ВКР №3,5 | ## ВУ-5 | ## вытяжная | ## Локальное очистное устройство бытовой канализации | ## Q =1400м3/час ## N=0,25 кВт ## n=1400 об/мин Р=120 Па |  |  |  |
|  | VS-21-R-H/S | ## ПУ-1 | ## приточная | ## В общежитии на 32 места | ## Q =2570м3/час ## N=1,6 кВт ## n=2880 об/мин Р=280 Па |  |  |  |
|  | ВР 280-46 | ## ВДУ-1 | ## вытяжная | ## В общежитии на 64 места | ## Q =10000м3/час ## N=0,75 кВт ## n=1500 об/мин Р=950 Па |  |  |  |
|  | ВР 280-46 | ## ВДУ-2 | ## вытяжная | ## В общежитии на 64 места | ## Q =10000м3/час ## N=0,75 кВт ## n=1500 об/мин Р=950 Па |  |  |  |
|  | Унивент-2 | ## ВУ-18 | ## вытяжная | ## На ёмкости V-50м.куб. пром. канализации | ## Q =800м3/час ## N=0,75 кВт ## n=3000 об/мин Р=160 Па |  |  |  |
|  | ВЦ14-46-2,5 | ## ПЭ-3 | ## приточная | ## ЭЛЕКТРОЗАЛ МНС | ## Q =2000м3/час ## N=2,2 кВт ## n=2865 об/мин Р=830 Па |  |  |  |
|  | ВЦ14-46-2,5 | ## ПЭ-3А | ## приточная | ## ЭЛЕКТРОЗАЛ МНС | ## Q =2000м3/час ## N=2,2 кВт ## n=2865 об/мин Р=830 Па |  |  |  |
|  | Dospel WК-100 | ## В-1 | ## вытяжная | ## ОПРЕРАТОРНАЯ АЗС | ## Q =247м3/час ## N=0,058 кВт ## n=2330 об/мин Р=125 Па |  |  |  |
|  | Dospel WК-100 | ## В-2 | ## вытяжная | ## ОПРЕРАТОРНАЯ АЗС | ## Q =247м3/час ## N=0,058 кВт ## n=2330 об/мин Р=125 Па |  |  |  |
| ГНПС "Каламкас" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦ4-75 №6,3 | ## ВУ-1 | ## вытяжная | ## Подпорная насосная | ## Q =11585,3м3/час ## N=5,5кВт ## n=1450об/мин Р=873,8 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-75 №6,3 | ## ВУ-2 | ## вытяжная | ## Подпорная насосная | ## Q =10556,0м3/час ## N=5,5кВт ## n=1450об/мин Р=893,2 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70 №8 | ## ПУ-1 | ## приточная | ## Б/б приточной вентиляции | ## Q =13877,7м3/час ## N=7,5кВт ## n=960об/мин Р=764,9 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70 №8 | ## ПУ-2 | ## приточная | ## Б/б приточной вентиляции | ## Q =14078,5м3/час ## N=7,5кВт ## n=970об/мин Р=769,7 Па |  |  |  |
|  | ВЦ14-46 №2,5 | ## ВУ-3 | ## вытяжная | ## Б/б пожарной насосной вытяжка | ## Q =1656,6м3/час ## N=0,55кВт ## n=1400об/мин Р=438,5 Па |  |  |  |
|  | UV3A KU №5 | ## ПУ-6 | ## приточная | ## КТП аккумуляторная | ## Q =6083м3/час ## N=0,6кВт ## n=1000об/мин Р=137 Па |  |  |  |
|  | UV3A KU №5 | ## ПУ-7 | ## приточная | ## КТП аккумуляторная | ## Q =6083м3/час ## N=0,6кВт ## n=1000об/мин Р=137 Па |  |  |  |
|  | UV3A KU №5 | ## ВУ-10 | ## вытяжная | ## КТП аккумуляторная | ## Q =6083м3/час ## N=0,6кВт ## n=1000об/мин Р=137 Па |  |  |  |
|  | UV3A KU №5 | ## ВУ-11 | ## вытяжная | ## КТП аккумуляторная | ## Q =6083м3/час ## N=0,6кВт ## n=1000об/мин Р=137 Па |  |  |  |
|  | Ц4-70 №3,2 | ## ВУ-6 | ## вытяжная | ## Блок-бокс маслонасосной | ## Q =431м3/час ## N=1,1кВт ## n=2300об/мин Р=82 Па |  |  |  |
|  | FALAX 50-72/4 №5 | ## В-12 | ## вытяжная | ## Б/б ДЭС вытяжная вент. на стене | ## Q =1,67м3/сек ## N=550кВт ## n=1400об/мин Р=137 Па |  |  |  |
|  | Ц4-70 №6,3 | ## ПУ-5 | ## приточная | ## В подвальном помещении общежития на 48 места | ## Q =4377м3/час ## N=0,75кВт ## n=975об/мин Р=143 Па |  |  |  |
|  | Ц4-70 №3,2 | ## ВУ-8 | ## вытяжная | ## На чердаке общежития на 48 места | ## Q =2800м3/час ## N=3,0кВт ## n=1410об/мин Р=280 Па |  |  |  |
|  | Ц4-70 №2,5 | ## ВУ-9 | ## вытяжная | ## На чердаке общежития на 48 места | ## Q =2573м3/час ## N=0,5кВт ## n=915об/мин Р=240 Па |  |  |  |
|  | VS-21 NVS-65-V | ## В-11 | ## вытяжная | ## В подвальном помещении общежития на 24 места | ## Q =6200м3/час ## N=2,2кВт ## n=2880об/мин Р=137 Па |  |  |  |
|  | ВКК-200 | ## П-3 | ## приточная | ## В подвальном помещении общежития на 24 места | ## Q =773м3/час ## N=0,150кВт ## n=2600об/мин Р=71 Па |  |  |  |
|  | Ц4-70№3,2 | ## ВУ-4 | ## вытяжная | ## САНИТАРНО-БЫТОВОЙ КОРПУС | ## Q =617м3/час ## N=0,28кВт ## n=1440об/мин Р=30 Па |  |  |  |
|  | Унивент-2,5-2 | ## 1В | ## вытяжная | ## ЕМКОСТЬ СБОРА УТЕЧЕК НЕФТИ | ## Q =3000м3/час ## N=7,5кВт ## n=3000об/мин Р=700-50 Па |  |  |  |
|  | ВО 14-320-3,15-12,5РМ | ## В-3 | ## вытяжная | ## КТП | ## Q =4,6-6,5м3/сек ## N=550кВт ## n=1380об/мин Р=145-75 Па |  |  |  |
|  | ВО 14-320-5-0,55/150 | ## В-4 | ## вытяжная | ## КТП | ## Q =4,6-6,5м3/сек ## N=550кВт ## n=1380об/мин Р=145-75 Па |  |  |  |
|  | FALAX 50-72/4, №5 | ## В-1 | ## вытяжная | ## ЗРУ | ## Q =1,67м3/сек ## N=550кВт ## n=1400об/мин Р=137 Па |  |  |  |
|  | FALAX 50-72/4, №5 | ## В-2 | ## вытяжная | ## ЗРУ | ## Q =1,67м3/сек ## N=550кВт ## n=1400об/мин Р=137 Па |  |  |  |
| ГНПС "Актау" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦ-4-75-6,3Р | ## П-1 | ## приточная | ## Нефтеналивная насосная №1 | ## Q =17,3м3/час ## N=7,5кВт ## n=1500об/мин Р=1450 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-4-75-6,3Р | ## П-1А | ## приточная | ## Нефтеналивная насосная №1 | ## Q =17,3м3/час ## N=7,5кВт ## n=1500об/мин Р=1450 Па |  |  |  |
|  | ВЦ14-46-5Р №5 | ## В-1 | ## вытяжная | ## Нефтеналивная насосная №1 | ## Q =12,0м3/час ## N=5,5кВт ## n=1000об/мин Р=1000 Па |  |  |  |
|  | ВЦ14-46-5Р №5 | ## В-1А | ## вытяжная | ## Нефтеналивная насосная №1 | ## Q =12,0м3/час ## N=5,5кВт ## n=1000об/мин Р=1000 Па |  |  |  |
|  | ВР80-75 № 6,3 | ## П-5 | ## приточная | ## Хим. лаборатория | ## Q =15,8м3/час ## N=5,5кВт ## n=1500об/мин Р=1000 Па |  |  |  |
|  | ВР80-75 № 6,3 | ## В-1 | ## вытяжная | ## Хим. лаборатория | ## Q =12,0м3/час ## N=4кВт ## n=1000об/мин Р=600 Па |  |  |  |
|  | Ц4-70 №6 | ## В-2 | ## вытяжная | ## Хим. лаборатория | ## Q =11,8м3/час ## N=2,2кВт ## n=1000об/мин Р=500 Па |  |  |  |
|  | Ц4-70 №4 | ## В-3 | ## вытяжная | ## Хим. лаборатория | ## Q =4,6м3/час ## N=1,7кВт ## n=1000об/мин Р=600 Па |  |  |  |
|  | ВЦ 14-46-5Р | ## ВУ №4 | ## вытяжная | ## Хим. лаборатория | ## Q =8,8м3/час ## N=5,5кВт ## n=960об/мин Р=730 Па |  |  |  |
|  | ВО-06-300 №5 | ## В-5 | ## вытяжная | ## Склад прекурсоров и химреактивов | ## Q =3,0м3/час ## N=0,37кВт ## n=1500об/мин Р=70 Па |  |  |  |
|  | RAD-100 | ## П-3 | ## приточная | ## Нефтеналивная насосная №3 | ## Q =14,0м3/час ## N=15кВт ## n=970об/мин Р=46000 Па |  |  |  |
|  | RAD-100 | ## П-3А | ## приточная | ## Нефтеналивная насосная №3 | ## Q =14,0м3/час ## N=15кВт ## n=970об/мин Р=46000 Па |  |  |  |
|  | RAD-100 | ## В-4 | ## вытяжная | ## Нефтеналивная насосная №3 | ## Q =14,0м3/час ## N=15кВт ## n=970об/мин Р=46,0 Па |  |  |  |
|  | RAD-100 | ## В-4А | ## вытяжная | ## Нефтеналивная насосная №3 | ## Q =14,0м3/час ## N=15кВт ## n=970об/мин Р=46,0 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70-3,2 | ## В-6 | ## вытяжная | ## Насосная очищенных стоков | ## Q =17,2м3/час ## N=0,37кВт ## n=120об/мин Р=205 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70 №2,5 | ## П-1/1 | ## приточная | ## Головная канализационная станция | ## Q =2,1м3/час ## N=0,55кВт ## n=3000об/мин Р=500 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70 №2,5 | ## П-1/2 | ## приточная | ## Головная канализационная станция | ## Q =2,1м3/час ## N=0,55кВт ## n=3000об/мин Р=500 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70 №2,5 | ## В-1/1 | ## вытяжная | ## Головная канализационная станция | ## Q =2,1м3/час ## N=0,55кВт ## n=3000об/мин Р=500 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70 №2,5 | ## В-1/2 | ## вытяжная | ## Головная канализационная станция | ## Q =2,1м3/час ## N=0,55кВт ## n=3000об/мин Р=500 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70 №2,5 | ## В-2/1 | ## вытяжная | ## Головная канализационная станция | ## Q =2,1м3/час ## N=0,55кВт ## n=3000об/мин Р=500 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70 №2,5 | ## В-2/2 | ## вытяжная | ## Головная канализационная станция | ## Q =2,1м3/час ## N=0,55кВт ## n=3000об/мин Р=500 Па |  |  |  |
|  | ВР 80-75 №6,3 | ## В-7 | ## вытяжная | ## СИКН Битумный завод | ## Q =12,0м3/час ## N=5,5кВт ## n=1500об/мин Р=953 Па |  |  |  |
|  | ВР 80-75 №6,3 | ## В-7А | ## вытяжная | ## СИКН Битумный завод | ## Q =12,0м3/час ## N=5,5кВт ## n=1500об/мин Р=953 Па |  |  |  |
|  | ВР 80-75 №4 | ## В-8 | ## вытяжная | ## СИКН Битумный завод | ## Q =4,2м3/час ## N=0,75кВт ## n=1500об/мин Р=440 Па |  |  |  |
|  | ВР 80-75 №4 | ## В-8А | ## вытяжная | ## СИКН Битумный завод | ## Q =4,2м3/час ## N=0,75кВт ## n=1500об/мин Р=440 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70 №5 | ## В-5 | ## вытяжная | ## АБК ГНПС Актау | ## Q =7,7м3/час ## N=2,2кВт ## n=1500об/мин Р=1050 Па |  |  |  |
|  | ВО-250 №2,5 | ## В-5А | ## вытяжная | ## АБК ГНПС Актау | ## Q =1,1м3/час ## N=0,5кВт ## n=3000об/мин Р=200 Па |  |  |  |
|  | ВО-250 №2,5 | ## В-5Б | ## вытяжная | ## АБК ГНПС Актау | ## Q =1,1м3/час ## N=0,5кВт ## n=3000об/мин Р=200 Па |  |  |  |
|  | ВО-250 №2,5 | ## В-5В | ## вытяжная | ## АБК ГНПС Актау | ## Q =1,1м3/час ## N=0,5кВт ## n=3000об/мин Р=200 Па |  |  |  |
|  | ЭРВ 49-1 №1,5 | ## П-1 | ## приточная | ## Защитное (спец) сооружение | ## Q =0,45м3/час ## N=0,18кВт ## n=3000об/мин Р=600 Па |  |  |  |
|  | ЭРВ 49-1 №1,5 | ## П-1А | ## вытяжная | ## Защитное (спец) сооружение | ## Q =0,45м3/час ## N=0,18кВт ## n=3000об/мин Р=600 Па |  |  |  |
|  | ЭРВ 49-1 №1,5 | ## П-1В | ## вытяжная | ## Защитное (спец) сооружение | ## Q =0,45м3/час ## N=0,18кВт ## n=3000об/мин Р=600 Па |  |  |  |
|  | Ц4-70 №2,5 | ## П-1Г | ## вытяжная | ## Защитное (спец) сооружение | ## Q =2,2м3/час ## N=0,75кВт ## n=3000об/мин Р=700 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-75 №2,5 | ## В-1 | ## вытяжная | ## Сварочный пост | ## Q =1,0м3/час ## N=0,55кВт ## n=2700об/мин Р=1000 Па |  |  |  |
| База производственного обслуживания (БПО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦ 4-70-4 | ## В-1 | ## вытяжная | ## БПО УРиНТО участок РТИ | ## Q =3712м3/час ## N=2,2кВт # n=1470об/мин Р=260 Па |  |  |  |
|  | ВЦ 4-70-4 | ## В-3 | ## вытяжная | ## БПО УРиНТО (Раздевалка) | ## Q =2868м3/час ## N=0,75кВт # n=1470об/мин Р=240 Па |  |  |  |
|  | ВО-6-300-5 | ## В-3А | ## вытяжная | ## БПО Душевая УРиНТО | ## Q =1604м3/час ## N=0,75кВт # n=1500об/мин Р=110 Па |  |  |  |
|  | FUK 1800-1,6 | ## ВМ-11 | ## вытяжная | ## Сварочный пост УРиНТО ВРБ | ## Q =1316м3/час ## N=0,55кВт # n=2730об/мин Р=590 Па |  |  |  |
|  | FUK 1800-1,6 | ## ВМ-14А | ## вытяжная | ## Слесарно-сварочное отделение УРиНТО | ## Q =1278м3/час ## N=0,55кВт # n=2730об/мин Р=490 Па |  |  |  |
|  | FUK 1800-1,6 | ## ВМ-14Б | ## вытяжная | ## Слесарно-сварочное отделение УРиНТО | ## Q =1252м3/час ## N=0,55кВт # n=2730об/мин Р=470 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-4-46-6,3 | ## В-16 | ## вытяжная | ## Слесарно-сварочное отделение УРиНТО | ## Q =13817м3/час ## N=7,5кВт # n=970об/мин Р=370 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-14-46-5 | ## ВМ-17 | ## вытяжная | ## Слесарно-сварочное отделение УРиНТО (Термопечь) | ## Q =9236м3/час ## N=5,5кВт # n=970об/мин Р=310 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-4-70-8 | ## В-18 | ## вытяжная | ## ССО УРиНТО | ## Q =10377м3/час ## N=5,5кВт # n=950об/мин Р=350 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70-5 | ## В-14 | ## вытяжная | ## Слесарно-сварочное отделение УРиНТО | ## Q =4278м3/час ## N=2,2кВт # n=1420об/мин Р=210 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-4-70-12 | ## П-4 | ## приточная | ## Слесарно-сварочное отделение УРиНТО | ## Q =20234м3/час ## N=45,0кВт # n=774об/мин,Р=490 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-4-70-12 | ## П-7 | ## приточная | ## Слесарно-сварочное отделение УРиНТО | ## Q =15683м3/час ## N=45,0кВт # n=774об/мин,Р=640 Па |  |  |  |
|  | ВЦ 4-70-2,5 | ## В-19 | ## вытяжная | ## Станочное отделение УРиНТО (Сан. узел) | ## Q =690м3/час ## N=0,9кВт # n=2900об/мин,Р=50 Па |  |  |  |
|  | ВЦ 4-70-5 | ## П-2 | ## приточная | ## Участок РТИ УРиНТО | ## Q =3152м3/час ## N=0,55кВт # n=920об/мин,Р=240 Па |  |  |  |
|  | ВЦ 4-70-2,5 | ## В-45 | ## вытяжная | ## УДОиС (сан узел муж.,женск., душевая) | ## Q =859м3/час ## N=0,18кВт # n=1372об/мин,Р=230 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-14-46-2,5 | ## В-46 | ## вытяжная | ## УДОиС (лаборатория) | ## Q =971м3/час ## N=0,37кВт # n=1400об/мин,Р=240 Па |  |  |  |
|  | ВЦ 4-75-2,5 | ## П-18 | ## приточная | ## УДОиС (лаборатория) | ## Q =828м3/час ## N=0,18кВт # n=1372об/мин,Р=180 Па |  |  |  |
|  | ВЦ 4-75-2,5 | ## В-48 | ## вытяжная | ## УДОиС (помещение для хранения пленки) | ## Q =885м3/час ## N=0,55кВт # n=2820об/мин,Р=290 Па |  |  |  |
|  | ВЦ 4-76-3,15 | ## В-35 | ## вытяжная | ## БПО УРОЭО (пропиточное отделение) | ## Q =2035м3/час ## N=1,5кВт # n=2936об/мин,Р=290 Па |  |  |  |
|  | ВР 4-75-2,5 | ## П-19 | ## приточная | ## БПО УРОЭО (склад) | ## Q =848м3/час ## N=0,4кВт # n=915об/мин,Р=205 Па |  |  |  |
|  | ВЦ 4-70-2,5 | ## В-38 | ## вытяжная | ## БПО УРОЭО (склад хранения люминесцентных. ламп) | ## Q =1286м3/час ## N=0,3кВт # n=1400об/мин Р=230 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-14-46-2,5 | ## В-37 | ## вытяжная | ## АВП (раздевалка) | ## Q =2083м3/час ## N=0,37кВт # n=1400об/мин,Р=340 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-14-80-4 | ## П-16 | ## приточная | ## АВП (бокс для передвижных оборудований) | ## Q =4651м3/час ## N=1,1кВт # n=1390об/мин,Р=155 Па |  |  |  |
|  | ВО-6-300-5 | ## В-47 | ## вытяжная | ## Бокс АВП | ## Q =2627м3/час ## N=0,55кВт # n=1500об/мин,Р=170 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-4-70-6,3 | ## В-12 | ## вытяжная | ## ДСМ (моторное отделение) | ## Q =4623м3/час ## N=3,0кВт # n=950об/мин,Р=270 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-4-70-3,15 | ## В-13 | ## вытяжная | ## ДСМ (моторное отделение) | ## Q =1481м3/час ## N=0,4кВт # n=1400об/мин,Р=190 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-4-70-5 | ## В-15/1 | ## вытяжная | ## ДСМ ВЕНТ.КАМЕРА №2 (отд. мойки деталей) | ## Q =6685м3/час ## N=2,2кВт # n=1420об/мин,Р=310 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-4-70-5 | ## В-15/2 | ## вытяжная | ## ДСМ ВЕНТ.КАМЕРА №2 (отд. мойки деталей) | ## Q =6628м3/час ## N=2,2кВт # n=1420об/мин,Р=290 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-4-70-6,3 | ## П-3 | ## приточная | ## ЦТТиСТ ДСМ (моторное отделение) | ## Q =12490м3/час ## N=4,0кВт # n=1425об/мин,Р=330 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-4-70-8 | ## П-5 | ## приточная | ## ЦТТиСТ ДСМ (отд. мойки агрегатов) | ## Q =10594м3/час ## N=11,0кВт # n=1100об/мин,Р=610 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-4-70-6,3 | ## П-6 | ## приточная | ## ДСМ (Бокс) | ## Q =14514м3/час ## N=7,5кВт # n=1435об/мин,Р=530 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-14-46-5 | ## ВМ-21/1 | ## вытяжная | ## ДСМ (Бокс) | # 1,1 квт, на одном валу, # Q =1400 м3/ч |  |  |  |
|  | ВЦ-14-46-5 | ## В-21 | ## вытяжная | ## ЦТТиСТ ДСМ (Медницкая) | ## Q =5187м3/час ## N=1,5кВт # n=1500об/мин,Р=320 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-4-70-10 | ## В-20/1 | ## вытяжная | ## ЦТТиСТ ДСМ (Бокс) | ## Q =21228м3/час ## N=10,0кВт # n=730об/мин,Р=390 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-4-70-10 | ## В-20/2 | ## вытяжная | ## ЦТТиСТ ДСМ (Бокс) | ## Q =20923м3/час ## N=10,0кВт # n=730об/мин,Р=350 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-4-70-4 | ## В-22 | ## вытяжная | ## ЦТТиСТ ДСМ (Бокс) | ## Q =2680м3/час ## N=0,55кВт # n=1400об/мин,Р=270 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-4-70-6,3 | ## ВМ-23/1 | ## вытяжная | ## ЦТТиСТ ДСМ (отд.рем. топлив.аппар.) | ## Q =5324м3/час ## N=1,5кВт # n=970об/мин,Р=270 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-4-70-6,3 | ## ВМ-23/2 | ## вытяжная | ## ЦТТиСТ ДСМ (отд.рем. топлив.аппар.) | ## Q =5295м3/час ## N=4,0кВт # n=980об/мин,Р=250 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-4-70-12,5 | ## П-8 | ## приточная | ## ЦТТиСТ ДСМ (Бокс) | ## Q =36386м3/час ## N=30,0кВт # n=490об/мин,Р=950 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-4-70-6,3 | ## П-9 | ## приточная | ## ЦТТиСТ ДСМ (отд.рем. топлив.аппар.) | ## Q =5280м3/час ## N=2,2кВт # n=980об/мин,Р=280 Па |  |  |  |
|  | ВЦ14-46-6,3 | ## П-10 | ## приточная | ## ЦТТиСТ ДСМ (Кабинет БД) | ## Q =1200м3/час ## N11,0кВт # n=970об/мин,Р=250 Па |  |  |  |
|  | ВЦ14-46-6,3 | ## П-11 | ## приточная | ## ЦТТиСТ ДСМ (Кабинет БД) | ## Q =1200м3/час ## N11,0кВт # n=970об/мин,Р=250 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-14-46-4 | ## ВМ-25 | ## вытяжная | ## ЦТТиСТ РММ (аккумуляторный цех) | ## Q =1708м3/час ## N=2,2кВт # n=1390об/мин,Р=170 Па |  |  |  |
|  | RNG-4-4 | ## В-27 | ## вытяжная | ## ЦТТиСТ РММ (краскоприготовитель.цех) | ## Q =4159м3/час ## N=2,0кВт # n=930об/мин,Р=310 Па |  |  |  |
|  | ВКС-40-7 | ## П-13 | ## приточная | ## ЦТТиСТ РММ (Бокс) | ## Q =20637м3/час ## N=30,0кВт # n=9375об/мин,Р=430 Па |  |  |  |
|  | ВКС-40-7 | ## П-14 | ## приточная | ## ЦТТиСТ РММ (Бокс) | ## Q =21185м3/час ## N=30,0кВт # n=9375об/мин,Р=450 Па |  |  |  |
|  | ВКС-40-7 | ## П-15 | ## приточная | ## ЦТТиСТ РММ (Бокс) | ## Q =20872м3/час ## N=30,0кВт # n=9375об/мин,Р=420 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-14-46-6,3 | ## ВМ-28 | ## вытяжная | ## ЦТТиСТ РММ | ## Q =6489м3/час ## N=7,5кВт # n=1455об/мин,Р=510 Па |  |  |  |
|  | BKP-01AY1-4 | ## В-29 | ## вытяжная | ## ЦТТиСТ РММ (шиномонт. отд.) | ## Q =1253м3/час ## N=1,5кВт # n=915об/мин,Р=30 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-14-76-2,5 | ## В-30 | ## вытяжная | ## ЦТТиСТ РММ (компрессорная) | ## Q =537м3/час ## N=1,2кВт # n=1400об/мин,Р=120 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-14-46-5 | ## В-25Р | ## вытяжная | ## ЦТТиСТ (шлифовальный цех) | ## Q =1922м3/час ## N=0,12кВт # n=1450об/мин,Р=60 Па |  |  |  |
|  | Фалакс 31,5-7-3,2 | ## П-12 | ## приточная | ## ЦТТиСТ РММ | ## Q =1634м3/час ## N=0,12кВт # n=1320об/мин,Р=40 Па |  |  |  |
|  | Фалакс31,5-7-3,2 | ## П-1 | ## приточная | ## ЦТТиСТ РММ (электроучасток) | ## Q =1681м3/час ## N=0,12кВт # n=1400об/мин,Р=40 Па |  |  |  |
|  | Фалакс 31,5-7-3,2 | ## В-41 | ## вытяжная | ## ЦТТиСТ РММ (склад хранения аккумуляторов) | ## Q =891м3/час ## N=0,12кВт # n=1400об/мин,Р=22 Па |  |  |  |
|  | ВО-400-4 | ## В-39/1 | ## вытяжная | ## ЦТТиСТ (Автобусный бокс) | ## Q =2787м3/час ## N=1,2кВт # n=2800об/мин,Р=35 Па |  |  |  |
|  | ВО-400-4 | ## В-39/2 | ## вытяжная | ## ЦТТиСТ (Автобусный бокс) | ## Q =2734м3/час ## N=1,2кВт # n=2800об/мин,Р=32 Па |  |  |  |
|  | ВР-80-75-8 | ## П-17 | ## приточная | ## ЦТТиСТ (Автобусный бокс) | ## Q =9496м3/час ## N=5,5кВт # n=1430об/мин,Р=490 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-14-46-5 | ## ВМ-34 | ## вытяжная | ## ЦТТиСТ ДСМ (инстурментальное помещение) | ## Q =4700м3/час ## N=1,5кВт # n=1500об/мин,Р=370 Па |  |  |  |
|  | ВО-06-300-3,15 | ## В-1 | ## вытяжная | ## Служебный корпус ЦТТиСТ | ## Q =1082м3/час ## N=0,12кВт # n=1400об/мин,Р=50 Па |  |  |  |
|  | ВР-80-75-4 | ## В-2 | ## вытяжная | ## Служебный корпус (коридор,сан.узел.) | ## Q =1627м3/час ## N=1,1кВт # n=1390об/мин,Р=130 Па |  |  |  |
|  | Фалакс 31,5-7-3,2 | ## В-5 | ## вытяжная | ## Служебный корпус (Сан. узел) ЦТТиСТ | ## Q =596м3/час ## N=0,37кВт # n=925об/мин,Р=130 Па |  |  |  |
|  | RNE-250-2,5 | ## В-6 | ## вытяжная | ## Служебный корпус (Архив, ГО) ЦТТиСТ | ## Q =474м3/час ## N=0,37кВт # n=925об/мин,Р=10 Па |  |  |  |
|  | ВР-80-75-4 | ## В-12 | ## вытяжная | ## Служебный корпус ЦТТиСТ | ## Q =2880м3/час ## N=0,55кВт # n=710об/мин,Р=310 Па |  |  |  |
|  | ВР-80-75-4 | ## В-12А | ## вытяжная | ## Служебный корпус ЦТТиСТ | ## Q =2945м3/час ## N=1,1кВт # n=1500об/мин,Р=250 Па |  |  |  |
|  | ВО-06-300-3,15 | ## П-4 | ## приточная | ## Служебный корпус ЦТТиСТ | ## Q =1071м3/час ## N=0,12кВт # n=1400об/мин,Р=55 Па |  |  |  |
|  | RNE-250-2,5 | ## В-13 | ## вытяжная | ## Служебный корпус ЦТТиСТ | ## Q =588м3/час ## N=0,37кВт # n=925об/мин,Р=140 Па |  |  |  |
|  | Фалакс31,5-7-3,2 | ## В-14 | ## вытяжная | ## Служебный корпус ЦТТиСТ | ## Q =563м3/час ## N=0,37кВт # n=925об/мин,Р=120 Па |  |  |  |
|  | RNE-250-2,5 | ## В-15 | ## вытяжная | ## Служебный корпус ЦТТиСТ | ## Q =551м3/час ## N=0,37кВт # n=925об/мин,Р=115 Па |  |  |  |
|  | Фалакс31,5-7-3,2 | ## В-16 | ## приточная | ## Служебный корпус ЦТТиСТ | ## Q =1064м3/час ## N=0,12кВт # n=1400об/мин Р=280 Па |  |  |  |
|  | RNE-250-2,5 | ## П-10 | ## приточная | ## Служебный корпус ЦТТиСТ | ## Q =481м3/час ## N=0,37кВт # n=925об/мин Р=12 Па |  |  |  |
|  | RNE-400-4 | ## П-11 | ## приточная | ## Служебный корпус ЦТТиСТ | ## Q =2483м3/час ## N=1.1кВт # n=930об/мин Р=270 Па |  |  |  |
|  | RNE-400-4 | ## П-11А | ## приточная | ## Служебный корпус ЦТТиСТ | ## Q =2854м3/час ## N=1.1кВт # n=930об/мин Р=250 Па |  |  |  |
|  | Фалакс31,5-7-3,2 | ## П-14 | ## приточная | ## Служебный корпус ЦТТиСТ | ## Q =1070м3/час ## N=0,12кВт # n=1400об/мин Р=55 Па |  |  |  |
|  | ВО-06-300-5 | ## КУ-3 | ## приточная | ## ЦТТиСТ ДСМ | ## Q =5625м3/час ## N=0,75кВт # n=2820об/мин Р=--- Па |  |  |  |
|  | ВЦ-14-46-2,5 A | ## В-1 | ## вытяжная | ## ЦТТиСТ АЗС | # 0,55 квт, на одном валу, # Q =630 м3/ч |  |  |  |
|  | ВЦ-14-46-5 | ## ВМ-34/1 | ## вытяжная | ## ЦТТиСТ ДСМ (вулканизация) | ## Q =651м3/час ## N=0,55кВт # n=1500об/мин Р=70 Па |  |  |  |
| ГНПС «Узень» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦ4-70-8Р | ## ПВ№1 | ## приточная | ## Электрозал МНС | ## Q =11000м3/час ## N=7,5кВт ## n=970об/мин Р=500 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70-8Р | ## ПВ№2 | ## приточная | ## Электрозал МНС | ## Q =11000м3/час ## N=7,5кВт ## n=970об/мин Р=500 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70-8Р | ## ВВ№1 | ## вытяжная | ## Маш. зал МНС | ## Q =11000м3/час ## N=7,5кВт ## n=970об/мин Р=500 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70-8Р | ## ВВ№2 | ## вытяжная | ## Маш. зал МНС | ## Q =11000м3/час ## N=7,5кВт ## n=970об/мин Р=500 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70-8Р | ## ПВ1 | ## приточная | ## Электрозал насосной | ## Q =11000м3/час ## N=7,5кВт ## n=970об/мин Р=500 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70-8Р | ## ПВ2 | ## приточная | ## Электрозал насосной | ## Q =11000м3/час ## N=7,5кВт ## n=970об/мин Р=500 Па |  |  |  |
|  | ВЦ14-46-2,5А | ## В-1 | ## вытяжная | ## Хим. лаборатория | ## Q =1600м3/час ## N=0,55кВт ## n=1380об/мин Р=300 Па |  |  |  |
|  | ВЦ14-46-5 | ## В-2 | ## вытяжная | ## Хим. лаборатория | ## Q =3450м3/час ## N=2,2кВт ## n=1425об/мин Р=530 Па |  |  |  |
|  | ВЦ14-46-2,5А | ## В-3 | ## вытяжная | ## Хим. лаборатория | ## Q =1600м3/час ## N=0,55кВт ## n=1380об/мин Р=300 Па |  |  |  |
|  | ВЦ14-46-2,5А | ## П-4 | ## приточная | ## Хим. лаборатория | ## Q =1600м3/час ## N=0,55кВт ## n=1380об/мин Р=300 Па |  |  |  |
|  | ВОК-400 | ## В1 | ## вытяжная | ## Энергоблок Т1 | ## Q =2600м3/час ## N=0,18кВт ## n=1350об/мин Р=110 Па |  |  |  |
|  | ВОК-400 | ## В2 | ## вытяжная | ## Энергоблок Т1 | ## Q =2600м3/час ## N=0,18кВт ## n=1350об/мин Р=110 Па |  |  |  |
|  | ВОК-400 | ## П1 | ## приточная | ## Энергоблок Т1 | ## Q =2600м3/час ## N=0,18кВт ## n=1350об/мин Р=110 Па |  |  |  |
|  | ВОК-400 | ## П2 | ## приточная | ## Энергоблок Т1 | ## Q =2600м3/час ## N=0,18кВт ## n=1350об/мин Р=110 Па |  |  |  |
|  | ВОК-400 | ## В1 | ## вытяжная | ## Энергоблок Т2 | ## Q =2600м3/час ## N=0,18кВт ## n=1350об/мин Р=110 Па |  |  |  |
|  | ВОК-400 | ## В2 | ## вытяжная | ## Энергоблок Т2 | ## Q =2600м3/час ## N=0,18кВт ## n=1350об/мин Р=110 Па |  |  |  |
|  | ВОК-400 | ## П1 | ## приточная | ## Энергоблок Т2 | ## Q =2600м3/час ## N=0,18кВт ## n=1350об/мин Р=110 Па |  |  |  |
|  | ВОК-400 | ## П2 | ## приточная | ## Энергоблок Т2 | ## Q =2600м3/час ## N=0,18кВт ## n=1350об/мин Р=110 Па |  |  |  |
|  | Ц-9-57-5 | ## 1К | ## вытяжная | ## КНС пром. стоков | ## Q =2650-3600м3/час ## N=4,0кВт ## n=925об/мин Р=585 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-75-2,5.1С | ## В-2 | ## вытяжная | ## АЗС | ## Q =500м3/час ## N=0,25кВт ## n=1380об/мин Р=60 Па |  |  |  |
|  | ВР80-75-8 | ## П-1 | ## приточная | ## РЭК АВП | ## Q =11500м3/час ## N=7,5кВт ## n=960об/мин Р=700 Па |  |  |  |
|  | ВО-06-300-5с | ## ПК-1 | ## приточная | ## РЭК АВП | ## Q =5600м3/час ## N=0,37кВт ## n=1320об/мин |  |  |  |
|  | ВО-06-300-5с | ## ПК-2 | ## приточная | ## РЭК АВП | ## Q =5600м3/час ## N=0,37кВт ## n=1320об/мин |  |  |  |
|  | ВО-06-300-5с | ## ПК-3 | ## приточная | ## РЭК АВП | ## Q =5600м3/час ## N=0,37кВт ## n=1320об/мин |  |  |  |
|  | ВО-06-300-5с | ## ПК-4 | ## приточная | ## РЭК АВП | ## Q =5600м3/час ## N=0,37кВт ## n=1320об/мин |  |  |  |
|  | ВО-06-300-5с | ## ПК-5 | ## приточная | ## РЭК АВП | ## Q =5600м3/час ## N=0,37кВт ## n=1320об/мин |  |  |  |
|  | ВКР-4МС №1 | ## В-1 | ## вытяжная | ## РЭК АВП | ## Q =5000м3/час ## N=0,37кВт ## n=1320об/мин |  |  |  |
|  | ВКР-4МС №2 | ## В-2 | ## вытяжная | ## РЭК АВП | ## Q =5000м3/час ## N=0,37кВт ## n=1320об/мин |  |  |  |
|  | ВКР-4МС №3 | ## В-3 | ## вытяжная | ## РЭК АВП | ## Q =5000м3/час ## N=0,37кВт ## n=1320об/мин |  |  |  |
|  | ВКР-4МС №4 | ## В-4 | ## вытяжная | ## РЭК АВП | ## Q =5000м3/час ## N=0,37кВт ## n=1320об/мин |  |  |  |
|  | ВЦ-80-2-4 | ## П-1 | ## приточная | ## Резервная насосная станция | ## Q =6500м3/час ## N=4кВт ## n=1400об/мин Р=300 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-80-2-4 | ## П-2 | ## приточная | ## Резервная насосная станция | ## Q =6500м3/час ## N=4кВт ## n=1400об/мин Р=300 Па |  |  |  |
|  | АХС-315А | ## ПВ-1 | ## приточная | ## КНС быт. стоков | ## Q =1200м3/час ## N=0,09кВт ## n=2300об/мин Р=65 Па |  |  |  |
|  | АХС-150А | ## ВВ-1 | ## вытяжная | ## КНС быт. стоков | ## Q =260м3/час ## N=0,08кВт ## n=2800об/мин Р=10 Па |  |  |  |
|  | АХС-150А | ## ВВ-2 | ## вытяжная | ## КНС быт. стоков | ## Q =260м3/час ## N=0,08кВт ## n=2800об/мин Р=10 Па |  |  |  |
|  | АХС-150А | ## ВВ-3 | ## вытяжная | ## КНС быт. стоков | ## Q =260м3/час ## N=0,08кВт ## n=2800об/мин Р=10 Па |  |  |  |
|  | АХС-100А | ## ВВ-4 | ## вытяжная | ## КНС быт. стоков | ## Q =120м3/час ## N=0,08кВт ## n=2800об/мин Р=10 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-80-2,5 | ## П-1 | ## приточная | ## Спец сооружение | ## Q =300м3/час ## N=1,7кВт ## n=1480об/мин Р=85 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-13-50-2,5 | ## П-2 | ## приточная | ## Спец сооружение | ## Q =800м3/час ## N=1,7кВт ## n=1480об/мин Р=300 Па |  |  |  |
|  | ВЦ-14-46-2,5 | ## В-3 | ## вытяжная | ## Склад люминесцентных ламп | ## Q = 2573 м3/час ## N=1,7кВт ## n=3000об/мин Р=240 Па |  |  |  |
|  | ВКР-6,3 | ## В-1 | ## вытяжная | ## Насосная пенопожаротушения | ## Q =6500м3/час ## N=2,2кВт ## n=1000об/мин Р=200 Па |  |  |  |
|  | ВКР-6,3 | ## В-2 | ## вытяжная | ## Насосная пенопожаротушения | ## Q =6500м3/час ## N=2,2кВт ## n=1000об/мин Р=200 Па |  |  |  |
|  | ВКР-6,3 | ## В-3 | ## вытяжная | ## Насосная пенопожаротушения | ## Q =6500м3/час ## N=2,2кВт ## n=1000об/мин Р=200 Па |  |  |  |
|  | RP60-30/28-4D | ## ПВ1 | ## приточная | ## В подвальном помещении общежития ОК-32 (Венткамера №1) | ## Q =3195м3/час ## N=0,7кВт ## n=1410об/мин |  |  |  |
|  | RP40-20/20-4D | ## ПВ2 | ## приточная | ## В подвальном помещении общежития ОК-32 (Венткамера №1) | ## Q = 1306м3/час ## N=0,7кВт ## n=1410об/мин |  |  |  |
|  | RP80-50/40-4D | ## ПВ3 | ## приточная | ## В подвальном помещении общежития ОК-32 (Венткамера №2) | ## Q = 6831м3/час ## N=0,7кВт ## n=1410об/мин |  |  |  |
|  | WENT-315L | ## ВВ1 | ## вытяжная | ## В подвальном помещении общежития ОК-32 (Коридор) | ## Q = 1890м3/час ## N=0,4кВт ## n=2900об/мин |  |  |  |
|  | WENT-200L | ## ВВ2 | ## вытяжная | ## В подвальном помещении общежития ОК-32 (Душевая) | ## Q = 1000 м3/час ## N=0,17кВт ## n=2600об/мин |  |  |  |
|  | WENT-160L | ## ВВ3 | ## вытяжная | ## В подвальном помещении общежития ОК-32 | ## Q = 760м3/час ## N=0,1кВт ## n=2600об/мин |  |  |  |
|  | VORTICE-150 | ## ВВ4 | ## вытяжная | ## В подвальном помещении общежития ОК-32 (Спортзал) | ## Q = 215м3/час ## N=0,025кВт ## n=1000об/мин |  |  |  |
|  | VORTICE-150 | ## ВВ5 | ## вытяжная | ## В подвальном помещении общежития ОК-32 (Бильярдная) | ## Q = 215м3/час ## N=0,025кВт ## n=1000об/мин |  |  |  |
|  | WENT-200L | ## ВВ6 | ## вытяжная | ## Общещитие ОК-32 (Кладовая) | ## Q = 1000м3/час ## N=0,17кВт ## n=2600об/мин |  |  |  |
|  | RP40-20/20-4D | ## ВВ7 | ## вытяжная | ## Общещитие ОК-32 | ## Q = 1306м3/час ## N=0,7кВт ## n=1391об/мин |  |  |  |
|  | ВР80-75-2,5.1КЗ | ## В-5 | ## вытяжная | ## Насосная резервного топлива ППН | ## Q = 350м3/час ## N=0,25кВт ## n=1400об/мин |  |  |  |
| НПС «Жетыбай» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦ4-70 №6,3 | ## П1 | ## приточная | ## Магистральная насосная | ## Q =7500м3/час ## N=5,5кВт ## n=1450об/мин Р=600 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70 №8 | ## П-1А | ## приточная | ## Магистральная насосная | ## Q =7500м3/час ## N=5,5кВт ## n=1450об/мин Р=600 Па |  |  |  |
|  | ВЦ9-57 | ## В-1 | ## вытяжная | ## Магистральная насосная | ## Q =4300м3/час ## N=7,5кВт ## n=1450об/мин Р=410 Па |  |  |  |
|  | ВЦ9-57 | ## В-1А | ## вытяжная | ## Магистральная насосная | ## Q =4300м3/час ## N=7,5кВт ## n=1450об/мин Р=410 Па |  |  |  |
|  | ВЦ14-46-5Р, №4 | ## ВУ-3 | ## вытяжная | ## Оборудование лаборатории | ## Q =900м3/час ## N=0,55кВт ## n=1380об/мин Р=400 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70, №6 | ## ПУ-3 | ## приточная | ## Оборудование лаборатории | ## Q =7800м3/час ## N=5,5кВт ## n=980об/мин Р=500 Па |  |  |  |
|  | ВО 14-320-5 | ## ВУ-6 | ## вытяжная | ## Оборудование лаборатории | ## Q =2450м3/час ## N=0,37кВт ## n=1000об/мин |  |  |  |
|  | ВЦ-14-46-2,5А | ## ВУ-4 | ## вытяжная | ## Насосная АЗС | ## Q =900м3/час ## N=0,55кВт ## n=1380об/мин Р=400 Па |  |  |  |
|  | Ц4-70 | ## В-4 | ## вытяжная | ## Служебный корпус | ## Q =2589м3/час ## N=1,1кВт ## n=1500об/мин Р=138 Па |  |  |  |
| НПС «Бейнеу» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦ4-70-8Р | ## 14 | ## приточная | ## Маш.зал магистральной насосной | ## Q =12837м3/час ## N=7,5кВт ## n=970об/мин Р=230 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70-8Р | ## 15 | ## приточная | ## Маш.зал магистральной насосной | ## Q =13341м3/час ## N=7,5кВт ## n=970об/мин Р=250 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70-8Р | ## 20 | ## вытяжная | ## Маш.зал магистральной насосной | ## Q =9796м3/час ## N=7,5кВт ## n=960об/мин Р=310 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70-8Р | ## 19 | ## вытяжная | ## Маш.зал магистральной насосной | ## Q =9874м3/час ## N=7,5кВт ## n=960об/мин Р=340 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70-8Р | ## 23 | ## приточная | ## Электрозал магистральной насосной | ## Q =12925м3/час ## N=7,5кВт ## n=970об/мин Р=320 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70-8Р | ## 25 | ## приточная | ## Электрозал магистральной насосной | ## Q =13174м3/час ## N=7,5кВт ## n=970об/мин Р=340 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70 №5 | ## П-1 | ## приточная | ## Блок-бокс автоспецтехники на 10 ед. | ## Q =10448м3/час ## N=5,5кВт ## n=1000об/мин Р=470 Па |  |  |  |
|  | ВКР № 4 | ## В-1 | ## вытяжная | ## Блок-бокс автоспецтехники на 10 ед. | ## Q =3694м3/час ## N=0,55кВт ## n=1000об/мин Р=75 Па |  |  |  |
|  | ВКР № 4 | ## В-2 | ## вытяжная | ## Блок-бокс автоспецтехники на 10 ед. | ## Q =3694м3/час ## N=0,55кВт ## n=1000об/мин Р=65 Па |  |  |  |
|  | ВКР № 4 | ## В-3 | ## вытяжная | ## Блок-бокс автоспецтехники на 10 ед. | ## Q =3617м3/час ## N=0,55кВт ## n=1000об/мин Р=60 Па |  |  |  |
|  | ВКР № 4 | ## В-4 | ## вытяжная | ## Блок-бокс автоспецтехники на 10 ед. | ## Q =3690м3/час ## N=0,55кВт ## n=1000об/мин Р=65 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70 №2 | ## ПУ-1 | ## приточная | ## СПЕЦСООРУЖЕНИЕ | ## Q =1862м3/час ## N=0,6кВт ## n=1400об/мин Р=170 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70 №4 | ## ПУ-2 | ## приточная | ## СПЕЦСООРУЖЕНИЕ | ## Q =2866м3/час ## N=1,5кВт ## n=1400об/мин Р=150 Па |  |  |  |
|  | ЭВР-49-1 | ## ПУ-3 | ## приточная | ## СПЕЦСООРУЖЕНИЕ | ## Q =1838м3/час ## N=0,6кВт ## n=980об/мин Р=160 Па |  |  |  |
|  | "Ventus VTS" VS-40-R-Н | ## ПУ-3 | ## приточная | ## В подвальном помещении общежития | ## Q =6734м3/час ## N=3,00кВт ## n=1450об/мин Р=610 Па |  |  |  |
|  | "Ventus VTS” VS-10 H2 | ## ПУ-2 | ## приточная | ## В подвальном помещении общежития | ## Q =1488м3/час ## N=0,55кВт ## n=1500об/мин Р=70 Па |  |  |  |
|  | "Ventus VTS" VS-10 H2 | ## ПУ-1 | ## приточная | ## В подвальном помещении общежития | ## Q =884м3/час ## N=0,25кВт ## n=1600об/мин Р=85 Па |  |  |  |
|  | RS 90/56-4D | ## В-6 | ## вытяжная | ## На чердаке общежития | ## Q =4284м3/час ## N=2,06кВт ## n=1430об/мин Р=270 Па |  |  |  |
| СПН «Сай-Утес» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DHS 500 | ## В-1 | ## вытяжная | ## Пенопожаротушения | ## Q =7400м3/час ## N=1,4кВт ## n=1290об/мин Р=100 Па |  |  |  |
|  | DHS 500 | ## В-2 | ## вытяжная | ## Пенопожаротушения | ## Q =7400м3/час ## N=1,4кВт ## n=1290об/мин Р=100 Па |  |  |  |
|  | DHS 500 | ## В-3 | ## вытяжная | ## Пенопожаротушения | ## Q =7400м3/час ## N=1,4кВт ## n=1290об/мин Р=100 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-75 №4 | ## 4 | ## приточная | ## Спец. сооружение | ## Q =4500м3/час ## N=2,2кВт ## n=1000об/мин Р=600 Па |  |  |  |
|  | Ц3-50 №2 | ## 2 | ## приточная | ## Спец. сооружение | ## Q =2800м3/час ## N=0,6кВт ## n=960об/мин Р=310 Па |  |  |  |
|  | ВЦ4-70, №5 | ## 5 | ## приточная | ## Спец. сооружение | ## Q =1800м3/час ## N=0,75кВт ## n=1450об/мин Р=300 Па |  |  |  |
|  | BKP 3,15 |  | ## вытяжная | ## Общежетия 20 мест | ## Q =1400м3/час ## N=0,25 кВт ## n=1400 об/мин Р=120 Па |  |  |  |
|  | VC -125 |  | ## вытяжная | ## Общежетия 20 мест | ## Q =360м3/час ## N=0,07 кВт ## n=2400 об/мин Р=269 Па |  |  |  |
|  | VC-160 |  | ## вытяжная | ## Общежетия 20 мест | ## Q =700м3/час ## N=0,115 кВт ## n=2550 об/мин Р=371 Па |  |  |  |
|  | VC-160 |  | ## вытяжная | ## Общежетия 20 мест | ## Q =700м3/час ## N=0,115 кВт ## n=2550 об/мин Р=371 Па |  |  |  |
| Центральный склад МНУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВР 80-75 №4 | ## П-1 | ## приточная | ## Операторная ГСМ | ## Q =4,2м3/час ## N=0,75кВт ## n=1500об/мин Р=440 Па |  |  |  |
|  | ВР 80-75 №4 | ## П-1А | ## приточная | ## Операторная ГСМ | ## Q =4,2м3/час ## N=0,75кВт ## n=1500об/мин Р=440 Па |  |  |  |
|  | ВР 80-75 №4 | ## В-1 | ## вытяжная | ## Операторная ГСМ | ## Q =4,2м3/час ## N=0,75кВт ## n=1500об/мин Р=440 Па |  |  |  |
|  | ВР 80-75 №4 | ## В-2 | ## вытяжная | ## Операторная ГСМ | ## Q =4,2м3/час ## N=0,75кВт ## n=1500об/мин Р=440 Па |  |  |  |
|  | ВЦ 4-70 №2,5 | ## В-7 | ## вытяжная | ## Скл. Кислородный на 100 бал. | ## Q =1043м3/час ## N=0,40кВт ## n=1400об/мин Р=230 Па |  |  |  |
|  | ВЦ 4-70 №2,5 | ## В-8 | ## вытяжная | ## Скл. Кислородный на 100 бал. | ## Q =1021м3/час ## N=0,40кВт ## n=1400об/мин Р=230 Па |  |  |  |
|  | ВЦ 14-76 №6,3 | ## В-1 | ## вытяжная | ## Скл. Газ-пропан | ## Q =5519м3/час ## N=7,5кВт ## n=1450об/мин |  |  |  |
|  | ВЦ 14-76 №6,3 | ## В-2 | ## вытяжная | ## Скл. Газ-пропан | ## Q =5526м3/час ## N=7,5кВт ## n=1450об/мин |  |  |  |
|  | ВОКр-630 №6,3 | ## В-5 | ## вытяжная | ## Скл. Газ-пропан | ## Q =3294м3/час ## N=7,5кВт ## n=1450об/мин |  |  |  |
|  | ВОКр-630 №6,3 | ## В-6 | ## вытяжная | ## Скл. Газ-пропан | ## Q =3512м3/час ## N=7,5кВт ## n=1450об/мин |  |  |  |
|  | ВЦ4-70 №2,5 | ## П-2 | ## приточная | ## Скл. люминисцен. ламп | ## Q =528м3/час ## N=0,40кВт ## n=915об/мин Р=230 Па |  |  |  |
| НПС «Северные Бузачи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RNC-250 №1 | ## ПУ-1 | ## приточная | ## Вент. камера операторной | ## Q =4500м3/час ## N=0,55кВт ## n=4250об/мин Р=1800 Па |  |  |  |
|  | RNC-250 №2 | ## ПУ-2 | ## приточная | ## Вент. камера операторной | ## Q =4500м3/час ## N=0,55кВт ## n=4250об/мин Р=1800 Па |  |  |  |
|  | ВР 80-75 №2,5 | ## ВУ-3 | ## вытяжная | ## БЛОК-БОКС ПРУВЕР | ## Q =0,8-1,7м3/час ## N=0,55кВт ## n=2700об/мин Р=514-870 Па |  |  |  |
| Учебный центр МНУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВР 80-75-1,25-01-У-2 | ## П-1 | ## приточная | ## Вент.камера (сварочный пост) | ## Q =2000м3/час ## N=0,75кВт ## n=2820об/мин Р=400 Па |  |  |  |
|  | FUK (FUA)-2100 | ## В-1 | ## вытяжная | ## Сварочный пост | ## Q =800м3/час ## N=0,55кВт ## n=2730об/мин Р=400 Па |  |  |  |
|  | FUK (FUA)-2100 | ## В-2 | ## вытяжная | ## Сварочный пост | ## Q =800м3/час ## N=0,55кВт ## n=2730об/мин Р=400 Па |  |  |  |
|  | FUK (FUA)-2100 | ## В-3 | ## вытяжная | ## Сварочный пост | ## Q =800м3/час ## N=0,55кВт ## n=2730об/мин Р=400 Па |  |  |  |
|  | FUK (FUA)-2100 | ## В-4 | ## вытяжная | ## Сварочный пост | ## Q =800м3/час ## N=0,55кВт ## n=2730об/мин Р=400 Па |  |  |  |
|  | FUK (FUA)-2100 | ## В-5 | ## вытяжная | ## Сварочный пост | ## Q =800м3/час ## N=0,55кВт ## n=2730об/мин Р=400 Па |  |  |  |
|  | FUK (FUA)-2100 | ## В-6 | ## вытяжная | ## Сварочный пост | ## Q =800м3/час ## N=0,55кВт ## n=2730об/мин Р=400 Па |  |  |  |
|  | FUK (FUA)-2100 | ## В-7 | ## вытяжная | ## Сварочный пост | ## Q =800м3/час ## N=0,55кВт ## n=2730об/мин Р=400 Па |  |  |  |
|  | FUK (FUA)-2100 | ## В-8 | ## вытяжная | ## Сварочный пост | ## Q =800м3/час ## N=0,55кВт ## n=2730об/мин Р=400 Па |  |  |  |
|  | FUK (FUA)-2100 | ## В-9 | ## вытяжная | ## Сварочный пост | ## Q =800м3/час ## N=0,55кВт ## n=2730об/мин Р=400 Па |  |  |  |
|  | FUK (FUA)-2100 | ## В-10 | ## вытяжная | ## Сварочный пост | ## Q =800м3/час ## N=0,55кВт ## n=2730об/мин Р=400 Па |  |  |  |
|  | ВЦ14-46-2,5 | ## В-11 | ## вытяжная | ## Вент.камера (сварочный пост) | ## Q =2000м3/час ## N=0,37кВт ## n=1320об/мин Р=310 Па |  |  |  |
|  | Унивент-3,15-2 | ## В-1 | ## вытяжная | ## Хим. лаборатория | ## Q =2800м3/час ## N=1,5кВт ## n=3000об/мин Р=600 Па |  |  |  |
|  | Унивент-3,15-2 | ## В-1А | ## вытяжная | ## Хим. лаборатория | ## Q =2800м3/час ## N=1,5кВт ## n=3000об/мин Р=600 Па |  |  |  |
|  | Унивент-2,5-4 | ## В-2 | ## вытяжная | ## Хим. лаборатория | ## Q =270м3/час ## N=0,25кВт ## n=3000об/мин Р=600 Па |  |  |  |
|  | Унивент-2,5-4 | ## В-2А | ## вытяжная | ## Хим. лаборатория | ## Q =270м3/час ## N=0,25кВт ## n=3000об/мин Р=600 Па |  |  |  |
|  | ВРК-11М-5-4-04 | ## П-1 | ## приточная | ## Хим. лаборатория | ## Q =3317м3/час ## N=1,5кВт ## n=1395об/мин Р=140 Па |  |  |  |
|  | ВР300-45-4, N-1100Вт | ## В-1 | ## вытяжная | ## Общежития на 100 мест. Учебный центр г.Актау | ## Q =2284м3/час ## N=2,2кВт ## n=930об/мин Р=390 Па |  |  |  |
|  | ВЕНТС 250 ВК | ## В-2 | ## вытяжная | ## Общежития на 100 мест. Учебный центр г.Актау | ## Q =811м3/час ## N=0,135кВт ## n=2800об/мин |  |  |  |
|  | ВЕНТС 250 ВК | ## В-3 | ## вытяжная | ## Общежития на 100 мест. Учебный центр г.Актау | ## Q =811м3/час ## N=0,135кВт ## n=2800об/мин |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 841 894,00 | 4 225 100,00 | 4 647 610,00 |
| ## ВСЕГО |  |  |  |  | ## 302 единицы | 12 714 604,00 |  |  |