Приложение

к Технической спецификации

Основные объемы работ

1. Подрядчику выполнить расчет сметной стоимости, договорной цены, выполнить проект производства работ и утвердить Заказчиком.

2. Все оборудование и материалы поставляются Подрядчиком и предварительно согласовываются Заказчиком. Оборудование должно иметь разрешение на применение в Республики Казахстан.

3. До начала производства работ Подрядчик обязан утвердить согласованный с Заказчиком детальный график производства строительно–монтажных работ на объект строительства с указанием:

1) видов, объемов и сроков выполнения работ;

2) сроков поставки материально–технических ресурсов;

3) сроков поставки оборудования на площадку строительства.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-очередь. Резервуар противопожарного запаса воды 1000м3 №1 |  |  |  |  |
| Пенное пожаротушение. 1-ПТ. ЛС 2-01-00-03 |  |  |  |  |
|  | В0. В2 |  |  |  |
| 1 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 2 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования | шт. | 3 |  |
| 3 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 400 | шт. | 1 |  |
| 4 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 3 |  |
| 5 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ПВ-200,ЛЗ-150/. Установка | т | 0,0253 |  |
| 6 | Патрубок вентиляционный ПВ-200 | шт. | 1 |  |
| 7 | Люк замерный ЛЗ-150 | шт. | 1 |  |
| 8 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 9 | Кран сифонный КС-80 | шт. | 1 |  |
| 10 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка | фланец | 1 |  |
| 11 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | фланец | 3 |  |
| 12 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм | шт. | 1 |  |
| 13 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 3 |  |
| 14 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж из готовых узлов | м | 15 |  |
| 15 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление | м | 15 |  |
| 16 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм | м | 15 |  |
| 17 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж из готовых узлов | м | 15 |  |
| 18 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 133 мм. Изготовление | м | 15 |  |
| 19 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм | м | 15 |  |
| 20 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 426 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях | м | 2 |  |
| 21 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 426 мм. Изготовление | м | 2 |  |
| 22 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм | м | 2 |  |
| 23 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /в МК/ | км | 0,003 |  |
| 24 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм | м | 3 |  |
| 25 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм | шт. | 2 |  |
| 26 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм /прим./ | шт. | 2 |  |
| 27 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х6,0 мм | шт. | 2 |  |
| 28 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х6,0 мм /прим./ | шт. | 1 |  |
| 29 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х3,5 мм | шт. | 1 |  |
| 30 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой/100мкм/ | м2 | 15,7 |  |
| 31 | Грунтовка /расход 0,4л/м2/ | л | 6,28 |  |
| 32 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска /100мкм/ | м2 | 15,7 |  |
| 33 | Полиуритановое покрытие | л | 2,2 |  |
| 34 | Разбавитель краски | л | 1 |  |
| 35 | Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка | т | 0,156 |  |
| 36 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х8,0 мм | шт. | 2 |  |
|  | Контроль сварных стыков |  |  |  |
| 37 | Цифровой радиографический контроль сварных стыков Ду=426мм по схеме "фронтально" с применением комплекса цифровой радиографии "Транскан" | ст | 2 |  |
| 38 | Цифровой радиографический контроль сварных стыков Ду=114мм по схеме "фронтально" с применением комплекса цифровой радиографии "Цифракон" | ст | 2 |  |
| 39 | Цифровой радиографический контроль сварных стыков Ду=89мм по схеме "фронтально" с применением комплекса цифровой радиографии "Цифракон" | ст | 3 |  |
| 40 | Цифровой ультразвуковой контроль сварных стыков Ду=426мм | ст | 2 |  |
| 41 | Цифровой ультразвуковой контроль сварных стыков Ду=114мм | ст | 2 |  |
| 42 | Цифровой ультразвуковой контроль сварных стыков Ду=89мм | ст | 3 |  |
| 43 | Крепления для трубопроводов /метизы/ | кг | 22 |  |
| 44 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | м3 | 0,24 |  |
| 45 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-80 | м3 | 0,26 |  |
| Внутриплощадочные сети пожаротушения.0-ПТ. ЛС 6-01-00-01 |  |  |  |  |
|  | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 46 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов | м3 | 587,031 |  |
| 47 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом | м3 | 18,16 |  |
| 48 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 601,612 |  |
| 49 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 601,612 |  |
| 50 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 3,574 |  |
| 51 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т·км | 479,84 |  |
| 52 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 | 3,574 |  |
| 53 | Траншеи. Водоотлив | м3 мокрого грунта | 484,631 |  |
|  | В0 |  |  |  |
| 54 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж из готовых узлов | м | 29 |  |
| 55 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление | м | 29 |  |
| 56 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм | м | 29 |  |
| 57 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км | 0,029 |  |
| 58 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм | шт. | 2 |  |
| 59 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 135°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм /прим./ | шт. | 1 |  |
| 60 | Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0-89х6,0 мм /прим./ | шт. | 1 |  |
| 61 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 62 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 1 |  |
| 63 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | фланец | 2 |  |
| 64 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 2 |  |
| 65 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 66 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 1 |  |
| 67 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм /гильза/. Укладка | км | 0,006 |  |
| 68 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 6 |  |
| 69 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 2 |  |
| 70 | Крепления для трубопроводов /метизы/ | кг | 1,2 |  |
|  | Колодец Ду=2000мм. |  |  |  |
| 71 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах | м3 | 2,58 |  |
| 72 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 1 |  |
| 73 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 | шт. | 2 |  |
| 74 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | 1 |  |
| 75 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 | шт. | 1 |  |
| 76 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 |  |
| 77 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 1 |  |
| 78 | Бетонные упоры. Устройство | м3 | 0,1 |  |
| 79 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 1 |  |
|  | Стремянки на колодцы Д=2000мм. |  |  |  |
| 80 | Стремянки | т | 0,0235 |  |
| 81 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 | 0,57 |  |
|  | Контроль сварных стыков |  |  |  |
| 82 | Цифровой радиографический контроль сварных стыков Ду=89мм по схеме "фронтально" с применением комплекса цифровой радиографии "Цифракон" | ст | 3 |  |
| 83 | Цифровой ультразвуковой контроль сварных стыков Ду=89мм | ст | 3 |  |
|  | В2 |  |  |  |
| 84 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 426 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях | м | 22 |  |
| 85 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 426 мм. Изготовление | м | 22 |  |
| 86 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм | м | 22 |  |
| 87 | Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км | 0,022 |  |
| 88 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х8,0 мм | шт. | 2 |  |
| 89 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 135°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х8,0 мм /прим./ | шт. | 2 |  |
| 90 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 |  |
|  | Контроль сварных стыков |  |  |  |
| 91 | Цифровой радиографический контроль сварных стыков Ду=426мм по схеме "фронтально" с применением комплекса цифровой радиографии "Транскан" | ст | 2 |  |
| 92 | Цифровой ультразвуковой контроль сварных стыков Ду=426мм | ст | 2 |  |
|  | СП |  |  |  |
| 93 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж из готовых узлов | м | 4 |  |
| 94 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление | м | 4 |  |
| 95 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм | м | 4 |  |
| 96 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | м | 4 |  |
| 97 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм | шт. | 1 |  |
| 98 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 135°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм /прим./ | шт. | 1 |  |
|  | Колодец Ду=2000мм |  |  |  |
| 99 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах | м3 | 3,08 |  |
| 100 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 1 |  |
| 101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | 3 |  |
| 102 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 | шт. | 1 |  |
| 103 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 |  |
| 104 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 | шт. | 1 |  |
| 105 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 2 |  |
|  | Стремянки на колодцы Д=2000мм |  |  |  |
| 106 | Стремянки | т | 0,027 |  |
| 107 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 | 0,19 |  |
| 108 | Отмостка бетонная. Устройство | м3 | 0,78 |  |
| 109 | Основание щебеночное. Устройство | м3 | 0,4 |  |
|  | Контроль сварных стыков |  |  |  |
| 110 | Цифровой радиографический контроль сварных стыков Ду=89мм по схеме "фронтально" с применением комплекса цифровой радиографии "Цифракон" | ст | 1 |  |
| 111 | Цифровой ультразвуковой контроль сварных стыков Ду=89мм | ст | 1 |  |
| Автоматическое пожаротушение.0.1.1-АПТ.СО. ЛС№5-01-04-03 |  |  |  |  |
|  | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ |  |  |  |
|  | Уровень воды в резервуаре противопожарного запаса воды |  |  |  |
| 112 | Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 1 |  |
| 113 | Уровнемер микроволновый бесконтактный Micropilot FMR60:AA - Сертификат взрывозащиты: для безопасных зон+маркировка ЕАС;A - Электропитание; выходной сигнал: 2-провод.; 4-20мА HART;E - Дисплей, Управление: SD03 4-строч.,с подсветкой, сенсорное управление + функция резерв.копирования;C -Корпус: GT20 с двумя отсеками, алюм.,с покрытием;B -Электрическое соединение:Резьба M20, IP66/68 NEMA4X/6P;GA - Антенна:С защитой от конденсата, PTFE 50мм/2";B4 -Уплотнение:EPDM,-40...130C/-40...266F;XLJ -Присоединение к процессу:UNI фланец 6"/DN150/150,316LAI -Дополнительные языки управления:Русский.FMR60-AAAECBGAB4XLJ+AI | шт. | 1 |  |
|  | Сигнализация нижнего аварийного уровня воды в резервуаре противопожарного запаса воды |  |  |  |
| 114 | Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 1 |  |
| 115 | Вибродатчик предельного уровня Liquiphant M FTL51.Сертификат:GR Для безопасных зон + маркировка ЕАС.Выход:A7 FEL67,2-провод.PFM + тест.кнопка.Дисплей; управление:A отсутствует; переключатель.Корпус;материал:C Один отсек,316L,литье.Электроподключение:F Резьба M20,IP66/68 NEMA Type 4X/6P.Применение:A Процесс макс. 150С/302F, макс. 64 бар.Обработка поверхност:A Стандарт Ra 3,2мкм/126мкд.Тип зонда:2 Удлинительная трубка, Длина погружной части, Материал:CJ 1124.00 мм L,Ra 3,2um/126uin;316LПрисоединиение к процессу,уплотнение:I1Резьба ISO228,G.Присоединение к процессу:VCJ 1",316L Маркировка:Z1.Табличка из нержавеющей стали.FTL51B-GRA7ACFAA2CJI1VCJ+Z1 | шт. | 1 |  |
|  | Температура в резервуаре противопожарного запаса воды |  |  |  |
| 116 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 1 |  |
| 117 | Датчик температуры iTHERM ModuLine TM131:GR - Для безопасных зон + EAC маркировка;B - Датчик с термогильзой,сплошной,аналогич. форме 2G/F,3G/F по стандар.DIN43772.TM131-8K403/101 (TM131-GRBDJDB4BX1CIAC3AA2AA1+NONQSATAZ1) | шт. | 1 |  |
|  | КАБЕЛИ И ПРОВОДА |  |  |  |
| 118 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м | 59 |  |
| 119 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 1 |  |
| 120 | Кабель контрольный, не распростроняющий горение, бронированный, экранированный.RE-Y(St)YSWAY-fl 4x1,0 | м | 61,2 |  |
| 121 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м | 98 |  |
| 122 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 2 |  |
| 123 | Универсальный кабель для КИП, бронированный, витая пара, экранированный.RE-Y(St)YSWAY-fl 2х2x1,5 | м | 102 |  |
| 124 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м | 59 |  |
| 125 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 1 |  |
| 126 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,0612 |  |
| 127 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям | м | 4 |  |
| 128 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм | м | 4,12 |  |
| 129 | Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных | м | 4 |  |
| 130 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2 | км | 0,00412 |  |
| 131 | Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение | шт. | 4 |  |
| 132 | Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-6 | шт. | 4 |  |
| 133 | Трубка термоусаживаемая | м | 1 |  |
| 134 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 55 |  |
| 135 | Кабельный лоток горячеоцинкованный. Высота боковой стенки 85 мм. Ширина 200 мм., толщина 1,5 мм.SKS 820 FT | м | 55 |  |
| 136 | Неперфорированная крышка для кабельных лотков, покрытие цинк-алюминий. Ширина 200 мм., гор.оц., толщина 1,5 мм.DRLU 200 DD | м | 55 |  |
| 137 | Угловая секция 90гр. 85 FT.RB 90 820 FT | шт. | 5 |  |
| 138 | Крышка угловой секции 90гр., горячеоцинкованная, 200 мм.DFB 90 200 DD | шт. | 5 |  |
| 139 | Вертикальная угловая секция 90гр. восходящая. Высота боковой стенки 85 мм. Ширина 200 мм.RBV 820 S FT | шт. | 2 |  |
| 140 | Крышка для вертикальной угловой секции 90гр. восходящая. Ширина 200 мм.DBV 200 S DD | шт. | 2 |  |
| 141 | Вертикальная угловая секция 90гр. нисходящая. Высота боковой стенки 85 мм. Ширина 200 мм.RBV 820 F FT | шт. | 1 |  |
| 142 | Крышка для вертикальной угловой секции 90гр. нисходящая. Ширина 200 мм.DBV 85 200 F DD | шт. | 1 |  |
| 143 | Продольный и угловой соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 85 мм, гор.оц.RLVL 85 FT | шт. | 72 |  |
| 144 | Фиксатор крышки для перфорированного лотка.DKU А2 | шт. | 110 |  |
| 145 | Настенный и опорный кронштейн AW 15 FT.AW 15 21 FT | шт. | 50 |  |
| 146 | Стойка US 5 FT.US 5 110 FT | шт. | 32 |  |
| 147 | Разделительная полочка 85 DD.TSG 85 DD | шт. | 55 |  |
| 148 | Фиксатор для крепления разделительной полочки в лотках MKS/SKS FS.KS MKS SKS FS | шт. | 50 |  |
| 149 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 4,5 |  |
|  | МАТЕРИАЛЫ ПО УСТАНОВОЧНЫМ ЧЕРТЕЖАМ |  |  |  |
|  | Установка уровнемера на емкости,на 1 компл. |  |  |  |
| 150 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 12 |  |
| 151 | Болт M20 с гайкой | шт. | 12 |  |
| 152 | Шайба 20 ГОСТ 11371-78 | т | 0,000408 |  |
| 153 | Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-150-(10;16)-ПОН | шт. | 1 |  |
|  | Установка на емкости сигнализатора уровня,на 1 компл. |  |  |  |
| 154 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 12 |  |
| 155 | Болт M20 с гайкой | шт. | 12 |  |
| 156 | Шайба 20 ГОСТ 11371-78 | т | 0,000408 |  |
| 157 | Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-150-(10;16)-ПОН | шт. | 1 |  |
| 158 | Термочехол РИЗУР-А-100- сигнализатор уровня.СЧ.1-A1-СГЛ-58/-КС-K2 | шт. | 1 |  |
|  | Установка преобразователя температуры на емкости,на 1 компл. |  |  |  |
| 159 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 12 |  |
| 160 | Болт M20 с гайкой | шт. | 12 |  |
| 161 | Шайба 20 ГОСТ 11371-78 | т | 0,000408 |  |
| 162 | Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-150-(10;16)-ПОН | шт. | 1 |  |
| Автоматическое пожаротушение. Шкаф ШПЗ.0.1.1-АПТ.КД.ШПЗ.СО. ЛС №5-01-04-02 |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  |  |  |
| 163 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ). Монтаж оборудования | шт. | 3 |  |
| 164 | Модуль вывода дискретных сигналов SM-331 на 32 выхода.6ES7 331-7HF01-0AB0 | шт. | 1 |  |
| 165 | Активный шинный модуль для установки 2 интерфейсных модулей.6ES7195-7HD10-0XA0 | шт. | 1 |  |
| 166 | 20-полюсный фронтальный соединитель для сигнальных модулей, клемм с винтовыми зажимами SIMATIC S7-300.6ES7392-1AJ00-0AA0 | шт. | 1 |  |
| 167 | Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | шт. | 1 |  |
| 168 | Профильная шина длиной 2000 mm, для установки активных шинных модулей, поддерживающих функции "горячей" замены модулей ввода-вывода ET 200M.6ES7195-1GC00-0XA0 | шт. | 1 |  |
|  | Раздел 2. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  |  |  |
| 169 | Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях | шт. | 2 |  |
| 170 | Проходные клеммы UT 2,5, 32A/3044076/ | шт. | 30 |  |
| 171 | Концевой стопор, CLIPFIX 35-5/3022276/ | шт. | 4 |  |
| 172 | Концевая крышка, D-UT 2,5/10/3047028/ | шт. | 5 |  |
| 173 | Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных | м | 150 |  |
| 174 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79(белый) | км | 0,0206 |  |
| 175 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79(черный) | км | 0,0206 |  |
| 176 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79(красный)(+12в,24в) | км | 0,0206 |  |
| 177 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79(синий)(-12в,24в) | км | 0,0206 |  |
| 178 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79(оранжевый)(дискрет) | км | 0,0206 |  |
| 179 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2 (коричневый)(L) | км | 0,0206 |  |
| 180 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2 (серый)(N) | км | 0,0206 |  |
| 181 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2 (желто-зеленый)(РЕ) | км | 0,0103 |  |
|  | Раздел 3. ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ |  |  |  |
| 182 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 3 |  |
| 183 | Выключатель автоматический 1-пол., In=2 A, тип -C.5SL6 102-7 | шт. | 3 |  |
| 184 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 1 |  |
| 185 | Преобразователь с искробезопасной сигнальной цепью.FTL 325Р-F1E11 | шт. | 1 |  |
| Сети теплоснабжения.0-ТС.СО. ЛС №6-01-00-02 |  |  |  |  |
|  | Надземная прокладка тепловых сетей |  |  |  |
| 186 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка | км | 0,051 |  |
| 187 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 28,28 |  |
| 188 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм | м | 23,23 |  |
| 189 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, РN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | шт. | 4 |  |
| 190 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм /прим./ | шт. | 2 |  |
| 191 | Опоры скользящие | т | 0,0051 |  |
| 192 | Опоры неподвижные | т | 0,0014 |  |
| 193 | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, РN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 4 |  |
| 194 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | м3 | 0,82 |  |
| 195 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50 | м3 | 1,1808 |  |
| 196 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 | 28 |  |
| 197 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,11564 |  |
| 198 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 16 |  |
| 199 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | м2 | 16 |  |
|  | Контроль сварных стыков |  |  |  |
| 200 | Цифровой радиографический контроль сварных стыков до Ду=50мм по схеме "фронтально" с применением комплекса цифровой радиографии "Цифракон" | ст | 20 |  |
| 201 | Цифровой ультразвуковой контроль сварных стыков до Ду=50мм | ст | 20 |  |
| Отопление и вентиляция.1-ОВ.СО. ЛС№2-01-00-04 |  |  |  |  |
|  | Отопление |  |  |  |
| 202 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка | м | 25 |  |
| 203 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | м | 25 |  |
| 204 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 25 |  |
| 205 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м | 7 |  |
| 206 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м | 7 |  |
| 207 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм | м | 7 |  |
| 208 | Краны воздушные. Установка | шт. | 2 |  |
| 209 | Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | шт. | 2 |  |
| 210 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 2 |  |
| 211 | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, РN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 2 |  |
| 212 | Фланцы на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 2 |  |
| 213 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм | шт. | 4 |  |
| 214 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой Hempadur-85671 /100мкм/ | м2 | 12,5 |  |
| 215 | Грунтовка Hempadur-85671 /расход 0,4л/м2/ | л | 5 |  |
| 216 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска Hempathane HS55610 /100мкм/ | м2 | 12,5 |  |
| 217 | Полиуритановое покрытие Hempathane 55610 | л | 3,5 |  |
| Подготовительные работы. 0-ГП. ЛС №1-01-01-01 |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |
| 218 | Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка | м3 | 78,23 |  |
| 219 | Основание щебеночное. Разборка | м3 | 120,9 |  |
| 220 | Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом | м2 | 124,5 |  |
| 221 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 497,8 |  |
| 222 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 12445 |  |
| Благоустройство территории.Устройство проездов и площадок.0-ГП. ЛС№ 7-01-00-01 |  |  |  |  |
| 223 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 249 |  |
| 224 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 124,5 |  |
| 225 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 | 805,72 |  |
| 226 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,47 |  |
| 227 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 | 782,26 |  |
| 228 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 | м2 | 782,26 |  |
| 229 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 | 782,26 |  |
| 230 | Грунты 2 группы. Устройство обочин бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 25,82 |  |
| 231 | Грунты 2 группы. Устройство обочин бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 | 25,82 |  |
| 232 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 24,59 |  |
| 233 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) | м2 | 86,19 |  |
| 234 | Обочины. Укрепление втапливанием щебня | м2 | 81,31 |  |
| Демонтажные работы. Дефектная ведомость. ЛС№ 1-01-01-02 |  |  |  |  |
|  | Демонтаж ПТ. |  |  |  |
| 235 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Демонтаж из готовых узлов | м | 10 |  |
| 236 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 200 мм. Демонтаж из готовых узлов | м | 2 |  |
| 237 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 377-426 мм. Демонтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях | м | 3 |  |
| 238 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Демонтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 239 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Демонтаж оборудования | шт. | 6 |  |
| 240 | Оборудование без механизмов массой 0,03 т /люк ЛЗ-150/. Демонтаж на открытой площадке | шт. | 1 |  |
| 241 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм /кран сифонный КС-80/. Демонтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 242 | Оборудование без механизмов массой 0,03 т /патрубок ПВ-200/. Демонтаж на открытой площадке | шт. | 2 |  |
|  | Демонтаж сетей ПТ. |  |  |  |
| 243 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 377-426 мм. Демонтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях | м | 18 |  |
| 244 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Демонтаж из готовых узлов | м | 21 |  |
| 245 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Разборка в грунтах мокрых | м3 | 11,35 |  |
| 246 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Демонтаж оборудования | шт. | 1 |  |
|  | Демонтаж АС |  |  |  |
| 247 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 | 525 |  |
| 248 | Поверхности плоские и криволинейные. Демонтаж изоляции | м3 | 58 |  |
| 249 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Демонтаж | т | 16,52 |  |
| 250 | Отмостка бетонная. Разборка | м3 | 9 |  |
| 251 | Фундаменты ленточные железобетонные. Разборка | м3 | 14,6 |  |
| 252 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | м2 | 64 |  |
| 253 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Разборка | т | 1,12 |  |
| 254 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Разборка | м3 | 4,5 |  |
|  | Демонтаж АПТ |  |  |  |
| 255 | Преобразователь уровнемер первичный, масса до 20 кг /уровнемер FMU/. Разборка | шт. | 1 |  |
| 256 | Кабель. Демонтаж | м | 60 |  |
|  | Демонтаж ГП |  |  |  |
| 257 | Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка | м3 | 39,113 |  |
| 258 | Основание щебеночное. Разборка | м3 | 60,429 |  |
| 259 | Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом | м2 | 414,95 |  |
|  | Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |
| 260 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т | 2,0972 |  |
| 261 | Конструкции металлические. Погрузка | т | 18,6653 |  |
| 262 | Оборудование /уровнемер FMU/. Погрузка | т | 0,015 |  |
| 263 | Оборудование /уровнемер FMU/. Разгрузка | т | 0,015 |  |
| 264 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 367,318 |  |
|  | Перевозка |  |  |  |
| 265 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов /склад ГНПС/. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 20,8 |  |
| 266 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов /на свалку ТБО/. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 9183 |  |
|  | Задание ПОС.Объемы земли при демонтаже сетей пожаротушения. |  |  |  |
| 267 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 188,5 |  |
| 268 | Котлованы. Водоотлив | м3 | 188,5 |  |
| 269 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 | 188,5 |  |
| 270 | Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Расстояние перевозки 1 км/Объем откачиваемой воды из мокрого грунта за период демонтажа и монтажа труб с последующим вывозом автоцистернами 10 м3 на расстояние 1 км/ | т·км | 188,5 |  |
|  | Внутриплощадочные сети ЭС ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-01-04-01 |  |  |  |
| 271 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине/3х4/ | м кабеля | 10 |  |
| 272 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине/3х2,5/ | м кабеля | 60 |  |
| 273 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/3х2,5/ | м | 12 |  |
| 274 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий/3х2,5/ | м кабеля | 18 |  |
| 275 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/3х2,5/ | м | 5 |  |
| 276 | Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях | м | 5 |  |
| 277 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1 | км | 0,102 |  |
| 278 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х4 (ок)-1 | км | 0,0102 |  |
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |
| 279 | Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение | жила | 36 |  |
| 280 | Наконечники медные 4мм2 | 100 шт. | 0,06 |  |
| 281 | Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК 0,5-2,5, кольцо 3,0 мм | 100 шт. | 0,3 |  |
| 282 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях | м трубопровода | 13 |  |
| 283 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм | м | 13,39 |  |
| 284 | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63 | м | 5,1 |  |
| 285 | Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования | м | 10 |  |
| 286 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм | м | 10 |  |
|  | Кабельные конструкции |  |  |  |
| 287 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 15 |  |
| 288 | Кабельный лоток горячеоцинкованный.Высота боковой стенки 85мм.Ширина 200мм.Толщина материала 1,5 мм,гор.оц /SKS 820 FT/ | м | 15 |  |
| 289 | Неперфорированная крышка для кабельных лотков ,покрытие цинк-алюминий.Ширина 200мм.Гор.оц /DRLU 200 DD/ | м | 15 |  |
| 290 | Продольный и угловой соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 85 мм,гор.оц /RLVL 85 FT/ | шт | 12 |  |
| 291 | Вертикальная угловая секция 90 гр восходящая.Высота боковой стенки 85 мм. Ширина 200мм. /RBV 820 SFT/ | шт | 1 |  |
| 292 | Фиксатор крышки для перфорированного лотка. /DKU A2/ | шт | 30 |  |
| 293 | Крышка для вертикальной угловой секции 90 гр восходящая. ширина 200 мм./DBV 200 SDD/ | шт | 1 |  |
| 294 | Метизы оцинкованные разные | кг | 10 |  |
|  | Заземление и молниезащита |  |  |  |
| 295 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода. Монтаж по строительным основаниям | м | 20 |  |
| 296 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012 | км | 0,0206 |  |
| 297 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 70 |  |
| 298 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой оцинкованной стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0882 |  |
| 299 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 3 |  |
| 300 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0237 |  |
| 301 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 200 |  |
| 302 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,1 м | м | 200 |  |
| 303 | Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение | жила | 20 |  |
| 304 | Наконечники медные 4мм2 | 100 шт. | 0,2 |  |
| 305 | Металлические конструкции. Монтаж оборудования | т | 0,00021 |  |
| 306 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00021 |  |
|  | Объем строительно-монтажных работ. (траншея кабельная Т4) |  |  |  |
| 307 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 31,5 |  |
| 308 | Устройство постели | м кабеля | 70 |  |
| 309 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 21 |  |
|  | Архитектурно-строительные решения. (АПТ) ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-01-04-01 |  |  |  |
| 310 | Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 7,2578513 |  |
| 311 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 0,5462899 |  |
| 312 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 7,3267812 |  |
| 313 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 7,3267812 |  |
| 314 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 0,47736 |  |
| 315 | Котлованы. Водоотлив | м3 мокрого грунта | 4,8614032 |  |
| 316 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т·км | 57,64122 |  |
| 317 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 0,47736 |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Фм-1 |  |  |  |
| 318 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,064 |  |
| 319 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,65 |  |
| 320 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0206 |  |
| 321 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0206 |  |
| 322 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00192 |  |
| 323 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0123 |  |
| 324 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,0123 |  |
| 325 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 0,672 |  |
| 326 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,65 |  |
| 327 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 3,168 |  |
| 328 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/петля УП2-10/. Установка | т | 0,0076 |  |
| 329 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 1 |  |
|  | Балка сетей |  |  |  |
| 330 | Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж | т конструкций | 0,550584 |  |
| 331 | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны | т | 0,550584 |  |
| 332 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 27,5292 |  |
| 333 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 27,5292 |  |
| 334 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 | м2 | 27,5292 |  |
| 335 | Краска органосиликатная ОС-12-03 | кг | 9,63522 |  |
|  | Общестроительные работы. КЖ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-01 |  |  |  |
|  | Фундамент Фм-1 |  |  |  |
| 336 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 100,8399 |  |
| 337 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 7,5901 |  |
| 338 | Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 108,43 |  |
| 339 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т·км | 11 547,795 |  |
| 340 | Работа на отвале 1 группы грунтов | м3 | 108,43 |  |
| 341 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 2,645136 |  |
| 342 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 10,48 |  |
| 343 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,25824 |  |
| 344 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,17966 |  |
| 345 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 26,20016 |  |
|  | Основание под днище. Подушка |  |  |  |
| 346 | Устройство щебеночной подушки | м3 основания | 69,6 |  |
| 347 | Грунт. Уплотнение виброплитами | м3 уплотненного грунта | 69,6 |  |
| 348 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 80,04 |  |
| 349 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 21,9 |  |
| 350 | Смесь битумно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 6,84375 |  |
| 351 | Устройство слоя гидроизолирующего. Укрепление грунтов смешением с битумом (битумной эмульсией) автогрейдерами | м2 основания или покрытия | 19,5535714 |  |
| 352 | Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 (прим.) | м3 | 3,6993243 |  |
| 353 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 5,951087 |  |
| 354 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,684375 |  |
| 355 | Смесь битумно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 0,441 |  |
| 356 | Устройство слоя гидроизолирующего. Укрепление грунтов смешением с битумом (битумной эмульсией) автогрейдерами | м2 основания или покрытия | 1,26 |  |
| 357 | Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 (прим.) | м3 | 0,2383784 |  |
| 358 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,3834783 |  |
| 359 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0441 |  |
|  | Покрытие бетонной площадки и отмостки |  |  |  |
| 360 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,272 |  |
| 361 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,272 |  |
| 362 | Устройство бетонной отмостки и площадки. Устройство | м3 | 8,8 |  |
| 363 | Устройство деформационных швов с применением герметика | м шва | 5,25 |  |
| 364 | Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок | м | 5,25 |  |
| 365 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,000525 |  |
| 366 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,001575 |  |
| 367 | Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика | м шва | 5,25 |  |
| 368 | Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый | кг | 4 |  |
|  | Фундаменты ФМ-2(4 шт) |  |  |  |
| 369 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 1,156 |  |
| 370 | Устройство Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 4,56 |  |
| 371 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0576 |  |
| 372 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0576 |  |
| 373 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,07088 |  |
| 374 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,04752 |  |
| 375 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/петля УП2-10/. Установка | т | 0,0304 |  |
| 376 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 4 |  |
| 377 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой | м2 | 27,24 |  |
| 378 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 27,24 |  |
| Конструкции металлические. КМ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-00-02 |  |  |  |  |
|  | Устройство РВС 1000м3 |  |  |  |
| 379 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03 | т конструкций | 42,1512 |  |
| 380 | Вода техническая | м3 | 1 000 |  |
| 381 | Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 8 до 10 мм/Днище/ | т | 6,864 |  |
| 382 | Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 6 до 7 мм /Стенка/ | т | 19,24 |  |
| 383 | Элементы щитов кровли из листового профильного проката/Элементы крышы/ | т | 4,992 |  |
| 384 | Элементы щитов кровли из деталей гнутых в угол | т | 2,184 |  |
| 385 | Патрубки круглые/Патрубки и люки / | т | 1,4248 |  |
| 386 | Площадки кольцевые с ограждениями/Площадки и ограждения на кровле/ | т | 2,184 |  |
| 387 | Кронштейны трубопроводов/Кронштейны и опоры трубопроводов/ | т | 0,3224 |  |
| 388 | Лестницы шахтные | т | 4,94 |  |
| 389 | Надбавка на марку стали С245 | т | 1,3104 |  |
| 390 | Надбавка на марку стали С255 | т | 37,4608 |  |
| 391 | Надбавка на марку стали С345-3 | т | 0,2704 |  |
|  | Контроль монтажных стыков |  |  |  |
|  | ШВЫ ДНИЩА |  |  |  |
| 392 | Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с одной стороны | м шва | 75,6 |  |
| 393 | Оборудование. Испытание вакуум-камерой, положение сварного соединения нижнее/Шов стык между листами днища 8мм/ | м шва | 72,1 |  |
| 394 | Оборудование. Испытание вакуум-камерой, положение сварного соединения нижнее/Швы днища на участке 250 мм от наружной кромки/ | м шва | 3,5 |  |
| 395 | Радиографический контроль РК вертикальных сварных швов /Швы днища на участке 250 мм от наружной кромки/ | м | 3,5 |  |
|  | ШВЫ ПО СТЕНКЕ РВС 1000м3 |  |  |  |
| 396 | Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с одной стороны | м шва | 470,88 |  |
| 397 | Оборудование. Испытание вакуум-камерой, положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости/Шов между усиливающим листом патрубка или люка и стенкой/. В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25 | м шва | 32,9 |  |
| 398 | Радиографический контроль РК /Вертикальный шов для стенок толщиной 6 мм/ | м | 17,9 |  |
| 399 | Радиографический контроль РК вертикальных сварных швов /Швы перекрестий вертикального и горизонтального швов/ | м | 69 |  |
| 400 | Радиографический контроль РК вертикальных сварных швов /Швы монтажного стыка/ | м | 12,9 |  |
|  | Ультразвуковой УЗК контроль |  |  |  |
| 401 | Ультразвуковой контроль /Вертикальный шов для стенок толщиной 6 мм/ | м | 71,52 |  |
| 402 | Ультразвуковой контроль /Горизонтальный шов для стенок толщиной 6 мм/ | м | 230,62 |  |
| 403 | Ультразвуковой контроль /Швы между патрубком и стенкой/ | м | 6,7 |  |
|  | Капилярный (цветной) |  |  |  |
| 404 | Конструкции и оборудование. Контроль, положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное/Швы между патрубком и стенкой/ | м2 | 1,34 |  |
| 405 | Конструкции и оборудование. Контроль, положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное/Шов между усиливающим листом патрубка или люка и днищем/ | м2 | 0,528 |  |
| 406 | Конструкции и оборудование. Контроль, положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное/Шов стенки с днищем/ | м2 | 6,58 |  |
|  | Крыша.л.1.(контроль на герметичность швов,Избыточным давлением учтен расценкой на монтаж РВС 100%) |  |  |  |
| 407 | Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с одной стороны | м шва | 266,74 |  |
| 408 | Оборудование. Испытание вакуум-камерой, положение сварного соединения потолочное. В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25/Швы настила крыши/ | м шва | 250,8 |  |
| 409 | Конструкции и оборудование. Контроль, положение сварного соединения потолочное/Шов патрубка с настилом крыши/ | м2 | 3,188 |  |
|  | испытание усиливающего листа |  |  |  |
| 410 | Аппарат с внутренней трубчаткой, вместимость 0,2 м3. Заполнение пространства между стенкой и усиливающим листом ингибитором коррозии/прим./ | шт. | 5 |  |
| 411 | Ингибирующая композиция ВНПП-ИС-1,марка Б | кг | 6 |  |
|  | Прокладки к люк-лазу 600х900,1 пояса,люк-лаза 600 1 пояса,патрубок приемо-раздаточный 80,100,400мм в стенке резервуара |  |  |  |
| 412 | Прокладки на фланцевых соединениях трубопроводов из труб диаметром до 700 мм. | прокладка | 2 |  |
|  | Прокладки к световому люку 500 2шт.в крыше |  |  |  |
| 413 | Прокладки на фланцевых соединениях трубопроводов из труб диаметром до 500 мм. /прим/ | прокладка | 2 |  |
| 414 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5 | кг | 5 |  |
| 415 | Конструкции металлические. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 80 |  |
| 416 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 8.8 | т | 0,1028 |  |
|  | ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ РВС 1000м3 |  |  |  |
| 417 | Поверхности сплошные наружные. Очистка поверхности. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 | м2 | 1 284,89 |  |
| 418 | Купершлак фракция 0,5=3 | т | 38,5467 |  |
| 419 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 1 284,89 |  |
| 420 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 1 284,89 |  |
| 421 | Поверхности металлические. Обеспыливание | м2 | 1 284,89 |  |
|  | ВНУТРЕННЕЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН, РВС 1000м3 |  |  |  |
| 422 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой "Hempadur-176334/12170"-1 слой, толщ.125 мкм за один раз/окраска внутр.поверхности РВС 20000м3/. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 | м2 | 390,6 |  |
| 423 | Грунт "Hempadur Quatrro-176334/12170"(расход 0,27 л на 1 м2) | л | 105,462 |  |
| 424 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой "Hempadur-176334/12170"-1 слой, толщ.125мкм за один раз/окраска внутр.поверхности РВС 1000м3/. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 | м2 | 390,6 |  |
| 425 | Грунт "Hempadur Quatrro-176334/12170"(расход 0,27 л на 1 м2) | л | 105,462 |  |
| 426 | Hemplsthinner 08080 (расход 5% от объема) | л | 10,5462 |  |
|  | ДНИЩЕ |  |  |  |
| 427 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой "Hempadur-176334/12170"-1 слой, толщ.125 мкм за один раз/Днище РВС 1000м3 /. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 | м2 | 87,09 |  |
| 428 | Грунт "Hempadur Quatrro-176334/12170"(расход 0,27 л на 1 м2) | л | 23,5143 |  |
| 429 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой "Hempadur-176334/12170"-1 слой, толщ.125 мкм за один раз/Днище РВС 1000м3/. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 | м2 | 87,09 |  |
| 430 | Грунт "Hempadur Quatrro-176334/12170"(расход 0,27 л на 1 м2) | л | 23,5143 |  |
| 431 | Hemplsthinner 08080 (расход 5% от объема) | л | 10,5462 |  |
|  | КРОВЛЯ |  |  |  |
| 432 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой "Hempadur-176334/12170"-1 слой, толщ.125 мкм за один раз/Кровля РВС 1000м3 /. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 | м2 | 87,1 |  |
| 433 | Грунт "Hempadur Quatrro-176334/12170"(расход 0,27 л на 1 м2) | л | 23,517 |  |
| 434 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой "Hempadur-176334/12170"-1 слой, толщ.125 мкм за один раз/Кровля РВС 1000м3/. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 | м2 | 87,1 |  |
| 435 | Грунт "Hempadur Quatrro-176334/12170"(расход 0,27 л на 1 м2) | л | 23,517 |  |
| 436 | Hemplsthinner 08080 (расход 5% от объема) | л | 2,3517 |  |
|  | НАРУЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН РЕЗЕРВУАРА,РВС 1000м3 |  |  |  |
| 437 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1"Hempadur Mastic-45880/11480"-1 слой, толщ.125 мкм за один раз | м2 | 391,03 |  |
| 438 | Краска "Hempadur Mastic-45880/11480"(расход 0,22 л на 1 м2) | л | 86,0266 |  |
| 439 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1"Hempadur-45880/12170"-1 слой, толщ.100 мкм за один раз | м2 | 391,03 |  |
|  | НАРУЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ НАСТИЛА КРЫШИ |  |  |  |
| 440 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1"Hempadur Mastic-45880/11480"-1 слой, толщ.125 мкм за один раз | м2 | 87,1 |  |
| 441 | Краска "Hempadur Mastic-45880/11480"(расход 0,22 л на 1 м2) | л | 19,162 |  |
| 442 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1"Hempadur-45880/12170"-1 слой, толщ.100 мкм за один раз | м2 | 87,1 |  |
| 443 | Краска "Hempadur Topcoat-55210/10000"(расход 0,27 л на 1 м2) | л | 23,517 |  |
| 444 | Hemplsthinner 08080 (расход 5% от объема) | л | 2,3517 |  |
|  | ПОВЕРХНОСТИ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ (наружн.покр) |  |  |  |
| 445 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1"Hempadur Mastic-45880/11480"-1 слой, толщ.125 мкм за один раз | м2 | 68,5 |  |
| 446 | Краска "Hempadur Mastic-45880/11480"(расход 0,22 л на 1 м2) | л | 15,07 |  |
| 447 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1"Hempadur-45880/12170"-1 слой, толщ.100 мкм за один раз | м2 | 68,5 |  |
| 448 | Краска "Hempadur Topcoat-55210/10000"(расход 0,27 л на 1 м2) | л | 18,495 |  |
| 449 | Hemplsthinner 08080 (расход 5% от объема) | л | 10,55781 |  |
|  | ПОВЕРХНОСТИ КРОНШТЕЙНЫ И ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ (внутр.покр) |  |  |  |
| 450 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой "Hempadur-176334/12170"-1 слой, толщ.125 мкм за один раз/окраска внутр.поверхности РВС 20000м3/. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 | м2 | 15,5 |  |
| 451 | Грунт "Hempadur Quatrro-176334/12170"(расход 0,27 л на 1 м2) | л | 4,185 |  |
| 452 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой "Hempadur-176334/12170"-1 слой, толщ.125мкм за один раз/окраска внутр.поверхности РВС 1000м3/. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 | м2 | 15,5 |  |
| 453 | Грунт "Hempadur Quatrro-176334/12170"(расход 0,27 л на 1 м2) | л | 4,185 |  |
| 454 | Hemplsthinner 08080 (расход 5% от объема) | л | 10,55781 |  |
|  | ПОВЕРХНОСТИ ФАХВЕРК (наружн.покр) |  |  |  |
| 455 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1"Hempadur Mastic-45880/11480"-1 слой, толщ.125 мкм за один раз | м2 | 110 |  |
| 456 | Краска "Hempadur Mastic-45880/11480"(расход 0,22 л на 1 м2) | л | 24,2 |  |
| 457 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1"Hempadur-45880/12170"-1 слой, толщ.100 мкм за один раз | м2 | 110 |  |
| 458 | Краска "Hempadur Topcoat-55210/10000"(расход 0,27 л на 1 м2) | л | 29,7 |  |
| 459 | Hemplsthinner 08080 (расход 5% от объема) | л | 10,55781 |  |
|  | АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ (шахтной лестницы,площадки обслуживания оборудования, и ограждения на кровле) |  |  |  |
| 460 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 342,5 |  |
| 461 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 342,5 |  |
| 462 | Поверхности металлические. Обеспыливание | м2 | 342,5 |  |
| 463 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 342,5 |  |
| 464 | Покрытие органосиликатное ОС-12-03,(расход 350г/м2) | л | 119,875 |  |
|  | Утепление РВС (Фахверк) |  |  |  |
| 465 | Фахверк. Монтаж | т конструкций | 2,288 |  |
| 466 | Элементы щитов кровли из деталей гнутых в угол | т | 2,288 |  |
| 467 | Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо. Производство работ на высоте более 10 м до 15 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,15 | м3 изоляции | 34,72 |  |
| 468 | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 | 434 |  |
| 469 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 434 |  |
| 470 | Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо. Производство работ на высоте более 10 м до 15 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,15 | м3 изоляции | 7,28 |  |
| 471 | Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия. Производство работ на высоте более 10 м до 15 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,15 | м2 поверхности покрытия изоляции | 92 |  |
| 472 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |
| 473 | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 64,5 |  |
| 474 | Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм | шт. | 990 |  |
| 475 | Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм | м3 | 59,976 |  |
| 476 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2 | м2 вертикальной проекции | 392,7044 |  |
| 477 | Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м | м2 горизонтальной проекции | 85,44 |  |
| 478 | Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1108-0701-0201 | м2 горизонтальной проекции | 85,44 |  |
| 479 | Конструкции металлические. Погрузка | т | 0,6899914 |  |
| 480 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 17,2497841 |  |
| 481 | Конструкции металлические. Разгрузка | т | 0,6899914 |  |
| 482 | Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 30 000 |  |
| 483 | Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки 1 км | т·км | 1 000 |  |
| 2ая-очередь. Резервуар противопожарного запаса воды 1000м3 №2 |  |  |  |  |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения 0.1-ЭС.П.0(.2 очередь) ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-01-00-01 |  |  |  |  |
| 484 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине/3х2,5/ | м кабеля | 60 |  |
| 485 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/3х2,5/ | м | 12 |  |
| 486 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий/3х2,5/ | м кабеля | 28 |  |
| 487 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/3х2,5/ | м | 5 |  |
| 488 | Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях | м | 5 |  |
| 489 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1 | км | 0,1071 |  |
| 490 | Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение | жила | 18 |  |
| 491 | Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК 0,5-2,5, кольцо 3,0 мм | 100 шт. | 0,18 |  |
| 492 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях | м трубопровода | 13 |  |
| 493 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм | м | 13,39 |  |
| 494 | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63 | м | 5,1 |  |
| 495 | Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования | м | 10 |  |
| 496 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм | м | 10 |  |
| 497 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 9 |  |
| 498 | Кабельный лоток горячеоцинкованный.Высота боковой стенки 85мм.Ширина 200мм.Толщина материала 1,5 мм,гор.оц /SKS 820 FT/ | м | 9 |  |
| 499 | Неперфорированная крышка для кабельных лотков ,покрытие цинк-алюминий.Ширина 200мм.Гор.оц /DRLU 200 DD/ | м | 9 |  |
| 500 | Продольный и угловой соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 85 мм,гор.оц /RLVL 85 FT/ | шт | 8 |  |
| 501 | Вертикальная угловая секция 90 гр восходящая.Высота боковой стенки 85 мм. Ширина 200мм. /RBV 820 SFT/ | шт | 1 |  |
| 502 | Фиксатор крышки для перфорированного лотка. /DKU A2/ | шт | 18 |  |
| 503 | Крышка для вертикальной угловой секции 90 гр восходящая. ширина 200 мм./DBV 200 SFT/ | шт | 1 |  |
| 504 | Метизы оцинкованные разные | кг | 10 |  |
| 505 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода. Монтаж по строительным основаниям | м | 20 |  |
| 506 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012 | км | 0,0206 |  |
| 507 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 70 |  |
| 508 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой оцинкованной стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0882 |  |
| 509 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 3 |  |
| 510 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0237 |  |
| 511 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 200 |  |
| 512 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,1 м | м | 200 |  |
| 513 | Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение | жила | 20 |  |
| 514 | Наконечники медные 4мм2 | 100 шт. | 0,2 |  |
| 515 | Металлические конструкции. Монтаж оборудования | т | 0,00021 |  |
| 516 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00021 |  |
|  | Объем строительно-монтажных работ. (траншея кабельная Т4) |  |  |  |
| 517 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 31,5 |  |
| 518 | Устройство постели | м кабеля | 70 |  |
| 519 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 21 |  |
| Автоматическое пожаротушение резервуара противопожарного запаса воды1000м3 (2 очередь) ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-01-04-01 |  |  |  |  |
|  | Архитектурно-строительные решения.2-АС(АПТ) |  |  |  |
|  | Фундамент Фм-1. |  |  |  |
| 520 | Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 8,0883052 |  |
| 521 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 0,6087972 |  |
| 522 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 8,1945423 |  |
| 523 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 8,1945423 |  |
| 524 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 0,50256 |  |
| 525 | Котлованы. Водоотлив | м3 мокрого грунта | 5,1459932 |  |
| 526 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т·км | 60,68412 |  |
| 527 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 0,50256 |  |
| 528 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,064 |  |
| 529 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,65 |  |
| 530 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0206 |  |
| 531 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0206 |  |
| 532 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00192 |  |
| 533 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0123 |  |
| 534 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,0123 |  |
| 535 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 0,672 |  |
| 536 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,65 |  |
| 537 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 3,3504 |  |
| 538 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/петля УП2-10/. Установка | т | 0,0076 |  |
| 539 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 1 |  |
|  | Балка сетей |  |  |  |
| 540 | Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж | т конструкций | 0,286839 |  |
| 541 | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны | т | 0,286839 |  |
| 542 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 14,34195 |  |
| 543 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 14,34195 |  |
| 544 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 | м2 | 14,34195 |  |
| 545 | Краска органосиликатная ОС-12-03 | кг | 5,0196825 |  |
| Резервуар противопожарного запаса воды 1000м3 п.1(2 очередь) ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-01 |  |  |  |  |
|  | Общестроительные работы.2-КЖ |  |  |  |
|  | Фундамент Фм-1. |  |  |  |
| 546 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 100,8399 |  |
| 547 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 7,5901 |  |
| 548 | Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 108,43 |  |
| 549 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т·км | 11 547,795 |  |
| 550 | Работа на отвале 1 группы грунтов | м3 | 108,43 |  |
| 551 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 2,645136 |  |
| 552 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 10,48 |  |
| 553 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,25824 |  |
| 554 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,17966 |  |
| 555 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 26,20016 |  |
|  | Основание под днище. Подушка |  |  |  |
| 556 | Устройство щебеночной подушки | м3 основания | 69,6 |  |
| 557 | Грунт. Уплотнение виброплитами | м3 уплотненного грунта | 69,6 |  |
| 558 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 80,04 |  |
| 559 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 21,9 |  |
|  | Гидроизоляционный слой(приготовленный в карьере)/внутри фундаментного кольца/ |  |  |  |
| 560 | Смесь битумно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 6,84375 |  |
| 561 | Устройство слоя гидроизолирующего. Укрепление грунтов смешением с битумом (битумной эмульсией) автогрейдерами | м2 основания или покрытия | 19,5535714 |  |
| 562 | Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 (прим.) | м3 | 3,6993243 |  |
| 563 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 5,951087 |  |
| 564 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,684375 |  |
| 565 | Смесь битумно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 0,441 |  |
| 566 | Устройство слоя гидроизолирующего. Укрепление грунтов смешением с битумом (битумной эмульсией) автогрейдерами | м2 основания или покрытия | 1,26 |  |
| 567 | Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 (прим.) | м3 | 0,2383784 |  |
| 570 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,3834783 |  |
| 571 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0441 |  |
|  | Покрытие бетонной площадки и отмостки |  |  |  |
| 572 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,272 |  |
| 573 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,272 |  |
| 574 | Устройство бетонной отмостки и площадки. Устройство | м3 | 8,8 |  |
|  | Температурные швы |  |  |  |
| 575 | Устройство деформационных швов с применением герметика | м шва | 5,25 |  |
| 576 | Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок | м | 5,25 |  |
| 577 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,000525 |  |
| 578 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,001575 |  |
| 579 | Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика | м шва | 5,25 |  |
| 580 | Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый | кг | 4 |  |
|  | Фундаменты ФМ-2(4 шт) |  |  |  |
| 581 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 1,156 |  |
| 582 | Устройство Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 4,56 |  |
| 583 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0576 |  |
| 584 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0576 |  |
| 585 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,07088 |  |
| 586 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,04752 |  |
| 587 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/петля УП2-10/. Установка | т | 0,0304 |  |
| 588 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 4 |  |
| 589 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой | м2 | 27,24 |  |
| 590 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 27,24 |  |
| Конструкции металлические.2-КМ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-02 |  |  |  |  |
| Устройство РВС 1000м3 |  |  |  |  |
| 591 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03 | т конструкций | 42,1512 |  |
| 592 | Вода техническая | м3 | 1 000 |  |
| 593 | Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 8 до 10 мм/Днище/ | т | 6,864 |  |
| 594 | Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 6 до 7 мм/Стенка/ | т | 19,24 |  |
| 595 | Элементы щитов кровли из листового профильного проката/Элементы крышы/ | т | 4,992 |  |
| 596 | Элементы щитов кровли из деталей гнутых в угол | т | 2,184 |  |
| 597 | Патрубки круглые/Патрубки и люки / | т | 1,4248 |  |
| 598 | Площадки кольцевые с ограждениями/Площадки и ограждения на кровле/ | т | 2,184 |  |
| 599 | Кронштейны трубопроводов/Кронштейны и опоры трубопроводов/ | т | 0,3224 |  |
| 600 | Лестницы шахтные | т | 4,94 |  |
| 601 | Надбавка на марку стали С245 | т | 1,3104 |  |
| 602 | Надбавка на марку стали С255 | т | 37,4608 |  |
| 603 | Надбавка на марку стали С345-3 | т | 0,2704 |  |
|  | Контроль монтажных стыков |  |  |  |
|  | ШВЫ ДНИЩА |  |  |  |
| 604 | Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с одной стороны | м шва | 75,6 |  |
| 605 | Оборудование. Испытание вакуум-камерой, положение сварного соединения нижнее/Шов стык между листами днища 8мм/ | м шва | 72,1 |  |
| 606 | Оборудование. Испытание вакуум-камерой, положение сварного соединения нижнее/Швы днища на участке 250 мм от наружной кромки/ | м шва | 3,5 |  |
| 607 | Радиографический контроль РК вертикальных сварных швов /Швы днища на участке 250 мм от наружной кромки/ | м | 3,5 |  |
|  | ШВЫ ПО СТЕНКЕ РВС 1000м3. |  |  |  |
| 608 | Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с одной стороны | м шва | 470,88 |  |
| 609 | Оборудование. Испытание вакуум-камерой, положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости/Шов между усиливающим листом патрубка или люка и стенкой/. В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25 | м шва | 32,9 |  |
| 610 | Радиографический контроль РК /Вертикальный шов для стенок толщиной 6 мм/ | м | 17,9 |  |
|  | Радиографический контроль РК вертикальных сварных швов /Швы перекрестий вертикального и горизонтального швов/ | м | 69 |  |
|  | Радиографический контроль РК вертикальных сварных швов /Швы монтажного стыка/ | м | 12,9 |  |
|  | Ультразвуковой УЗК контроль. |  |  |  |
|  | Ультразвуковой контроль /Вертикальный шов для стенок толщиной 6 мм/ | м | 71,52 |  |
|  | Ультразвуковой контроль /Горизонтальный шов для стенок толщиной 6 мм/ | м | 230,62 |  |
|  | Ультразвуковой контроль /Швы между патрубком и стенкой/ | м | 6,7 |  |
|  | Капилярный (цветной) |  |  |  |
|  | Конструкции и оборудование. Контроль, положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное/Швы между патрубком и стенкой/ | м2 | 1,34 |  |
|  | Конструкции и оборудование. Контроль, положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное/Шов между усиливающим листом патрубка или люка и днищем/ | м2 | 0,528 |  |
|  | Конструкции и оборудование. Контроль, положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное/Шов стенки с днищем/ | м2 | 6,58 |  |
|  | Крыша.л.1.(контроль на герметичность швов,Избыточным давлением учтен расценкой на монтаж РВС 100%) |  |  |  |
|  | Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с одной стороны | м шва | 266,74 |  |
|  | Оборудование. Испытание вакуум-камерой, положение сварного соединения потолочное. В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25/Швы настила крыши/ | м шва | 250,8 |  |
|  | Конструкции и оборудование. Контроль, положение сварного соединения потолочное/Шов патрубка с настилом крыши/ | м2 | 3,188 |  |
|  | испытание усиливающего листа |  |  |  |
|  | Аппарат с внутренней трубчаткой, вместимость 0,2 м3. Заполнение пространства между стенкой и усиливающим листом ингибитором коррозии/прим./ | шт. | 5 |  |
|  | Ингибирующая композиция ВНПП-ИС-1,марка Б | кг | 6 |  |
|  | Прокладки к люк-лазу 600х900,1 пояса,люк-лаза 600 1 пояса,патрубок приемо-раздаточный 80,100,400мм в стенке резервуара |  |  |  |
|  | Прокладки на фланцевых соединениях трубопроводов из труб диаметром до 700 мм. | прокладка | 2 |  |
|  | Прокладки к световому люку 500 2шт.в крыше |  |  |  |
|  | Прокладки на фланцевых соединениях трубопроводов из труб диаметром до 500 мм. /прим/ | прокладка | 2 |  |
|  | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5 | кг | 5 |  |
|  | Конструкции металлические. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 80 |  |
|  | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 8.8 | т | 0,1028 |  |
|  | ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ РВС 1000м3 |  |  |  |
|  | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ |  |  |  |
|  | Поверхности сплошные наружные. Очистка поверхности. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 | м2 | 1 284,89 |  |
|  | Купершлак фракция 0,5=3 | т | 38,5467 |  |
|  | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 1 284,89 |  |
|  | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 1 284,89 |  |
|  | Поверхности металлические. Обеспыливание | м2 | 1 284,89 |  |
|  | ВНУТРЕННЕЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН, РВС 1000м3 |  |  |  |
|  | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой "Hempadur-176334/12170"-1 слой, толщ.125 мкм за один раз/окраска внутр.поверхности РВС 20000м3/. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 | м2 | 390,6 |  |
|  | Грунт "Hempadur Quatrro-176334/12170"(расход 0,27 л на 1 м2) | л | 105,462 |  |
|  | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой "Hempadur-176334/12170"-1 слой, толщ.125мкм за один раз/окраска внутр.поверхности РВС 1000м3/. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 | м2 | 390,6 |  |
|  | Грунт "Hempadur Quatrro-176334/12170"(расход 0,27 л на 1 м2) | л | 105,462 |  |
|  | Hemplsthinner 08080 (расход 5% от объема) | л | 10,5462 |  |
|  | ДНИЩЕ |  |  |  |
|  | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой "Hempadur-176334/12170"-1 слой, толщ.125 мкм за один раз/Днище РВС 1000м3 /. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 | м2 | 87,09 |  |
|  | Грунт "Hempadur Quatrro-176334/12170"(расход 0,27 л на 1 м2) | л | 23,5143 |  |
|  | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой "Hempadur-176334/12170"-1 слой, толщ.125 мкм за один раз/Днище РВС 1000м3/. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 | м2 | 87,09 |  |
|  | Грунт "Hempadur Quatrro-176334/12170"(расход 0,27 л на 1 м2) | л | 23,5143 |  |
|  | Hemplsthinner 08080 (расход 5% от объема) | л | 10,5462 |  |
|  | КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой "Hempadur-176334/12170"-1 слой, толщ.125 мкм за один раз/Кровля РВС 1000м3 /. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 | м2 | 87,1 |  |
|  | Грунт "Hempadur Quatrro-176334/12170"(расход 0,27 л на 1 м2) | л | 23,517 |  |
|  | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой "Hempadur-176334/12170"-1 слой, толщ.125 мкм за один раз/Кровля РВС 1000м3/. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 | м2 | 87,1 |  |
|  | Грунт "Hempadur Quatrro-176334/12170"(расход 0,27 л на 1 м2) | л | 23,517 |  |
|  | Hemplsthinner 08080 (расход 5% от объема) | л | 2,3517 |  |
|  | НАРУЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН РЕЗЕРВУАРА,РВС 1000м3 |  |  |  |
|  | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1"Hempadur Mastic-45880/11480"-1 слой, толщ.125 мкм за один раз | м2 | 391,03 |  |
|  | Краска "Hempadur Mastic-45880/11480"(расход 0,22 л на 1 м2) | л | 86,0266 |  |
|  | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1"Hempadur-45880/12170"-1 слой, толщ.100 мкм за один раз | м2 | 391,03 |  |
|  | Краска "Hempadur Topcoat-55210/10000"(расход 0,27 л на 1 м2) | л | 105,5781 |  |
|  | Hemplsthinner 08080 (расход 5% от объема) | л | 10,55781 |  |
|  | НАРУЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ НАСТИЛА КРЫШИ |  |  |  |
|  | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1"Hempadur Mastic-45880/11480"-1 слой, толщ.125 мкм за один раз | м2 | 87,1 |  |
|  | Краска "Hempadur Mastic-45880/11480"(расход 0,22 л на 1 м2) | л | 19,162 |  |
|  | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1"Hempadur-45880/12170"-1 слой, толщ.100 мкм за один раз | м2 | 87,1 |  |
|  | Краска "Hempadur Topcoat-55210/10000"(расход 0,27 л на 1 м2) | л | 23,517 |  |
|  | Hemplsthinner 08080 (расход 5% от объема) | л | 2,3517 |  |
|  | ПОВЕРХНОСТИ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ(наружн.покр) |  |  |  |
|  | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1"Hempadur Mastic-45880/11480"-1 слой, толщ.125 мкм за один раз | м2 | 68,5 |  |
|  | Краска "Hempadur Mastic-45880/11480"(расход 0,22 л на 1 м2) | л | 15,07 |  |
|  | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1"Hempadur-45880/12170"-1 слой, толщ.100 мкм за один раз | м2 | 68,5 |  |
|  | Краска "Hempadur Topcoat-55210/10000"(расход 0,27 л на 1 м2) | л | 18,495 |  |
|  | Hemplsthinner 08080 (расход 5% от объема) | л | 10,55781 |  |
|  | ПОВЕРХНОСТИ КРОНШТЕЙНЫ И ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ(внутр.покр) |  |  |  |
|  | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой "Hempadur-176334/12170"-1 слой, толщ.125 мкм за один раз/окраска внутр.поверхности РВС 20000м3/. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 | м2 | 15,5 |  |
|  | Грунт "Hempadur Quatrro-176334/12170"(расход 0,27 л на 1 м2) | л | 4,185 |  |
|  | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой "Hempadur-176334/12170"-1 слой, толщ.125мкм за один раз/окраска внутр.поверхности РВС 1000м3/. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 | м2 | 15,5 |  |
|  | Грунт "Hempadur Quatrro-176334/12170"(расход 0,27 л на 1 м2) | л | 4,185 |  |
|  | Hemplsthinner 08080 (расход 5% от объема) | л | 10,55781 |  |
|  | ПОВЕРХНОСТИ ФАХВЕРК (наружн.покр) |  |  |  |
|  | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1"Hempadur Mastic-45880/11480"-1 слой, толщ.125 мкм за один раз | м2 | 110 |  |
|  | Краска "Hempadur Mastic-45880/11480"(расход 0,22 л на 1 м2) | л | 24,2 |  |
|  | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1"Hempadur-45880/12170"-1 слой, толщ.100 мкм за один раз | м2 | 110 |  |
|  | Краска "Hempadur Topcoat-55210/10000"(расход 0,27 л на 1 м2) | л | 29,7 |  |
|  | Hemplsthinner 08080 (расход 5% от объема) | л | 10,55781 |  |
|  | АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ (шахтной лестницы,площадки обслуживания оборудования, и ограждения на кровле) |  |  |  |
|  | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 342,5 |  |
|  | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 342,5 |  |
|  | Поверхности металлические. Обеспыливание | м2 | 342,5 |  |
|  | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 342,5 |  |
|  | Покрытие органосиликатное ОС-12-03,(расход 350г/м2) | л | 119,875 |  |
|  | Утепление РВС(Фахверк) |  |  |  |
|  | Фахверк. Монтаж | т конструкций | 2,288 |  |
|  | Элементы щитов кровли из деталей гнутых в угол | т | 2,288 |  |
|  | Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо. Производство работ на высоте более 10 м до 15 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,15 | м3 изоляции | 34,72 |  |
|  | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 | 434 |  |
|  | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 434 |  |
|  | Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо. Производство работ на высоте более 10 м до 15 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,15 | м3 изоляции | 7,28 |  |
|  | Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия. Производство работ на высоте более 10 м до 15 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,15 | м2 поверхности покрытия изоляции | 92 |  |
|  | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,95 |  |
|  | Прочие |  |  |  |
|  | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 64,5 |  |
|  | Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм | шт. | 990 |  |
|  | Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм | м3 | 59,976 |  |
|  | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2 | м2 вертикальной проекции | 392,7044 |  |
|  | Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м | м2 горизонтальной проекции | 85,44 |  |
|  | Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1108-0701-0201 | м2 горизонтальной проекции | 85,44 |  |
|  | Конструкции металлические. Погрузка | т | 0,6899914 |  |
|  | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 17,2497841 |  |
|  | Конструкции металлические. Разгрузка | т | 0,6899914 |  |
|  | Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 30 000 |  |
|  | Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки 1 км | т·км | 1 000 |  |
| Резервуар противопожарного запаса воды 1000м3 №2 (2 очередь) |  |  |  |  |
| Пенное пожаротушение.2-ПТ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-04 |  |  |  |  |
|  | В0.В2. |  |  |  |
|  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
|  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования | шт. | 3 |  |
|  | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 400 | шт. | 1 |  |
|  | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 3 |  |
|  | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ПВ-200,ЛЗ-150/. Установка | т фасонных частей | 0,0253 |  |
|  | Патрубок вентиляционный ПВ-200 | шт. | 1 |  |
|  | Люк замерный ЛЗ-150 | шт. | 1 |  |
|  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
|  | Кран сифонный КС-80 | шт. | 1 |  |
|  | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка | фланец | 1 |  |
|  | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | фланец | 3 |  |
|  | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм | шт. | 1 |  |
|  | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 3 |  |
|  | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж из готовых узлов | м трубопровода | 15 |  |
|  | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление | м трубопровода | 15 |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм | м | 15 |  |
|  | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж из готовых узлов | м трубопровода | 15 |  |
|  | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 133 мм. Изготовление | м трубопровода | 15 |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм | м | 15 |  |
|  | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 426 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях | м трубопровода | 3 |  |
|  | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 426 мм. Изготовление | м трубопровода | 3 |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм | м | 3 |  |
|  | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /в МК/ | км трубопровода | 0,003 |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм | м | 3 |  |
|  | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм | шт. | 2 |  |
|  | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм /прим./ | шт. | 2 |  |
|  | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х6,0 мм | шт. | 2 |  |
|  | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х6,0 мм /прим./ | шт. | 1 |  |
|  | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х3,5 мм | шт. | 1 |  |
|  | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой Hempadur-85671 /100мкм/ | м2 | 15,7 |  |
|  | Грунтовка Hempadur-85671 /расход 0,4л/м2/ | л | 6,28 |  |
|  | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска Hempathane HS55610 /100мкм/ | м2 | 15,7 |  |
|  | Полиуритановое покрытие Hempathane 55610 | л | 2,198 |  |
|  | Разбавитель Hempels thinner 0808 | л | 1 |  |
|  | Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка | т фасонных частей | 0,156 |  |
|  | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х8,0 мм | шт. | 2 |  |
|  | Контроль сварных стыков. |  |  |  |
|  | Цифровой радиографический контроль сварных стыков Ду=426мм по схеме "фронтально" с применением комплекса цифровой радиографии "Транскан" | ст | 2 |  |
|  | Цифровой радиографический контроль сварных стыков Ду=114мм по схеме "фронтально" с применением комплекса цифровой радиографии "Цифракон" | ст | 2 |  |
|  | Цифровой радиографический контроль сварных стыков Ду=89мм по схеме "фронтально" с применением комплекса цифровой радиографии "Цифракон" | ст | 3 |  |
|  | Цифровой ультразвуковой контроль сварных стыков Ду=426мм | ст | 2 |  |
|  | Цифровой ультразвуковой контроль сварных стыков Ду=114мм | ст | 2 |  |
|  | Цифровой ультразвуковой контроль сварных стыков Ду=89мм | ст | 3 |  |
|  | Крепления для трубопроводов /метизы/ | кг | 22 |  |
|  | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,24 |  |
|  | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-80 | м3 | 0,2592 |  |
| Внутриплощадочные сети 0.1-ПТ.(2 очередь) |  |  |  |  |
| Внутриплощадочные сети пожаротушения.0.1-ПТ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-01-00-01 |  |  |  |  |
|  | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 731,213451 |  |
|  | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 | м3 грунта | 22,614849 |  |
|  | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 748,0429269 |  |
|  | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 748,0429269 |  |
|  | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 5,7853731 |  |
|  | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т·км | 776,6863346 |  |
|  | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 5,7853731 |  |
|  | Траншеи. Водоотлив | м3 мокрого грунта | 603,6633 |  |
|  | В0. |  |  |  |
|  | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж из готовых узлов | м трубопровода | 26,5 |  |
|  | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление | м трубопровода | 26,5 |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм | м | 26,5 |  |
|  | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,0265 |  |
|  | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм | шт. | 2 |  |
|  | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 135°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм /прим./ | шт. | 1 |  |
|  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
|  | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 1 |  |
|  | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | фланец | 2 |  |
|  | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 2 |  |
|  | Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0-89х6,0 мм /прим./ | шт. | 1 |  |
|  | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
|  | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 1 |  |
|  | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм /гильза/. Укладка | км трубопровода | 0,0002 |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 0,2 |  |
|  | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 |  |
|  | Крепления для трубопроводов /метизы/ | кг | 1,2 |  |
|  | Контроль сварных стыков. |  |  |  |
|  | Цифровой радиографический контроль сварных стыков Ду=89мм по схеме "фронтально" с применением комплекса цифровой радиографии "Цифракон" | ст | 3 |  |
|  | Цифровой ультразвуковой контроль сварных стыков Ду=89мм | ст | 3 |  |
|  | В2. |  |  |  |
|  | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 426 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях | м трубопровода | 42 |  |
|  | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 426 мм. Изготовление | м трубопровода | 42 |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм | м | 42 |  |
|  | Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,042 |  |
|  | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х8,0 мм | шт. | 3 |  |
|  | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 135°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х8,0 мм /прим./ | шт. | 1 |  |
|  | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 |  |
|  | Контроль сварных стыков. |  |  |  |
|  | Цифровой радиографический контроль сварных стыков Ду=426мм по схеме "фронтально" с применением комплекса цифровой радиографии "Транскан" | ст | 4 |  |
|  | Цифровой ультразвуковой контроль сварных стыков Ду=426мм | ст | 4 |  |
|  | СП. |  |  |  |
|  | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж из готовых узлов | м трубопровода | 9,5 |  |
|  | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление | м трубопровода | 9,5 |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм | м | 9,5 |  |
|  | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,0095 |  |
|  | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм | шт. | 1 |  |
|  | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 135°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм /прим./ | шт. | 1 |  |
|  | Колодец Ду=2000мм. |  |  |  |
|  | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 3,08 |  |
|  | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 1 |  |
|  | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | 3 |  |
|  | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 | шт. | 1 |  |
|  | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 |  |
|  | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 | шт. | 1 |  |
|  | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 1 |  |
|  | Стремянки на колодцы Д=2000мм. |  |  |  |
|  | Стремянки | т | 0,03 |  |
|  | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,1884 |  |
|  | Отмостка бетонная. Устройство | м3 | 0,39 |  |
|  | Основание щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,2 |  |
|  | Контроль сварных стыков. |  |  |  |
|  | Цифровой радиографический контроль сварных стыков Ду=89мм по схеме "фронтально" с применением комплекса цифровой радиографии "Цифракон" | ст | 1 |  |
|  | Цифровой ультразвуковой контроль сварных стыков Ду=89мм | ст | 1 |  |
| Автоматическое пожаротушение резервуара противопожарного запаса воды1000м3 (2 очередь) |  |  |  |  |
| Автоматическое пожаротушение.0.1.2-АПТ.СО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-01-04-02 |  |  |  |  |
|  | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ |  |  |  |
|  | Уровень воды в резервуаре противопожарного запаса воды: |  |  |  |
|  | Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 1 |  |
|  | Уровнемер микроволновый бесконтактный Micropilot FMR60:AA - Сертификат взрывозащиты: для безопасных зон+маркировка ЕАС;A - Электропитание; выходной сигнал: 2-провод.; 4-20мА HART;E - Дисплей, Управление: SD03 4-строч.,с подсветкой, сенсорное управление + функция резерв.копирования;C -Корпус: GT20 с двумя отсеками, алюм.,с покрытием;B -Электрическое соединение:Резьба M20, IP66/68 NEMA4X/6P;GA - Антенна:С защитой от конденсата, PTFE 50мм/2";B4 -Уплотнение:EPDM,-40...130C/-40...266F;XLJ -Присоединение к процессу:UNI фланец 6"/DN150/150,316LAI -Дополнительные языки управления:Русский.FMR60-AAAECBGAB4XLJ+AI | шт | 1 |  |
|  | Сигнализация нижнего аварийного уровня воды в резервуаре противопожарного запаса воды: |  |  |  |
|  | Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 1 |  |
|  | Вибродатчик предельного уровня Liquiphant M FTL51.Сертификат:GR Для безопасных зон + маркировка ЕАС.Выход:A7 FEL67,2-провод.PFM + тест.кнопка.Дисплей; управление:A отсутствует; переключатель.Корпус;материал:C Один отсек,316L,литье.Электроподключение:F Резьба M20,IP66/68 NEMA Type 4X/6P.Применение:A Процесс макс. 150С/302F, макс. 64 бар.Обработка поверхност:A Стандарт Ra 3,2мкм/126мкд.Тип зонда:2 Удлинительная трубка, Длина погружной части, Материал:CJ 1124.00 мм L,Ra 3,2um/126uin;316LПрисоединиение к процессу,уплотнение:I1Резьба ISO228,G.Присоединение к процессу:VCJ 1",316L Маркировка:Z1.Табличка из нержавеющей стали.FTL51B-GRA7ACFAA2CJI1VCJ+Z1 | шт | 1 |  |
|  | Температура в резервуаре противопожарного запаса воды: |  |  |  |
|  | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 1 |  |
|  | Датчик температуры iTHERM ModuLine TM131:GR - Для безопасных зон + EAC маркировка;B - Датчик с термогильзой,сплошной,аналогич. форме 2G/F,3G/F по стандар.DIN43772.TM131-8K403/101 (TM131-GRBDJDB4BX1CIAC3AA2AA1+NONQSATAZ1) | шт | 1 |  |
|  | КАБЕЛИ И ПРОВОДА |  |  |  |
|  | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м кабеля | 84 |  |
|  | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 1 |  |
|  | Кабель контрольный, не распростроняющий горение, бронированный, экранированный.RE-Y(St)YSWAY-fl 4x1,0 | м | 86,7 |  |
|  | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м кабеля | 163 |  |
|  | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 2 |  |
|  | Универсальный кабель для КИП, бронированный, витая пара, экранированный.RE-Y(St)YSWAY-fl 2х2x1,5 | м | 168,3 |  |
|  | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м кабеля | 84 |  |
|  | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 1 |  |
|  | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,0867 |  |
|  | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям | м | 4 |  |
|  | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм | м | 4,12 |  |
|  | Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных | м | 4 |  |
|  | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2 | км | 0,00412 |  |
|  | Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение | шт. | 4 |  |
|  | Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-6 | 100 шт. | 0,04 |  |
|  | Трубка термоусаживаемая | м | 1 |  |
|  | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 80 |  |
|  | Кабельный лоток горячеоцинкованный. Высота боковой стенки 85 мм. Ширина 200 мм., толщина 1,5 мм.SKS 820 FT | м | 80 |  |
|  | Неперфорированная крышка для кабельных лотков, покрытие цинк-алюминий. Ширина 200 мм., гор.оц., толщина 1,5 мм.DRLU 200 DD | м | 80 |  |
|  | Угловая секция 90гр. 85 FT.RB 90 820 FT | шт | 4 |  |
|  | Крышка угловой секции 90гр., горячеоцинкованная, 200 мм.DFB 90 200 DD | шт | 4 |  |
|  | Вертикальная угловая секция 90гр. восходящая. Высота боковой стенки 85 мм. Ширина 200 мм.RBV 820 S FT | шт | 1 |  |
|  | Крышка для вертикальной угловой секции 90гр. восходящая. Ширина 200 мм.DBV 200 S DD | шт | 1 |  |
|  | Вертикальная угловая секция 90гр. нисходящая. Высота боковой стенки 85 мм. Ширина 200 мм.RBV 820 F FT | шт | 3 |  |
|  | Крышка для вертикальной угловой секции 90гр. нисходящая. Ширина 200 мм.DBV 85 200 F DD | шт | 3 |  |
|  | Продольный и угловой соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 85 мм, гор.оц.RLVL 85 FT | шт | 56 |  |
|  | Фиксатор крышки для перфорированного лотка.DKU А2 | шт | 160 |  |
|  | Настенный и опорный кронштейн AW 15 FT.AW 15 21 FT | шт | 75 |  |
|  | Стойка US 5 FT.US 5 110 FT | шт | 55 |  |
|  | Разделительная полочка 85 DD.TSG 85 DD | шт | 80 |  |
|  | Фиксатор для крепления разделительной полочки в лотках MKS/SKS FS.KS MKS SKS FS | шт | 150 |  |
|  | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 6 |  |
|  | Установка уровнемера на емкости,на 1 компл. |  |  |  |
|  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 12 |  |
|  | Болт M20 с гайкой | шт. | 12 |  |
|  | Шайба 20 ГОСТ 11371-78 | т | 0,000408 |  |
|  | Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-150-(10;16)-ПОН | 1000 шт. | 0,001 |  |
|  | Установка на емкости сигнализатора уровня,на 1 компл. |  |  |  |
|  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 12 |  |
|  | Болт M20 с гайкой | шт. | 12 |  |
|  | Шайба 20 ГОСТ 11371-78 | т | 0,000408 |  |
|  | Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-150-(10;16)-ПОН | 1000 шт. | 0,001 |  |
|  | Термочехол РИЗУР-А-100- сигнализатор уровня.СЧ.1-A1-СГЛ-58/-КС-K2 | шт | 1 |  |
|  | Установка преобразователя температуры на емкости,на 1 компл. |  |  |  |
|  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 12 |  |
|  | Болт M20 с гайкой | шт. | 12 |  |
|  | Шайба 20 ГОСТ 11371-78 | т | 0,000408 |  |
|  | Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-150-(10;16)-ПОН | 1000 шт. | 0,001 |  |
| Автоматическое пожаротушение резервуара противопожарного запаса воды1000м3 (2 очередь) |  |  |  |  |
| Автоматическое пожаротушение.Шкаф ШПЗ.0.1.2-АПТ.КД.ШПЗ.СО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-01-04-03 |  |  |  |  |
|  | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  |  |  |
|  | Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях | шт. | 1 |  |
|  | Проходные клеммы UT 2,5, 32A/3044076/ | шт | 10 |  |
|  | Концевой стопор, CLIPFIX 35-5/3022276/ | шт | 2 |  |
|  | Концевая крышка, D-UT 2,5/10/3047028/ | шт | 3 |  |
|  | Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных | м | 150 |  |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79(белый) | км | 0,0206 |  |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79(черный) | км | 0,0206 |  |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79(красный)+12в,24в | км | 0,0206 |  |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79(синий) | км | 0,0206 |  |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79(оранжевый)(дискрет) | км | 0,0206 |  |
|  | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2 (коричневый)(L) | км | 0,0206 |  |
|  | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2 (серый)(N) | км | 0,0206 |  |
|  | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2 (желто-зеленый)(РЕ) | км | 0,0103 |  |
|  | ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ |  |  |  |
|  | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 1 |  |
|  | Выключатель автоматический 1-пол., In=2 A, тип -C.5SL6 102-7 | шт | 1 |  |
|  | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 1 |  |
|  | Преобразователь с искробезопасной сигнальной цепью.FTL 325Р-F1E11 | шт | 1 |  |
| Резервуар противопожарного запаса воды 1000м3 №2 (2 очередь) |  |  |  |  |
| Отопление и вентиляция.2-ОВ.СО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-03 |  |  |  |  |
|  | Отопление. |  |  |  |
|  | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка | м трубопровода | 25 |  |
|  | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 25 |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 25 |  |
|  | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 7 |  |
|  | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 7 |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм | м | 7 |  |
|  | Краны воздушные. Установка | шт. | 2 |  |
|  | Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | шт. | 2 |  |
|  | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 2 |  |
|  | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, РN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 2 |  |
|  | Фланцы на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 2 |  |
|  | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм | шт. | 4 |  |
|  | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой Hempadur-85671 /100мкм/ | м2 | 12,5 |  |
|  | Грунтовка Hempadur-85671 /расход 0,4л/м2/ | л | 5 |  |
|  | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска Hempathane HS55610 /100мкм/ | м2 | 12,5 |  |
|  | Полиуритановое покрытие Hempathane 55610 | л | 3,5 |  |
| Внутриплощадочные сети 0.1-ПТ.(2 очередь) |  |  |  |  |
| Сети теплоснабжения.0.1-ТС.СО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-01-00-02 |  |  |  |  |
|  | Надземная прокладка тепловых сетей |  |  |  |
|  | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,048 |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм | м | 48,48 |  |
|  | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм /прим./ | шт. | 2 |  |
|  | Опоры скользящие | т | 0,0054 |  |
|  | Опоры неподвижные | т | 0,0012 |  |
|  | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 0,72 |  |
|  | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50 | м3 | 1,0368 |  |
|  | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 22 |  |
|  | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,09086 |  |
|  | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 12 |  |
|  | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | м2 | 12 |  |
|  | Контроль сварных стыков. |  |  |  |
|  | Цифровой радиографический контроль сварных стыков до Ду=50мм по схеме "фронтально" с применением комплекса цифровой радиографии "Цифракон" | ст | 16 |  |
|  | Цифровой ультразвуковой контроль сварных стыков до Ду=50мм | ст | 16 |  |
| Демонтажные работы зданий, оборудований, попадающих на зону строительства (2 очередь). |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-01-01-02 |  |  |  |  |
|  | Демонтаж ПТ. |  |  |  |
|  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Демонтаж оборудования | шт. | 1 |  |
|  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Демонтаж оборудования | шт. | 6 |  |
|  | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Демонтаж из готовых узлов | м трубопровода | 10 |  |
|  | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 200 мм. Демонтаж из готовых узлов | м трубопровода | 2 |  |
|  | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 377-426 мм. Демонтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях | м трубопровода | 3 |  |
|  | Оборудование без механизмов массой 0,03 т /люк ЛЗ-150/. Демонтаж на открытой площадке | шт. | 1 |  |
|  | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм /кран сифонный КС-80/. Демонтаж оборудования | шт. | 1 |  |
|  | Оборудование без механизмов массой 0,03 т /патрубок ПВ-200/. Демонтаж на открытой площадке | шт. | 2 |  |
|  | Демонтаж сетей ПТ. |  |  |  |
|  | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 377-426 мм. Демонтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях | м трубопровода | 18 |  |
|  | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Демонтаж из готовых узлов | м трубопровода | 34 |  |
|  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Демонтаж оборудования | шт. | 1 |  |
|  | Демонтаж АС. |  |  |  |
|  | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, коэффициент 0,7 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины), коэффициент 0,5 к норме расхода вспомогательных материалов (электроды и т.д.). Демонтаж металлических конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2022, п. 3.17, таблица 1. | м2 покрытия | 525 |  |
|  | Поверхности плоские и криволинейные.Демонтаж изоляции | м3 изоляции | 58 |  |
|  | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, коэффициент 0,7 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины), коэффициент 0,5 к норме расхода вспомогательных материалов (электроды и т.д.). Демонтаж металлических конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2022, п. 3.17, таблица 1 | т конструкций | 16,52 |  |
|  | Отмостка бетонная. Разборка | м3 | 9 |  |
|  | Фундаменты ленточные железобетонные. Разборка | м3 | 14,6 |  |
|  | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 64 |  |
|  | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Разборка | т блок-боксов | 1,12 |  |
|  | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Разборка | м3 | 4,5 |  |
|  | Демонтаж АПТ. |  |  |  |
|  | Преобразователь уровнемер первичный, масса до 20 кг /уровнемер FMU/. Разборка | шт. | 1 |  |
|  | Кабель. Демонтаж | м | 100 |  |
|  | Демонтаж ГП. |  |  |  |
|  | Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка | м3 | 39,113 |  |
|  | Основание щебеночное. Разборка | м3 | 60,429 |  |
|  | Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом | м2 | 414,95 |  |
|  | Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |
|  | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т | 2,19314 |  |
|  | Конструкции металлические. Погрузка | т | 18,6803 |  |
|  | Оборудование /уровнемер FMU/. Погрузка | т | 0,015 |  |
|  | Оборудование /уровнемер FMU/. Разгрузка | т | 0,015 |  |
|  | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 355,988 |  |
|  | Перевозка |  |  |  |
|  | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов /склад ГНПС/. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 20,88844 |  |
|  | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов /на свалку ТБО/. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 8 899,7 |  |
|  | Объемы земли при демонтаже сетей пожаротушения. |  |  |  |
|  | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 230,75 |  |
|  | Котлованы. Водоотлив | м3 мокрого грунта | 230,75 |  |
|  | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 230,75 |  |
|  | Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Расстояние перевозки 1 км/Объем откачиваемой воды из мокрого грунта за период демонтажа и монтажа труб с последующим вывозом автоцистернами 10 м3 на расстояние 1 км/ | т·км | 230,75 |  |

Примечание:

1. Выполняемые работы должны соответствовать Основным объемам работ, требованиям стандартов, ГОСТов, СН и СНиП, действующих в РК.

2. Сроки выполнения работ и услуг должны соответствовать требованиям Заказчика.

3. На все поставляемое оборудование необходимо предоставить сертификаты об утверждении типа систем измерения, методики поверки, сертификаты о поверке в РК.

4. Подрядчику минимизировать закуп товаров, работ и услуг у иностранных поставщиков, проводя закуп строительных материалов и оборудования у отечественных товаропроизводителей на территории РК. Строительные материалы и оборудование не должны ухудшать характеристики, заложенные в проектной документации, соответствовать СТ РК, СНиП РК и должны быть согласованы Заказчиком.

5. Подрядчик должен обеспечить проведение поверки/калибровки средств измерения, используемых для входного контроля строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования, операционного контроля сварочно-монтажных и изоляционных работ, приемо-сдаточного контроля выполненных работ в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» и СТ РК 2.4-2007.

6. Подрядчику своевременно осуществлять налоговые платежи, в т. ч. за эмиссии в окружающую среду, возникшие в результате производственной деятельности Подрядчика при выполнении работ.

Основные мероприятия по соблюдению правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах Заказчика:

- наличие документов, подтверждающих прохождение работниками Подрядчика обучения и аттестации по вопросам промышленной безопасности;

- наличие допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, технических устройств, материалов, прошедших процедуру подтверждения соответствия нормам промышленной безопасности.