ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

к лоту 12925 Т/ 12000-2Т  для закупа материала «Блок питания»

материал  205123234

уникальный номер  3239709

Блок питания (Адаптер  АС/DС) должен быть оснащен шнуром с вилкой типа «Евро» для подключения к сети 220 В либо встроенную вилку.

Напряжение входа   : переменное напряжение  100÷240 В   50/60 Гц с защитой от бросков входного напряжения

Напряжение выхода: постоянное стабилизированное напряжение  15÷16 В;  с защитой от короткого замыкания

Ток на выходе          : не менее 1,66 А;  (мощность вых не менее 25W)

Полярность не важно

Выходной шнур оснащен штекером  5,5×2,1 мм  Длина шнура не менее 120 см.

Поставщик при оформлении ценового предложения должен указать наименование/тип предлагаемой модели и входные/выходные характеристики

Прототип аналога модель  ES25E15-P1J

Заказчик в течении 5 рабочих дней после поступления изделий на склад проводит входной контроль, испытание каждого блока питания на соответствие его характеристик.

# ГОСТ 13540-74 Блоки питания стабилизированные низковольтные типа 591 для электронной аппаратуры. Общие технические условия

ГОСТ IEC 61204-7-2014 Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Часть 7.