|  | Приложение 3 к Требованиям Заказчика |
| --- | --- |

ТРЕБОВАНИЯ

к подрядным организациям в области безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды на объектах

Заказчика

I. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ЗАКАЗЧИКА

Цель

Это руководство предназначено для того, чтобы помочь Заказчику в разработке комплексной программы управления безопасностью Подрядчика.

Данные Требования обеспечивают внедрение Безопасного Производства Работы, настраивая Подрядчика на достижение поставленной цели. А также, обеспечивают ясное понимание объема работ, устанавливают ответственность, гарантируют активное обязательство Подрядчика и предоставляют последовательную управленческую программу Заказчика, для того чтобы избежать ущерба здоровью и безопасности, и предотвратить загрязнение окружающей среды.

Общие положения

Подрядчик должен соблюдать положение настоящих Требований Заказчика, при выполнении работ на объектах Заказчика.

Перед производством работ и для обеспечения производственной безопасности и охраны здоровья Подрядчик должен предоставить Заказчику все необходимые документы, включая План по ОТ, ТБ и ООС, а также подтверждающие соответствие и приверженность утвержденной Заказчиком Политике в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды (Приложение А). В документах должны быть обозначены следующие основные принципы, принятые у Заказчика:

- Все травмы и ущерб здоровью можно предотвратить;

- Руководство несет прямую ответственность за предотвращение травматизма и нанесённый ущерб здоровью работника;

- Важнейшей составляющей обеспечения безопасности и охраны труда является линейный персонал и рядовой работник;

- Проведение обучения согласно требованиям Законодательства Республики Казахстан;

- Проведение систематического обучения – одно из основных условий предотвращения травматизма и профессиональных заболеваний;

- Обо всех происшествиях на производственной площадке необходимо докладывать;

- Все происшествия, опасные ситуации, опасные действия и инциденты должны быть расследованы.

Подрядчик вместе с этими основными принципами, должен поставить цели на снижение производственного травматизма до допустимого уровня, ориентацию на безопасные производственные процессы, снижение негативного воздействия на здоровье работников опасных и вредных производственных факторов.

1. Область применения

  - Настоящий руководящий документ «Требования к подрядным организациям в области безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды на объектах Заказчика» (далее – Требования) устанавливает требования по технике безопасности, промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды к подрядным организациям (в том числе Подрядчик) при их допуске к работам на строительной площадке Заказчика.

  - Настоящий документ применяется для оценки способности Подрядчика выполнять работы в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности.

  - Требования настоящего документа являются едиными для всех подрядных организаций и их субподрядчиков (включая Подрядчика и его Субподрядчика), заключившие договоры (контракты) на выполнение работ (оказание услуг) на объектах Заказчика.

  - Положения настоящего руководящего документа распространяются на все объекты и структурные подразделения, относящиеся к Заказчику, осуществляющие работу с подрядными, субподрядными организациями всех категорий.

- Общие требования к подрядным организациям при их допуске

2.1. Применение настоящих Требований осуществляется в целях контроля и мониторинга безопасности хода строительно-монтажных работ на объектах Заказчика.

2.2. В перечень видов деятельности, выполняемых подрядными организациями, включены следующие работы, но не ограничиваются ими:

1) общестроительные работы;

2) строительно-монтажные работы по строительству, демонтажу и ремонту оборудования и трубопроводов, включая:

- оборудование, трубопроводы и технологические системы НПС (насосные станции, технологические трубопроводы, энергетическое оборудование, системы электроснабжения, узлы учета, системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, вентиляции и т.д.);

- оборудование и переходы через искусственные преграды линейной части магистрального трубопровода;

- переходы через естественные преграды;

- резервуары и резервуарные парки;

- установки защиты магистрального трубопровода и энергообеспечения;

- линии электропередач и электроснабжения линейных потребителей;

- системы автоматики, связи линейных потребителей;

3) работы по строительству, ремонту и реконструкции вспомогательных объектов:

- противоэрозионные и защитные сооружения;

- дороги и площадки, расположенные вдоль объектов и подъезды к ним, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения;

4) проектные и изыскательные работы в области строительно-монтажных работ;

5) контроль качества строительства объектов;

6) поставка продукции для строительства и ремонта, включая ее хранение и транспортировку.

7) буровые работы

8) сервисное обслуживание

2.3. Порядок организации работ и работы, выполняемые Подрядчиком, осуществляются на основании проектного решения, соответствующего Договора (контракта) и следующих организационно-технологических и распорядительных документов, формируемых Заказчиком и Подрядчиком (Приложение B), но не ограничиваются ими:

-  проекта производства работ;

- перечня опасных и (или) вредных производственных факторов, присущих выполняемой работе (Приложение C);

- порядка безопасного выполнения работ;

- акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности и готовности объекта к началу работ;

- соответствующих приказов (распоряжений);

- наряда-допуска, регламентирующего конкретный вид работ и анализ безопасности работ.

2.4. До начала работ указанная документация должна быть предоставлена ответственным лицам Заказчика, которые формируют из них пакет документов для действий по координации, контролю за организацией работ и анализу их выполнения.

  - 2.5. К подрядным организациям, выполняющим работы, предъявляются настоящие Требования в соответствии с условиями Договора.

  - 2.6. Если в силу определенных причин подрядная организация не может применить какое-либо из требований, она должна представить обоснование невозможности применения этих требований для ее организации.

  - 2.7. Работники Подрядчика перед началом работ должны:

  - - пройти все необходимые инструктажи согласно требованиям Законодательства Республики Казахстан;

  - - выделить и оценить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные и вредные производственные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ посредством заполнения формы «Анализ безопасности производства работ»;

  - - определить безопасные методы работы и средства безопасности, в том числе СИЗ.

2.8. Подрядчик несет всю полноту ответственности за осуществление работ своими рабочими в местах действия опасных факторов без оформления наряд-допуска на производство работ и соответствующего анализа безопасности работ.

2.9. Подрядчик несет ответственность за безопасную разгрузку и погрузку принимаемых и отправляемых материалов.

2.10. Все электромонтажные работы, выполняемые Подрядчиком на территории Заказчика должны осуществляться по допускам, выданным лицом, ответственным за электрохозяйство со стороны Товарищества.

- Система управления охраной труда

3.1. Подрядчик должен иметь систему управления охраной труда, регулирующую принципы и порядок осуществления деятельности и направленную на создание безопасных условий при организации, проведении и сдаче-приемке выполняемых работ.

Описание системы управления должно включать:

- политику в области безопасности, документально устанавливающую приоритеты функционирования организации в процессе выполнения подрядных работ;

- документально оформленные основные процедуры по охране труда;

- документально оформленные методы и процедуры осуществления проверок, контроля (надзора) и оценки состояния охраны труда.

3.2. Подрядчик обеспечивает наличие и предоставление копий необходимого перечня нормативной документации, стандартов по безопасности труда, инструкций по охране труда для работников, устанавливающих организационно-технические требования к безопасному выполнению всей номенклатуры выполняемых им работ.

3.3. Подрядчик должен располагать собственной материально-технической базой, необходимой для выполнения договорных работ в установленной области и содержат ее в соответствии с требованиями правил техники безопасности.

3.4. Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения и контроля всего комплекса работ. Компетентность персонала должна быть документально подтверждена.

3.5. При привлечении на условиях субподряда организаций, Подрядчик должен обеспечить исполнение ими в полном объеме настоящих Требований.

4.  Требования к квалификации персонала Подрядчика

4.1.  Требования к квалификации работников определяются их должностными обязанностями, которые обусловливают наименования должностей и профессий.

4.2. Весь персонал Подрядчика должен иметь квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по должностям и профессиям, а также документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда и удостоверения об аттестации в области промышленной безопасности установленной формы для работы на опасных производственных объектах.

4.3. Работники, занимающие руководящие должности, ИТР должны иметь высшее или среднее специальное образование по данной специальности, действительное удостоверение об аттестации в области промышленной безопасности и охраны труда, а также другие удостоверения и свидетельства в зависимости от выполняемых видов работ, объектов ведения работ и связанных с ними рисков. При выполнении работ на опасных производственных объектах, объектах энергетики, объектах, на которых эксплуатируются тепло-, электроустановки и сети, а также при транспортировке опасных веществ, все руководители и специалисты обязаны иметь действующие удостоверения в указанных областях.

4.4. Подрядчик представляет приказы о назначении ответственных лиц в области производственного контроля и ответственных лиц, имеющих право осуществлять допуск для выполнения конкретных видов работ (огневые и газоопасные работы, электротехнические работы, работы с грузоподъемными машинами и др.). Ответственные лица назначаются из числа обученных и аттестованных инженерно-технических работников. Совместно с приказами предоставляются копии документов, подтверждающих квалификацию работников (удостоверений, протоколов аттестации и проверки знаний).

4.5. Производственный персонал обязан иметь квалификационные удостоверения, подтверждающие их обучение и допуск к работе по профессии, а также документы подтверждающие, что работники прошли проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности. Другие удостоверения и свидетельства предоставляются в зависимости от выполняемых видов работ, объектов ведения работ и связанных с ними рисков.

4.6. Все специалисты, использующие определенную технику/оборудование в работе должны пройти обучение в специализированных учебных центрах и иметь подтверждающие удостоверения. Подготовка крановщиков и их помощников, стропальщиков, слесарей, электромонтеров и наладчиков приборов безопасности и их аттестация должны проводиться в профессионально - технических учебных заведениях.

4.7. Требования к образованию, навыкам, опыту работы персонала должны быть определены исходя из следующих условий:

- требований действующего Законодательства Республики Казахстан, надзорных органов и специализированных центров, осуществляющих аттестацию персонала;

- требований нормативных документов, устанавливающих правила безопасности к производству строительно-монтажных работ;

- специфики технологии работ, используемого технологического оборудования, техники и средств измерений;

- потребностей организации в безопасном выполнении работ;

- необходимости совмещения персоналом Подрядчика различных должностных обязанностей и функций.

4.8. Подрядчик должен установить объем и периодичность аттестации персонала руководствуясь:

- Законодательными и иными обязательными требованиями в области промышленной безопасности и охраны труда Республики Казахстан;

- требованиями Заказчика к исполнителям работ, к выполнению которых допускается Подрядчик.

Для аттестации персонала должны быть определены и документально оформлены состав и обязанности постоянно действующих комиссий по проверке знаний в области охраны труда и промышленной безопасности.

Проверку знаний рабочих и специалистов норм и правил безопасности с оформлением соответствующих протоколов, удостоверений на допуск к работам должны проводить постояннодействующие экзаменационные комиссии Подрядчика, аттестованные в качестве членов экзаменационных комиссий по следующим направлениям:

- работа с грузоподъемными механизмами;

- охрана труда и техники безопасности;

- пожарная безопасность;

- электробезопасность.

4.9. Подрядчик должен определить:

- порядок распределения полномочий и ответственности лиц выполнения работ на опасном производственном объекте с обеспечением его безопасности;

- процедуры взаимодействия с ответственными лицами Заказчика, ведущих надзор за выполнением работ.

4.10. Подрядчик обязан в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций и/или инструкций по охране труда.

4.11. Подрядчик (вне зависимости от рода выполняемой работы) обязан немедленно передавать информацию Заказчику об обнаруженных им фактах отказов, аварий, инцидентов в трубопроводах, оборудовании, сооружениях, машина и механизмах, разливах отходов и т.д.

4.12. Производство работ повышенной опасности Подрядчиком, проводится после оформления наряда-допуска государственного образца с приложением необходимой документации (оценки рисков, планов, схем, мероприятий и др.), указанной в инструкциях по ведению данных работ.

5. Расследование происшествий и несчастных случаев

5.1. Обо всех происшествиях на строительной площадке Подрядчик обязан незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю Заказчика. Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий Договора и может явиться основанием предъявления Заказчиком штрафа.

5.2. В случае происшествия у Подрядчика Подрядчик в обязательном порядке создает комиссию по его расследованию. При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РК и внутренним Положением обо особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях Подрядчика.

5.3. По итогам расследования Подрядчик представляет Заказчику все материалы расследования происшествий, в том числе, акт специального расследования несчастного случая, а также акт о несчастном случае на производстве. По требованию Заказчика, Подрядчика должен расследовать происшествия, имевшие место при оказании им услуг, если, по мнению Заказчика, результаты расследования могут оказать позитивное воздействие на уровень безопасности Подрядчика или Заказчика в целом.

5.4. Подрядчик обязуется включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования).

5.5. В ходе расследования, при первом оперативном выезде на место происшествия Подрядчик обеспечивает доступ представителей Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу.

5.6. Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие при работе Подрядчика, с его персоналом, оборудованием, имуществом, (а также на объекте Заказчика, переданном Подрядчику на время производства работ), подлежат регистрации, учету и передаче об этом информации Подрядчиком в государственные органы контроля и надзора.

5.7. На любых территориях Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования Подрядчика, не связанных с непосредственным выполнением работ (если иное не оговорено Договором, либо другим письменным соглашением). Подрядчик обязуется осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком и проектной документацией.

6. Противопожарная безопасность

6.1. Подрядчик несет ответственность в пределах действующего Законодательства Республики Казахстан за осведомленность своего персонала в вопросах противопожарной безопасности и за умение использовать средства пожаротушения.

6.2. Подрядчику запрещается блокировать доступ к пожарным выходам и средствам пожаротушения.

6.3. Подрядчик должен назначить штатного сотрудника/сотрудников, ответственного за пожарную безопасность для работы на Строительной площадке, а также в местах проживания работников. Это лицо должно иметь квалификацию, необходимую для выполнения данной работы, а также обладать полномочиями давать указания и принимать меры по предотвращению несчастных случаев. На протяжении всего срока выполнения Объектов/Работ Подрядчик должен предоставлять этому лицу все необходимое для выполнения им своих обязанностей и полномочий.

6.4.	По запросу Заказчика, Подрядчик за свой счет должен провести независимый аудит по пожарной безопасности жилых блоков, столовой и офисных помещений.

6.5 	Предписания по независимому аудиту по пожарной безопасности, Подрядчик должен предоставить Заказчику.

7. Оборудование и материалы

7.1. Все, используемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы, соответствовать требованиям нормативно-технической документации действующего Законодательства Республики Казахстан, а также проходить периодическую проверку.

7.2. Подрядчик должен разработать соответствующие меры безопасности, позволяющие осуществить оперативную замену технологического оборудования и техники в случае его повреждения или выхода из строя.

7.3. Подрядчик должен определить критерии и порядок направления оборудования на аттестацию (освидетельствование) в соответствующие уполномоченные органы или специализированные организации. Аттестация (освидетельствование) должна осуществляться в случаях:

- ввода в эксплуатацию нового оборудования;

- наступления нормируемых сроков периодической аттестации;

- вывода оборудования из ремонта;

- продления срока службы оборудования с истекшим сроком эксплуатации.

На каждую единицу оборудования Подрядчика, подлежащего аттестации, должны быть представлены документированные свидетельства прохождения аттестации (освидетельствования).

8. Строительная и иная техника, технологическое оборудование и инструменты

8.1. Подрядчик должен определять перечень и технические характеристики строительной техники, оборудования и инструментов, необходимых для производства работ на конкретном объекте строительства.

8.2. Строительные машины, транспортные средства, средства механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент должны быть исправными, соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда, а вновь приобретаемые - иметь сертификат соответствия требованиям безопасности труда, и проходить периодическую проверку, согласно установленных сроков.

8.3. Подрядчик должен иметь разрешения по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение технических устройств, в том числе иностранного производства, используемых при производстве строительно-монтажных работ на опасных производственных объектах.

8.4. Документы по эксплуатации для всех видов применяемой (при производстве работ) строительной техники, оборудования, инструментов должны находиться на объекте строительства.

8.5. Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, инструмента, технологической оснастки, средств коллективной защиты, работающих осуществляется подрядной организацией.

8.6. Подрядчик должен осуществлять своевременное техническое обслуживание строительной техники и технологического оборудования, применяемых при производстве работ. Технический осмотр строительной техники и технологического оборудования должен ежедневно (в процессе производства работ на объекте) проводиться лицами, ответственными за ее эксплуатацию. Свидетельства проведения осмотра и все выявленные нарушения должны фиксироваться документально. В организации должны быть разработаны: план проведения технического обслуживания техники/оборудования; план проведения планово-предупредительных ремонтов. Должна быть установлена ответственность за проведение технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов, а также ответственность за контроль своевременности их проведения.

8.7. В организации должны формироваться постояннодействующие комиссии по освидетельствованию технического состояния строительной и иной техники и технологического оборудования (включая грузоподъемное оборудование) для допуска к производству работ.  Техническое освидетельствование грузоподъемного оборудования должно осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации.

8.8. Подрядчик должен обеспечивать надлежащее хранение и эксплуатацию строительной и иной техники и оборудования в процессе производства работ и консервации. Условия хранения должны соответствовать требованиям паспортов на соответствующую технику/оборудование. В случае отсутствия таковых в организации должны быть определены требования к их хранению. Эксплуатация техники должна осуществляться в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

8.9. В случаях применения методик работ, а также материалов, конструкций, машин, инструмента, инвентаря, технологической оснастки, оборудования и транспортных средств, для которых не предусмотрены требования безопасного производства работ отраслевыми нормами и правилами, следует применять соответствующие нормативно-правовые акты по охране труда, а также стандарты Заказчика по безопасности труда, инструкции по охране труда работников организации.

8.10. Неисправный инструмент, не соответствующий требованиям безопасности, должен изыматься.

9. Производственная среда

9.1. Подрядчик должен определять и документально устанавливать требования к условиям труда персонала, обеспечивающие:

- соблюдение организацией требований к безопасности и охране труда в соответствии действующим Законодательством Республики Казахстан;

- создание благоприятных условий для работы персонала, позволяющих обеспечить выполнение им работ в соответствии с установленными требованиями.

9.2. В организации должны быть назначены лица, ответственные за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ, в том числе:

- в целом по организации (руководитель, заместитель руководителя, главный инженер);

- на производственных территориях (начальник участка, ответственный производитель работ по строительному объекту);

- при эксплуатации машин и оборудования (главный механик, энергетик и т.п.);

- при выполнении конкретных работ и на рабочих местах (мастер, бригадир).

9.3. В организации должно быть организовано проведение проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда, включающих следующие уровни и формы проведения контроля:

- постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспособлений, инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране труда;

- периодический оперативный контроль, проводимый руководителями работ и ответственными лицами, согласно их должностным обязанностям;

- выборочный контроль состояния условий и охраны труда, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным планам.

- результаты контроля должны документально фиксироваться. В случае выявления отклонений от установленных требований должны незамедлительно предприниматься соответствующие меры, направленные на их устранение.

9.4. К работникам организации, выполняющим работы в условиях действия опасных производственных факторов, связанных с характером работы, в соответствии с Законодательством Республики Казахстан, должны определяться дополнительные требования безопасности.

9.5. Подрядчик должен определять и устанавливать требования к созданию специальных условий труда (гигиенических, санитарно-бытовых, психосоциальных и т.д.), необходимых для текущего обеспечения и стимулирования персонала к выполнению работ в соответствии с требованиями организации, Заказчика и других заинтересованных в результатах работ сторон.

9.6.  Подрядчик должен обеспечить работников, привлекаемых к выполнению работ на объектах за пределами ее месторасположения, санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) согласно соответствующим строительным нормам, правилам и дополнительно установленным самостоятельным требованиям организации. Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств должна быть закончена до начала производства работ.

9.7. Персонал, должен быть обеспечен питанием, местами проживания и отдыха, соответствующими санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории Республики Казахстан.

9.8. Подрядчик должен обеспечивать возможность своевременного квалифицированного медицинского обслуживания персонала. Должен быть установлен мобильный или стационарный медицинский пункт, укомплектованный медицинским персоналом, по согласованию с Заказчиком. Информация о персонале медицинского пункта должна быть предоставлена в Департамент ОТ и ТБ Заказчика заранее.

10. Требования к средствам индивидуальной защиты

10.1. Подрядчик должен определить перечень средств индивидуальной защиты, необходимых для обеспечения соблюдения требований к безопасности и охране труда в соответствии с действующим Законодательством Республики Казахстан. Лица, ответственные за обеспечение охраны труда в организации, должны осуществлять постоянный контроль выдачи и своевременного использования средств индивидуальной защиты соответствующим персоналом.

10.2. На работах, связанных с наличием вредных и(или) и опасных условий труда, а также на работах, связанных с загрязнением, организация должна обеспечить выдачу задействованному в этих работах персоналу сертифицированных средств индивидуальной защиты.

10.3. При использовании приборов контроля, относящихся к средствам индивидуальной защиты, организация должна обеспечивать их своевременную проверку (калибровку) и при необходимости, замену.

11. Требования к защите окружающей среды

11.1. Подрядчик обязан для принадлежащих ему и (или) для переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и природопользование.

11.2. При проведении работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан:

- выполнить подрядные работы в соответствии с проектной документацией, представленной Заказчиком, а также собственными технологическими регламентами, имеющими положительные заключения государственной экологической экспертизы;

- за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих отходов, и других отходов производства и потребления, образующих в результате проведения работ и владельцем, которых он является:

- внести платежи за сверхлимитное загрязнение окружающей среды, компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика;

- обязан полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя.

11.3. Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязан вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов от принадлежащих ему и (или) переданных ему Заказчику в аренду (субаренду источников воздействий на окружающую среду, в том числе за отчуждаемые ему Заказчиком отходы, а также компенсировать Заказчику расходы по платежам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ через принадлежащие Заказчику источники воздействий на окружающую среду).

11.4. Запрещается:

- сбрасывать на прилегающую территорию Заказчика отходы производства и потребления, опасные вредные вещества и материалы и т.п.;

-  несвоевременно удалять отходы производства и потребления на рабочем месте;

- использовать в производстве химриагенты, на которые отсутствуют гигиенические сертификаты и паспорта безопасности. Подрядчик обязан до начала работ представить копии выше указанных сертификатов и паспортов.

Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения экологического законодательства РК. Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежит возмещению Заказчиком;

Во всех случаях нарушения природоохранного законодательства РК, имевших место при производстве работ Подрядчик должен в течение двух часов сообщить Заказчику;

11.5. Предприятие, обслуживающее хозяйственно-бытовые очистные сооружения, обязуется осуществлять контроль качества и количества сбрасываемых сточных вод с хозяйственно-бытовых очистных сооружений. Копию протокола количественного и качественного анализа ежемесячно представляет в Департамент ОТ, ТБ и ООС Заказчика.

12. Ответственность

12.1.  В случае выявления нарушения норм и правил безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, представляющих угрозу для жизни и здоровья работников Заказчика и Подрядчика, совершенное Подрядчиком и (или) Персоналом Подрядчика (включая его Субподрядчиков), Заказчик направляет ответственному представителю Подрядчика письменное Указание на устранение нарушения, с требованием о принятии незамедлительных мер по устранению нарушений и с наказанием виновных лиц и представлению соответствующей отчетной информации.

12.2. В случае неисполнения Подрядчиком письменного Указания или устного предупреждения о грубом нарушении требований правил и норм и правил безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды могут служить основанием для расторжения договорных отношений с Подрядчиком.

12.3. В случае совершения Подрядчиком и (или) Персоналом Подрядчика (включая его Субподрядчиков) определенных нарушений в области промышленной безопасности, техники безопасности на строительной площадке, охраны труда и охраны окружающей среды, Подрядчик обязан незамедлительно, по первому требованию Заказчика, выплатить штраф в размере, определенном в Приложении D [РАЗМЕРЫ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ] к настоящему документу, за каждое отдельное нарушение.

12.4. По инициативе Заказчика может проводиться выборочный контроль работников Подрядчика на наличие наркотического и алкогольного опьянения.

12.5. Заказчик имеет право:

- проверять состояние техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, на участках, где Подрядчиком выполняются работы;

- запретить Подрядчику эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм и правил безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, и могут привести к происшествию или аварии;

- запрашивать от Подрядчика материалы по вопросам безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, требовать письменных объяснений работников Подрядчика, допустивших нарушения этих правил;

- требовать от Подрядчика убрать с участка работ Заказчика работника, не выполняющих свои обязанность или грубо нарушающих правил, нормы и инструкции по безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды;

- координировать работы Подрядчика при локализации аварий и ликвидации их последствий.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ЗАКАЗЧИКА

- Правила безопасности при проведении общестроительных работ.

  - Общая информация

    - Ко всем работам, ведущимся на территории строительной площадки, применяются следующие Правила безопасности при проведении общестроительных работ.

    - Данные правила, охватывают строительно-монтажные работы с целью соблюдения самых высоких стандартов безопасности в отношении сотрудников для безопасного производства работ.

    - Правила безопасности при проведении общестроительных работ, не меняют ответственность и/или обязательства, вытекающие из Договора. Подрядчики обязуются инструктировать собственный персонал до начала производства работ на территории площадки, а также обязуется постоянно обеспечивать соблюдение его персоналом требований Правил проведения общестроительных работ.

    - Правила проведения общестроительных работ, применимы в полном объеме ко всем строительным площадкам, включая территорию площадки объекта и соответствующие рабочие площадки за пределами ограждения по периметру.

    - Тем не менее, после реализации всех процедур и организационных вопросов по безопасности к определенным зонам могут применяться отдельные процедуры посредством специальных инструкций по площадке по усмотрению руководства проектом.

  - Определение рабочего времени

    - Рабочее время определяется Заказчиком или оговаривается с Заказчиком.

    - Персонал Подрядчика, выполняющий строительно-монтажные работы, должен соблюдать положения о рабочем времени.

    - Работа Подрядчика в сверхурочное и ночное время, должна согласовываться с Заказчиком и выполняться с письменного разрешения Заказчика.

    - Подрядчик несет ответственность за регистрацию всех сотрудников, работающих на строительной площадке в сверхурочное и ночное время. При подобного рода регистрации необходимо указывать участки и объектов проведения работ для обеспечения максимально скорой локализации и вывоза пострадавших при несчастных случаях.

    - Режим работы может быть изменен. Информация по изменению режима работы размещается на информационных досках на строительной площадке.

  - Порядок выдачи пропусков

    - Пропуска выдаются Подрядчику или доверенному лицу на основании предоставленной заявки на пропуск рабочих (с приложением: ксерокопии удостоверения личности, и разрешением на работу, если не является гражданином РК).

    - Прием заявок на пропуска осуществляется службой Охраны.

  - Допуск на строительную площадку

    - Доступ на строительную площадку будет осуществляться через организованную систему контрольно-пропускных пунктов, обеспечивающих охрану товарно – материальных ценностей (ТМЦ) на объекте Заказчика, а также безопасность работников.

    - К основным мероприятиям, проводимым по охране объектов, относятся:

- Организация инженерно-технического обеспечения объекта:

- установка ограждения;

- наличие освещения;

- оборудование постов и подсобных помещений для охраны;

- необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности.

- Проведение организационно-режимных мероприятий:

- организация пропускного режима, порядка ввоза и вывоза ТМЦ;

- соблюдение внутриобъектового режима;

- организация проверок и контроля за работой охраны.

    - Для доступа на территорию строительной площадки требуется разрешение, которое выдается по заявлению на имя Заказчика. Все заявления отправляются соответствующему руководителю строительного объекта до последующего уведомления.

    - Нахождение на территории строительной площадки, разрешается исключительно Подрядчику, в целях выполнения работ, а также посетителям, имеющим на то разрешение от Заказчика.

    - Вероятные изменения в системе охранных мероприятий на строительной площадке будет доведены до сведения сотрудников официальным уведомлением.

  - Ввоз/вывоз товара – материальных ценностей на/с территорию строительной площадки

    - Все лица и/или транспортные средства, входящие или покидающие строительную площадку, включая перевозимые Товарно-материальные ценности, независимо от принадлежности, а также ящики для инструментов, подлежат проверке и прочим мероприятиям по контролю со стороны службы Охраны, уполномоченной Заказчиком.

    - Доставка ТМЦ на территорию строительной площадки должна осуществляться согласно графика.

    - Товара – материальные ценности должны иметь четкую и видную маркировку и снабжаться соответствующей документацией.

    - Получатель обязуется обеспечивать надлежащую и корректную транспортировку, обработку и складирование поступающего груза.

    - Заказчик должен быть уведомлен о прибытии или вывозе любых видов товара – материальных ценностей. Более подробные процедуры определяются на месте.

    - Уведомление о прибытии опасных грузов должно быть предоставлено Заказчику до прибытия подобного груза на строительную площадку. Контроль над транспортировкой, хранением и применением опасных веществ, должен соответствовать применимым нормам.

    - Доставки должны осуществляться в обычные рабочие часы на территории площадки.

    - Для особых поставок и отгрузки вне обычного рабочего времени необходимо получение разрешения со стороны Заказчика.

  - Допуск на строительную площадку личного автотранспорта

    - Нахождение и передвижение личного автотранспорта на территории строительной

площадке не допускается.

    - Допускается передвижение служебного транспорта Подрядчика, имеющего разрешение от Заказчика. В этом случае, транспортное средство должно быть полно приводным и иметь рабочее назначение.

    - Личный автотранспорт работников должен быть припаркован соответствующим образом в специально отведенных местах.

  - Транспортные средства и передвижное оборудование (ТСПО)

    - Передвижение транспортных средств и передвижного оборудования на территории строительной площадки должно соответствовать Правилам дорожного движения Республики Казахстан и требованиям стандарта Заказчика.

    - ТСПО на территории площадки должны использовать дороги площадки и электростанции, а также специальные маршруты.

    - ТСПО должны быть в исправном состоянии, иметь гарантию от ответственности и специальное разрешение.

    - Максимальная допустимая скорость составляет 20 километров в час при отсутствии ограничительных знаков.

    - Все ТСПО, используемые внутри помещений, должны оснащаться специальными визуальными (желтые проблесковые огни) и звуковыми предупреждающими устройствами заднего хода.

    - Не допускается перевозка людей на ТСПО, не предназначенных для этих целей.

    - Все транспортные средства и передвижное оборудование должны иметь наклейки с указанием наименования Подрядчика, который их использует.

    - При несоблюдении вышеуказанный требований, Заказчик имеет право отозвать официальное разрешение на передвижение транспортных средств и передвижного оборудования.

  - Фото и видео съемка на территории строительной площадки

    - Ведение фото и видео съемки на территории строительной площадке запрещено

    - Если видео и фото съемка требуется для производственных нужд, необходимо получить разрешение в департаменте Охраны труда, Техники безопасности, Охраны окружающей среды (ОТ, ТБ, ООС), Контроля и обеспечения качества (КОК) Заказчика.

  - Посещение строительной площадки

    - Посетители имеют право пребывания на строительной площадке, по согласованию и с разрешения Заказчика.

    - Каждый посетитель строительной площадки должен пройти вводный инструктаж и получить разрешение на передвижение по строительной площадке от Заказчика.

    - Передвижение по строительной площадке допустимо только в сопровождении представителей Заказчика или Подрядчика.

- Взаимодействие с Заказчиком

  - Предоставление инструкций

    - Заказчик имеет право на предоставление инструкций Подрядчику, в рамках выполнения требований в области ОТ, ТБ и ООС.

    - Инструкции, предоставляемые Заказчиком, не отменяют обязательства Подрядчика по соблюдению договорных требований по поставках и выполнению работ, а также его ответственность за соблюдение действующего Законодательства Республики Казахстан, постановлений Правительства и пр.

  - Изменение штатного расписания Подрядчика

    - Подрядчик, обязан заранее уведомлять Заказчика о любых изменениях в его штатном расписании. Специальная форма для заполнения будет предоставлена Заказчиком.

    - В случае с иностранными специалистами требования пункта 2.2.1 применяется без ограничений.

    - Подрядчик обязан соблюдать все требования иммиграционных правил и обеспечить иностранных специалистов соответствующими визами и разрешениями на работу.

  - Персонал Подрядчика ответственный за ведение работ

    - Подрядчик, до начала ведения работ, предоставляет Заказчику список лиц, ответственных за ведение строительно-монтажных работ, а также их контактные данные. Информация должна быть предоставлена в письменном виде. Специальная форма для заполнения будет предоставлена Заказчиком.

    - Замена ответственного персонала Подрядчика должна производится по согласованию с Заказчиком.

    - Руководящий персонал Подрядчика, ответственный за ведение строительно-монтажных работ (а также персонал Субподрядчика, по требованию), обязан принимать участия во всех запланированных и незапланированных совещаниях с Заказчиком.

- Ведение учетной документации

  - Подрядчик обязуется своевременно предоставлять ежедневные, еженедельные, месячные и прочих отчеты по ОТ, ТБ и ООС. При необходимости Заказчик предоставляет образцы форм.

  - Подрядчик несет ответственность за наличие надлежащим образом заполненных необходимых копий. Предоставление отчетов осуществляется в сроки, согласованные с Заказчиком.

  - Вся документация должна вестись на русском и английском языках.

  - Подрядчик должен обеспечить нахождение на строительной площадке лиц, владеющих русским и английским языками.

  - Общение с рабочим персоналом должно соответствовать местным нормам и должно осуществляться на языке ему понятном.

- Охрана труда и Техника безопасности на строительной площадке.

4.1 Формы оценки риска и анализ безопасности при производстве работ

    - Управление рисками представляет собой систематическую работу по недопущению ухудшения условий труда на рабочем месте и обеспечению хорошего самочувствия персонала. Подрядчик, должен обеспечить все меры для управление рисками включающие меры, предпринимаемые для снижения и ликвидации рисков.

    - Подрядчик устанавливает стандарт для обработки выявленных рисков. Данный документ не дает детального описания процедур контроля отдельных опасных факторов. Процесс идентификации и отбора подходящих методов контроля должен быть представлен в документации, содержащей процедуры/стандарты и задачи по оценке рисков, и предоставляет справочную информацию по корпоративным процедурам/стандартам по методам контроля отдельных опасных факторов работ.

    - Анализ безопасности при производстве работ, должен быть проведен перед началом работ. Это необходимый инструмент, который должен применяться Подрядчиком на всех стадиях работ.

    - Дополнительные формы ежедневного контроля рисков, должны применяться на строительной площадке:

- контрольный перечень вопросов, для выявления опасностей «Никто, кроме меня»;

- ежедневный предрабочий инструктаж на рабочем месте.

    - При проведении работ Подрядчик несет ответственность за принятие всех необходимых мероприятий по предупреждению несчастных случаев и охране труда в соответствии с нормами Законодательства Республики Казахстан и условиями Договора.

    - Для предотвращения несчастных случаев необходимо создание безопасных условий труда и обеспечение соответствующих мер в соответствии с нормами по промышленной и экологической безопасности на рабочем месте, и прочими нормативно-правовыми актами, касающимися промышленной и экологической безопасности, применимыми к данному типу работ.

    - Любой представитель Заказчика имеет право остановить производство работ, если, по его мнению, это небезопасно.

    - При одновременном ведении работ несколькими подрядчиками, необходимо незамедлительно принять защитные меры для исключения возникновения рисков другим лицам. При невозможности обеспечения защитных мер или при значительном затруднении других лиц, работа может быть остановлена, до принятия решения Заказчиком.

## Обязательства Подрядчика по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.

## Менеджер по ОТ, ТБ и ООС

    - Подрядчик обязуется назначить на объект компетентного менеджера по ОЗТОС, со свободным владением устным и письменным английским и русским языками, для обеспечения понимания Заказчиком своей индивидуальной роли и обязательств с целью соблюдения всех вопросов по промышленной и экологической безопасности.

    - Менеджер по промышленной и экологической безопасности Подрядчика будет являться контактным лицом для Заказчика по вопросам промышленной и экологической безопасности (который, среди прочего, будет принимать участие в инспекциях по безопасности, собраниях по безопасности, предоставлении отчетов по безопасности и оценке работы по безопасности).

    - Основной задачей Менеджера по ОТ, ТБ и ООС является обеспечение безопасной и здоровой рабочей среды посредством внедрения политик по технике безопасности и охране труда Проекта, активной поддержки и содействия распространению достижений позитивной культуры безопасности.

Его должностные функции следующие:

- Отчетность Директору проекта по выполнению и эффективности системы управления охраной труда;

- Обеспечение установления, внедрения и поддержания требований системы управления охранной труда;

- Предоставление и поддержание ведущей роли охраны труда, в которой демонстрируется обязательство непрерывно повышать показатели по технике безопасности и охране труда посредством поощрения участия в программах по безопасности труда;

- Обеспечение обсуждения вопросов по технике безопасности и охране труда на совещаниях руководящего состава высшего звена и доведения результатов этих обсуждений до соответствующего персонала;

- Обеспечение доведения до руководства высшего звена об исполнении системы управления охраной труда и интеграции в оценки производительности управления;

- Ведение мониторинга техники безопасности и гигиены труда путем аудиторских проверок на соответствие требованиям техники безопасности и пересмотра соответствующих отчетов, статистических данных и протоколов заседаний;

- Предоставление необходимых ресурсов и обучение рабочих групп для распространения существующего обязательства и показателей по технике безопасности и охране труда;

- Лично проводить и координировать посещение рабочих мест с целью привлечения работников и Субподрядчиков к участию в вопросах, которые могут воздействовать на технику безопасности на рабочем месте и охрану труда;

- Всегда исправлять небезопасное поведение там, где есть непосредственный риск. Подавать личный пример.

## Инспектор по ОТ, ТБ и ООС

5.4. Ключевыми задачами сотрудников отделов ОТ, ТБ и ООС, являются обеспечение безопасной и здоровой рабочей атмосферы для всех лиц, задействованных в оперативной деятельности своей рабочей группы, посредством выполнения плана по ОТ, ТБ и ООС Проекта.

К их должностным функциям относится:

- активно поддерживать выполнение процедур и процессов по технике безопасности и охране труда Проекта;

- проводить мониторинг участков работ и оборудования на постоянной основе с целью выявления рисков и корректировки опасных ситуаций;

- выявлять работы с высоким риском (работы на высоте, в замкнутом пространстве и т.д.) и разрабатывать безопасные рабочие процедуры для них;

- постоянно находится на рабочем месте с целью мотивации сотрудников, работников и Субподрядчиков в вопросах ОТ, ТБ и ООС;

- Определять требования по технике безопасности и охране труда на этапе проектирования проекта и на протяжении этапов планирования и строительства проекта;

- Обеспечивать оценку действующих контрактов на предмет техники безопасности и гигиены труда и понимание Субподрядчиками особенных для данной строительной площадки требований по технике безопасности и охране труда;

- Осуществлять проверку строительных площадок, обучение персонала, задействованного в работе, обеспечение вводным инструктажем и т.д.;

- Проводить мониторинг работ Субподрядчиков и поставщиков в регионе для обеспечения соответствия с нормативными и организационными стандартами по охране труда;

- Проводить разбор вопросов по ОТ, ТБ и ООС, участвовать в собраниях Подрядчика;

- Содействовать в решении вопросов по технике безопасности и охране труда. Обеспечить отражение вопросов ОТ, ТБ и ООС в плане производства работ;

- Всегда исправлять небезопасное поведение там, где есть непосредственный риск;

- Подавать личный пример.

## Руководители подразделений (прорабы), начальники смен

5.5. Ключевыми задачами руководителей подразделений и начальников смен являются обеспечение безопасной и здоровой рабочей атмосферы для всех работников, задействованных в оперативной деятельности своей рабочей группы, посредством мониторинга процессов и процедур системы управления охраной труда Проекта и местной программы по технике безопасности и охране труда. К их должностным функциям относятся:

- отслеживать выполнение на рабочем уровне требований Плана управления ОТ, ТБ и ООС в рамках данного проекта;

- инструктировать рабочих относительно соблюдения требований по безопасному производству работ при выполнении своих должностных обязанностей;

- вести мониторинг работников и рабочих участков на предмет опасных факторов и принимать незамедлительные корректирующие меры в случае необходимости;

- там, где происшествия имели место быть, незамедлительно принимать соответствующие меры для предотвращения повторных происшествий;

- обеспечить использование всем персоналом средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями Законодательства Республики Казахстан и постановлениями правительства, и, при необходимости, инструктировать работников относительно правильного использования и технического обслуживания.

## План по ОТ, ТБ и ООС

5.6.  До начала выполнения работ на территории строительной площадки, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику План по ОТ, ТБ и ООС, который является совокупной процедурой, с целью обеспечения соответствия всех работ по Проекту требованиям техники безопасности, предусмотренные настоящим документом и Законодательством Республики Казахстан.

5.7.   План по ОТ, ТБ и ООС будет применяться на всех этапах работ и стадиях управления проектом.

5.8. Вопросы ОТ, ТБ и ООС, установленные в процессе оценки рисков в первичном проекте, оказывающие воздействие на последующих пользователей, задействованных в ходе эксплуатации и технического обслуживания, подлежат рассмотрению и оптимизации настолько, насколько это возможно практически.

5.9. Соответствующий проект производства работ для начала выполнения объема работ, а также анализ оценки рисков добавляется к плану по ОТ, ТБ и ООС (сопровождаются дополнительными необходимыми документами по ходу работ).

5.10. План по ОТ, ТБ и ООС должен включать, но не ограничиваясь, Реестр рисков, в котором определены все работы, выполняемые в связи с выполнением Объема, опасные факторы в области ОТ, ТБ и ООС, связанные с ними риски и требуемые меры контроля, и/или проекты производства работ Подрядчика, сопряженные с высокой или средней степенью риска, описывает требования к обучению и квалификации персонала Подрядчика и Субподрядчика, описывает требования к инструментам и оборудованию, предоставляемому Подрядчиком и Субподрядчиком, описывает порядок проведения мобилизации и демобилизации персонала Подрядчика и Субподрядчика, описывает все должностные обязанности и сферы ответственности руководства по ОТ, ТБ и ООС в период выполнения Объема работ, включая порядок взаимосвязи, а также описывает меры по обеспечению исполнения, контролю хода работ, порядок проведения аудитов и инспекций по ОТ, ТБ и ООС,

План по ОТ, ТБ и ООС анализируется, по крайней мере, ежегодно и перед выполнением любого этапа или части работ, для которых выявлены новые источники опасности в области ОТ, ТБ и ООС.

План ОТ, ТБ и ООС составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком.

- Ответственность персонала (включая Субподрядчиков)

6.1. Персонал Подрядчика (включая Субподрядчиков) несет следующую ответственность:

- понимание и выполнение работы в соответствии с планом управления ОТ, ТБ и ООС;

- безотлагательное уведомление менеджера проекта или менеджера по строительству о какой-либо небезопасной ситуации или действиях на участке работ;

- ответственность за свою собственную безопасность и за тех, кто может оказаться подверженным их действиям или бездействиям;

- ответственность за ведение работ в небезопасных условиях;

- оказывать помощь новым сотрудникам в распознавании опасных для работы факторов и следованию необходимым процедурам (наставничество в ТБ).

- использовать и следить за защитным оборудованием;

- присутствовать на работе в состоянии, полностью пригодным для выполнения должностных обязанностей, в соответствии с политикой Проекта в отношении алкогольного и наркотического опьянения;

- следить за чистотой рабочего места и обеспечивать пожарную безопасность;

- ношение минимальных средств индивидуальной защиты (СИЗ), таких как: защитная каска, защитные очки, защитная обувь с металлическим подноском, защитные перчатки, жилет со светоотражающими полосами;

- ношение дополнительных средств индивидуальной защиты при проведении работ.

6.2. Если персонал обнаружит, что оборудование, использующееся на строительной площадке неисправно и является небезопасным для работы, все операции с данным оборудованием должны быть остановлены. Информация о неисправном оборудовании должна быть доведена до ответственного руководителя.

6.3. При несчастных случаях или аварийной ситуации каждый обязан оказать необходимую помощь, которую можно ожидать от него, однако, без вреда для себя.

7. Совещания по технике безопасности на рабочем месте

    - Подрядчик в обязательном порядке должен проводить и участвовать в совещаниях по технике безопасности на рабочих местах.

    - Совещания по технике безопасности на рабочих местах назначаются для руководства стройплощадкой, персонала по охране труда и Субподрядчиков для выполнения следующих функций:

- мониторинг выполнения политики по ОТ, ТБ и ООС;

- постоянная оценка опасных факторов и организация принятия мер безопасности;

- незамедлительное реагирования на опасные условия работы, включая те, которые обнаруживаются в результате отказа рабочих от выполнения работ на основаниях грозящей опасности;

- содействие в разработке процедуры ведения безопасных работ и безопасной системы работ;

- изучение и анализ статистики несчастных случаев / происшествий для выявления небезопасных факторов, приведших к ним и обеспечение корректирующих мер для предотвращения подобного впредь;

- изучение отчетов по аудиту техники безопасности или аналогичной документации

- мониторинг эффективности обучения работников;

- мониторинг достоверности взаимодействия и огласки по вопросам техники безопасности и охраны труда на рабочих местах;

- обеспечения связей с внешними источниками для рекомендаций по технике безопасности и охране труда;

- оценка показателей эффективности проекта в сфере ОТ, ТБ и ООС;

- проверка и/или переработка документов по управлению техникой безопасности и охраны труда.

    - Совещания проводятся по мере необходимости, а повестка для обсуждения на совещании должна охватывать следующие вопросы:

- соответствие с планом по ОТ, ТБ и ООС;

- соответствие с нормативными требованиями;

- план производства работ и анализ мероприятий по охране труда;

- обеспечение чистоты и порядка на строительной площадке, как основного элемента соблюдения требований техники безопасности и охраны труда;

- обеспечение безопасного доступа на рабочие места;

    - Совещания проводятся на еженедельной основе.

    - Совещания по технике безопасности проводятся при равном количестве руководящих работников и сотрудников, являющихся представителями рабочих по вопросам техники безопасности, Субподрядчиков, медицинского персонала строительной площадки, менеджера проекта и менеджера по охране труда.

    - Официальные совещания дирекции и ключевого персонала должны проводиться, по меньшей мере, четыре раза в течение двенадцати месяцев с целью рассмотрения показателей по ОТ, ТБ и ООС и системы управления техникой безопасности и охраной труда Проекта;

8. Обучение персонала, инструктажи по технике безопасности

8.1. В соответствии с национальными, государственными и местными характеристиками работодатель должен обеспечить прохождение всеми работниками соответствующего обучения и/или инструктажа для получения разрешения на выполнение работ, таким образом, который является безопасным и не подвергает рискам здоровье персонала.

8.2. Уровень и подробности обучения будут зависеть от характера работы, законодательных требований или соответствия квалификационным требованиям, предусмотренные Законодательством Республики Казахстан. Обучение проводится для того, чтобы убедиться, что работник может выполнять работы безопасно. В обучение могут входить общий инструктаж / оперативное совещание, проводимое руководителем или прорабом, или посредством формального обучения. Вся обучающая информация подлежит регистрации в виде стандартной формы учета прохождения обучения методам техники безопасности.

8.3. Для всех мероприятий, связанных с обучением методам безопасной работы, должен вестись точный учет. В этот учет должны входить:

- дата и время обучения;

- место проведения обучения;

- продолжительность, тема и содержание обучения;

- тренеры и их квалификации;

- слушатели;

- результаты тестирования слушателей, если есть.

8.4.	Руководство проекта несет обязательство обеспечить надлежащее и достаточное обучение персонала, для выполнения ими своих функций квалифицированным и безопасным образом.

8.5.	С этой целью разрабатываются и проводятся соответствующие обучающие программы. Обучение включает, но не ограничивается следующим:

- ознакомление с общими правилами техники безопасности;

- обязательное посещение всеми сотрудниками вводного и повторного инструктажа;

- правила ручной переноски грузов;

- участие в аудитах и инспекциях по технике безопасности;

- средства пожаротушения и их применение;

- руководство по оценке риска;

- процедура отключения оборудования от опасных источников энергии;

- нулевая терпимость по отношению к алкоголю и наркотикам;

- безопасное использование сооружений и оборудования.

8.6.	В процессе анализа производственного процесса, будут выявляться потребности в обучении, будет пересматриваться программа и, по необходимости, вноситься корректировки.

8.7. В соответствии с требованиями Трудового кодекса Республики Казахстан все сотрудники должны проходить обучение в области промышленной безопасности и охраны труда, и такое обучение должно включать сдачу экзамена или тестирования. Менеджер по ОТ, ТБ и ООС обеспечивает поддержку программы, ее соответствие и соблюдение всех юридических требований.

8.8. Дополнительно к общему специальному инструктажу, проводимому для всех сотрудников, менеджеры среднего звена и контролирующий персонал проходят обучение применению законов и постановлений по технике безопасности и гигиене труда, касающихся зоны их ответственности. Кроме того, этим сотрудникам необходимо пройти обучение таким методикам, как:

- выявление вредных и опасных факторов;

- управление рисками;

- мотивация сотрудников;

- индивидуальная защита сотрудников;

- отчетность и расследование несчастных случаев.

8.9. До того, как персонал Подрядчика получит разрешение приступить к работе, он обязаны пройти курс вводного инструктажа по специфике стройплощадки, который включает политику по ОТ и ТБ, политику по охране окружающей среды. Инструктаж проводит департамент ОТ, ТБ и ООС. Подрядчик может проводить инструктаж самостоятельно, но он должен быть утвержден группой ОТ, ТБ и ООС Заказчика.

8.10. Для посетителей проводится краткий вводный инструктаж, ввиду того, что они не будут производить работы и будут передвигаться по сайту с сопровождением.

8.11. Вводный инструктаж охватывает следующие сферы, но может пересматриваться и корректироваться Заказчиком:

- Политика Проекта по ОТ, ТБ и ООС;

- Введение в план по ОТ, ТБ и ООС;

- Характеристики объекта;

- СИЗ;

- Основные опасные факторы;

- Правила техники безопасности при передвижении в транспортном средстве;

- Процедура отключения оборудования от опасных источников энергии и испытание;

- Экологические процедуры и требования (введение);

- Климатические условия;

- Управление усталостью;

- Политика в отношении алкоголя и наркотиков;

- Поездки на и за пределы стройплощадки;

- Порядок действий в аварийных ситуациях;

- Отчетность о происшествиях;

- Отчетность об опасных факторах;

- Положение о чрезвычайной ситуации на строительной площадке.

8.12. Инструктаж персонала Подрядчика должен проводиться посредством «предпусковых бесед» в начале производства работ и через регулярные промежутки времени по воздействию и рисков при выполнении действий, а также по мероприятиям, направленным на их предупреждение и контроль.

## Отчетность о несчастных случаях и статистика

    - До начала работ на строительной площадке необходимо провести курс по расследованию несчастных случаев, чтобы помочь менеджерам и ключевому персоналу, отвечающему за технику безопасности и гигиену труда, провести людей через процесс расследования и санкционировать необходимые последующие действия в целях приоритетности. Кроме того, необходимо дополнительно заполнять и сохранять следующие стандартные формы:

- уведомление о происшествии;

- отчет о происшествии.

    - Лицо, ответственное за участок, на котором произошел несчастный случай / происшествие, должно незамедлительно докладывать менеджеру проекта обо всех несчастных случаях / происшествиях.

    - Менеджер проекта или назначенное им лицо несет ответственность за информирование клиента и руководство Проекта.

    - Первичная форма уведомления о происшествии распространяется среди линейного руководства Подрядчика/Субподрядчика.

    - Ответственный за участок, где произошло происшествие должен провести расследование происшествия, с последующим заполнением всех необходимых материалов по расследованию происшествия. Специалисты департамента ОТ, ТБ и ООС разных уровней оказывают методическую поддержку в проведении расследования используя опыт в предыдущих проектах и соответствующие процедуры, и требования, как проектные, так и законодательные.

## Мероприятия по предотвращению несчастных случаев

## 10.1.	Заказчик имеет право проверять любые помещения, здания и сооружения; технику и оборудование, принадлежащие или принимаемые Подрядчиком.

## 10.2. 	Подрядчик должен предпринять все необходимые меры по предотвращению несчастных случаев, также минимизировать все риски при выполнении работ, в особенности при выполнении опасных видов работ (работы на высоте, при грузоподъемных работах, работ в замкнутом пространстве, при земляных работах и т.д).

## 10.4. 	Подрядчик должен разработать План мероприятий по предотвращению несчастных случае и согласовать с Заказчиком.

## 10.5.	Заказчик может предоставлять Подрядчику и его сотрудникам инструкции по обеспечению средств и мер, необходимых для устранения фактической или потенциальной угрозы своим сотрудникам и сотрудникам других компаний.

## 10.3.	По данному вопросу не допускаются какие-либо претензии в адрес Заказчика.

## Вмешательство в существующие защитные средства и средства по технике безопасности

## 11.1.	Строго запрещается несанкционированное внесение изменений в защитные средства и средства по технике безопасности, в частности, изъятие частей из защитных средств по промышленной и экологической безопасности, что может привести к увольнению виновных лиц с работы.

## 11.2.	При необходимости внесения изменений в защитные средства и средства по технике безопасности, или их удаления в качестве части работ, инициатор изменений или удаления должен провести соответствующие мероприятия по замене и получить согласие Заказчика.

## 11.3.	Данное положение применяется в частности к съемным покрытиям, поручням, решеткам и т.д.

Действия в аварийной ситуации

## Оборудование первой помощи и средства спасения

## 12.1. Данное оборудование, предназначенное для оказания первой помощи, будет предоставлено для данного проекта обученным персоналом ‘Первой помощи’. Назначается обученный оказанию ‘Первой помощи’ персонал, и этот персонал должен присутствовать при любых несчастных случаях, которые могут произойти на стройплощадке.

## 12.2.	По требованию, на строительной площадке, должны быть созданы соответствующим образом оснащенные клиники для первой медицинской помощи, и вывешен список квалифицированного медицинского персонала.

## Пожарная безопасность

## 13.1.	В целях снижения риска возникновения пожара, Подрядчик должен обеспечить все объекты исправными первичными средствами пожаротушения, средствами связи для вызова противопожарной службы и противопожарной автоматикой согласно действующим нормам Законодательства Республики Казахстан.

## 13.2.	В пределах строительной площадки в пожароопасных пунктах необходимо размещать противопожарные посты, снабженные табельным противопожарным инвентарем (лопатами и ящиками с песком, баграми, ведрами, огнетушителями), а в стационарных помещениях следует к тому же предусматривать краны и брандспойты. Около поста должен висеть плакат с указанием номеров телефона, по которым следует звонить в случае возникновения пожара.

## Все средства пожаротушения должны периодически обслуживаться и проверяться компетентными лицами.

## Подрядчик должен соблюдать следующие требования по пожарной безопасности:

## Отвечающие требованиям огнетушители должны находиться на видных местах участка работ;

## Все огнетушители подлежат регулярной проверке на эксплуатационную пригодность (ежемесячная проверка);

## Все руководители и некоторые работники в бригадах должны пройти обучение пользованию огнетушителями;

## Временные здания, склад и т.д. должны находиться на расстоянии друг от друга, с целью минимизации риска распространения пожара;

## Доступ к гидрантам и пожарному инвентарю должен быть четко показан, и быть постоянно свободным;

## Участки, где запрещено использовать огонь, должны быть разграничены и отмечены;

## Участки, где персонал выполняет огневые работы на высоте, должны быть обеспечены соответствующими огнетушителями, огнеупорными одеялами, щитами или аналогичными приспособлениями для защиты персонала, работающего на нижних уровнях, а также для предотвращения падения искр;

## Разрешение на огневые работы выдается для работы на участках повышенного риска

## На строительной площадке не допускается работы, где используется открытый огонь;

## Опасные и горючие материалы, должны храниться в соответствии с категориями совместимости (включая баллоны со сжатыми газами);

## Должна быть обеспечена соответствующая вентиляция для предотвращения скопления огнеопасных паров;

## Легковоспламеняющиеся жидкости должны храниться в специальных закрытых контейнера. На всех емкостях должны быть наклеены лейблы с указанием названия материала и информацией о безопасном использовании;

## Паспорта безопасности материалов (MSDS) должны быть вывешены на видных местах;

## Все транспортные средства, оборудование и здания оснащаются порошковыми огнетушителями, они окрашены в красный цвет и подходят для пожаров всех типов;

## Подрядчиком назначаются пожарные наблюдатели, которые проходят соответствующее обучение;

13.3.	Ответственность за обеспечение средствами противопожарной защиты лежит на Подрядчике.

13.4.	Для обеспечения эффективности противопожарных мер Подрядчик должен иметь необходимое количество лиц пропорционально общему количеству сотрудников, прошедших обучение по противопожарной безопасности. Он обязуется проводить регулярные пожарные учения и совмещать их с противопожарными учениями на площадке, проводимыми Заказчиком.

13.5.	Каждый случай пожара должен немедленно сообщаться Заказчику с точным указанием места, объекта и масштаба пожара.

13.6.	Если пожар может быть локализован без внешней помощи, на месте пожара необходимо провести мероприятия по предотвращению повторного возгорания до того, как Заказчик проведет окончательную противопожарную проверку и разрешит проведение работ на месте пожара.

13.7.	Не допускается использование на территории площадки открытых электрических или газовых нагревателей.

## Места сбора, аварийные выходы, маршруты эвакуации

14.1.	Все рабочие участки и офисы должны быть оборудованы местами сбора для персонала в аварийной ситуации

14.2.	Все аварийные выходы должны быть свободными. Не допускаются загромождение и блокировка строительными материалами и мусором.

14.3.	Маршруты эвакуации пострадавшего персонала, должны быть свободными.

## Защита окружающей среды

15.1.	Подрядчик должен обеспечивать самые высокие стандарты по управлению окружающей средой.

15.2.	Защита окружающей среды должна формировать неотъемлемую часть контроля со стороны непосредственного руководства строительными работами на площадке.

15.3.  Подрядчик должен соблюдать требования по защите окружающей среды согласно Плану управления окружающей средой на территории площадки, и прочим соответствующим нормативно-правовым актам.

15.4.	Соблюдение указанных выше положений не освобождает Подрядчика от его обязательств по охране окружающей среды или иных обязательств, налагаемых на него какими-либо нормативно-правовыми актами.

15.5.	В Плане проведения работ и в прочих документах по промышленной и экологической безопасности должны предусматриваться мероприятия и действия по контролю окружающей среды.

15.6. 	Программа экологического мониторинга в течение периода строительства предназначена для мониторинга экологического состояния и проверки статуса реализации всех мероприятий по защите окружающей среды и применения надлежащей практики на территории площадки. Рекомендуется проводить ежемесячные проверки с целью подтверждения реализации всех мероприятий по защите окружающей среды и применения надлежащих практик на территории площадки.

15.7.	Метод отбора и анализа проб должен соответствовать законодательным требованиям Республики Казахстан, а все измеренные результаты должны сравниваться с действующими казахстанскими нормативно-правовыми актами и международными руководствами.

## Рабочие места

16.1.  Подрядчик обязуется поддерживать надлежащие условия на своих строительных и рабочих площадках, а также на складах, в цехах и т.д. и проводить не реже одного раза в неделю мероприятия по тщательной очистке.

16.2.	В дополнение к указанному выше, в случаях, когда при проведении работ вырабатывается чрезмерное количество мусора / отходов, необходимо проведение очистки по ходу выполнения работ.

16.3. 	Необходимо надлежащее и безопасное хранение монтажных материалов.

16.4.  При несоблюдении Подрядчиком своего обязательства по обеспечению необходимых условий, Заказчик может проводить мероприятия по восстановлению условий за счет Подрядчика. В случае принятия подобных мер не принимаются какие-либо претензии по утере инструментов, материалов и прочих потерях.

16.5.	Во время строительства Подрядчик обязуется поддерживать на месте проведения работ условия чистоты и безопасности, а также надлежащим образом размещать свои материалы.

16.6. Весь мусор, упаковочные материалы (при отсутствии иных инструкций со стороны Заказчика) и пр. должны систематически удаляться и вывозится с территории строительной площадки за счет Подрядчика, а в случае, если мусор не удаляется непосредственно с территории площадки, он может помещаться на специальную площадь сбора, оговоренную с Заказчиком, исключительно на ограниченное время до окончательного вывоза с территории площадки Подрядчиком.

16.7. Подрядчик должен гарантировать, что он не допускает какое-либо неразрешенное воздействие на экологию. Необходимо немедленно исправлять любые крупные загрязнения, которые наносят Подрядчик или его Субподрядчик дорогам, а также общим подъездным путям, лестничным площадкам и завершенным помещениям, площадкам и установленному оборудованию на площадке объекта.

## Утилизация отходов

17.1.	Подрядчик должен не допускать утилизация опасных и ядовитых отходов, химикатов или материалов на территории площадке и за ее пределами без разрешения Заказчика.

17.2.	Не допускается слив масел, смазочных веществ, сточных вод, бытовых стоков и т.д. в дренажные ямы и в грунт. Их необходимо собирать в специальные контейнеры и вывозить на существующие объекты утилизации отходов, утвержденные местными органами, с соблюдением действующих нормативно-правовых актов.

17.3.	Подрядчик обязуется построить и обеспечить обслуживание временной системы удаления отходов на своем участке. Установка системы должна утверждаться со стороны Заказчика.

17.4.	Обрезки труб, металлических листов, анкеров, сварных деталей, кабелей и т.д. необходимо собирать, как минимум, два раза в неделю и складироваться в местах, оговоренных Заказчиком.

17.5.	Обломки после строительных работ, доски, мусор необходимо ежедневно вывозить на свалку. Упаковочные материалы, такие как ящики, доски, упаковочные стружки, бумага, полимерная пленка и т.д. должны удаляться немедленно с места распаковки и утилизироваться.

17.6.	Пищевые отходы, бумажные пакеты, бутылки и т.д. необходимо собирать в закрытые контейнеры и вывозиться ежедневно.

17.7.	В случае, если Подрядчик не соблюдает свои обязательства по удалению отходов, Заказчик может при необходимости провести соответствующие мероприятия для наведения порядка за счет Подрядчика.

Здания и сооружения на строительной площадке

## Объекты на территории площадки

## 18.1.		До возведения временных объектов на территории площадки, таких как, жилые и складские помещения, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком их размеры, тип, условия, местоположение и обслуживание.

## 18.2. Необходимо получение разрешения Заказчика для их демонтажа и удаления с территории площадки.

## 18.3. Точки подключения к источникам питьевой воды и электроэнергии предоставляются Заказчиком. Подрядчик, за собственный счет несет ответственность за подключение к данным точкам в соответствии с законодательные требования и положения о электропитании. Необходимо соблюдение действующих законодательных норм.

## 18.4. Данные положения также применяются к Подрядчику, которому Заказчик предоставил уже готовые объекты.

## 18.5. Подрядчик несет ответственность за оплату всех действующих местных налогов, пошлин и пр.

## 18.6. Все временные здания и объекты должны демонтироваться и удаляться с территории площадки по завершению монтажных работ или после сдачи в эксплуатацию.

## 18.7.	Территория, на которой были установлены временные сооружения, должна приводиться в первоначальное состояние с удалением мусора.

## Жилые помещения на территории площадки

## 19.1.	Необходимо соответствующее обслуживание жилых помещений Подрядчика, которые также должны иметь маркировку с указанием Подрядчика, а также его представителя на площадке.

## 19.2.	Подрядчик должен обеспечивать, ремонтировать и обслуживать помещения, столовые, санузлы и душевые в соответствии с количеством своих сотрудников и общими стандартами. Исключения необходимо оговаривать отдельно в письменном виде.

## 19.3.	Тип и конструкция предлагаемых жилых помещений, в частности столовых, утверждается Заказчиком до их размещения на территории площадки. Заказчик оставляет за собой право на отклонение любых жилых помещений на территории площадки при их несоответствии требованиям нормативно-правовых актов.

## 19.4.	Если Подрядчик не устанавливает и не обеспечивает соответствие стандартам санитарно-бытовых помещений на территории площадки, Заказчик оставляет за собой право устанавливать и обслуживать данные помещения самостоятельно, за счет Подрядчика.

## 19.5.	Не допускается установка на территории площадки кемпингов, автофургонов и прочих аналогичных жилых помещений. Не допускается ночевка на территории площадки.

## Санитарно-технические требования к жилым помещениям, санузлам

## 20.1.	Не допускается загрязнение объектов на площадке или территории площадки отходами жизнедеятельности или иным образом.

## 20.2.	Подрядчик должен гарантировать использование его персоналом временно установленных санитарно-технических помещений на территории площадки.

## 20.3.	Санитарно-технические помещения должны быть максимально доступны с любых рабочих мест на территории площадки, находиться под укрытием и разделяться друг от друга, иметь дверь с замком, оснащаться средствами вентиляции и освещением и утеплены, в соответствие с местными холодными климатическими условиями.

## 20.4.	Санитарно-технические помещения должны содержаться в чистоте и иметь необходимые размеры, конфигурацию и быть в количестве, необходимом для обслуживания всех сотрудников Подрядчика и соответствовать местным нормам.

## 20.5.	Не допускается слив масел или химикатов в данных помещениях, так как это может повредить станцию водоочистки. В случае, повреждения станции водоочистки по указанным обстоятельствам, виновная сторона обязана провести ремонт за собственный счет и оплатить расходы по проведению необходимых сопутствующих работ.

## 20.6.	В случае невозможности установления виновной стороны, расходы на ремонт распределяются между всеми Подрядчиками на площадке.

## 20.7. На объектах, где устанавливаются очистные сооружения, данные сооружения должны проектироваться и возводиться с учетом количества персонала, для обслуживания которых они предназначаются.

Техника безопасности на строительной площадке

## Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

## 21.1. Подрядчик обязан предоставить всему рабочему персоналу средства индивидуальной защиты, согласно Трудового Законодательства Республики Казахстан и требований техники безопасности и охраны труда.

## 21.2. Для выбора правильного типа СИЗ необходимо внимательно рассмотреть опасные различные факторы на рабочих местах. Это позволит провести оценку, какие типы СИЗ подходят для выполнения работ.

## 21.3. Для регистрации выдачи СИЗ работникам проекта, используется стандартная форма регистрации, в которой фиксируется дата, тип и количество СИЗ, выданного персоналу.

## 21.4. Минимальными требованиями к СИЗ для всего персонала на стройплощадке являются:

- Защитная каска;

- Защитная обувь с твердой лодыжкой и хорошей шнуровкой и металлическим подноском;

- Средства защиты слуха (если требуется)

- Жилет или униформа компании со светоотражающими полосами;

- Защитные очки;

- Защитные перчатки;

## 21.5. Дополнительное СИЗ, которое может потребоваться, будет определяться, исходя из вида работ, и может включать, но не ограничиваться этим:

- Средства защиты от падения с высоты;

- Защитное оборудование для работы вблизи или над водой; и т.д.;

## 21.6. Критерии замены СИЗ определяются на основании проектных нормативов, основанных на государственных требованиях. Такие критерии, сообщаются всем задействованным сторонам для информации и регулярного пересмотра, чтобы охватить все используемое на стройплощадке СИЗ.  Контроль за повсеместным использованием СИЗ на строительной площадке, возлагается на руководителей Подрядчика /Субподрядчиков и специалистов ОТ, ТБ и ООС;

## Виды опасных работ

## 22.1.	Ключевые вопросы техники безопасности и охраны труда, для которых требуется эффективное управление на протяжении данного проекта, постоянно выявляются посредством оценки рисков.

## 22.2.	Никакие работы не должны проводиться до тех пор, пока весь производственный персонал не будет ознакомлен со своими задачами.

## 22.3.	Необходимо подготовить АБР и провести проверки на предмет использования соответствующих СИЗ. Требования к действиям в аварийных ситуациях должны быть согласованы и утверждены к применению в работе. Все это должно обсуждаться на предрабочих инструктажах и совещаниях.

## 22.4.	Описанные ниже виды опасных работ пересматриваются руководством на строительной площадке:

## Работы на высоте

## К работам на высоте относятся строительные работы, которые производятся на высоте свыше 1.3 метра. Руководители строительной группы и специалисты по технике безопасности на стройплощадке должна убедиться, что при работе на высоте, соответствующие безопасные условия соблюдены:

## •	Работы ведутся с подъемников или законченных строительных лесов / рабочих платформ;

## •	Все строительные леса должны возводиться компетентным лицами и проходить проверку перед использованием;

## •	Проводит проверку средств для защиты от падений, на регулярной основе в соответствии с графиком;

## •	Персонал, работающий на высоте должен пройти обучение / аккредитацию / сертификацию для выполнения работ;

## •	Оценка риска должна быть подготовлена;

## •	Ни один человек не должен работать на высоте с потенциальной угрозой падения свыше 1.3 метра без средств защиты от падения;

## •	Утвержденный план спасательных работ в случае падения должен быть разработан и утвержден;

## •	Весь персонал, задействованный в спасательных работах в результате падения, должен быть обучен применению специальных методов;

## •	Для входов/выходов должны использоваться лестницы, закрепленные к конструкции;

## •	При пользовании лестницами персонал должен пользоваться правилом трех точек контакта – ступени и поручни.

## Грузоподъемные работы

## •	Все используемые краны и грузоподъемное оборудование должны быть сертифицированы и готовы к работе;

## •	Любое использование крана для погрузки и разгрузки должно осуществляться в условиях контроля со стороны ответственного руководителя;

## •	Все тяжелые, нестандартные подъемные операции (свыше 20 тонн), а также грузоподъемные операции с использованием двух и более кранов, требует наличия утвержденных планов грузоподъемных подъемных работ;

## •	Операторы кранов и стропальщики, должны быть сертифицированными специалистами с соответствующей подтвержденной квалификацией.

## Доступ, работы на строительных лесах и рабочих платформах

## •	Возведение строительных лесов должно вестись компетентным и сертифицированным персоналом, который отвечает за их проверку и поддержание в хорошем рабочем состоянии;

## •	Строительные леса должны возводиться в соответствии с инструкциями изготовителя и соответствовать принятым нормативным требованиям техники безопасности;

## •	Рабочая платформа, пешеходный переход, проход и рабочие мостки должны быть, как минимум, шириной 400 мм только для прохода людей и не менее 650 мм шириной для прохождения материалов (минимальные требования);

## •	Модификация конструкции строительных лесов должна осуществляться только компетентными и подготовленными лицами;

## •	Демонтаж строительных лесов должен проводиться только компетентными лицами.

## Контроль шума на рабочем месте и общие требования

## •	Там, где показания шума достигают 80 дБА, производится оценка риска и проводится обучение персонала;

## •	Зоны для ношения средств защиты органов слуха устанавливаются там, где уровень шума составляет 85 дБА;

## •	Контроль шума будет осуществляться постоянно для проверки его соответствия нормам по охране окружающей среды;

## •	Автотранспортные средства будут проверяться регулярно (глушители);

## •	Все строительное оборудование должно соответствовать стандарту менее 90 дБА;

## •	Там, где сотрудники постоянно работают в шумной окружающей среде, требуется ежегодная оценка состояния органов слуха.

## Работа в замкнутых пространствах

## Замкнутым пространством называется пространство, ограниченное со всех сторон, входы и выходы из которого затруднены или ограничены и препятствуют быстрому проходу через них работников и воздухообмену. К работам в замкнутом пространстве относятся строительные работы, которые производятся на глубине ниже 1.2 метра. К замкнутым пространствам относятся: люки, траншеи, котлованы, коллекторы, резервуары, различные производственные ходы и туннели.

## •	Перед входом в какое-либо замкнутое пространство необходимо утвердить процедуру устранения или ведения контроля потенциально опасных факторов;

## •	Необходимо организовать измерение наличия токсичных или взрывоопасных газов, или недостатка кислорода, применяемые методы и аппаратура обнаружения должны быть указаны в процедурах безопасного производства работ;

## •	Необходимо предоставить аварийно-спасательное оборудование, включая дыхательные аппараты, спасательные ремни безопасности и предохранительные канаты;

## •	В замкнутых пространствам могут работать только квалифицированный и обученный персонал;

## •	Для всех видов работ в замкнутых пространствах необходимо получить разрешения;

## •	Весь персонал, который должен входить в замкнутые пространства, проходит обучение правилам работы в замкнутых пространствах;

## •	При работе в замкнутом пространстве должна применяться система «напарник».

## Источники электропитания

## Для перемещения оборудования или производства работ в пределах 10-метрового коридора линии электропередач требуется “Разрешение на доступ к работам под линией электропередач”;

## Перед началом работ убедитесь, что перемещение установки или установление границ строительной площадки инициированы, вождение или пешие перемещения по участку для определения всех надземных услуг в пределах необходимых работ осуществляются;

## Ограничение высоты должно быть четко указано для предотвращения контактов с источниками электропитания установки и оборудования.

## Портативное оборудование и инструменты

## Все портативное электрооборудование должно проверяться на регулярной основе;

## Устройства заземления и другие меры снижения напряжения должны быть встроены во все портативное электрическое оборудование, и подвергаться периодическим испытаниям компетентными электриками.

## Работа с или вблизи источника электропитания

## •	Установка электрических устройств должна проводится только сертифицированными электриками;

## •	Проверку работоспособности следует проводить регулярно на устройстве защитного отключения (УЗО);

## •	Избегать использования электрооборудования и инструмента во влажном состоянии;

## •	Проводить проверку оборудования перед первичным использованием, согласно рекомендуемым нормам;

## •	Никогда не дотрагиваться до вилки, розетки или электрооборудования мокрыми руками;

## •	Применять водонепроницаемые соединительные разъемы для подключения электрических кабелей, никогда не использовать только лишь изоляционную ленту;

## •	Не разбрасывать электрические кабели и кабельные каналы по земле для предотвращения риска спотыкания;

## •	Убедиться, что кабели достаточно длинные для того, чтобы их можно было протянуть к вашему рабочему месту без натяжения или напряжения;

## •	Сообщать руководителю обо всех неисправных электроинструментах и оборудовании;

## •	Может потребоваться разрешение на производство работ.

## Ручные подъемные операции и переноска грузов

## Ручной переноской грузов часто считается подъем и перенос вручную. К ручной переноске также относятся и другие перемещения, при которых прилагаются усилия.

## Перед выполнением ручных работ совместно с человеком, который будет выполнять эти работы, следует идентифицировать опасные факторы, риски и средства их контроля. Предварительное планирование предполагаемых задач или работ часто приводит к отказу от двойного переноса, чем снижает потенциальную угрозу мышечной травмы.

## •	Ручную переноску можно избежать при наличии подходящих механических средств;

## •	Работодатели и работники должны знать процедуры ручных подъемных работ;

## •	Убедиться, что состояние земли там, где происходит подъем груза, стабильное;

## •	Если размеры груза превышают габариты, необходимо попросить помощи;

## •	Если вес груза превышает вес, который способен нести один человек, необходимо использовать ручную тележку или иной механизм.

## Огневые работы. Сварка и резка

## •	До начала огневых работ необходимо утвердить порядок устранения или контроля потенциально опасных факторов;

## •	Для всей процедуры сварки и резки необходимо убедиться в наличие правильного СИЗ (т.е. маска для защиты лица сварщика, экраны для сварки, перчатки, куртки для предотвращения ожогов, порезов и ссадин, сварочные перчатки);

## •	Обеспечить соответствующую вентиляцию;

## •	Весь персонал, который должен выполнять сварочные работы, должен пройти соответствующее обучение, как процедурам сварки, так и использованию оборудования;

## •	При проведении огневых работ, обеспечить наличие средств противопожарной защиты (огнетушители, противопожарные одеяла и экраны);

## •	Если работы проводятся в помещении и при наличии пожароопасных материалов, должна заполняться форма оценки риска и выдаваться разрешение на проведение огнеопасных работ.

## Земляные работы

## •	Все земляные работы глубиной более 1.5 метра должны быть огорожены на расстоянии не менее 1 метра от края с обеих сторон выемки, с использованием жестких ограждений или быть видимыми с помощью огораживающей ленты;

## •	Проверка существующих котлованов проводится до начала работ;

## •	Если требуется доступ к земляным работам глубиной более 1 метра, предоставляется безопасная лестница или стремянка, а котлован должен иметь откос стены, ступенчатый спуск или опоры стенок для предотвращения обвала рыхлого грунта. Лестницы должны быть защищены с помощью креплений;

## •	По возможности все выемки грунта должны быть засыпаны в тот же день, когда их вскрыли;

## •	Все места проникновения на фиксированные пешеходные мостки или цементные плиты должны быть покрыты решетками, которые должны быть надежно закреплены;

## •	Перед началом работ, необходимо убедиться, что подготовлена процедура для работы вокруг действующих подземных коммуникаций с тем, чтобы предотвратить повреждение коммуникаций и/или травматизм сотрудников;

## •	Для всех земляных работ необходимо получить разрешение.

Установка основных знаков или плакатов не допускается без утверждения со стороны Заказчика размеров, типа, расположения, текста и т.д. Знаки, касающиеся промышленной и экологической безопасности не подпадают под указанные выше положения. Они должны соответствовать местным требованиям местных нормативно-правовых актов, касающихся знаков по промышленной и экологической безопасности.

## Проведение инспекций и аудитов по ОТ, ТБ и ООС

## Подрядчик составляет, документально оформляет и надлежащим образом соблюдает график аудитов и инспекций на рабочей площадке, тип и периодичность которых позволяют обеспечить надлежащее подтверждение выполнения требований Плана по ОТ, ТБ и ООС всех требований применимого законодательства.

## Заказчик может производить собственные проверки и аудиты производственной деятельности и места выполнения работ Подрядчика.

## Подрядчик сотрудничает с Заказчиком при проведении любого такого аудита или инспекций по ОТ, ТБ и ООС, а Заказчик информирует Подрядчика о результатах.

## Для мероприятий по результатам всех аудитов и инспекций назначаются сроки выполнения и ответственные лица по устранению нарушений, и Подрядчик обеспечивает успешное выполнение мероприятий в соответствии с этими сроками.

## Отчеты об аудитах и инспекциях, а также выполнение мероприятий сохраняются Подрядчиком в течение 5 (пяти) лет и предоставляются Заказчику по запросу.

## Заказчик оставляет за собой право направлять своих представителей в офисы Подрядчика или в любое место выполнения Работ для контроля соблюдения соответствующих политик, стандартов, процедур Заказчика и законодательства по ОТ, ТБ и ООС. Подрядчик обеспечивает закрепление данного условия в качестве обязательства в контракте со своими Субподрядчиками.

## Общее освещение площадки

- Заказчик обеспечивает общее освещение территории площадки и основных путей эвакуации.

- Подрядчик не имеет право переносить данные осветительные устройства, должен обеспечивать их защиту от повреждений и сообщать о любых сбоях в работе или повреждениях Заказчику.

## Прочее

- Заказчик оставляет за собой право при необходимости разработать и дополнять инструктаж по объекту у Заказчика.

- После начала мероприятий по сдаче объектов в эксплуатацию, Заказчик проводит мероприятия и принимает меры, которые должны будут соблюдаться и выполняться Подрядчиком аналогично инструктажу по объекту.

- Заказчик может частично или полностью передавать свои полномочия другим Подрядчикам, лицам или организациям.

- В дополнение к инструктажу по объекту, в особых случаях, Заказчик может выпустить пояснительные записки / инструкции по объекту, которые подлежат соблюдению аналогично инструктажу по объекту.

- Данный инструктаж по объекту не освобождает Подрядчика от ответственности перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору.

## Радиосвязь и телефонная связь

- Радиосвязь на территории площадки должна отвечать требованиям соответствующих нормативно-правовых актов. Любое лицо, использующее устройство для радиотелефонной связи должен получить соответствующее разрешение. Не допускается использование оборудованием, по которому не было предоставлено разрешение со стороны Заказчика.

- После получения разрешения Заказчика необходимо уведомить о позывных сигналах, количестве устройств и рабочих частотах.

## Алкоголь и наркотические вещества

- На площадке строго запрещается употребление или нахождение под воздействием алкоголя и непрописанных лекарственных (наркотических) веществ, включая жилые помещения на территории площадки. Нарушение данных правил может привести к дисциплинарной и возможно к уголовной ответственности.

- Может понадобиться проведение выборочной проверки персонала, работающего на площадке, тем не менее, о проведении данной процедуры необходимо предварительно уведомлять посредством инструктажа на объекте.

К настоящему документу прилагаются следующие приложения, которые являются его неотъемлемой частью:

ПРИЛОЖЕНИЕ A - ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОCТЬЮ «ПГУ ТУРКЕСТАН»;

ПРИЛОЖЕНИЕ B - СХЕМА ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ;

ПРИЛОЖЕНИЕ C - ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ;

ПРИЛОЖЕНИЕ D - РАЗМЕРЫ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Настоящее приложение является неотъемлемой частью Требований Заказчика и все термины содержащиеся в настоящем приложении должны толковаться в соответствии с определениями таких терминов, предусмотренных Условиями Договора, если иное не указано в настоящем приложении.

Настоящее приложение является неотъемлемой частью Требований Заказчика.

В удостоверение чего, Стороны подписывают настоящее приложение:

| От имени Заказчика | От имени Подрядчика |
| --- | --- |
| ТОО «ПГУ Туркестан» Кусаинов А.А. Председатель Правления __________________________ м.п | Товарищество с ограниченной ответственностью «________________» Директор ТОО «_______________» _______________________________ м.п. |

Приложение B

К требованиям к подрядным организациям в области безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды на объектах Заказчика

Схема порядка организации и выполнения работ

Заказчик осуществляет мониторинг всех производственных процессов и соблюдение требований Договора и Законодательства Республики Казахстан в сфере

ОТ, ТБ и ООС

Договор подряда

Организация работ

EPCM Подрядчик

Подрядчик

Проект,

ППР, ПБВР - оказание методической помощи

Разработка

ППР, ПБВР

Составление графиков работ

Издание организационных распорядительных документов: приказов, распоряжений

Назначение: ответственного по координации, супервайзеров и инженеров по надзору

Назначение: ответственного руководителя работ и всех ответственных (ГПМ, ОТ и ТБ, электрохозяйство)

Обучение, выдача наряд - допуска, осуществление контроля за соответствующим согласованием и получением разрешительной документации

Определение опасных и (или) вредных производственных факторов

Составление мероприятий по управлению опасными и вредными факторами, для включения их в наряд-допуск

Оформление

Наряд - допуска

Выдача внутреннего наряд - допуска, согласование с ответственными лицами, соответствующими дирекциями, получений разрешений

Координация деятельности подрядчика. Контроль за выполнением согласованных мер обеспечения безопасных условий труда

Выполнение подготовительных работ

Проверка соответствия выполненных подготовительных работ безопасным условиям труда

Выполнение основного объема работ на объекте

Управление работами на объекте. Обеспечение и контроль безопасных условий труда при выполнении работ

Приемо-сдаточные и заключительные работы

Приложение C

К требованиям к подрядным организациям в области безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды на объектах Заказчика

Перечень опасных и вредных производственных факторов

| Наименование источника опасности | Категория ОПФ и ВПФ | Средства защиты, предотвращающие воздействие факторов |
| --- | --- | --- |
| Организация производства | Квалификация персонала | Удостоверения о проверке знаний по ТБ, квалификационные удостоверения и т.д. |
| Рабочие места и проходы к ним | Постоянно действующие | Ограждающие, страховочные и сигнальные устройства |
|  | Не ограждённые перепады по высоте 1,3 и более | Ограждения, настилы, улавливающие сетки, предохранительные пояса и страховочные устройства |
|  | Темное время суток | Дополнительные осветительные приспособления |
|  | Перепады климатических температур | Вагончики, палатки или временные сооружения для обогрева персонала, определенные режимы работ, ограничения |
| Строительные машины, транспортные средства, оборудование | Движущиеся машины, транспорт | Дорожные знаки, разметка, габариты проездов, ограничение скорости, тормозные и сигнальные устройства |
|  | Движущиеся части машин и оборудования | Оградительные, сигнальные и блокировочные устройства |
|  | Шум и вибрация | Глушители, шумозащитные кожухи, виброизоляция, знаки |
|  | Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны | Герметизация оборудования, пылеподавление, вентиляция общая и местная |
|  | Повышенная и пониженная температура | Ограждения, изоляция |
| Электроустановки | Напряжение на токоведущих частях электроустановки | Защитные ограждения, изоляция токоведущих частей |
|  | Воздушные линии электропередач | Ограждение опасных зон (охранная зона) |
| Строительные материалы, конструкции, оборудование | Острые кромки, углы, торчащие штыри | Защитные ограждения, сигнальная окраска |
|  | Потенциальные | Предохранительные, ограничительные, сигнальные устройства |
| Грузоподъемные механизмы, строительные машины | Падение перемещаемого груза | Средства принудительного ограничения зоны работы крана, защитные экраны, сигнальное ограждение опасной зоны |
|  | Опрокидывание машин, падение их частей | Ограничители грузоподъемности и высоты подъема груза, креномеры |
|  | Возникновение напряжения на металлических частях, нормально находящихся без напряжения | Защитное заземление, зануление |
| Котлованы, траншеи | Обрушение и обвалы грунта | Размещение извлеченного грунта на расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. Крепление стенок траншей, безопасные откосы, ограждения |
| Строящееся здание | Падение вышерасположенных предметов | Сигнальные ограждения, защитные козырьки и настилы |
| Газопроводы и оборудование | Выбросы газов, паров, пыли | Вентиляция, приборы контроля и сигнализации |
| Горючие материалы | Возгорание, взрывы | Средства контроля и сигнализации, средства пожаротушения, информационное обеспечение – знаки, инструкции и т.д. |
| Сосуды под давлением | Возгорание, взрывы | Наличие маркировки, соблюдение допустимых расстояний и хранений |

Приложение D

К требованиям к подрядным организациям в области безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды на объектах Заказчика

РАЗМЕРЫ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Подрядчик обязан незамедлительно, по первому требованию Заказчика, выплатить штраф в размере, определенном ниже за каждое отдельное нарушение, совершенное Подрядчиком и (или) Персоналом Подрядчика (включая его Субподрядчиков), обнаруженное Заказчиком и (или) Персоналом Заказчика.

| № п/п | Виды нарушений | Размеры штрафных санкций, тенге |
| --- | --- | --- |
| 1 | Курение или наличие признаков курения вне специально отведенных мест. | 10 000 |
| 2 | Не соблюдение требований пожарной безопасности на производственной площадке, временных сооружениях, мастерских, офисов | 500 000 |
| 3 | Не использование средств индивидуальной и коллективной защиты на месте проведения работ | 500 000 |
| 4 | Выпуск на линию технически неисправных автотранспортных средств | 500 000 |
| 5 | Заезд на Строительную площадку технически неисправных грузоподъемных машин, в т.ч. кранов, манипуляторов | 200 000 |
| 6 | Не соблюдение требований промышленной гигиены в местах проживания. Не соблюдение уборки и чистоты рабочего места | 500 000 |
| 7 | Наличие признаков распития спиртных напитков на Строительной площадке | 500 000, а также расторжение договора с работником |
| 8 | Несвоевременное проведение/отсутствие пред сменного медицинского освидетельствования работников | 100 000 |
| 9 | Несообщение и (или) несвоевременное сообщение Заказчику о происшествиях, несчастных случаях, авариях на месте Объектов/Работ | 100 000 |
| 10 | Несанкционированный вывоз, размещение, захоронение отходов производства и потребления в непредусмотренных для этого местах | 1 000 000 |
| 11 | Мойка и пропарка автотранспортных средств, экологических емкостей и другого оборудования в неустановленных местах | 500 000 |
| 12 | Несоблюдение безопасного режима передвижения автотранспортного средства | 100 000 |
| 13 | Нахождение рабочего персонала в алкогольном, наркотическом опьянении и наличие при нем наркотических и психотропных веществ, алкогольной продукции (включая продажу, распространение) | 1 000 000, а также расторжение договора с работниками |
| 14 | Применение и эксплуатация неисправного оборудования, инструментов, механизмов и технических устройств | 500 000 |