Техническая спецификация

Разработка технического паспорта  подъездном пути филиала

АО «Кедентранссервис» по Павлодарской области

1. Разработка технического паспорта железнодорожного пути (далее- Работы) должно удовлетворять требованиям следующих нормативно-технических документов:

- Закону Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года № 266-II  «О железнодорожном транспорте»

- Правилам эксплуатации подъездных путей, утвержденных приказом и.о. Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 12 мая 2011 года № 275.

2. Потенциальному поставщику необходимо разработать и оформить 2 (два) экземпляра пакета документации, состоящего из:

1). Технический паспорт с продольным профилем пути согласованная с оператором магистральной железнодорожной сети;

2). Чертежи искусственных сооружений;

3). Масштабный план-схема с нанесенными на ней местами погрузки-выгрузки (разгрузки), с указанием специализации путей и складских площадей;

4). Инструкция о порядке обслуживания и организации движения на подъездном пути (по подаче и уборке вагонов на подъездные пути), утверждаемой оператором магистральной железнодорожной сети в соответствии с правилами перевозок.

Технический паспорт должен содержат в себе следующую информацию: сведения о ветвевладельце, его реквизиты,  информацию о длине путей и их назначении, данные о примыкании путей других организаций, подробную характеристику путевого хозяйства, которая заполняется после того, как сделано геодезическое обследование (инструментальная съемка) железнодорожных  путей отстоя  и всех железнодорожных путей. Технический паспорт железнодорожного пути включает в себя сведения о количестве и вместимости грузовых фронтов, их технико-технологической оснащённости и данные о количестве и качестве грузовых операций на железнодорожных путях. Профиль пути и план пути являются неотъемлемыми приложениями к техническому паспорту железнодорожных путей отстоя. Технический паспорт пути разрабатывается геодезической фирмой на основе натурных инструментальных измерений всех железнодорожных путей ветвевладельца. На основе технического паспорта железнодорожного пути  разрабатывается инструкция о порядке обслуживания и организации движения на подъездном пути, утверждаемой оператором магистральной железнодорожной сети (инструкция по маневровой работе, по подаче и уборке вагонов на подъездные пути).

Геодезическая съемка железнодорожного пути производится от места примыкания железнодорожного пути в обе стороны в пределах габаритов приближения строений или обслуживающих устройств и зданий по всей схеме путевого развития до тупиковых упоров. Инструментальная геодезическая съемка может проводиться как электронным тахеометром, так и геометрическим нивелированием в сочетании с линейными обмерами вдоль и поперёк оси пути с разбивкой пикетажа и съемкой кривых. Во время съемки путей проводится инвентаризация рельсового хозяйства, включая стрелочные переводы, шпального хозяйства, паспортизация балластного слоя, земляного полотна и водоотводных сооружений.

3. Заполняются все таблицы технического паспорта пути, который состоит из четырёх основных частей.

Первая часть -  Общие сведения.

Полное наименование организации, владельца железнодорожного хозяйства.

3.1.1.Ведомость путей	.

| № путей | Граница путей |  |  | Специализация | Дата внесения изменения | Ф.И.О. должность внесшего изменения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # От стр. | Через. стр. | До |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

3.1.2.  Примыкание путей сторонних организаций.

| № пути | Наименование сторонней организации | №№ стрелок примыкания | Пикет + метры | Длина путей, м | Дата за-полнения и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Вторая часть паспорта пути должен содержать техническую характеристику железнодорожных  путей: ведомости путей, стрелочных переводов, стыковых и рельсовых скреплений, характеристика балластного слоя, ведомости насыпей и выемок, состояние земляного полотна, ведомость искусственных сооружений, ведомость не габаритных мест, способов закрепление вагонов от угона, количество и материал шпал, тип рельсов, наличие сварных стыков. Технический паспорт железнодорожного пути также включает данные о сварных рельсовых стыках, переездах и технологических проездах и негабаритных местах на железнодорожных путей отстоя предприятия и т.д.

3.1.3. Характеристика путей.

| № пути | Название станции | Границы пути (№№ стрелок) |  |  | Назначение пути | Длина пути, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | через | конец |  | полная | полезная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |

Продолжение таблицы 3.1.3. Характеристика путей.

| Макс. уклон, 0/00 |  | Мин. ради-ус, м | Места, где запрещается оставлять вагоны без локомотива | Средства предотвращения "угона" вагонов |  | Наличие электрификации | Дата заполнения и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| туда | обратно |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |

3.1.4. Рельсовые скрепления.

| № пути | Рельсовые скрепления |  |  |  | Дата запол-нения и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Накладки |  | Болты (стыковые) |  |  |
|  | тип | кол-во | тип | кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

3.1.5. Ведомость стрелочных переводов.

| № стрелочного перевода | Марка крестовины | Тип стр. перевода | Полная длина, м | Наличие ЭЦ | Тип рельса | Количество (штук) |  | Тип бал-ласта | Дата запол-нения и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | брусьев | шпал |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

3.1.6. Характеристика стрелочных переводов.

| № стр. перевода | Рельсовые скрепления |  |  |  | Дата запол-нения и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Накладки |  | Болты стыковые) |  |  |
|  | тип | кол-во | тип | кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

3.1.7.  Ведомость насыпей и выемок.

| № пп | Место расположения |  |  | Насыпь или выемка | Сторона (правая, левая) | Дата заполнения и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № пути | начало*) | конец*) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

3.1.8. Ведомость водоотводных устройств.

| № пп | Место расположения |  |  | Название устройства | Сторона (правая, левая) | Дата заполнения и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № пути | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

3.1.9. Ведомость деформаций земляного полотна.

| № пп | Место расположения |  |  | Тип деформаций | Сторона (правая, левая) | Дата заполнения и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № пути | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

3.1.10.  План и профиль подъездного пути.

| № пп | Участки пути |  |  |  |  |  | Дата внесения изменения | Ф.И.О. Должность внесшего изменения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От | До | Кривой, м | Прямой, м | Радиус, м | Наибольший уклон %о |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

3.1.11. Характеристика способов закрепления вагонов от "угона".

| № пп | Место расположения |  |  | Тип противоугонов | Дата заполнения и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № пути | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

3.1.12. Эпюра, количество и материал шпал в пути.

| № пп | Место расположения |  |  | Эпюра | Загрязненность балластного слоя, % | Кол-во шпал | Материал шпал | Тип скрепления | Характеристаика балластного слоя | Дата заполнения и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № пути | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

3.1.13.  Тип рельсов в пути.

| № пп | Место расположения |  |  | Тип рельсов | Дата заполнения и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № пути | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

3.1.14. Наличие сварных стыков.

3.1.15. Ведомость железнодорожных переездов, входящих в ведение организации.

| № переезда | №№ пересекаемых путей | Характеристики переезда |  |  | Тип сигнализации | Тип покрытия | Вид связи | Интенсивность движения, автомобилей / сутки |  | Дата заполнения и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | категория | наличие охраны | тип шлагбаума |  |  |  | всего | в т.ч. автобусов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

3.1.16. Ведомость негабаритных мест.

| № пп | Место нахождения |  |  | Степень негабаритности | Расстояние в мм от |  | Дата заполнения и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № пути | начало | конец |  | оси по горизонтали | головки рельса по вертикали |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

    - Искусственные сооружения.

    - Род балласта в балластном слое.

    - Наличие упоров.

    - Наличие переездов.

4. Третья часть паспорта — технические средства организации. Описание локомотивного, вагонного и грузового хозяйства организации: сведения о количестве локомотивов и вагонов, в том числе арендуемых; сведения о ремонте и техническом обслуживании локомотивов и вагонов; данные по локомотивным и вагонным депо, экипировочным пунктам, тяговым агрегатам, грузовым фронтам, складам, весовому оборудованию и путевой технике.

4.3.1. Ведомость грузовых фронтов.

| № пп | Место расположения |  | Расстояние до выставочного пути, км | Вместимость фронта, ваг. | Виды грузовых работ | Перерабатывающая способность фронта, в сутки |  | Дата заполнения и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п. пути (станции) | № пути |  |  |  | тонн | ваг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |

4.3.2. Ведомость складов.

| № пп | Тип склада | Местонахождение склада |  | Вместимость склада, (т или ед.) | Дата заполнения и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п. пути | № пути |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

5.4.2. Вместимость грузовых фронтов.

5.4.3. Тормозные башмаки

5. Четвёртая часть паспорта железнодорожных путей  должен содержать показатели деятельности организации: данные по погрузке и выгрузке вагонов, сведения о подаче вагонов к местам погрузки-выгрузки (согласно инструкции о порядке обслуживания железнодорожного пути), данные по ремонту железнодорожного пути, показатели использования локомотивного и вагонного парков по времени, описание основных фондов.

Технический паспорт железнодорожных путей утверждается руководством организации-владельца пути и согласовывается Потенциальным поставщиком с оператором магистральной железнодорожной сети (начальником железной дороги станции примыкания).

На железнодорожные пути разрабатывается маневровая (местная) инструкция о порядке их обслуживания и организации движения. Этот документ содержит в себе характеристику железнодорожных путей, описывает порядок поездной маневровой работы на железнодорожном пути и порядок закрепления вагонов, сведения о технике безопасности при подаче и уборке вагонов на железнодорожный путь, при погрузо-разгрузочных работах. В этой инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути также должен быть план железнодорожного  пути с указанием всех грузовых фронтов и продольный профиль железнодорожного пути.

Вся выполненная работа предоставляется Потенциальным поставщиком на бумажном носителе утверждённая и подписанная уполномоченными (причастными) лицами  в 2 (двух) экземплярах. А также предоставляются документы на электронном носителе   в формате AutoCAD и pdf.

ПРИМЕЧАНИЕ: Объем работ, деталей предусмотренных Технической спецификацией (формы таблиц, технические характеристики) может корректироваться с письменного согласия Заказчика в рамках суммы заключенного договора.