Приложение

к Технической спецификации

Основные объемы работ

1. Подрядчику выполнить расчет сметной стоимости, договорной цены, выполнить проект производства работ и утвердить Заказчиком.

2. Все оборудование и материалы поставляются Подрядчиком и предварительно согласовываются Заказчиком. Оборудование должно иметь разрешение на применение в Республики Казахстан.

3. До начала производства работ Подрядчик обязан утвердить согласованный с Заказчиком детальный график производства строительно–монтажных работ на объект строительства с указанием:

1) видов, объемов и сроков выполнения работ;

2) сроков поставки материально–технических ресурсов;

3) сроков поставки оборудования на площадку строительства

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |  |  |
|  | Конструкции металлические |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ СТЕНКИ |  |  |  |  |
| 1 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов,вместимость 10000 м3.Замена днища и первого пояса. | т | 12,28 |  |
|  | Стоимость стенки |  |  |  |
| 2 | Стенка.Негабаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами прямоугольной формы с обработанными кромками. | т | 12,023 |  |
| 3 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ стали С245. | т | 1,8 |  |
| 4 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ стали 09Г2С(аналог С-345). | т | 10,49 |  |
|  | Стоимость люков |  |  |  |
| 5 | Люки овальные и круглые (Стенка). | т | 1,0711 |  |
| 6 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ стали С255. | т | 0,13 |  |
| 7 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ стали 09Г2С(аналог С-345). | т | 0,94 |  |
|  | Стоимость креплений шахтной лестницы |  |  |  |
| 8 | Лестницы шахтные. | т | 0,3279 |  |
| 9 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ стали С245. | т | 0,33 |  |
| РАЗДЕЛ 2.КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТЕНКИ |  |  |  |  |
|  | Контроль сварных соединений.Вертикальные швы 1пояса (толщина пояса 20мм) |  |  |  |
| 10 | Оборудование и закладные детали.Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон. | м | 17,92 |  |
| 11 | Цифровой ультразвуковой контроль сварных соединений металлических конструкций.от 14 до 30мм(толщина 16...12мм). | сварной шов | 17,92 |  |
| 12 | Радиографический контроль сварных соединений металлических конструкций(толщина 10,14,16,20 мм) с применением комплекса цифровой радиографии | сварной шов | 17,92 |  |
|  | Контроль сварных соединений.Горизонтальные сварные соединения между поясами 1-2 (толщина стенки 20 мм) |  |  |  |
| 13 | Оборудование и закладные детали.Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон. | м | 28,08 |  |
| 14 | Радиографический контроль сварных соединений металлических конструкций(толщина 10,14,16,20 мм) с применением комплекса цифровой радиографии | сварной шов | 28,08 |  |
| 15 | Цифровой ультразвуковой контроль сварных соединений металлических конструкций.от 14 до 30мм(толщина 16...12мм). | сварной шов | 28,08 |  |
|  | Контроль сварных соединений.Швы перекрестий вертикального и горизонтального швов 250 мм в каждую сторону от перекрестия (толщина стенки 20 мм) |  |  |  |
| 16 | Оборудование и закладные детали.Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон. | м | 6 |  |
| 17 | Радиографический контроль сварных соединений металлических конструкций(толщина 10,14,16,20 мм) с применением комплекса цифровой радиографии | сварной шов | 6 |  |
|  | Контроль сварных соединений.Швы между патрубкой и стенкой (толщина обычайки 16 мм) |  |  |  |
| 18 | Оборудование и закладные детали.Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон. | м | 2,8 |  |
| 19 | Цифровой ультразвуковой контроль сварных соединений металлических конструкций.от 14 до 30мм(толщина 16...12мм). | сварной шов | 2,8 |  |
| 20 | Конструкции и оборудование. Контроль, положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное /капиллярный/. | м2 | 0,42 |  |
|  | Контроль сварных соединений.Шов между усиливающим листом патрубка или люка и стенкой (толщина листов 20 мм) |  |  |  |
| 21 | Оборудование и закладные детали.Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон. | м | 5,3 |  |
| 22 | Конструкции и оборудование. Контроль, положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное /капиллярный/. | м2 | 0,795 |  |
|  | Контроль сварных соединений.Шов стенки и днищем |  |  |  |
| 23 | Оборудование и закладные детали.Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон. | м | 56,16 |  |
| 24 | Оборудование.Испытание вакуум-камерой,положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости.В траншеях,на эстакадах,с лесов,подмостей,при затруднительном доступе к сварному соединению,применен коэффициент к затратам труда - 1,25,к времени эксплуатации машин - 1,25. | м | 28,08 |  |
| 25 | Радиографический контроль сварных соединений металлических конструкций(толщина 10,14,16,20 мм) с применением комплекса цифровой радиографии | сварной шов | 28,08 |  |
| 26 | Конструкции и оборудование. Контроль, положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное /капиллярный/. | м2 | 4,212 |  |
| РАЗДЕЛ 3.ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ДНИЩЕ |  |  |  |  |
| 27 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов,вместимость 10000 м3.Замена днища. | т | 25,42 |  |
|  | Стоимость днища |  |  |  |
| 28 | Негабаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами не прямоугольной формы/Днище/. | т | 22,4 |  |
| 29 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ стали С255. | т | 22,93 |  |
| 30 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ стали 09Г2С(аналог С-345). | т | 2,5 |  |
| РАЗДЕЛ 4.КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДНИЩЕ |  |  |  |  |
|  | Контроль сварных соединений.Швы днища,швы накладок на днище |  |  |  |
| 31 | Оборудование и закладные детали.Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон. | м | 296,1 |  |
| 32 | Оборудование.Испытание вакуум-камерой,положение сварного соединения нижнее/днище/. | м | 296,1 |  |
|  | Контроль сварных соединений.Швы днища на участке 250 мм от наружной кромки (толщина окрайки 12 ммм) |  |  |  |
| 33 | Радиографический контроль сварных соединений металлических конструкций(толщина 10,14,16,20 мм) с применением комплекса цифровой радиографии | сварной шов | 3 |  |
|  | Контроль сварных соединений.Швы стыка окраечных листов днища (толщина окрайки 12 ммм) |  |  |  |
| 34 | Оборудование и закладные детали.Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон. | м | 9,84 |  |
| 35 | Оборудование.Испытание вакуум-камерой,положение сварного соединения нижнее. | м | 9,84 |  |
| 36 | Цифровой ультразвуковой контроль сварных соединений металлических конструкций.(толщина 12мм),до 14 мм/шов стык окраек днища резервуара/. | сварной шов | 9,84 |  |
| 37 | Конструкции и оборудование. Контроль, положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное. | м2 | 1,476 |  |
| РАЗДЕЛ 5.АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗЕРВУАРА,ЛИСТ 1 |  |  |  |  |
|  | Внутренней стенки |  |  |  |
| 38 | Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм.Очистка металлическим песком. | м2 | 2253,8 |  |
| 39 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм.Обезжиривание уайт-спиритом. | м2 | 2253,8 |  |
| 40 | Поверхности металлические.Обеспыливание. | м2 | 2253,8 |  |
| 41 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска в 2 слоя по 150 мкм. | м2 | 2253,8 |  |
| 42 | "Эпоксидная краска ". | л | 1208 |  |
|  | Ввнутренней поверхность днища |  |  |  |
| 43 | Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм.Очистка металлическим песком. | м2 | 1250,4 |  |
| 44 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм.Обезжиривание уайт-спиритом. | м2 | 1250,4 |  |
| 45 | Поверхности металлические.Обеспыливание. | м2 | 1250,4 |  |
| 46 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска в 2 слоя по 150 мкм,в расценке учтено на 100 мкм. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах,применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0. Работа с лесов,подмостей,люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1. | м2 | 1250,4 |  |
| 47 | "Эпоксидная краска AMERCOAT 236". | л | 670,2 |  |
|  | Крыша резервуар,внутренняя поверхность |  |  |  |
| 48 | Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм.Очистка металлическим песком. | м2 | 4435 |  |
| 49 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм.Обезжиривание уайт-спиритом. | м2 | 4435 |  |
| 50 | Поверхности металлические.Обеспыливание. | м2 | 4435 |  |
| 51 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска в 2 слоя по 150 мкм. | м2 | 4435 |  |
| 52 | "Эпоксидная краска ". | л | 2377,1 |  |
|  | опорное кольцо |  |  |  |
| 53 | Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм.Очистка металлическим песком. | м2 | 640 |  |
| 54 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм.Обезжиривание уайт-спиритом. | м2 | 640 |  |
| 55 | Поверхности металлические.Обеспыливание. | м2 | 640 |  |
| 56 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска в 2 слоя по 150 мкм. | м2 | 640 |  |
| 57 | "Эпоксидная краска ". | л | 343 |  |
|  | Патрубки и люки,внутренняя поверхность |  |  |  |
| 58 | Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм.Очистка металлическим песком. | м2 | 683,15 |  |
| 59 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм.Обезжиривание уайт-спиритом. | м2 | 683,15 |  |
| 60 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска в 2 слоя по 150 мкм. | м2 | 683,15 |  |
| 61 | "Эпоксидная краска ". | л | 366,2 |  |
| РАЗДЕЛ 6.АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗЕРВУАРА,ЛИСТ 1 |  |  |  |  |
|  | Наружней стенки |  |  |  |
| 62 | Поверхности оборудования и труб диаметром более 500 мм.Очистка металлическим песком. | м2 | 2256 |  |
| 63 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм.Обезжиривание уайт-спиритом. | м2 | 2256 |  |
| 64 | Поверхности металлические.Обеспыливание. | м2 | 2256 |  |
| 65 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска в 2 слоя по 125 мкм,в расценке учтено на 100 мкм. | м2 | 2256 |  |
| 66 | "Эпоксидная краска ". | л | 1006,2 |  |
| 67 | SIGMADUR 520 RAL 9010 PURE WHITE. | л | 282 |  |
| 68 | THINNER 91-92. | л | 128,8 |  |
|  | Логотип на наружней стенке |  |  |  |
| 69 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска по трафарету. | м2 | 30 |  |
| 70 | SIGMADUR 520 RAL 9010. | л | 3,8 |  |
| 71 | THINNER 21-06. | л | 0,4 |  |
|  | Крыша резервуара |  |  |  |
| 72 | Поверхности оборудования и труб диаметром более 500 мм.Очистка металлическим песком. | м2 | 1287 |  |
| 73 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм.Обезжиривание уайт-спиритом. | м2 | 1287 |  |
| 74 | Поверхности металлические.Обеспыливание. | м2 | 1287 |  |
| 75 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска в 2 слоя по 125 мкм,в расценке учтено на 100 мкм. | м2 | 1287 |  |
| 76 | "Эпоксидная краска ". | л | 574 |  |
| 77 | SIGMADUR 520 RAL 9010 PURE WHITE. | л | 160,9 |  |
| 78 | THINNER 91-92. | л | 73,5 |  |
|  | Патрубки и люки |  |  |  |
| 79 | Поверхности оборудования и труб диаметром более 500 мм.Очистка металлическим песком. | м2 | 683,15 |  |
| 80 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм.Обезжиривание уайт-спиритом. | м2 | 683,15 |  |
| 81 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска в 2 слоя по 125 мкм,в расценке учтено на 100 мкм. | м2 | 683,15 |  |
| 82 | "Эпоксидная краска ". | л | 304,7 |  |
| 83 | SIGMADUR 520 RAL 9010 PURE WHITE. | л | 85,4 |  |
| 84 | THINNER 91-92. | л | 39 |  |
|  | Шахтная лестница,площадка ограждения на крыше,сущ.стремянка парогенераторов,кронштейны пожаротушения |  |  |  |
| 85 | Поверхности металлические.Очистка щетками. | м2 | 1740,9 |  |
| 86 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм.Обезжиривание уайт-спиритом. | м2 | 1740,9 |  |
| 87 | Поверхности металлические.Обеспыливание. | м2 | 1740,9 |  |
| 88 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1. | м2 | 1740,9 |  |
| 89 | Краска органосиликатная ОС-12-03/белый цвет/. | кг | 609,4 |  |
|  | Ингибитор коррозии |  |  |  |
| 90 | Ингибирующая композиция | кг | 2 |  |
|  | Гидроизолирующий слой |  |  |  |
| 91 | Смесь битумно-грунтовая из несвязных грунтов.Приготовление в установке,установленной в карьере. | м3 | 12,5 |  |
| 92 | Устройство слоя гидроизолирующего.Укрепление грунтов смешением с битумом (битумной эмульсией) автогрейдерами. | м2 | 125 |  |
| 93 | Грунт - суглинок II группы,средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3. | м3 | 9,375 |  |
| 94 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный. | м3 | 1,875 |  |
| 95 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130. | т | 1,25 |  |
| 96 | Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л. | т | 1,25 |  |
| РАЗДЕЛ 7.ЛЕСА ИНВЕНТАРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ.т.ч 13сб.п.1.3 по 8 сб. |  |  |  |  |
| 97 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка. | м2 | 2256,8 |  |
| 98 | Леса наружные инвентарные.Установка и разборка.Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101,1108-0701-0102. | м2 | 2256,8 |  |
| 99 | Леса внутренние инвентарные трубчатые.Установка и разборка.Высота помещений до 6 м. | м2 | 1249,7 |  |
| 100 | Леса внутренние инвентарные трубчатые.Установка и разборка при высоте помещений до 6 м.Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1108-0701-0201. | м2 | 1249,7 |  |
|  | Транспортные затраты по перевозке лесов.см.данные ПОС. |  |  |  |
|  | Завоз лесов на площадку |  |  |  |
| 101 | Конструкции металлические.Погрузка. | т | 6,7826 |  |
| 102 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км. | т·км | 189,91 |  |
| 103 | Конструкции металлические.Разгрузка. | т | 6,7826 |  |
|  | Вывоз лесов за пределы строительной площадки |  |  |  |
| 104 | Конструкции металлические.Погрузка. | т | 6,7826 |  |
| 105 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км. | т·км | 189,91 |  |
| 106 | Конструкции металлические.Разгрузка. | т | 6,7826 |  |
| РАЗДЕЛ 8.ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ |  |  |  |  |
| 107 | Гидравлическое испытание РВС-20 000м3.Испытание корпуса резервуара наливом воды без слива ее после испытания.Подъем понтона или плавающей крыши наливом воды в резервуар. /Состав работ: 01.Подводка временного водопровода протяженностью до 25м. 02.Закрытие люков и лазов. 03.Однократный налив воды. 04.Отметка дефектных мест швов. 05.Закрытие люков на первом поясе корпуса резервуара. 06.Подъем понтона водой. 07.Поворот кронштейнов в рабочее положение. 08.Установка поднятого понтона или плавающей крыши на кронштейны и опорные стойки/. | резервуар с понтоном | 1 |  |
| 108 | Вода техническая. | м3 | 19943 |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01 |  |  |  |
|  | Внутриплощадочные сети электроснабжения.ЭС |  |  |  |
| 1 | Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах. | шт. | 24 |  |
| 2 | Прожектор, мощность 305 Вт, IP 66. | шт. | 24 |  |
| 3 | Прожектор, мощность 305 Вт, IP 66. | шт. | 2 |  |
| 4 | Молниеотвод. Устройство к опорам высотой свыше 8,5 м. | молниеотвод | 1 |  |
| 5 | Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка /молниеприемник/. | т | 0,0128 |  |
| 6 | молниеприемник. | шт | 4 |  |
| 7 | Соединитель молниеприемник-мачта | шт | 4 |  |
| 8 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования. | м | 1000 |  |
| 9 | Надбавка на цинкование. | т | 1,26 |  |
| 10 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования. | шт. | 23 |  |
| 11 | Надбавка на цинкование. | т | 0,184 |  |
| 12 | Колодцы. Устройство ввода труб. | канал | 3 |  |
| 13 | Смотровое устройство переходной колодец без дна полипропилен (-40С+90С) с крышкой,335х240х255мм 025003. | шт | 3 |  |
| 14 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2.Монтаж по строительным основаниям. | м | 100 |  |
| 15 | Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ3 сечением 10 мм2. | км | 0,103 |  |
| 16 | Метизы. | кг | 30 |  |
| 17 | Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами. | м | 14 |  |
| 18 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм. | м | 14,42 |  |
| 19 | Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами. | м | 5 |  |
| 20 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм. | м | 5,15 |  |
| 21 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной. | м кабеля | 900 |  |
| 22 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м. | м | 900 |  |
|  | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ЗАЗЕМЛЕНИЕ |  |  |  |
| 23 | Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 грунта | 243 |  |
| 24 | Грунты 1 группы.Разравнивание вручную. | м3 грунта | 81 |  |
| 25 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1. | м3 грунта | 162 |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-02 |  |  |  |
|  | Внутриплощадочные сети электроснабжения |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.Катодная защита |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |
| 1 | Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка. | колонка | 2 |  |
| 2 | Контрольно-измерительный пункт | шт | 2 |  |
| 3 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734. | м2 | 0,32 |  |
| 4 | Монтаж электрода сравнения. | шт. | 1 |  |
| 5 | Электрод сравнения L=10м. | шт | 1 |  |
| 6 | Заземление анодное горизонтальное. Устройство. | заземлитель | 1 |  |
| 7 | Глубинный анодный заземлитель из 20 графитопластовых анодов | компл | 1 |  |
|  | Каб.продукция марки ПвВГнг(А)-LS 2х6 |  |  |  |
| 8 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам. | м кабеля | 57 |  |
| 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий. | м кабеля | 3 |  |
| 10 | Спуски кабелей с опор.Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. | м | 10 |  |
| 11 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х6 (ок)-0,66. | км | 0,0714 |  |
|  | Каб.продукция марки ПвВГнг(А)-LS 1х35 |  |  |  |
| 12 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам. | м кабеля | 100 |  |
| 13 | Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках. | м | 6 |  |
| 14 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. | м | 13 |  |
| 15 | Кабель дренажный, вес 1 м до 3 кг. Прокладка. | м кабеля | 11 |  |
| 16 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х35 (мк)-0,66. | км | 0,1326 |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 17 | Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами. | м | 23 |  |
| 18 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм. | м | 23,69 |  |
| 19 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной. | м кабеля | 17 |  |
| 20 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м. | м | 17 |  |
| 21 | Бирки маркировочные. | 100 шт. | 0,3 |  |
|  | УЗЕЛ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДРЕНАЖНОГО КАБЕЛЯ |  |  |  |
| 22 | Кабели дренажные. Присоединение к трубопроводу. | присоединение | 2 |  |
| 23 | Патроны термитные со спичками. | комплект | 4 |  |
| 24 | Изоляционная ремонтная заплата | м | 0,85 |  |
| 25 | Термоплавкий заполнитель | шт | 25 |  |
| 26 | Трубка термоусаживаемая. | м | 0,2 |  |
| 27 | Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3. | м3 | 4 |  |
| 28 | Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами. | м | 1,5 |  |
|  | Земляные работы Т1-5 м в один кабель, Т3-4 м по 2 кабеля |  |  |  |
| 29 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 | 3 |  |
| 30 | Кабель в траншее один. Устройство постели. | м кабеля | 9 |  |
| 31 | Песок природный ГОСТ 8736-2014. | м3 | 1 |  |
| 32 | Грунты 1 группы. Разравнивание вручную. | м3 | 1 |  |
| 33 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. | м3 | 2 |  |
|  | Отмостка |  |  |  |
| 34 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. | м3 | 0,12 |  |
| 35 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство. | м3 | 1,12 |  |
| 36 | Отмостка бетонная. Устройство. | м3 | 1,12 |  |
| РАЗДЕЛ 2.Протекторная защита |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |
| 37 | Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе. | протектор | 313 |  |
| 38 | Протектор цинковый (сплав ЦП-1 ГОСТ26251-84), | шт | 241 |  |
| 39 | Протектор цинковый (сплав ЦП-1 ГОСТ26251-84), | шт | 72 |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 40 | Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0. | м2 | 40,69 |  |
| 41 | Эпоксидная шпатлевка (ГОСТ 28379),ЭП-00-10. | кг | 76,4 |  |
| 42 | Стальная накладка (пластина) 650х200мм. | шт | 313 |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01 |  |  |  |
|  | Благоустройство территории.ГП |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Грунты 2 группы в котлованах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3. | м3 | 74 |  |
| 2 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км. | т·км | 3136 |  |
| РАЗДЕЛ 2.Покрытие из сборных плит покрытия каналов Тип 1. |  |  |  |  |
| 3 | Планировка дна и откосов механизированным способом.Группа грунтов 2. | м2 | 198 |  |
| 4 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками. | м3 | 59,4 |  |
| 5 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня.Устройство. | м3 | 31,2 |  |
| 6 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство. | м3 | 19,8 |  |
| 7 | Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) полосами.Устройство под покрытием из сборных железобетонных плит. | м2 | 216,9 |  |
| 8 | Бентонитовый мат | м2 | 216,9 |  |
| 9 | Бентогранулы | кг | 24,3 |  |
| 10 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство. | м3 | 7,92 |  |
| 11 | Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т. | шт. | 75 |  |
| 12 | Плита перекрытия лотков ПТ 300.90.10-6 /объем 0,26 м3/. | м3 | 19,5 |  |
| 13 | Покрытия или основания цементобетонные.Нарезка поперечных швов в бетоне затвердевшем с заполнением мастикой. | м шва | 19 |  |
| РАЗДЕЛ 3.Железобетонное покрытие каре Тип 2. |  |  |  |  |
| 14 | Планировка дна и откосов механизированным способом.Группа грунтов 2. | м2 | 114 |  |
| 15 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками. | м3 | 34,2 |  |
| 16 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня.Устройство. | м3 | 11,4 |  |
| 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство. | м3 | 11,4 |  |
| 18 | Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) полосами.Устройство под покрытием из сборных железобетонных плит. | м2 | 124,9 |  |
| 19 | Бентонитовый мат | м2 | 124,9 |  |
| 20 | Бентогранулы | кг | 14 |  |
| 21 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство. | м3 | 4,56 |  |
| 22 | Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство /17см/. | м2 | 114 |  |
| 23 | Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки. | м2 | 114 |  |
| 24 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012. | т | 0,5062 |  |
| 25 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. | т | 0,128 |  |
| 26 | Деформационный шов расширения.Устройство при неармированных цементобетонных покрытиях./применительно/. | м шва | 19 |  |
| 27 | Шнур полиамидный крученый,диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 /вес 100 м-4,2 кг/. | т | 0,0008 |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №09-01-01 |  |  |  |
|  | Разница в цене воды |  |  |  |
| 1 | Разница в цене воды. Вода техническая | м3 | 21120 |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №09-01-02 |  |  |  |
|  | Транспортировка материалов |  |  |  |
|  | Транспортировка металлолома расстояние 160 км, уточнить по ПОС |  |  |  |
| 1 | Конструкции металлические. Погрузка. | т | 12,48 |  |
| 2 | Конструкции металлические. Разгрузка. | т | 12,48 |  |
| 3 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км. | т·км | 1996,8 |  |
|  | Транспортировка мусора расстояние 28 км |  |  |  |
| 4 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка. | т | 273,6 |  |
| 5 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км. | т·км | 7660,8 |  |