ПРИЛОЖЕНИЕ

К технической спецификации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Услуги по аренде специализированного бурового оборудования – аренда PDC долот диаметрами 215,9-220,7 мм, для бурения скважин м/р Жетыбай, Асар.

- Общие требования:

  - Потенциальный Исполнитель обеспечивает завоз оборудования на объект Заказчика и вывоз по окончании работ;

  - Потенциальный Исполнитель должен предоставить для отработки на объектах Заказчика продукцию надлежащего качества, количества и комплектности;

  - Предоставить все необходимые переводники для присоединения долота к КНБК;

  - Ориентировочно, бурение скважин будет производиться не менее 5 (пятью) буровыми установками одновременно;

  - Общий объем бурения (в метрах) составляет 99600м;

  - Кроме используемого оборудования на месторождениях в процессе бурения скважины, должно находиться по запасному комплекту долот PDC (по 2 ед.), находящейся на территории Мангистауской области, или на базе Заказчика;

  - Потенциальный Исполнитель должен предоставить инженера-технолога (технического работника), имеющий достаточную квалификацию, для контроля эксплуатацией предоставляемого для аренды оборудования на месторождении:

- В целях организационно-технической и технологической поддержки, контроля процесса, Исполнитель назначает ответственного лица с указанием Ф.И.О. и должности представителя Исполнителя, для предоставления интересов компании, уполномоченного оперативно реагировать и устранять несоответствия, выявленные всем сроке выполнения Работ;

  - Оплата будет производиться по факту завершения Услуг на скважине.

| Наименование услуги | Технические характеристики | Ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги по аренде специализированного бурового оборудования – аренда PDC долот диаметрами 215,9-220,7мм для бурения скважин м/р Жетыбай, Асар | - Аренда долот Ø 215,9-220,7 мм с резцами PDC 416 IADC S 222-223; 419 IADC S 222; 516/519 IADC S 322-323 предназначены для бурения под эксплуатационную колонну вертикальных скважин: на месторождении Жетыбай, в интервале 560 м до проектных глубин; на месторождения Асар, в интервале 700 м до проектных глубин. - количество лопастей – 4-5, - диаметр основных (режущих) резцов РDС – 19 мм, - диаметр калибрирующих резцов РDС – 13-16 мм - количество промывочных отверстий – 6-8 - диаметр промывочных отверстий – 8,32-12,32 мм, - частота вращения долота – 60-220 об/мин - расход промывочной жидкости – 30-36 л/сек - нагрузка на долото – 2-10 тонн. - присоединительная резьба – З-117, по АРI 7 – 4 ½ Reg; В комплектность долота должен входит: - ключ – доска - 1шт. - формуляр экз. - 1шт. - футляр деревянный - 1шт. - паспорт - Суммарный площадь сечения отверстии гидромониторных насадок для долот PDC Ø 215,9-220,7мм, должна составлять 295-360 мм2 - При бурении наклонно-направленных скважин, по требованию Заказчика, Исполнитель должен предоставить PDC долота, обеспечивающие набор угла в составе управляемых компоновок на участках набора кривизны и стабилизации ствола скважины. - В зависимости от технологического процесса на момент выполнения Работ, Потенциальный Исполнитель должен предоставлять оборудования c техническими характеристиками в соответствии с заявкой и согласованием с Заказчиком. - Ресурс предоставляемых долот Исполнителя должна обеспечивать бурение от начала ствола скважин до проектной глубины за 1 (один) рейс. | м | 99600 |

- Требования к потенциальному Исполнителю:

  - Потенциальный Исполнитель должен указать и предоставить в технической спецификации полное техническое описание и параметры планируемого к применению PDC долот, с указанием нижеследующих параметров:

- наружный диаметр долота, в мм;

- количество лопастей, в шт;

- количество промывочных отверстий, в шт;

- диаметр промывочных отверстий, в мм;

- суммарный площадь сечения отверстии гидромониторных насадок;

- диаметр основных (режущих) резцов, в мм;

- диаметр калибрирующих резцов, в мм,

- общее количество резцов, в шт;

- тип присоединительной резьбы;

- высота, в мм;

- масса, в кг;

- режим бурения: расход промывочной жидкости, нагрузка на долото.

  - Потенциальный Исполнитель должен иметь в наличии необходимое количество укомплектованного оборудования для оказания Услуг на 5 (пяти) буровых установках одновременно;

  - В целях организационно-технической и технологической поддержки, контроля процесса, Потенциальный Исполнитель обязан назначить ответственного лица с указанием Ф.И.О. и должности представителя Исполнителя, для предоставления интересов компании, уполномоченного оперативно реагировать и устранять несоответствия, выявленные всем сроке оказания Услуг.

- Наличие документов при поставке (ключевые условия договора):

  - При поставке оборудовании на скважину (непосредственно на месторождении), по требованию Заказчика, Исполнитель должен представить Заказчику нижеследующие документы на оборудования:

- паспорт или сертификат качества;

- инструкция по эксплуатации на казахском или русском языке.

- сертификат соответствия;

- разрешение на применения в РК.

  - Параметры предоставляемого оборудования, должны соответствовать техническим характеристикам и требованиям, указанным в технической спецификации;

  - В зависимости от технологического процесса на момент выполнения Работ, Потенциальный Исполнитель должен предоставлять оборудования c техническими характеристиками, в соответствии с заявкой и согласованием с Заказчиком;

  - При бурении наклонно-направленных скважин, по требованию Заказчика, Исполнитель должен предоставить PDC долота, обеспечивающие набор угла в составе управляемых компоновок, на участках набора кривизны и стабилизации ствола скважины;

  - Ресурс предоставляемых долот Исполнителя должна обеспечивать бурение от начала ствола скважин до проектной глубины за 1 (один) рейс;

  - За ненадлежащее исполнение условий Договора Исполнителем, Заказчик имеет право применить штрафные санкции в размере до 5% от стоимости оказанных Услуг на скважине;

  - В случае утери оборудования, возмещение стоимости оставленного в скважине оборудования будет производиться по итогам расследования аварии.

Степень виновности Сторон определяется 3-х сторонним актом расследования инцидента, с участием представителей Заказчика (ТОО «Oil Services Company»), Исполнителя и генерального Заказчика в лице АО «Мангистаумунайгаз». Отказ Исполнителя от подписи 3-х стороннего акта расследования не является основанием для неприменения штрафных санкции Исполнителя.

Сроки оказания Услуг: 	по заявкам, с даты заключения Договора по 31.12.2020 год.

Место оказания Услуг: 	Мангистауская область, м/р Жетыбай, Асар.