Приложение №2

к проекту договора о закупках работ

по капитальному ремонту

пассажирских вагонов

от «___»________2019 года №_____

Техническая спецификация

о закупке работ по капитальному ремонту пассажирских вагонов

Требования к Потенциальному Поставщику.

Наличие и предоставление в составе заявки на участие в тендере, документов по присвоенному условному номеру клеймения подвижного состава, его составных частей, перечня технологического оборудования и квалифицированных специалистов по ремонту пассажирских вагонов, а также технологического процесса на ремонт подвижного состава по капитальному ремонту первого объема (КР-1).

Требования к выполняемым работам.

1. Отремонтированные вагоны, узлы и детали должны соответствовать требованиям и нормативно-техническим документам (далее – НТД):

- Руководств по деповскому, капитальному ремонтам пассажирских вагонов, утвержденных  МТК РК 09.06.1997г. №482;

- Руководства по ремонту тележек пассажирских вагонов с продлением срока службы при проведения КВР и КР-2М №ЦЛ-ВНИИЖТ 01.01.01/25-05;

- Инструкции по сварке и наплавке при ремонте вагонов №ЦВ 201-98 утвержденного приказом МТК РК от 09.06.1997 года №482.;

- Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог (с изменениями и дополнениями, утвержденными 65 заседанием Совета, протокол от 26-27 октября 2016г.), утверждено решением Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества протокол от «20-21» мая 2010г. №53;

- «Технологической инструкцией по испытанию на растяжение и дефектоскопии вагонных деталей» №ТИ 637-96, №ЦВТ-6 утвержденного приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 09.06.1997г.;

- Руководства по ремонту редукторно - карданных приводов вагонных генераторов пассажирских ЦМВ Л2. 000/12-4694 РВ.

- Санитарно - эпидемиологическим требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов» от 31.05.2017г. №359, утвержденными Министром здравоохранения РК;

- Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм (далее – РД), утверждено решением Совета государств-участников Содружества от 4-5.11.2015 г. (протокол № 63);

-  Инструкции по сварке и наплавке узлов и деталей при ремонте пассажирских вагонов, утверждено решением Совета государств-участников Содружества от 17-18.05.2012г. №ЦЛ-201-2011 (протокол № 56);

- Вагоны пассажирские. Руководство по ремонту редукторно-карданных приводов генераторов пассажирских вагонов локомотивной тяги, курсирующих в международном сообщении, утверждено решением Совета государств-участников Содружества от 18-19.10.2018 г. (протокол № 69);

- Правил пожарной безопасности и Инструкции по обеспечению пожарной безопасности в вагонах пассажирских поездах. «Инструкция по обеспечению пожарной безопасности в вагонах пассажирских поездов международного сообщения между государствами-участниками СНГ, Грузией, Латвийской Республикой, Литовской Республикой, Эстонской Республикой», утверждено решением Совета государств-участников Содружества от 18-19.05.2017 г. (протокол № 66).

- Детали грузовых и пассажирских вагонов. Методика испытаний на растяжение 656-2000 ПКБ ЦВ.

- Неразрушающий контроль деталей вагонов РД 32.174-2001.

Все работы по ремонту и испытанию запасных частей, узлов и деталей, роликовой колесной пары с полной ревизией выполняемые Подрядчиком, должны быть произведены согласно требованиям вышеперечисленных Инструкций.

Колесные пары, узлы и детали к ним должны иметь знаки и клейма, установленные соответствующими стандартами и техническими условиями. Кроме того, колесные пары должны иметь на оси, четко поставленные знаки о времени и месте полного освидетельствования.

Каждая колесная пара, принятая после ремонта, должна быть окрашена краской черного цвета на олифе, лаком и эмалью. Окраска оси должна быть выполнена особенно тщательно в местах ее соединения со ступицей колеса с внутренней стороны колесной пары.

Гарантийная ответственность за исправную, безопасную работу колесных пар, находящейся в эксплуатации, возлагается на Подрядчика, производившего ремонт, на срок до следующего полного освидетельствования в противном случае составляется Акт рекламация согласно формы ВУ-41.

Представители Заказчика подтверждают дату выпуска вагона из ремонта (форма ВУ-36).

2. Все основные узлы и детали вагонов, колесные пары должны быть восстановлены в соответствии с НТД и Руководством.

3. Все материалы, полуфабрикаты, запасные части и комплектующее оборудование, используемые при ремонте вагонов, должны сопровождаться документами,  удостоверяющими их качество, соответствовать требованиям стандартов или технических условий на их производства и применение.

При использовании взаимозаменяемых современных запасных частей и материалов, узлов и деталей вагонов соответствующей модификации и/или модернизации согласовывать с Заказчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за качество отремонтированных вагонов, колесных пар в течение гарантийного срока в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации железных дорог Республики Казахстан, утвержденных приказом МИР РК от 30.04.2015г. №544 (далее - Правила).

5. Оборудовать полки пассажирских вагонов типовыми креплениями для ремней безопасности или предохранительными складывающимися поручными, конструкции согласованной с Заказчиком. Недостающие предохранительные устройства пополнить аналогичной конструкции.

6. Производить ремонт и обслуживание установок пожарной системы в вагонах, в т.ч. замену неисправных ОСП-1(2) (огнетушитель само срабатывающий порошковый).

7. Произвести ремонт системы кондиционирования воздуха согласно Руководства. После ремонта нанести соответствующий трафарет заправленного фреона и масла в системе кондиционирования воздуха (далее – СКВ). При наличии в СКВ смеси фреона, необходимо провести полную промывку системы и заправить соответствующей маркой фреона (или взаимозаменяемым фреоном).

8. Реставрация или замена стеклопластиковых полов в санитарных узлах. Замена стеклопластиковых полов на иные виды покрытия не допускается. Произвести замену пола в санитарных узлах покрытой метлахской плиткой на стеклопластиковые полы.

9. Подрядчик обязан обеспечить участковый и заводской ремонт колесных пар со сменой элементов, согласно требований РД.

10. Не окрашенное покрытие внутренней металлической фурнитуры полируется, окраска не допускается. Не допускается замена металлической фурнитуры на пластиковую. Установить однотипные газетницы, крючки, брюкодержатели, пепельницы. Отремонтировать или заменить ролл шторы.

Все алюминиевые ручки, секретки, замки дверей полируются, окраска не допускается.

Все фурнитура вагона и её крепления должны иметь эстетичный вид.

Использовать линолеум на пол вагона из трудно стираемого и противоскользящего  материала для транспортных средств, а покрытие пола тамбура – из алюминиевого рифленого листа;

11. Произвести ревизию, ремонт/замена замков, механизмов шарниров и ограничителей открывания форточек, стеклопакеты, уплотнительные резины согласно ТУ в вагонах модернизированных металлопластиковыми окнами со стеклопакетами.

12. Нормативный срок простоя вагонов в ремонте устанавливается в календарных днях, согласно выписки из указания МПС Н-37416 от 8.12.1984 года:

Капитальный ремонт первого объема 24 сутки, с учетом выходных дней, без учета праздничных дней.

13. КР-1 ремонт пассажирских и приравненных к типа вагонов  производятся по месту поставки вагонов по ст.Актобе.

14. Транспортировка подвижного состава (подача вагонов) с места приписки пассажирских вагонов до пути станции примыкания к заводу Подрядчика производится за счет Заказчика, обратно из ремонта вагонов транспортировка производится до место приписки пассажирских вагонов силами Подрядчика.

15. Покраску пассажирских вагонов производить в бирюзовый цвет с полным соблюдением технологии окраски поверхности вагонов и нанесением на них трафаретов при этом:

- знак – логотип и надписи – желтым цветом;

- декоративную полосу – белым цветом;

- крышу и тамбура – серым цветом;

- ходовую часть – черным цветом;

- при производстве капитального ремонта первого объема использовать полиуретановую краску (ПУ) с гарантией 5 лет.

Для получения тональности окраски бирюзового цвета использовать путем смешивания краски RAL 5018-30% и RAL 6027 – 70%:

Бирюзовый 	RAL 5018-30% и RAL 6027 – 70%;

Серый  RAL 7040; Белый RAL 9003;

Черный RAL 9005; Желтый RAL 1021.

Перечень закупаемых товаров, работ и услуг прилагается в Приложении №1.

Главный инженер РФ «Западный»					К. Абдиров