- Приложение

к Технической спецификации

Основные объемы работ

1. Подрядчику выполнить расчет сметной стоимости, договорной цены, выполнить проект производства работ и утвердить Заказчиком.

2. Все оборудование и материалы поставляются Подрядчиком и предварительно согласовываются Заказчиком. Оборудование должно иметь разрешение на применение в Республики Казахстан.

3. До начала производства работ Подрядчик обязан утвердить согласованный с Заказчиком детальный график производства строительно-монтажных работ на объект строительства с указанием:

1) видов, объемов и сроков выполнения работ;

2) сроков поставки материально-технических ресурсов;

3) сроков поставки оборудования на площадку строительства.

| N п/п | Наименование работ | Обьем работ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Все оборудование и материалы поставляются Подрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком. |  |  |  |
| 2 | Транспортировка материалов и оборудовании до площадки строительства производится Подрядчиком. |  |  |  |
| 3 | Оформление Подрядчиком разрешительной документации с ЧС, ГАСК, в том числе согласование с владельцами подземных комуникации и сооружений, получение ордеров и разрешений на ведение работ в местах пересечения. |  |  |  |
| 4 | Разработка проекта рекультивации, смет и ППР, согласование с контролирующими органами РК, в том числе ЧС, пожнадзор, СЭС. |  |  |  |
| 5 | Отвод Подрядчиком земельного участка во временное пользование для временных зданий и соружений. Оформление разрешения на отвод земельного участка под карьер. |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1 |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |
| 2 | Дефлекторы, диаметр патрубка до 400 мм. Демонтаж | дефлектор | 1 | Работа Заказчика |
| 6 | Балки одиночные подкрановые массой более 2 т. Монтаж на отметке до 25 м. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т | -1,54 | Исключаемые работы |
|  | Здание АВП |  |  |  |
| 9 | Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т | -5,342 | Исключаемые рабты |
| 10 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | м2 | 18,07 | Работа Заказчика |
| 11 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 6 | Работа Заказчика |
| 12 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 12,075 | Работа Заказчика |
| 13 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 16 | Работа Заказчика |
| 14 | Переплеты оконные остекленные. Снятие | м2 | 76,815 | Работа Заказчика |
| 15 | Основания бетонные под полы на гравии. Разборка | м3 | 125,1 | Работа Заказчика |
| 16 | Стены из камней известняковых. Разборка | м3 | 14,5 | Работа Заказчика |
| 17 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 115 | Работа Заказчика |
| 18 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2 | 190 | Работа Заказчика |
| 19 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит.Разборка | м2 | 106,6 | Работа Заказчика |
| 20 | Потолочные бордюр. Снятие | м | 86,4 | Работа Заказчика |
| 21 | Стены каркасно-обшивные. Разборка обшивки | м2 | 32,1 | Работа Заказчика |
| 22 | Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Разборка | м2 | 5,76 | Работа Заказчика |
| 23 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т | 1 | Работа Заказчика |
| 24 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0, | т | 0,16 | Работа Заказчика |
| 25 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий | м2 | 955 | Работа Заказчика |
|  | Пристройка |  |  |  |
| 26 | Стены из камней известняковых. Разборка | м3 | 12 | Работа Заказчика |
| 27 | Элементы каркаса из брусьев. Разборка | м3 | 0,6 | Работа Заказчика |
| 28 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | м2 | 19 | Работа Заказчика |
| 29 | Балки. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т | 21,1 | Из них 0,2 т - работа Заказчика 20,9 т - исключаемые работы |
| 30 | Проемы дверные в перегородках. Разборка | м2 | 3,15 | Работа Заказчика |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 |  |  |  |  |
|  | Архитектурно-строительные решения |  |  |  |
|  | Смотровая яма |  |  |  |
| 2 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 | 60 | Работа Заказчика |
| 3 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм | м2 | 14,52 | Из них: 11,62 м2 - работа Заказчика, 2,9м2 - невыполненный объем |
| 4 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство | м3 | 14,3 | Из них: 11,44м2 - работа Заказчика, 2,,86м2 - невыполненный объем |
| 5 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,5903 | Из них: 0,4722т - работа Заказчика, 0,1181т - невыполненный объем |
| 6 | Упоры. Устройство | м3 | 0,04 |  |
| 7 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 33,5 |  |
| 8 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 33,5 |  |
| 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 | 9,5 |  |
| 10 | Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001 | м2 | 9,69 |  |
| 11 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 | 27 |  |
|  | Подпольный канал |  |  |  |
| 12 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм | м2 | 1,445 |  |
| 13 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство | м3 | 0,33 |  |
| 14 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0356 |  |
| 15 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,02346 |  |
| 16 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 1,7325 |  |
| 17 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 1,7325 |  |
| 18 | Конструкции крышки КР-1 . Монтаж | т | 0,077 |  |
| 19 | Конструкции крышки КР-1 | т | 0,07777 |  |
| 20 | Огрунтовка металлических поверхностей внутренних органосиликатной композицией за два раза | м2 | 31,1426 |  |
| 21 | Композиция органосиликатная, ОС-12-03 | кг | 14,01417 |  |
|  | Перегородки |  |  |  |
| 28 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство | м2 | 5,8 |  |
| 29 | Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм | м | 26,3648 |  |
| 30 | Профиль стоечный ПС-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 мм | м | 47,98824 |  |
| 31 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 16 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 51,232 |  |
| 32 | Гильза диам.40 мм. Прокладка | м | 5,02 |  |
|  | Кровля |  |  |  |
| 48 | Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам, парапетам и вентшахтам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком | м | 71,2 |  |
| 49 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа (+ вентшахта 9 шт.). Устройство | м | 68,478 |  |
| 50 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,5729581 |  |
| 60 | Заглушка желоба диам.150мм | шт | 8 |  |
|  | Перекрытие помещений щитовой и бойлерной |  |  |  |
| 65 | Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 2,976 |  |
| 66 | Композиция органосиликатная, ОС-12-03 | кг | 1,3392 |  |
| 68 | Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 16,7927 |  |
| 69 | Композиция органосиликатная, ОС-12-03 | кг | 7,556715 |  |
| 70 | Анкер-шпилька HSV M12х150 (в упаковке 25шт) | шт | 60 |  |
| 71 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 | 46,4 |  |
| 72 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 53,36 |  |
|  | Дверные проемы |  |  |  |
| 73 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 12,495 |  |
| 74 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 3,045 |  |
| 75 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 6,3 |  |
| 76 | Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 3,15 |  |
| 77 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 18,69 |  |
| 78 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 1,68 |  |
| 79 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 17,01 |  |
| 80 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | комплект | 10 |  |
|  | Ворота Вр-1 (6 шт) |  |  |  |
| 87 | Ворота массой свыше 0,5 т. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т | 9,9320976 |  |
| 88 | Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж | т | 9,9320976 |  |
| 89 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 | т | 9,9320976 |  |
| 90 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 6,72 |  |
| 91 | Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 307,89503 |  |
| 92 | Композиция органосиликатная, ОС-12-03 | кг | 138,55276 |  |
|  | Полы |  |  |  |
|  | Тип 1 |  |  |  |
| 96 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 | 148 | Из них 103,6м2 - работа Заказчика, 44,4м2 - невыполненный объем |
| 97 | Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001 | м2 | 150,96 | Из них 105,67м2 - работа Заказчика, 45,29м2 - невыполненный объем |
|  | Тип 2 |  |  |  |
| 100 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 | 84 | Из них 58,8м2 - работа Заказчика, 25,2м2 - невыполненный объем |
| 101 | Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001 | м2 | 85,68 | Из них 59,98м2 - работа Заказчика, 25,7м2 - невыполненный объем |
|  | Тип 3 |  |  |  |
| 102 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм | м2 | 621,7 | Из них 186,51м2 - работа Заказчика, 435,19м2 - невыполненный объем |
| 103 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 | 621,7 |  |
| 104 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 | м2 | 621,7 |  |
| 105 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 10,81008 |  |
| 106 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 10,81008 |  |
| 107 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 | 621,7 |  |
| 108 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 | 621,7 |  |
| 109 | Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 4 мм. Устройство | м2 | 621,7 |  |
| 110 | Покрытие Maricoat 2000 | кг | 2486,8 |  |
| 111 | Грунтовка Maripox 2510 | кг | 186,51 |  |
|  | Тип 4 |  |  |  |
| 114 | Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 4 мм. Устройство | м2 | 20,7 |  |
| 115 | Покрытие Maricoat 2000 | кг | 82,8 |  |
| 116 | Грунтовка Maripox 2510 | кг | 6,21 |  |
|  | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 117 | Потолки подвесные . Устройство | м2 | 255,5 | Работа Заказчика |
| 118 | Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте | м2 | 40 | Работа Заказчика |
| 119 | Подвесной потолок влагостойкий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте | м2 | 185,7 | Работа Заказчика |
| 120 | Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте | м2 | 29,8 | Работа Заказчика |
| 121 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 | 612,6 |  |
| 122 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 | 612,6 |  |
| 123 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 | 734,5 |  |
| 124 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 | 361,2 |  |
| 125 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 | 971,3 |  |
| 126 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 | 322,3 |  |
|  | Фасад |  |  |  |
| 130 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями | м2 | 0,01 |  |
|  | Арочный козырек |  |  |  |
| 132 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. | м3 | 2 |  |
| 133 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм | м2 | 7,2 |  |
| 134 | Плита ПМ-1 фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство | м3 | 1,81 |  |
| 135 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0712 |  |
| 136 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,004 |  |
| 137 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 1,44 |  |
| 138 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 1,44 |  |
| 139 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0384 |  |
| 140 | Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 1,1904 |  |
| 141 | Композиция органосиликатная, ОС-12-03 | кг | 0,53568 |  |
| 142 | Настил стальной. Устройство | м2 | 1,16 |  |
| 143 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0194122 |  |
| 144 | Лист стальной просечно-вытяжной 406, толщиной 4 мм из углеродистой стали | т | 0,0183921 |  |
| 145 | Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 1,1719333 |  |
| 146 | Композиция органосиликатная, ОС-12-03 | кг | 0,52737 |  |
| 147 | Конструкции опорные, массой до 0,1 т (СТ-1). Монтаж | т | 0,158 |  |
| 148 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,15958 |  |
| 149 | Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 4,94698 |  |
| 150 | Композиция органосиликатная, ОС-12-03 | кг | 2,226141 |  |
| 151 | Металлоконструкции козырька. Монтаж | т | 0,22982 |  |
| 152 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,2321182 |  |
| 153 | Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 7,1956642 |  |
| 154 | Композиция органосиликатная, ОС-12-03 | кг | 3,2380489 |  |
| 155 | Покрытие кровельное из профлиста. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 6,5 |  |
| 156 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 7,475 |  |
|  | Пожарная лестница |  |  |  |
| 157 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т | 0,2777 | Работа Заказчика |
| 158 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,246767 | Работа Заказчика |
| 159 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01454 | Работа Заказчика |
| 160 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,019522 | Работа Заказчика |
| 161 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0111 | Работа Заказчика |
| 162 | Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 8,694637 | Работа Заказчика |
| 163 | Композиция органосиликатная, ОС-12-03 | кг | 3,9115117 | Работа Заказчика |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 164 | Отверстие в стене. Перекрывание | т | 0,06636 | Работа Заказчика |
| 165 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06636 | Работа Заказчика |
| 166 | Гильзы из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м | 0,5 | Работа Заказчика |
| 167 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74 | м | 0,5 | Работа Заказчика |
| 168 | Гильзы из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка | м | 1,5 | Работа Заказчика |
| 169 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74 | м | 1,5 | Работа Заказчика |
|  | Кронштейн КР-1 |  |  |  |
| 170 | Конструкции стоек СТ-1, массой до 0,1 т. Монтаж | т | 0,06868 |  |
| 171 | Металлоконструкции стоек СТ-1 | т | 0,0700605 |  |
| 172 | Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 2,12908 |  |
| 173 | Композиция органосиликатная, ОС-12-03 | кг | 0,958086 |  |
| 174 | Кронштейны . Монтаж | т | 0,0615 |  |
| 175 | Металлоконструкции кронштейна | т | 0,062115 |  |
| 176 | Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 1,9065 |  |
| 177 | Композиция органосиликатная, ОС-12-03 | кг | 0,857925 |  |
|  | Опора ОП-1 |  |  |  |
| 178 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. | м3 | 1,5 |  |
| 179 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 | 1,3 |  |
| 180 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм | м2 | 0,36 |  |
| 181 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,16 |  |
| 182 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 1,44 |  |
| 183 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 1,44 |  |
| 184 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0096 |  |
| 185 | Конструкции опорные, массой до 0,1 т. Монтаж | т | 0,012 |  |
| 186 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01212 |  |
| 187 | Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 0,37572 |  |
| 188 | Композиция органосиликатная, ОС-12-03 | кг | 0,169074 |  |
|  | Пандус |  |  |  |
| 189 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм | м2 | 56,8 |  |
| 190 | Пандус. Устройство | м3 | 11,6 |  |
| 191 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,91104 |  |
|  | Отмостка |  |  |  |
| 192 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм | м2 | 177,25 |  |
| 193 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 | 177,25 |  |
| 194 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 | м2 | 177,25 |  |
|  | Мебель |  |  |  |
| 195 | Вешалка настенная для одежды | шт. | 16 |  |
| 196 | Шкаф для уборочного инвентаря | шт. | 3 |  |
| 197 | Электросушитель для рук | шт. | 2 |  |
| 198 | Скамья для одевания | шт. | 8 |  |
| 199 | Скамья для гардероба | шт. | 4 |  |
| 200 | Стеллаж с электроконвектором для сушки одежды обуви | шт. | 4 |  |
| 201 | Шкаф для чистой одежды | секция | 32 |  |
| 202 | Шкаф для грязной одежды | шт. | 32 |  |
| 203 | Стеллаж производственный | шт. | 7 |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение и канализация |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.Водопровод |  |  |  |
|  | Система В3 |  |  |  |
| 1 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м | 122 |  |
| 2 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м | 1 |  |
| 3 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 1 |  |
| 4 | Вентили муфтовые запорные 15б3Р РN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 |  |
| 5 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 1 |  |
| 6 | Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, РN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 |  |
| 7 | Шкафы пожарные металлические массой до 20кг. Установка на стене или в нише | шт. | 2 |  |
| 8 | Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ | шт. | 2 |  |
| 9 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | кран | 2 |  |
| 10 | Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 12 |  |
| 11 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м | 1 |  |
| 12 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м | 122 |  |
|  | Детали трубопроводов |  |  |  |
| 13 | Свободный фланец PP/ST DN/dе 65/75 | шт | 1 |  |
| 14 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 |  |
| 15 | Пластина техническая без тканевых прокладок 1-Ф-I-ТМКЩ-С-3 | т | 0,0048 |  |
| 16 | Болты М16 с гайками класса прочности 5.8 | т | 0,0007128 |  |
| 17 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 |  |
| 18 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 |  |
| 19 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 49 |  |
| 20 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 |  |
| 21 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 |  |
| 22 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 |  |
| 23 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 3 |  |
| 24 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 29,46 |  |
| 25 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 29,46 |  |
|  | Система В1 |  |  |  |
| 26 | Установка водоочистки. Монтаж в помещении | шт. | 1 |  |
| 27 | Установка водоочистки комбинированной серии ДВУ 1-4 | компл. | 1 |  |
| 28 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка | м | 12 |  |
| 29 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка | м | 28 |  |
| 30 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка | м | 12 |  |
| 31 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м | 5 |  |
| 32 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м | 20 |  |
| 33 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 12 |  |
| 34 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 28 |  |
| 35 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 5 |  |
| 36 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 12 |  |
| 37 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 20 |  |
| 38 | Вентили муфтовые запорные 15б3Р РN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 |  |
| 39 | Вентили муфтовые запорные 15б3Р РN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 |  |
| 40 | Вентили муфтовые запорные 15б3Р РN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 |  |
| 41 | Вентили муфтовые запорные 15б3Р РN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 3 |  |
| 42 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 |  |
| 43 | Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96 | шт. | 1 |  |
| 44 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м | 65 |  |
| 45 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м | 12 |  |
|  | Система Т3 |  |  |  |
| 46 | Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка | водоподогреватель | 2 |  |
| 47 | Водонагреватели промышленные накопительные на 1000 литров, мощность 36 кВт ГОСТ 52084-2003 | шт. | 2 |  |
| 48 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка | м | 9 |  |
| 49 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка | м | 23 |  |
| 50 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка | м | 12 |  |
| 51 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м | 5 |  |
| 52 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м | 15 |  |
| 53 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 15 |  |
| 54 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 5 |  |
| 55 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 12 |  |
| 56 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 23 |  |
| 57 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 9 |  |
| 58 | Вентили муфтовые запорные 15б3Р РN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 |  |
| 59 | Вентили муфтовые запорные 15б3Р РN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 |  |
| 60 | Вентили муфтовые запорные 15б3Р РN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 |  |
| 61 | Вентили муфтовые запорные 15б3Р РN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 |  |
| 62 | Краны воздушные. Установка | комплект | 1 |  |
| 63 | Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts | шт. | 1 |  |
| 64 | Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96 | шт. | 1 |  |
| 65 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м | 55 |  |
| 66 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м | 9 |  |
| 67 | Смесители. Установка | шт. | 11 |  |
| 68 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 4 |  |
| 69 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 | шт. | 7 |  |
|  | РАЗДЕЛ 2.Канализация |  |  |  |
|  | Система К1 |  |  |  |
|  | Приборы сантехнические |  |  |  |
| 70 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 2 |  |
| 71 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 2 |  |
| 72 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 2 |  |
| 73 | Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 2 |  |
| 74 | Раковины. Установка | комплект | 2 |  |
| 75 | Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм | шт. | 2 |  |
| 77 | Трапы диаметром 100 мм. Установка | комплект | 2 |  |
| 78 | Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка | комплект | 7 |  |
| 79 | Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 7 |  |
| 80 | Писсуары настенные. Установка | комплект | 2 |  |
| 81 | Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96 | шт. | 2 |  |
|  | Трубопроводы |  |  |  |
| 83 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м | 20 |  |
| 85 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 | м | 20 |  |
| 86 | Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 6 |  |
| 87 | Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 4 |  |
| 88 | Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 1 |  |
| 89 | Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 9 |  |
| 90 | Отвод полипропиленовый PP-R угол 30°, DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 1 |  |
| 91 | Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 5 |  |
| 92 | Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 5 |  |
| 93 | Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 2 |  |
| 94 | Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 4 |  |
| 95 | Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 2 |  |
| 96 | Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110х110х110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 1 |  |
| 97 | Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 1 |  |
| 98 | Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100х50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 4 |  |
| 99 | Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 1 |  |
| 100 | Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 1 |  |
|  | Система К3 |  |  |  |
| 101 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м | 12 |  |
| 102 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 | м | 12 |  |
| 103 | Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 3 |  |
| 104 | Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 1 |  |
| 105 | Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 1 |  |
| 106 | Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 1 |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3 |  |  |  |  |
|  | Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.Отопление |  |  |  |
|  | Отопительные приборы |  |  |  |
| 1 | Радиаторы стальные. Установка | кВт | 17,6 |  |
| 2 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 104 |  |
| 3 | Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором | шт. | 1 |  |
| 4 | Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка | м | 120 |  |
| 5 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 120 |  |
|  | Трубопроводы |  |  |  |
| 6 | Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при коллекторной системе | м | 49 |  |
| 7 | Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе | м | 80 |  |
| 8 | Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка при коллекторной системе | м | 11 |  |
| 9 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 49 |  |
| 10 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 80 |  |
| 11 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 11 |  |
| 12 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м | 140 |  |
| 13 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м | 66 |  |
| 14 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м | 57 |  |
| 15 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м | 4 |  |
| 16 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м | 127 |  |
|  | Элементы трубопровода |  |  |  |
| 17 | Угольник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 | шт. | 22 |  |
| 18 | Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 32х20х32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 | шт. | 10 |  |
| 19 | Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 26х20х26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 | шт. | 8 |  |
| 20 | Муфта-пресс с накидной гайкой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 | шт. | 22 |  |
| 21 | Угольник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 26х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 | шт. | 4 |  |
| 22 | Муфта обжимная переходная с латунным корпусом, DN 26х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 | шт. | 4 |  |
|  | Арматура |  |  |  |
| 23 | Клапан регулирующий прямой Valtec 1/2", VT.008 | шт | 14 |  |
| 24 | Клапан термостатический Valtec 1/2", VT.032 | шт | 10 |  |
| 25 | Термоголовкой Valtec VT.3000 | шт | 10 |  |
| 26 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 16 |  |
| 27 | Краны воздушные. Установка | комплект | 8 |  |
| 28 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 2 |  |
| 29 | Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п,бк) для воды и пара, Т 200°С, РN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 |  |
| 30 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 |  |
| 31 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67 | шт. | 42 |  |
|  | Другие элементы системы |  |  |  |
| 32 | Самоклеящаяся лента из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата длиной 50 м, шириной 50 мм /ТЕПЛООТРАЖАЮЩИЙ ЭКРАН Т.5ММ/ | рулон | 0,0096 |  |
| 33 | Опоры скользящие | т | 0,0042 |  |
|  | Распределительный коллектор |  |  |  |
| 34 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м | 3 |  |
| 35 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м | 3 |  |
| 36 | Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка | шт. | 2 |  |
| 37 | Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 50 | шт. | 2 |  |
| 38 | Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 2 |  |
| 39 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 2 |  |
| 40 | Стоимость Манометр, 232.50 | шт | 2 |  |
| 41 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 |  |
| 42 | Термометры прямые в оправе | шт. | 2 |  |
| 43 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 16 |  |
| 44 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 10 |  |
| 45 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 |  |
| 46 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 |  |
| 47 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 6 |  |
| 48 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 |  |
| 49 | Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п,бк) для воды и пара, Т 200°С, РN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 |  |
| 50 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 12 |  |
| 51 | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) | шт. | 2 |  |
| 52 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 |  |
|  | Изоляция |  |  |  |
| 53 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 0,75 |  |
| 54 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м3 | 0,09 |  |
| 55 | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 60 мм ГОСТ 21880-2011 | м3 | 0,09 |  |
| 56 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 | 2,48 |  |
| 57 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,009734 |  |
| 58 | Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов до 200 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали | шт. | 4 |  |
| 59 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 | 68 |  |
|  | РАЗДЕЛ 2.Вентиляция |  |  |  |
|  | Система В1 |  |  |  |
| 60 | Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 1 | Работа Заказчика |
| 61 | Вентилятор канальный VC-100 | шт | 1 | Работа Заказчика |
| 62 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 | 1,18 | Работа Заказчика |
| 63 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 | 3,42 | Работа Заказчика |
| 64 | Крепление для воздуховодов из сортовой стали | кг | 2 | Работа Заказчика |
| 65 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 4 | Работа Заказчика |
| 66 | Решетки жалюзийные, размер 100х100 мм | м2 | 0,04 | Работа Заказчика |
|  | Система В2 |  |  |  |
| 67 | Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка | вентилятор | 1 | Работа Заказчика |
| 68 | Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81 | комплект | 1 | Работа Заказчика |
| 69 | Стакан монтажный СМ-О-R.4.1-490-01 | шт | 1 | Работа Заказчика |
| 70 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка | м2 | 1,98 | Работа Заказчика |
| 71 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 | 19,73 | Работа Заказчика |
| 72 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 | 5 | Работа Заказчика |
| 73 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 | 5,4 | Работа Заказчика |
| 74 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 | 2,3 | Работа Заказчика |
| 75 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 12 | Работа Заказчика |
| 76 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка | решетка | 1 | Работа Заказчика |
|  | Система В3 |  |  |  |
| 78 | Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка | вентилят | 1 | Работа Заказчика |
| 79 | Вентилятор канальный VC-100 | шт | 1 | Работа Заказчика |
| 80 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 | 0,39 | Работа Заказчика |
| 81 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 | 1,82 | Работа Заказчика |
| 82 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 1 | Работа Заказчика |
| 83 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка | решетка | 1 | Работа Заказчика |
| 84 | Крепление для воздуховодов из сортовой стали | кг | 1,5 | Работа Заказчика |
| 85 | Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка | клапан | 1 | Работа Заказчика |
| 86 | Клапан обратный КОп-1 | шт | 1 | Работа Заказчика |
|  | Система В4, В5 |  |  |  |
| 87 | Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка | вентилятор | 2 |  |
| 88 | Вентилятор крышной ВКРФ-М-22-РЦ | шт | 2 |  |
| 89 | Стакан монтажный СМ-О-R.5.1-490-01 | шт | 2 |  |
| 90 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | м2 | 2,97 | Работа Заказчика |
| 91 | Крепление для воздуховодов из сортовой стали | кг | 1 | Работа Заказчика |
| 92 | Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка | дефлектор | 2 | Работа Заказчика |
|  | Система В6 |  |  |  |
| 93 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка | вентилятор | 1 |  |
| 94 | Вентилятор центробежный FUK-600 | шт | 1 |  |
| 95 | Пускатель с тепловым реле NQ3-5.5P(7-10) | шт | 1 |  |
| 96 | Напорный переходник для вентилятора OL5-250/SP | шт | 1 |  |
| 97 | Катушка вытяжная SER-P-125-10 | шт | 3 |  |
| 98 | Вытяжной шланг повышенной прочности диам.125 мм EH-PV-125 | м | 30 |  |
| 99 | Газопроиемная насадка MEN-125-150 | шт | 3 |  |
| 100 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | м2 | 10,37 | Работа Заказчика |
| 101 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 | 13,7 | Работа Заказчика |
| 102 | Крепление для воздуховодов из сортовой стали | кг | 16 | Работа Заказчика |
|  | Система В7 |  |  |  |
| 103 | Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 1 |  |
| 104 | Вентилятор канальный "Эра", Profit 4BB | шт | 1 |  |
| 105 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 | 1,6 | Работа Заказчика |
| 106 | Крепление для воздуховодов из сортовой стали | кг | 1 | Работа Заказчика |
| 107 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 100х100 мм. Установка | решетка | 1 | Работа Заказчика |
| 108 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | Работа Заказчика |
|  | Система ВЕ1 |  |  |  |
| 109 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 | 8,48 |  |
| 110 | Крепление для воздуховодов из сортовой стали | кг | 5 |  |
| 111 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 |  |
|  | Система ВЕ2 |  |  |  |
| 112 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 | 0,93 | Работа Заказчика |
| 113 | Крепление для воздуховодов из сортовой стали | кг | 1 | Работа Заказчика |
| 114 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | Работа Заказчика |
| 115 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 1 | Работа Заказчика |
|  | Система ВЕ3, ВЕ4 |  |  |  |
| 116 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | м2 | 6,28 | Работа Заказчика |
| 117 | Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка | дефлектор | 2 | Работа Заказчика |
|  | Система ВЕ5 |  |  |  |
| 118 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 | 1,7 | Работа Заказчика |
| 119 | Крепление для воздуховодов из сортовой стали | кг | 1 | Работа Заказчика |
| 120 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | Работа Заказчика |
| 121 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100х100 мм. Установка | решетка | 1 | Работа Заказчика |
|  | Система П1 |  |  |  |
| 122 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 1 | Работа Заказчика |
| 123 | Приточная установка NVS 39 V полной заводской сборки, укомплектованная автоматикой | шт | 1 | Поставка Заказчика |
| 124 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 | 8,6 | Работа Заказчика |
| 125 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 | 51,32 | Работа Заказчика |
| 126 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 | 4,2 | Работа Заказчика |
| 127 | Крепление для воздуховодов из сортовой стали | кг | 25 | Работа Заказчика |
| 128 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 1 | Работа Заказчика |
| 129 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 7 | Работа Заказчика |
| 130 | Решетки жалюзийные, размер 400х600 мм | м2 | 0,24 | Работа Заказчика |
| 131 | Решетки жалюзийные, размер 250х150 мм | м2 | 0,225 | Работа Заказчика |
| 132 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм | шт. | 1 | Работа Заказчика |
|  | Система П2 |  |  |  |
| 133 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 1 | Работа Заказчика |
| 134 | Приточная установка VS-10-R-H/S-T V полной заводской сборки, укомплектованная автоматикой | шт | 1 | Поставка Заказчика |
| 135 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 | 32,24 | Работа Заказчика |
| 136 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 | 2,6 | Работа Заказчика |
| 137 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 | 3,3 | Работа Заказчика |
| 138 | Крепление для воздуховодов из сортовой стали | кг | 19 | Работа Заказчика |
| 139 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 250х500 мм. Установка | решетка | 1 | Работа Заказчика |
| 140 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 3 | Работа Заказчика |
| 141 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 6 | Работа Заказчика |
| 142 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 150х100 мм. Установка | решетка | 2 | Работа Заказчика |
|  | РАЗДЕЛ 3.Кондиционирование |  |  |  |
| 143 | Кондиционеры, масса до 0,25 т. Установка | агрегат | 2 |  |
| 144 | Кондиционер GREE-18 Bee R410A | шт | 2 |  |
|  | Воздушно-тепловая завеса |  |  |  |
| 145 | Воздушно-тепловая завеса, масса до 0,25 т. Установка | агрегат | 12 |  |
| 146 | Воздушно-тепловая завеса КЭВ-12П4060Е | шт | 12 |  |
| 147 | Модуль управления МР12-24Е | шт | 12 |  |
| 148 | Пульт управления IR03L | шт | 6 |  |
|  | Изоляция |  |  |  |
| 149 | Воздуховоды. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex | м2 | 65 |  |
| 150 | Рулонная теплоизоляция K-Flex | м2 | 71,5 |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4 |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 2200x1100 мм. Установка на полу | шт. | 1 |  |
| 2 | Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-08 (ЩО 70-2-07) ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 |  |
| 3 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 |  |
| 4 | Автоматический выключатель ВА88-35, 3Р, 250А, 35кА, SVA30-3-0250-R "ИЭК" | шт | 1 |  |
| 5 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м | 500 | Работа Заказчика |
| 6 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,51 | Работа Заказчика |
| 7 | Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-5-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом | оконцевание (3 муфты) | 1 |  |
| 8 | Муфта концевая UZM-XLK1-NVN5-7012S, "ИЭК" | шт | 4 | Работа Заказчика |
| 9 | Лоток металлический длиной 6 м (блоки). Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 174 | Из них: 24м - работа Заказчика, 150м - объем невыполненый |
| 10 | Лоток лестничного типа 6000х200х45, код.6200605 | м | 150 |  |
| 11 | Лоток лестничного типа 6000х400х45, код.6200611 | м | 24 | Работа Заказчика |
| 12 | Продольный соединитель, код.6200835 | шт | 30 |  |
| 13 | Угловой соединитель, код.6200885 | шт | 1 |  |
| 14 | Шарнирный соединитель, код.6200929 | шт | 1 |  |
| 15 | Угловая секция 90 град. 200 мм, код.6203124 | шт | 3 |  |
| 16 | Угловая секция 90 град. 400 мм, код.6203140 | шт | 2 |  |
| 17 | Вертикальный регулируемый угол, код.6205127 | шт | 6 |  |
| 18 | Настенная и потолочная скоба, код.6363826 | шт | 20 |  |
| 19 | Настенный и потолочный кронштейн, код.6420680 | шт | 75 |  |
| 20 | Шпилька резьбовая. Тип: isFang 3B-G1, код.5408971 | шт | 9 |  |
| 21 | Крепежный зажим для проволоки. Тип: 249 8-10 ST-OT, код.5311503 | шт | 3 |  |
| 22 | Проволока из оцинкованной стали rd-8. Тип: RD 8-FT 50, код.5021050 | м | 50 |  |
| 23 | Комплект болт+шайба+гайка М10x60. Тип: SKS 10X60 F, код.6408516 | шт | 20 |  |
| 24 | Держатель проволоки с фланцем. Тип: 113 B-Z-HD, код.5230322 | шт | 30 |  |
| 25 | Бирка маркировочная. Тип: 311 N-VA 8-10, код.3049221 | шт | 5 |  |
| 26 | Клемма крепежная для проволоки, двойная. Тип: 5002 DIN-FT, код.5304202 | шт | 3 |  |
| 27 | Соединитель полосы и проволоки продольный. Тип: 233 A VA, код.5336457 | шт | 5 |  |
| 28 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 113 |  |
| 29 | Полоса из оцинкованной стали 40x4. Тип: 5052 DIN 40X4, код.5019355 | м | 113 |  |
| 30 | Соединитель стержня заземления и проволоки. Тип: 2760 20 FTA, код.5001641 | шт | 13 |  |
| 31 | Лючки инспекционные. Монтаж оборудования | шт. | 9 |  |
| 32 | Лючок инспекционный. Тип: 5700 SP, код.5106003 | шт | 9 |  |
| 33 | Стержень заземления. Монтаж оборудования | шт. | 24 |  |
| 34 | Стержень заземления 1,5 м горячей оцинковки. Тип: 219 20 ST FT, код.5000750 | шт | 24 |  |
| 35 | Наконечник стержня заземления. Тип: 1819 20BP, код.3041212 | шт | 12 |  |
| 36 | Лента антикоррозионная. Тип: 356 50, код.2360055 | шт | 3 |  |
| 37 | Молниеприемник. Монтаж | т | 0,0188 |  |
| 38 | Молниеприемная мачта, 6м NL 6000 | шт | 2 |  |
| 39 | Пруток 8 мм, горячеоцинкованный NC 1008 | м | 40 |  |
| 40 | Соединитель проводника для молниеприемника NG6606 | шт | 2 |  |
| 41 | Настенный держатель молниеприемной мачты NL 0100 | шт | 6 |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-5 |  |  |  |  |
|  | Силовое электрооборудование |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование |  |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |  |
| 1 | Шкаф распределительный силовой ЩРС (работа) | шт. | 1 |  |
| 2 | Шкаф распределительный силовой ЩРС (стоимость) | шт | 1 |  |
| 3 | Щит вентиляции ЩВ (работа) | шт. | 1 |  |
| 4 | Щит вентиляции ЩВ (стоимость) | шт | 1 |  |
| 5 | Шкаф силовой ШС (работа) | шт. | 1 |  |
| 6 | Шкаф силовой ШС (стоимость) | шт | 1 |  |
| 7 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу | шт. | 2 |  |
| 8 | Пускатель магнитный TeSys LE 50 | шт | 2 |  |
| 9 | Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 8 |  |
| 10 | Пост кнопочный 2 кнопки с возвратом 1Н0+1Н3 | шт | 8 |  |
| 11 | Шкаф с монтажной платой. Установка на стене | шт. | 6 |  |
| 12 | Шкаф CRN 800х600х250 с монтажной платой и платой кабельного ввода | шт | 6 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
| 13 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м | 28 |  |
| 14 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м | 918 | Из них: 468м- работа Заказчика, 450м - объем невыполненный |
| 15 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 1266 |  |
| 16 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м | 1056 |  |
| 17 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,13668 |  |
| 18 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0561 |  |
| 19 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0204 |  |
| 20 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0408 |  |
| 21 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х4 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,0908 | Из них: 0,055м- работа Заказчика, 1,0358м - объем невыполненный |
| 22 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,28662 | Из них: 0,0406м- работа Заказчика, 0,24602м - объем невыполненный |
| 23 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,19686 |  |
| 24 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1734 | Работа Заказчика |
| 25 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,34476 | Из них: 0,0153м- работа Заказчика, 0,32946м - объем невыполненный |
| 26 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(А)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,41616 | Из них: 0,0056м- работа Заказчика, 0,41056км - объем невыполненный |
| 27 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(А)-LS 7х0,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,00306 |  |
| 28 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(А)-LS 5х0,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,15912 |  |
| 29 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(А)-LS 3х0,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,3978 |  |
|  | Электроустановочные изделия |  |  |  |
| 30 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 9 |  |
| 31 | Розетка скрытой установки 2Р, 16А, серия Sedna | шт | 9 |  |
| 32 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 2 |  |
| 33 | Выключатель одноклавишный, 10А, серия Sedna | шт | 2 |  |
| 34 | Рамка одинарная влагозащищенная, серия Sedna | шт | 11 |  |
|  | Трубы и стальные элементы |  |  |  |
| 35 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 14 |  |
| 36 | Труба гибкая двухстенная гофрированная диам.41,5 мм 121950А | м | 14 |  |
| 37 | Тройник 020063 | шт | 1 |  |
| 38 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 165 |  |
| 39 | Труба жесткая и гладкая диам.22,7 мм DKC | м | 45 |  |
| 40 | Труба гибкая армированная диам.20,2 мм DKC | м | 48 |  |
| 41 | Труба гибкая армированная диам.14,3 мм DKC | м | 72 |  |
| 42 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 129 |  |
| 43 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 129 |  |
| 44 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 81 |  |
| 45 | Металлорукав в герметичной ПХВ оболочке диам.20,5 мм DKC 6071-020N | м | 51 |  |
| 46 | Металлорукав в герметичной ПХВ оболочке диам.15,5 мм DKC 6071-015N | м | 30 |  |
| 47 | Уплотнительная муфта диам.27,5мм 66ВТР22 DKC | шт | 25 |  |
| 48 | Уплотнительная муфта диам.21мм 66ВТР16 DKC | шт | 48 |  |
| 49 | Муфта металлорукав-коробка М20х1,5 DKC 6014-2020 | шт | 25 |  |
| 50 | Муфта металлорукав-коробка М16х1,5 DKC 6014-1616 | шт | 48 |  |
| 51 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 220 |  |
|  | Электромонтажные изделия |  |  |  |
| 52 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж | м | 30 |  |
| 53 | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт | 30 |  |
| 54 | Распределительная коробка DKC | шт | 1 |  |
| 55 | Подвесная стойка с траверсой массой до 8 кг. Монтаж оборудования | шт. | 2 |  |
| 56 | Подвесная стойка с траверсой US 7 K 170 FT, код 6339255 | шт | 2 |  |
| 57 | Кронштейн AW 30 31 FT, код 6419747 | шт | 25 |  |
| 58 | Анкерный болт BZ 12-15-30/110, код 3498350 | шт | 25 |  |
| 59 | Болт с плоской головкой FRSB 6Х12 G, код 6406130 | шт | 100 |  |
| 60 | Короб металлический длиной 6 м (блоки). Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 108 |  |
| 61 | Кабельный листовой лоток WKSG 120 FS, код 6098111 | м | 108 |  |
| 62 | Крышка кабельного лотка WDRL 1116 20 FS, код 6227422 | м | 108 |  |
| 63 | Продольный соединитель WRVL 110 FS, код 6091164 | шт | 36 |  |
| 64 | Угловой соединитель WRWVK 110 FS, код 6091377 | шт | 10 |  |
| 65 | Угловая секция WRВ 90 120 FS, код 6098304 | шт | 6 |  |
| 66 | Крышка угловой секции WDВRL 90 20 FS, код 6231462 | шт | 6 |  |
| 67 | Т-образная и крестовое соединение WRАА 120 FS, код 6098405 | шт | 1 |  |
| 68 | Крышка Т-образного и крестового соединения WААD 200 FS, код 6231900 | шт | 1 |  |
| 69 | Монтажная пластина для кабельного лотка MP UNI FS | шт | 8 |  |
| 70 | Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 14 |  |
| 71 | Кабельный короб Rapid GA-53100EL, код 6112403 | м | 14 |  |
| 72 | Соединитель кабельного короба Rapid GK-KS45-1AL, код 6113024 | шт | 7 |  |
| 73 | Кабельный канал металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 10 |  |
| 74 | Кабельный канал Rapid GS-S90170RW, код 6277700 | м | 10 |  |
| 75 | Крышка кабельного канала Rapid GS-OTRW, код 6279850 | м | 10 |  |
| 76 | Наконечник кабельный медный 95-12-15-М | шт | 10 |  |
| 77 | Наконечник кабельный медный 16-6-6-М | шт | 40 |  |
| 78 | Наконечник кабельный медный 4-5-3-М | шт | 190 |  |
| 79 | Наконечник кабельный медный П2,5-4-М | шт | 104 |  |
| 80 | Наконечник кабельный медный П1-4-М | шт | 500 |  |
|  | РАЗДЕЛ 2.Электросвещение |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |
| 81 | Щит массой 6 кг. Установка | шт. | 2 |  |
| 82 | Щит навесной Mini Pragma MP12108S | шт | 1 |  |
| 83 | Щит навесной Mini Kaedro 13978 | шт | 1 |  |
| 84 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 11 |  |
| 85 | Автоматический выключатель 3Р 10А A9F78310 | шт | 2 |  |
| 86 | Автоматический выключатель 1Р 3А A9F73103 | шт | 9 |  |
| 87 | Гребенчатые шинки 3Р 100А A9ХРН312 | шт | 2 |  |
| 88 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 89 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 1 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
| 90 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м | 520 | Из них: 469м работа Заказчика, 51м - объем невыполненный |
| 91 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,4692 | Работа Заказчика |
| 92 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0612 |  |
|  | Оборудование светотехническое |  |  |  |
| 93 | Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк | шт. | 60 |  |
| 94 | Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30Q, мощность 37 Вт, световой поток 4471 лм | шт. | 1 |  |
| 95 | Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20Q, мощность 26 Вт, световой поток 2981 лм | шт. | 7 |  |
| 96 | Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-15Q, мощность 18 Вт, световой поток 2236 лм | шт. | 6 |  |
| 97 | Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-10Q, мощность 13 Вт, световой поток 1490 лм | шт. | 1 |  |
| 98 | Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30S, мощность 37 Вт, световой поток 4471 лм | шт. | 3 |  |
| 99 | Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 26 Вт, световой поток 2981 лм | шт. | 8 |  |
| 100 | Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1458 лм | шт. | 2 |  |
| 101 | Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, световой поток 1166 лм | шт. | 9 |  |
| 102 | Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-6.1, мощность 8 Вт, световой поток 1250 лм, степень защиты IP 54, количество LED 1 штука АС, ГОСТ 55705-2013 | шт. | 4 |  |
| 103 | Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-12.3, мощность 60 Вт, световой поток 7200 лм, степень защиты IP 65, количество LED 104 штук, ГОСТ 55705-2013 | шт. | 13 |  |
| 104 | Светильник уличный светодиодный модели ДСО-12.4 Д мощность 30 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 65, количество LED 56 штук, ГОСТ 55705-2013 | шт. | 6 |  |
| 105 | Фонарь налобный Petzl PIXA2 | шт | 3 |  |
|  | Электроустановочные изделия |  |  |  |
| 106 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 9 |  |
| 107 | Выключатель одноклавишный ВС10-001b | шт | 9 |  |
| 108 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 2 |  |
| 109 | Выключатель одноклавишный ВА10-001b | шт | 2 |  |
| 110 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | шт. | 6 |  |
| 111 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 6 |  |
| 112 | Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования | шт. | 2 |  |
| 113 | Розетка РС16-003b | шт | 2 |  |
| 114 | Датчик движения. Монтаж оборудования | шт. | 5 |  |
| 115 | Датчик движения ARGUS 360 MTB 564419 | шт | 2 |  |
| 116 | Датчик движения W95 | шт | 3 |  |
|  | Электромонтажные изделия |  |  |  |
| 117 | Мини-канал пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 84 |  |
| 118 | Мини канал с крышкой 21х12х2000 DKC | шт | 42 |  |
| 119 | Распределительная коробка DKC | шт | 21 | Из них: 10шт - работа Заказчика, 11шт-объем невыполненный |
| 120 | Коробка установочная для сплошных стен DKC | шт | 7 | Из них: 3шт - работа Заказчика, 4шт- объем невыполненный |
| 121 | Коробка установочная для полых стен DKC | шт | 7 | Из них: 3шт - работа Заказчика, 4шт- объем невыполненный |
|  | Трубы |  |  |  |
| 122 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 42 |  |
| 123 | Труба жесткая и гладкая диам.20 мм DKC | м | 36 |  |
| 124 | Труба жесткая и гладкая диам.16 мм DKC | м | 6 |  |
| 125 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 20 |  |
| 126 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 20 |  |
|  | Электрообогрев |  |  |  |
| 127 | Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента. Прокладка | м | 8 |  |
| 128 | Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 17КСТМ | м | 8 |  |
| 129 | Коробка соединительная для подвода питания УСК 12.БН | шт | 1 |  |
| 130 | Ввод для небронированного кабеля М25 V-TEC-EX | шт | 3 |  |
| 131 | Кольцо уплотнительное М25 | шт | 3 |  |
| 132 | Уплотнение GP25 | шт | 3 |  |
| 133 | Устройство для ввода кабеля в теплоизоляцию LEK/U | шт | 2 |  |
| 134 | Лента алюминиевая монтажная самоклеющаяся ЛАС-А | бухта | 1 |  |
| 135 | Этикетка "Внимание электрообогрев" | шт | 1 |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-6 |  |  |  |  |
|  | Автоматическая пожарная сигнализация |  |  |  |
|  | Оборудование и материалы. Операторная |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 2 | Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, до 127 зон С2000-М | шт | 1 |  |
| 3 | Контроллер двухпроводной линии связи | шт | 2 |  |
| 4 | Контроллер двухпроводный линии связи С2000-КДЛ | шт | 2 |  |
| 5 | Блок контрольно-пусковой | шт | 1 |  |
| 6 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт | 1 |  |
| 7 | Релейный блок | блок | 1 |  |
| 8 | Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01 | шт. | 1 |  |
| 9 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | шт. | 4 |  |
| 10 | Преобразователь RS485-USB, Болид | шт | 1 |  |
| 11 | Радиоповторитель интерфейса С2000-РПИ, Болид | шт | 3 |  |
| 12 | Извещатели пожарный дымовой адресный | шт | 43 |  |
| 13 | Стоимость пожарного извещателя дымового ДИП 34А-03 | шт | 43 |  |
| 14 | Извещатель тепловой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 40 |  |
| 15 | Стоимость пожарного теплового извещателя С2000-ИП-03 | шт | 40 |  |
| 16 | Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 3 |  |
| 17 | Стоимость пожарного извещателя ручного действия ИПР513-3АМ | шт | 3 |  |
| 18 | Оповещатель светозвуковой | шт | 6 |  |
| 19 | Стоимость оповещателя светозвукового Свирель-2 | шт | 6 |  |
| 20 | Светоуказатель Выход | шт | 4 |  |
| 21 | Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 4 |  |
| 22 | Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише | шт. | 1 |  |
| 23 | Шкаф ШПС АЦДР.425642.001 Болид | шт | 1 |  |
| 24 | Блоки съемные и выдвижные -Компьютер. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 25 | Персональный компьютер HP ProDesk 600MT Desktop PC HP 600G3PD MT i57500 1TB 4.0G 54 PC, 1HK49EA | шт | 1 |  |
| 26 | Монитор HP EliteDisplay, E242 | шт | 1 |  |
| 27 | Программное обеспечение ИСО "Орион", АРМ "Орион-про" Болид | шт | 1 |  |
| 28 | Блоки съемные и выдвижные -Блок питания. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 29 | Блок питания резервированный РИП-12-3/17М1-Р-РS, исп.50 Болид | шт | 1 |  |
| 30 | Аккумуляторная батарея 17А/ч, DELTA DTM1217, Болид | шт | 4 |  |
|  | Кабельная продукция |  |  |  |
| 31 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 377 |  |
| 32 | Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам | м | 240 |  |
| 33 | Стоимость кабеля КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5 мм2 | м | 624,24 |  |
| 34 | Стоимость кабеля КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6 мм2 | м | 5,1 |  |
| 35 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 190 |  |
| 36 | Миниканал ТМС 25х17 | м | 190 |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-7 |  |  |  |  |
|  | Сети связи |  |  |  |
|  | Оборудование и материалы |  |  |  |
| 1 | Розетка. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 2 |  |
| 2 | Настенная коробка 2 порт, для Keystone | шт | 2 |  |
| 3 | Аппарат телефонный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 4 | Телефонный апарат промышленные ТАШ-11-П-C | шт | 1 |  |
| 5 | Аппарат телефонный настольный. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 6 | Телефонный аппарат Cisco CP-3905 | шт | 1 |  |
| 7 | Сервисный контракт IP-телефона Cisco CP-3905 | шт | 1 |  |
|  | Монтажное оборудование |  |  |  |
| 8 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования | м | 20 |  |
| 9 | Перфокороб КГ-50(длина 1шт 2м) | шт. | 10 |  |
| 10 | Крышки к коробам КрГ-50 (длина 1шт 2м), комплектуются скобами крепл.крышек. | шт | 10 |  |
| 11 | Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 5 |  |
| 12 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 5 |  |
| 13 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 15 |  |
| 14 | Миниканал ТМС 25х17 | м | 15 |  |
| 15 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка | км | 0,02 |  |
|  | Кабели и провода |  |  |  |
| 16 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 65 |  |
| 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м | 40 |  |
| 18 | Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам | м | 15 |  |
| 20 | Кабель витая пара UFTP4-C6-S23-IN-LSZH-GY-500 (500м), Hyperline | м | 142,8 |  |
| 21 | Патч-корд PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-2M-LSZH-GY, Hyperline | шт | 4 |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-8 |  |  |  |  |
|  | Автоматизация отопления и вентиляции |  |  |  |
|  | Приточная установка - П1 и П2 (47.4615.275-17, лист 2,3) |  |  |  |
| 1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене | шт. | 2 |  |
|  | Кабельно-трубная продукция |  |  |  |
| 2 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 30 |  |
| 3 | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х0,75 ГОСТ 1508-78 | км | 0,01836 |  |
| 4 | Кабель UTP 1х2х0,5мм2 Rexant | км | 0,01224 |  |
|  | ТРУБЫ |  |  |  |
| 5 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола | м | 30 |  |
| 6 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 30 |  |
| 7 | Скобы двухлапковые СМД 16-17-98 | 10 шт. | 2 |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 |  |  |  |  |
|  | Электрохимзащита |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |
| 1 | Блок диодно-резисторный типа БДР-М2-15/25-1-У1 ТУ 3415-006-22136119-2004 | блок | 1 |  |
| 2 | Стоимость БДР-М2-15/25-1-У1 | шт | 1 |  |
| 3 | Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка | колонка | 1 |  |
| 4 | Стоимость КИП-4-6-0,8-УХЛ1 | шт | 1 |  |
| 5 | Установка медносульфатного электрода | электрод | 1 |  |
| 6 | Стоимость медно-сульфатного электрода сравнения ЭСМС-Э.ПBEK-8, длина соединительного провода-8м | шт | 1 |  |
| 7 | Протект ородиночный упакованный. Установка в активаторе | протектор | 2 |  |
| 8 | Стоимость протектора ПМ-20У | шт | 2 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
| 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям | м | 50,4 |  |
| 10 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах | м | 0,6 |  |
| 11 | Кабели силовые ВБбШв 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01938 |  |
| 12 | Кабели силовые ВБбШв 1х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,03264 |  |
|  | Полимеры, изделия и материалы |  |  |  |
| 13 | Поверхность изоляции. Оклеивание ремонтными материалами | м2 | 2,5 |  |
| 14 | Стоимость ремонтной заплаты Rayсhem PERP-250-10000 (1рулон -10м, вес 1 м 0,36кг) | кг | 3,6 |  |
| 15 | Стоимость Заполняющая мастика Rayсhem PERP-FILLER-S1137-50X3X3000 (1 полоса -3м, вес 1м 0,2кг) | кг | 0,6 |  |
| 16 | Кабели. Присоединение к трубопроводу | присоединение | 1 |  |
| 17 | Муфта соединительная. Монтаж | муфта | 1 |  |
| 18 | Перчатка термоусаживаемая | шт. | 1 |  |
| 19 | Термоусаживаемый (оконцеватель) каппа ТК40/15 | шт | 1 |  |
| 20 | Термитная смесь, медная | кг | 0,15 |  |
| 21 | Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка | км | 0,0006 |  |
| 22 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0,6 |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1 |  |  |  |  |
|  | Площадка дренажной емкости |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 | 131 |  |
| 2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 21 |  |
| 3 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 | 47 |  |
| 4 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 105 |  |
| 5 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 105 |  |
|  | ПЛОЩАДКА ДРЕНАЖНОЙ ЕМКОСТИ |  |  |  |
| 6 | Устройство подушки из непросадочного грунта (под емкость). Устройство | м3 | 9 |  |
| 7 | Устройство подушки песчаной (под емкость). Устройство | м3 | 0,9 |  |
| 8 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм | м2 | 8,36 |  |
| 9 | Бордюр бетонный БР1, из бетона В12,5, сульфатостойкий. Устройство | м3 | 2,4 |  |
| 10 | Покрытие из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство | м2 | 12,92 |  |
|  | Опоры ОП-1 (1шт) |  |  |  |
| 11 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм | м2 | 0,36 |  |
| 12 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,16 |  |
| 13 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0096 |  |
| 14 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 1,28 |  |
| 15 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 1,28 |  |
| 16 | Монтаж стоек закрепляемых на фундаментах | т | 0,0104 |  |
| 17 | Стоимость м/конструкций стойки | т | 0,010504 |  |
| 18 | Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 0,325624 |  |
| 19 | Композиция органосиликатная, ОС-12-03 | кг | 0,1465308 |  |
|  | Опоры ОП-2 (1шт) |  |  |  |
| 20 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм | м2 | 0,36 |  |
| 21 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,16 |  |
| 22 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0096 |  |
| 23 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 1,28 |  |
| 24 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 1,28 |  |
| 25 | Монтаж стоек закрепляемых на фундаментах | т | 0,035122 |  |
| 26 | Стоимость м/конструкций стойки | т | 0,0354732 |  |
| 27 | Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 1,0996698 |  |
| 28 | Композиция органосиликатная, ОС-12-03 | кг | 0,4948514 |  |
|  | Распределительный лоток (2 шт) |  |  |  |
| 29 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 | 0,68 |  |
| 30 | Покрытия песчаные с пропиткой битумно-полимерной мастикой холодного применения. Устройство | м2 | 6,8 |  |
| 31 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | м3 | 1,8 |  |
| 32 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0024 |  |
| 33 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0194 |  |
| 34 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 11,12 |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2-1 |  |  |  |  |
|  | Наружные сети водоснабжения и канализации |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.Водопровод |  |  |  |
|  | Система В3 |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 20 |  |
| 2 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 | 16 |  |
|  | Арматура |  |  |  |
| 3 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 |  |
| 4 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 1 |  |
| 5 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 2 |  |
| 6 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 |  |
| 7 | Свободный фланец PP/St DN/de 100/110 Ру1,6МПа | шт | 2 |  |
| 8 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 |  |
| 9 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00232 |  |
| 10 | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0005312 |  |
|  | Трубы |  |  |  |
| 11 | Основание под трубопроводы из грунта. Устройство | м3 | 0,42 |  |
| 12 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км | 0,007 |  |
| 13 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 7,07 |  |
| 14 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км | 0,00022 |  |
| 15 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (ФУТЛЯР) | км | 0,00022 |  |
| 16 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,22 |  |
| 17 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции | км | 0,007 |  |
|  | Детали трубопроводов |  |  |  |
| 18 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 1 |  |
| 19 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125х110х125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 |  |
| 20 | Задвижка. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 0,66 |  |
| 21 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 |  |
|  | Колодец ВК1 |  |  |  |
| 22 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом БН 70/30. Устройство | м2 | 3,8 |  |
| 23 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 8,1 |  |
| 24 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом | м2 | 6,7 |  |
| 25 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 | 1,52 |  |
| 26 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 1 |  |
| 27 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | шт. | 2 |  |
| 28 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 |  |
| 29 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 1 |  |
| 30 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт. | 1 |  |
| 31 | Лестницы-стремянки | т | 0,01708 |  |
| 32 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 1 |  |
|  | отмостка |  |  |  |
| 33 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-щебеночная смесь, дресвы. Устройство | м3 | 0,159 |  |
| 34 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 | 5,3 |  |
|  | РАЗДЕЛ 2.Система производственной канализации К3 |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
| 35 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 | 332,5 |  |
| 36 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 | 142,5 |  |
| 37 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 | 44,2 |  |
| 38 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 397,8 |  |
| 39 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 119,34 |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| 40 | Дренажная емкость ЕП-8м3 в комплекте с насосом, массой 2,8 т. Монтаж на открытой площадке | шт. | 1 |  |
| 41 | Емкость подземная горизонтальная дренажная с коническими днищами, с антикоррозийным покрытием ЕП-8,0-2000-1-1 в комплекте с насосным агрегатом НВ-Д-1М12,5.32 | компл. | 1 |  |
|  | ТРУБЫ |  |  |  |
| 42 | Основание под трубопроводы из грунта. Устройство | м3 | 13,12 |  |
| 43 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка | км | 0,016 |  |
| 44 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка | км | 0,005 |  |
| 45 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,004 |  |
| 46 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4,016 |  |
| 47 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 16,064 |  |
| 48 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка | км | 0,006 |  |
| 49 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км | 0,29 |  |
| 50 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 6,06 |  |
| 51 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 292,9 |  |
| 52 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (ФУТЛЯР) | км | 0,0137 |  |
| 53 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 13,837 |  |
| 54 | Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м | 13,7 |  |
| 55 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 1 |  |
| 56 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (ФУТЛЯР) | км | 0,00216 |  |
| 57 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,16 |  |
| 58 | Сальники. Заделка при проходе труб через стены колодца диаметром труб до 100 мм | сальник | 2 |  |
| 59 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (ФУТЛЯР) | км | 0,00138 |  |
| 60 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,38 |  |
| 61 | Сальники. Заделка при проходе труб через стены колодца диаметром труб до 100 мм | сальник | 6 |  |
| 62 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (ФУТЛЯР) | км | 0,00046 |  |
| 63 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,46 |  |
| 64 | Сальники. Заделка при проходе труб через стены колодца диаметром труб до 100 мм | сальник | 2 |  |
|  | Арматура |  |  |  |
| 65 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 9 |  |
| 66 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 2 |  |
| 67 | Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п,бк) для воды и пара, Т 200°С, РN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 |  |
| 68 | Вентили чугунные запорные проходные 15кч34п с уплотнением из фторопласта фланцевый Т 225°С. Рабочая среда: Вода, пар, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 3 |  |
| 69 | Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 |  |
| 70 | Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, РN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 |  |
| 71 | Вентиль диам.15 мм тип 910.11 Ру1,6МПа | шт | 1 |  |
| 72 | Вантузы. Установка | шт. | 1 |  |
| 73 | Вантуз фланцевый BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80 | шт. | 1 |  |
|  | Детали трубопроводов |  |  |  |
| 74 | Фасонные части стальные сварные диаметром до 100мм. Установка | т | 0,0175 |  |
| 75 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 |  |
| 76 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 |  |
| 77 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 |  |
| 78 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 9 |  |
| 79 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 |  |
| 80 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 |  |
| 81 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 |  |
| 82 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 2 |  |
| 83 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 |  |
| 84 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 1 |  |
| 85 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 9 |  |
| 86 | Свободный фланец PP/St DN/de 50/63 Ру1,6МПа | шт | 6 |  |
| 87 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 3 |  |
| 88 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,108 |  |
| 89 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,003288 |  |
| 90 | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000816 |  |
| 91 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 6 |  |
| 92 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 |  |
| 93 | Фланцы диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 4 |  |
| 94 | Свободный фланец PP/St DN/de 25/32 Ру1,6МПа | шт | 4 |  |
| 95 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,04 |  |
| 96 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000992 |  |
| 97 | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000272 |  |
| 98 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 4 |  |
| 99 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 |  |
|  | Другие элементы |  |  |  |
| 100 | Опоры скользящие. Монтаж | т | 0,0023 |  |
| 101 | Опоры скользящие ОПП2-100.89 | т | 0,0023 |  |
|  | Колодец КК1 |  |  |  |
| 102 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом БН 70/30. Устройство | м2 | 3,7994 |  |
| 103 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 7,44 |  |
| 104 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом | м2 | 6,15 |  |
| 105 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 | 1,47 |  |
| 106 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 1 |  |
| 107 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | шт. | 2 |  |
| 108 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 |  |
| 109 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 1 |  |
| 110 | Лестницы-стремянки | т | 0,01384 |  |
| 111 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 1 |  |
|  | отмостка |  |  |  |
| 112 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-щебеночная смесь, дресвы. Устройство | м3 | 0,159 |  |
| 113 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 | 5,3 |  |
|  | Колодец 1, 2 |  |  |  |
| 114 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом БН 70/30. Устройство | м2 | 7,5988 |  |
| 115 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 14,88 |  |
| 116 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом | м2 | 12,3 |  |
| 117 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 | 2,94 |  |
| 118 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 2 |  |
| 119 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | шт. | 4 |  |
| 120 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 2 |  |
| 121 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 2 |  |
| 122 | Лестницы-стремянки | т | 0,03416 |  |
| 123 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 2 |  |
|  | отмостка |  |  |  |
| 124 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-щебеночная смесь, дресвы. Устройство | м3 | 0,318 |  |
| 125 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 | 10,6 |  |
|  | Колодец 3 |  |  |  |
| 126 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом БН 70/30. Устройство | м2 | 7,29 |  |
| 127 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 20,51 |  |
| 128 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом | м2 | 16,97 |  |
| 129 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие | м3 | 2,3 |  |
| 130 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 |  |
| 131 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 |  |
| 132 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 |  |
| 133 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 |  |
| 134 | Лестницы-стремянки | т | 0,01708 |  |
| 135 | Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 | комплект | 1 |  |
|  | отмостка |  |  |  |
| 136 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-щебеночная смесь, дресвы. Устройство | м3 | 0,159 |  |
| 137 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 | 5,3 |  |
|  | Колодец МК1 |  |  |  |
| 138 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом БН 70/30. Устройство | м2 | 2,89 |  |
| 139 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 6,98 |  |
| 140 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом | м2 | 5,77 |  |
| 141 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м3 | 0,83 |  |
| 142 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 |  |
| 143 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 |  |
| 144 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 |  |
| 145 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 |  |
| 146 | Лестницы-стремянки | т | 0,01708 |  |
| 147 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 1 |  |
|  | отмостка |  |  |  |
| 148 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-щебеночная смесь, дресвы. Устройство | м3 | 0,159 |  |
| 149 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 | 5,3 |  |
|  | Колодец МК2 |  |  |  |
| 150 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом БН 70/30. Устройство | м2 | 2,89 |  |
| 151 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 6,98 |  |
| 152 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом | м2 | 5,77 |  |
| 153 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м3 | 0,83 |  |
| 154 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 |  |
| 155 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 |  |
| 156 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 |  |
| 157 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 |  |
| 158 | Лестницы-стремянки | т | 0,01708 |  |
| 159 | Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 | комплект | 1 |  |
|  | отмостка |  |  |  |
| 160 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-щебеночная смесь, дресвы. Устройство | м3 | 0,159 |  |
| 161 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 | 5,3 |  |
|  | Гаситель напора № 1, 2 |  |  |  |
| 162 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом БН 70/30. Устройство | м2 | 5,78 |  |
| 163 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 12,58 |  |
| 164 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом | м2 | 10,4 |  |
| 165 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м3 | 1,34 |  |
| 166 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 |  |
| 167 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 |  |
| 168 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 |  |
| 169 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 |  |
| 170 | Лестницы-стремянки | т | 0,03416 |  |
| 171 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 2 |  |
|  | отмостка |  |  |  |
| 172 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-щебеночная смесь, дресвы. Устройство | м3 | 0,318 |  |
| 173 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 | 10,6 |  |
| 174 | Плиты бетонные плоские. Устройство | м3 | 0,4 |  |
| 175 | Металлическая пластина весом до 20 кг. Установка | т | 0,0314 |  |
|  | Узел ввода (1 шт) |  |  |  |
| 176 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (футляр) | км | 0,0017 |  |
| 177 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,7 |  |
| 178 | Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м | 1,7 |  |
| 179 | Концы футляра. Заделка битумом и прядью диаметр трубы до 100 мм | футляр | 1 |  |
|  | Узел крепления трубы в колодцах (6 шт) шт |  |  |  |
| 180 | Стальные крепежные элементы. Установка | т | 0,024 |  |
|  | Антикоррозийная изоляция |  |  |  |
| 181 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,62 |  |
| 182 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,62 |  |
| 183 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км | 0,016 |  |
| 184 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км | 0,00138 |  |
| 185 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км | 0,0017 |  |
| 186 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км | 0,00046 |  |
| 187 | Арматура трубопроводная. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 3,978 |  |
|  | Антикоррозийная и тепловая изоляция |  |  |  |
| 188 | Труба. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 0,09 |  |
| 189 | Трубопроводы. Изоляция шнурами | м3 | 0,057 |  |
| 190 | Шнур теплоизоляционный | м3 | 0,057 |  |
| 191 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие листами алюминиевых сплавов | м2 | 1,612 |  |
| 192 | Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 0,5 мм ГОСТ 21631-76 | кг | 2,1762 |  |
| 193 | Арматура трубопроводная. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 1,032 |  |
| 194 | Арматура и соединения фланцевые. Изоляция шнуром минераловатным и листов алюминиевых сплавов | шт. | 2 |  |
| 195 | Шнур теплоизоляционный | м3 | 0,062 |  |
| 196 | Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 0,5 мм ГОСТ 21631-76 | кг | 2,106 |  |
|  | РАЗДЕЛ 3.Система бытовой канализации К1 |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
| 197 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 18 |  |
| 198 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 | 12 |  |
|  | Трубы |  |  |  |
| 199 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км | 0,0032 |  |
| 200 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 | м | 3,232 |  |
|  | Колодец КК1 |  |  |  |
| 201 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом БН 70/30. Устройство | м2 | 2,89 |  |
| 202 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 2,66 |  |
| 203 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом | м2 | 2,2 |  |
| 204 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие | м3 | 0,42 |  |
| 205 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 |  |
| 206 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 |  |
| 207 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 1 |  |
| 208 | Лестницы-стремянки | т | 0,01384 |  |
| 209 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 1 |  |
|  | отмостка |  |  |  |
| 210 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-щебеночная смесь, дресвы. Устройство | м3 | 0,159 |  |
| 211 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 | 5,3 |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2-2 |  |  |  |  |
|  | Автоматизация наружных сетей водоснабжения и канализации |  |  |  |
|  | Оборудование автоматизации |  |  |  |
| 1 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 2 | Блок питания 220/24, 2А, рабочая темп. -10 +50, DR-4524 Mean Well | шт | 1 |  |
| 3 | Прибор - Манометр, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 2 |  |
| 4 | Манометр, диапазон 0...10,0мПа, присоединение к процессу, G1/2 233.50 WIKA, ZT2281.00 | шт | 2 |  |
| 5 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 1 |  |
| 6 | Коробка соединительная КСРВ111109/ПРОМ(8хST1.5)-1KHB1NHK(A)-2KHB1NHK(Г)(А1А0А0А7А2UOB7) | шт | 1 |  |
|  | Кабельная продукция |  |  |  |
| 7 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м | 66 |  |
| 8 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м | 6 |  |
| 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в металлорукаве | м | 6 |  |
| 10 | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,00816 |  |
| 11 | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,0714 |  |
|  | Монтажная продукция |  |  |  |
| 12 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 6 |  |
| 13 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 6 |  |
| 14 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 6 |  |
| 15 | Металлорукав РЗ-ЦХ 20 | м | 6 |  |
|  | стойка для установки соединительной коробки |  |  |  |
| 16 | Монтаж стоек закрепляемых на фундаментах | т | 0,01713 |  |
| 17 | Стоимость м/конструкций стойки | т | 0,0173013 |  |
| 18 | Поверхности металлические. Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 0,5363403 |  |
| 19 | Композиция органосиликатная, ОС-12-03 | кг | 0,2413531 |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №9-1 |  |  |  |  |
|  | Транспортировка материалов |  |  |  |
|  | Глава 1 |  |  |  |
| 1 | Мусор строительный. Погрузка | тенге за 1 тонну | 212,994 | Из них: 106,497тн- работа Заказчика, 106,5тн - объем невыполненный |
| 2 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 52 км -мусор | тенге за 1 тонну | 212,994 | Из них: 106,497тн- работа Заказчика, 106,5тн - объем невыполненный |
| 3 | Конструкции металлические (металлолом). Погрузка | т | 26,96 |  |
| 4 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км -металлолом | т | 26,96 |  |
| 5 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км -металлолом | т·км | 26,96 |  |
|  | Главы 2 и 6 |  |  |  |
| 6 | Перевозка строительных грузов (ЩЕБЕНЬ) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 106 км | т | 91,27 | Из них: 15,63тн - работа Заказчика, 75,64тн - невыполненный объем |
| 7 | Перевозка строительных грузов (ПЕСОК) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км | т | 23,56 |  |
| 8 | Перевозка строительных грузов (ПЕСОК) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км | т·км | 23,56 |  |
| 9 | Перевозка строительных грузов (ГРАВИЙ) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км | т | 0,176 |  |
| 10 | Перевозка строительных грузов (ГРАВИЙ) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км | т·км | 0,176 |  |

Примечание:

1. Выполняемые работы должны соответствовать Основным объемам работ, требованиям стандартов, ГОСТов, СН и СНиП, действующих в РК.

2. Сроки выполнения работ и услуг должны соответствовать требованиям Заказчика.

3. На все поставляемое оборудование необходимо предоставить сертификаты об утверждении типа систем измерения, методики поверки, сертификаты о поверке в РК.

4. Подрядчику минимизировать закуп товаров, работ и услуг у иностранных поставщиков, проводя закуп строительных материалов и оборудования у отечественных товаропроизводителей на территории РК. Строительные материалы и оборудование не должны ухудшать характеристики, заложенные в проектной документации, соответствовать СТ РК, СНиП РК и должны быть согласованы Заказчиком.

5. Подрядчик должен обеспечить проведение поверки/калибровки средств измерения, используемых для входного контроля строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования, операционного контроля сварочно-монтажных и изоляционных работ, приемо-сдаточного контроля выполненных работ в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» и СТ РК 2.4-2007.

6. Подрядчику своевременно осуществлять налоговые платежи, возникшие в результате производственной деятельности Подрядчика при выполнении работ.

Основные мероприятия по соблюдению правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах Заказчика:

- наличие документов, подтверждающих прохождение работниками Подрядчика обучения и аттестации по вопросам промышленной безопасности;

- наличие допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, технических устройств, материалов, прошедших процедуру подтверждения соответствия нормам промышленной безопасности.