Приложение

к Технической спецификации

Основные объемы работ

1. Подрядчику выполнить расчет сметной стоимости, договорной цены, выполнить проект производства работ и утвердить Заказчиком.

2. Все оборудование и материалы поставляются Подрядчиком и предварительно согласовываются Заказчиком. Оборудование должно иметь разрешение на применение в Республики Казахстан.

3. До начала производства работ Подрядчик обязан утвердить согласованный с Заказчиком детальный график производства строительно–монтажных работ на объект строительства с указанием:

1) видов, объемов и сроков выполнения работ;

2) сроков поставки материально–технических ресурсов;

3) сроков поставки оборудования на площадку строительства.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЛС 02-01-01. Общестроительные работы |  |  |  |  |
| Фундаменты / лист 10 |  |  |  |  |
| 1 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 198,5 |  |
| 2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 3,54 |  |
| 3 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 18,7 |  |
| 4 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 106 |  |
| 5 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 106 |  |
| 6 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 106 |  |
| 7 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 | 47,6 |  |
| 8 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 3 |  |
| 9 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | м3 | 2,2 |  |
| 10 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 70 |  |
| 11 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 70 |  |
| 12 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | м3 | 31,65 |  |
| 13 | Надбавка на сульфатостойкость | м3 | 31,65 |  |
| 14 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 101,19 |  |
| 15 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734 | м2 | 101,19 |  |
| Выравнивающий армопояс / Лист 10 |  |  |  |  |
| 16 | Пояса без опалубки. Устройство | м3 | 1,2 |  |
| 17 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1 |  |
| 18 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,04 |  |
| Отмостка / лист 10 |  |  |  |  |
| 19 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м | 48 |  |
| 20 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | 0,768 |  |
| 21 | Подготовка бетонная. Устройство отмостки | м3 | 6,2 |  |
| Стойки Ст-1, Ст-2 / лист 6,7 |  |  |  |  |
| 22 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т | 0,69 |  |
| 23 | Стойки фахверка | т | 0,72 |  |
| 24 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 15,9 |  |
| 25 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | м2 | 15,9 |  |
| Перегородка / лист 6 |  |  |  |  |
| 26 | Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж | м2 | 11,4 |  |
| 27 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0,11 |  |
| 28 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,44 |  |
| 29 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | м2 | 2,44 |  |
| Решетки Р-1, Р-2 / лист 7 |  |  |  |  |
| 30 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т | 0,088 |  |
| 31 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0,091 |  |
| 32 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,0102 |  |
| 33 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | м2 | 2,0102 |  |
| Лестничный марш, ограждения / лист 6,7 |  |  |  |  |
| 34 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т | 0,6508 |  |
| 35 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,677 |  |
| 36 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 14,97 |  |
| 37 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | м2 | 14,97 |  |
| Дверь Д-1 / лист 6 |  |  |  |  |
| 38 | Блоки дверные металлические противопожарные однопольные, глухие или остекленные. Установка | м2 | 8,6 |  |
| 39 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный | м2 | 8,6 |  |
| Плиты перекрытия / лист 11 |  |  |  |  |
| 40 | Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т | шт. сборных конструкций | 6 |  |
| 41 | Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | м2 | 28,56 |  |
| 42 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,012 |  |
| 43 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 1,08 |  |
| Покрытие / лист 11 |  |  |  |  |
| 44 | Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж | т | 0,49 |  |
| 45 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,51 |  |
| 46 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 11,2 |  |
| 47 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | м2 | 11,2 |  |
| 48 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 | 33,16 |  |
| 49 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 33,16 |  |
| Полы / лист 5 |  |  |  |  |
| 50 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 | 35 |  |
| 51 | Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2 | м2 | 35 |  |
| Ограждающие конструкции / лист 12 |  |  |  |  |
| 52 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т | 0,93 |  |
| 53 | Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) | т | 0,965 |  |
| 54 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 21,32 |  |
| 55 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | м2 | 21,32 |  |
| 56 | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 | 76 |  |
| 57 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 76 |  |
| 58 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 | 32 |  |
| 59 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 32 |  |
| Надписи на дверях и здании / лист 4 |  |  |  |  |
| 60 | Поверхности. Отделка декоративная - набивка фриза по трафарету масляная | м2 | 2 |  |
| ЛС 04-02-01. Заземление и молниезащита |  |  |  |  |
| 61 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 4,32 |  |
| 62 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 4,32 |  |
| 63 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 60 |  |
| 64 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 6 |  |
| 65 | Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка | т | 0,2542 |  |
| 66 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм | м | 20 |  |
| 67 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 1,06 |  |
| ЛС 07-03-01. Генплан |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |
| 68 | Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж | м | 8 |  |
| 69 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж | м | 137 |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |
| 70 | Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 | м3 | 1838 |  |
| 71 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 1838 |  |
| 72 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 1838 |  |
| 73 | Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 /из временного отвала/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 1617 |  |
| 74 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км | т·км | 127338,75 |  |
| Устройство автодорог с а/бетонным покрытием (тип 1) |  |  |  |  |
| 75 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 145,16 |  |
| 76 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 | 38,2 |  |
| 77 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 | 382 |  |
| 78 | Устройство покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ | м2 | 382 |  |
| 79 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 36,6 |  |
| 80 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 1528 |  |
| 81 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 18,34 |  |
| 82 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | м2 | 382 |  |
| 83 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 36,91 |  |
| 84 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м | 154 |  |
| 85 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 7,814 |  |
| 86 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,031 |  |
| 87 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 6,622 |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |
| 88 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка | м | 137,5 |  |
| 89 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 | 0,5 |  |
| 90 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 3,7 |  |
| 91 | Панель ограждения L3D.2500.2030.200.55.4.4. RAL.Размер панели 2500х2030мм | шт | 1 |  |
| 92 | Панель ограждения.размер панели 3000х2030мм П-L3D | шт | 45 |  |
| 93 | Столб ограждения СОПШ.2500.60.60.15 RAL | комплект | 47 |  |
| 94 | Набор комплектов крепежа планки прижимной ПП40.30.(48х38х3)мм, RAL с саморезом (108шт) | шт | 2 |  |
| 95 | Ограждение. Подвеска проволочных шпалерных опор(спиральный барьер безопасности) | м | 140 |  |
| 96 | Спиральный барьер безопасности СББ АКЛ500/50/3 | Бухт | 14 |  |
| 97 | Проволока оцинкованная 1,6мм (1кг) | шт | 5 |  |
| 98 | Проволока/струна для натяжения СББ/ПББ 2,5-Н-1Ц-1 (1кг=18м) | шт | 16 |  |
| 99 | Штанга (2шт) барьера безопасности ШБV.500.60.60.ОЦ полимер (Л=300мм) | шт | 47 |  |

Примечание:

1. Выполняемые работы должны соответствовать Основным объемам работ, требованиям стандартов, ГОСТов, СН и СНиП, действующих в РК.

2. Сроки выполнения работ и услуг должны соответствовать требованиям Заказчика.

3. На все поставляемое оборудование необходимо предоставить сертификаты об утверждении типа систем измерения, методики поверки, сертификаты о поверке в РК.

4. Подрядчику минимизировать закуп товаров, работ и услуг у иностранных поставщиков, проводя закуп строительных материалов и оборудования у отечественных товаропроизводителей на территории РК. Строительные материалы и оборудование не должны ухудшать характеристики, заложенные в проектной документации, соответствовать СТ РК, СНиП РК и должны быть согласованы Заказчиком.

5. Подрядчик должен обеспечить проведение поверки/калибровки средств измерения, используемых для входного контроля строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования, операционного контроля сварочно-монтажных и изоляционных работ, приемо-сдаточного контроля выполненных работ в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» и СТ РК 2.4-2007.

6. Подрядчику своевременно осуществлять налоговые платежи, в т. ч. за эмиссии в окружающую среду, возникшие в результате производственной деятельности Подрядчика при выполнении работ.

Основные мероприятия по соблюдению правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах Заказчика:

- наличие документов, подтверждающих прохождение работниками Подрядчика обучения и аттестации по вопросам промышленной безопасности;

- наличие допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, технических устройств, материалов, прошедших процедуру подтверждения соответствия нормам промышленной безопасности.