# Приложение №1

# к технической спецификации

# ЛОТ №1 «Текущий ремонт и техническое обслуживание приборов безопасности, электрооборудования и гидросистем автокранов, автовышек Жезказганского НУ»

# 1. Место выполнения работ: Жезказганское нефтепроводное управление (Карагандинская область)

# 2. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31.12.2024 г.

- Информация по выполняемым работам:

| № | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Кран автомобильный КС-55732 (г/п 25т, зав. №, рег.№ 463, 2017 г.в.) на шасси КАМАЗ-43118, г/н 088 YS01 |
| 2 | Подьемник ВС-22.05 (г/п 0,25, зав. №929, рег.№23, 2004 г.в.) на шасси УРАЛ-4320, г/н 479 BP01 |
| 3 | Кран автомобильный КС-35714К-2 (г/п 16т, зав.№ XVN 35714KD2000363, рег.№ 8, 2013г.в.) на шасси КАМАЗ-43118, г/н 484 ВР01 |
| 4 | Подъемник АГП-00 2784SE-DA 328/000GC (г/п 0,3т, зав.№ 328DA000 , рег.№ 63, 2019 г.в.) на шасси КАМАЗ-43118, г/н 635 СD 01 |
| 5 | Кран автомобильный КС-65719-1К (г/п 40т, зав. №003, рег. №375, 2009 г.в.), на шасси Камаз-6540 г/н 484 ВР01 |
| 6 | Кран автомобильный КС 55732 (г/п 25 т, зав.№ 18.036 ,рег.№ 472, 2018 г.в.) на шасси КАМАЗ 43118, г/н 765 ВТ01 |
| 7 | Подъемник ПСС-131.22Э (г/п 0,2т, зав.№005, рег.№65, 2014г.в.) на шасси КАМАЗ-43502, г/н 355 ВР01 |
| 8 | Бурильно-крановая установка с гидроподъемником КДС 5600 (г/п 2т, зав.б/н, рег.№61, 2018 г.в.) на шасси КАМАЗ-43118, г/н 130 BY01 |
| 9 | Краноманипуляторная установка Palfinger РК23500 (г/п 4,9т, зав.№100499252, рег.№32, 2019 г.в.) на шасси КАМАЗ-43118-01, г/н 021 СА01 |
| 10 | Краноманипуляторная установка Palfinger РК23500 (г/п 6,1т, зав.№б/н, рег.№30, 2018 г.в.) на шасси КАМАЗ-43118, г/н 084ВТ 01 |
| 11 | Краноманипуляторная установка ИМ-95-1320 (г/п 4т, зав.№ 111009501605, рег.№31, 2018 г.в.) на шасси КАМАЗ 43118, г/н 048 ВТ01 |
| 12 | Краноманипуляторная установка ИМ-40 (г/п 1,25т, зав.№, рег.№, 2000г.п.) на шасси КамАЗ-43118, г/н 203 ВР01 |

- Виды и объемы выполняемых работ:

| № | Наименование работы | Количество единиц оборудования | Срок выполнения | Стоимость работы за 1 ед. тенге,без учета НДС | Сумма, тенге, без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные краны |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО-1) для автомобильных кранов (1 раз в год) | 4 | на 2022 год |  |  |
|  |  |  | на 2023 год |  |  |
|  |  |  | на 2024 год |  |  |
| 1.2. | Выполнение работ по сезонному техническому обслуживанию ТО-2 (СО) для автомобильных кранов (1 раз в год) | 4 | на 2022 год |  |  |
|  |  |  | на 2023 год |  |  |
|  |  |  | на 2024 год |  |  |
| 2 | Автогидоподъемники |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО-1)* для автогидроподъемников (1 раз в год) | 1 | на 2022 год |  |  |
|  |  |  | на 2023 год |  |  |
|  |  |  | на 2024 год |  |  |
| 2.2 | Выполнение работ по сезонному техническому обслуживанию ТО-2 (СО)** для автогидроподъемников (1 раз в год) | 1 | на 2022 год |  |  |
|  |  |  | на 2023 год |  |  |
|  |  |  | на 2024 год |  |  |
| 3 | Краноманипуляторные установки, бурильно-крановые установки, прицепные подъемники (далее - прочие ГПМ) |  |  |  |  |
| 3.1. | Выполнение работ по сезонному техническому обслуживанию ТО-2 (СО) для прочего оборудования (1 раз в год) | 5 | на 2022 год |  |  |
|  |  |  | на 2023 год |  |  |
|  |  |  | на 2024 год |  |  |
| 4 | Выполнение работ по текущему ремонту (ТР) для автомобильных кранов, автогидроподъемников, прочих ГПМ выполняется по фактической потребности (в зависимости от технического состояния узла) | 10 | на 2022 год |  |  |
|  |  |  | на 2023 год |  |  |
|  |  |  | на 2024 год |  |  |
| ВСЕГО на 2022 год |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на 2023 год |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на 2024 год |  |  |  |  |  |

Все виды и объемы технического обслуживания и ремонта автокранов и автогидроподъемников проводятся в полном объеме и в соответствии с техническим описанием, инструкций по эксплуатации завода-изготовителя, «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов» п.409, а также другими нормативно-техническими документами, действующими на территории Республики Казахстан.

4.1. Первое техническое обслуживания (ТО-1) производится в строгом соответствии с руководством по эксплуатации крана или подъемника (вышки) и руководством по эксплуатации приборов безопасности. ТО-1 включает в себя все работы, но не ограничиваются нижеперечисленным:

Техническое обслуживание (ТО-1):

4.1.1. Шасси и крановой установки через 150 часов работы крана, но не позднее 6-ти месяцев с момента изготовления ГПМ. Проверка:

1) крепления опоры поворотной, лебедки, механизма поворота, привода насосов, опорной рамы к раме шасси, осей стрелы и гидроцилиндров подъема стрелы и выносных опор;

2) состояния каната и заделка его на барабане и в клиновой втулке;

3) состояниякрюковой подвески и крюка, грузовой лебедки.

Произведите смазку каната: размотайте канат на всю длину, очистите от грязи и продуктов коррозии, промойте дизельным топливом, смажьте канатной смазкой и намотайте под нагрузкой на барабан лебедки.

    - По гидроборудованию:

    - Проверка степени засоренности линейного фильтра, при необходимости замена фильтроэлементов;

    - Проверка величины настройки предохранительных клапанов;

    - Проверка крепления гидроаппаратуры и трубопроводов гидросистемы. При необходимости подтяжка болтовых и гаечных соединений.

4.1.3. По электрооборудованию:

    - Проверка срабатывания ограничителей подъема крюка и сматывания каната. При необходимости регулировка;

    - Проверка состояния и креплений электропроводов и конечных выключателей, чистоту и плотность контактов. При необходимости очистка контактов от пыли, грязи и окислов;

    - Проверка состояния и креплений контактных колец, щеток, исправность щеткодержателей.

4.1.4. По отопительной установке, проверка:

1) Состояние спирали свечи накаливания и зазоры между витками;

2) Обслуживание бензонасоса отопительной установки производится только в осенне-зимний период эксплуатации;

3) Проверка состояния контактов бензонасоса: снятие крышки, при обнаружении масла или налетов грязи на контактах, необходимо чистка.

4.2. Сезонное техническое обслуживание ТО-2 (СО)

СО (ТО-2) производится в строгом соответствии с руководством по эксплуатации крана или подъемника (вышки) и руководством по эксплуатации приборов безопасности. СО (ТО-2) и ТР включает в себя все работы, но не ограничиваются нижеперечисленным:

Техническое обслуживание ТО-2 (СО)

4.2.1. по гидравлической системе:

- выполнение крепежных работ;

- проверка технического состояния рукавов высокого и низкого давлений;

- проверка уровня рабочей жидкости в маслобаке и проверка давления рабочей жидкости в сливной магистрали;

- проверка правильности показаний креномеров, при необходимости регулировка;

- проверка состояния гидроцилиндров подъема стрелы, выносных опор и их крепление. Внешний осмотр;

- проверка величины настройки предохранительных клапанов и гидроклапанов-регуляторов. По показанию манометра определить величину настройки клапана и при необходимости регулировка;

- проверка регулировки привода управления крановыми операциями;

- проверка возвратности рукояток управления исполнительными механизмами крана из рабочих положений в нейтральный;

- проверка состояния фильтрующих элементов и уплотнительных прокладок в маслофильтре.

4.2.2. по электрической части:

- проверка действия и состояния контрольно-измерительных приборов освещения и звукового сигнала на крановой опробование;

- проверка действия конечных выключателей нажатием на подвижную систему вручную;

- проверка крепления датчиков длины стрелы, угла наклона стрелы;

- проверка крепления конечных выключателей приводов управления крановыми операциями;

- проверка показания указателя давления масла и указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя;

- проверка крепления контактных и изоляционных колец на стойке. Поверхность контактных колец при необходимости очистить. (по токосъемнику);

- проверка крепления стоек с щеткодержателями на траверсе (по токосъемнику);

- проверка исправности щеткодержателей. Внешний осмотр (по токосъемнику);

- проверка усилия прижатия щеток на контактные кольца (по токосъемнику);

- проверка надежности контактных соединений подключенных кабелей и проводов. Внешний осмотр.

4.2.3. по кинематической части крановой установки:

- проверка отсутствия подтеков масла из редукторов;

- проверка наличия масла в редукторах крана согласно таблице смазки;

- проверка крепления каната на барабане лебедки и в коуше. Состояние ограничителей от спадания каната. Внешний осмотр;

- проверка надежности срабатывания тормозов лебедки и механизма поворота. Проверять при работе крана без груза;

- проверка состояния грузового каната, блоков и барабана. Удаление излишней смазки, протирка каната ветошью, смоченной в керосине или другом растворителе при подготовке к зимнему периоду эксплуатации, а при подготовке к летнему сезону-наличие смазки на канате;

- проверка натяжения канатов полиспастов выдвижения и втягивания секции 1;

- проверка состояния канатов полиспастов выдвижения и втягивания секций стрелы;

- проверка наличия канатной смазки на верхних поверхностях секций стрелы;

- проверка состояния шарнирных соединений механизма блокировки, его крепление, надежность запирания, при необходимости регулировка;

- проверка крепления деталей привода;

- смазка крана согласно таблице смазки;

- проверка состояния механизма блокировки задней подвески. Внешний осмотр;

- проверка крепления опорно-поворотного круга к опорной раме и поворотной раме, лебедки, карданного вала привода насоса, опорной рамы к раме автомобиля, осей стрелы, осей блоков, механизмов подъема и поворота, противовеса, кабины крановщика и т.п.;

- проверка состояния и износа тормозных лент и регулировка тормозов лебедки. Внешний осмотр;

- проверка состояния и износа тормозных накладок и регулировка тормоза механизма поворота. Внешний осмотр;

- проверка установки числа оборотов двигателя (обороты насоса), при необходимости регулировка;

- проверка регулировки привода управления подачей топлива из кабины крановщика;

- проверка состояния и износа упоров и накладок скольжения стрелы;

- проверка зазоров между всеми боковыми упорами и вертикальными листами, по которым они скользят;

- проверка затяжки болтов крепления крышки к корпусу редуктора, 2х болтов в месте выхода тихоходного вала;

- выполнение регулировки подшипников редуктора грузовой лебедки.

4.2.4. по металлоконструкций крановой установки:

- проверка состояния элементов стрелы, крюковой подвески и крюка. Внешний осмотр;

- проверка состояния металлоконструкций опорной рамы крана с выносными опорами, поворотной рамы, стрелы, стойки стрелы. Вырубка и заварка дефектных швов. Внешний осмотр и простукивание швов;

4.2.5. по приборам безопасности кранов. Проверка, наладка и испытание приборов безопасности автокранов и автовышек. В состав данных работ входит:

- Диагностирование;

- снятие и стендовая проверка датчиков ограничителя грузоподъемности крана;

- снятие и стендовая проверка датчиков автоматического сигнализатора опасного напряжения автокрана;

- установка (замена) и наладка датчиков приборов безопасности;

- настройка и регулировка концевых выключателей рабочих операций и цепей управления;

- проверка и настройка исполнительных распределителей с эл. магнитным управлением;

- испытание приборов в целом на автокране контрольными грузами. Выполнение статических и динамических испытаний;

- выдача протоколов о состоянии приборов безопасности, ограничителей, концевых выключателей и соответствие их работы требованиям промышленной безопасности;

- работы производить в сроки, указанные в паспортах приборов безопасности и графиках ППР.

4.2.6. отопительной установки (при подготовке к зимнему периоду эксплуатации):

- проверка состояния контактов бензонасоса, снятие крышки, при обнаружении масла или налетов грязи на контактах протирка их чистой замшей, смоченной в авиационном бензине или другим материалом, не оставляющим волокон, при обнаружении подгара на рабочей поверхности контактов, зачистка их мелкой стеклянной шкуркой и протирка их как указано выше. Не надевая крышку, соединить бензонасос с топливной магистралью и проверить его работу, установка и закрепление крышки. Проверка работы отопителя.

4.3. Текущий ремонт (ТР) производится в строгом соответствии с руководством по эксплуатации крана и руководством по эксплуатации приборов, безопасности деталей и узлов в зависимости от технического состояния узла по заявке Заказчика. В состав ТР входит:

- ТР гидросистем крановой установки;

- ТР электрической части крановой установки;

- ТР кинематической части крановой установки;

- ТР приборов безопасности кранов.

ТР производится на ремонтной базе Подрядчика , в отапливаемом, оборудованном производственном помещении размером не менее 5х15м (без учета рабочих мест), для исключения попадание во внутренние полости гидроаппаратуры, гидроагрегатов и электроаппаратуры пыли, влаги и т.д.

В связи с тем, что автокраны, автогидроподъемники относятся к средствам повышенной опасности, все системы, основные узлы и агрегаты, непосредственно влияющие на безопасность производства работ должны подвергаться обязательному контролю при проведении каждого технического обслуживания, согласно нормативно технической документации завода-изготовителя. Результаты осмотра должны быть подтверждены актом приёмки. В случае выявления неисправностей, влияющих на безопасность производства работ, Подрядчик обязан устранить выявленные неисправности.

# Начальник ОМТО ДЭ                                  Д. Анетов

# ЛОТ №2 «Текущий ремонт и техническое обслуживание приборов безопасности, электрооборудования и гидросистем автокранов, автовышек Карагандинского НУ»

# 1. Место выполнения работ: Карагандинское нефтепроводное управление (Карагандинская область)

# 2. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31.12.2024 г.

3. Информация по выполняемым работам:

| № | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Кран автомобильный КС-35714К (г/п 16т, зав.№0411, рег.№61, 2006 г.в.) на шасси а/м КАМАЗ -53215, г/н 266 ВК01 |
| 2 | Кран автомобильный КС-55732 (г/п 25т, зав.№20.0194,рег.№9852, 2020 г.в.) на шасси КАМАЗ-43118, г/н 92 CN01 |
| 3 | Кран автомобильный КС-65719 (г/п 40т, зав.№004, рег.№9331, 2009г.в.), на шасси а/м "КАМАЗ-65400, г/н 995 ВО01 |
| 4 | Кран автомобильный "Батыр" КС-55713 (г/п 25т, зав. №00012, рег.№9714, 2014г.в.) на шасси КАМАЗ-43118, г/н 695 BP01 |
| 5 | Краноманипуляторная установка АНТ 27-1 (г/п 8т, зав.№482, рег.№68, 2017 г.в.) на шасси МАЗМАN-636558 г/н 417 YS01 |
| 6 | Краноманипуляторная установка ИМ 20А (г/п 0,99т, зав.№601, рег.№69, 2006 г.в.) на шасси а/м КАМАЗ 43118 ПНУ, г/н 964 ВО01 |
| 7 | Краноманипуляторная установка РК-10000 (г/п 2,08т, зав.№100452139, рег.№70, 2018 г.в.) на шасси а/м "КАМАЗ", г/н 556 СВ01 |
| 8 | Краноманипуляторная установка РК 23500 (г/п 4,9т, зав.№100499250 рег.№71, 2019 г.в.) на шасси КАМАЗ-43118, г/н 631 CF01 |
| 9 | Подъемник ПСС-131.22.Э (г/п 0,2т, зав.№.0.52, рег.№9676, 2014 г.в.) на шасси КАМАЗ-481230, г/н 623 ВР01 |
| 10 | Машина бурильно-крановая БКМ-515 (2005 г.в.) на шасси а/м Урал- 4320 |

- Виды и объемы выполняемых работ:

| № | Наименование работы | Количество единиц оборудования | Срок выполнения | Стоимость работы за 1 ед. тенге,без учета НДС | Сумма, тенге, без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные краны |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО-1) для автомобильных кранов (1 раз в год) | 4 | на 2022 год |  |  |
|  |  |  | на 2023 год |  |  |
|  |  |  | на 2024 год |  |  |
| 1.2. | Выполнение работ по сезонному техническому обслуживанию ТО-2 (СО)для автомобильных кранов (1 раз в год) | 4 | на 2022 год |  |  |
|  |  |  | на 2023 год |  |  |
|  |  |  | на 2024 год |  |  |
| 2 | Автогидоподъемники |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО-1) для автогидроподъемников (1 раз в год) | 1 | на 2022 год |  |  |
|  |  |  | на 2023 год |  |  |
|  |  |  | на 2024 год |  |  |
| 2.2 | Выполнение работ по сезонному техническому обслуживанию ТО-2 (СО) для автогидроподъемников (1 раз в год) | 1 | на 2022 год |  |  |
|  |  |  | на 2023 год |  |  |
|  |  |  | на 2024 год |  |  |
| 3 | Краноманипуляторные установки, бурильно-крановые установки, прицепные подъемники (далее - прочие ГПМ) |  |  |  |  |
| 3.1. | Выполнение работ по сезонному техническому обслуживанию ТО-2 (СО) для прочего оборудования (1 раз в год) | 5 | на 2022 год |  |  |
|  |  |  | на 2023 год |  |  |
|  |  |  | на 2024 год |  |  |
| 4 | Выполнение работ по текущему ремонту (ТР) для автомобильных кранов, автогидроподъемников, прочих ГПМ выполняется по фактической потребности (в зависимости от технического состояния узла) | 10 | на 2022 год |  |  |
|  |  |  | на 2023 год |  |  |
|  |  |  | на 2024 год |  |  |
| ВСЕГО на 2022 год |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на 2023 год |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на 2024 год |  |  |  |  |  |

Все виды и объемы технического обслуживания и ремонта автокранов и автогидроподъемников проводятся в полном объеме и в соответствии с техническим описанием, инструкций по эксплуатации завода-изготовителя, «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов» п.409, а также другими нормативно-техническими документами, действующими на территории Республики Казахстан.

4.1. Первое техническое обслуживания (ТО-1) производится в строгом соответствии с руководством по эксплуатации крана или подъемника (вышки) и руководством по эксплуатации приборов безопасности. ТО-1 включает в себя все работы, но не ограничиваются нижеперечисленным:

Техническое обслуживание (ТО-1):

4.1.1. Шасси и крановой установки через 150 часов работы крана, но не позднее 6-ти месяцев с момента изготовления ГПМ. Проверка:

1) крепления опоры поворотной, лебедки, механизма поворота, привода насосов, опорной рамы к раме шасси, осей стрелы и гидроцилиндров подъема стрелы и выносных опор;

2) состояния каната и заделка его на барабане и в клиновой втулке;

3) состояния крюковой подвески и крюка, грузовой лебедки.

Произведите смазку каната: размотайте канат на всю длину, очистите от грязи и продуктов коррозии, промойте дизельным топливом, смажьте канатной смазкой и намотайте под нагрузкой на барабан лебедки.

    - По гидроборудованию:

    - Проверка степени засоренности линейного фильтра, при необходимости замена фильтроэлементов;

    - Проверка величины настройки предохранительных клапанов;

    - Проверка крепления гидроаппаратуры и трубопроводов гидросистемы. При необходимости подтяжка болтовых и гаечных соединений.

4.1.3. По электрооборудованию:

    - Проверка срабатывания ограничителей подъема крюка и сматывания каната. При необходимости регулировка;

    - Проверка состояния и креплений электропроводов и конечных выключателей, чистоту и плотность контактов. При необходимости очистка контактов от пыли, грязи и окислов;

    - Проверка состояния и креплений контактных колец, щеток, исправность щеткодержателей.

4.1.4. По отопительной установке, проверка:

1) Состояние спирали свечи накаливания и зазоры между витками;

2) Обслуживание бензонасоса отопительной установки производится только в осенне-зимний период эксплуатации;

3) Проверка состояния контактов бензонасоса: снятие крышки, при обнаружении масла или налетов грязи на контактах, необходимо чистка.

4.2. Сезонное техническое обслуживание ТО-2 (СО)

СО (ТО-2) производится в строгом соответствии с руководством по эксплуатации крана или подъемника (вышки) и руководством по эксплуатации приборов безопасности. СО (ТО-2) и ТР включает в себя все работы, но не ограничиваются нижеперечисленным:

Техническое обслуживание ТО-2 (СО)

4.2.1. по гидравлической системе:

- выполнение крепежных работ;

- проверка технического состояния рукавов высокого и низкого давлений;

- проверка уровня рабочей жидкости в маслобаке и проверка давления рабочей жидкости в сливной магистрали;

- проверка правильности показаний креномеров, при необходимости регулировка;

- проверка состояния гидроцилиндров подъема стрелы, выносных опор и их крепление. Внешний осмотр;

- проверка величины настройки предохранительных клапанов и гидроклапанов-регуляторов. По показанию манометра определить величину настройки клапана и при необходимости регулировка;

- проверка регулировки привода управления крановыми операциями;

- проверка возвратности рукояток управления исполнительными механизмами крана из рабочих положений в нейтральный;

- проверка состояния фильтрующих элементов и уплотнительных прокладок в маслофильтре.

4.2.2. по электрической части:

- проверка действия и состояния контрольно-измерительных приборов освещения и звукового сигнала на крановой опробование;

- проверка действия конечных выключателей нажатием на подвижную систему вручную;

- проверка крепления датчиков длины стрелы, угла наклона стрелы;

- проверка крепления конечных выключателей приводов управления крановыми операциями;

- проверка показания указателя давления масла и указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя;

- проверка крепления контактных и изоляционных колец на стойке. Поверхность контактных колец при необходимости очистить. (по токосъемнику);

- проверка крепления стоек с щеткодержателями на траверсе (по токосъемнику);

- проверка исправности щеткодержателей. Внешний осмотр (по токосъемнику);

- проверка усилия прижатия щеток на контактные кольца (по токосъемнику);

- проверка надежности контактных соединений подключенных кабелей и проводов. Внешний осмотр.

4.2.3. по кинематической части крановой установки:

- проверка отсутствия подтеков масла из редукторов;

- проверка наличия масла в редукторах крана согласно таблице смазки;

- проверка крепления каната на барабане лебедки и в коуше. Состояние ограничителей от спадания каната. Внешний осмотр;

- проверка надежности срабатывания тормозов лебедки и механизма поворота. Проверять при работе крана без груза;

- проверка состояния грузового каната, блоков и барабана. Удаление излишней смазки, протирка каната ветошью, смоченной в керосине или другом растворителе при подготовке к зимнему периоду эксплуатации, а при подготовке к летнему сезону-наличие смазки на канате;

- проверка натяжения канатов полиспастов выдвижения и втягивания секции 1;

- проверка состояния канатов полиспастов выдвижения и втягивания секций стрелы;

- проверка наличия канатной смазки на верхних поверхностях секций стрелы;

- проверка состояния шарнирных соединений механизма блокировки, его крепление, надежность запирания, при необходимости регулировка;

- проверка крепления деталей привода;

- смазка крана согласно таблице смазки;

- проверка состояния механизма блокировки задней подвески. Внешний осмотр;

- проверка крепления опорно-поворотного круга к опорной раме и поворотной раме, лебедки, карданного вала привода насоса, опорной рамы к раме автомобиля, осей стрелы, осей блоков, механизмов подъема и поворота, противовеса, кабины крановщика и т.п.;

- проверка состояния и износа тормозных лент и регулировка тормозов лебедки. Внешний осмотр;

- проверка состояния и износа тормозных накладок и регулировка тормоза механизма поворота. Внешний осмотр;

- проверка установки числа оборотов двигателя (обороты насоса), при необходимости регулировка;

- проверка регулировки привода управления подачей топлива из кабины крановщика;

- проверка состояния и износа упоров и накладок скольжения стрелы;

- проверка зазоров между всеми боковыми упорами и вертикальными листами, по которым они скользят;

- проверка затяжки болтов крепления крышки к корпусу редуктора, 2х болтов в месте выхода тихоходного вала;

- выполнение регулировки подшипников редуктора грузовой лебедки.

4.2.4. по металлоконструкций крановой установки:

- проверка состояния элементов стрелы, крюковой подвески и крюка. Внешний осмотр;

- проверка состояния металлоконструкций опорной рамы крана с выносными опорами, поворотной рамы, стрелы, стойки стрелы. Вырубка и заварка дефектных швов. Внешний осмотр и простукивание швов;

4.2.5. по приборам безопасности кранов. Проверка, наладка и испытание приборов безопасности автокранов и автовышек. В состав данных работ входит:

- Диагностирование;

- снятие и стендовая проверка датчиков ограничителя грузоподъемности крана;

- снятие и стендовая проверка датчиков автоматического сигнализатора опасного напряжения автокрана;

- установка (замена) и наладка датчиков приборов безопасности;

- настройка и регулировка концевых выключателей рабочих операций и цепей управления;

- проверка и настройка исполнительных распределителей с эл. магнитным управлением;

- испытание приборов в целом на автокране контрольными грузами. Выполнение статических и динамических испытаний;

- выдача протоколов о состоянии приборов безопасности, ограничителей, концевых выключателей и соответствие их работы требованиям промышленной безопасности;

- работы производить в сроки, указанные в паспортах приборов безопасности и графиках ППР.

4.2.6. отопительной установки (при подготовке к зимнему периоду эксплуатации):

Проверка состояния контактов бензонасоса, снятие крышки, при обнаружении масла или налетов грязи на контактах протирка их чистой замшей, смоченной в авиационном бензине или другим материалом, не оставляющим волокон, при обнаружении подгара на рабочей поверхности контактов, зачистка их мелкой стеклянной шкуркой и протирка их как указано выше. Не надевая крышку, соединить бензонасос с топливной магистралью и проверить его работу, установка и закрепление крышки. Проверка работы отопителя.

4.3. Текущий ремонт (ТР) производится в строгом соответствии с руководством по эксплуатации крана и руководством по эксплуатации приборов, безопасности деталей и узлов в зависимости от технического состояния узла по заявке Заказчика. В состав ТР входит:

- ТР гидросистем крановой установки;

- ТР электрической части крановой установки;

- ТР кинематической части крановой установки;

- ТР приборов безопасности кранов.

ТР производится на ремонтной базе Подрядчика, в отапливаемом, оборудованном производственном помещении размером не менее 5х15м (без учета рабочих мест), для исключения попадание во внутренние полости гидроаппаратуры, гидроагрегатов и электроаппаратуры пыли, влаги и т.д.

В связи с тем, что автокраны, автогидроподъемники относятся к средствам повышенной опасности, все системы, основные узлы и агрегаты, непосредственно влияющие на безопасность производства работ должны подвергаться обязательному контролю при проведении каждого технического обслуживания, согласно нормативно технической документации завода-изготовителя. Результаты осмотра должны быть подтверждены актом приёмки. В случае выявления неисправностей, влияющих на безопасность производства работ, Подрядчик обязан устранить выявленные неисправности.

# Начальник ОМТО ДЭ                                  Д. Анетов

# ЛОТ №3 «Текущий ремонт и техническое обслуживание приборов безопасности, электрооборудования и гидросистем  автокранов, автовышек Павлодарского НУ»

# 1. Место выполнения работ: Павлодарское нефтепроводное управление (Павлодарская область)

# 2. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31.12.2024 г.

3. Информация по оборудованию:

| № | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| Павлодарское НУ |  |
| 1 | Кран автомобильный КС-55732 (г/п 25т, зав.№18.037, рег.№ 3012, 2018 г.в.) на шасси КАМАЗ-43118, г/н 590 YS01 |
| 2 | Кран автомобильный КС-55732 (г/п 25т, зав.№17.031, рег.№ 2990, 2017 г.в.) на шасси Камаз-43118, г/н 349 YS01 |
| 3 | Кран автомобильный КС-55713 (г/п 25т, зав.№ 00011, рег.№ 2848, 2014 г.в.) на шасси Камаз-43118, г/н 382 YS01 |
| 4 | Кран автомобильный КС-55713-3 (г/п 25т, зав.№418, рег.№1366, 2005 г.в.) на шасси Урал-4320, г/н 294 YS01 |
| 5 | Подъемник АПТ-22 (г/п 0,3т, зав.№018, рег.№806, 2008 г.в.) на шасси Камаз-43253, г/н 382 YS01 |
| 6 | Краноманипуляторная установка ИМ-20 (г/п 0,99т, зав.№б/н, рег.№28, 2005 г.в.) на шасси Камаз-43118 ПНУ-2, г/н 298 YS01 |
| 7 | Краноманипуляторная установка АНТ-27-1 (г/п 8т, зав.№б/н, рег.№17, 2017 г.в.) на шасси МАЗМАН-636558, г/н 364 YS01 |
| 8 | Краноманипуляторная установка Palfinger PK 10000 (г/п 2.5т, зав.№б/н, рег.№26, 2017 г.в.) на шасси КАМАЗ-43118 АРМТ, г/н 533 YS01 |
| 9 | Краноманипуляторная установка ИМ-50А (г/п 1,25т, зав.№б/н, рег.№36, 2010 г.в.) на шасси КАМАЗ-43118 АНРВ, г/н 430 YS01 |
| 10 | Бурильно-крановая установка КДС 5600 (г/п 2т, 2021 г.в.) на шасси КАМАЗ-43118 |
| ЛПДС «Петерфельд» ПНУ |  |
| 11 | Автокран КС-55713-3 (г/п 25т, зав.№424, рег.№3479, 2005 г.в.) на шасси Урал-4320, г/н 137 YT01 |
| 12 | Кран автомобильный КС-55732 (г/п 25т, зав.№ 17.032, рег.№ 3963, 2017 г.в.) на шасси КАМАЗ-43118, г/н 341 YS01 |
| 13 | Подъемник ПСС-131.22Э (г/п 0,2т, зав.№073, рег.№ 3853, 2015 г.в.) на шасси Камаз 43118, г/н 129 YT 01 |
| 14 | Краноманипуляторная установка Palfinger РК23500 (г/п 6,1т, зав.№ 10040964, рег.№33, 2017 г.в.) на шасси КАМАЗ-43118 АРМТ, г/н 485 YS01 |
| 15 | Краноманипуляторная установка ИМ-50А (г/п 2т, зав.№111005002035, рег.№34, 2020 г.в.) на шасси КАМАЗ-43118 АYHD, г/н 631 YS01 |

- Виды и объемы выполняемых работ:

| № | Наименование работы | Количество единиц оборудования | Срок выполнения | Стоимость работы за 1 ед. тенге,без учета НДС | Сумма, тенге, без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные краны |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО-1) для автомобильных кранов (1 раз в год) | 5 | на 2022 год |  |  |
|  |  |  | на 2023 год |  |  |
|  |  |  | на 2024 год |  |  |
| 1.2. | Выполнение работ по сезонному техническому обслуживанию ТО-2 (СО) для автомобильных кранов (1 раз в год) | 5 | на 2022 год |  |  |
|  |  |  | на 2023 год |  |  |
|  |  |  | на 2024 год |  |  |
| 2 | Автогидоподъемники |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО-1)* для автогидроподъемников (1 раз в год) | 2 | на 2022 год |  |  |
|  |  |  | на 2023 год |  |  |
|  |  |  | на 2024 год |  |  |
| 2.2 | Выполнение работ по сезонному техническому обслуживанию ТО-2 (СО) для автогидроподъемников (1 раз в год) | 2 | на 2022 год |  |  |
|  |  |  | на 2023 год |  |  |
|  |  |  | на 2024 год |  |  |
| 3 | Краноманипуляторные установки, бурильно-крановые установки, прицепные подъемники (далее - прочие ГПМ) |  |  |  |  |
| 3.1. | Выполнение работ по сезонному техническому обслуживанию ТО-2 (СО) для прочего оборудования (1 раз в год) | 7 | на 2022 год |  |  |
|  |  |  | на 2023 год |  |  |
|  |  |  | на 2024 год |  |  |
| 4 | Выполнение работ по текущему ремонту (ТР) для автомобильных кранов, автогидроподъемников, прочих ГПМ выполняется по фактической потребности (в зависимости от технического состояния узла) | 7 | на 2022 год |  |  |
|  |  |  | на 2023 год |  |  |
|  |  |  | на 2024 год |  |  |
| ВСЕГО на 2022 год |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на 2023 год |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на 2024 год |  |  |  |  |  |

Все виды и объемы технического обслуживания и ремонта автокранов и автогидроподъемников проводятся в полном объеме и в соответствии с техническим описанием, инструкций по эксплуатации завода-изготовителя, «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов» п.409, а также другими нормативно-техническими документами, действующими на территории Республики Казахстан.

4.1. Первое техническое обслуживания (ТО-1) производится в строгом соответствии с руководством по эксплуатации крана или подъемника (вышки) и руководством по эксплуатации приборов безопасности. ТО-1 включает в себя все работы, но не ограничиваются нижеперечисленным:

Техническое обслуживание (ТО-1):

4.1.1. Шасси и крановой установки через 150 часов работы крана, но не позднее 6-ти месяцев с момента изготовления ГПМ. Проверка:

1) крепления опоры поворотной, лебедки, механизма поворота, привода насосов, опорной рамы к раме шасси, осей стрелы и гидроцилиндров подъема стрелы и выносных опор;

2) состояния каната и заделка его на барабане и в клиновой втулке;

3) состояниякрюковой подвески и крюка, грузовой лебедки.

Произведите смазку каната: размотайте канат на всю длину, очистите от грязи и продуктов коррозии, промойте дизельным топливом, смажьте канатной смазкой и намотайте под нагрузкой на барабан лебедки.

    - По гидроборудованию:

    - Проверка степени засоренности линейного фильтра, при необходимости замена фильтроэлементов;

    - Проверка величины настройки предохранительных клапанов;

    - Проверка крепления гидроаппаратуры и трубопроводов гидросистемы. При необходимости подтяжка болтовых и гаечных соединений.

4.1.3. По электрооборудованию:

    - Проверка срабатывания ограничителей подъема крюка и сматывания каната. При необходимости регулировка;

    - Проверка состояния и креплений электропроводов и конечных выключателей, чистоту и плотность контактов. При необходимости очистка контактов от пыли, грязи и окислов;

    - Проверка состояния и креплений контактных колец, щеток, исправность щеткодержателей.

4.1.4. По отопительной установке, проверка:

1) Состояние спирали свечи накаливания и зазоры между витками;

2) Обслуживание бензонасоса отопительной установки производится только в осенне-зимний период эксплуатации;

3) Проверка состояния контактов бензонасоса: снятие крышки, при обнаружении масла или налетов грязи на контактах, необходимо чистка.

4.2. Сезонное техническое обслуживание ТО-2 (СО)

СО (ТО-2) производится в строгом соответствии с руководством по эксплуатации крана или подъемника (вышки) и руководством по эксплуатации приборов безопасности. СО (ТО-2) и ТР включает в себя все работы, но не ограничиваются нижеперечисленным:

Техническое обслуживание ТО-2 (СО)

4.2.1. по гидравлической системе:

- выполнение крепежных работ;

- проверка технического состояния рукавов высокого и низкого давлений;

- проверка уровня рабочей жидкости в маслобаке и проверка давления рабочей жидкости в сливной магистрали;

- проверка правильности показаний креномеров, при необходимости регулировка;

- проверка состояния гидроцилиндров подъема стрелы, выносных опор и их крепление. Внешний осмотр;

- проверка величины настройки предохранительных клапанов и гидроклапанов-регуляторов. По показанию манометра определить величину настройки клапана и при необходимости регулировка;

- проверка регулировки привода управления крановыми операциями;

- проверка возвратности рукояток управления исполнительными механизмами крана из рабочих положений в нейтральный;

- проверка состояния фильтрующих элементов и уплотнительных прокладок в маслофильтре.

4.2.2. по электрической части:

- проверка действия и состояния контрольно-измерительных приборов освещения и звукового сигнала на крановой опробование;

- проверка действия конечных выключателей нажатием на подвижную систему вручную;

- проверка крепления датчиков длины стрелы, угла наклона стрелы;

- проверка крепления конечных выключателей приводов управления крановыми операциями;

- проверка показания указателя давления масла и указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя;

- проверка крепления контактных и изоляционных колец на стойке. Поверхность контактных колец при необходимости очистить. (по токосъемнику);

- проверка крепления стоек с щеткодержателями на траверсе (по токосъемнику);

- проверка исправности щеткодержателей. Внешний осмотр (по токосъемнику);

- проверка усилия прижатия щеток на контактные кольца (по токосъемнику);

- проверка надежности контактных соединений подключенных кабелей и проводов. Внешний осмотр.

4.2.3. по кинематической части крановой установки:

- проверка отсутствия подтеков масла из редукторов;

- проверка наличия масла в редукторах крана согласно таблице смазки;

- проверка крепления каната на барабане лебедки и в коуше. Состояние ограничителей от спадания каната. Внешний осмотр;

- проверка надежности срабатывания тормозов лебедки и механизма поворота. Проверять при работе крана без груза;

- проверка состояния грузового каната, блоков и барабана. Удаление излишней смазки, протирка каната ветошью, смоченной в керосине или другом растворителе при подготовке к зимнему периоду эксплуатации, а при подготовке к летнему сезону-наличие смазки на канате;

- проверка натяжения канатов полиспастов выдвижения и втягивания секции 1;

- проверка состояния канатов полиспастов выдвижения и втягивания секций стрелы;

- проверка наличия канатной смазки на верхних поверхностях секций стрелы;

- проверка состояния шарнирных соединений механизма блокировки, его крепление, надежность запирания, при необходимости регулировка;

- проверка крепления деталей привода;

- смазка крана согласно таблице смазки;

- проверка состояния механизма блокировки задней подвески. Внешний осмотр;

- проверка крепления опорно-поворотного круга к опорной раме и поворотной раме, лебедки, карданного вала привода насоса, опорной рамы к раме автомобиля, осей стрелы, осей блоков, механизмов подъема и поворота, противовеса, кабины крановщика и т.п.;

- проверка состояния и износа тормозных лент и регулировка тормозов лебедки. Внешний осмотр;

- проверка состояния и износа тормозных накладок и регулировка тормоза механизма поворота. Внешний осмотр;

- проверка установки числа оборотов двигателя (обороты насоса), при необходимости регулировка;

- проверка регулировки привода управления подачей топлива из кабины крановщика;

- проверка состояния и износа упоров и накладок скольжения стрелы;

- проверка зазоров между всеми боковыми упорами и вертикальными листами, по которым они скользят;

- проверка затяжки болтов крепления крышки к корпусу редуктора, 2х болтов в месте выхода тихоходного вала;

- выполнение регулировки подшипников редуктора грузовой лебедки.

4.2.4. по металлоконструкций крановой установки:

- проверка состояния элементов стрелы, крюковой подвески и крюка. Внешний осмотр;

- проверка состояния металлоконструкций опорной рамы крана с выносными опорами, поворотной рамы, стрелы, стойки стрелы. Вырубка и заварка дефектных швов. Внешний осмотр и простукивание швов;

4.2.5. по приборам безопасности кранов. Проверка, наладка и испытание приборов безопасности автокранов и автовышек. В состав данных работ входит:

- Диагностирование;

- снятие и стендовая проверка датчиков ограничителя грузоподъемности крана;

- снятие и стендовая проверка датчиков автоматического сигнализатора опасного напряжения автокрана;

- установка (замена) и наладка датчиков приборов безопасности;

- настройка и регулировка концевых выключателей рабочих операций и цепей управления;

- проверка и настройка исполнительных распределителей с эл. магнитным управлением;

- испытание приборов в целом на автокране контрольными грузами. Выполнение статических и динамических испытаний;

- выдача протоколов о состоянии приборов безопасности, ограничителей, концевых выключателей и соответствие их работы требованиям промышленной безопасности;

- работы производить в сроки, указанные в паспортах приборов безопасности и графиках ППР.

4.2.6. отопительной установки (при подготовке к зимнему периоду эксплуатации):

- проверка состояния контактов бензонасоса, снятие крышки, при обнаружении масла или налетов грязи на контактах протирка их чистой замшей, смоченной в авиационном бензине или другим материалом, не оставляющим волокон, при обнаружении подгара на рабочей поверхности контактов, зачистка их мелкой стеклянной шкуркой и протирка их как указано выше. Не надевая крышку, соединить бензонасос с топливной магистралью и проверить его работу, установка и закрепление крышки. Проверка работы отопителя.

4.3. Текущий ремонт (ТР) производится в строгом соответствии с руководством по эксплуатации крана и руководством по эксплуатации приборов, безопасности деталей и узлов в зависимости от технического состояния узла по заявке Заказчика. В состав ТР входит:

- ТР гидросистем крановой установки;

- ТР электрической части крановой установки;

- ТР кинематической части крановой установки;

- ТР приборов безопасности кранов.

ТР производится на ремонтной базе Подрядчика , в отапливаемом, оборудованном производственном помещении размером не менее 5х15м (без учета рабочих мест), для исключения попадание во внутренние полости гидроаппаратуры, гидроагрегатов и электроаппаратуры пыли, влаги и т.д.

В связи с тем, что автокраны, автогидроподъемники относятся к средствам повышенной опасности, все системы, основные узлы и агрегаты, непосредственно влияющие на безопасность производства работ должны подвергаться обязательному контролю при проведении каждого технического обслуживания, согласно нормативно технической документации завода-изготовителя. Результаты осмотра должны быть подтверждены актом приёмки. В случае выявления неисправностей, влияющих на безопасность производства работ, Подрядчик обязан устранить выявленные неисправности.

# Начальник ОМТО ДЭ                                  Д. Анетов

# ЛОТ №4 «Текущий ремонт и техническое обслуживание приборов безопасности, электрооборудования и гидросистем  автокранов, автовышек Шымкентского НУ»

# 1. Место выполнения работ: Шымкентское нефтепроводное управление (Туркестанская область)

# 2. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31.12.2024 г.

3. Информация по оборудованию:

| № | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Кран автомобильный КС-55732 (г/п 25т, зав.№20.0192, рег.№П-373, 2020 г.в.) на шасси а/м КАМАЗ-43118-50, г/н 481 YX01 |
| 2 | Кран автомобильный КС-55713-1 (г/п 25т, зав.№316, рег.№П-6220, 2007 г.в.) на шасси а/м Камаз-55111, г/н 143YX01 |
| 3 | Кран автомобильный КС-55713-5 (г/п 25 т, зав.№75, рег.№П-6472, 2010 г.в.) на шасси а/м КАМАЗ-43118-15, г/н 123 YX01 |
| 4 | Кран автомобильный КС-55713 "Батыр" (г/п 25т, зав.№00006, рег.№П-7176, 2014 г.в.) на шасси а/м КАМАЗ-43118, г/н 149YX01 |
| 5 | Кран электрический ДЭК-251 (г/п 25т, зав.№7693, рег.№П-5687, 2000 г.в.) на гусеничном ходу |
| 6 | Краноманипуляторная установка Palfinger PК-10000 (г/п 2,08т, зав.№100406114, рег.№31, 2017 г.в) на шасси а/м КАМАЗ-43118-46 ГПА-00, г/н 089YX01 |
| 7 | Краноманипуляторная установка ИМ-20 (г/п 0,99т, зав.№758, рег.№25, 2008 г.в.) на шасси а/м КАМАЗ-43118 ПНУ-2, г/н 108 YX01 |
| 8 | Краноманипуляторная установка ИМ-20 (г/п 0,99т зав.№495, рег.№23, 2005 г.в.) 489501 на базе УРАЛ 4320 АНРВ, г/н 112YX01 |
| 9 | Бурильно-крановая установка БКМ-317 (г/п 1,25т, зав.№78, рег.№10, 2003 г.в.) на шасси а/м ГАЗ-3308, г/н 126 YX01 |
| 10 | Автогидроподъемник ПСС-131.22Э (г/п 0,2т, зав.№067, рег.№П-01, 2014 г.в.) на шасси а/м КАМАЗ-43502-45, г/н 124 YX01 |
| 11 | Автогидроподъемник АГП-2784SE-DA328 (г/п 0,3т, зав.№МХ9AGP000L10141120, рег.№П-388, 2020 г.в.) на шасси а/м КАМАЗ-43118, г/н345 YX01 |
| 12 | Автогидроподъемник ПСС-131.22Э (г/п 0,2т, зав.№067, рег.№П-01, 2014 г.в.) на шасси а/м КАМАЗ-43502-45, г/н 124 YX01 |

- Виды и объемы выполняемых работ:

| № | Наименование работы | Количество единиц оборудования | Срок выполнения | Стоимость работы за 1 ед. тенге,без учета НДС | Сумма, тенге, без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные краны |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО-1) для автомобильных кранов (1 раз в год) | 4 | на 2022 год |  |  |
|  |  |  | на 2023 год |  |  |
|  |  |  | на 2024 год |  |  |
| 1.2. | Выполнение работ по сезонному техническому обслуживанию ТО-2 (СО) для автомобильных кранов (1 раз в год) | 4 | на 2022 год |  |  |
|  |  |  | на 2023 год |  |  |
|  |  |  | на 2024 год |  |  |
| 2 | Автогидоподъемники |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО-1)* для автогидроподъемников (1 раз в год) | 3 | на 2022 год |  |  |
|  |  |  | на 2023 год |  |  |
|  |  |  | на 2024 год |  |  |
| 2.2 | Выполнение работ по сезонному техническому обслуживанию ТО-2 (СО)для автогидроподъемников (1 раз в год) | 3 | на 2022 год |  |  |
|  |  |  | на 2023 год |  |  |
|  |  |  | на 2024 год |  |  |
| 3 | Краноманипуляторные установки, бурильно-крановые установки, кран на гусеничном ходу (далее - прочие ГПМ) |  |  |  |  |
| 3.1. | Выполнение работ по сезонному техническому обслуживанию ТО-2 (СО) для прочего оборудования (1 раз в год) | 5 | на 2022 год |  |  |
|  |  |  | на 2023 год |  |  |
|  |  |  | на 2024 год |  |  |
| 4 | Выполнение работ по текущему ремонту (ТР)д ля автомобильных кранов, автогидроподъемников, прочих ГПМ выполняется по фактической потребности (в зависимости от технического состояния узла) | 12 | на 2022 год |  |  |
|  |  |  | на 2023 год |  |  |
|  |  |  | на 2024 год |  |  |
| ВСЕГО на 2022 год |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на 2023 год |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на 2024 год |  |  |  |  |  |

Все виды и объемы технического обслуживания и ремонта автокранов и автогидроподъемников проводятся в полном объеме и в соответствии с техническим описанием, инструкций по эксплуатации завода-изготовителя, «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов» п.409, а также другими нормативно-техническими документами, действующими на территории Республики Казахстан.

4.1. Первое техническое обслуживания (ТО-1) производится в строгом соответствии с руководством по эксплуатации крана или подъемника (вышки) и руководством по эксплуатации приборов безопасности. ТО-1 включает в себя все работы, но не ограничиваются нижеперечисленным:

Техническое обслуживание (ТО-1):

4.1.1. Шасси и крановой установки через 150 часов работы крана, но не позднее 6-ти месяцев с момента изготовления ГПМ. Проверка:

1) крепления опоры поворотной, лебедки, механизма поворота, привода насосов, опорной рамы к раме шасси, осей стрелы и гидроцилиндров подъема стрелы и выносных опор;

2) состояния каната и заделка его на барабане и в клиновой втулке;

3) состояниякрюковой подвески и крюка, грузовой лебедки.

Произведите смазку каната: размотайте канат на всю длину, очистите от грязи и продуктов коррозии, промойте дизельным топливом, смажьте канатной смазкой и намотайте под нагрузкой на барабан лебедки.

    - По гидроборудованию:

    - Проверка степени засоренности линейного фильтра, при необходимости замена фильтроэлементов;

    - Проверка величины настройки предохранительных клапанов;

    - Проверка крепления гидроаппаратуры и трубопроводов гидросистемы. При необходимости подтяжка болтовых и гаечных соединений.

4.1.3. По электрооборудованию:

    - Проверка срабатывания ограничителей подъема крюка и сматывания каната. При необходимости регулировка;

    - Проверка состояния и креплений электропроводов и конечных выключателей, чистоту и плотность контактов. При необходимости очистка контактов от пыли, грязи и окислов;

    - Проверка состояния и креплений контактных колец, щеток, исправность щеткодержателей.

4.1.4. По отопительной установке, проверка:

1) Состояние спирали свечи накаливания и зазоры между витками;

2) Обслуживание бензонасоса отопительной установки производится только в осенне-зимний период эксплуатации;

3) Проверка состояния контактов бензонасоса: снятие крышки, при обнаружении масла или налетов грязи на контактах, необходимо чистка.

4.2. Сезонное техническое обслуживание ТО-2 (СО)

СО (ТО-2) производится в строгом соответствии с руководством по эксплуатации крана или подъемника (вышки) и руководством по эксплуатации приборов безопасности. СО (ТО-2) и ТР включает в себя все работы, но не ограничиваются нижеперечисленным:

Техническое обслуживание ТО-2 (СО)

4.2.1. по гидравлической системе:

- выполнение крепежных работ;

- проверка технического состояния рукавов высокого и низкого давлений;

- проверка уровня рабочей жидкости в маслобаке и проверка давления рабочей жидкости в сливной магистрали;

- проверка правильности показаний креномеров, при необходимости регулировка;

- проверка состояния гидроцилиндров подъема стрелы, выносных опор и их крепление. Внешний осмотр;

- проверка величины настройки предохранительных клапанов и гидроклапанов-регуляторов. По показанию манометра определить величину настройки клапана и при необходимости регулировка;

- проверка регулировки привода управления крановыми операциями;

- проверка возвратности рукояток управления исполнительными механизмами крана из рабочих положений в нейтральный;

- проверка состояния фильтрующих элементов и уплотнительных прокладок в маслофильтре.

4.2.2. по электрической части:

- проверка действия и состояния контрольно-измерительных приборов освещения и звукового сигнала на крановой опробование;

- проверка действия конечных выключателей нажатием на подвижную систему вручную;

- проверка крепления датчиков длины стрелы, угла наклона стрелы;

- проверка крепления конечных выключателей приводов управления крановыми операциями;

- проверка показания указателя давления масла и указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя;

- проверка крепления контактных и изоляционных колец на стойке. Поверхность контактных колец при необходимости очистить. (по токосъемнику);

- проверка крепления стоек с щеткодержателями на траверсе (по токосъемнику);

- проверка исправности щеткодержателей. Внешний осмотр (по токосъемнику);

- проверка усилия прижатия щеток на контактные кольца (по токосъемнику);

- проверка надежности контактных соединений подключенных кабелей и проводов. Внешний осмотр.

4.2.3. по кинематической части крановой установки:

- проверка отсутствия подтеков масла из редукторов;

- проверка наличия масла в редукторах крана согласно таблице смазки;

- проверка крепления каната на барабане лебедки и в коуше. Состояние ограничителей от спадания каната. Внешний осмотр;

- проверка надежности срабатывания тормозов лебедки и механизма поворота. Проверять при работе крана без груза;

- проверка состояния грузового каната, блоков и барабана. Удаление излишней смазки, протирка каната ветошью, смоченной в керосине или другом растворителе при подготовке к зимнему периоду эксплуатации, а при подготовке к летнему сезону-наличие смазки на канате;

- проверка натяжения канатов полиспастов выдвижения и втягивания секции 1;

- проверка состояния канатов полиспастов выдвижения и втягивания секций стрелы;

- проверка наличия канатной смазки на верхних поверхностях секций стрелы;

- проверка состояния шарнирных соединений механизма блокировки, его крепление, надежность запирания, при необходимости регулировка;

- проверка крепления деталей привода;

- смазка крана согласно таблице смазки;

- проверка состояния механизма блокировки задней подвески. Внешний осмотр;

- проверка крепления опорно-поворотного круга к опорной раме и поворотной раме, лебедки, карданного вала привода насоса, опорной рамы к раме автомобиля, осей стрелы, осей блоков, механизмов подъема и поворота, противовеса, кабины крановщика и т.п.;

- проверка состояния и износа тормозных лент и регулировка тормозов лебедки. Внешний осмотр;

- проверка состояния и износа тормозных накладок и регулировка тормоза механизма поворота. Внешний осмотр;

- проверка установки числа оборотов двигателя (обороты насоса), при необходимости регулировка;

- проверка регулировки привода управления подачей топлива из кабины крановщика;

- проверка состояния и износа упоров и накладок скольжения стрелы;

- проверка зазоров между всеми боковыми упорами и вертикальными листами, по которым они скользят;

- проверка затяжки болтов крепления крышки к корпусу редуктора, 2х болтов в месте выхода тихоходного вала;

- выполнение регулировки подшипников редуктора грузовой лебедки.

4.2.4. по металлоконструкций крановой установки:

1) проверка состояния элементов стрелы, крюковой подвески и крюка. Внешний осмотр;

2) проверка состояния металлоконструкций опорной рамы крана с выносными опорами, поворотной рамы, стрелы, стойки стрелы. Вырубка и заварка дефектных швов. Внешний осмотр и простукивание швов;

4.2.5. по приборам безопасности ГПМ. Проверка, наладка и испытание приборов безопасности автокранов и автовышек. В состав данных работ входит:

- Диагностирование;

- снятие и стендовая проверка датчиков ограничителя грузоподъемности крана;

- снятие и стендовая проверка датчиков автоматического сигнализатора опасного напряжения автокрана;

- установка (замена) и наладка датчиков приборов безопасности;

- настройка и регулировка концевых выключателей рабочих операций и цепей управления;

- проверка и настройка исполнительных распределителей с эл. магнитным управлением;

- испытание приборов в целом на автокране контрольными грузами. Выполнение статических и динамических испытаний;

- выдача протоколов о состоянии приборов безопасности, ограничителей, концевых выключателей и соответствие их работы требованиям промышленной безопасности;

- работы производить в сроки, указанные в паспортах приборов безопасности и графиках ППР.

4.2.6. отопительной установки (при подготовке к зимнему периоду эксплуатации):

проверка состояния контактов бензонасоса, снятие крышки, при обнаружении масла или налетов грязи на контактах протирка их чистой замшей, смоченной в авиационном бензине или другим материалом, не оставляющим волокон, при обнаружении подгара на рабочей поверхности контактов, зачистка их мелкой стеклянной шкуркой и протирка их как указано выше. Не надевая крышку, соединить бензонасос с топливной магистралью и проверить его работу, установка и закрепление крышки. Проверка работы отопителя.

4.3. Текущий ремонт (ТР) производится в строгом соответствии с руководством по эксплуатации крана и руководством по эксплуатации приборов, безопасности деталей и узлов в зависимости от технического состояния узла по заявке Заказчика. В состав ТР входит:

- ТР гидросистем крановой установки;

- ТР электрической части крановой установки;

- ТР кинематической части крановой установки;

- ТР приборов безопасности кранов.

ТР производится на ремонтной базе Подрядчика, в отапливаемом, оборудованном производственном помещении размером не менее 5х15м (без учета рабочих мест), для исключения попадание во внутренние полости гидроаппаратуры, гидроагрегатов и электроаппаратуры пыли, влаги и т.д.

В связи с тем, что автокраны, автогидроподъемники относятся к средствам повышенной опасности, все системы, основные узлы и агрегаты, непосредственно влияющие на безопасность производства работ должны подвергаться обязательному контролю при проведении каждого технического обслуживания, согласно нормативно технической документации завода-изготовителя. Результаты осмотра должны быть подтверждены актом приёмки. В случае выявления неисправностей, влияющих на безопасность производства работ, Подрядчик обязан устранить выявленные неисправности.

# Начальник ОМТО ДЭ                                  Д. Анетов