Приложение

к Технической спецификации

Основные объемы работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж приборов ПС | шт. | 1 |  |
| 2 | Демонтаж приборов приемно-контрольных объектовые на 2 луча. | шт. | 1 |  |
| 3 | Демонтаж приборов ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. | шт. | 3 |  |
| 4 | Демонтаж устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. | шт. | 1 |  |
| 5 | Демонтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию. | шт. | 1 |  |
| 6 | Демонтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля. | шт. | 2 |  |
| 7 | Демонтаж извещателя ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. | шт. | 20 |  |
| 8 | Демонтаж извещателя ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. | шт. | 7 |  |
| 9 | Демонтаж поста управления кнопочного общего назначения количество элементов поста до 3. | шт. | 2 |  |
| 10 | Демонтаж. Указатели световые настенные. | шт. | 4 |  |
| 11 | Демонтаж. Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. | шт. | 5 |  |
| 12 | Кабель. Демонтаж | м | 500 |  |
| 13 | Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. | шт. | 1 |  |
| 14 | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж | шт. | 62 |  |
| 15 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 96 |  |
| 16 | Кабель. Демонтаж | м | 717 |  |
| 17 | Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. | шт. | 1 |  |
| 18 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 183 |  |
| 19 | Кабель. Демонтаж | м | 969 |  |
| 20 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | 35 |  |
| 21 | Демонтаж. Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. | м | 101,4 |  |
| 22 | Демонтаж. Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. | м | 145,3 |  |
| 23 | Демонтаж. Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. | 1 ед. | 2 |  |
| 24 | Демонтаж блоков из ПВХ профилей | м2 | 53,55 |  |
| 25 | Демонтаж. Проемы дверные в перегородках. | м2 | 10,15 |  |
| 26 | Демонтаж. Наличники. | м | 133,6 |  |
| 27 | Демонтаж блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 50,4 |  |
| 28 | Демонтаж блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 3,24 |  |
| 29 | Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 88,9 |  |
| 30 | Демонтаж. Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. | м | 16,8 |  |
| 31 | Демонтаж в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м | м | 16,8 |  |
| 32 | Демонтаж. Облицовка стен из плит керамических глазурованных. | м2 | 329,25 |  |
| 33 | Очистка стен вручную от краски известковой с земли и лесов | м2 | 1 233,51 |  |
| 34 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж | м2 | 472,45 |  |
| 35 | Потолки, стены. Разборка подшивки чистой из строганых досок | м2 | 48,62 |  |
| 36 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 407,63 |  |
| 37 | Полы цементные. Разборка покрытия | м2 | 407,63 |  |
| 38 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 73,4 |  |
| 39 | Полы цементные. Разборка покрытия | м2 | 73,4 |  |
| 40 | Покрытия ковровые из готовых ковров на комнату. Демонтаж | м2 | 81,4 |  |
| 41 | Полы цементные. Разборка покрытия | м2 | 81,4 |  |
| 42 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 264,6 |  |
| 43 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 82 |  |
| 44 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки | м3 | 4,1 |  |
| 45 | Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков | м3 | 5,4 |  |
| 46 | Кровли из листовой стали. Разборка покрытий | м2 | 675 |  |
| 47 | Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта | м3 | 13 |  |
| 48 | Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 | м3 | 13 |  |
| 49 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 22,75 |  |
| 50 | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 108,3 |  |
| 51 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние 5 км | т·км | 541,5 |  |
| 52 | Демонтаж. Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. | ед. | 5 |  |
| 53 | Электрополотенцесушители. Демонтаж оборудования | шт. | 5 |  |
| 54 | Демонтаж. Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов | комплект | 13 |  |
| 55 | Унитазы и писсуары. Демонтаж | прибор | 5 |  |
| 56 | Умывальники и раковины. Демонтаж | прибор | 6 |  |
| 57 | Кран водоразборный или туалетный. Снятие | шт. | 51 |  |
| 58 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Разборка. | м | 51 |  |
| 59 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Разборка. | м | 79 |  |
| 60 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Разборка | м | 64 |  |
| 61 | Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише. | шт. | 2 |  |
| 62 | Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие. | шт. | 1 |  |
| 63 | Кран водоразборный или туалетный. Снятие. | шт. | 3 |  |
| 64 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Разборка. | м | 30 |  |
| 65 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Разборка. | м | 50 |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |
| Раздел 1. ФАСАД |  |  |  |  |
| 1 | Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны | м2 | 708 |  |
| 2 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов | м2 | 708 |  |
| 3 | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120 | м3 | 74,34 |  |
| 4 | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ | шт. | 2 887 |  |
| 5 | Металлический сайдинг | м2 | 778,8 |  |
| Раздел 2. СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 6 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление | отверстие | 6 |  |
| 7 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен | отверстие | 6 |  |
| 8 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | шт. | 2 |  |
| 9 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | 0,0224 |  |
| 10 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,032 |  |
| 11 | Перегородки, армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 | 26,6666667 |  |
| 12 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 7,84 |  |
| 13 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0129 |  |
| 14 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0154 |  |
| 15 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 | 48 |  |
| Раздел 3. ПРОЁМЫ |  |  |  |  |
| 16 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | 48,3 |  |
| 17 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | 2,1 |  |
| 18 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | 3,24 |  |
| 19 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками | м2 | 53,64 |  |
| 20 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м | м | 39,8 |  |
| 21 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм | м | 39,8 |  |
| 22 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 1,7 |  |
| 23 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 | м3 | 1,836 |  |
| 24 | Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство | м2 | 47,4 |  |
| 25 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 47,4 |  |
| 26 | Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство | м2 | 5,88 |  |
| 27 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 5,88 |  |
| 28 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм | м2 | 41,5 |  |
| 29 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 | 41,5 |  |
| 30 | Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен | м2 | 10,15 |  |
| 31 | Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09 | м2 | 24,57 |  |
| 32 | Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15 | м2 | 6,9 |  |
| 33 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 22,68 |  |
| 34 | Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09 | м2 | 24,57 |  |
| 35 | Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15 | м2 | 6,9 |  |
| 36 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 22,68 |  |
| 37 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м2 | 22,68 |  |
| 38 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм | м2 | 104,3 |  |
| 39 | Наличники. Установка и крепление | м | 133,6 |  |
| 40 | Петли дверные | шт. | 24 |  |
| 41 | Ручка раздельная | пара | 12 |  |
| 42 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 | шт. | 15 |  |
| 43 | Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг | комплект | 3 |  |
| Раздел 4. ПОЛЫ |  |  |  |  |
| 44 | Стяжки цементные толщиной 20(15) мм. Устройство | м2 | 89,98 |  |
| 45 | Поверхности бетонные. Гидроизоляция резиновой краской за 2 слоя | м2 | 89,98 |  |
| 46 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м2 | 89,98 |  |
| 47 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 | 89,98 |  |
| 48 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 | 89,98 |  |
| 49 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м2 | 91,7796 |  |
| 50 | Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство | м2 | 266,55 |  |
| 51 | Поверхности бетонные. Гидроизоляция резиновой краской за 2 слоя | м2 | 266,55 |  |
| 52 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 | 266,55 |  |
| 53 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм | м2 | 271,881 |  |
| 54 | Поверхности бетонные. Гидроизоляция резиновой краской за 2 слоя | м2 | 73,4 |  |
| 55 | Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство | м2 | 73,4 |  |
| 56 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее | м2 | 73,4 |  |
| 57 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 | 7,665 |  |
| 58 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 9,8112 |  |
| 59 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 | 5,11 |  |
| 60 | Поверхности бетонные. Гидроизоляция резиновой краской за 2 слоя | м2 | 51,1 |  |
| 61 | Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство | м2 | 51,1 |  |
| 62 | Поверхности бетонные. Гидроизоляция резиновой краской за 2 слоя | м2 | 51,1 |  |
| 63 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 | 51,1 |  |
| 64 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм | м2 | 52,122 |  |
| 65 | Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство | м2 | 81,4 |  |
| 66 | Поверхности бетонные. Гидроизоляция резиновой краской за 2 слоя | м2 | 81,4 |  |
| 67 | Полы полимерные наливные полиуретановые без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1(10) мм. Устройство | м2 | 81,4 |  |
| 68 | Поверхности бетонные. Гидроизоляция резиновой краской | м2 | 81,4 |  |
| 69 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее | м2 | 81,4 |  |
| 70 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 264,6 |  |
| 71 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м | 82 |  |
| Раздел 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  |
| 72 | Потолки. Подшивка досками обшивки | м2 | 8,8 |  |
| 73 | Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу | м2 | 472,45 |  |
| 74 | Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм | м2 | 472,45 |  |
| 75 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 | 81,18 |  |
| 76 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 | 81,18 |  |
| 77 | Стены каркасные. Обшивка досками обшивки | м2 | 39,82 |  |
| 78 | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм | м2 | 576,16 |  |
| 79 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10(2) мм | м2 | 1 152,33 |  |
| 80 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 | 1 152,33 |  |
| 81 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 | 329,25 |  |
| Раздел 6. КРОВЛЯ |  |  |  |  |
| 82 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 675 |  |
| 83 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 776,25 |  |
| 84 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м | 33,1 |  |
| 85 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,211178 |  |
| 86 | Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство | м2 | 103,468 |  |
| 87 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,512458 |  |
| 88 | Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная | м | 23,2 |  |
| 89 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 9,12 |  |
| Отопление и вентиляция |  |  |  |  |
| Подраздел 01 ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 77,05 |  |
| 2 | Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт | секция | 367 |  |
| 3 | Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении | шт. | 35 |  |
| 4 | Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 120°С, PN 25, DN 15/20, dPmin 12 кПа, Qmax 0,8 м3/ч | шт. | 35 |  |
| 5 | Головка термостатическая с выносным спиральным сенсором диапазон настройки от 20°С до 70°С | шт. | 35 |  |
| 6 | Элемент термостатический для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, длина капиллярной трубки 1,5 м, диапазон настройки от 40°C до 70°C | шт. | 35 |  |
| 7 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м | 101,4 |  |
| 8 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка | м | 59,8 |  |
| 9 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка | м | 58,6 |  |
| 10 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 20 мм. Прокладка | м | 93,9 |  |
| 11 | Краны воздушные. Установка | шт. | 35 |  |
| 12 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 35 |  |
| 13 | Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 35 |  |
| 14 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 126,9 |  |
| 15 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м | 246,9 |  |
| 16 | Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка | агрегат | 2 |  |
| 17 | Воздушная завеса с электронагревателем Wing E150 АС (в комплекте настенный контролер Wing/VOLCANO, монтажные крепления Wing II 150/200) | шт | 2 |  |
| 18 | Отверстия диаметром до 20(25) мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление | отверстие | 24 |  |
| 19 | Отверстия диаметром до 20(32) мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление | отверстие | 7 |  |
| 20 | Отверстия диаметром до 20(40) мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление | отверстие | 23 |  |
| 21 | Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка | гильза | 54 |  |
| 22 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм | м | 4,4 |  |
| 23 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм | м | 5,2 |  |
| 24 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм | м | 2,8 |  |
| 25 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм | м | 9,2 |  |
| 26 | Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка | отверстие | 54 |  |
| 27 | Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка | узел | 1 |  |
| 28 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 4 |  |
| 29 | Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80 | шт. | 2 |  |
| 30 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 4 |  |
| 31 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм | м | 3,3 |  |
| 32 | Клапан балансировочный c измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 1 |  |
| 33 | Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 80 мм | шт. | 2 |  |
| 34 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм | шт. | 2 |  |
| 35 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 2 |  |
| 36 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,2 мм | м | 2 |  |
| 37 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 |  |
| 38 | Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч | шт. | 1 |  |
| 39 | Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 25 до 32 | шт. | 1 |  |
| 40 | Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм | шт. | 2 |  |
| 41 | Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка | шт. | 2 |  |
| 42 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 7 |  |
| 43 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 4 |  |
| 44 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 4 |  |
| Подраздел 02 ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |  |
| 45 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час | шт | 2 |  |
| 46 | Приточная установка (сторона исполнения-левая), L=400м3/ч VVS010s-R-FHVS | комп. | 1 |  |
| 47 | Приточная установка (сторона исполнения-левая), L=600м3/ч VVS010s-R-FHVS | комп. | 1 |  |
| 48 | Автоматика AS-1 | комп | 1 |  |
| 49 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | ед | 6 |  |
| 50 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч | комплект | 6 |  |
| 51 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,36 м2. Установка в конструкцию подвесных потолков | решетка | 21 |  |
| 52 | Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 125 мм | шт. | 21 |  |
| 53 | Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 150 мм | шт. | 6 |  |
| 54 | Воздуховоды класса П (плотные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 | 94,2 |  |
| 55 | Воздуховоды класса П (плотные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 | 158,2 |  |
| 56 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 38,8 |  |
| 57 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка | решетка | 1 |  |
| 58 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 400 мм | шт. | 1 |  |
| 59 | Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка кассетного типа | 1 | 4 |  |
| 60 | Кондиционер настенный (сплит-система) Gree-07 Bee R410A GWH09NA-K3NNB3D | шт | 1 |  |
| 61 | Кондиционер настенный (сплит-система) Gree-09 Bee R410A GWH09NA-K3NNB3D | шт | 2 |  |
| 62 | Кондиционер настенный (сплит-система) Gree-28 Bora New R410A класс А | шт | 1 |  |
| 63 | Кронштейн для кондиционера 450х415 | комп. | 4 |  |
| Водопровод и канализация |  |  |  |  |
| 1 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка | узел | 1 |  |
| 2 | Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 90° | шт. | 1 |  |
| 3 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм | м | 0,2 |  |
| 4 | Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм | шт. | 2 |  |
| 5 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 2 |  |
| 6 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 |  |
| 7 | Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, РN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 |  |
| 8 | Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм | шт. | 1 |  |
| 9 | Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм (Тройник переходной резьбовой G=1 1/4"х1/2"х1 1/4" ВВВ) | шт. | 2 |  |
| 10 | Переходник ниппельный из коррозионно-стойкой стали марки 03X17H14M2 ГОСТ 11068-81 размерами 35x15 мм | шт. | 2 |  |
| 11 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 1 |  |
| 12 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20 | шт. | 1 |  |
| 13 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 2 |  |
| 14 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 1 |  |
| 15 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50 (В-Н) | шт. | 1 |  |
| 16 | Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка | ед | 5 |  |
| 17 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л | комплект | 5 |  |
| 18 | Электрополотенце. Монтаж оборудования | шт. | 5 |  |
| 19 | Полотенцесушитель электрический П-образный,N=0,029 кВт Modun CJ-103 | шт | 5 |  |
| 20 | Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов | комплект | 13 |  |
| 21 | Поддон душевой акриловый квадратный размерами 900 мм х 900 мм | шт. | 13 |  |
| 22 | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ | шт. | 13 |  |
| 23 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 5 |  |
| 24 | Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм | ед | 5 |  |
| 25 | Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм | комплект | 5 |  |
| 26 | Установка одиночных умывальников на пъедистале, с сифоном и выпуском, с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 4 |  |
| 27 | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм | комплект | 4 |  |
| 28 | Пьедестал для умывальника | шт. | 4 |  |
| 29 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 2 |  |
| 30 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 16 |  |
| 31 | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм | комплект | 2 |  |
| 32 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ | шт. | 6 |  |
| 33 | Смесители. Установка | шт. | 6 |  |
| 34 | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 6 |  |
| 35 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 51 |  |
| 36 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 51 |  |
| 37 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 51 |  |
| 38 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | м | 5 |  |
| 39 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63x5,8 мм | м | 45,54 |  |
| 40 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 79 |  |
| 41 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x2,9 мм | м | 50,49 |  |
| 42 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм | м | 27,72 |  |
| 43 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 64 |  |
| 44 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм | м | 35,64 |  |
| 45 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x4,1 мм | м | 27,72 |  |
| 46 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм | шт. | 2 |  |
| 47 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм | шт. | 2 |  |
| 48 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х32х63 мм | шт. | 3 |  |
| 49 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм | шт. | 29 |  |
| 50 | Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 32 мм | шт. | 1 |  |
| 51 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 3 |  |
| 52 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм | шт. | 2 |  |
| 53 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм | шт. | 30 |  |
| 54 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 18 |  |
| 55 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 110 мм, приварная | шт. | 1 |  |
| 56 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 63 мм, приварная | шт. | 9 |  |
| 57 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная | шт. | 9 |  |
| 58 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х32 мм | шт. | 1 |  |
| 59 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм | шт. | 14 |  |
| 60 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2" | шт. | 51 |  |
| 61 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 15 |  |
| 62 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 30 |  |
| 63 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука | м | 25 |  |
| 64 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор µ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 50 мм диаметром 70 мм | м | 4,4 |  |
| 65 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор µ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм | м | 12,1 |  |
| 66 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор µ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм | м | 11 |  |
| 67 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм | сальник | 2 |  |
| 68 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм | м | 1,4 |  |
| 69 | Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише | шт. | 2 |  |
| 70 | Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ | шт. | 2 |  |
| 71 | Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5 | шт. | 4 |  |
| 72 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | кран | 2 |  |
| 73 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 1 |  |
| 74 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 |  |
| 75 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 3 |  |
| 76 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 3 |  |
| 77 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | м | 30 |  |
| 78 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 5 |  |
| 79 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 |  |
| 80 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м | 0,5 |  |
| 81 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм | м | 0,5 |  |
| 82 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные с декоративной розеткой. Монтаж оборудования | шт. | 9 |  |
| 83 | Ороситель спринклерный водяной универсальный с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010, типа CBУ 10М С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-68-3 | шт. | 9 |  |
| 84 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука | м | 19 |  |
| 85 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор µ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм | м | 20,9 |  |
| 86 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм | сальник | 2 |  |
| 87 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм | м | 1,4 |  |
| Раздел 1. КАНАЛИЗАЦИЯ К-1 |  |  |  |  |
| 88 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м | 50 |  |
| 89 | Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм | м | 49,9 |  |
| 90 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м | 42 |  |
| 91 | Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм | м | 29,94 |  |
| 92 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 12 |  |
| 93 | Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 110 мм | шт. | 1 |  |
| 94 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 2 |  |
| 95 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 10 |  |
| 96 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 75х50 мм | шт. | 5 |  |
| 97 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм | шт. | 5 |  |
| 98 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 200х100 мм | шт. | 1 |  |
| 99 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 8 |  |
| 100 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 20 |  |
| 101 | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 15 |  |
| 102 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 9 |  |
| 103 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 2 |  |
| 104 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 2 |  |
| 105 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 22 |  |
| 106 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 7 |  |
| 107 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука | м | 19 |  |
| 108 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор µ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм | м | 15 |  |
| 109 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор µ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм | м | 4,4 |  |
| 110 | Трапы диаметром 100 мм. Установка | ед | 5 |  |
| 111 | Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, большой | комплект | 5 |  |
| 112 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм | сальник | 2 |  |
| 113 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм | м | 1,6 |  |
| 114 | Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 200/195 SN8 ГОСТ Р 54475-2011 | шт. | 2 |  |
| Силовое электрооборудование |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка | шт. | 1 |  |
| 2 | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 У2 IP54 | шт. | 1 |  |
| 3 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 1 |  |
| 4 | Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный, прямого включения МИР С-0,4.10-230-5(100)-GRPZ | шт | 1 |  |
| 5 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 7 |  |
| 6 | Автоматический выключатель, U~380В, Iн=100А 5SP4391-7 | шт | 1 |  |
| 7 | Автоматический выключатель, U~380В, Iн=50А 5SP6350-7 | шт | 1 |  |
| 8 | Автоматический выключатель, U~380В, Iн=40А 5SP6340-7 | шт | 2 |  |
| 9 | Автоматический выключатель, U~380В, Iн=20А 5SP6320-7 | шт | 2 |  |
| 10 | Автоматический выключатель, U~220В, Iн=6А 5SP6106-7 | шт | 1 |  |
| 11 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка | шт. | 1 |  |
| 12 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41 | шт. | 1 |  |
| 13 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 9 |  |
| 14 | Выключатель нагрузки, ~380В, Iн=63А 5TE8513 | шт | 1 |  |
| 15 | Устройство защитного отключения, U~220В, Iн=40А 5SM3314-6 | шт | 3 |  |
| 16 | Устройство защитного отключения, U~220В, Iн=25А 5SM3312-6 | шт | 2 |  |
| 17 | Устройство защитного отключения, U~220В, Iн=6А 5SM3311-6 | шт | 3 |  |
| 18 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка | шт. | 1 |  |
| 19 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41 | шт. | 1 |  |
| 20 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 16 |  |
| 21 | Выключатель нагрузки, ~380В, Iн=40А 5TE8413 | шт | 1 |  |
| 22 | Автоматический выключатель, U~380В, Iн=25А 5SY6325-7 | шт | 2 |  |
| 23 | Автоматический выключатель, U~380В, Iн=20А 5SY6320-7 | шт | 1 |  |
| 24 | Автоматический выключатель, U~380В, Iн=4 А 5SY6104-7 | шт | 9 |  |
| 25 | Расцепитель независимый, U~220В 5ST3030 | шт | 1 |  |
| 26 | Устройство защитного отключения, U~220В, Iн=25А 5SM3312-6 | шт | 1 |  |
| 27 | Устройство защитного отключения, U~220В, Iн=6А 5SM3311-6 | шт | 1 |  |
| 28 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 6 |  |
| 29 | Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54 | шт. | 6 |  |
| 30 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | шт. | 61 |  |
| 31 | Розетка для открытой установки одноместная,16А, 202В с заземляющим контактом, пылевлвгозащищенная, IP 54 | шт | 46 |  |
| 32 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 15 |  |
| 33 | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм | шт. | 122 |  |
| 34 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 | м борозд | 895 |  |
| 35 | Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 | м3 заделки | 0,02 |  |
| 36 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 895 |  |
| 37 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 16 |  |
| 38 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 | км | 0,0153 |  |
| 39 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 | км | 0,00714 |  |
| 40 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 | км | 0,05304 |  |
| 41 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,03672 |  |
| 42 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 | км | 0,12444 |  |
| 43 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 | км | 0,12444 |  |
| 44 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,3519 |  |
| 45 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,2754 |  |
| 46 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 1,62 |  |
| 47 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 31 |  |
| 48 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ширинойот 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0403 |  |
| 49 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 9 |  |
| 50 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 1,62 |  |
| 51 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 25 мм | м | 58 |  |
| 52 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм | м | 58 |  |
| 53 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 16 |  |
| 54 | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25 | м | 16 |  |
| Охранно-пожарная сигнализация |  |  |  |  |
| 1 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 2 | С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи | шт. | 1 |  |
| 3 | Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 4 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт | 1 |  |
| 5 | Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 4 |  |
| 6 | Блок индикации с клавиатурой, 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов, протокол обмена RS-485 С2000-БИ | шт | 1 |  |
| 7 | Блок индикации с клавиатурой, 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов, протокол обмена RS-485 С2000-БКИ | шт | 3 |  |
| 8 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 9 | Прибор речевого оповещения Рупор-300 | шт | 1 |  |
| 10 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 72 |  |
| 11 | Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03 | шт. | 72 |  |
| 12 | Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 7 |  |
| 13 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ | шт. | 4 |  |
| 14 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ исполнение 01 | шт. | 3 |  |
| 15 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка | шт. | 1 |  |
| 16 | Шкаф с резервным источником питания, габаритные размеры: 650х500х220 мм, степень защиты IP40, напряжение питания: - от сети переменного тока 150…250 B, выходное напряжение: - при питании от сети 13…14.2 В, - при питании от аккумуляторной батареи 9.5…13.5 В ШПС-12 исп.11 | шт | 1 |  |
| 17 | Указатели световые настенные. Установка | шт. | 3 |  |
| 18 | Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" | шт. | 3 |  |
| 19 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования | шт. | 11 |  |
| 20 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП | шт. | 4 |  |
| 21 | Динамик настенный ОПР-С103.1, мощность 3 Вт | шт. | 7 |  |
| 22 | Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 23 | Преобразователь интерфейсов С2000-ПИ | шт | 1 |  |
| 24 | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию. Монтаж оборудования | м линии | 1 501 |  |
| 25 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 385 |  |
| 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 47 |  |
| 27 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 25 |  |
| 28 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5 | км | 0,918 |  |
| 29 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5 | км | 0,51 |  |
| 30 | Кабель огнестойкий для промышленного интерфейса "RS-485", парной скрутки с медными однопроволочными жилами КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,6 | м | 3,06 |  |
| 31 | Кабель для промышленных сетей передачи данных, бронированный Герда-КВКнг 2х2х0,75 | м | 540,6 |  |
| 32 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,0255 |  |
| 33 | Конструкция для установки извещателя.Монтаж оборудования | шт. | 31 |  |
| 34 | Монтажный комплект для крепления извещателей МК-2 | шт | 31 |  |
| 35 | Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК-1.Монтаж оборудования | шт. | 2 |  |
| 36 | Аккумуляторная батарея 12В,17 А/ч ТР 12170 | шт | 2 |  |
| 37 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 5 |  |
| 38 | Разветвительная коробка типа УК-2П | шт. | 5 |  |
| 39 | Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 40 | Устройство коммутационно УК-ВК исп. 1 | шт | 1 |  |
| 41 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования | шт. | 7 |  |
| 42 | Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid БРИЗ | шт. | 7 |  |
| 43 | Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником | конец | 28 |  |
| 44 | Модуль подключения нагрузки МПН | шт | 7 |  |
| 45 | Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 46 | Модуль контроля линий речевого оповещения "Рупор-300-МК" | шт | 1 |  |
| 47 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | шт | 0,056 |  |
| 48 | Труба гофрированная двустенная ПНД диам.63 мм CTG12-063-K04-050 | м | 47,94 |  |
| 49 | Труба гофрированная двустенная ПНД диам.110 мм CTG12-110-K04-050 | м | 9,18 |  |
| 50 | Поворот открывающийся на 90° (упк. 5шт.) CTA10D-CIG16-K41-005 | шт | 1 |  |
| 51 | Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования | шт. | 3 |  |
| 52 | Козырек для ИПР | шт | 3 |  |
| 53 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 400 |  |
| 54 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм | м | 400 |  |
| 55 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 1,5 |  |
| 56 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2 | км | 0,00153 |  |
| 57 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм | шт. | 1 000 |  |
| 58 | Скобы металлические для крепления проводов | 10 шт. | 100 |  |
| 59 | Стяжка кабельная из синтетического материала 9х180 | 100 шт. | 5 |  |
| 60 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 6 |  |
| 61 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм | м | 6 |  |
| 62 | Колодцы.Установка указателя на стене | шт. | 11 |  |
| 63 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3,размером 400 мм х 200 мм | шт. | 11 |  |
| Электрическое освещение |  |  |  |  |
| 1 | Щитки массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт. | 1 |  |
| 2 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41 | шт. | 1 |  |
| 3 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 5 |  |
| 4 | Выключатель нагрузки, 380В, Iн=20А 5TE8113 | шт | 1 |  |
| 5 | Автоматический выключатель 5SY6110-7 U~220В, Iн=10А | шт | 4 |  |
| 6 | Щитки массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт. | 1 |  |
| 7 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41 | шт. | 1 |  |
| 8 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 3 |  |
| 9 | Выключатель нагрузки, 380В, Iн=20А 5TE8113 | шт | 1 |  |
| 10 | Автоматический выключатель 5SY6106-7 U~220В, Iн=6А | шт | 2 |  |
| 11 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 12 | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 1 |  |
| 13 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. | шт. | 56 |  |
| 14 | Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 595, мощность 46 Вт, степень защиты IP20 | шт. | 26 |  |
| 15 | Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM, мощность 46 Вт, степень защиты IP20 | шт. | 4 |  |
| 16 | Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 27, мощность 22 Вт, степень защиты IP65 | шт. | 20 |  |
| 17 | Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 27 EM, мощность 22 Вт, степень защиты IP65 | шт. | 6 |  |
| 18 | Указатели световые настенные. Установка | шт. | 6 |  |
| 19 | Светильники аварийные, эвакуационные на светодиодах с аккумулятором ССА 1001 | шт | 6 |  |
| 20 | Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54 | шт. | 1 |  |
| 21 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | шт. | 32 |  |
| 22 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 | шт. | 3 |  |
| 23 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 23 |  |
| 24 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 6 |  |
| 25 | Коробка оконечная. Монтаж оборудования | шт. | 64 |  |
| 26 | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм | шт. | 64 |  |
| 27 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 | м борозд | 565 |  |
| 28 | Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 | м3 заделки | 0,06 |  |
| 29 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 565 |  |
| 30 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 152 |  |
| 31 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,73134 |  |
| 32 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 25 мм | м | 152 |  |
| 33 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 152 |  |
| Сети связи |  |  |  |  |
| 1 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка | шт. | 1 |  |
| 2 | Розетка настенная 2 модуля RJ-45 | шт | 1 |  |
| 3 | Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования | шт. | 2 |  |
| 4 | Удлинитель Ethernet OSNOVO TR-IP2 | шт | 2 |  |
| 5 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 31 |  |
| 6 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм | м | 31 |  |
| 7 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм | шт. | 100 |  |
| 8 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 5,7 |  |
| 9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 5,68 |  |
| 10 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий |  | 0,018 |  |
| 11 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм | м | 18 |  |
| 12 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 50 |  |
| 13 | Кабель парной скрутки, экранированный, для внешней прокладки Паритет Parlan F/UTP Cat 5e 4х2х0,52 PVC/PE | м | 51 |  |

Примечание:

1. Выполняемые работы должны соответствовать Основным объемам работ, требованиям стандартов, ГОСТов, СН и СНиП, действующих в РК.

2. Сроки выполнения работ и услуг должны соответствовать требованиям Заказчика.

3. На все поставляемое оборудование необходимо предоставить сертификаты об утверждении типа систем измерения, методики поверки, сертификаты о поверке в РК.

4. Подрядчику минимизировать закуп товаров, работ и услуг у иностранных поставщиков, проводя закуп строительных материалов и оборудования у отечественных товаропроизводителей на территории РК. Строительные материалы и оборудование не должны ухудшать характеристики, заложенные в проектной документации, соответствовать СТ РК, СНиП РК и должны быть согласованы Заказчиком.

5. Подрядчик должен обеспечить проведение поверки/калибровки средств измерения, используемых для входного контроля строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования, операционного контроля сварочно-монтажных и изоляционных работ, приемо-сдаточного контроля выполненных работ в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» и СТ РК 2.4-2007.

6. Подрядчику своевременно осуществлять налоговые платежи, в т. ч. за эмиссии в окружающую среду, возникшие в результате производственной деятельности Подрядчика при выполнении работ.

Основные мероприятия по соблюдению правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах Заказчика:

- наличие документов, подтверждающих прохождение работниками Подрядчика обучения и аттестации по вопросам промышленной безопасности;

- наличие допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, технических устройств, материалов, прошедших процедуру подтверждения соответствия нормам промышленной безопасности.