Приложение №9

к договору о закупке товаров

Обязательства Поставщика:

- Поставщик вместе с Товаром дополнительно обязан предоставить Грузополучателю следующие документы, относящиеся к приемке:

  - Акт ввода в эксплуатацию согласно образца Заказчика, после запуска и вывода на режим промышленной эксплуатации согласно документации привода ПШСН с проведением испытаний не менее 72 часов – в 2-х экземплярах.

- Поставщик при поставке товара должен произвести следующие работы:

  - Техническое сопровождение специалистами Поставщика при монтажных и пуско-наладочных работах, с ознакомлением персонала Заказчика с основными навыками по безопасной эксплуатации и обслуживания ПШСН в количестве 1-ого комплекта на каждом ПСП Заказчика (производственно-структурное подразделение).

- Обязательные требования по испытаниям станка качалки:

  - Максимальная нагрузка в точке подвеса штанг – определяется взвешиванием тарированного груза, подвешиваемого при проведении испытаний к точке подвеса. В случае использования других способов создания нагрузки допускается применение динамометра. Погрешность измерения: ± 5 %.

  - Максимальная длина хода устьевого штока – измеряется с помощью универсального измерительного инструмента.

  - Число двойных ходов точки подвеса штанг в минуту – измеряется с помощью секундомера.

  - Радиальное биение образующей цилиндрической поверхности головки балансира и отклонение плоскости качания головки балансира от продольной оси привода – измеряются на собранном приводе с помощью отвеса, закрепленного на головке балансира.

  - Уровень шума – измеряется шумомером по ГОСТ 17187.

  - Установка должна быть испытана на статическую нагрузку, превышающую максимальную на 1,25 раза в течение 15 минут. Наличие остаточных деформаций после проведения испытаний не допускается.

  - Все измерительные инструменты должны быть внесены в реестр Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан (ГСИ РК).

  - Для всех испытаний должны быть составлены протоколы, в которых указываются методики измерений, используемые инструменты и их калибровка, а также допустимые погрешности.

Обязательства Заказчика:

- Заказчик обеспечивает подготовку места установки,  монтаж фундаментного основания и оборудования.

Тауарларды сатып алу туралы шартқа

№9 қосымша

Жеткізушінің міндеттемелері:

- Жеткізуші тауармен бірге Жүк алушыға қабылдауға қатысты мынадай құжаттарды қосымша беруге міндетті:

  - Тапсырыс берушінің үлгісіне сәйкес пайдалануға беру актісі, іске қосылғаннан және өнеркәсіптік пайдалану режиміне шығарылғаннан кейін кемінде 72 сағат сынақ жүргізе отырып, ШҰСЖ жетегінің құжаттамасына сәйкес – 2 данада.

- Жеткізуші тауарды жеткізу кезінде мынадай жұмыстарды жүргізуге тиіс:

  - Тапсырыс берушінің әрбір ӨҚБ-нде (өндірістік-құрылымдық бөлімше) 1 жиынтық мөлшерінде ШҰСЖ қауіпсіз пайдалану және қызмет көрсету жөніндегі негізгі дағдылармен Тапсырыс берушінің персоналын таныстыра отырып, монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары кезінде Өнім беруші мамандарының техникалық сүйемелдеуі.

- Тербелмелі қондырғыны сынау бойынша міндетті талаптар:

  - Штангалардың аспалы нүктесіндегі максималды жүктеме-аспалы нүктеге сынақтар жүргізу кезінде ілінетін таратылған жүкті өлшеу арқылы анықталады. Жүктеме жасаудың басқа тәсілдерін пайдаланған жағдайда динамометрді қолдануға жол беріледі. Өлшеу қателігі: ± 5 %.

  - Сағалық өзектің максималды қозғалыс ұзындығы – әмбебап өлшеу құралының көмегімен өлшенеді.

  - Минутына штангаларды ілу нүктесінің қос соққыларының саны секундомермен өлшенеді.

  - Балансир басының түзуші цилиндрлік бетінің радиалды соғуы және балансир басының тербеліс жазықтығының жетектің бойлық осінен ауытқуы – жиналған жетекте балансир басына бекітілген тікенектің көмегімен өлшенеді.

  - Шу деңгейі - МЕМСТ 17187 бойынша шу өлшегішпен өлшенеді.

  - Орнату 15 минут ішінде максимумнан 1,25 есе асатын статикалық жүктемеге сыналуы керек. Сынақтар жүргізілгеннен кейін қалдық деформациялардың болуына жол берілмейді.

  - Барлық өлшеу құралдары Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің (ҚР МСЖ) тізіліміне енгізілуі тиіс.

  - Барлық сынақтар үшін хаттамалар жасалуы керек, онда өлшеу әдістері, қолданылатын құралдар және оларды калибрлеу, сондай-ақ рұқсат етілген қателіктер көрсетіледі.

Тапсырыс Берушінің Міндеттемелері:

- Тапсырыс беруші орнату орнын дайындауды, іргетас негізі мен жабдықты монтаждауды қамтамасыз етеді.