Приложение к технической спецификации

Основные объемы работ, выполняемые Подрядчиком:

| № п.п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1-1 | - 1 очередь строительства: участки 801-807км, 813-824км МН "Узень-Атырау-Самара". Линейная часть нефтепровода |  |  |
| - 1-1 | - Рекультивация |  |  |
| 1 | Грунты 1 группы. Снятие грунта с перемещением до 10 м | м3 грунта | 47982 |
| 2 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 47982 |
| 3 | Возврат грунта с перемещением до 10 м | м3 грунта | 47982 |
| 4 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 47982 |
| 5 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1 | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 479820 |
| 6 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см | м3 уплотненного грунта | 47982 |
| - 2-1 | - 1 очередь строительства: участки 801-807км, 813-824км МН "Узень-Атырау-Самара". Линейная часть нефтепровода |  |  |
| - 2-1 | - Магистральный нефтепровод |  |  |
| 7 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 210564 |
| 8 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 6512,3 |
| 9 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Подсыпка под трубопровод вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 4894 |
| 10 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 19822 |
| 11 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 178399,3 |
| 12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 178399,3 |
| 13 | Насыпи /обвалование трубопровода/. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 18855 |
| 14 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 4894 |
| 15 | Перевозка строительных грузов ( грунт для засыпки траншеи) самосвалами вне карьера . Грузоподъемность 25 тн. Класс груза 1. Расстояние перевозки 180 км | тн | 8564,5 |
| 16 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 | м3 грунта | 4894 |
|  | Участок 801-807км |  |  |
| 17 | Трубопроводы 3-4 категории диаметром 1000 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Сборка и сварка трубопроводов диаметром 1000 - 1200 мм с предварительным подогревом стыков, применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15, к нормам времени эксплуатации машин - 1,1, к расходу материалов - 1,3. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11 | км трубопровода | 5,7861 |
| 18 | Труба стальная электросварная прямошовная (с одним продольным швом) ф1020х12 К-52, 17Г1С, с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием УЗ по ТУ14-3Р-37-2000 тип 3 /ГОСТ 20295-85/ | тн | 1743,19513 |
| 19 | Трубопроводы 1-2 категории диаметром 1000 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Сборка и сварка трубопроводов диаметром 1000 - 1200 мм с предварительным подогревом стыков, применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15, к нормам времени эксплуатации машин - 1,1, к расходу материалов - 1,3. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11 | км трубопровода | 0,2 |
| 20 | Труба стальная электросварная прямошовная (с одним продольным швом) ф1020х14 К-52, 17Г1С, с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием УЗ по ТУ14-3Р-37-2000 тип 3 /ГОСТ 20295-85/ | тн | 70,15662 |
| 20.1 | Внутритрубная диагностика магистрального нефтепровода, включающая комплекс работ: подготовка и мобилизация оборудования; сбор необходимой информации; пропуск очистного скребка-калибра; пропуск магнитно-щеточного очистного скребка; пропуск геометрического поршня; экспресс-анализ данных, полученных по результатам пропуска геометрического поршня; пропуск магнитно-щеточного очистного скребка; пропуск инспекционных снарядов (ультразвуковой, магнитный, комбинированный); пропуск инспекционного снаряда, определяющего состояние изоляционного покрытия трубопровода; анализ данных, полученный по результатам пропусков инспекционных снарядов; выдача предварительного отчета; выдача заключительного комплексного отчета | км | 5,9861 |
| 20.2 | Гидравлическое испытание трубопровода | км | 5,9861 |
|  | Транспортировка труб/плетей на трассу от ж/д тупика ст.Индер, расстояние перевозки 71км |  |  |
| 21 | Секции труб диаметром более 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе | т/км | 128747,974 |
|  | Фасонные части |  |  |
| 22 | Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 1000 мм. Установка | т фасонных частей | 8,3856 |
| 23 | Стоимость отвода ОГ 30град. 1020(12)-К52-6,4-0,75-5DN-2000/2000-У, ТУ102-488.1-05 с покрытием Пк-60 ТУ 2313-004-04834179-2005 | шт | 4 |
| 24 | Стоимость заглушки Ду1000мм-0,6 20 | шт | 2 |
|  | Переход через газопровод L=10м |  |  |
| 25 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Укладка | км трубопровода | 0,01 |
| 26 | Труба стальная электросварная прямошовная (с одним продольным швом) ф1220х14, с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием УЗ по ТУ14-3Р-37-2000 тип 3 /ГОСТ 20295-85/ | тн | 4,1802544 |
| 27 | Трубопровод диаметром 1000 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух | м кожуха | 10 |
| 28 | Постановка болтов высокопрочных | болт | 312 |
| 29 | Кольца опорно-центрирующие для трубопровода DN 1000 | шт | 13 |
| 30 | Концы футляра диаметром 1200 мм. Установка манжет | футляр | 1 |
| 31 | Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 1020х1220 | компл | 2 |
| 32 | Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов DN 1020х1220 | компл | 2 |
|  | Пересечение с коммуникациями |  |  |
| 33 | Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 1000 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ) | пересечение | 2 |
|  | Постоянные реперы |  |  |
| 34 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | яма | 2 |
| 35 | Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство | м3 | 0,26 |
| 36 | Фундаменты-столбы бетонные, из бетона класса В12,5, F200, W6, сульфатостойкий. Устройство | м3 | 0,512 |
| 37 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,022 |
| 38 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,022 |
|  | Опознавательные (закрепительные, предупреждающие) знаки |  |  |
| 39 | Щитки /опознавательные знаки/. Установка и приобретение. Добавлять к норме 1127-0902-0101 | шт. | 42 |
| 40 | Знаки односторонние прямоугольные , размерами 300 х 400 мм | шт | 42 |
| 41 | Трубопроводы, диаметр до 1020 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 524 |
| 42 | Трубопроводы 1-4 категории диаметром 1000 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования | стык | 524 |
|  | Изоляция |  |  |
| 43 | Трубопроводы диаметром 1000 мм из труб с заводской изоляцией. Изоляция противокоррозионная полимерной лентой стыков труб и укладка в траншею | км трубопровода | 5,9861 |
| 44 | Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком | м2 | 755 |
| 45 | Трубы, диаметр наружный 1020 мм. Подогрев термоманжет | стык | 524 |
| 46 | Манжета термоусадочная Ду1020мм DEKOTEC-HTS70-L-450мм, в комплекте с праймером DEKOTEC-ЕР (компонент А и В) | шт | 524 |
| 47 | Трубопроводы. Контроль сплошности изоляционного покрытия трубопровода D-1020 мм искровым дефектоскопом | м | 5986,1 |
| 48 | Трубопроводы. Контроль изоляционного покрытия методом катодной поляризации | м | 5986,1 |
|  | Демонтаж |  |  |
| 49 | Трубопроводы 3-4 категории диаметром 1000 мм. Демонтаж | км трубопровода | 0,1 |
|  | УЧАСТОК 813-824км |  |  |
| 50 | Трубопроводы 3-4 категории диаметром 1000 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Сборка и сварка трубопроводов диаметром 1000 - 1200 мм с предварительным подогревом стыков, применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15, к нормам времени эксплуатации машин - 1,1, к расходу материалов - 1,3. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11 | км трубопровода | 10,0347 |
| 51 | Труба стальная электросварная прямошовная (с одним продольным швом) ф1020х12 К-52, 17Г1С, с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием УЗ по ТУ14-3Р-37-2000 тип 3 /ГОСТ 20295-85/ | тн | 3023,1831696 |
| 52 | Трубопроводы 1-2 категории диаметром 1000 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Сборка и сварка трубопроводов диаметром 1000 - 1200 мм с предварительным подогревом стыков, применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15, к нормам времени эксплуатации машин - 1,1, к расходу материалов - 1,3. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11 | км трубопровода | 0,95186 |
| 53 | Труба стальная электросварная прямошовная (с одним продольным швом) ф1020х14 К-52, 17Г1С, с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием УЗ по ТУ14-3Р-37-2000 тип 3 /ГОСТ 20295-85/ | тн | 333,896402 |
| 53.1 | Внутритрубная диагностика магистрального нефтепровода, включающая комплекс работ: подготовка и мобилизация оборудования; сбор необходимой информации; пропуск очистного скребка-калибра; пропуск магнитно-щеточного очистного скребка; пропуск геометрического поршня; экспресс-анализ данных, полученных по результатам пропуска геометрического поршня; пропуск магнитно-щеточного очистного скребка; пропуск инспекционных снарядов (ультразвуковой, магнитный, комбинированный); пропуск инспекционного снаряда, определяющего состояние изоляционного покрытия трубопровода; анализ данных, полученный по результатам пропусков инспекционных снарядов; выдача предварительного отчета; выдача заключительного комплексного отчета | км | 10,987 |
| 53.2 | Гидравлическое испытание трубопровода | км | 10,987 |
|  | Транспортировка труб/плетей на трассу от ж/д тупика ст.Индер, расстояние перевозки 57км |  |  |
| 54 | Секции труб диаметром более 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе | т/км | 191353,5356 |
|  | Арматура |  |  |
| 55 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление 8 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 56 | Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем 30с919нж Ду1000, Ру8,0МПа, подземной установки, с антикоррозионным покрытием усиленного типа с концами под приварку, с электроприводом АUМА SAEX 16.2/ ASEXC 01.2/GK 40.2, ПТ11009-1000 | шт | 1 |
|  | Вантуз |  |  |
| 57 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 58 | Кран шаровый Ду150, Ру6,4МПа, надземной установки, крепление фланцевое/под приварку, с фланцевой заглушкой, с крепежом, с ручным управлением, ПТ39180-150 | шт | 2 |
| 59 | Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 1000 мм. Установка | т фасонных частей | 1,036 |
| 60 | Стоимость Вантузный тройник ТШС 1020(12К52)х159(8К52)-6,4-0,75-У ОТТ-23.040.00-КТН-190-10 ТУ1469-030-04834179-2010, покрытие ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 ТУ 2313-004-04834179-2005 | шт | 2 |
| 61 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях | м трубопровода | 0,3 |
| 62 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74 | м | 0,315 |
|  | Подключение импульсной линии отбора давления |  |  |
| 63 | Накладка усиливающая 250х250. Монтаж | т конструкций | 0,00686 |
| 64 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками 250х250х7мм ГОСТ 19281-89 (для усиливающей накладки) | т | 0,00686 |
| 65 | Бобышка. Монтаж | т конструкций | 0,00208 |
| 66 | Прокат стальной горячекатаный круглый диаметром 36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) (для бобышки) | т | 0,00208 |
|  | Фасонные части |  |  |
| 67 | Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 1000 мм. Установка | т фасонных частей | 30,5088 |
| 68 | Стоимость отвода ОГ 5град. 1020(12)-К52-6,4-0,75-5DN-900/900-У, ТУ102-488.1-05 с покрытием Пк-60 ТУ 2313-004-04834179-2005 | шт | 3 |
| 69 | Стоимость отвода ОГ 6град. 1020(12)-К52-6,4-0,75-5DN-950/950-У, ТУ102-488.1-05 с покрытием Пк-60 ТУ 2313-004-04834179-2005 | шт | 1 |
| 70 | Стоимость отвода ОГ 9град. 1020(14)-К52-6,4-0,75-5DN-1050/1050-У, ТУ102-488.1-05 с покрытием Пк-60 ТУ 2313-004-04834179-2005 | шт | 4 |
| 71 | Стоимость отвода ОГ 30град. 1020(12)-К52-6,4-0,75-5DN-2000/2000-У, ТУ102-488.1-05 с покрытием Пк-60 ТУ 2313-004-04834179-2005 | шт | 2 |
| 72 | Стоимость отвода ОГ 45град. 1020(12)-К52-6,4-0,75-5DN-2750/2750-У, ТУ102-488.1-05 с покрытием Пк-60 ТУ 2313-004-04834179-2005 | шт | 6 |
| 73 | Стоимость заглушки Ду1000мм-0,6 20 | шт | 2 |
|  | Переход через газопровод L=10м |  |  |
| 74 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Укладка | км трубопровода | 0,01 |
| 75 | Труба стальная электросварная прямошовная (с одним продольным швом) ф1220х14, с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием УЗ по ТУ14-3Р-37-2000 тип 3 /ГОСТ 20295-85/ | т | 4,1802544 |
| 76 | Трубопровод диаметром 1000 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух | м кожуха | 10 |
| 77 | Постановка болтов высокопрочных | болт | 312 |
| 78 | Концы футляра диаметром 1200 мм. Установка манжет | футляр | 1 |
| 79 | Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 1020х1220 | компл | 2 |
| 80 | Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов DN 1020х1220 | компл | 2 |
|  | Пересечения с коммуникациями |  |  |
| 81 | Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 1000 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ) | пересечение | 6 |
|  | Кожух защитный для кабелей |  |  |
| 82 | Стальная труба. Резка | м реза | 14 |
| 83 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,007 |
| 84 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 7 |
| 85 | Хомут из полосы. Установка | т | 0,00054 |
| 86 | Стоимость полосы 40х2 | т | 0,00054 |
| 87 | Постановка болтов с гайками и шайбами | болт | 2 |
| 88 | Болты строительные с гайками и шайбами М10, ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000112 |
| 89 | Фундаменты-столбы бетонные, из бетона класса В10, F100, W4, сульфатостойкий. Устройство | м3 | 0,07 |
| 90 | Изоляция бетонных оголовков и трубы битумом за два раза | м2 поверхности | 2,4 |
|  | Постоянные реперы |  |  |
| 91 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | яма | 3 |
| 92 | Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство | м3 | 0,39 |
| 93 | Фундаменты-столбы бетонные, из бетона класса В12,5, F200, W6, сульфатостойкий. Устройство | м3 | 0,768 |
| 94 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,033 |
| 95 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,033 |
|  | Опознавательные (закрепительные, предупреждающие) знаки |  |  |
| 96 | Щитки /опознавательные знаки/. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 | шт. | 78 |
| 97 | Знаки односторонние прямоугольные , размерами 300 х 400 мм | шт | 78 |
| 98 | Трубопроводы, диаметр до 1020 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 972 |
| 99 | Трубопроводы, диаметр до 273 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 2 |
| 100 | Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 4 |
| 101 | Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 2 |
| 102 | Трубопроводы 1-4 категории диаметром 1000 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования | стык | 972 |
| 103 | Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | стык | 4 |
| 104 | Трубопроводы наружным диаметром 250 мм. Протирка ацетоном поверхности | стык | 2 |
| 105 | Трубопроводы наружным диаметром 36 мм. Протирка ацетоном поверхности | стык | 2 |
| 106 | Трубопровод, диаметр 250 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 2 |
| 107 | Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 2 |
|  | Изоляция |  |  |
| 108 | Трубопроводы диаметром 1000 мм из труб с заводской изоляцией. Изоляция противокоррозионная полимерной лентой стыков труб и укладка в траншею | км трубопровода | 10,98656 |
| 109 | Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком | м2 | 1401 |
| 110 | Трубы, диаметр наружный 1020 мм. Подогрев термоманжет | стык | 972 |
| 111 | Манжета термоусадочная Ду1020мм DEKOTEC-HTS70-L-450мм, в комплекте с праймером DEKOTEC-ЕР (компонент А и В) | шт | 972 |
| 112 | Трубопроводы. Контроль сплошности изоляционного покрытия трубопровода D-1020 мм искровым дефектоскопом | м | 10986,56 |
| 113 | Трубопроводы. Контроль изоляционного покрытия методом катодной поляризации | м | 10986,56 |
|  | Демонтаж |  |  |
| 114 | Трубопроводы 3-4 категории диаметром 1000 мм. Демонтаж | км трубопровода | 0,1 |
|  | Аварийный запас труб |  |  |
| 115 | Труба стальная электросварная прямошовная (с одним продольным швом) ф1020х12 К-52, 17Г1С, с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием УЗ по ТУ14-3Р-37-2000 тип 3 /ГОСТ 20295-85/ | т | 4,77264 |
| 116 | Труба стальная электросварная прямошовная (с одним продольным швом) ф1020х14 К-52, 17Г1С, с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием УЗ по ТУ14-3Р-37-2000 тип 3 /ГОСТ 20295-85/ | т | 0,416772 |
| - 2-1-2 | - Архитектурно-строительные решения |  |  |
|  | Линейный узел на 813км |  |  |
| 117 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м . Установка | м оград | 65,66 |
| 118 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 1 |
| 119 | Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | М3 | 3,48 |
| 120 | Стоимость Пенетрон Адмикс | кг | 13,92 |
| 121 | Стоимость м/конструкций стоек СТ-1, СТ-2, СТ-3 | т | 1,178872 |
| 122 | Стоимость Ограждение PROFI CO.340.12-000-ОСБ, разм.2525х2030 | шт | 16 |
| 123 | Стоимость Ограждение PROFI CO.340.12-000-ОСБ, разм.3025х2030 | шт | 9 |
| 124 | Стоимость Скоба СК-1-болт М6х150 | шт | 108 |
| 125 | Стоимость Ворота распашные PROFI В.064.12-00-002, разм.4060х2015 | шт | 1 |
| 126 | Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | шт. | 1 |
| 127 | Стоимость Калитка распашная PROFI К.074.00-002, разм.1075х2015 | шт | 1 |
| 128 | Балки одиночные массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,29248 |
| 129 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 120х5 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,20402 |
| 130 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0913848 |
| 131 | Поверхности металлические. Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 9,1575488 |
| 132 | Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-03 | кг | 4,120897 |
| 133 | Установка концертины, строительные работы | м ограды | 71 |
| 134 | Установка концертины, монтаж металлоконструкций | м ограды | 71 |
| 135 | Режущая лента СББ Егоза 600/5 (1 бухта 10м) | шт | 8 |
| 136 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,7395 |
| 137 | Наконечник универсальный, ТУ-9693-011-75483238-2012 | шт | 54 |
|  | Опора ОМ-1 наружного освещения с молниеприемником МН-1 |  |  |
| 138 | Опоры железобетонные одностоечные. Установка | опора | 2 |
| 139 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт | 2 |
| 140 | Поверхности бетонные . Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 4,76 |
| 141 | Поверхности бетонные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 4,76 |
| 142 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах | шт. | 2 |
| 143 | Кронштейн К2П7-7 | шт | 2 |
| 144 | Хомут Х13 | шт | 4 |
| 145 | Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка | т | 0,0106 |
| 146 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 | м | 3 |
| 147 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74 | м | 1,2 |
| 148 | Поверхности металлические. Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 0,3286 |
| 149 | Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-03 | кг | 0,14787 |
|  | Опора НО-1 |  |  |
| 150 | Опоры железобетонные одностоечные. Установка | опора | 1 |
| 151 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт | 1 |
| 152 | Поверхности бетонные . Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 2,38 |
| 153 | Поверхности бетонные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 2,38 |
| 154 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах | шт. | 1 |
| 155 | Кронштейн К2П7-7 | щт | 1 |
| 156 | Хомут Х13 | ш | 2 |
|  | Фундамент ФМ-3(3 шт.) |  |  |
| 157 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 16,5 |
| 158 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 0,6 |
| 159 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 15,6 |
| 160 | Вода техническая | М3 | 1,56 |
| 161 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 15,6 |
| 162 | Перевозка строительных грузов (грунт для засыпки траншеи) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 180 км | т | 27,3 |
| 163 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | 4,32 |
| 164 | Поверхности бетонные . Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 12,9 |
| 165 | Поверхности бетонные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 12,9 |
| 166 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, из бетона кл.В15, W4, F200, c/c. Устройство | м3 | 3,15 |
| 167 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,1446 |
| 168 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м | т | 0,04524 |
| 169 | Подливка под оборудование толщиной 20 мм, из бетона кл.В25. Устройство | м2 | 0,75 |
| 170 | Подливка под оборудование, из бетона кл.В20. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины | м2 | 0,75 |
| 171 | Слои подстилающие щебеночные, т.10см. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 28,68805 |
| 172 | Насыпи (обвалование на высоту 1м вокруг ограждения). Устройство бульдозерами. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 116,5 |
| 173 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 116,5 |
|  | БЛОК-БОКС ДЭС (1шт.) |  |  |
| 174 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 12,8 |
| 175 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 0,9 |
| 176 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 8 |
| 177 | Вода техническая | М3 | 0,8 |
| 178 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 8 |
| 179 | Перевозка строительных грузов (грунт для засыпки траншеи) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 180 км | т | 14 |
| 180 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | 2,6 |
| 181 | Поверхности бетонные . Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 10 |
| 182 | Поверхности бетонные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 10 |
| 183 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т | шт | 2 |
| 184 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т | шт | 10 |
| 185 | Фундаменты. Устройство прослойки из раствора под подошвы | м2 площади подошвы фундаментов | 2,2 |
| 186 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | М3 | 0,812 |
| 187 | Блоки бетонные, объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ | М3 | 1,46 |
|  | Площадка П-1 |  |  |
| 188 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | 0,72 |
| 189 | Поверхности бетонные . Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 1,45 |
| 190 | Поверхности бетонные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 1,45 |
| 191 | Плиты фундаментные бетонные плоские, из бетона кл.В15, W4, F100, c/c. Устройство | м3 | 0,23 |
| 192 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00088 |
|  | Фундамент Ф-2 |  |  |
| 193 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | 0,72 |
| 194 | Поверхности бетонные . Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 1,6 |
| 195 | Поверхности бетонные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 1,6 |
| 196 | Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл.В15, W4, F100, c/c. Устройство | м3 | 0,2 |
| 197 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00176 |
|  | Стойка С-1 |  |  |
| 198 | Монтаж стоек С-1 | т конструкций | 0,02034 |
| 199 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,005454 |
| 200 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0150894 |
| 201 | Балки одиночные массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,019 |
| 202 | Балки. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01919 |
| 203 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,01919 |
| 204 | Поверхности металлические. Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 0,90427 |
| 205 | Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-03 | кг | 0,4069215 |
| 206 | Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Изготовление в построечных условиях | т конструкций | 0,1503 |
| 207 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,1503 |
| 208 | Площадки прямоугольные | т | 0,1551096 |
| 209 | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Изготовление в построечных условиях | т конструкций | 0,0659 |
| 210 | Лестницы с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,0659 |
| 211 | Лестницы с ограждениями | т | 0,069854 |
| 212 | Поверхности металлические. Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 6,9738716 |
| 213 | Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-03 | кг | 3,1382422 |
|  | Площадка П-2 |  |  |
| 214 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | 0,72 |
| 215 | Поверхности бетонные . Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 1,45 |
| 216 | Поверхности бетонные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 1,45 |
| 217 | Плиты фундаментные бетонные плоские, из бетона кл.В15, W4, F100, c/c. Устройство | м3 | 0,23 |
| 218 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00088 |
|  | Фундамент Ф-2 |  |  |
| 219 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | 0,72 |
| 220 | Поверхности бетонные . Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 1,6 |
| 221 | Поверхности бетонные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 1,6 |
| 222 | Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл.В15, W4, F100, c/c. Устройство | м3 | 0,2 |
| 223 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00176 |
|  | Стойка С-1 |  |  |
| 224 | Монтаж стоек С-1 | т конструкций | 0,02034 |
| 225 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,005454 |
| 226 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0150894 |
| 227 | Балки одиночные массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,0094 |
| 228 | Балки. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,009494 |
| 229 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,009494 |
| 230 | Поверхности металлические. Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 0,60667 |
| 231 | Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-03 | кг | 0,2730015 |
| 232 | Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Изготовление в построечных условиях | т конструкций | 0,1096 |
| 233 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,1096 |
| 234 | Площадки прямоугольные | т | 0,1131072 |
| 235 | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Изготовление в построечных условиях | т конструкций | 0,0659 |
| 236 | Лестницы с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,0659 |
| 237 | Лестницы с ограждениями | т | 0,069854 |
| 238 | Поверхности металлические. Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 5,6717972 |
| 239 | Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-03 | кг | 2,5523087 |
|  | Отмостка |  |  |
| 240 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | 10,3 |
| 241 | Покрытия бетонные плоские, из бетона кл.В7,5, W4, F100, c/c. Устройство | м3 | 1,14 |
|  | БЛОК-БОКС КТП (1шт.) |  |  |
| 242 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 12,8 |
| 243 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 0,9 |
| 244 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 8 |
| 245 | Вода техническая | М3 | 0,8 |
| 246 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 8 |
| 247 | Перевозка строительных грузов (грунт для засыпки траншеи) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 180 км | т | 14 |
| 248 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | 4,1 |
| 249 | Поверхности бетонные . Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 6 |
| 250 | Поверхности бетонные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 6 |
| 251 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т | шт | 8 |
| 252 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т | шт | 4 |
| 253 | Фундаменты. Устройство прослойки из раствора под подошвы | м2 площади подошвы фундаментов | 2,6 |
| 254 | Блоки бетонные, объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ | М3 | 2,9 |
|  | Площадка П-1 (по 2шт) |  |  |
|  | Фундамент Ф-1 |  |  |
| 255 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | 1,44 |
| 256 | Поверхности бетонные . Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 2,9 |
| 257 | Поверхности бетонные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 2,9 |
| 258 | Плиты фундаментные бетонные плоские, из бетона кл.В15, W4, F100, c/c. Устройство | м3 | 0,46 |
| 259 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00176 |
|  | Фундамент Ф-2 |  |  |
| 260 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | 1,44 |
| 261 | Поверхности бетонные . Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 3,2 |
| 262 | Поверхности бетонные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 3,2 |
| 263 | Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл.В15, W4, F100, c/c. Устройство | м3 | 0,4 |
| 264 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00352 |
|  | Стойка С-1 |  |  |
| 265 | Монтаж стоек С-1 | т конструкций | 0,04068 |
| 266 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,010908 |
| 267 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0301788 |
| 268 | Балки одиночные массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,03 |
| 269 | Балки. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,0303 |
| 270 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0303 |
| 271 | Поверхности металлические. Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 2,19108 |
| 272 | Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-03 | кг | 0,985986 |
| 273 | Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Изготовление в построечных условиях | т конструкций | 0,271 |
| 274 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,271 |
| 275 | Площадки прямоугольные | т | 0,279672 |
| 276 | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Изготовление в построечных условиях | т конструкций | 0,1318 |
| 277 | Лестницы с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,1318 |
| 278 | Лестницы с ограждениями | тн | 0,139708 |
| 279 | Поверхности металлические. Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 13,00078 |
| 280 | Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-03 | кг | 5,850351 |
|  | Отмостка |  |  |
| 281 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | 10,4 |
| 282 | Покрытия бетонные плоские, из бетона кл.В7,5, W4, F100, c/c. Устройство | м3 | 1,2 |
|  | Колодец телемеханики (1 шт.) |  |  |
| 283 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 41,7 |
| 284 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 1,3 |
| 285 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3,5 |
| 286 | Вода техническая | М3 | 0,35 |
| 287 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 31,5 |
| 288 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 31,5 |
| 289 | Грунт уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 31,5 |
| 290 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 35 |
| 291 | Перевозка строительных грузов (грунт для засыпки траншеи) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 180 км | тн | 61,25 |
| 292 | Поверхности металлические. Обеспыливание | м2 | 6,1 |
| 293 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 6,1 |
| 294 | Прокладки резиновые толщиной до 30 мм. Укладка | м2 площади прокладок | 5,13 |
| 295 | Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой | м2 | 6,1 |
| 296 | Металлоконструкции колодца. Монтаж | т конструкций | 1,73382 |
| 297 | Стоимость металлоконструкций колодца, масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 1,7511582 |
| 298 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0008 |
| 299 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0126 |
| 300 | Металлоконструкции крышки. Монтаж | т конструкций | 0,0302 |
| 301 | Стоимость металлоконструкций крышки, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,030502 |
| 302 | Шпильки оцинкованные диаметром 20 мм длиной 280 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00224 |
| 303 | Шпильки оцинкованные диаметром 16 мм длиной 100 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,001112 |
| 304 | Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 20 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000928 |
| 305 | Замок | шт | 1 |
| 306 | Конструкции вентиляционного патрубка. Монтаж | т конструкций | 0,00573 |
| 307 | Конструкции листовые массой до 0,5 т (вентиляционный патрубок). Изготовление | т конструкций | 0,00573 |
| 308 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 89, толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0,25 |
| 309 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт | 2 |
| 310 | Прокладки резиновые толщиной до 30 мм. Укладка | м2 площади прокладок | 0,1 |
|  | Площадка ПМ-1 |  |  |
| 311 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | 0,6 |
| 312 | Поверхности бетонные . Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 1,68 |
| 313 | Поверхности бетонные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 1,68 |
| 314 | Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл.В12,5, W4, F100, c/c. Устройство | м3 | 0,18 |
| 315 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,00426 |
| 316 | Монтаж стоек С-1 | т конструкций | 0,0196 |
| 317 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74 | м | 1,18 |
| 318 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,004646 |
|  | Фундамент ФМ-2 |  |  |
| 319 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | 0,72 |
| 320 | Поверхности бетонные . Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 1,74 |
| 321 | Поверхности бетонные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 1,74 |
| 322 | Плиты фундаментные бетонные плоские, из бетона кл.В12,5, W4, F100, c/c. Устройство | м3 | 0,29 |
| 323 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0091 |
| 324 | Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Изготовление в построечных условиях | т конструкций | 0,0778 |
| 325 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,0778 |
| 326 | Площадки прямоугольные | тн | 0,0802896 |
| 327 | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Изготовление в построечных условиях | т конструкций | 0,08113 |
| 328 | Лестницы с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,08113 |
| 329 | Лестницы с ограждениями | т | 0,0859978 |
| 330 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз | м2 | 61,1716056 |
| 331 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 | м2 | 1,9732776 |
|  | Площадка КШ (1шт.) |  |  |
| 332 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 32,4 |
| 333 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 12,2 |
| 334 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 0,4 |
| 335 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную - ПГС | м3 грунта | 12,1 |
| 336 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | М3 | 12,1 |
| 337 | Вода техническая | М3 | 1,21 |
| 338 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3,2 |
| 339 | Вода техническая | М3 | 0,32 |
| 340 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 28,8 |
| 341 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 28,8 |
| 342 | Грунт уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 28,8 |
| 343 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 32 |
| 344 | Перевозка строительных грузов (грунт для засыпки траншеи) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 180 км | т | 56 |
|  | Фундамент Фш-1(по 1 шт.) |  |  |
| 345 | Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство | м2 покрытия | 2,56 |
| 346 | Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 | м2 покрытия | 2,56 |
| 347 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | 2,56 |
| 348 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, из бетона кл.В15, W4, F200, c/c. Устройство | м3 | 1 |
| 349 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,017 |
| 350 | Поверхности бетонные . Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 2,8 |
| 351 | Поверхности бетонные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 2,8 |
| 352 | Поверхности бетонные. Прокладка из текстолита на эпоксидном клее в 1 слой | м2 | 1,96 |
| 353 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | 1,98 |
| 354 | Камни бортовые бетонные, сечением 150х300 мм. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 4 |
| 355 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | М3 | 0,172 |
| 356 | Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | М3 | 0,3 |
| 357 | Монолитный участок из бетона кл В12,5, W4, F200, c/c. Устройство | м3 | 0,03 |
|  | УКЗВ СовместноС УКЗН (лист АС-14) - 4шт. |  |  |
| 358 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 27,2 |
| 359 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 0,8 |
| 360 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 14 |
| 361 | Вода техническая | М3 | 1,4 |
| 362 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 28 |
| 363 | Перевозка строительных грузов (грунт извлеченный после разработки траншеи) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 180 км | т | 54,6 |
| 364 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 14 |
| 365 | Перевозка строительных грузов (грунт для засыпки траншеи) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 180 км | т | 24,5 |
|  | Плита монолитная ПлМ1 |  |  |
| 366 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | 15,08 |
| 367 | Поверхности бетонные . Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 12,16 |
| 368 | Поверхности бетонные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 12,16 |
| 369 | Плиты фундаментные железобетонные плоские, из бетона кл.В15, W4, F200, c/c. Устройство | м3 | 9,2 |
| 370 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,34 |
| 371 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м | т | 0,0528 |
| 372 | Подливка под оборудование толщиной 20 мм, из бетона кл.В25. Устройство | м2 | 0,32 |
| 373 | Подливка под оборудование, из бетона кл.В25. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины | м2 | 0,32 |
|  | Крыльцо КР-1 |  |  |
| 374 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | 31,36 |
| 375 | Поверхности бетонные . Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 8,32 |
| 376 | Поверхности бетонные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 8,32 |
| 377 | Крыльцо железобетонное из бетона кл.В15, W4, F200, c/c. Устройство | м3 | 13,6 |
| 378 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,2512 |
|  | Ограждение |  |  |
| 379 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м . Установка | м оград | 63,4 |
| 380 | Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 3,96 |
| 381 | Стоимость Пенетрон Адмикс | кг | 15,84 |
| 382 | Стоимость м/конструкций стоек СТ-1 | т | 1,578024 |
| 383 | Стоимость Ограждение PROFI CO.340.12-000-ОСБ, разм.2525х2030 | шт | 32 |
| 384 | Стоимость Скоба СК-1-болт М6х150 | шт | 144 |
| 385 | Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | шт. | 4 |
| 386 | Стоимость Калитка распашная PROFI К.074.00-002, разм.1075х2015 | ш | 4 |
| 387 | Установка концертины, строительные работы | м ограды | 68 |
| 388 | Установка концертины, монтаж металлоконструкций | м ограды | 68 |
| 389 | Режущая лента СББ Егоза 600/5 (1 бухта 10м) | шт | 8 |
| 390 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,862 |
| 391 | Наконечник универсальный, ТУ-9693-011-75483238-2012 | шт | 104 |
| 392 | Слои подстилающие щебеночные, т.10см. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 3,312 |
|  | Водопропускное сооружение НА ПК8188+14, ПК8192+33 |  |  |
| 393 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 186,2 |
| 394 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 5,8 |
| 395 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 5,6 |
| 396 | Вода техническая | М3 | 0,56 |
| 397 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 50,4 |
| 398 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 50,4 |
| 399 | Грунт уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 50,4 |
| 400 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 192 |
| 401 | Перевозка строительных грузов (грунт извлеченный после разработки траншеи) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 180 км | т | 374,4 |
| 402 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 56 |
| 403 | Перевозка строительных грузов (грунт для засыпки траншеи) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 180 км | т | 98 |
| 404 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | 250,2 |
| 405 | Поверхности бетонные . Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 98 |
| 406 | Поверхности бетонные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 98 |
| 407 | Плиты фундаментные железобетонные плоские, из бетона кл.В15, W4, F200, c/c. Устройство | м3 | 132 |
| 408 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,559 |
| 409 | Трубы железобетонные напорные, диаметр 700 мм. Укладка | км трубопровода | 0,18 |
| 410 | Звено круглой трубы ЗК2.300, серия 3.501.1-144 вып.0-4 | шт | 60 |
|  | Километровый столб СТ-1 |  |  |
| 411 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | 5,67 |
| 412 | Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл.В12,5, W4, F200, c/c. Устройство | м3 | 4,95 |
| 413 | Стоимость Пенетрон Адмикс | кг | 19,8 |
| 414 | Знаки на металлических стойках. Установка | шт. | 45 |
| 415 | Стоимость м/конструкций стойки | т | 3,6719055 |
| 416 | Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-03 | кг | 51,2230815 |
|  | Предупреждающий знак пересечения СТ-2 |  |  |
| 417 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | 1,764 |
| 418 | Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл.В12,5, W4, F200, c/c. Устройство | м3 | 1,68 |
| 419 | Стоимость Пенетрон Адмикс | кг | 6,72 |
| 420 | Знаки на металлических стойках. Установка | шт. | 14 |
| 421 | Стоимость м/конструкций стойки | т | 0,9041116 |
| 422 | Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-03 | кг | 12,6123564 |
|  | Автомобильный переезд через нефтепровод |  |  |
| 423 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 319 |
| 424 | Перевозка строительных грузов (грунт для засыпки траншеи) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 180 км | т | 558,25 |
| 425 | Грунты 2-3 группы. Устройство насыпи | м3 грунта | 319 |
| 426 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 319 |
| 427 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 319 |
| 428 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 55 |
| 429 | Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство | м3 сборных железобетонных плит | 87,12 |
| 430 | Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м | М3 | 87,12 |
| 431 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,044 |
| 432 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | 231 |
| 433 | Бетонное примыкание дорожных плит к насыпи, из бетона кл.В30, W4, F200, c/c. Устройство | м3 | 36,3 |
| 434 | Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см | м2 покрытия обочин | 299,2 |
| - 2-2 | - 1 очередь строительства: участки 801-807км, 813-824км МН "Узень-Атырау-Самара". Блок-бокс ПКУ на ПК813 |  |  |
| - 2-2 | - Архитектурно-строительные решения |  |  |
| 435 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 42,1 |
| 436 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 3 |
| 437 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3,9 |
| 438 | Вода техническая | М3 | 0,39 |
| 439 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 34,8 |
| 440 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 34,8 |
| 441 | Грунт уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 34,8 |
| 442 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 45,1 |
| 443 | Перевозка строительных грузов (грунт извлеченный после разработки траншеи) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 180 км | т | 87,945 |
| 444 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 38,7 |
| 445 | Перевозка строительных грузов (грунт для засыпки траншеи) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 180 км | т | 67,725 |
| 446 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | 11 |
| 447 | Поверхности бетонные . Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 25,5 |
| 448 | Поверхности бетонные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 25,5 |
| 449 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т | шт | 12 |
| 450 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т | шт | 12 |
| 451 | Фундаменты. Устройство прослойки из раствора под подошвы | м2 площади подошвы фундаментов | 7,2 |
| 452 | Блоки бетонные, объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | М3 | 4,344 |
| 453 | Блоки бетонные, объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ | М3 | 3,4 |
| 454 | Монолитный пояс в опалубке МУ, из бетона кл.В15, W4, F100, c/c. Устройство | м3 | 0,3 |
|  | Площадка П-1 |  |  |
|  | Фундамент Ф-1 |  |  |
| 455 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | 0,72 |
| 456 | Поверхности бетонные . Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 1,45 |
| 457 | Поверхности бетонные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 1,45 |
| 458 | Плиты фундаментные бетонные плоские, из бетона кл.В15, W4, F100, c/c. Устройство | м3 | 0,23 |
| 459 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00088 |
|  | Фундамент Ф-2 |  |  |
| 460 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | 0,72 |
| 461 | Поверхности бетонные . Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 1,6 |
| 462 | Поверхности бетонные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 1,6 |
| 463 | Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл.В15, W4, F100, c/c. Устройство | м3 | 0,2 |
| 464 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00176 |
|  | Стойка С-1 |  |  |
| 465 | Монтаж стоек С-1 | т конструкций | 0,02034 |
| 466 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,005454 |
| 467 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0150894 |
| 468 | Балки одиночные массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,019 |
| 469 | Балки. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01919 |
| 470 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,01919 |
| 471 | Поверхности металлические. Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 0,90427 |
| 472 | Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-03 | кг | 0,4069215 |
| 473 | Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Изготовление в построечных условиях | т конструкций | 0,1689 |
| 474 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,1689 |
| 475 | Площадки прямоугольные | т | 0,1743048 |
| 476 | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Изготовление в построечных условиях | т конструкций | 0,0659 |
| 477 | Лестницы с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,0659 |
| 478 | Лестницы с ограждениями | т | 0,069854 |
| 479 | Поверхности металлические. Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 7,5689228 |
| 480 | Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-03 | кг | 3,4060153 |
|  | Отмостка |  |  |
| 481 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | 16,4 |
| 482 | Покрытия бетонные плоские, из бетона кл.В7,5, W4, F100, c/c. Устройство | м3 | 1,9 |
|  | - Электрооборудование |  |  |
| 483 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов (Блок бокс ПКУ 6000х3000х2700мм в составе с системами собственных нужд:освещения, отопления и вентиляции,кондиционирования, пожарной сигнализации, с оборудованием входной двери сигнализацией Проникновение, системой кабельных коробов, шкафом ШСН, шкафом распределительным ШРС). Установка | т блок-боксов | 10 |
| 484 | Стоимость Блок бокса ПКУ 6000х3000х2700мм в составе с системами собственных нужд:освещения, отопления и вентиляции,кондиционирования, пожарной сигнализации, с оборудованием входной двери сигнализацией Проникновение, системой кабельных коробов, шкафом ШСН, шкафом распределительным ШРС | компл | 1 |
| 485 | Источник бесперебойного питания Rectiverter на нагрузку 600W со временем автономии 36 часов с батареями Northstar. Монтаж оборудования | компл | 1 |
| 486 | Источник бесперебойного питания Rectiverter на нагрузку 600W со временем автономии 36 часов с батареями Northstar с расширенным рабочим темп.режимом Р-3600Вт/4500ВА, диапазон входного напряжения/нижний порог напряжения-переход на батареи 185-275 VAC/170VAC , выходное напряжение в автономном режиме В(ном./диапазон) 230V AC/200 -240 VAC . Количество батарей/напряжение: 12шт батарей-3группы по 4шт/напряжение 1шт-12V, 1группа-48V. Емкость батарей, А -ч 1группа-170А/Н, 3 группы-510А/Н. С ручным байпасным переключателем 63А , монитором ввода-вывода тип 2(А3) с автоматическимим выключателями для распределения нагрузки переменного тока СВ iC60N C6 1P 6kA-6шт, Интерфейс SNMP RS485 RS232 | шт | 1 |
| 487 | Шкаф управления ШУО. Монтаж оборудования | шкаф | 1 |
| 488 | Шкаф управления на 24 модулей VS212PD | шт | 1 |
| 489 | Прибор или аппарат - Автоматический выключатель. Установка | шт. | 3 |
| 490 | Выключатель автоматический модульный 1-полюсный 4,5кА С-6А 1М МY-116А | шт | 1 |
| 491 | Выключатель автоматический модульный 1-полюсный 4,5кА С-6А 1М МY-106А | шт | 2 |
| 492 | Дифференциальный Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 2 |
| 493 | Дифференциальный автоматический выключатель 4,5кА 6А AD856J | шт | 2 |
| 494 | Регулятор температуры электронный. Установка | шт | 1 |
| 495 | Регулятор температуры электронный РТМ-2000 | шт | 1 |
| 496 | Барьер искрозащиты ИСКРА-ТС.02 | шт | 1 |
| 497 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 58 |
| 498 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,00306 |
| 499 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,00612 |
| 500 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,00306 |
| 501 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0102 |
| 502 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,00306 |
| 503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,03366 |

| - 2-3 | - 1 очередь строительства: участки 801-807км, 813-824км МН "Узень-Атырау-Самара". Линейная часть нефтепровода |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2-3 | - Электрохимзащита |  |  |
| 504 | Устройство распределительной катодной защиты. Установка | комплект станции | 4 |
| 505 | Стоимость устройства распределительного катодной защиты высоковольтные из двух модулей УКЗВ-1-10/0,23-10-С1-У1-А | шт | 4 |
| 506 | Блок диодно-резисторный типа БДР-М2-15/25-1-У1 ТУ 3415-006-22136119-2004 | блок | 4 |
| 507 | Стоимость БДР-М2-15/25-1-У1 | шт | 4 |
| 508 | Коммутационно-измерительный пункт. Установка | колонка | 34 |
| 509 | Стоимость КИП-0-6-0,8-УХЛ1 | шт | 23 |
| 510 | Стоимость КИП-4-6-0,8-УХЛ1 | шт | 2 |
| 511 | Стоимость КИП-2-12-0,8-УХЛ1 | шт | 4 |
| 512 | Стоимость КИП-6-12-0,8-УХЛ1 | шт | 2 |
| 513 | Стоимость СКИП-2-24-8-2,0-УХЛ1 | шт | 3 |
| 513 | Установка медносульфатного электрода | электрод | 33 |
| 514 | Стоимость медно-сульфатного электрода сравнения СМЭС-2(ВЭ625)-7, длина соединительного провода-7м | шт | 31 |
| 515 | Стоимость медно-сульфатного электрода сравнения СМЭС-2(ВЭ625)-13, длина соединительного провода-13м | шт | 2 |
| 516 | Прибор - Датчик скорости коррозии. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 4 |
| 517 | Датчик скорости коррозии ДСК-1-1,5-7 | шт. | 4 |
| 518 | Протектор ородиночный упакованный. Установка в активаторе | протектор | 2 |
| 519 | Стоимость протектора ПМ-20У | шт | 2 |
|  | Глубиное анодное заземление |  |  |
| 520 | Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы | м бурения | 150 |
| 521 | Глина бентонитовая | т | 35,1 |
| 522 | Вода техническая | м3 | 66 |
| 523 | Глубинное анодное заземление из 20 комплектных графитовых анодных заземлителей, в комплекте с кабельными наконечниками , глубина-50м, тип АЗГК. Устройство | заземлитель | 60 |
| 524 | Глубинное анодное заземление АЗГК-Г2 (200) | шт | 60 |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |
| 525 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 167,325 |
| 526 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 5,175 |
| 527 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 155,25 |
| 528 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 17,25 |
| 529 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 177,7 |
| 530 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 | м кабеля | 240,2 |
| 531 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 17,802 |
| 532 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 437 |
| 533 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям | м кабеля | 164 |
| 534 | Стоимость кабеля ВБШвнг 1х35-660 | м | 229,5 |
| 535 | Кабели силовые ВБбШв 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,06936 |
| 536 | Кабели силовые ВБбШв 1х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1632 |
| 537 | Кабели силовые ВВГ 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,00612 |
| 538 | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,14484 |
| 539 | Кабели. Присоединение к УКЗВ | присоединение | 3 |
| 540 | Кабели. Присоединение к трубопроводу и футляру | присоединение | 49 |
|  | Анодная линия |  |  |
|  | -Кабельно-проводниковая продукция |  |  |
| 541 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (2 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 1,9195 |
| 542 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,5937397 |
| 543 | Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0202 | опора | 54 |
| 544 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 180,42 |
| 545 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 5,58 |
| 546 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 167,4 |
| 547 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 18,6 |
| 548 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 186 |
| 549 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 186 |
| 550 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 11,16 |
| 551 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям | м кабеля | 64 |
| 552 | Стоимость кабеля ВБШвнг(А)-LS 1х35-660 | м | 255 |
|  | Железобетонные и стальные конструкции |  |  |
|  | Промежуточная опора П3 в составе: |  |  |
| 553 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 46 |
| 554 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 46 |
| 555 | Стены, фундаменты - опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 109,48 |
| 556 | Траверса ТН9 | шт. | 46 |
| 557 | Хомут Х10 | шт. | 46 |
| 558 | Заземляющий проводник ЗП2-0,85м | шт. | 46 |
|  | Промежуточная опора П10-1 в составе: |  |  |
| 559 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 5 |
| 560 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 5 |
| 561 | Стены, фундаменты - опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 11,9 |
| 562 | Траверса ТМ1 | шт. | 5 |
| 563 | Хомут Х1 | шт. | 5 |
|  | Промежуточная опора П10-1 в составе: |  |  |
| 564 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 3 |
| 565 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 3 |
| 566 | Стены, фундаменты - опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 7,14 |
| 567 | Траверса ТМ3 | шт. | 3 |
| 568 | Хомут Х1 | шт. | 3 |
|  | Угловая Промежуточная опора УПЗ в составе: |  |  |
| 569 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 1 |
| 570 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 1 |
| 571 | Стены, фундаменты - опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 2,38 |
| 572 | Траверса ТН9 | шт. | 1 |
| 573 | Кронштейн У3 | шт. | 1 |
| 574 | Хомут Х10 | шт. | 1 |
| 575 | Заземляющий проводник ЗП2-2м | шт. | 1 |
|  | Концевая(анкерная) опора К3 в составе: |  |  |
| 576 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 7 |
| 577 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 14 |
| 578 | Стены, фундаменты - опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 33,32 |
| 579 | Траверса ТН9 | шт | 7 |
| 580 | Кронштейн У3 | шт | 7 |
| 581 | Хомут Х10 | шт | 7 |
| 582 | Заземляющий проводник ЗП2-2м | шт | 7 |
| 583 | Кронштейн КМ6 | шт | 7 |
| 584 | Кронштейн Р3 | шт | 7 |
| 585 | Хомут Х19 | шт | 14 |
| 586 | Хомут Х20 | шт | 28 |
| 587 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, размерами 75х75х5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0931 |
|  | Анкерная (концевая) опора в составе: |  |  |
| 588 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 |
| 589 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт | 2 |
| 590 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 2 |
| 591 | Плиты анкерные П-3и | м3 | 0,088 |
| 592 | Стены, фундаменты - опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 4,76 |
| 593 | Траверса ТМ6 | шт | 1 |
| 594 | Хомут Х1 | шт | 1 |
| 595 | Кронштейн У3 | шт | 1 |
| 596 | Стяжка Г1 | шт | 2 |
| 597 | Заземляющий проводник ЗП2-2м | шт | 1 |
| 598 | Кронштейн У1 | шт | 2 |
| 599 | Кронштейн КМ1 | шт | 1 |
| 600 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, размерами 80х80х6 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,017 |
| 601 | Скоба КМ3 | шт | 4 |
| 602 | Хомут Х7 | шт | 2 |
| 603 | Хомут Х8 | шт | 3 |
| 604 | Изоляторы. Линейная арматура |  |  |
| 605 | Изоляторы ТФ 2001 | шт | 108 |
| 606 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20 ГОСТ 1232-93 | шт | 22 |
| 607 | Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт | 108 |
| 608 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт | 22 |
| 609 | Подвеска натяжная изолирующая НКК-1-1Б | шт | 116 |
| 610 | Крепление провода на шейке штыревого изолятора | шт | 41 |
| 612 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1 ГОСТ Р 51177-98 . Установка | шт | 61 |
| 613 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98 | шт | 61 |
| 614 | Зажимы соединительные плашечные ПАМ-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт | 8 |
| 615 | Муфта концевая термоусаживаемая для кабелей РОLТ 12С/1ХО-L12 | шт | 8 |
| 616 | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования | комплект | 8 |
| 617 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-0,22-УХЛ1 | шт | 8 |
| 618 | Полимеры, изделия и материалы |  |  |
| 619 | Поверхность изоляции. Оклеивание ремонтными материалами | м2 поверхности покрытия изоляции | 2,75625 |
| 620 | Термоусаживающая лента-заплатка Термо-Р 100х2мм | м | 27,5625 |
| 621 | Термоплавкий заполнитель Термо-Р3 100х2мм | м | 7,35 |
| 622 | Термоусаживаемый (оконцеватель) каппа ТК20/8 | шт. | 2 |
| 623 | Термоусаживаемая перчатка трехпалая для кабеля сеч. 16-25мм2 | шт. | 2 |
| 624 | Термитная смесь, медная | Кг | 2,55 |
| 625 | Патроны термитные со спичками | Комплект | 15 |
| 626 | Муфта соединительная POLJ 12C/1/25-70 | шт | 2 |
| 627 | Прокладка в траншее опознавательной ленты | км | 0,165 |
| 628 | Лента сигнальная, пластмассовая, с надписью ЛЭС 150 "Осторожно кабель" | м | 165 |
|  | Электроснабжение УКЗВ |  |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |
| 629 | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2 | ответвление | 4 |
| 630 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,05016 |
| 631 | Изоляторы. Линейная арматура |  |  |
| 632 | Изолятор штыревой IF27 | шт | 8 |
| 633 | Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт | 8 |
| 634 | Вязка спиральная ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 8 |
| 635 | Зажим ответвительный RPN 150 | шт | 8 |
|  | Заземление.Трубы. |  |  |
| 636 | Заземлитель горизонтальный из стали сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 120 |
| 637 | Горячеоцинкованная полоса сеч.40х4, NC2444 DKC | м | 120 |
| 638 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 24 |
| 639 | Вертикальный заземлитель ф16мм, L 1,5м, NE1202 DKC | шт | 24 |
| 640 | Наконечник вертикального заземлителя, NE1402 DKC | шт | 12 |
| 641 | Соединительная муфта ф16мм, NE1304 DKC | шт | 12 |
| 642 | Винт для забивания стержневого заземлителя ф16мм, NE1404 DKC | шт | 12 |
| 643 | Соединитель вертикального заземлителя ф16мм, NE1302 DKC | шт | 12 |
| 644 | Соединитель полоса 80х70мм, NG3105 DKC | шт | 8 |
| 645 | Антикоррозионная лента 100ммх10м, NА1001 DKC | шт | 1 |
| 646 | Труба стальная электромонтажная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 48 |
| 647 | Стоимость труб Ду32мм CTR11-HDZ-NN-032-3 IEK | шт | 48 |
| 648 | Поворот для электромонтажных труб, Ду 32мм, CTА11-Р-HDZ-NN-032 IEK | шт | 16 |
| 649 | Муфта оцинкованная Ду32мм, CTА11-М-HDZ-NN-032 IEK | шт | 32 |
| 650 | Труба гибкая гофрированная диаметром 110 мм. Прокладка по установленным конструкциям | м | 25 |
| 651 | Стоимость жесткой гофрированной трубы из полиэтилена Ду110мм 160911 DKC | м | 25 |
|  | Кабельные знаки |  |  |
| 652 | Столбики сигнальные железобетонные. Установка | шт. | 15 |
| 653 | Опозновательные /Информационные знаки/.Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 | шт. | 30 |
| 654 | Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 15 |
| 655 | Знаки опозновательные/информационные (№1-кабельная траншея; №4-поворот траншей кабельной; №5-пересечение двух кабельных линий; №7-пересечение кабельной траншей с трубопроводом; охранная зона кабеля, адрес и телефон владельца) | 100шт. | 0,3 |
|  | Прочие |  |  |
| 656 | Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную | т | 0,4692 |
| 657 | Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную | т | 0,763152 |
|  | Демонтаж и монтаж |  |  |
| 658 | Разъединители. Демонтаж с помощью механизмов | комплект | 3 |
| 659 | Монтаж демонтируемого Разъединителя. Установка с помощью механизмов | комплект | 3 |
| 660 | Концевые Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж | опора | 2 |
| 661 | Установка демонтируемых Опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечных с одним подкосом. Установка | опора | 2 |
| 662 | Станция катодной защиты УКЗВ. Демонтаж | комплект станции | 4 |
| 663 | Концевые Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж | опора | 8 |
| 664 | Промежуточные Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж | опора | 24 |
| 665 | Устройство ответвления УОП на промежуточной опоре, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.Демонтаж | т | 0,0614 |
| 666 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 грунта | 112 |
| 667 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 112 |
| 668 | Демонтаж кабеля | м кабеля | 360 |
| 669 | Панели сетчатые. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | м2 | 160 |
| 670 | Фундаменты ограждения бетонные. Разборка | м3 | 0,44 |
| - 4-1 | - 1 очередь строительства: участки 801-807км, 813-824км МН "Узень-Атырау-Самара". Линейная часть нефтепровода |  |  |
| - 4-1 | - Электроснабжение |  |  |
| 671 | Подстанция комплектная трансформаторная на напряжение 10/0,4 кВ мощностью 40 KBA типа "киоск" с воздушным вводом и кабельным выводом вниз,с трансформатором типа ТС и разъединителем на металлоконструкции | шт. | 1 |
| 672 | Стоимость КТП-СЭЩ-К (ВК)-40/10/0,4-93-У1 с трансформатором типа ТС и разъединителем на металлоконструкции | шт. | 1 |
| 673 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка | т блок-боксов | 2 |
| 674 | Мини-контейнерная дизельная электростанция с дизель-генератором Wilson P22-6, 17,6 кВm 380B c панелью управления с АВР(автозапуск). Контейнер оборудован системой собственных нужд и ОПС | компл | 1 |
| 675 | Разъединители. Установка с помощью механизмов | комплект | 1 |
| 676 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 1 |
|  | Осветительная арматура |  |  |
| 677 | Светильник наружного освещения ,светодиодные . Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках | шт. | 3 |
| 678 | Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-96x2, мощность 236 Вт, световой поток 33200 лм | шт. | 3 |
| 679 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | м3 грунта | 170,235 |
| 680 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна истенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 5,265 |
| 681 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 35,64 |
| 682 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 11,7 |
| 683 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 148 |
| 684 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 | м кабеля | 45 |
| 685 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 148 |
| 686 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в кабель-коробах | м кабеля | 87 |
| 687 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах и металлорукаве | м кабеля | 25 |
| 688 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | Км | 0,0357 |
| 689 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | Км | 0,0408 |
| 690 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | Км | 0,12444 |
| 691 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 10х1,5 ГОСТ 1508-78 | Км | 0,04896 |
| 692 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,0153 |
| 693 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным | м | 55 |
| 694 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,01 |
| 695 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,045 |
|  | Изоляторы.Линейная арматура |  |  |
| 696 | Изоляторы фарфоровые штыревые IF27 | шт | 4 |
| 697 | Изоляторы подвесные натяжные полимерные SML70/10ГС | шт | 6 |
| 698 | Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт | 4 |
| 699 | Плашечный зажим CD35 | шт | 2 |
| 700 | Ответвительный герметичный зажим RP150 | шт | 6 |
| 701 | Спиральная вязка для ненаселенной местности СВ 70 (в комплекте - 6 шт.) | шт | 1 |
| 702 | Изолированные наконечники 50мм2 СРТА R70 | шт | 3 |
|  | Стальные конструкции |  |  |
|  | Устройство ответвления на промежуточной опоре УО-4 |  |  |
| 703 | Установка металлоконструкции | т | 0,03 |
| 704 | Траверса ТМ74 | Шт | 1 |
| 705 | Траверса ТМ73 | Шт | 1 |
| 706 | Хомут Х51 | Шт | 2 |
| 707 | Заземляющий проводник ЗП1 | шт | 1 |
|  | Анкерная опора А20-3Н в составе: |  |  |
| 708 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 |
| 709 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт | 2 |
| 710 | Стены, фундаменты - опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 4,76 |
| 711 | Траверса ТМ65 | шт | 1 |
| 712 | Траверса ТМ66 | шт | 1 |
| 713 | Крепление подкоса У 52 | шт | 1 |
| 714 | Стяжка Г1 | шт | 2 |
| 715 | Заземляющий проводник ЗП1 | шт | 2 |
|  | Трубы и стальные элементы |  |  |
| 716 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 45 |
| 717 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 45 |
| 718 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 10 |
| 719 | Металлорукав МРПИ-25мм | м | 10 |
| 720 | Коробка соединительная для подвода питания к саморегулирующимся электрическим нагревательным лентам. Монтаж | шт. | 3 |
| 721 | Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК | шт. | 3 |
| 722 | Заземлитель горизонтальный из стали сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 100 |
| 723 | Горячеоцинкованная полоса сеч.40х4, NC2444 DKC | м | 100 |
| 724 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования | шт. | 6 |
| 725 | Вертикальный заземлитель 50х50х5мм L 3м, NE5503 DKC | шт. | 6 |
| 726 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 24 |
| 727 | Вертикальный заземлитель ф16мм, L 1,5м, NE1202 DKC | шт. | 24 |
| 728 | Соединительная муфта, NE1304 DKC |  | 18 |
| 729 | Наконечник вертикального заземлителя, NE1402 DKC | шт. | 4 |
| 730 | Винт для забивания стержневого заземлителя, NE1404 DKC | шт. | 4 |
| 731 | Соединитель вертикального заземлителя, NE1302 DKC | шт. | 4 |
| 732 | Соединитель полоса-полоса с разделительной пластиной 100х100мм, NG3106 DKC | шт. | 10 |
| 733 | Смотровое устройство, размер до 500x500 мм. Монтаж оборудования | шт. | 4 |
| 734 | Смотровое устройство (без дна) 335х240х255мм для заземления, 025003 DKC | шт. | 4 |
| 735 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг. Монтаж оборудования | шт. | 4 |
| 736 | Стоимость стоек эстакады в комплекте:Стойка кабельной эстакады CRS1000HDZ (3-шт);Стойка кабельной эстакады CRS3000HDZ (1-шт);Гайка шестигранная М12 СМ111200HDZ(24-шт);Шайба кузовная 12 СМ121200HDZ(24-шт);Скоба крепежная CRB1000HDZ (12-шт);Подвес 400мм ВВD4130HDZ(6-шт) | комплект | 1 |
| 737 | Консоль усиленная 300мм, горячеоцинкованная, ВВН6030 HDZ ДКС | шт. | 8 |
| 738 | Винт с крестообразным шлицем М6х10, горячеоцинкованный CМ010610HDZ ДКС | шт. | 12 |
| 739 | Гайка с насечкой, препятствующей окручиванию М6, горячеоцинкованная, CМ100600HDZ ДКС | шт. | 12 |
| 740 | Болт с шестигранной головокй М10х35, CМ081035HDZ ДКС | шт. | 12 |
| 741 | Гайка для подвешивания профиля (с удлиненной пружиной) М10х40, CМ161000HDZ ДКС | шт. | 12 |
| 742 | Шайба кузовная М10, горячеоцинкованная, CМ121000HDZ ДКС | шт. | 12 |
| 743 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 6 |
| 744 | Стоимость Лотка листового перфорировонного 300х100х3000 35344 HDZ | м | 6 |
| 745 | Стоимость Крышки лотка 300 35525HDZ | м | 6 |
|  | Система обогрева |  |  |
| 746 | Коробка соединительная для подвода питания к саморегулирующимся электрическим нагревательным лентам. Монтаж | шт. | 4 |
| 747 | Коробка соединительная для подвода питания к саморегулирующимся электрическим нагревательным лентам УСК 12.Н | шт. | 2 |
| 748 | Коробка для подключения датчиков температуры , кабелей передачи данных и сигналов УСК 12.К | шт. | 2 |
| 749 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 4 |
| 750 | Датчик температуры TST01-2,0-П | шт | 4 |
| 751 | Барьер искрозащиты ИСКРА-ТС.02 | шт | 2 |
| 752 | Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 27VR2-T | м | 8 |
| 753 | Комплект концевых заделок V-MZ | шт | 2 |
| 754 | Ввод для небронированного кабеля М25 20 E1FX | шт | 4 |
| 755 | Кольцо уплотнительное GWDR M25 NP | шт | 4 |
| 756 | Кольцо заземления латунь для организации местного заземления М25 25ЕТ | шт | 4 |
| 758 | Контргайка латунь М25 25LN | шт | 4 |
| 759 | Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U | шт | 2 |
| 760 | Хомут для крепления PFS/3 | шт | 2 |
| 761 | Лента крепежная самоклеющаяся адгезивная FT/HTM | шт | 2 |
| 762 | Этикетка "Внимание электрообогрев" | шт | 2 |
|  | Демонтаж |  |  |
| 763 | Подстанция комплектная трансформаторная на напряжение 40 кВ. Демонтаж оборудования | подстанция | 1 |
| 764 | Разъединители РЛНД. Демонтаж с помощью механизмов | комплект | 1 |
|  | ПРОЧИЕ |  |  |
| 765 | Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную | т | 0,034 |
| 766 | Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную | т | 0,072071 |
| - 5-1 | - 1 очередь строительства: участки 801-807км, 813-824км МН "Узень-Атырау-Самара". Линейная часть нефтепровода |  |  |
| - 5-1 | - Автоматизация комплексная |  |  |
|  | ПКУ-813 |  |  |
|  | - ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ |  |  |
| 767 | Прибор - Термометр, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 3 |
| 768 | RTD-Термометр, взрывозащита Еех ia, нержавеющая сталь, соединительный кабель 40м, 3-х проводная схема, Pt100, -100...+450C, TR50-T | шт. | 2 |
| 769 | Термометр TF45/-50...400/Pt100/3-х проводная схема, кабель длиной 95м/A/нерж. сталь,50x6мм/PTFE, 80м/неизолированные концы | шт. | 1 |
| 770 | Прибор измерения и защиты - Температурный датчик, комнатный . Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 771 | Температурный датчик, 902520/23-474-1003-1/330 | шт. | 1 |
| 772 | Преобразователь отдельно устанавливаемый - Модем. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 773 | Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка | шт. | 1 |
| 774 | ЛЭП-модем НТС-7075-08 | шт. | 1 |
| 775 | Дачик избыточного давления Gerabar M PMP71 | шт. | 2 |
| 776 | Датчик избыточного давления, диапозон 0...100bar , Gerabar M, PMP71-1BА1U11RDAAUZ1 | шт. | 2 |
| 777 | Сигнализатор уровня вибрационный. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 2 |
| 778 | Сигнализатор уровня вибрационный, длина зонда 300мм, FTL51-FGR2BB7G6GAZ1 | шт. | 2 |
| 779 | Прибор-Сигнализатор прохождения очистного устройства МДПС-3. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 1 |
| 780 | Блок питания и регистрации для МДПС-3. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 781 | Сигнализатор прохождения очистного устройства МДПС-3 ИПЦЭ 418128.002в комплекте с Блок питания и регистрации для МДПС-3 , БПР-2 | компл | 1 |
| 782 | Прибор - Манометр, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 2 |
| 783 | Манометр, диапазон 0...100,0 Бар, присоединение к процессу G1/2 233.50 WIKA, | шт. | 2 |
| 784 | Выключатель концевой взрывозащищенный. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 2 |
| 785 | Взрывозащищенный концевой Выключатель в комплекте кабельный ввод с возможностью подкл.металлорукава d-20мм ДВГ-КВ-Е13К1-КНВМ1N-20НК | шт. | 2 |
|  | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  |  |
|  | Шкаф телемеханики VX 25 в комплекте с оборудованием (см.лист 12): |  |  |
|  | -шкафное оборудование: |  |  |
| 786 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина 800х2000х400 мм. Установка на полу | шт. | 1 |
| 787 | СТОИМОСТЬ Шкаф телемеханики VХ 25 | комплект | 1 |
|  | -изделия Honeywell |  |  |
| 788 | Блоки съемные и выдвижные - Контроллер CPU компактный, масса до 10 кг. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 789 | Контроллер CPU компактный, MasterLogic-200 2MLI-CPUU | шт. | 1 |
| 790 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 791 | Блок питания шасси контроллера 2MLP-AC23 | шт. | 1 |
| 792 | Шасси контроллера 8 слотов, 2MLВ-МО8А | шт. | 1 |
| 793 | Модуль ввода дискретных сигналов 16 каналов, 2MLI-D22A. Установка | шт. | 2 |
| 794 | Модуль ввода дискретных сигналов 16 каналов, 2MLI-D22A | шт. | 2 |
| 795 | Модуль вывода дискретных сигналов 16 каналов,релейные контакты 2MLI-D22A. Установка | шт. | 1 |
| 796 | Модуль вывода дискретных сигналов 16 каналов, релейные контакты, 2MLQ-RY2B | шт. | 1 |
| 797 | Модуль в/в, аналоговый ввод 8 каналов, 2MLF-AD8A. Установка | шт. | 2 |
| 798 | Модуль в/в, аналоговый ввод 8 каналов, 2MLF-AD8A | шт. | 2 |
| 799 | Коммуникационный Модуль. Установка | шт. | 2 |
| 800 | Коммуникационный Модуль-Fast Ethernet, тип разьема RJ-45, 2MLL-EFMT | шт. | 1 |
| 801 | Коммуникационный Модуль-Последовательный интерфейс RS-422/RS-485, 2MLL-C42B | шт. | 1 |
| 802 | Заглушка для пустого слота шасси 2MLT-DMMA | шт. | 1 |
| 803 | -прочие изделия и оборудование |  |  |
| 804 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 805 | Блок питания стабилизированный 6EP13342BA20 | шт. | 1 |
| 806 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 4 |
| 807 | Измерительный преобразователь температуры 707025/888.999(4-20мА) | шт. | 4 |
| 808 | Прибор измерения и защиты - Температурный датчик, комнатный . Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 809 | Температурный датчик, 902520/23-474-1003-1/330 | шт. | 1 |
| 810 | Прибор-Искробезопасный барьер . Установка на фланцевых соединениях | шт. | 2 |
| 811 | Искробезопасный барьер для питания SMART - преобразователя KDF2-STC4-Ex2 | шт. | 2 |
| 812 | Блоки съемные и выдвижные - блок регистрации и питания БРП-2. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
|  | стоимость БРП-2 учтена в комплекте с сигнализатором прохождения очистного устройства МДПС-3 |  |  |
| 813 | Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования | шт. | 21 |
| 814 | Реле электромагнитное 55.33.8.230.0050 Finder | шт. | 7 |
| 815 | Реле электромагнитное 55.33.9.024.0070 Finder | шт. | 14 |
| 816 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 16 |
| 817 | Выключатель автоматический Siemens 5SY5206-7 | шт. | 1 |
| 818 | Выключатель автоматический Siemens 5SY5201-7 | шт. | 4 |
| 819 | Выключатель автоматический Siemens 5SY5203-7 | шт. | 1 |
| 820 | Выключатель автоматический Siemens 5SY5202-7 | шт. | 1 |
| 821 | Выключатель автоматический Siemens 5SY5205-7 | шт. | 3 |
| 822 | Дополнительные контакты 1Н0+1Н3 для автоматических выключателей 5ST3010 Siemens | шт. | 6 |
| 823 | Клемма проходная,UT 4 RD красная 3045127 | шт. | 10 |
| 824 | Клемма проходная,UT 4 VT фиолетовая 3044607 | шт. | 125 |
| 825 | Клемма проходная,UT 4 BU синяя 3044115 | шт. | 35 |
| 826 | Клемма защитного провода UT 4 RЕ 3044128 | шт. | 1 |
| 827 | Клемма проходная,UT 4 белая и серая 3044102 | шт. | 19 |
| 828 | Клемма проходная,UT 4 ВК черная 3045143 | шт. | 10 |
| 829 | Концевой стопор CLIPFIX 35-5 ,3022276 | шт. | 20 |
| 830 | Держатель маркировки клеммных коробок KLM-2, 0807575 | шт. | 20 |
| 831 | Концевая крышка D-UT 2,5/10 3047028 | шт. | 19 |
| 832 | Светодиод зеленого цвета 22В 3SU1106-6AA40-1AA0 | шт. | 1 |
| 833 | Кабельный канал серый, ш-30мм,в-80мм 3240282 | М | 6 |
| 834 | Кабельный канал белый, ш-30мм,в-80мм 3240622 | М | 4 |
| 835 | Кабельный канал синий, ш-30мм,в-80мм 3240307 | м | 2 |
| 836 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным | м | 780 |
| 837 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,7548 |
| 838 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,0204 |
| 839 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,0204 |
| 840 | Прибор-Искробезопасный барьер . Установка на фланцевых соединениях | шт. | 2 |
| 841 | Искробезопасный барьер Nivotester FTL325P-F1E11 | шт. | 2 |
|  | Кабели и провода |  |  |
| 842 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 374,42 |
| 843 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна истенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 11,58 |
| 844 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 347,4 |
| 845 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 38,6 |
| 846 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 872 |
| 847 | Кабель МКЭШВ-нг(А-LS) 2х2х1 мм2 | км | 0,57018 |
| 848 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(А)-LS 4х1 ГОСТ 1508-78 | км | 0,12138 |
| 849 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(А)-LS 7х1 ГОСТ 1508-78 | км | 0,04998 |
| 850 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 4х1 ГОСТ 1508-78 | км | 0,01632 |
| 851 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 7х1 ГОСТ 1508-78 | км | 0,01122 |
| 852 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(А)-LS 19х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,05304 |
| 853 | Кабель связи ITPARK UTP CAT6A 4P 23AWG LSZH, 305 м | м | 16 |
| 854 | Волокно-оптический кабель 9/125 12 волокон Hitronic HQW3000 12E 9/125 OS2 27900912 | м | 50 |
|  | Трубы и трубопроводная арматура (см.лист 2018.08.012-АК.ПР3): |  |  |
| 855 | Прибор измерения и защиты - Двухвентильный блок . Монтаж оборудования | шт. | 4 |
| 856 | Стоимость двухвентильного блока , G1/2 внеш.G1/2 внутр. | шт. | 4 |
| 857 | Прибор измерения и защиты - Вентильный блок . Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 858 | Стоимость вентильного блока М20х1,5 внеш/М20х1,5 внутр. | шт. | 2 |
| 859 | Переходник М20х1,5 внеш/М20х1,5 внутр | шт. | 2 |
|  | Устройство для отбора параметров по давлению (см.лист 2018.08.012-АК.ПР3): |  |  |
| 860 | Изготовления металлоконструкции | т | 0,0024 |
| 861 | Гайка накладная G1/2 | шт | 4 |
| 862 | Гайка накладная М20х1,5мм | т | 0,00022 |
| 863 | Ниппель приварной 2-12-G1/2 | шт | 6 |
| 864 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0,64 |
| 865 | Шайба-Пруток ДКРНМ 20 НД М3 | т | 0,00108 |
| 866 | Тепловая изоляция -шнур теплоизоляционный из минеральной ваты т.60мм | м3 изоляции | 0,028 |
| 867 | Маты теплоизоляционные т.60мм | м3 | 0,028 |
| 868 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 12 |
| 869 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 10 |
| 870 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 2 |
| 871 | Двустенная пластиковая защитная труба до Ду 50 мм. Прокладка | м | 329 |
| 872 | Двустенная пластиковая защитная труба гибкая гофрированная Ду40 91540 ДКС | м | 329 |
| 873 | Двустенная пластиковая защитная труба Ду63-110 мм. Прокладка | м | 57 |
| 874 | Двустенная пластиковая защитная труба Ду110 160911 ДКС | м | 57 |
| 875 | Муфта для труб ф110, 110604-00001 (015110) ДКС | шт | 12 |
| 876 | Тройник для двустенной пластиковой защитной трубы Ду110мм 020110 ДКС | шт | 3 |
|  | Монтажные изделия |  |  |
| 877 | Камеры. Монтаж на пластмассовой трубке | камера | 1 |
| 878 | Камера оперативного доступа КОД | шт | 1 |
| 879 | Муфты. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле с числом волокон 24 | муфта | 1 |
| 880 | Муфта оптическая, на 24 волокна | шт | 1 |
| 881 | Фитинги для пластиковых труб, прямые | шт | 2 |
| 882 | Ввод кабельный, распорный | шт | 2 |
| 883 | Стоимость Маркер шаровой электронный | шт | 1 |
| 884 | Прокладка в траншее опознавательной ленты | км | 0,15 |
| 885 | Лента сигнальная, металлизированная, с надписью ЛСО70 "Осторожно!Оптический кабель" | м | 90 |
| 886 | Лента сигнальная, металлизированная, с надписью ЛСЭ250 "Осторожно кабель" | м | 60 |
| 887 | Кабельный ввод , взрывозащищенный в комплекте кабельный ввод с возможностью присоед.металлорукава d-20мм, АВ-2МВ-1МН-Н+КНВМ2М-20НК/Р | шт | 10 |
| 888 | Кабельный ввод , взрывозащищенный в комплекте кабельный ввод с возможностью присоед.металлорукава d-25мм, КНВМ2М-25НК | шт | 1 |
| 889 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 26 |
| 890 | Металлорукав в ПВХ изоляции Ду20мм, МРПИ-20 | м | 24 |
| 891 | Металлорукав в ПВХ изоляции Ду25мм, МРПИ-25 | м | 2 |
|  | Кабельный ввод колодца ТМ (2018.08.012-АК. см.лист 13) |  |  |
| 892 | Кабельный ввод. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 893 | Муфта R150 UG | шт. | 2 |
| 894 | Модуль RM 30 UG 10-23,5мм | шт. | 18 |
| 895 | Гильза для кабельного ввода S10006852 SLR 150 | шт. | 2 |
|  | Стойка приборная для колодцев ТМ (см.лист 2018.08.012-АК.СБ2) |  |  |
| 896 | Стойка приборная | шт. | 4 |
| 897 | U-образная стойка 7 100 VA 4301 6341810 | шт. | 4 |
| 898 | Соединитель U- VUS 7 VA4301 6018408 | шт. | 4 |
| 899 | Траверса усиленная KUS 7 VA 4301 6349277 | шт. | 4 |
| 900 | Стыковая планка SSLB 600 FS 7070233 | шт. | 4 |
| 901 | Стыковая планка SSLB 100 FS 7070205 | шт. | 2 |
| 902 | Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой FRS 10[25 VA4301 6406718 | шт. | 4 |
| 903 | Оптический распределительный шкаф (кросс) в комплекте FTTH-A16-2. Установка | шт. | 1 |
| 904 | Оптический распределительный шкаф в комплекте (гильза КЗДС 60мм-12шт, оптический адаптер SC/UPC MM SX-12шт, оптический пигтейл SC/UPC SM-12шт, патчкорд SC/UPS-SC/UPS SM simplex 2,0 9/125, 2m-12шт) FTTH-A16-2 | шт. | 1 |
|  | СБ1 |  |  |
| 905 | Столбик замерный для линии связи. Установка | шт. | 1 |
| 906 | Столбик указательный железобетонный(120х120х1200мм) СБ1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 |
|  | Кабельные лотки в колодце |  |  |
| 907 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 9 |
| 908 | Стоимость Лотка листового перфорировонного 300х100х3000 35344 HDZ | м | 3 |
| 909 | Стоимость Крышки лотка 300 35525HDZ | м | 3 |
| 910 | Стоимость Лотка листового перфорировонного 100х100х3000 35341 HDZ | м | 6 |
| 911 | Стоимость Крышки лотка 100 35522 HDZ | м | 6 |
| 912 | Угол вертикальный CSSD 90 100х300 37145 HDZ | шт | 2 |
| 913 | Переходник левосторонний 300/100 RSS 36369 HDZ | шт | 2 |
| 914 | Крышка на переходник RSS 100х300 38168 HDZ | шт | 2 |
| 915 | Угол горизонтальный CРО 90 100х300 36041 HDZ | шт | 2 |
| 916 | Крышка на Угол, горизонтальный CРО 90 100х300 38002 HDZ | шт | 2 |
| 917 | Заглушка сборная ТС300х100 30268 HDZ | шт | 2 |
| 918 | Скоба ТМ300 для вертикального монтажа ВММ1030 HDZ | шт | 8 |
| 919 | Легкая консоль DW 100мм ВВС3010 HDZ | шт | 8 |
| 920 | Никелированная пластина для заземления РТСЕ 37501 | шт | 12 |
| 921 | Пластина соединительная GTO 100мм 37305 HDZ | шт | 24 |
| 922 | Уголок опорный FR100 30190 HDZ | шт | 4 |
| 923 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 СМ010610 | шт | 168 |
| 924 | Гайка с насечкой М6 СМ100600 | шт | 168 |
| 925 | Стандартный анкер со шпилькой М8 СМ440850 | шт | 24 |
| 926 | Винт для электрического соединения М5х8 СМ030508 | шт | 20 |
|  | Кабельные лотки ввода кабелей в БМЗ |  |  |
| 927 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 3 |
| 928 | Стоимость Лотка листового перфорировонного 200х600 USM326 HDZ ДКС | м | 3 |
| 929 | Стоимость Крышки лотка 600 UKS306 HDZ ДКС | м | 3 |
| 930 | Угол вертикальный 200х600 ULF026 HDZ ДКС | шт | 1 |
| 931 | Усиленная консоль 600мм ВВН7060 HDZ ДКС | шт | 4 |
| 932 | Вертикальная подвес двойная 41х41 ВSD4105 HDZ ДКС | шт | 4 |
| 933 | Прижим кабельного лотка LP1000 HDZL ДКС | шт | 8 |
| 934 | Разделительная перегородка UPH020 HDZL ДКС | шт | 10 |
| 935 | Соединитель горизонтальный UGH420 HDZL ДКС | шт | 4 |
| 936 | Гайка с насечкой М6 СМ100600 ДКС | шт | 55 |
| 937 | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20 СМ010620 ДКС | шт | 55 |
| 938 | Болт с шестигранной головкой М10х35 СМ081035 ДКС | шт | 8 |
| 939 | Гайка для подвешивания профиля М10х40 СМ161000 ДКС | шт | 8 |
| 940 | Шайба М10 кузовная DIN9021 СМ121000 ДКС | шт | 8 |
| 941 | Замок для крепления крышки с фиксатором UKZ200 ДКС | шт | 4 |
|  | Спецификация эстакады |  |  |
| 942 | Стойка 1+1, масса до 2,4 кг. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 943 | Стоимость стойки в комплекте:Стойка кабельной эстакады CRS1000HDZ ДКС (1-шт);Стойка кабельной эстакады CRS3000HDZ ДКС (1-шт);Болт М16х50 СМ081650HDZ-88 ДКС (4-шт);Гайка М16 СМ111600HDZ-8 ДКС (4-шт);Шайба 16 СМ241600HDZ ДКС (8-шт);Скоба крепежная CRB1000HDZ ДКС (2-шт);Шайба кузовная СМ121200HDZ ДКС (4-шт);Гайка шестигранная М12 СМ111200HDZ ДКС (4-шт) | шт. | 1 |
|  | Перечень установливаемого оборудования в шкафу управления реклоузер Rec 15, ПКУ-813км |  |  |
| 944 | Прибор - Преобразователь интерфейсов, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 2 |
| 945 | Преобразователь интерфейсов, RS-232/RS-485, ICP CON i-7520AR ICP DAS | шт. | 1 |
| 946 | Преобразователь интерфейсов, RS-485,Ethernet NPort IA-5150I MOXA | шт. | 1 |
| 947 | Кабель RS-232 информационный (с разъемом DB9) | шт | 2 |
| 948 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в кабельном-канале | м кабеля | 2 |
| - 949 | - Кабель МКЭШВ-нг-LS 2х2х1 мм2 | - км | - 0,00204 |
| - 5-2 | - 1 очередь строительства: участки 801-807км, 813-824км МН "Узень-Атырау-Самара". Линейная часть нефтепровода |  |  |
| - 5-2 | - Вдольтрассовая дорога |  |  |
| 950 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 4248,77551 |
| 951 | Перевозка строительных грузов (грунт) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 180 км | т | 6798,0408163 |
| 952 | Насыпи с учетом коэффициета уплотнения 0,98. Устройство бульдозерами. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 150693,8776 |
| 953 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 150693,8776 |
| 954 | Глинистый грунт | м3 | 150693,8776 |
| 955 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 150693,8776 |
| 956 | Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) | м2 покрытия | 71923 |
| 957 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 15 |
| 958 | Котлованы. Водоотлив | м3 мокрого грунта | 9515 |
| 959 | Укладка георешетки | м2 покрытия | 19030 |
| 960 | Tensar Triax 160 | м2 | 19030 |
| 961 | Покрытия толщиной 30 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) | м2 покрытия | 19030 |
| 962 | Укладка георешетки | м2 покрытия | 19030 |
| 963 | Tensar Triax 160 | м2 | 19030 |
| 964 | Покрытия толщиной 20 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) | м2 покрытия | 19030 |
| 965 | Насыпи с учетом коэффициета уплотнения 0,98. Устройство бульдозерами. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 35015,10204 |
| 966 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 35015,10204 |
| 967 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 35015,10204 |
| 968 | Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) | м2 покрытия | 4950 |
| 969 | Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками) | м2 | 8910 |
| 970 | Обочины. Укрепление щебнем толщиной 2 см | м2 покрытия обочин | 8910 |
| - 8-1 | - 1 очередь строительства: участки 801-807км, 813-824км МН "Узень-Атырау-Самара". Временный амбар для сброса воды |  |  |
| - 8-1 | - Временный амбар для сброса воды |  |  |
| 971 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 561 |
| 972 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 201 |
| 973 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 6 |
| 974 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 61 |
| 975 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см | м3 уплотненного грунта | 61 |
| 976 | Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) неподтопляемая. Устройство при укрепление откосов | м2 поверхности | 610 |
| 977 | Насыпи (для закрепления геомембраны). Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 133 |
| 978 | Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) неподтопляемая. Демонтаж | м2 поверхности | 610 |
| 979 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 768 |
| 980 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 676 |
| 981 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 3778 |
| 982 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 1716 |
| 983 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 53 |
| 984 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 266 |
| 985 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см | м3 уплотненного грунта | 266 |
| 986 | Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) неподтопляемая. Устройство при укрепление откосов | м2 поверхности | 2660 |
| 987 | Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм | м2 | 2660 |
| 988 | Насыпи (для закрепления геомембраны). Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 322 |
| 989 | Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) неподтопляемая. Демонтаж | м2 поверхности | 2660 |
| 990 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 5547 |
| 991 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 2809 |
| - 9-1 | - 1 очередь строительства: участки 801-807км, 813-824км МН "Узень-Атырау-Самара". Транспортировка материалов |  |  |
| - 9-1 | - Транспортировка материалов |  |  |
| - 992 | - Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка с вагонов | - т | - 30,027096 |
| - 993 | - Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | - т | - 30,027096 |
| - 994 | - Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | - т | - 30,027096 |
| - 995 | - Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км | - т·км | - 2552,30316 |
| - 996 | - Перевозка строительных грузов (ПЕСОК) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км | - т | - 625,743 |
| - 997 | - Перевозка строительных грузов (ЩЕБЕНЬ) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км | - т | - 39048,0636 |
| - 998 | - Перевозка строительных грузов (ПГС, ГРАВИЙ) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км | - т | - 84,704 |
| - 999 | - Перевозка строительных грузов (ГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км | - т | - 272190,3062 |
| - 1000 | - Конструкции металлические. Погрузка | - т | - 59,658 |
| - 1001 | - Конструкции металлические. Разгрузка | - т | - 59,658 |
| - 1002 | - Перевозка строительных грузов (МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ - труба Ду1000) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 105 км | - т | - 59,658 |