ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Перечень закупаемых Работ

| № по ГПЗ | Наименование Работы | Краткая техническая характеристика, необходимые оборудования и персонал | Ед. изм. | кол-во | стоимость работ за единицу, в тенге, без НДС | Общая стоимость работ, в тенге, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Р | «Инжиниринг (инженерно-технологическое сопровождение) бурового раствора с материалами и оборудованием скважин сложной конструкции месторождения Каламкас | - Инженер по буровым растворам - 2 человека/ 1 скважина. - Мобильный жилой вагон-лаборатория – 1 к-т /1скв. - Стандартный набор лабораторного оборудования – 1к-т/1скв. Средняя глубина скважин – 950м. Средний срок бурения – 16 суток. | скв. | 14 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на закупку ТРУ способом открытого тендера по лоту № _______

«Инжиниринг (инженерное – технологическое сопровождение) бурового раствора с материалами и оборудованиями скважин сложной конструкции ТОО «OSC» на месторождении Каламкас»

- Конструкция скважины сложной конструкции месторождения Каламкас:

Направление Ø 426х10,7 мм – 50 м;

Кондуктор Ø 324х9,5 мм – 450 м;

Тех. колонна «хвостовик» Ø 245х8,9 мм – 350-750 м;

Средняя глубина спуска эксплуатационной колонны Ø 168х8,9 мм – 950 м.

Инжиниринг (инженерное – технологическое сопровождение) бурового раствора скважин сложной конструкции на месторождении Каламкас предусмотрено с глубины 50 м до средней проектной глубины 950 м. Бурение скважин сложной конструкции под направление производиться долотом Ø 490 мм в интервале 0-50 м, под кондуктор – долотом Ø 393,7 мм в интервале 50-450 м, под «хвостовик» - долотом Ø 295,3 мм в интервале 450-750 м, под эксплуатационную колонну - долотом Ø 215,9 мм  в интервале 750 до средней проектной глубины 950 м. Средний срок бурения – 16 суток.

Количество скважин – 14 (четырнадцать).

- Предлагаемые Работы должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в технической спецификации.

- Работы по настоящему Договору означает комплекс инженерно-технологического сопровождения бурового раствора с материалами и оборудованием Исполнитель при бурении скважин, которые должны быть оказаны Исполнителем в рамках выполнения обязательств по настоящему Договору и включает, но не ограничиваясь следующее:

3.1. Работы по технической поддержке на стадии планирования и производства буровых работ Заказчика:

- предоставление рекомендаций по отбору системы бурового раствора и оптимизации всех требуемых буровых операций на основе фактического опыта и в пределах компетенции Исполнителя;

- содействие в разработке процедур, инструкций, техническое руководство и поддержка в рамках компетенции Исполнителя для систем бурового/соляного раствора согласно программе, для бурения и заканчивания скважин;

- проведение тестов на ингибирование глинизации, анализов смазочных свойств, анализов гранулометрического состава, моделирование выноса шлама и анализов проб раствора;

- планирование складских запасов для обеспечения наличия требуемых расходных материалов;

- оказание 24-часовой технической поддержки;

3.2. Функции, выполняемые на месторождении:

- по меньшей мере 3-4 полных проверок бурового раствора за 24 часа, выполняемые через равные интервалы времени с регистрацией в журнале контроля параметров бурового раствора, или по требованию Заказчика, если иное не будет определено Заказчиком. Описание процедур проверки любого параметра бурового раствора должно быть доступно по требованию Заказчика;

- анализ воды предназначенной для приготовления бурового раствора;

- полная проверка бурового раствора, которая должна содержать как минимум контроль следующих свойств: плотность, вязкость, температура, реологические свойства, MBT (испытание метиленовой синькой), PH, K+, хлориды, жесткость жидкости, фильтрационные свойства, содержание твердой фазы. Исполнитель несет ответственность за выполнение замеров плотности и вязкости правильным образом и через каждый час или иным образом, если иное не предусмотрено Заказчиком;

- мониторинг всего оборудования контроля твердой фазы на буровой площадке и оптимизация их рабочих параметров;

- приготовление и поддержание бурового раствора для бурения скважины в рамках согласованных спецификаций, в соответствии с инструкциями Заказчика на площадке скважины;

- описание процедур по обработке раствора в случае осложнений в стволе скважины (потеря циркуляции, налипание породы на долото, прихват трубы, загрязнение бурового раствора);

- постоянное обеспечение и контроль наличия достаточного запаса хим. реагентов и иных расходных материалов на скважине и содержание оборудования в должном рабочем состоянии;

- предоставление отчетности в соответствии с условиями технической спецификации (Приложения №2) являющейся неотъемлемой частью Договора.

4.  Отчетность:

4.1. Все данные (данные в режиме реального времени, суточные отчеты, заключительный отчет по скважине и т.д.) предоставляются в метрической/API/смешанной системах, в соответствии с требованием Заказчика. Система должна позволять изменение системы единиц при запросе Заказчика.

4.2. Инженеры Исполнителя по буровым растворам должны представлять представителю Заказчика на скважине суточный отчет и в электронном формате, и в печатном виде не позднее 9 утра каждый день на гос. или русском языках. Исполнитель должен также иметь возможность представлять суточные отчеты на казахском языке по запросу Заказчика, если в этом возникнет необходимость.

4.3. Суточный отчет должен содержать, как минимум, следующие данные за предыдущие 24 часа:

- по меньшей мере, две проверки раствора, выполненные через равные промежутки времени;

- суточный расход продукта наряду с сопутствующей установкой и общими затратами;

- описание обработки раствора;

- разбивка по объему жидкости (пр. объемы приготовленного, откаченного, потерянного в пласт раствора);

- количество хранимых на складе хим. реагентов;

- количество израсходованного хим. реагента для приготовления бурового раствора;

- информацию по объемам и свойствам бурового раствора, полученных с буровых и отправленных на буровую, с указанием времени получения и отправления;

- информацию по объемам и свойствам бурового раствора на буровых, в местах хранения, обрабатываемого, подготовленного к отправке;

Представители сторон на скважине должны согласовать содержание суточного отчета по растворам, уделяя особое внимание расходу продукта из консигнационного запаса продуктов Исполнителя и подписать соответственно. Данные отчеты по растворам должны использоваться Исполнителем, и представлены Заказчику в качестве подтверждения объема Работ на скважинах, в том числе расхода продукта и затрат. Подобные расходы должны также определяться для единичной скважины.

4.4. До предъявления заключительных отчетов, Заказчик оставляет за собой право делать замечания по отчету и данные замечания должны быть внесены в заключительные отчеты по скважине. Предварительный экземпляр должен быть предоставлен через 5 дней после завершения работ по каждой скважине. После одобрения Заказчиком предварительного отчета, Исполнитель подготавливает окончательную версию отчета и предоставляет в течение 5 дней. Исполнитель должен предоставить 2 копии на казахском и русском языках Заключительного отчета по скважине. Данный отчет должен по меньшей мере содержать следующее, не ограничиваясь этим: расход хим. реагентов, объемы, распределения по глубине и поглощениям для каждого участка ствола. Также, должны быть рассмотрены и оценены все положительные и отрицательные производственные моменты, относящиеся к буровым растворам. Формат должен быть представлен Заказчику на одобрение. Требуются, как минимум, файлы в формате Word и PDF и редактирование страницы, должно быть одобрено Заказчиком. Параметры данных должны быть в форматах ASCII, Excel и/или LAS.

4.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия/Дефектов Заказчик составляет Акт несоответствий. Соответствующий ответ на составленный Акт несоответствий должен быть предоставлен Исполнителем в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта.

4.6. Исполнитель обязан обеспечить постоянный контроль качества Работ и соответствие стандартам непосредственно путем проведения лабораторных исследований. Исполнитель гарантирует, что качество Работ будет соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и требованиям настоящего Договора;

4.7. Качество выполняемых Работ должно подтверждаться следующими документами:

- лабораторные анализы;

- суточный и окончательный отчет содержащие информации указанных в п.3.2.  Приложения №2;

- сертификатами соответствия на химические реагенты и материалы, разрешительные документами на применение в Республике Казахстан.

5. Требования к буровому раствору

5.1. Наименование и количество Работ должно соответствовать содержанию Заявки поданной Заказчиком в соответствии с Приложением №3.

5.2. Исполнитель должен применять высокоэффективную систему комплексного универсального бурового раствора, которая будет эффективно при предотвращении поглощения бурового раствора в зонах, имеющих АНПД, гидратации глин, позволяющий качественно вскрывать продуктивные пласты, ввиду отсутствия кальматирующей составляющей.

5.3. Все предлагаемые Исполнителем составы жидкости должны быть документально подтверждены результатами лабораторного анализа. Анализы должны содержать, но не ограничиваться этим, реологический анализ, доказывающий, что требуемые параметры были получены при указанных химических концентрациях;

Таблица № 1. Типы и параметры буровых растворов (по рабочему проекту на строительство скважин м/р Каламкас)

| Наименование показателей | Тип раствора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Глинистый раствор интервал 0-450м, диаметр скважины – 490/393,7 мм | ПХКР интервал 450-750м, диаметр скважины – 295,3 мм | ПХКР Интервал 750-950м, диаметр скважины – 215,9 мм |
| Удельный вес, г\см³ | 1,28 | 1,43 | 1,39 |
| Условная вязкость, сек | 25-40 | 35-45 | 25-40 |
| Пластическая вязкость, сП.сек | - | Как можно меньше | Как можно меньше |
| Динамическое напряжение сдвига, кгс\см² | - | 30-60 | 30-50 |
| СНС, мгс\см² | 1мин-20-40 10мин-40-80 | 1мин – 20-40 10мин – 40-60 | 1мин – 20-25 10мин – 35-45 |
| Водоотдача, см³\30мин | 5-6 | 5-6 | 4-5 |
| Содержание песка, % | <1 | <1 | <1 |
| Содержание твердых частиц, % | менее 2 | менее 2 | менее 2 |
| рН | - | 8,5-9,5 | 8,5-9,5 |
| Корка, мм | <1 | <1 | <1 |
| Содержание КСL, в % | - | не менее 3 | не менее 3 |

Примечание: Во избежание потери контроля над скважиной при газонефтеводопроявлениях Исполнитель должен предусмотреть возможность увеличение плотности бурового раствора.

Таблица № 2. Спецификация бурового раствора для скважин сложной конструкцией на месторождении Каламкас.

| Наименование показателей | Тип раствора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глинистый раствор Интервал 0 – 50 м, диаметр скважины – 490 мм | Глинистый раствор Интервал 50 – 450 м, диаметр скважины – 393,7 мм | ПХКР Интервал 450 – 750 м, диаметр скважины – 295,3 мм | ПХКР Интервал 750 – до средней проектной глубины 950м, диаметр скважины – 215,9 мм |
| Удельный вес, г\см³ | 1,28 | 1,28 | 1,43 | 1,39 |
| Условная вязкость, сек | 25-40 | 25-40 | 35-45 | 30-45 |
| Пластическая вязкость, Па.сек | Как можно меньше | Как можно меньше | Как можно меньше | Как можно меньше |
| Динамическое напряжение сдвига (ДНС), Па | 20-40 | 20-40 | 30-60 | 30-50 |
| Смазывающие добавки, в % | - | - | Не менее 2 | 3-5 |
| СНС, мгс\см²) | 1мин-20-40 10мин-40-80 | 1мин-20-40 10мин-40-80 | 1мин – 20-40 10мин – 40-60 | 1мин – 20-25 10мин – 35-45 |
| Водоотдача, см³\30мин | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 4-5 |
| Содержание песка, % | <1 | <1 | <1 | < 0,5 |
| Содержание твердых частиц, % | <2 | <2 | <2 | <2 |
| рН | 8-9,5 | 8-9,5 | 8,5-9,5 | 8,5-9,5 |
| Содержание КСL, в % | - | - | не менее 3 | не менее 3 |
| МБТ, кг\м³ | <35 | <35 | <35 | <35 |
| Са2+, мг/л | менее 100 | менее 100 | менее 100 | менее 100 |
| Мg2+, мг/л | менее 100 | менее 100 | менее 100 | менее 100 |
| Общая жесткость, мгл\л | <400 | <400 | <400 | <400 |
| Содержание полимеров, кг/м3 | - | - | - | менее 2 |
| Содержание К+, в % | - | - | - | - |

Примечание:

- Во избежание потери контроля над скважиной при газонефтеводопроявлениях Исполнитель должен предусмотреть возможность увеличение плотности бурового раствора;

- В случае возникновения осыпей увеличить содержание КСl до 5%.

Таблица № 3. Объемы приготовления бурового раствора и концентрации необходимые для составления программы и расчетов для скважины с сложной конструкцией в интервале сопровождения бурового раствора с 0 до средней проектной глубины 950 м.

| Название хим. реагентов бурового раствора, его компонентов и рекомендованные концентрации для расчетов кг/м3, в интервале 0-450 м (глинистый раствор) |  |
| --- | --- |
| Вода | 944,3 |
| Бентонит | 50 |
| NAOH (каустическая сода) | 3,5 |
| NA2CO3 (кальцинированная сода) | 2,5 |
| PAC-LV (снижение фильтрации) | 8,5 |
| CФБ-10 (слюда) | 1,0 |
| Са2CO3 Карбонат кальция (утяжелитель) | 95 |
| Наполнитель, пластиковая резиновая крошка КЗ-03, окзил, | 3 |
| Графит (смазка) | 8 |
| Наполнители разных фракции (шелуха и т.п.) | В зависимости от объемов потерь бурового раствора |
| Барит (утяжелитель) | 54,4 |
| Объем бурового раствора с учетом потерь и разбавления, необходимого объема на поверхности должно составлять не менее | 167,9 м3 |
| Название хим. реагентов бурового раствора, его компонентов и рекомендованные концентрации для расчетов кг/м3, в интервале 450-750 м (полимерхлоркалиевый раствор) |  |
| Вода | 880,6 |
| Бентонит | 0 |
| NAOH (каустическая сода) | 3,5 |
| NA2CO3 (кальцинированная сода) | 2,5 |
| КСL (хлористый калий, ингибитор) | 85,0 |
| Biocide (бактерициды) | 0,75 |
| PAC-LV (снижение фильтрации) | 8,5 |
| Defoamеr (силиконовый пеногаситель) | 1,15 |
| Glycidmine (ингибиторная смазка) | 7,71 |
| PAC R (снижение водоотдачи, повышение вязкости, реолог.) | 0,74 |
| DRILLSTARCH (крахмал, понизитель водоотдачи) | 11,5 |
| DD (Drillingentver, противосальниковая смазка) | 2,6 |
| Xan Than (структурообразователь ДНС и СНС) | 0,58 |
| LUBE (смазочная добавка) | 2,62 |
| Са2CO3 Карбонат кальция (утяжелитель) | 100 |
| CФБ-10 (слюда) | 1 |
| Наполнитель, пластиковая резиновая крошка КЗ-03, окзил, | 3 |
| Графит (смазка) | 8 |
| Наполнители разных фракции (шелуха и т.п.) | В зависимости от объемов потерь бурового раствора |
| Барит (утяжелитель) | 117 |
| Объем бурового раствора с учетом потерь и разбавления, необходимого объема на поверхности должно составлять не менее | 156,3 м3 |

| Название хим. реагентов бурового раствора, его компонентов и рекомендованные концентрации для расчетов кг/м3, в интервале 750-950 м (полимерхлоркалиевый раствор) |  |
| --- | --- |
| Вода | 994,6 |
| NAOH (каустическая сода) | 3,6 |
| NA2CO3 (кальцинированная сода) | 2,5 |
| КСL (хлористый калий, ингибитор) | 85,0 |
| Biocide (бактерициды) | 0,75 |
| PAC-LV (снижение фильтрации) | 8,5 |
| Defoamеr (силиконовый пеногаситель) | 1,15 |
| Glycidmine (ингибиторная смазка) | 7,71 |
| PAC R (снижение водоотдачи, повышение вязкости, реолог.) | 0,74 |
| DRILLSTARCH (крахмал, понизитель водоотдачи) | 11,5 |
| DD (Drillingentver, противосальниковая смазка) | 2,6 |
| Xan Than (структурообразователь ДНС и СНС) | 0,58 |
| LUBE (смазочная добавка) | 2,62 |
| Са2CO3 Карбонат кальция (утяжелитель) | 100 |
| Барит (утяжелитель) | 117 |
| CФБ-10 (слюда) | 1 |
| Наполнитель, пластиковая резиновая крошка КЗ-03, окзил, | 3 |
| Наполнители разных фракции (шелуха и т.п.) | В зависимости от объемов потерь бурового раствора |
| Объем бурового раствора с учетом потерь и разбавления, необходимого объема на поверхности должно составлять не менее, м3 | 146,2 |
| Общая потребность бурового раствора на скважину, с учетом потерь и разбавления, необходимого объема на поверхности должно составлять не менее, м3 | 295,6 м3 |
| Сетки для вибросит Derrick 503, Mangoose PT (на пластиковой основе) на одну скважину | 12 шт |
| Уплотнительная резина с опорным каркасом и амортизатором (винтовая пружина) и клином на предоставляемые вибросита | 1 к-т, по потребности на скважину, в случаях выхода из строя |
| Инженерные услуги, аренда лаборатории и лабораторного оборудования | 16 сут |

Примечание: При составлении программы по буровым растворам и коммерческого предложения Исполнитель должен:

- произвести расчет на указанные объемы бурого раствора и концентрации хим. реагентов, сеток для вибросит, инженерные услуги и аренда лаборатории и лабораторного оборудования согласно Таблице № 3;

- по согласованию с Заказчиком, Исполнитель имеет право заменить перечень компонентов бурового раствора указанных в таблице №3 аналоговыми хим. реагентами и материалами, не ухудшающими свойства бурового раствора:

- перед цементированием обсадных колонн предпринять все необходимые меры по недопущению отрицательного влияния используемых материалов и хим. реагентов Исполнителя на качество сцепления цементного камня с горной породой и обсадными трубами при креплении скважин.

6. Исполнитель обязан:

6.1. Выполнить Работы Заказчику надлежащим образом в количестве, в сроки и на условиях настоящего Договора, в том числе в соответствии с Заявкой Заказчика;

6.2. Перед началом выполнения Работ предоставить Заказчику:

- основную программу бурового раствора с рекомендациями, с указанием необходимого объема бурового раствора и расхода хим. реагентов по интервалам бурения и в целом на скважину.

- описание того, как Исполнитель будет управлять материально-технической стороной поставки продуктов на скважину и со скважины, включая соответствующий запас хранения вышеназванных продуктов на указанных площадках скважин;

- план корректирующих мероприятий в случае нехватки хим. реагентов. Доставка расходных материалов на буровую должна всегда производиться в течение 24 часов с момента вызова;

- план действий по устранению неисправностей в случае выхода из строя лабораторной установки. План по резерву оборудования должен предотвращать или минимизировать время простоя любой единицы оборудования. В план должен входить ориентировочный расчет времени, которое займет простой оборудования.

- список, с количеством доступного резерва, включая все измерительные приборы, программное обеспечение и т.д.

- процедуры обеспечения/контроля качества;

- предоставить полное техническое описание хим. реагентов и сеток для вибросит;

- перечень используемых хим. реагентов (широко используемых, резерв, материал для борьбы с поглощением, биоциды и т.д.). Сюда должно входить как минимум название продукта, основная функция, производитель/страна выпуска, упаковка и наличие на складе. По всем хим. реагентам должно быть представлено описание технических условий по обеспечению качества, включая краткое описание внутренней процедуры Исполнителя по контролю качества;

- результаты тестирования хим. реагентов.

6.3. Исполнитель должен предоставить все тестовое оборудование, с приложением документов, подтверждающих их аккредитацию в РК и соответствие стандартам качества средств измерений, а также выполнять все процедуры, изложенные в соответствующих методических рекомендациях. Исполнитель должен представить список оборудования для исследования буровых растворов. Данное оборудование должно как минимум содержать компоненты для каждой из буровых установок, находящихся в работе согласно требованиям технической спецификации договора. Резервное оборудование и запасные части для оборудования должны быть легкодоступны, так чтобы любое сломанное оборудование было пригодно к работе в течение 24 часов с момента поломки.

6.4. Исполнитель обязан обеспечить химикаты, стеклотару и другое оборудование необходимое для проведения тестов, указанных в технической спецификации Договора.

6.5. Исполнитель должен предоставить продукты для бурения, которые совместимы с предусмотренной программой для скважин.

6.6. Все поставляемые хим. реагенты необходимые для выполнения Работ должны быть правильно маркированы, упакованы и обвязаны в грузовые стеллажи, площадью не превышающие 120см и сложены стопками высотой не больше 115 см.

6.7. В течении 10 (десяти) дней с даты подписания Договора Исполнитель обязан предоставить листки данных техники безопасности материалов (MSDS) по всем химическим веществам, поставляемым на буровую площадку.

6.8. В случаях одновременного бурения скважин, Исполнитель должен предоставить как минимум 2 (две) жилые лаборатории, для обеспечения всего объема буровых работ. Полное техническое описание предлагаемых лабораторий и оборудования должно соответствовать требованиям технической спецификации.

6.9. Потенциальный Исполнитель должен обеспечит вторичное использование бурового раствора не менее 75 % от общего объема, после окончания бурения каждой скважины, с сохранением параметров и свойств, для дальнейшего повторного использования на других (последующих) скважинах.

6.10. Потенциальный Исполнитель обязан обеспечить безопасность работ, включая экологическую безопасность:

- гидроизоляцию площадки хранения хим. реагентов и материалов (поддон, полиэтиленовый покрытие или т.п.) на буровой;

- помимо площадки хранения Исполнитель должен иметь собственные помещения закрытого типа для хранения хим. реагентов и материалов;

- производить утилизацию использованной тары хим. реагентов и материалов за свой счет;

- укомплектовать свои лаборатории приборами-газоанализаторами для обеспечения контроля газосодержания буровых растворов.

7. Требования к Потенциальному Исполнителю:

  - . Бурение скважин будет производиться 1 (одной) буровой установкой. Для этого, Потенциальный Исполнитель должен имеет в наличии стационарную полевую лабораторию, укомплектованным всем необходимым лабораторным оборудованием и соответствующим программным обеспечением для контроля параметров бурового раствора согласно требованиям АНИ. Стационарная полевая лаборатория должна отвечать всем Требованиям Промышленной Безопасности РК.

  - Потенциальный Исполнитель должен обладать возможностью обеспечить при первичной мобилизации Лаборатории и всего необходимого оборудования, необходимым количества хим. реагентов и сеток на вибросита (Derrick 503) Mangoose на пластиковой основе, уплотнительных резин с опорным каркасом и амортизатором (винтовая пружина) и клином на предоставляемые вибросита, для доукомплектования и дальнейшего технического сопровождения и сервисного обслуживания (в соответствии с п.37 Правил закупок) при бурении с буровыми установками ZJ-20, ZJ-30, МБУ-125 согласно таблице № 2 Приложения № 2. Мобилизация должна быть произведена в течение 3-х дней со дня подачи заявки Заказчика. Стационарная полевая лаборатория должна быть мобильной для эффективной мобилизации (перебазирование) буровой установки на следующую точку-скважину. Первичная мобилизация, демобилизация полевой лаборатории и всего необходимого оборудования, материалов и хим. реагентов до скважин на месторождении и обратно на базу Исполнителя, а также передислокация на последующие скважины после окончания работ производится самостоятельно, силами Исполнителя.

  - . Транспортные средства Исполнителя, задействованные для выполнения работ на контрактной территории, должны быть оборудованы системой GPS и иметь возможность ретрансляции данных на ситуационный центр Заказчика.

  - . В целях оперативного и бесперебойного ведения работ по строительству скважин, Потенциальный Исполнитель должен иметь троекратный запас используемых сеток для вибросит Mangoose на пластиковой основе (при бурении с буровыми установками МБУ-125, ZJ-20, ZJ-30), хим. реагентов, включая специальные реагенты на случай непредвиденных обстоятельств (таких как: поглощение бурового раствора, проявление скважины, прихват бурового инструмента и др.);

- Иметь реагент – смазывающую добавку для буровых растворов, для уменьшения поверхностного натяжения между породой и бурильной колонной;

- Иметь реагент на экстренный случаи, для освобождения прихваченных бурильных труб;

- Иметь на буровой реагент, жидкий ингибитор/смазывающую добавку на основе углеводородных соединений.

С целью улучшения схватывания цементного камня с породой, Потенциальный Исполнитель, непосредственно на буровой, должен иметь реагент растворитель глинистой корки или карбонатных отложений, позволяющий удалять глинистую корку, которая необходима для прокачки после использования буровых растворов, перед закачиванием буферной жидкости для цементирования обсадной колонны. Данный реагент должен быть безопасным к применению со всеми типами буровых растворов, растворов для заканчивания, капитального и подземного ремонтов скважин, состоящих из органических соединений, в качестве добавки в буферную жидкость.

  - . Потенциальный Исполнитель должен предоставить на каждую буровую установку не менее 2 (двух) высококвалифицированных инженеров по буровым растворам (по 1 (одному) инженеру за смену), которые обязаны находиться на территории буровой площадки 24 часа в сутки на период выполнения Работ. Инженерный состав Исполнителя должен иметь свидетельства о прохождении курсов Правил промышленной безопасности в нефтегазодобывающей отрасли.

| Наименование специальности | Количество специалистов | Требуемый опыт (в годах) | Документ подтверждающий квалификацию |
| --- | --- | --- | --- |
| инженер по буровым растворам | 4 | не менее 5-ти лет | Сертификат или диплом об окончании курса по специальности – школа по буровым растворам |
| Координатор проекта | 1 | не менее 5-ти лет | Сертификат или диплом об окончании курса по специальности – школа по буровым растворам |

  - . Приложить к тендерной заявке копии свидетельств или копии протокола проверки знаний инженерного состава Исполнителя по курсам:

- «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности»;

- «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов химической отрасли промышленности»;

- Закон «О гражданской защите»;

- «Пожарно-технический минимум»;

- Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях (ГНВП) (для координаторов проекта);

- Безопасность и охрана труда для ответственных руководителей работ;

  - . В целях организационно-технической и технологической поддержки, контроля процесса, Потенциальный Исполнитель должен назначить ответственного лица с указанием Ф.И.О. и должности представителя Исполнителя, для предоставления интересов компании, уполномоченного оперативно реагировать и устранять несоответствия, выявленные всем сроке выполнения Работ.

  - . Приложить к тендерной заявке описание процедуры обработки раствора в случае осложнений в стволе скважины (потеря циркуляции, налипание породы на долото, прихват трубы).

  - . В тендерной заявке представить основную программу буровых растворов для бурения эксплуатационных скважин сложной конструкции месторождения Каламкас.

  - . В составе конкурсной заявки Потенциальный Исполнитель должен представить расчеты гидравлических параметров ствола скважины и расчеты эффекта свабирования и поршневания при СПО. Потенциальный Исполнитель должен подробно расписать программы и их особенности по всем указанным требованиям.

8. Ключевые условия договора:

  - На момент заключения Договора, транспортные средства Исполнителя, задействованные для выполнения работ, должны быть оборудованы системой GPS.

  - До начала Работ, Потенциальный Исполнитель должен предоставить Заказчику:

- всю техническую документацию (паспорт, сертификат происхождения, сертификат соответствия) на применяемые хим. реагенты и сетки для вибросит;

- листки данных техники безопасности материалов (MSDS) по всем химическим веществам, поставленным на буровую площадку;

- разрешительные документы на применение в Республике Казахстан (сертификаты) на применяемые оборудования и химреагенты;

  - В случаях, по требованию Заказчика или иных контролирующих органов, предоставить копии:

- сертификатов о поверке и калибровке всего испытательного (тестового) оборудования, выданные специализированным учреждением РК;

- паспорт безопасности химической продукции СТ РК РГУ, выданный Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности РК, Министерства по инвестициям и развитию РК;

- свидетельство и регистрация химической продукции, выданной РГУ Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности РК, Министерства по инвестициям и развитию РК.

  - Расходы по перевозке, проживанию и обеспечению питания персонала Исполнителя производится за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

  - При возникновении осложнении (затяжки, посадки бурового инструмента и т.д.) Заказчик имеет право требовать, а Исполнитель обязан повысить смазочную добавку до 5 % во избежание дальнейшего осложнения скважины.

  - За ненадлежащее исполнение условий Договора – в случаях возникновения аварий и осложнений при бурении скважин (сальникообразование, сужение ствола скважины, поглощение или проявление скважины, прихват скважинного оборудования и т.п.) по вине Исполнителя, Заказчик имеет право применить штрафные санкции в размере до 5% от стоимости выполненных работ на скважине.

Степень виновности Сторон определяется 3-х сторонним актом расследования инцидента, с участием представителей Заказчика (ТОО «Oil Services Company»), Исполнителя и генерального Заказчика (АО «Мангистаумунайгаз»). Отказ Исполнителя от подписи 3-х стороннего акта расследования, не является основанием для неприменения штрафных санкции Исполнителю.

Срок выполнения Работ:				по заявкам, с даты заключения Договора по 31.12.2020 года.

Место выполнения Работ:			Мангистауская область, м/р Каламкас.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Заявка №

| № п/п | Наименование | Кол-во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженер по буровым растворам | 2 | с ____ по _____ 2020 г. |
| 2 | Мобильный жилой вагон-лаборатория | 1 | с ____ по _____ 2020 г. |
| 3 | Стандартный набор лабораторного оборудования | 1 | с ____ по _____ 2020 г. |
| 4 | Хим. реагенты |  | с ____ по _____ 2020 г. |
| 5 | Сетки вибросит |  | с ____ по _____ 2020 г. |

Буровая площадка Заказчика: Республика Казахстан, Мангистауская область, м/р _________ скв. _________________

Интервал бурения: от 0 до средних проектных глубин 950м.

Подписи сторон:

Заказчик:																			Исполнитель:

ТОО «Oil Services Company»												ТОО «____________________»

_______________.															_____________  .

(подпись)								        									(подпись)

М.П.								            									М.П.