Техникалық ерекшелікке

Қосымша

Жұмыстың негізгі көлемі

1. Мердігерге сметалық құнның, шарттық бағаның есебін орындау, жұмыс жүргізу жобасын орындау және Тапсырыс беруші бекіту.

2. Барлық жабдықтар мен материалдарды мердігер жеткізеді және оларды тапсырыс беруші алдын ала келіседі. Жабдықтың Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсаты болуы тиіс.

3. Жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін мердігер Құрылыс Объектісіне Тапсырыс берушімен келісілген құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің егжей-тегжейлі кестесін көрсете отырып, бекітуге міндетті:

1) жұмыстардың түрлерін, көлемін және орындау мерзімдерін;

2) Материалдық-техникалық ресурстарды беру мерзімдері;

3) құрылыс алаңына жабдықты жеткізу мерзімдерін қамтиды.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЛС 01-01-1. Металлическое ограждение. 0-АС(ГП) |  |  |
|  | Раздел 1. Земляные работы ( фундамент Фм1. Л3) |  |  |
| 1 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 | 50,53438 |
| 2 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | яма | 103 |
|  | Раздел 2. Земляные работы ( фундамент Фм2. Л4) |  |  |
| 3 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 | 0,5024 |
| 4 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | яма | 4 |
|  | Раздел 3. Общестроительные работы |  |  |
|  | Фундаменты ФМ1. (50шт.) несъемная опалубка из полиэтиленовой трубы |  |  |
| 5 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 6,18 |
| 6 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE | м | 128,75 |
| 7 | Надбавка за водонепроницаемость до W12 | м3 | 6,3036 |
|  | Фундаменты ФМ2. (4шт.) съемная опалубка из полиэтиленовой трубы |  |  |
| 8 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,64 |
| 9 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE | м | 5 |
| 10 | Надбавка за водонепроницаемость до W12 | м3 | 0,6528 |
| 11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00756 |
| 12 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01728 |
|  | Ограждение металлическое. Л.3 |  |  |
| 13 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,43 м по металлическим столбам без цоколя/прим/. Установка | м | 304,42 |
| 14 | Металлическое сетчатое ограждение высотой 2,4м,(со спиральным барьером безопасности СББ).15шт. | комплект. | 1 |
| 15 | Ограждение из колючей проволоки. Установка | м | 304,42 |
|  | Ворота металлические В1.Л3 |  |  |
| 16 | Ворота секционные площадью до 18 м2. Монтаж | м2 | 15 |
| 17 | Ворота откатные 5х3 м решетчатые,на косольной системе. Автоматика блок управления,2 пульта, радиоприемник, фотоэлементы, сигнальная лампа. | комплект. | 1 |
|  | Ворота металлические В2.Л3 |  |  |
| 18 | Ворота секционные площадью до 18 м2. Монтаж | м2 | 15 |
| 19 | Ворота откатные 5х3 м решетчатые,механические. | комплект. | 1 |
|  | ЛС № 01-02-1 |  |  |
|  | Перенос оборудования |  |  |
| 20 | Шкаф телекоммуникации, масса до 150 кг. Демонтаж оборудования | шт | 1 |
| 21 | Шкаф телекоммуникации, масса до 150 кг. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 22 | IP телефон. Демонтаж оборудования | шт | 1 |
| 23 | IP телефон. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 24 | АРМ системы SCADA,ЧРП,ЭРЛ. Демонтаж оборудования | шт | 5 |
| 25 | АРМ системы SCADA,ЧРП,ЭРЛ. Монтаж оборудования | шт | 5 |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы. |  |  |
|  | Демонтаж оборудования |  |  |
| 26 | ИБП для АРМ системы SCADA. Демонтаж оборудования | шт | 1 |
|  | Перенос системы громкоговорящей связи |  |  |
| 27 | Усилитель МИКШЕР. Демонтаж | шт | 1 |
| 28 | Микрофон усилителя. Демонтаж оборудования | шт | 1 |
| 29 | Наружный динамик навесной. Демонтаж | шт | 2 |
| 30 | Усилитель МИКШЕР. Монтаж | шт | 1 |
| 31 | Микрофон усилителя. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 32 | Наружный динамик навесной. Монтаж | шт | 2 |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 33 | Шкаф БРУ. Демонтаж оборудования | шт | 1 |
| 34 | Шкаф БРУ. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 35 | Кабели волоконно-оптические. Демонтаж | м | 200 |
| 36 | Демонтаж кабеля ТПП 30х2х0,5 | м | 50 |
| 37 | Кабель ВВГ 4х2,5, масса 1 м до 3 кг. Демонтаж по непроходным эстакадам | м | 200 |
|  | Ограждение. |  |  |
| 38 | Демонтаж ограды, высотой до 2,2 м. Демонтаж | м | 314 |
| 39 | Ворота распашные. Демонтаж | шт | 2 |
| 40 | Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Демонтаж | м | 320 |
| 41 | Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж.(демонтаж) металлических конструкций | т | 0,05 |
| 42 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт | м2 | 400 |
| 43 | Очистка от строительного мусора/прим/ | т | 5,7 |
|  | Перевозка |  |  |
| 44 | Мусор строительный. Погрузка | т | 5,7 |
| 45 | Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 100 км | т | 5,7 |
|  | ЛС № 02-01-1 Общестроительные работы операторной.1-КЖ. |  |  |
|  | Раздел 1. Земляные работы под приямок ПМ1 (л.5) |  |  |
| 46 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 122,0547 |
| 47 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 | 9,186912 |
| 48 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. | м3 | 16,27869 |
| 49 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 16,27869 |
| 50 | Грунты 1 группы. Разработка лишнего грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 105,776 |
| 51 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). | м3 | 105,776 |
|  | Раздел 2. Строительные работы Пм1 (лист 4) |  |  |
| 52 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 113,3691 |
| 53 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | м3 | 59,6008 |
| 54 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 | 95,76 |
| 55 | Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя | м2 | 191,52 |
| 56 | Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок | т | 1,006055 |
| 57 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 36,6 |
| 58 | Надбавка за водонепроницаемость до W12 | м3 | 37,149 |
| 59 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,459 |
| 60 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,1963 |
| 61 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 8,92 |
| 62 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т | 0,0758 |
| 63 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,0758 |
| 64 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 1 |
| 65 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм | сальник | 2 |
| 66 | Сальник, D 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 0,516 |
| 67 | Сальник, D 150 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 0,516 |
| 68 | Сальник, D 200 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 0,516 |
|  | Отмостка (лист 2) |  |  |
| 69 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 | 26,3 |
| 70 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,3945 |
| 71 | Надбавка за водонепроницаемость до W12 | м3 | 0,40239 |
|  | Раздел 3. Крыльца Км1 (1шт) и Км2 (2шт). Л3 (плитка дана с учетом всех крылец). |  |  |
|  | Км1. |  |  |
| 72 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 | 3,12 |
| 73 | Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя | м2 | 6,24 |
| 74 | Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок | т | 0,032779 |
| 75 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 0,63 |
| 76 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00973 |
| 77 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 | 3,12 |
| 78 | Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 330х330 | м2 | 3,12 |
|  | Км2. |  |  |
| 79 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 | 4,32 |
| 80 | Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. | м2 | 8,64 |
| 81 | Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок | т | 0,045386 |
| 82 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 0,78 |
| 83 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,01218 |
| 84 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 | 4,32 |
| 85 | Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м2 | 4,32 |
|  | Раздел 4. Навес НВ1 (1шт), НВ2 (2шт) Л.7. |  |  |
|  | Навес НВ1 (1шт). |  |  |
| 86 | Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж | т | 0,19392 |
| 87 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т | 0,329996 |
| 88 | Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) | т | 0,19392 |
| 89 | Стойки фахверка | т | 0,329996 |
| 90 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Ду 20 мм | отверстие | 32 |
| 91 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. | отверстие | 32 |
| 92 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 32 |
| 93 | Болты самоанкерующиеся распорные M16х150 | шт | 32 |
| 94 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 | 9,5 |
| 95 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | м2 | 9,5 |
| 96 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м | 2,6 |
| 97 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием | м | 2,6 |
| 98 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м | 8,6 |
| 99 | Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием | м | 8,6 |
| 100 | Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием | м | 8,6 |
| 101 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 13,0979 |
| 102 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 13,0979 |
| 103 | Краска органосиликатная ОС-12-03 | кг | 4,584265 |
|  | Навес НВ2 (2шт) |  |  |
| 104 | Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж | т | 0,19392 |
| 105 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т | 0,287636 |
| 106 | Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) | т | 0,19392 |
| 107 | Стойки фахверка | т | 0,287636 |
| 108 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | отверстие | 32 |
| 109 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. | отверстие | 32 |
| 110 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 32 |
| 111 | Болты самоанкерующиеся распорные M16х150 | шт | 32 |
| 112 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 | 6,5 |
| 113 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | м2 | 6,5 |
| 114 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м | 2,6 |
| 115 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием | м | 2,6 |
| 116 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м | 6,4 |
| 117 | Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием | м | 6,4 |
| 118 | Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием | м | 6,4 |
| 119 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 12,0389 |
| 120 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 12,0389 |
| 121 | Краска органосиликатная ОС-12-03 | кг | 4,213615 |
| 122 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 25 мм | 1000 шт. | 0,24 |
| 123 | Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х12 мм | шт | 200 |
|  | Раздел 5. Рама металлическая Рм1.Л3. (2шт) |  |  |
| 124 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,068 |
| 125 | Надбавка за водонепроницаемость до W12 | м3 | 0,06936 |
| 126 | Стены. Насечка поверхности | м2 | 1,88 |
| 127 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т | 0,06776 |
| 128 | Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж | т | 0,06776 |
| 129 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 0,069928 |
| 130 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,694 |
| 131 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 1,694 |
| 132 | Краска органосиликатная ОС-12-03 | кг | 0,5929 |
|  | ЛС № 02-01-2 |  |  |
|  | Раздел 1. Здание операторной см. 1-АР-ОЛ(АР) |  |  |
| 133 | Здания из многобоксовых блоков. Установка | т блок-боксов | 60 |
| 134 | Комплект модульного здания размером 14,4х5,5х2,5м.2 этажа.В составе:Конструкция напольной рамы,4 контейнерных угла, сварные 4-10мм, - по периметру швеллер 160х60х5мм,несущие поперечные балки пола выполнены из С образного профиля толщиной 3 мм ,утеплитель ( негорючая тепло-звукоизоляционная минеральная вата на основе горных пород базальтовой группы толщиной 160мм),утепление уложено между двумя слоями ветро-влагозащитной мембраны, основание стальной лист толщиной 1 мм, основное покрытие -фанера 1 слой толщиной 15-18 мм, полукоммерческий износостойкий линолеум толщиной 2мм,ПВХ плинтус напольный по периметру помещения. Усиление под инженерное оборудование.Конструкция потолочной рамы, теплоизоляция и отделка потолка 4 контейнерных угла, сварные 4-10 ммверхняя потолочная рама выполнена из швеллера 160х60х5мм, несущие поперечные балки пола выполнены из стального С-образного профиля, толщиной 3 мм ,утеплителя толщиной 160мм( негорючая тепло-звукоизоляционная минеральная ваты на основе горных пород базальтовой группы), утепление уложено между двумя слоями ветро- влагозащитной мембраны. | модульное здание | 1 |
|  | Кровельное покрытие выполнено из оцинкованных листов толщиной 0,45мм, соединенных между собой герметичным специальным швом ( фальцем) , потолочное покрытие из оцинкованного полимерного проф. листа С 8. Конструкция межэтажного перекрытия верхняя потолочная рама выполнена из швеллера 200х60х6мм, несущие поперечные балки пола выполнены из стального С-образного профиля, толщиной 3 мм, утеплитель толщиной 200мм |  |  |
|  | ( негорючие тепло-звукоизоляционная минеральная вата на основе горных пород базальтовой группы), утепление уложено между двумя слоями ветро- влагозащитной мембраны, фанера многослойная толщиной 15-18мм, потолочное покрытие для 1-го этажа оцинкованный полимерный проф. лист С 8.Угловые несущие стойки выполнены из сложно гнутого стального профиля толщиной 3 мм с угловыми площадками для болтового соединения с нижней и верхней рамой.Кровля двускатная: металлические фермы из трубы профильной, прогоны, кровельный профлист с полимерным покрытием толщиной 0,7мм в цвет по каталогу RAL,водосток неорганизованный. Усиление под инженерное оборудование.Ограждающие конструкции трехслойные Сэндвич-панели с теплоизоляцией из минеральной ваты «IZOTERM» типа ПТБ-С, толщина 120мм, перегородки толщина 80мм в цвет по каталогу RAL.Фасонные элементы полимерный металл 0,45-0,7 мм цвет согласно базовых цветов RAL.Окно ПВХ профиль с двухкамерным стеклопакетом, цвет белый, 1500х1500,поворотно откидное-7 шт. Двери входные утепленные металлические 900х2050-4 шт цвет по каталогу RAL.Крыльцо, козырек не входит в комплект поставки.Отделочные работы, потолок армстронг, гипсокартон, кафель, плитка, левкас, побелка. Покраска фасада.Прочее: инженерные отверстия.Лестница по стальным косоурам, железобето-нная, с перилами из хромированной стали.Соответствие ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные(инвентарные).Гарантийный срок 18 месяцев.Срок эксплуатации не менее 20 лет.Площадь здания по периметру этажа 79,2м2.Количество этажей 2.Общая площадь 158,4м2.Степень огнестойкости, уровень ответственности IIIa,III. |  |  |
|  | ЛС № 02-01-3 Водоснабжение и канализация.1-ВК. СО |  |  |
|  | Раздел 1.В1 |  |  |
| 135 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка | узел | 1 |
| 136 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт | 1 |
| 137 | Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа TIS | шт | 1 |
| 138 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 | шт | 3 |
| 139 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50х20 | шт | 2 |
| 140 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 2х1/2, PN 16 | шт | 2 |
| 141 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м | 1 |
| 142 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м | 1 |
| 143 | Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр до 110 мм. Прокладка в техподполье | м | 35 |
| 144 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные | м | 7 |
| 145 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные | м | 9 |
| 146 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные | м | 6 |
| 147 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные | м | 13 |
| 148 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт | 1 |
| 149 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм | шт | 1 |
| 150 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт | 19 |
| 151 | Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti | шт | 19 |
| 152 | Огнетушители порошковые ОП-5 | шт | 2 |
| 153 | Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише | шт | 2 |
| 154 | Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ | шт | 2 |
| 155 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм /Гильза/. Прокладка | м | 0,5 |
| 156 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50х32 | шт | 1 |
| 157 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50х25 | шт | 2 |
| 158 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х20 | шт | 2 |
| 159 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м | 2 |
| 160 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | м | 2 |
| 161 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м | 0,5 |
|  | Раздел 2.Т3 |  |  |
| 162 | Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка | комплект | 7 |
| 163 | Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные | комплект | 5 |
| 164 | Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная | комплект | 2 |
| 165 | Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье | м | 8 |
| 166 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные | м | 8 |
| 167 | Полотенцесушитель электричекий до 10 кг. Установка на стене или в нише /прим./ | шт | 2 |
| 168 | Полотенцесушитель электрический Терминус Электро | шт | 2 |
|  | Раздел 3.К1 |  |  |
| 169 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м | 14 |
| 170 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м | 20 |
| 171 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм | м | 14 |
| 172 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм | м | 20 |
| 173 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 3 |
| 174 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры | комплект | 3 |
| 175 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 5 |
| 176 | Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм | шт | 5 |
| 177 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ | шт | 5 |
| 178 | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт | 5 |
| 179 | Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка | комплект | 2 |
| 180 | Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 350 мм | шт | 2 |
| 181 | Смесители. Установка | шт | 2 |
| 182 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | шт | 2 |
| 183 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт | 2 |
| 184 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 | шт | 1 |
| 185 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м | 2 |
| 186 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм | м | 2 |
| 187 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм /Гильза/. Прокладка | м | 0,5 |
| 188 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм /Гильза/. Прокладка | м | 0,5 |
| 189 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм /выпуск/. Укладка | км | 0,004 |
| 190 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая | м | 4,04 |
| 191 | Фасонные части полиэтиленовые: муфта обжимная. Установка | шт | 1 |
| 192 | Универсальная обжимная муфта Ду=100,Ру10 Belgicast Liberty 1200,1202L | шт | 1 |
| 193 | Отвод из полиэтилена РЕ 100 SDR41 Ду=110 ГОСТ 32415-2013 | шт | 1 |
| 194 | Трапы диаметром 50 мм. Установка | комплект | 2 |
|  | ЛС № 02-01-4 |  |  |
|  | Раздел 1. Технологическое оборудование |  |  |
| 195 | Стол компьютерный "КУЛ-8" | шт | 1 |
| 196 | Кресло компьютерное 485х455х935/1030 "Марал" | шт | 1 |
| 197 | Турникет роторный полуростовый. Монтаж | турникет | 1 |
| 198 | Турникет 640х683х1040 PERCo-КТО2/3 | шт | 1 |
| 199 | Шкаф для одежды "КУЛ ШО-1" | шт | 1 |
| 200 | Стол компьютерный "КУЛ-8" | шт | 4 |
| 201 | Кресло компьютерное 485х455х935/1030 "Марал" | шт | 4 |
| 202 | Шкаф для документов "КУЛ ШС-1" | шт | 4 |
| 203 | Стул с подлокотниками "Танго" | шт | 4 |
| 204 | Тумба "КУЛ-105" | шт | 4 |
| 205 | Кресло компьютерное 485х455х935/1030 "Марал" | шт | 1 |
| 206 | Кушетка смотровая медецинская | шт | 1 |
| 207 | Стул СМ7/1 | шт | 2 |
| 208 | Стол однотумбовый с 3-я ящиками "КУЛ-004" | шт | 1 |
| 209 | Ширма медецинская складная МОШ | шт | 2 |
| 210 | Шкаф для документов "КУЛ ШС-1" | шт | 1 |
| 211 | Вешалка для одежды напольная "Браво" | шт | 1 |
| 212 | Шкаф для одежды "КУЛ ШО-1" | шт | 1 |
| 213 | Стол инструментальный 3 лотка | шт | 1 |
| 214 | Ведро педальное мусорное | шт | 2 |
| 215 | Шкаф медецинский ШМС-1 | шт | 1 |
| 216 | Холодильник Daushher DRF-090DFW | шт | 1 |
| 217 | Стул СМ7/1 | шт | 8 |
| 218 | Стол обеденный "Лавр" | шт | 2 |
| 219 | Холодильник Beko RCNK-270K20S | шт | 1 |
| 220 | Стол под микроволновку "Ханзо" | шт | 1 |
| 221 | Микроволновая печь 23л. Samsung ME-88SUG/BW | шт | 1 |
| 222 | Шкаф для посуды "КУЛ-116/1" | шт | 1 |
| 223 | Диспенсер для воды,нагрев,охлаждение EcoCool 64LA | шт | 1 |
| 224 | Вилка столовая | шт | 25 |
| 225 | Ложка столовая | шт | 25 |
| 226 | Ложка чайная | шт | 21 |
| 227 | Кувшин для воды и соков | шт | 1 |
| 228 | Тарелка столовая глубокая | шт | 28 |
| 229 | Тарелка мелкая | шт | 28 |
| 230 | Тарелка пирожковая | шт | 25 |
| 231 | Тарелка закусочная | шт | 2 |
| 232 | Салфетница | шт | 2 |
| 233 | Сахарница | шт | 2 |
| 234 | Солонка | шт | 2 |
| 235 | Тарелка столовая глубокая | шт | 2 |
| 236 | Бокал с ручкой для чая | шт | 7 |
| 237 | Подносы | шт | 7 |
| 238 | Миска суповая | шт | 7 |
| 239 | Фужер для сока,мин.воды | шт | 7 |
| 240 | Чайник для заварки чая | шт | 1 |
| 241 | Чайник Redmond SkyKettle RK-G201S | шт | 1 |
| 242 | Кресло компьютерное 485х455х935/1030 "Марал" | шт | 2 |
| 243 | Стол компьютерный угловой "КУЛ-004" | шт | 2 |
| 244 | Шкаф для документов "КУЛ ШС-1" | шт | 2 |
| 245 | Стул с подлокотниками "Танго" | шт | 6 |
| 246 | Тумба "КУЛ-105" | шт | 2 |
| 247 | Шкаф металлический двойной "КТС-4" | шт | 2 |
| 248 | Скамья /банкетка раскладная Б/ | шт | 1 |
| 249 | Шкаф металлический двойной "КТС-4" | шт | 6 |
| 250 | Скамья /банкетка раскладная Б/ | шт | 2 |
| 251 | Сушилка массой до 10 кг. Установка на стене или в нише/прим/ | шт | 1 |
| 252 | Сушилка для рук Ballu BAND-2000 DM | шт | 1 |
|  | ЛС № 02-01-5 |  |  |
|  | Раздел 1. Отопление |  |  |
| 253 | Конвекторы. Установка | кВт | 15 |
| 254 | Электрический конвектор ЭВУБ-0,5, с терморегулятором /прим./ | шт | 16 |
| 255 | Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором | шт | 7 |
|  | Раздел 2. Вентиляция.В1,В2,В3,В4,В5,В6,В7,В8 |  |  |
| 256 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 8 |
| 257 | Вентилятор осевой настенный SUNKAR 100SC | шт | 8 |
| 258 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х150 мм. Установка | решетка | 2 |
|  | Раздел 3. Кондиционирование |  |  |
| 259 | Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене | 1 сплит-система | 1 |
| 260 | Настенный сплит-кондиционер Qx=2,16кВт, Qт=2,20кВт с монтажным комплектом АСН-07D | компл. | 1 |
| 261 | Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене | 1 сплит-система | 1 |
| 262 | Настенный сплит-кондиционер Qx=2,64кВт, Qт=2,78кВт с монтажным комплектом АСН-09D | компл. | 1 |
| 263 | Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене | 1 сплит-система | 1 |
| 264 | Настенный сплит-кондиционер Qx=2,16кВт, Qт=2,20кВт с монтажным комплектом АСН-07D | компл. | 1 |
| 265 | Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене | 1 сплит-система | 1 |
| 266 | Настенный сплит-кондиционер Qx=2,16кВт, Qт=2,20кВт с монтажным комплектом АСН-07D | компл. | 1 |
| 267 | Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене | 1 сплит-система | 1 |
| 268 | Настенный сплит-кондиционер Qx=2,64кВт, Qт=2,78кВт с монтажным комплектом АСН-09D | компл. | 1 |
| 269 | Прецизионный кондиционер мощностью до 8 кВт /прим./. Установка на полу | 1 сплит-система | 2 |
| 270 | Прецизионный кондиционер Qx=7,52кВт t-Next DX O 009 P1 S E0 в комплекте с:сетевой картой,дренажным насосом,реле контроля фаз,низкотемпературным комплектом,выносным конденсатором | компл. | 2 |
|  | ЛС № 02-01-6 |  |  |
|  | Силовое электрооборудование |  |  |
| 271 | Устройства вводно-распределительные. Монтаж | шкаф | 1 |
| 272 | Вводно-распределительное устройство,ВРУ | компл | 1 |
| 273 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене | шт | 1 |
| 274 | Щит в корпусе навесного исполнения, ЩРА | компл | 1 |
| 275 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | шкаф | 1 |
| 276 | Шкаф АВР Iн=40А,380В,с автоматическими выключателями навесного исполнения,габ 480х595х250, ШАВР | компл | 1 |
| 277 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене | шт | 1 |
| 278 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК | шт | 1 |
| 279 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 19 |
| 280 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика | шт | 1 |
| 281 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 3 |
| 282 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 2 |
| 283 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 8 |
| 284 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 5 |
| 285 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене | шт | 1 |
| 286 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт | 1 |
| 287 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 24 |
| 288 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 1 |
| 289 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 C25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 4 |
| 290 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 C16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 19 |
| 291 | Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт | 1 |
| 292 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт | 1 |
| 293 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 20 |
| 294 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 1 |
| 295 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 7 |
| 296 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 1 |
| 297 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 C16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 11 |
| 298 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт | 1 |
| 299 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт | 1 |
| 300 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 6 |
| 301 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 1 |
| 302 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 5 |
| 303 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 304 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт | 1 |
| 305 | Блоки питания. Монтаж оборудования | шт | 4 |
| 306 | Источник бесперебойного питания для рабочих мест см. раздел 2/19-0.5-СКС. Мощность 500 ВА/300 Вт, диапазон работы AVR:165-275 В, AVR в режиме Booster: 138-292 В, батарея 12 В / 4,5 Ач 1шт., 3 вых.: 2 Shuko CEE7+1 IEC C13 (Bypass),SVC,V-500-L | шт | 4 |
|  | Электроосвещение |  |  |
| 307 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт | 31 |
| 308 | Светильник потолочный светодиодный IP20, 220 В, 50 Гц, 32 Вт, OPL/S ECO LED 600 4000 K | шт | 25 |
| 309 | Светильник потолочный светодиодный IP20, 220 В, 50 Гц, 18 Вт,OPL/S ECO LED 300 4000 K | шт | 6 |
| 310 | Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт | 15 |
| 311 | Светильник потолочный (настенный) светодиод. IP54, 220 В, 50 Гц, 11 Вт,Star NBT LED 12 silver 4000 K | шт | 15 |
| 312 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 313 | Указатель "Выход" светодиодный настенный 4 Вт, 220 В, 50 Гц, IP20 с аккумулятором, MIZAR 4023-3 LED SP AT | шт | 2 |
| 314 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м | шт | 1 |
|  | Электроустановочное оборудование |  |  |
| 315 | Розетка штепсельная. Монтаж оборудования | шт | 36 |
| 316 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | шт | 14 |
| 317 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 | шт | 22 |
| 318 | Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 | шт | 13 |
| 319 | Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 | шт | 14 |
| 320 | Розетка штепсельная открытой установки,брызгозащищенная, номинальный ток 10 А, напряжение 42 В, степень защиты IP44 | шт | 1 |
| 321 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт | 44 |
| 322 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 | шт | 40 |
| 323 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 | шт | 4 |
| 324 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт | 48 |
| 325 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм | шт | 45 |
| 326 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм | шт | 3 |
|  | Кабельная продукция |  |  |
| 327 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м | 2061 |
| 328 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,053 |
| 329 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,049 |
| 330 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,04 |
| 331 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,045 |
| 332 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 1,236 |
| 333 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,638 |
|  | Кабельные каналы |  |  |
| 334 | Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования | м | 237 |
| 335 | Пластиковый короб с крышкой с плоской основой, размером 60х40 мм,ТА-GN | м | 237 |
| 336 | Разделитель (перегородка), типоразмер 60х40 мм,SEP | м | 72 |
| 337 | Рама для ввода в потолок | шт | 80 |
| 338 | Рама для ввода в потолок, типоразмер 60х40 мм,RQM | шт | 80 |
| 339 | Накладка на стык профиля, типоразмер 60х40 мм,SGAN | шт | 80 |
| 340 | Накладка на стык крышки, типоразмер 60х40 мм,GAN | шт | 80 |
| 341 | Заглушка торцевая, типоразмер 60х40 мм,LAN | шт | 80 |
|  | Кабельные конструкции |  |  |
|  | Комплект подвеса на шпильке к балке,8 компл |  |  |
| 342 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования | м | 8,8 |
| 343 | Струбцина М10,СМ301000 | шт | 24 |
| 344 | Болт с шестигранной головкой М 10 х 35 DIN 933,СМ081035 | шт | 24 |
| 345 | Универсальный шарнир BSV-10,BSV1012 | шт | 24 |
| 346 | Шпилька резьбовая М10 DIN 975,СМ201001 | м | 24 |
| 347 | Гайка с насечкой М 10 DIN 975,СМ101000 | шт | 96 |
| 348 | Профиль BPL-2912,дл=1,1м,BPL2912 | шт | 8 |
| 349 | Проволочный лоток. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 15 |
| 350 | Проволочный лоток высотой 80 мм. Шириной 200 мм,FC8020 | м | 12 |
| 351 | Проволочный лоток высотой 80 мм. Шириной 400 мм,FC8040 | м | 3 |
|  | Трубы |  |  |
| 352 | Труба поэлитиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам | м | 1365 |
| 353 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм | м | 3 |
| 354 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | м | 22 |
| 355 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 1340 |
| 356 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 18 |
| 357 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм | м | 18 |
|  | Заземление |  |  |
| 358 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 105 |
| 359 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 | км | 0,005 |
| 360 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 | км | 0,1 |
| 361 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 80 |
| 362 | Металлизация | т | 0,0624 |
| 363 | Держатель шин ТУ36-1453-82 | шт | 30 |
| 364 | Клемма для заземления проволочных лотков,FC37302 | шт | 16 |
| 365 | Метизы разные | кг | 7 |
|  | ЛС № 04-01-1 |  |  |
|  | Раздел 1.Мероприятия по снижению уровня грунтовых вод (см.раздел ПОС) |  |  |
| 366 | Котлованы. Водоотлив | м3 | 66,17 |
|  | Раздел 2. Земляные работы под Фм1 (л.4) |  |  |
| 367 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3. | м3 | 84,17058 |
| 368 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 | 6,33542 |
| 369 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 62,94658 |
| 370 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 62,94658 |
| 371 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 21,224 |
| 372 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 | 21,224 |
|  | Раздел 3. Земляные работы под Фм2 (л.6) |  |  |
| 373 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3. | м3 | 21,04265 |
| 374 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 | 1,583855 |
| 375 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 15,73665 |
| 376 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 15,73665 |
| 377 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 5,306 |
| 378 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 | 5,306 |
|  | Раздел 4. Земляные работы под Фм3 (л.8) |  |  |
| 379 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. | м3 | 25,54013 |
| 380 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 | 1,922375 |
| 381 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 18,41013 |
| 382 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 18,41013 |
| 383 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 7,13 |
| 384 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 | 7,13 |
|  | Раздел 5. Земляные работы под Фм4 (л.10) |  |  |
| 385 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. | м3 | 5,809245 |
| 386 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 | 0,437255 |
| 387 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 5,353245 |
| 388 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 5,353245 |
| 389 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 0,456 |
| 390 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 | 0,456 |
|  | Раздел 6. Строительные работы Фм1 -8шт. (л.4) |  |  |
| 391 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 | 38,72 |
| 392 | Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см | м2 | 77,44 |
| 393 | Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л | т | 0,406792 |
| 394 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 17,84 |
| 395 | Надбавка за водонепроницаемость до W12 | м3 | 18,1076 |
| 396 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,38976 |
| 397 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,37632 |
| 398 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01344 |
| 399 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,13216 |
| 400 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01536 |
| 401 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 75,12 |
|  | Раздел 7. Строительные работы Фм2 -2шт. (л.6) |  |  |
| 402 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 | 9,68 |
| 403 | Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя | м2 | 19,36 |
| 404 | Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л | т | 0,101698 |
| 405 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 4,46 |
| 406 | Надбавка за водонепроницаемость до W12 | м3 | 4,5269 |
| 407 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,09744 |
| 408 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,09408 |
| 409 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00336 |
| 410 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,0652 |
| 411 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00384 |
| 412 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 18,78 |
|  | Раздел 8. Строительные работы Фм3 -2шт. (л.8) |  |  |
| 413 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 | 12,5 |
| 414 | Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя | м2 | 25 |
| 415 | Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л | т | 0,131325 |
| 416 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 6,36 |
| 417 | Надбавка за водонепроницаемость до W12 | м3 | 6,4554 |
| 418 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,12288 |
| 419 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11832 |
| 420 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00456 |
| 421 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,09504 |
| 422 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00384 |
| 423 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 22,88 |
|  | Раздел 9. Строительные работы Фм4 -2шт. (л.10) |  |  |
| 424 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 | 0,72 |
| 425 | Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя | м2 | 1,44 |
| 426 | Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л | т | 0,007564 |
| 427 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,48 |
| 428 | Надбавка за водонепроницаемость до W12 | м3 | 0,4872 |
| 429 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00936 |
| 430 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00192 |
| 431 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0048 |
| 432 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0048 |
| 433 | Надбавка на марку стали С245 | т | 0,0048 |
| 434 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 3,84 |
|  | Бетонная подливка /см. 0.7-КМ/. |  |  |
| 435 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,652 |
|  | ЛС № 04-01-2 |  |  |
|  | Металлические конструкции. |  |  |
|  | Стойки эстакад; Балки эстакад; Конструкции навеса. |  |  |
| 436 | Металлоконструкции стоек эстакад. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95 | т | 3,952 |
| 437 | Металлоконструкции стоек | т | 3,952 |
| 438 | Надбавка на марку стали С245 | т | 3,3 |
| 439 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 98,8 |
| 440 | Краска органосиликатная ОС-12-03 | кг | 34,58 |
| 441 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной "Термобарьер" (Общая толщина покрытия 650 мк) | м2 | 98,8 |
| 442 | Краска "Термобарьер" | кг | 93,86 |
| 443 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью Силмакс (Общая толщина покрытия 120 мкм) | м2 | 98,8 |
| 444 | Эмаль "Силмакс" | кг | 40,508 |
| 445 | Металлоконструкции балок эстакад. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95 | т | 5,148 |
| 446 | Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей | т | 5,148 |
| 447 | Надбавка на марку стали С245 | т | 5,148 |
| 448 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 128,7 |
| 449 | Краска органосиликатная ОС-12-03 | кг | 45,045 |
| 450 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной "Термобарьер"(Общая толщина покрытия 650 мк) | м2 | 128,7 |
| 451 | Краска "Термобарьер" | кг | 122,265 |
| 452 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью Силмакс (Общая толщина покрытия 120 мкм) | м2 | 128,7 |
| 453 | Эмаль "Силмакс" | кг | 52,767 |
| 454 | Металлоконструкции навеса. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95 | т | 2,028 |
| 455 | Стоимость м/конструкций навеса | т | 2,028 |
| 456 | Надбавка на марку стали С245 | т | 2,028 |
| 457 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 | 153,8462 |
| 458 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 153,8462 |
| 459 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 25 мм | 1000 шт. | 1,05 |
| 460 | Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х12 мм | шт | 400 |
| 461 | Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5x14 мм | 1000 шт. | 1,05 |
| 462 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 50,7 |
| 463 | Краска органосиликатная ОС-12-03 | кг | 17,745 |
| 464 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной "Термобарьер"(Общая толщина покрытия 650 мк) | м2 | 50,7 |
| 465 | Краска "Термобарьер" | кг | 48,165 |
| 466 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью Силмакс (Общая толщина покрытия 120 мкм) | м2 | 50,7 |
| 467 | Эмаль "Силмакс" | кг | 20,787 |
|  | ЛС №04-01-3 |  |  |
|  | Раздел 1. Силовое электрооборудование. Дополнительное оборудование для автоматических выключателей QF1,QF8,QF17 |  |  |
|  | WHB-0.4 кВ.Ввод №1. Отсек №17(QF) |  |  |
| 468 | Блок-контактор. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 469 | Блок-контактор. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 470 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 471 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 472 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 473 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 474 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 475 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 476 | Вспомогательный блок контакт,PF,1 НО/Н3,5А,240В/47342/ | шт | 1 |
| 477 | Вспомогательный блок контакт,SDE,1 НО/Н3,5А,240В/47340/ | шт | 1 |
| 478 | MCH 200/240,50Гц,АС180ВА VAC Мотор-редуктор для стац. Выключателя /47396/ | шт | 1 |
| 479 | Независимый расцепитель напряжения МХ 200...250MX 200/250 VAC/VDC для стационарного выключателя /47363/ | шт | 1 |
| 480 | Электромагнит включения ХF 200/240 VAC/VDC для стационарного выключателя /47353/ | шт | 1 |
| 481 | Сигн. Лампа 22ММ 230-240В Красная /XB5AVM4/ | шт | 1 |
| 482 | Сигн. Лампа 22ММ 230-240В Зеленая /XB5AVM3/ | шт | 1 |
| 483 | Сигн. Лампа 22ММ 230-240В Желтая /XB5AVM5/ | шт | 1 |
|  | WHB-0,4 кВ.Ввод №2.Отсек №1(QF1) |  |  |
| 484 | Блок-контактор. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 485 | Блок-контактор. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 486 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 487 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 488 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 489 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 490 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 491 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 492 | Вспомогательный блок контакт,PF,1 НО/Н3,5А,240В/47342/ | шт | 1 |
| 493 | Вспомогательный блок контакт,SDE,1 НО/Н3,5А,240В/47340/ | шт | 1 |
| 494 | MCH 200/240,50Гц,АС180ВА VAC Мотор-редуктор для стац. Выключателя /47396/ | шт | 1 |
| 495 | Независимый расцепитель напряжения МХ 200...250MX 200/250 VAC/VDC для стационарного выключателя /47363/ | шт | 1 |
| 496 | Электромагнит включения ХF 200/240 VAC/VDC для стационарного выключателя /47353/ | шт | 1 |
| 497 | Сигн. Лампа 22ММ 230-240В Красная /XB5AVM4/ | шт | 1 |
| 498 | Сигн. Лампа 22ММ 230-240В Зеленая /XB5AVM3/ | шт | 1 |
| 499 | Сигн. Лампа 22ММ 230-240В Желтая /XB5AVM5/ | шт | 1 |
|  | WHB-0,4 кВ. Секционный выключатель. Отсек №8 (QF8) |  |  |
| 500 | Блок-контактор. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 501 | Блок-контактор. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 502 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 503 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 504 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 505 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 506 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 507 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 508 | Вспомогательный блок контакт,PF,1 НО/Н3,5А,240В/47342/ | шт | 1 |
| 509 | Вспомогательный блок контакт,SDE,1 НО/Н3,5А,240В/47340/ | шт | 1 |
| 510 | MCH 200/240,50Гц,АС180ВА VAC Мотор-редуктор для стац. Выключателя /47396/ | шт | 1 |
| 511 | Независимый расцепитель напряжения МХ 200...250MX 200/250 VAC/VDC для стационарного выключателя /47363/ | шт | 1 |
| 512 | Электромагнит включения ХF 200/240 VAC/VDC для стационарного выключателя /47353/ | шт | 1 |
| 513 | Сигн. Лампа 22ММ 230-240В Красная /XB5AVM4/ | шт | 1 |
| 514 | Сигн. Лампа 22ММ 230-240В Зеленая /XB5AVM3/ | шт | 1 |
| 515 | Сигн. Лампа 22ММ 230-240В Желтая /XB5AVM5/ | шт | 1 |
|  | Раздел 2. Оборудование для устройства автоматического включения резерва АВР. |  |  |
| 516 | Блок-контактор. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 517 | Блок-контактор. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 518 | Блок-контактор. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 519 | Авт. Выкл.Multi9 iC60N 1П 6A C/A9F79106/ | шт | 2 |
| 520 | Авт. Выкл.Multi9 iC60N 3П 2A C/A9F74302/ | шт | 2 |
| 521 | Авт. Выкл.iC60N 1П 2A C/A9F74102/ | шт | 1 |
| 522 | Выключатель селекторный путевой или конечный контактный малогабаритный одно-, двухкнопочный или микропереключатель. Установка на металлическом основании | шт | 1 |
| 523 | Апереключатель 22ММ 3 Позиции /XB5AD33/ | шт | 1 |
| 524 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 2 |
| 525 | Реле Контр. Чер., Обр.Фаз, Пон.,Пов. напр./RM22TR33/ | шт | 2 |
| 526 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 527 | ZELIO LOGIC Реле мо модульн 26ВХ/вых =24В./SR3B261BD/ | шт | 1 |
| 528 | Кабель для связи с ПК через порт USB./SR2USB01/ | шт | 1 |
| 529 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 530 | Реле 2 со светодиод 230В Перем тока./RXM2AB2P7/ | шт | 1 |
| 531 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 3 |
| 532 | Реле 4 со светодиод 230В Перем тока./RXM4AB2P7/ | шт | 3 |
| 533 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 4 |
| 534 | Колодка с раздельными конт 4CO 27MM./RXZE2S114M/ | шт | 4 |
| 535 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 536 | Источник питания ABL. 7Вт. Модульный блок питания 24В 0,3A./ABL8MEM24003/ | шт | 1 |
| 537 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 2 |
| 538 | iOF Контакт состояния (АКТИ 9)./A9A26924/ | шт | 2 |
| 539 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 540 | Автоматический выключатель, Compact NSX100F, 100A,400B ,50Гц, с термомагнитным расцепителем типа ТМ-D,LV429630 | шт | 1 |
|  | Раздел 3. Кабельная продукция |  |  |
|  | Кабели до 1кВ |  |  |
| 541 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м | м | 40 |
| 542 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м | м | 20 |
| 543 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м | м | 424 |
| 544 | Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м | м | 43 |
| 545 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м | м | 10 |
| 546 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м | 8 |
| 547 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м. | м | 16 |
|  | Раздел 4. Кабельная продукция |  |  |
| 548 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4х25 (мк)-0,66 | км | 0,2652 |
| 549 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-0,66 | км | 0,2346 |
| 550 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,05304 |
| 551 | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 4х2,5 | км | 0,01938 |
|  | Раздел 5. Электромонтажные изделия |  |  |
| 552 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м. | м | 138 |
| 553 | Перфорированный кабельный лоток 400х80х3000,горячецинковый тол. стали 1,2мм. /3530612HDZ/ | м | 138 |
| 554 | Крышка кабельного лотока 400х3000,с заземлением,толщиной 0,8 мм,горячецикованная/35522HDZ/ | м | 138 |
| 555 | Угол горизонтальный СРО 90,ширина 400ммх80мм , толщина стали 0,8,горячецинкованный/36026KHDZ/ | уп | 4 |
| 556 | Крышка на угол горизонтальный СРО 90,ширина 400мм , толщина стали 0,6,горячецинкованный/38006HDZ/ | шт | 4 |
| 557 | Угол горизонтальный СРО 45,ширина 400ммх80мм , толщина стали 0,8,горячецинкованный/36086KHDZ/ | уп | 2 |
| 558 | Крышка на угол горизонтальный СРО 90,ширина 400мм , толщина стали 0,6,горячецинкованный/38026HDZ/ | шт | 2 |
| 559 | Угол вертикальный внутренний СS 90,ширина 400мм. толщина стали 0,8,горячецинкованный/36686KHDZ/ | уп | 2 |
| 560 | Крышка на угол вертикальный СS 90,ширина 400мм , толщина стали 0,8,горячецинкованный/38206HDZ/ | шт | 2 |
| 561 | Угол вертикальный внешний СD 90,ширина 400мм. толщина стали 0,6,горячецинкованный/36806KHDZ/ | уп | 2 |
| 562 | Крышка на угол вертикальный СD 90,ширина 400мм , толщина стали 0,6,горячецинкованный/38246KHDZ/ | шт | 2 |
| 563 | Ответвитель DL 90,ширина 400ммх80, толщина стали 0,8,горячецинкованный/36254KHDZ/ | уп | 1 |
| 564 | Соединитель лотков шарнирный GSV,толщина стали 1,5мм,горячецинкованный/30014KHDZl/ | уп | 8 |
| 565 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг. Монтаж оборудования | шт | 7 |
| 566 | Полка кабельная, масса до 2 кг/ПРИМ/. Установка на стойках | шт | 7 |
| 567 | ПРОФИЛЬ ВРМ-21(DBM),длина 1м, толщ.стали 2,5мм горячецинкованная/ВРМ2110HDZ/ | м | 7 |
| 568 | КОНСОЛЬ ВВР-21(одиночная,41х21),ширина 400мм,толщ.профиля 2,5мм горячецинкованная/ВВР2140HDZ/ | м | 7 |
| 569 | Метизы оцинкованные разные | кг | 5 |
|  | Раздел 6. Разные работы |  |  |
|  | Трубы,металлорукава,кабельные вводы |  |  |
| 570 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,043 |
| 571 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях | м | 4 |
| 572 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,016 |
| 573 | Прокладка сигнальной ленты. Прокладка опознавательной ленты | км | 0,139 |
|  | Раздел 7. Материалы |  |  |
| 574 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 43 |
| 575 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм | м | 4 |
| 576 | Труба пластиковая дустенная гофрированная Ду=50мм,с протяжкой | м | 16 |
| 577 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 6 |
| 578 | Металлорукав ,РЗ-Ц-П 32 | м | 6 |
| 579 | Лента сигнальная ЛСЭ-250 (100м) | м | 139 |
|  | Раздел 8. Рама 3,для прохода кабелей через стену |  |  |
| 580 | Кассета герметизирующая разборного типа для герметизации проходов кабелей через стены, периметр кассеты до 0,75 м. Монтаж во взрывоопасных помещениях | шт | 1 |
| 581 | Рама П,оцинкованная,стальная G 2x1 galv.60x120мм/G002000000115/ | шт | 1 |
| 582 | Уплотнительные модули RM с сердечником,RM 20w40/RM00120401000/ | шт | 9 |
| 583 | Набор компрессионного блока,Wedge 120 galv/ARW0001201018/ | шт | 1 |
| 584 | Стальная пластина 120 galv /ASP00001200018/ | шт | 3 |
| 585 | Уплотнитель EPDM 100А 15х6мм./ATS0015061000/0/ | м | 2 |
|  | Раздел 9. Земляные работы. |  |  |
|  | Земляные работы Л. 3 |  |  |
| 586 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 5,4 |
| 587 | Кабель в траншее один. Устройство постели в траншее, из мелкой просеяной земли | м | 12 |
| 588 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель | м | 12 |
| 589 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 | 3,6 |
|  | Земляные работы Л.4 |  |  |
| 590 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 51,75 |
| 591 | Кабель в траншее один. Устройство постели в траншее, из мелкой просеяной земли | м | 115 |
| 592 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 | 34,5 |
|  | Раздел 10. Заземление |  |  |
| 593 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 100 |
| 594 | Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в траншее пола | м | 115 |
| 595 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт | 16 |
| 596 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 | км | 0,085 |
| 597 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 | км | 0,015 |
| 598 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,1449 |
| 599 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм | т | 0,1185 |
| 600 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,03 |
| 601 | Смотровое устройство (без дна),335х240х255(h)мм,материал высокопрочный полипропилен с крышкой | шт | 3 |
| 602 | Комплект вертикального заземлителя 3м, Ду 16мм (2х1500мм) /NE1104/ | шт | 1 |
|  | ЛС № 04-01-4 |  |  |
|  | Конструкции железобетонные. Флагшток. |  |  |
|  | Раздел 1. Мероприятия по снижению уровня грунтовых вод(см.раздел ПОС) |  |  |
| 603 | Котлованы. Водоотлив | м3 | 7,605 |
|  | Раздел 2. Земляные работы под Фм1 -3шт. (л.3) |  |  |
| 604 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. | м3 | 21,18656 |
| 605 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 | 1,594688 |
| 606 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 18,54056 |
| 607 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 18,54056 |
| 608 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 2,646 |
| 609 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 | 2,646 |
|  | Раздел 3. Строительные работы Фм1 -3шт. (л.4) |  |  |
|  | Фундамент Фм1 -3 шт. |  |  |
| 610 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 | 6,75 |
| 611 | Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. | м2 | 6,75 |
| 612 | Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л | т | 0,070916 |
| 613 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 2,46 |
| 614 | Надбавка за водонепроницаемость до W12 | м3 | 2,4969 |
| 615 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,10374 |
| 616 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,10374 |
| 617 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00528 |
| 618 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 15,6 |
| 619 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 1,8 |
| 620 | Краска органосиликатная ОС-12-03 | кг | 0,63 |
|  | Флагшток |  |  |
| 621 | Опоры свободно стоящие высотой до 25 м /монтаж флагштока/. Монтаж | т | 0,057 |
| 622 | Флагшток 6м усиленный в комплекте:мачта диаметр труб (стенка)-50(2)/70(3)/90(4)мм;закладной крепеж в сборе со шпильками для бетонирования;головка открытое крепление; навершие луковица "серебро"; шнур с карабинами; кнехт | компл. | 3 |
| 623 | Флюгер | шт | 1 |
|  | ЛС № 05-01-1 |  |  |
|  | Шкаф JF-01(сущ.) |  |  |
| 624 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 625 | Модуль Ethernet 10BaseT;EI 813F, 3BDH000022R1 | шт | 2 |
| 626 | Повторитель. Монтаж | шт | 1 |
| 627 | Повторитель RS485,6ES7972-0AA02-0XA0 | шт | 1 |
| 628 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт | 2 |
| 629 | Коммутатор всех назначений. Проверка электрическая и настройка | рабочее место | 2 |
| 630 | Коммутатор IE 2000,IE 8 10/100,2 T/SFP | шт | 2 |
| 631 | DP-соединитель | шт | 1 |
| 632 | SIMATIC DP-соединитель для подключения PB-DP с функциями разделения;6ES7 972-0BA12-0XA0 | шт | 1 |
| 633 | Кабель. Подключение | конец кабеля | 2 |
| 634 | PROFIBUS кабель для быстрого монтажа (FC) 2-жильный; 6XV1830-0EH10 | м | 1 |
| 635 | Монтаж разъемов | разъем | 16 |
| 636 | Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении | участок | 2 |
| 637 | Кабель волоконно-оптический абонентский. Оконечивание разъемами | разъем | 8 |
| 638 | Бокс оптический настенный. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 639 | Оптический кросс, А-Оптик, 8 портов SC, настенный, пластик, белый;АО-1316-8E | шт | 2 |
| 640 | Адаптер, SHIP, SC/UPC, многомодовый, Simplex,S905-4 | шт | 16 |
| 641 | Пигтейл оптический, SC/UPC MM OM3 50/125 0.9мм 1.5м, голубой, LSZH | шт | 16 |
| 642 | Термоусаживаемая гильза КДЗС, А-Оптик, АО-60, длина 60 мм,100 штук в пачке | уп | 2 |
| 643 | Патчкорд оптоволок. Duplex SC/SC G50 OM2, 2 м; 29011202 | шт | 3 |
| 644 | Патчкорд UTP-F/UTP cat5e, 1м;CE6548 | шт | 2 |
|  | Шкаф JR-01 |  |  |
| 645 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | шт | 5 |
| 646 | Коммуник. интерфейсный модуль PROFIBUS DP-V1, CI830, 3BSE013252R1 | шт | 1 |
| 647 | Модуль ввода дискретных сигналов 24V d.c. 2x8 каналов, DI810 ;3BSE008508R1 | шт | 1 |
| 648 | Модуль вывода дискретных сигналов 24V d.c. 2x8 каналов, DO810 ;3BSE008510R1 | шт | 1 |
| 649 | Компактный терминальный блок, MTU, 50V,TU810V1;3BSЕ013230R1 | шт | 2 |
| 650 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт | 5 |
| 651 | Коммутатор всех назначений. Проверка электрическая и настройка | рабочее место | 5 |
| 652 | Коммутатор IE 2000,IE 8 10/100,2 T/SFP | шт | 5 |
| 653 | DP-соединитель | шт | 1 |
| 654 | SIMATIC DP-соединитель для подключения PB-DP с функциями разделения;6ES7 972-0BA12-0XA0 | шт | 1 |
| 655 | Щит глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления | м | 0,6 |
| 656 | Мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов | шт | 3 |
| 657 | Шины. Монтаж оборудования | м | 6,6 |
| 658 | Заземляющий проводник. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 659 | Кабельный канал 40х80,60х80. Монтаж оборудования | м | 6 |
| 660 | Профиль. Монтаж оборудования | м | 1,2 |
| 661 | Шина заземления. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 662 | Присоединение к зажимам | шт | 2 |
| 663 | Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях | шт | 3 |
| 664 | Линейный шкаф (600х2000х400); 8604000 | шт | 1 |
| 665 | Боковые стенки 2000х400; 8104245 | уп | 1 |
| 666 | Элементы цоколя передние и задние 600х100 ;8620002 | уп | 1 |
| 667 | Панели цоколя, боковые 100х400; 8620031 | уп | 1 |
| 668 | Карман для документации ; 4116000 | шт | 1 |
| 669 | Выходной фильтр; 3239200 | шт | 1 |
| 670 | Несущая шина TS35/7,5 длина 2м;уп=6шт 2313750 | шт | 3 |
| 671 | Заземляющий проводник;уп=5шт,2564000 | шт | 1 |
| 672 | Кабельный канал 40х80 длина 2м;уп=20шт,8800751 | шт | 2 |
| 673 | Кабельный канал 60х80 длина 2м;уп=18шт, 8800752 | шт | 1 |
| 674 | Профиль для ввода кабеля сзади 600мм,уп=2шт, 8618810 | шт | 2 |
| 675 | Шина заземления;7113000 | шт | 2 |
| 676 | Комфортная ручка RAL7035;8618200 | шт | 1 |
| 677 | С-образная проофильная шина 30/15;уп=6шт,дл=600мм,4944000 | шт | 1 |
| 678 | Кабельные зажимы для кабеля 30-34;уп=25шт,7097300 | шт | 2 |
| 679 | Маркировка клемм Zack для глубокого паза,10 элементов, в упак. 10 шт;1050004 | шт | 10 |
| 680 | Самоклеящаяся маркировка провода с прозрачной защитной плёнкой;уп=10шт,830687 | шт | 10 |
| 681 | Проходные клеммы UT 2,5;3044076 | шт | 20 |
| 682 | Клеммы для установки предохранителей ST 4-HESI (5Х20),3036369 | шт | 20 |
| 683 | Предохранитель FS/2,5 А, ZFN009ST | шт | 20 |
| 684 | Концевой стопор, CLIPFIX 35-5;3022276 | шт | 20 |
| 685 | Концевая крышка, D-UT 2,5/10;3047028 | шт | 10 |
| 686 | Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных | м | 286 |
| 687 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79 (белый) | км | 0,03 |
| 688 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79 (черный) | км | 0,03 |
| 689 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79 (красный) | км | 0,05 |
| 690 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79 (синий) | км | 0,05 |
| 691 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79 (оранжевый) | км | 0,006 |
| 692 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 (коричневый) | км | 0,05 |
| 693 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 (серый) | км | 0,05 |
| 694 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 (желто-зеленый) | км | 0,02 |
| 695 | Монтаж разъемов | разъем | 16 |
| 696 | Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении | участок | 2 |
| 697 | Кабель волоконно-оптический абонентский. Оконечивание разъемами | разъем | 8 |
| 698 | Бокс оптический настенный. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 699 | Оптический кросс, А-Оптик, 8 портов SC, настенный, пластик, белый;АО-1316-8E | шт | 2 |
| 700 | Адаптер, SHIP, SC/UPC, многомодовый, Simplex,S905-4 | шт | 16 |
| 701 | Пигтейл оптический, SC/UPC MM OM3 50/125 0.9мм 1.5м, голубой, LSZH | шт | 16 |
| 702 | Термоусаживаемая гильза КДЗС, А-Оптик, АО-60, длина 60 мм, 100 штук в пачке | уп | 2 |
| 703 | Патчкорд оптоволок. Duplex SC/SC G50 OM2, 2 м; 29011202 | шт | 6 |
|  | Электроаппараты |  |  |
| 704 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт | 1 |
| 705 | Термостат ~230В,3110000 | шт | 1 |
| 706 | Светильник. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 707 | Комплект светодиодных светильников, розетки, 11Вт ,2500210 | шт | 1 |
| 708 | Выключатель конечный контактный малогабаритный одно-, двухкнопочный или микропереключатель. Установка на металлическом основании | шт | 1 |
| 709 | Концевой выключатель двери с кабелем подключения светодиодов,4315810 | шт | 1 |
| 710 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт | 1 |
| 711 | Фильтрующий вентилятор 105/120 м2/ч, 230В, 50/60 Гц,3239100 | шт | 1 |
| 712 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | шт | 3 |
| 713 | Источники питания - QUINT4-PS/1AC/24DC/10, 2904601 | шт | 2 |
| 714 | Резервный модуль STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10, 2868606 | шт | 1 |
| 715 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 26 |
| 716 | Выключатель автоматический 1-пол., In=10A, тип -C; 5SL6 110-7 | шт | 2 |
| 717 | Выключатель автоматический 1-пол., In=8A, тип -C; 5SL6 108-7 | шт | 2 |
| 718 | Выключатель автоматический 2-пол., In=2A, тип - С; 5SL6 202-7 | шт | 11 |
| 719 | Выключатель автоматический 2-пол., In=1A, тип - С; 5SL6 201-7 | шт | 5 |
| 720 | Релейный модуль, Uкат.=220 В, PLC-RSC- 230UC/21, 2966207 | шт | 2 |
| 721 | Релейный модуль, Uкат.=24 В, PLC-RSC- 24DC/21, 2966171 | шт | 4 |
|  | Шкаф БРУ(сущ.) |  |  |
| 722 | Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях | шт | 1 |
| 723 | Проходные клеммы UT 2,5;3044076 | шт | 15 |
| 724 | Концевой стопор, CLIPFIX 35-5;3022276 | шт | 1 |
| 725 | Концевая крышка, D-UT 2,5/10;3047028 | шт | 1 |
| 726 | Перемычка - FBS 10-5, 3030213 | шт | 1 |
| 727 | Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных | м | 14 |
| 728 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 (красный) | км | 0,007 |
| 729 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с меднй жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 (синий) | км | 0,007 |
|  | Шкаф телекоммуникационный (сущ.) |  |  |
| 730 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт | 2 |
| 731 | Межсетевой экран. Проверка электрическая и настройка | рабочее место | 1 |
| 732 | Межсетевой экран с firepower , ASA 5508-x | шт | 1 |
| 733 | Медиаконвертер,DMC-700SC | шт | 1 |
| 734 | Монтаж разъемов | разъем | 16 |
| 735 | Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении | участок | 2 |
| 736 | Кабель волоконно-оптический абонентский. Оконечивание разъемами | разъем | 8 |
| 737 | Бокс оптический настенный. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 738 | Полка оптическая кроссовая, серия RP 2405-SC/UPC-8-8-1-8 | шт | 2 |
| 739 | Патчкорд оптоволок. Duplex SC/SC G50 OM2, 2 м; 29011202 | шт | 2 |
| 740 | Патчкорд UTP-F/UTP cat5e, 1м;CE6548 | шт | 2 |
|  | Шкаф ИБП №1 |  |  |
| 741 | Щиты и пульты, масса до 100 кг. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 742 | Аккумулятор. Монтаж оборудования | шт | 12 |
| 743 | Система бесперебойного питания с батареями POWERSAFE, в комплекте с оборудованиес см.спец. 2/19-0.1-АК.СО2 лист 7, RV01 1X230V-6K 48V-4.8K BD FPC | компл | 1 |
|  | ЛС № 05-01-2 |  |  |
|  | Оборудование,изделия и материалы-0.1-АК.СО1 |  |  |
| 744 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м | 50 |
| 745 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 100 |
| 746 | Кабель, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м | 590 |
| 747 | Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 4 |
| 748 | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1,5 | км | 0,75888 |
| 749 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м | 10 |
| 750 | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7х1,5 | км | 0,0102 |
| 751 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м | 35 |
| 752 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 30 |
| 753 | Кабель, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м | 90 |
| 754 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 | км | 0,1581 |
| 755 | Кабель. Прокладка в кабельных лотках | м | 105 |
| 756 | PROFIBUS кабель 2-жильный; 6XV1830-0EH10 | м | 107,1 |
| 757 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка | м | 490 |
| 758 | Мультимодовый оптический кабель ;HQW3000 4G 50/125 ОМ2,27900204 | м | 499,8 |
| 759 | Кабель. Прокладка в кабельном канале и лотках | м | 100 |
| 760 | Кабель парной скрутки F/UTP Cat 5Е,2170126 | м | 102 |
| 761 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах и кабельных каналах | м | 20 |
| 762 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 7х1 | км | 0,0204 |
| 763 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 135 |
| 764 | Металлорукав ,РЗ-Ц-П 20 | м | 135 |
| 765 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям | м | 247 |
| 766 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,8 мм | м | 247 |
| 767 | Трубка термоусаживаемая | м | 10 |
| 768 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 10 |
| 769 | Консоль, масса до 0,9 кг. Установка на стойках | шт | 7 |
| 770 | Перфорированный кабельный лоток 100х80x3000 мм, горячеоцинкованный, 35302НDZ | м | 10 |
| 771 | Крышка кабельного лотка неперфорированная 100х3000 мм, горячеоцинкованный, 35522НDZ | м | 10 |
| 772 | Угол горизонтальный CPO 45, 100x80 мм, горячеоцинкованный, 36082HDZ | шт | 4 |
| 773 | Крышка на угол горизонтальный СРО 45, ширина 100 мм, горячеоцинкованная, 38022HDZ | шт | 4 |
| 774 | Угол вертикальный внутренний CS 90, ширина 100 мм, горячеоцинкованный, 36682КHDZ | уп | 2 |
| 775 | Крышка на угол верикальный внутренний СS 90, ширина 100 мм, горячеоцинкованная, 38202HDZ | шт | 2 |
| 776 | Угол вертикальный внешний CD 90, ширина 100 мм, горячеоцинкованный, 36802КHDZ | уп | 2 |
| 777 | Крышка на угол верикальный внешний СD 90, ширина 100 мм, горячеоцинкованная, 38242HDZ | шт | 2 |
| 778 | Соединительная пластина GTO, 37303HDZL | шт | 10 |
| 779 | Винт с крестообразным шлицем М6х10,СМ010610 | шт | 40 |
| 780 | Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6, СМ100600 | шт | 40 |
| 781 | Консоль BBP-21, ширина 200 мм, горячеоцинкованная, BBP2130HDZ | шт | 7 |
| 782 | Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4 | муфта | 2 |
| 783 | Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении | участок | 2 |
| 784 | Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке | кабель (строительная длина) | 1 |
| 785 | Муфта оптическая с монтажным комплектом на 12 ОВ,UCAO 4-9 | шт | 2 |
| 786 | Камеры. Монтаж | камера | 2 |
| 787 | Колодец оперативного доступа KSC 03-091 | шт | 2 |
| 788 | Короба пластмассовые. Монтаж оборудования | м | 60 |
| 789 | Короб с крышкой TA-GN 80x40,01781 | м | 60 |
| 790 | Угол внутренний 90°, NIA 80х40,01824 | шт | 4 |
| 791 | Угол внешний 90°, NЕA 80х40, 01808 | шт | 4 |
| 792 | Угол плоский NPAN 80x40 ,01740 | шт | 6 |
| 793 | Заглушка короба LAN 80x40,00871 | шт | 2 |
| 794 | Тройник NTAN 80x40,01756 | шт | 2 |
| 795 | Рама для ввода в стену. Монтаж без присоединения проводов | шт | 2 |
| 796 | Рама для ввода в стену/коробку/потолок PDA-DN 80x40,01775 | шт | 2 |
| 797 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 2 |
| 798 | Миниканал ТМС 25х17 | м | 2 |
| 799 | Розетка. Монтаж оборудования | шт | 18 |
| 800 | Рамка-суппорт на 2 модуля электроизделий PDA-DN 80x40, 10443 | шт | 15 |
| 801 | Силовая розетка со шторками, красная,76482R | шт | 3 |
| 802 | Силовая розетка со шторками, белая ,76482В | шт | 12 |
| 803 | Слаботочная розетка RJ45, кат.5е, белая, 76642В | шт | 3 |
| 804 | Труба из полиамида d=23 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам | м | 18 |
| 805 | Труба гофрированная из полиамида d=23 мм,PA612329F2 | м | 18 |
| 806 | Кассета герметизирующая разборного типа для герметизации проходов кабелей через стены, периметр кассеты до 0,75 м. Монтаж | шт | 2 |
| 807 | Рама G,оцинкованная,стальная,G 2x1 galv, 60x120мм, G002000000115 | шт | 2 |
| 808 | Уплотнительные модули RМ с сердечником, RM 20w40, RM00120401000 | шт | 18 |
| 809 | Набор компрессионного блока, Wedge 120 galv, ARW0001201018 | шт | 2 |
| 810 | Стальная пластина 120 galv, ASP0001200018 | шт | 6 |
| 811 | Уплотнитель EPDM 100A 15x6 мм., ATS0015061000/0 | м | 4 |
|  | ЛС № 05-02-1 |  |  |
|  | Газовая сигнализация |  |  |
|  | Магистральная насосная |  |  |
| 812 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества. Монтаж оборудования | комплект | 2 |
| 813 | Газоанализатор серии POLYTRON-REGARD в комплекте:Газоизмерительная головка Drager, алюминиевый корпус, 0-100% LEL, ATEX, дисплей, вкл. инфракрасный сенсор на горючие газы,класс взрывозащиты II 2G Ex d IIС Т6/Т4 Gb, IP67, температура эксплуатации -40...+65°C, номинальное напряжение 16-30 В DC, выход 4...20 мА, отверстие под кабельный ввод 3/4 NPT (М20), комплект для монтажа сенсора Polytron 5000/8000 на трубе, Polytron 5310 IR d A,8344370 | шт | 2 |
| 814 | Взрывозащищенный пост световой и звуковой сигнализации. Установка | шт | 2 |
| 815 | Взрывозащищенный пост световой и звуковой сигнализации, сирена (макс. 106 дБ), IP66, 24VDC,ПГСК02-ЛК-24DC--КНВМ2N-20HK/Р QFMZS | шт | 2 |
| 816 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт | 4 |
| 817 | Взрывозащищенное световое табло, с надписью "Газ! Уходи!" ,ПГС-ИТ35-24DС/Газ! Уходи!/Б/К-КНВМ2N-20HK/Р QFMZS | шт | 2 |
| 818 | Взрывозащищенное световое табло, с надписью "Газ! Не входи!", ПГС-ИТ35-24DС/Газ! Не входи !/Б/К-КНВМ2N-20HK/P QFMZS | шт | 2 |
|  | Шкаф JF-01 |  |  |
| 819 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 2 |
| 820 | Релейный модуль, Uкат.=24 В, PLC-RSC- 24DC/21, 2966171 | шт | 2 |
|  | Кабели и провода |  |  |
| 821 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 179 |
| 822 | Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 11 |
| 823 | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1,5 | км | 0,1938 |
| 824 | Коробка (ящик). Установка | шт | 1 |
| 825 | Коробка соединительная взрывозащищенная, 1Ex d IIB+H2 T6 Gb, IP 66 ,ЩОРВ302021(20UT 2,5)- 1КНВМ1M-20HK(А)- 6КНВМ1M-20HK(В) QFMZS | шт | 1 |
| 826 | Взрывозащищенный каб. ввод, КНВМ1М-20НК QFMZS | шт | 10 |
| 827 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 11 |
| 828 | Металлорукав, РЗ-Ц-П 20 | м | 11 |
| 829 | Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение | шт | 10 |
| 830 | Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-6 ГОСТ 23469.0-81 | 100 шт | 0,1 |
| 831 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 6 |
| 832 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 | км | 0,006 |
| 833 | Трубка термоусаживаемая | м | 5 |
| 834 | Соединитель металлорукав-короб,ВМ-20/22 | шт | 15 |
| 835 | Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 | шт | 15 |
| 836 | Втулки В22 | 1000 шт | 0,01 |
| 837 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 15 |
| 838 | Консоль, масса до 0,4 кг. Установка на стойках | шт | 10 |
| 839 | Перфорированный кабельный лоток 100х80x3000 мм, горячеоцинкованный, 35302НDZ | м | 15 |
| 840 | Крышка кабельного лотка неперфорированная 100х3000 мм, горячеоцинкованный, 35522НDZ | м | 15 |
| 841 | Угол горизонтальный CPO 90, горячеоцинкованный, 36022КHDZ | уп | 1 |
| 842 | Крышка на угол горизонтальный СРО 90,горячеоцинкованная, 38002HDZ | шт | 1 |
| 843 | Винт с крестообразным шлицем М6х10, СМ010610 | шт | 20 |
| 844 | Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6, СМ100600 | шт | 20 |
| 845 | Консоль BBL-40,облегченная МL, BBL4010HDZ | шт | 10 |
| 846 | Стандартный анкер со шпилькой М10, CM441060 | шт | 20 |
| 847 | Угол вертикальный внутренний CS 90, ширина 100 мм, горячеоцинкованный, 36682КHDZ | уп | 1 |
| 848 | Крышка на угол верикальный внутренний СS 90, ширина 100 мм, горячеоцинкованная, 38202HDZ | шт | 1 |
| 849 | Угол вертикальный внешний CD 90, ширина 100 мм, горячеоцинкованный, 36802КHDZ | уп | 1 |
| 850 | Крышка на угол верикальный внешний СD 90, ширина 100 мм, горячеоцинкованная, 38242HDZ | шт | 1 |
| 851 | Металлический дюбель М4х20, CM560420 | шт | 8 |
|  | ЛС №05-03-1 |  |  |
|  | 1. Средства пожарной сигнализации |  |  |
|  | 1.1. Магистральная насосная станция |  |  |
| 852 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 853 | Контроллер, С2000-КДЛ | шт | 1 |
| 854 | Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 855 | Адресный релейный блок, С2000-КПБ | шт | 1 |
| 856 | Адресный восьмизонный расширитель, С2000-АР8 | шт | 1 |
| 857 | Устройства промежуточные. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 858 | Блок расширения шлейфов сигнализации, С2000-БРШС-Ех | шт | 1 |
| 859 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 4 |
| 860 | Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования | шт | 4 |
| 861 | Извещатель пожарный дымовой, ДИП-34А-04(ЗИП=1шт) | шт | 5 |
| 862 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 4 |
| 863 | Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования | шт | 4 |
| 864 | Трехканальный ИК-датчик SharpEye, 40/40I-111SC-IR3 | шт | 4 |
| 865 | Извещатель пожарный ручной. Установка | шт | 2 |
| 866 | Извещатель пожарный ручной, ИПР513-3АМ(ЗИП=1шт) | шт | 3 |
| 867 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 |
| 868 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный, ИПР535 "Гарант"(ЗИП=1шт) | шт | 2 |
| 869 | Оповещатель, свето-звуковой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 3 |
| 870 | Оповещатели модели Маяк-12-КП | шт | 1 |
| 871 | Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "ШЫГУ / ВЫХОД" | шт | 2 |
| 872 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 873 | Табло светодиодное взырывозащищенное "ШЫГУ/ВЫХОД", 12V DC, IP66, Exd, ПГС-ИТ11-Выход, Шыгу/3/12VDC-КНВ1МНК QFMZS | шт | 1 |
| 874 | Блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 875 | Резервный источник питания на 12В/3A, РИП-12 (исп.01) | шт | 1 |
| 876 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 877 | Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч | шт | 2 |
| 878 | Блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 879 | Резервный источник питания на 24В/3A, РИП-24 (исп.01) | шт | 1 |
| 880 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 881 | Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч | шт | 2 |
| 882 | Блок разветвительно-изолирующий. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 883 | Блок разветвительно-изолирующий, БРИЗ исп 03(ЗИП=1шт) | шт | 3 |
|  | 1.2. КРУ-6кВ |  |  |
| 884 | Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 885 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 886 | Контроллер, С2000-КДЛ | шт | 1 |
| 887 | Адресный релейный блок, С2000-КПБ | шт | 1 |
| 888 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 16 |
| 889 | Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования | шт | 16 |
| 890 | Извещатель пожарный дымовой, ДИП-34А-04 (ЗИП=2шт) | шт | 18 |
| 891 | Извещатель пожарный ручной. Установка | шт | 5 |
| 892 | Извещатель пожарный ручной, ИПР513-3АМ(ЗИП=1шт) | шт | 6 |
| 893 | Оповещатель, свето-звуковой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 6 |
| 894 | Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010 | шт | 2 |
| 895 | Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "ШЫГУ / ВЫХОД" | шт | 4 |
| 896 | Блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 897 | Резервный источник питания на 12В/3A, РИП-12 (исп.01) | шт | 1 |
| 898 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 899 | Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч | шт | 2 |
| 900 | Блок разветвительно-изолирующий. Монтаж оборудования | шт | 3 |
| 901 | Блок разветвительно-изолирующий, БРИЗ исп 03(ЗИП=1шт) | шт | 4 |
| 902 | Модуль подключения нагрузки. Монтаж оборудования | шт | 6 |
| 903 | Модуль подключения нагрузки, МПН(ЗИП=1шт) | шт | 7 |
|  | 1.3. Операторная |  |  |
| 904 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 905 | Контроллер, С2000-КДЛ | шт | 1 |
| 906 | Блок индикации. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 907 | Блок индикации с клавиатурой, С2000-БКИ | шт | 1 |
| 908 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 909 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, С2000М | шт | 1 |
| 910 | Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 911 | Адресный релейный блок, С2000-КПБ | шт | 2 |
| 912 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 48 |
| 913 | Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования | шт | 48 |
| 914 | Извещатель пожарный дымовой, ДИП-34А-04(ЗИП=6шт) | шт | 54 |
| 915 | Извещатель пожарный ручной. Установка | шт | 5 |
| 916 | Извещатель пожарный ручной, ИПР513-3АМ | шт | 5 |
| 917 | Оповещатель, свето-звуковой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 9 |
| 918 | Оповещатели модели Маяк-12-КП | шт | 4 |
| 919 | Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "ШЫГУ / ВЫХОД" | шт | 5 |
| 920 | Блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 921 | Резервный источник питания на 12В/3A, РИП-12 (исп.01) | шт | 1 |
| 922 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 923 | Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч | шт | 2 |
| 924 | Блок разветвительно-изолирующий. Монтаж оборудования | шт | 3 |
| 925 | Блок разветвительно-изолирующий, БРИЗ исп 03(ЗИП=1шт) | шт | 4 |
| 926 | Модуль подключения нагрузки. Монтаж оборудования | шт | 8 |
| 927 | Модуль подключения нагрузки, МПН(ЗИП=1шт) | шт | 9 |
|  | 1.4. ЧРП-6кВ |  |  |
| 928 | Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 929 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 930 | Контроллер, С2000-КДЛ | шт | 1 |
| 931 | Адресный релейный блок, С2000-КПБ | шт | 1 |
| 932 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 933 | Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 934 | Извещатель пожарный дымовой, ДИП-34А-04(ЗИП=1шт) | шт | 3 |
| 935 | Извещатель пожарный ручной. Установка | шт | 2 |
| 936 | Извещатель пожарный ручной, ИПР513-3АМ(ЗИП=1шт) | шт | 3 |
| 937 | Оповещатель, свето-звуковой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 3 |
| 938 | Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010 | шт | 1 |
| 939 | Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "ШЫГУ / ВЫХОД" | шт | 2 |
| 940 | Блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 941 | Резервный источник питания на 12В/3A, РИП-12 (исп.01) | шт | 1 |
| 942 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 943 | Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч | шт | 2 |
| 944 | Блок разветвительно-изолирующий. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 945 | Блок разветвительно-изолирующий, БРИЗ исп 03(ЗИП=1шт) | шт | 3 |
| 946 | Модуль подключения нагрузки. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 947 | Модуль подключения нагрузки, МПН(ЗИП=1шт) | шт | 3 |
|  | 1.5. ДЭС |  |  |
| 948 | Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 949 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 950 | Контроллер, С2000-КДЛ | шт | 1 |
| 951 | Адресный релейный блок, С2000-КПБ | шт | 1 |
| 952 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 3 |
| 953 | Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования | шт | 3 |
| 954 | Извещатель пожарный тепловой, С2000-ИП-03(ЗИП=1шт) | шт | 4 |
| 955 | Извещатель пожарный ручной. Установка | шт | 3 |
| 956 | Извещатель пожарный ручной, ИПР513-3АМ(ЗИП=1шт) | шт | 4 |
| 957 | Оповещатель, свето-звуковой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 4 |
| 958 | Оповещатели модели Маяк-12-КП | шт | 1 |
| 959 | Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "ШЫГУ / ВЫХОД" | шт | 3 |
| 960 | Блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 961 | Резервный источник питания на 12В/3A, РИП-12 (исп.01) | шт | 1 |
| 962 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 963 | Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч | шт | 2 |
| 964 | Блок разветвительно-изолирующий. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 965 | Блок разветвительно-изолирующий, БРИЗ исп 03(ЗИП=1шт) | шт | 3 |
| 966 | Модуль подключения нагрузки. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 967 | Модуль подключения нагрузки, МПН(ЗИП=1шт) | шт | 3 |
|  | 2. Электротехническая часть |  |  |
| 968 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 7 |
| 969 | Выключатель автоматический 1-пол., In=0,5A, тип -C; 5SL6 105-7 | шт | 5 |
| 970 | Релейный модуль PLC-RSC-12DC/21-21,12B DC, 2967235 | шт | 2 |
|  | 3. Кабели и провода |  |  |
| 971 | Кабель. Прокладка в кабельном канале и лотках | м | 425 |
| 972 | Кабель, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 180 |
| 973 | Кабель контрольный,КСРЭВнг(А) FRLS 2х2х1,13 | м | 605 |
| 974 | Кабель. Прокладка в кабельном канале и лотках | м | 135 |
| 975 | Кабель, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 5 |
| 976 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1 (ок)-1 | км | 0,14 |
| 977 | Кабель. Прокладка в кабельных каналах и лотках | м | 915 |
| 978 | Кабель универсальный, ГЕРДА-КВнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | км | 0,915 |
|  | 4. Монтажные материалы |  |  |
| 979 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 420 |
| 980 | Миниканал ТМС 25х17 | м | 420 |
| 981 | Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2. | отверстие | 5 |
| 982 | Конструкции. Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм | отверстие | 12 |
| 983 | Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей уплотнительной массой | проход кабеля | 17 |
| 984 | Огнестойкая уплотнительная пена, DF1201 | шт | 2 |
| 985 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка | м | 12 |
| 986 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2 мм | м | 12 |
| 987 | Взрывозащищенный каб. ввод ,КНВ2МНК | шт | 8 |
| 988 | Труба гофрированная. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам | м | 185 |
| 989 | Труба гофрированная из полиамида ф=17мм, РА601721F2 | м | 185 |
|  | ЛС № 05-04-15 |  |  |
|  | 1. Электроаппаратура |  |  |
| 990 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 3 |
| 991 | Выключатель автоматический 2-пол., In=16A, тип -C; 5SL6216-7 | шт | 1 |
| 992 | Выключатель автоматический 2-пол., In=4A, тип - С; 5SL6 104-7 | шт | 1 |
| 993 | Выключатель автоматический 2-пол., In=2A, тип - С; 5SL6 202-7 | шт | 1 |
| 994 | Розетка. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 995 | Блок розеток на 8 евророзеток с разъемом D тип F , 7000.630 | шт | 1 |
| 996 | Земляные работы |  |  |
| 997 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 39,79 |
| 998 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м | 460 |
| 999 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 | 34,27 |
|  | 2. Кабели и провода |  |  |
| 1000 | Кабель волоконно-оптический. Прокладка в пластмассовой трубке потоком воздуха | км | 0,57 |
| 1001 | Трубка пластмассовая проложенная. Проверка на герметичность | секция (2000 м) | 1 |
| 1002 | Кабели волоконно-оптические в трубке. Прокладка в траншее | м | 0,46 |
| 1003 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в полиэтиленовой трубе по лоткам | м | 110 |
| 1004 | Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение затухания на кабельной площадке | кабель (строительная длина) | 1 |
| 1005 | Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении | участок | 1 |
| 1006 | Кабели волоконно-оптические. Укладка в колодец | м | 10 |
| 1007 | Оптико-волоконный кабель,ОКК-З-П-С-М6/24Е2-3/2,7 | м | 580 |
| 1008 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 12 |
| 1009 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 | км | 0,012 |
| 1010 | Кабель. Прокладка по лоткам | м | 7 |
| 1011 | Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных | м | 8 |
| 1012 | Патч-кабель RJ45 Cat.5 е,1шт=7,5м, CE6553 | шт | 2 |
|  | 3. Монтажные узлы и изделия |  |  |
| 1013 | Шины. Монтаж оборудования | м | 2 |
| 1014 | Несущая шина (DIN-рейка) TS 35/7,5, L=2000 мм (1 уп. = 6 шт.) ;SZ 2313.750 | уп | 0,17 |
| 1015 | Монтаж разъемов | разъем | 24 |
| 1016 | Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении | участок | 1 |
| 1017 | Кабель волоконно-оптический абонентский. Оконечивание разъемами | разъем | 24 |
| 1018 | Полка оптическая. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 1019 | Полка оптическая кроссовая, серия RP 2405-SC/UPC-24-24-1-24 | шт | 1 |
| 1020 | Ввод кабельный для ПЭТ ф40 мм, диаметр кабеля 9-14 мм;SDP-40-0914 | шт | 2 |
| 1021 | Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 11 - 40х3,7 | м | 570 |
| 1022 | Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см | шт | 1 |
| 1023 | Прокладка сигнальной ленты. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км | 0,57 |
| 1024 | Лента сигнальная "Осторожно, оптический кабель", ширина 40 мм,1ролик=500м, ЛСО-40 | м | 570 |
| 1025 | Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 24 | муфта | 1 |
| 1026 | Муфта оптическая универсальная UCAO 4-9 MFT, в комплекте:полка для кассет-1шт, кассета, шт. 2; гребёнка, шт. 2; изолятор для сварочных соединений (GSP-1), шт. 24;комплект для заземления, шт. 1;силикагель, шт. 1,UCAO 4-9 MFT | шт | 1 |
| 1027 | Датчик обнаружения воды. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 1028 | Датчик обнаружения воды в оптической муфте Lancier | шт | 1 |
|  | 4. Монтажные узлы и изделия |  |  |
| 1029 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 24 |
| 1030 | Проволочный лоток высотой 80 мм. Шириной 200 мм, толщ. 2 мм,3м,FC8020 | шт | 24 |
| 1031 | Винт для монтажа проволочного лотка М6х20, CM050620 | шт | 50 |
| 1032 | Шайба четырехлепестковая, CM0180600 | шт | 50 |
| 1033 | Крепежный комплект № 3 для монтажа пров.лотка, CM350003 | шт | 50 |
| 1034 | Соединитель с семью отверстиями,FC34247 | шт | 6 |
|  | ЛС № 05-05-3 |  |  |
|  | Активное оборудование |  |  |
| 1035 | Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт | 1 |
| 1036 | Коммутатор всех назначений. Проверка электрическая и настройка | рабочее место | 1 |
| 1037 | Коммутатор Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base,WS-C2960X-24PS-L | шт | 1 |
| 1038 | Лицензия SNTC-8X5XNBD Catalyst 2960-X 24 G,CON-SNT-WSC224SL | шт | 1 |
| 1039 | Компьютер HP Europe ProDesk 600 G3 /SFF /Intel Core i5 7500 3,4 GHz/8 Gb /256 Gb/DVD+/-RW /Graphics HD 630 256 Mb /ATX 180W /Windows 10 Pro 64 Русская /HDMI в комлекте ОС, клавиатура, мышь,1HK44EA ACB | шт | 4 |
| 1040 | Монитор HP Europe/V197 /18,5 TN /1366x768 Pix 600:1 /VGA/ DVI-D (с поддержкой HDCP) /90/65 /черный,V5J61AA ABB | шт | 4 |
| 1041 | MS Office Home and Business 2019 Russian Kazakhstan Only Medialess,T5D-03246 | шт | 4 |
|  | Пассивное оборудование |  |  |
| 1042 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 1043 | FernTel IP для зоны 2 FHF Всепогодный взрывозащищенный IP телефон с обычным шнуром и дисплеем, 11241120 | шт | 2 |
| 1044 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования | шт | 5 |
| 1045 | Cisco UC Phone 7861,CP-7861-K9 | шт | 5 |
| 1046 | SNTC-8X5XNBD Cisco UC Phone 7861,CON-SNT-CP7861K9 | шт | 5 |
|  | Электрооборудование |  |  |
| 1047 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 3 |
| 1048 | Выключатель автоматический 2-пол., In=4A, тип - С; 5SL6 104-7 | шт | 1 |
| 1049 | Выключатель автоматический 2-пол., In=2A, тип - С; 5SL6 202-7 | шт | 2 |
| 1050 | Розетка. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 1051 | Блок розеток на 8 евророзеток с разъемом D тип F , 7000.630 | шт | 1 |
| 1052 | Патч-корд экранированный CAT6A F/UTP 4х2, LSZH, оранжевый, 1.0м,RN6AFU4510OR | шт | 10 |
| 1053 | Кабель. Прокладка в кабельных каналах и лотках | м | 166 |
| 1054 | Кабель экранированный U/FTP 4х2 CAT6A, LSZH, синий,RN6AUFLS5BL | м | 169,32 |
| 1055 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 12 |
| 1056 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 | км | 0,01224 |
| 1057 | Кабель. Прокладка в кабельных каналах и лотках | м | 50 |
| 1058 | Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2 | км | 0,051 |
| 1059 | Кабель. Прокладка в кабельных каналах и лотках | м | 300 |
| 1060 | Кабель UNITRONIC LAN 500 S/FTP Cat.6A, 2170143 | м | 306 |
| 1061 | Патч-кабель RJ45 Cat.5 е, CE6553 | шт | 4 |
| 1062 | Щит глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления | м | 0,6 |
| 1063 | Шины. Монтаж оборудования | м | 0,6 |
| 1064 | Патч-панель. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 1065 | Шкаф TS IT с обзорной дверью, с 19, 42U ; DK 5529.120 | шт | 1 |
| 1066 | Боковая стенка, для TS IT; DK 5501.010 | шт | 2 |
| 1067 | Кабельная шина для TS, TS IT,уп=4шт; DK 7828.062 | шт | 1 |
| 1068 | Приборная полка, с регулировкой глубины для TS IT, TE,уп=4шт; DK 5501.705 | шт | 1 |
| 1069 | Патч-панель 19,1U,CAT6A, 24 порта RJ45, экранированная, RN6APPF241BK | шт | 1 |
| 1070 | Модуль Keystone RJ45 CAT6A экранированный, серебристый, RNK6AFSL | шт | 12 |
| 1071 | Крышечка на модуль,черная, RNKCAPBK | шт | 12 |
| 1072 | Заглушка RJ45, чёрная, RNKCAP45BK | шт | 12 |
| 1073 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 36 |
| 1074 | TA-EN 40x40 Короб с крышкой с плоской основой, 00324 | м | 36 |
| 1075 | NIAV 40x40 Угол внутренний изменяемый (70-120), 01722 | шт | 13 |
| 1076 | NPAN 40x40 Угол плоский, 01738 | шт | 5 |
| 1077 | PDB Коробка монтажная под 2 модуля BRAVA, 10034 | шт | 5 |
| 1078 | GAN 40 Накладка на стык крышки, 00884 | шт | 8 |
| 1079 | GTA-SN 40 Соединитель оснований коробов внутренний, 02307 | шт | 28 |
| 1080 | LAN 40x40 Заглушка, 00868 | шт | 4 |
| 1081 | NEAV 40x40 Угол внешний изменяемый (70-120), 01706 | шт | 2 |
| 1082 | NTAN 40x40 Тройник/отвод, 01754 | шт | 2 |
| 1083 | Саморез 3,5х50 мм с дюбелем F6, CM06541 | шт | 330 |
| 1084 | Коробка (ящик). Установка | шт | 1 |
| 1085 | Ящик кабельный ЯКГМ 10х2 метал | шт | 1 |
| 1086 | Настил стальной профилированный. Резка | м | 0,36 |
| 1087 | Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей уплотнительной массой | проход кабеля | 1 |
| 1088 | Подушка. Монтаж | м2 | 0,048 |
| 1089 | Огнестойкие подушки DB 120х100х25, DB1801 | шт | 4 |
| 1090 | Огнестойкий герметик DS 1201 (20кг), DS1201 | кг | 20 |
| 1091 | Картридж DS 1202 (300мл), DS1202 | шт | 1 |
| 1092 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 102 |
| 1093 | Консоль, масса до 0,4 кг. Установка на стойках | шт | 24 |
| 1094 | П-образный профиль. Монтаж оборудования | шт | 24 |
| 1095 | Лоток перфорированный 200х100 L 3000, горячеоцинкованный, 35343HDZ | м | 78 |
| 1096 | Крышка на лоток с заземлением осн. 200 L 3000, горячеоцинкованная, 3552410HDZ | м | 78 |
| 1097 | Винт для электрического соединения М5х8, горячеоцинкованный, CM030508HDZ | шт | 21 |
| 1098 | Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь, СМ010610 | шт | 201 |
| 1099 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, гальванически,оцинкованная, СМ100600 | шт | 201 |
| 1100 | Угол CS 90 вертикальный внутр.90° 200/100 в комплекте с креп.элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, 36703KHDZ | уп | 4 |
| 1101 | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 200/100 в комплекте с креп. элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, 36823KHDZ | уп | 4 |
| 1102 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х100 в комплекте с креп. элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, г, 36043KHDZ | уп | 2 |
| 1103 | Крышка на лоток с заземлением осн. 200 L 3000, горячеоцинкованная, 38004HDZ | шт | 2 |
| 1104 | Накладка CGB 100, ц-лам. ан., 37352HDZL | шт | 7 |
| 1105 | Пластина соединительная GTO H100, 37305 | шт | 10 |
| 1106 | Лоток перфорированный 100x80 L3000, горячеоцинкованный , 35302HDZ | м | 24 |
| 1107 | Крышка на лоток с заземлением осн.100 L3000, горячеоцинкованная, 35522HDZ | м | 24 |
| 1108 | Угол СРО 90 на угол горизонтальный 90° осн.100, горячеоцинкованный ,36022KHDZ | уп | 2 |
| 1109 | Крышка СРО 90 на угол горизонтальный 90° осн.100, горячеоцинкованный, 38002HDZ | шт | 2 |
| 1110 | Консоль c опорой ML осн. 100 мм., BBL5010HDZ | шт | 24 |
| 1111 | П-образный профиль PSL. L300, BPL2903HDZ | шт | 24 |
| 1112 | Гайка соединительная М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой | 1000 шт. | 0,024 |
| 1113 | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 100х80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, 36142KHDZ | уп | 1 |
| 1114 | Крышка DPT на ответвитель Т-образный горизонтальный осн.100, горячеоцинкованная , 38042HDZ | шт | 1 |
| 1115 | Металлические конструкции. Монтаж оборудования | т | 0,000177 |
|  | ЛС № 06-01-1 |  |  |
|  | Раздел 1. Мероприятия по снижению уровня грунтовых вод (см.раздел ПОС) |  |  |
| 1116 | Котлованы. Водоотлив | м3 | 34,2 |
|  | Раздел 2. Земляные работы под сборник производственных стоков, Ду=2м (л.2) 1шт. |  |  |
| 1117 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 144,7526 |
| 1118 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом | м3 | 10,89536 |
| 1119 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 132,8206 |
| 1120 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 132,8206 |
| 1121 | Грунты 1 группы. Разработка лишнего грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 11,932 |
| 1122 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м | м3 | 11,932 |
|  | Колодец Ду=2000мм. (4,5% надбавка за бетон W12 ССЦ РК 8.04-08-2017) |  |  |
| 1123 | Колодцы круглые из сборного железобетона диам.2000. Устройство | м3 | 3,72 |
| 1124 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 | шт | 3 |
| 1125 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 | шт | 1 |
| 1126 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 | шт | 1 |
| 1127 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные | м3 | 0,98 |
| 1128 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 | шт | 1 |
| 1129 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 | шт | 1 |
| 1130 | Люк чугунный, тип Л (А15) | комплект | 1 |
| 1131 | Надбавка за сульфатостойкость | м3 | 3,72 |
| 1132 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,47 |
| 1133 | Надбавка за водонепроницаемость до W12 | м3 | 3,72 |
| 1134 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное | м2 | 30,144 |
| 1135 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах | м2 | 30,144 |
| 1136 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах. | м2 | 30,144 |
|  | Сальник на колодцы Ду=200мм. |  |  |
| 1137 | Сальник, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 0,2 |
|  | Отмостка(лист 2) |  |  |
| 1138 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 | 1,6485 |
| 1139 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,247275 |
| 1140 | Надбавка за водонепроницаемость до W12 | м3 | 0,252221 |
|  | Зонт |  |  |
| 1141 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Ду20 мм | отверстие | 31 |
| 1142 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм | отверстие | 31 |
| 1143 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 |
| 1144 | Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм | сальник | 1 |
| 1145 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 1,5 |
| 1146 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 9,529 |
| 1147 | Краска органосиликатная ОС-12-03 | кг | 3,33515 |
|  | ЛС № 06-01-2 |  |  |
|  | Раздел 1. Мероприятия по снижению уровня грунтовых вод(см.раздел ПОС) |  |  |
| 1148 | Траншеи. Водоотлив | м3 | 281,9 |
| 1149 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /при демонтаже колодцев/ | м3 | 12 |
| 1150 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /при устройстве колодцев/ | м3 | 44,1 |
| 1151 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 56,1 |
|  | Раздел 2.Земляные работы |  |  |
| 1152 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 579,3261 |
| 1153 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 | 17,9173 |
| 1154 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 580,0934 |
| 1155 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 580,0934 |
| 1156 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 17,15 |
| 1157 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 | 17,15 |
|  | Раздел 3. Земляные работы под колодец системы К1, Ду= 1м (л.4) 2шт |  |  |
| 1158 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 34,28352 |
| 1159 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом | м3 | 2,58048 |
| 1160 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 28,63152 |
| 1161 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 28,63152 |
| 1162 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 5,652 |
| 1163 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 | 5,652 |
|  | Раздел 4. В1. |  |  |
| 1164 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 | 11,0544 |
| 1165 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км | 0,01 |
| 1166 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка | км | 0,0507 |
| 1167 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая | м | 10,1 |
| 1168 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая | м | 51,207 |
|  | Футляр Ду=219мм. |  |  |
| 1169 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм /Футляр/. Укладка. | км | 0,028 |
| 1170 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 28,112 |
| 1171 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км | 0,028 |
| 1172 | Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр | м | 28 |
| 1173 | Концы футляра диаметром до 200 мм /Прим./. Заделка битумом и прядью | футляр | 1 |
| 1174 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /переход,тройник/. Установка | т | 0,0015 |
| 1175 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм | шт | 1 |
| 1176 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм | шт | 2 |
| 1177 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | шт | 1 |
| 1178 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм | шт | 1 |
| 1179 | Вентили стальные диаметром 25 мм. Установка | вентиль | 3 |
| 1180 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 | шт | 3 |
| 1181 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройник/. Установка | т | 0,00025 |
| 1182 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм | шт | 1 |
| 1183 | Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км | 0,003 |
| 1184 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1,506 |
| 1185 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 1,506 |
| 1186 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км | 0,003 |
| 1187 | Втулка под фланец диаметром 50 мм. Установка /прим/ | втулка | 1 |
| 1188 | Фланцы с ПП-покрытием диаметром 50 мм. Установка | фланец | 1 |
| 1189 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 1 |
| 1190 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 | шт | 1 |
| 1191 | Фланец с ПП-покрытием DN 50 | шт | 1 |
| 1192 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 1 |
| 1193 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 | шт | 1 |
| 1194 | Втулка под фланец диаметром 25 мм. Установка /прим/ | втулка | 1 |
| 1195 | Фланцы с ПП-покрытием диаметром 50 мм. Установка | фланец | 1 |
| 1196 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка | фланец | 1 |
| 1197 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 | шт | 1 |
| 1198 | Фланец с ПП-покрытием DN 25 | шт | 1 |
| 1199 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка | фланец | 1 |
| 1200 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 | шт | 1 |
| 1201 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 2 |
| 1202 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 | шт | 2 |
| 1203 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | шт | 1 |
| 1204 | Регулятор давления Raphael RAF 60 DN50 PN 16 c КОФ | шт | 1 |
| 1205 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 2 |
|  | Раздел 5. В2. |  |  |
| 1206 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км | 0,034 |
| 1207 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм | м | 34,136 |
| 1208 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км | 0,034 |
| 1209 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т | 0,0005 |
| 1210 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм | шт | 2 |
|  | Раздел 6. К1. |  |  |
| 1211 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км | 0,037 |
| 1212 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160х4 питьевая | м | 37,37 |
|  | Колодцы Ду=1000мм. |  |  |
| 1213 | Колодцы круглые из сборного железобетона диам.1000. Устройство в грунтах мокрых | м3 | 2,04 |
| 1214 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 5,652 |
| 1215 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 | шт | 2 |
| 1216 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 | шт | 2 |
| 1217 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 | шт | 2 |
| 1218 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 | шт | 2 |
| 1219 | Люк чугунный, тип Л (А15) | комплект | 2 |
| 1220 | Стремянки на колодцы Д=1000мм. |  |  |
| 1221 | Стремянки | т | 0,0194 |
| 1222 | Кладка стен приямков и каналов | м3 | 0,2826 |
|  | Раздел 7. Демонтажные работы. |  |  |
|  | В2. |  |  |
| 1223 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж | км | 0,006 |
| 1224 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж с последующим восстановлением | м3 | 3,95 |
|  | Раздел 8. Монтажные работы. |  |  |
|  | В2. |  |  |
| 1225 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Восстановление существующего | м3 | 3,95 |
|  | Раздел 9. Перевозка. см. раздел ПОС |  |  |
| 1226 | Перевозка строительного мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 25 км | т | 0,03137 |
|  | ЛС №07-01-1 |  |  |
|  | Благоустройство территории.Устройство автодорог и тротуаров. |  |  |
|  | Раздел 1. Вертикальная планировка |  |  |
| 1227 | Грунты 1 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 36 |
|  | Раздел 2. Устройство покрытия из асфальтобетона /реконструируемый участок/ |  |  |
| 1228 | Грунты 1 группы. Устройство корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 111 |
| 1229 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 96,6 |
| 1230 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы h=10cм. Устройство | м3 | 75,75 |
| 1231 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м | 97 |
| 1232 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 | м3 | 4,171 |
| 1233 | Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 | 257 |
| 1234 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 | 257 |
| 1235 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 6см | м2 | 257 |
| 1236 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 | 257 |
| 1237 | Укрепление бордюра. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1 | м3 | 26 |
|  | Раздел 3. Устройство покрытия тротуаров из тротуарной плитки |  |  |
| 1238 | Грунты 1 группы. Устройство корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 17 |
| 1239 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 25,8 |
| 1240 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 | м | 119 |
| 1241 | Камни бортовые из бетона класса В15 | м3 | 1,904 |
| 1242 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 | 4 |
| 1243 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы h=8cм. Устройство | м3 | 7 |
| 1244 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка h=5cм. Устройство | м3 | 4 |
| 1245 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 | 79 |
| 1246 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм | м2 | 79 |
| 1247 | Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) | шт | 4 |
| 1248 | Скамья прямолинейная с навесом | шт | 2 |
| 1249 | Беседка со скамейками | шт | 1 |
| 1250 | Пожарный щит ЩП-А | шт | 1 |
| 1251 | Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,6х0,6х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 75% | яма | 10 |
| 1252 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,6х0,6х0,6 м. Посадка./Прим./ | шт | 10 |
| 1253 | Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,6 м х 0,6 м х 0,6 м, возраст 5 лет | шт | 10 |
| 1254 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см | м2 | 850 |
| 1255 | Травы многолетние. Посев | га | 0,085 |
| 1256 | Семена многолетних трав | кг | 42,5 |
| 1257 | Ямы размером 0,6х0,6 м. Копка вручную. Почвы средние | шт | 2 |
| 1258 | Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,6х0,6х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 75% | яма | 2 |
| 1259 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,6х0,6х0,6 м. Посадка./Прим./ | шт | 2 |
|  | Раздел 4. Демонтажные работы |  |  |
| 1260 | Демонтаж ограды, высотой до 2,2 м. Демонтаж | м | 314 |
| 1261 | Ворота распашные. Демонтаж | шт | 1 |
| 1262 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | м3 | 17,2 |
| 1263 | Камни бортовые бетонные. Демонтаж с последующим устройством при цементно-бетонных покрытиях | м | 6 |
| 1264 | Камни бортовые бетонные. Восстановление при цементно-бетонных покрытиях | м | 6 |

Ескертпелер:

1. Орындалатын жұмыстар ҚР қолданыстағы стандарттардың, МЕМСТ, ҚН және ҚНжЕ талаптарына, негізгі жұмыс көлемдеріне сәйкес келуі тиіс.

2. Жұмыстар мен қызметтерді орындау мерзімі Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

3. Жеткізілетін барлық жабдыққа өлшеу жүйесінің типін, тексеру әдістемесін бекіту туралы сертификаттарды, ҚР-дағы тексеру туралы сертификаттарды ұсыну қажет.

4. Мердігерге ҚР аумағында отандық тауар өндірушілерден құрылыс материалдары мен жабдықтарын сатып ала отырып, шетелдік жеткізушілерден тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды барынша азайту қажет. Құрылыс материалдары мен жабдықтары жобалық құжаттамаға енгізілген сипаттамаларды нашарлатпауы, ҚР СТ, ҚР ҚНжЕ сәйкес келуі және Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.

5. Мердігер "өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және ҚР СТ 2.4-2007 сәйкес құрылыс конструкцияларын, материалдарды, бұйымдар мен жабдықтарды кіріс бақылау, дәнекерлеу-монтаждау және оқшаулау жұмыстарын операциялық бақылау, орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру бақылауы үшін пайдаланылатын өлшеу құралдарына салыстырып тексеру/калибрлеу жүргізуді қамтамасыз етуге тиіс.

6. Мердігерге салық төлемдерін, оның ішінде жұмыстарды орындау кезінде мердігердің өндірістік қызметі нәтижесінде туындаған қоршаған ортаға эмиссиялар үшін уақтылы жүзеге асыру.

Тапсырыс берушінің қауіпті өндірістік объектілерінде өнеркәсіптік қауіпсіздік қағидаларын сақтау жөніндегі негізгі іс-шаралар:

- мердігер жұмыскерлерінің өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері бойынша оқытудан және аттестаттаудан өткенін растайтын құжаттардың болуы;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік нормаларына сәйкестігін растау рәсімінен өткен технологияларды, техникалық құрылғыларды, материалдарды қауіпті өндірістік объектілерде қолдануға рұқсатының болуы.