ГОСТ 17.5.3.06-85
 
Охрана природы. Земли
Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ
 
Nature protection. Lands. Requirements for determination of the fertile soil layer standard disposal while performing earth-moving

1. Настоящий стандарт устанавливает требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ для дальнейшего использования его на малопродуктивных угодьях и рекультивируемых землях.

Стандарт предназначен для составления проектной документации по снятию и использованию плодородного слоя почвы в составе проектов по землеустройству, проектов на горные, строительные и другие работы, связанные с нарушением почвенного покрова.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и определения к ним приведены в справочном приложении 2.

2. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы включают:

определение показателей состава и свойств плодородного слоя почвы;

использование крупномасштабных почвенных карт.

2.1. Показатели состава и свойств плодородного слоя почвы должны быть следующими:

21.1. Массовая доля гумуса по ГОСТ 26213-84, в процентах, в нижней границе плодородного слоя почвы должна составлять: в лесостепной и степной зонах - не менее 2; в южно-таежно-лесной, сухостепной, полупустынной, предгорной пустынно-степной, субтропической предгорной полупустынно-пустынной, субтропической кустарниково-степной и сухолесной, субтропической, влажнолесной, в северной части лесостепной зоны для серых лесных почв, в почвах горных областей - не менее 1; в пустынной и субтропической пустынной - не менее 0,7.

Массовая доля гумуса в потенциально плодородном слое почвы, в процентах, должна быть в лесостепной и степной зонах - 1-2; в сухостепной и пустынной зонах - 0,5-1.

2.1.2. Величина рН водной вытяжки в плодородном слое почвы должна составлять 5,5-8,2; в подзолисто-желтоземных почвах, красноземах и почвах горных областей - не менее 4,0. Измерение рН водной вытяжки проводится по ГОСТ 17.5.4.01-84.

2.1.3. Величина рН солевой вытяжки дерново-подзолистых почв должна составлять не менее 4, 5; в торфяном слое - 3,0- 8,2.

2.1.4. Массовая доля обменного натрия, в процентах, от емкости катионного обмена, должна составлять: в образуемой смеси плодородного слоя черноземов, темно-каштановых, каштановых почв и сероземов в комплексах с солонцами - не более 5; на слабо и среднесолонцеватых разновидностях зональных и гидроморфных почв лесостепной и степной зон - до 15; на слабо и среднесолонцеватых разновидностях малогумусных южных черноземов, бурых, каштановых почв и сероземов, а также гидроморфных полугидроморфных почв сухостепной и полупустынной зон - до 10. Определение емкости катионного обмена проводится по ГОСТ 17.4.4.01-84.

2.1.5. Массовая доля водорастворимых токсичных солей в плодородном слое почвы не должна превышать 0,25% от массы почвы; предел допустимого количества водорастворимых токсичных солей в плодородном слое почвы может быть увеличен до 0,5% при использовании его на орошаемых участках. Измерение и расчет суммы токсичных солей производится по ГОСТ 17.5.4.02-84.

2.1.6. Массовая доля почвенных частиц менее 0,1 мм должна быть в интервале - от 10 до 75%; на пойменных, старичных, дельтовых песках и приарычных песчаных отложениях - 5-10%.

2.2. Крупномасштабные почвенные карты следует использовать для установления типовой, подтиповой, родовой и видовой принадлежности почв.

3. Выборочно устанавливают норму снятия плодородного слоя почвы с учетом структуры почвенного покрова на почвах северных, северо-западных, северо-восточных областей, краев, автономных республик с тундровыми, мерзлотно-таежными почвами, а также в таежно-лесной зоне с подзолистыми почвами, на значительной территории Казахской ССР и Среднеазиатских республик, расположенных в пустынной, предгорной пустынно-степной, субтропической пустынной зонах.

4. Не устанавливают норму снятия плодородного слоя почвы в случае несоответствия его ГОСТ 17.5.3.05-84 и на почвах в сильной степени щебнистых, сильно и очень сильно каменистых, слабо, средне и сильно омытых дерново-подзолистых, бурых лесных, серых и светло-серых лесных; средне и сильно смытых темно-серых лесных, темно-каштановых, дерново-карбонатных, желтоземов, красноземов, сероземов.

5. Нормы снятия плодородного и потенциально плодородного слоев почв (H), в м3, вычисляют по формуле

где M - глубина снятия плодородного слоя почвы, м;

S - площадь почвенного контура или группы почвенных контуров с одинаковой глубиной и качеством снимаемого плодородного слоя почвы, м2.

6. Нормы снятия плодородного и потенциально плодородного слоев почв (H), в тоннах, вычисляют по формуле

где M - глубина снятия плодородного слоя, см;

S - площадь почвенного контура или группы почвенных контуров с одинаковой мощностью и качеством снимаемого плодородного слоя почвы, м2;

d - плотность плодородного слоя почвы, т/м3.

7. Нормы снятия плодородного слоя для основных типов и подтипов почв даны в справочном приложении 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

НОРМА СНЯТИЯ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ ДЛЯ ОСНОВНЫХ ТИПОВ И ПОДТИПОВ ПОЧВ ГЛИНИСТОГО И СУГЛИНИСТОГО МЕХАНИЧЕСКОГО СОСТАВА

| Тип и подтип почв | Диапазон глубин снятия, см |
| --- | --- |
| Дерново-подзолистые | 20 или на всю глубину пахотного слоя |
| Буроземно-подзолистые | 20-50 |
| Дерново-карбонатные | 20-40 |
| Дерново-глеевые | 30-60 |
| Бурые лесные | 20-80 |
| Светло-серые лесные | 20-30 |
| Серые лесные | 20-50 |
| Темно-серые лесные | 40-70 |
| Черноземы оподзоленные и выщелоченные | 40-120 |
| Черноземы типичные | 50-120 |
| Черноземы обыкновенные | 40-100 |
| Черноземы южные | 40-70 |
| Лугово-черноземные | 60-100 |
| Черноземно-луговые | 50-90 |
| Луговые | 30-100 |
| Темно-каштановые | 40-50 |
| Каштановые | 30-40 |
| Светло-каштановые | 30 |
| Лугово-каштановые | 40-70 |
| Лугово-сероземные | 40-60 |
| Лугово-такыровидные | 30 |
| Сероземы | 20-40 |
| Красноземы | 40 |
| Желтоземы | 30 |
| Горно-луговые | 30-80 |
| Горные лугово-степные | 20-70 |
| Аллювиальные (пойменные) | 40-120 |
| Торфяные болотные (после осушения) | На всю мощность торфяного слоя |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ОПРЕДЕЛЕНИЯ К НИМ

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Норма снятия плодородного слоя почвы | Глубина снимаемого плодородного слоя почвы, см, объем - м3, масса - в т |
| Смесь плодородного слоя почвы | Генетические горизонты, перемешанные в процессе снятия одной или нескольких разновидностей почв и характеризующиеся усредненными показателями свойств почв |
| Сильнокаменистая и сильнощебнистая почва | Почва, в которой в тридцатиметровом слое содержится камня и щебня более 50 м3/гa, - для почв относительно малокаменистых и значительно освоенных, 500 м3/гa - для почв малоосвоенных северных районов |
| Степень смытости (слабая, средняя, сильная) | Определяется по наличию в почвенном профиле не разрушенных эрозией генетических горизонтов почв |
| Слабосмытая темно-серая и серая почва, черноземы, темно-каштановая, каштановая, светло-каштановая почва, сероземы | Почва, на которой смыто не более половины горизонта A. Горизонтом A здесь называется однородно окрашенный горизонт, в котором еще не просвечивается коричневый или бурый оттенок переходного горизонта B |
| Среднесмытый чернозем | Почва, смытая более чем наполовину или полностью смыт горизонт A. Распахивается или подпахивается переходной горизонт B. Пахотный слой отличается буроватым оттенком |
| Сильносмытый чернозем | Почва, на которой смыт частично переходной горизонт B. Пахотный слой отличается буроватым цветом |