ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к Договору № __ от «___»___________20_ г.

«Регламент о порядке расследования причин инцидентов с подземным оборудованием в процессе его эксплуатации, исследования и ремонта».

- Целью регламента.

  - Целью настоящего регламента является установление порядка проведения расследования инцидентов с подземным оборудованием скважин в процессе их эксплуатации, исследований и ремонта, определение и закрепление порядка действий и сроков проведения расследования инцидентов, а также ответственности, как подрядных организаций, так и виновных лиц Компании за причиненный ущерб.

- Термины, определения и сокращения

    - В данном регламенте использованы следующие термины и сокращения:

      - ЭЦН 		- электроцентробежный насос;

      - ИВЭ-50 		- индикатор веса электронный;

      - ГИВ-6		- гидравлический индикатор веса;

      - ГНО		- глубинно-насосное оборудование;

      - ПДК		- постоянно действующая комиссия;

      - КРС		- капитальный ремонт скважин;

      - НКТ		- насосно-компрессорные трубы;

      - ОКРСБ		- отдел капитального ремонта скважин и бурения;

      - ПТО		- производственно-технологический отдел;

      - ОГиРНГМ		- отдел геологии и разработки нефтяных и газовых месторождений;

      - ОМЭМ		- отдел  механики, энергетики и метрологии;

      - ЦИТС		- центральная инженерно-технологическая служба;

      - ОТ и ОС		- охрана труда и окружающей среды.

      - Инцидентом с подземным оборудованием считается отказ, разрушение элементов, оставление, заклинивание глубинно-насосного, специального, геофизического, другого оборудования и инструмента в процессе эксплуатации, исследований или ремонта скважины, для ликвидации последствий которых требуется проведение специальных работ, не предусмотренных технологическими регламентами и планами проведения ремонтных работ.

      - Инциденты с элементами подземного оборудования, в том числе:

      - инциденты с элементами подземного оборудования в процессе эксплуатации скважин;

      - инциденты с элементами подземного оборудования в процессе ремонта скважины;

      - прихваты эксплуатационного и технологического оборудования в процессе эксплуатации и   проведения ремонтных работ;

      - инциденты с ловильным или режущим инструментом;

      - инциденты с бурильными колоннами и забойными двигателями;

      - инциденты, связанные с падением в скважину посторонних предметов;

      - - прочие инциденты.

    - К инцидентам с элементами подземного оборудования относятся полёты глубинно-насосного оборудования и насосно-компрессорных труб по причине:

      - - поломки или срыва по резьбовой части;

      - - поломки (слома) по телу труб или другого ГНО;

      - - нарушения фланцевых, муфтовых и иных соединений ГНО.

    - К прихватам эксплуатационного и технологического оборудования относится непредвиденная потеря подвижности колонны НКТ или технологического оборудования при приложении к ним максимально допустимых нагрузок по причине:

      - - прихват колонны НКТ в процессе эксплуатации за счет запарафинивания, гидратообразования и загипсовывания затрубного пространства, прихват на эксплуатационной колонне из-за коррозии;

      - - прихват колонны НКТ при подъеме ГНО по причине отставания погружного кабеля;

      - - заклинивания колонны НКТ или оборудования посторонними предметами, либо разрушившимися элементами ГНО (пакеров, якорей, дозаторов и т.д.);

      - - смятия и смещения эксплуатационной колонны;

      - - нарушения технологии производства работ.

    - К инцидентам с ловильным или режущим инструментом относится оставление в скважине оборудования (овершоты, труболовки, штанголовки, фрезы, долота, райберы и пр.), вызванное:

      - - обрывом или разъединением по резьбовым и иным соединениям;

      - - обрывом по сварным швам;

      - - обрывом по телу оборудования.

    - К инцидентам с бурильными колоннами и забойными двигателями относятся: оставление турбобуров, забойных винтовых двигателей или их узлов в скважине вследствие поломок или разъединения с бурильной колонной.

    - К инцидентам, связанным с падением в скважину посторонних предметов относятся: падения клиньев, плашек, сухарей, ключей и других инструментов, приспособлений и предметов, с помощью которых проводились работы на устье скважины.

    - К прочим инцидентам, происшедшим в процессе эксплуатации и ремонта, относятся: инциденты при промыслово-геофизических и гидродинамических работах и исследованиях в скважинах, в том числе прихваты и оставление в скважине каротажного кабеля, различных приборов, грузов, шаблонов, перфораторов, свабов и других устройств.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Настоящий Регламент определяет единый порядок классификации, расследования и учёта инцидентов с подземным оборудованием скважин в процессе их эксплуатации, исследований и ремонта.

  - Выполнение требований регламента обязательно для структурных подразделений ТОО «Казахойл Актобе», подрядных и иных организаций, выполняющих техническое обслуживание и ремонт глубинно-насосного и наземного оборудования скважин, регламентные работы, текущий и капитальный ремонт скважин, геолого-технические мероприятия и мероприятия ПНП, промыслово-геофизические и гидродинамические исследования скважин, поставку глубинно-насосного оборудования. При заключении договоров с вышеуказанными организациями, настоящий регламент является неотъемлемой частью договора (Приложением к договору).

  - Действие настоящего документа распространяется на случаи, не перешедшие в категорию аварий на опасных производственных объектах в соответствии с законом промышленной безопасности РК Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 355 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» (с изменениями и дополнениями от 22.11.2019 г.) и с учетом последнего, характеризуются как инциденты на опасных производственных объектах.

  - В соответствии с настоящим Регламентом расследованию и учету подлежат инциденты:

    - обрыв   или   прихват  НКТ   и   подземного  оборудования   в   процессе эксплуатации скважин;

    - обрыв НКТ или подземного оборудования в процессе ремонта скважин;

    - прихват НКТ, насосного или технологического оборудования в процессе  ремонта;

    - обрыв   или   прихват   геофизического   прибора,   кабеля   в   процессе эксплуатации или ремонта;

    - падение   в   скважину   посторонних   предметов   при  текущем или    капитальном ремонте;

    - смятие,  деформация или смещение эксплуатационной колонны  в процессе эксплуатация или ремонта;

    - непрохождение   в   колонне   НКТ   или   открытом   стволе   скважины геофизического прибора или инструмента до продуктивного пласта в начале (в процессе) ремонта скважины;

    - другие виды инцидентов, приведшие к выходу скважины в бездействие.

  - Для  организации  расследования  инцидентов  с  подземным  оборудованием приказом по ТОО  «Казахойл Актобе»,  создаётся постоянно-действующая комиссия   (ПДК)   из   представителей   организаций:   эксплуатирующих скважину,    производящих   ремонтные   и геофизические  работы,  поставляющих   оборудование   на    скважину, осуществляющих       сервисное обслуживание ГHO и других.

  - Организация расследования инцидентов возлагается на начальника ЦИТС, занимающегося контролем производства ремонтных и исследовательских работ, при совместном участии начальников отделов:

    - инциденты с подземным оборудованием  при производстве КРС - на начальника отдела КРСиБ;

    - инциденты при эксплуатации ГНО – на начальника производственно-технологического отдела;

    - инциденты при геофизических и гидродинамических исследованиях – на начальника ОГиРНГМ.

  - В состав постоянно-действующей комиссии по расследованию инцидентов с подземным оборудованием от эксплуатирующей скважину организации включаются:

    - Зам. генерального директора по производству -  председатель комиссии;

    - Начальник ПТО - зам. председателя комиссии (инциденты при эксплуатации);

    - Начальник ОКРСиБ - зам. председателя комиссии (инцидент при КРС);

    - Начальник ОГ и РНГМ - зам. председателя комиссии (инцидент при ГИС);

  - Члены комиссии:

    - Начальник ОМЭМ;

    - Начальник ЦИТС;

    - Начальник ООТ и ОС.

  - В   случаях   необходимости   производства   экономических   расчетов   и экспертиз к работе ПДК привлекаются специалисты отдела инвестиционного планирования.

  - В    случаях    необходимости   производства   юридических    процедур   и предъявления претензий по возмещению ущерба виновниками инцидента к работе ПДК привлекаются специалисты отдела правового обеспечения.

  - При необходимости к работе ПДК в качестве консультантов могут быть привлечены специалисты других служб и отделов ТОО «Казахойл Актобе» и сторонних предприятий.

  - Представители организаций, выполняющих текущий или капитальный ремонт  скважин, осуществляющих сервисное обслуживание и ремонт наземного и ГНО, поставляющих  оборудование, проводящих геофизические и  гидродинамические   работы,     а  также других заинтересованных предприятий приглашаются для участия в работе ПДК в следующих случаях:

    - от организаций, выполняющих работы по ремонту и ревизии глубинно-насосного    оборудования    при   инцидентах,    связанных:    с расчленением  УЭЦН, расчленением по соединению НКТ и ловильной головки УЭЦН, обратного и сбивного клапана, при инцидентах с НКТ (кроме инцидентов  с  технологическими колоннами НКТ подрядных организаций),  со  всем  поставляемым  ими дополнительным оборудованием;

    - от организаций,  выполняющих ремонтные  работы  на  скважинах,  при инцидентах на  этих скважинах, а также инцидентах связанных с поставляемым ими  оборудованием;

    - от   организаций,   выполняющих   геофизические   и   гидродинамические исследования,   при  инцидентах,   произошедших   при   проведении   данных работ.

    - от организаций осуществляющих сервисное обслуживание и ремонт наземного и подземного оборудования, при инцидентах на скважинах, на которых они производят обслуживание и ремонт подземного и наземного оборудования;

    - от организаций поставщиков оборудования, в случае инцидентов  с  новым оборудованием в период гарантийной эксплуатации;

    - обязательно   вызывается   представитель   организации,   производившей  предыдущий спуск подземного оборудования.

  - При   совершении  или   обнаружении   инцидента,   лицо  ответственное   за проведение работ на скважине, обязано немедленно сообщить в ЦИТС и руководству предприятия, также обеспечить сохранность обстановки на рабочем месте, если это не угрожает здоровью работников и не приведёт к нефтегазопроявлению или открытому фонтану.

  - ЦИТС, производящей эксплуатацию скважины,  после получения сообщения об инциденте, немедленно сообщают об этом в ПТО. После получения сообщения об инциденте диспетчер ЦИТС извещает председателя комиссии  и его заместителей об инциденте. По их указанию, диспетчер ЦИТС  в течение 1 часа письменно факсимильной или электронной связью оповещает членов ПДК ТОО   «Казахойл Актобе»   и подрядные организации,   представители   которых необходимы  для участия в расследовании инцидента. В оповещении указывается место и время прибытия, которое назначает председатель комиссии, или его заместитель.

  - Председатель комиссии имеет право назначать ответственным за расследование   инцидента  своих заместителей.

  - Председатель комиссии, либо, по его указанию, заместитель председателя комиссии обязан присутствовать на расследовании инцидента лично.

  - Комиссия по расследованию инцидентов работает только в рабочее время, при этом простой бригады КРС в ожидании комиссии не должен превышать 7-ми часов. В случае инцидентов на скважинах, с дебитом свыше 15 тонн по нефти, во избежание больших потерь в добыче, комиссия работает независимо от времени суток.

  - При получении информации об инциденте подрядные или иные другие организации должны организовать прибытие своего полномочного представителя ко времени и на место, указанные в письме-вызове. Подтверждением полномочия представителей подрядных или иных других организаций является соответствующая доверенность, скрепленная печатью и подписью руководителя предприятия, либо соответствующий приказ подрядного (сервисного) предприятия о создании комиссии по расследованию инцидентов с перечнем ответственных лиц, копия которого предоставляется Заказчику.

  - При неприбытии представителей подрядных или иных других организаций ко времени, указанному в письменном вызове, комиссия по расследованию причин инцидента с подземным оборудованием ожидает на скважине 2 часа. Это время ожидания показывается по сводке бригады  КРС как простой по причине подрядной и иной другой организации, не приславшей своего представителя. Затем комиссия приступает к работе, сделав отметку в акте по расследованию инцидента об отсутствии представителя какой-либо из сторон. Претензий о расследовании инцидента без представителя от не прибывшей стороны к рассмотрению не принимаются.

  - Председатель комиссия (заместитель председателя комиссии) прибывает на    скважину    к    назначенному    времени    со    всеми    необходимыми материалами.

  - Супервайзер бригады КРС, при косвенных признаках инцидента с подземным оборудованием: низком давлении при глушении скважины, малом весе  при срыве планшайбы, отсутствии "звезды" - по УЭЦН (т.е. отсутствие изоляции между всеми жилами кабеля), обязан составить первичный акт с представителем ЦИТС, представителем Подрядчика производивший ремонт скважины, ГИС, эксплуатации скважины на срыв планшайбы и приступить к дальнейшим работам согласно плана.

  - Комиссия по прибытию на скважину производит тщательное расследование причин инцидента, для чего необходимо:

    - произвести осмотр НКТ,  оборудования УЭЦН   (включая кабель), арматуры  и т.д.;

    - проверить исправность индикатора веса и наличие картограммы ГИВ-6, ИВЭ-50   (либо   других   аналогичных   приборов)   по  ремонтируемой скважине;

    - выяснить обстоятельства инцидента с  подземным  оборудованием,  взять письменные объяснения с каждого члена бригады, мастера, машиниста - подъёмника;

    - изучить вахтовый журнал бригады КРС, программу  на проведение КРС;

    - проверить меру НКТ на предыдущий спуск подземного оборудования и контрольный замер НКТ при данном подъёме, изучить гарантийные паспорта на ЭЦН, НКТ, сертификаты качества НКТ (для  новых  труб),  материалы  по  делу  скважины,  а  также  другую;

    - факт прихвата подземного оборудования демонстрируется в присутствии  комиссии;

    - производится  обследование скважины печатью на  кабеле  или  НКТ (зарисовка    отпечатка   на   печати    прокладывается    к    материалам расследования).

  - Дополнительно  комиссия обязана:

    - изучить данные по параметрам эксплуатации подземного оборудования;

    - изучить инклинограмму по скважине;

    - произвести анализ картограммы ГИВ-6,ИВЭ-50(либо других
аналогичных приборов) по ремонтируемой скважине;

    - изучить    информацию    по   добываемой    жидкости    и    её    составу
(обводненность, наличие мех. примесей, сероводорода, солей, состав попутного газа и т.д.).

  - При расследовании инцидента по НКТ необходимо подробно рассматривать:

    - характер обрыва;

    - структуру металла в месте обрыва;

    - срок службы НКТ;

    - изношенность, подверженность коррозии НКТ;

    - наличие нагрузок, превышающих допустимые при СПО (по картограмме
ГИВ-6, ИВЭ-50 и других аналогичных приборов);

    - по возможности сделать фотографии, схемы или зарисовки аварийных элементов с указанием их размеров.

  - если обрыв (отворот) произошел по резьбе:

    - изношенность резьбы;

    - на какую длину резьбы была завернута НКТ;

    - соосность заворота НКТ и муфты;

    - выборочную проверку резьбовой части НКТ калибрами.

  - Дальнейшее решение по скважине (производство ловильных работ, спуск подземного оборудования) принимает председатель комиссии, а в его отсутствие, - заместитель председателя комиссии, по результатам расследования инцидента с подземным оборудованием.

  - Решение на дальнейшее производство работ на скважине оформляется дополнительным планом работ согласованным председателем комиссии или его заместителем и утверждённым представителем подрядной или иной другой организации производящей ремонт (Приложение №2).

  - При  необходимости,   производятся    дополнительные    испытания оборудования соответствующими службами.

  - Комиссией  в  процессе  расследования  оформляется  акт  расследования инцидента с подземным оборудованием (Приложения №1Акт расследования на скважине.), в котором излагаются все обстоятельства, причина и виновники инцидента, а также рекомендации по предотвращению подобных инцидентов.

  - Акт должен быть подписан всеми членами комиссии,  участвующими в расследовании. При отказе кого-либо из членов комиссии подписать акт, в акте делается отметка об отказе в подписи члена комиссии, претензии от не подписавшей стороны в дальнейшем к рассмотрению не принимаются.

  - При несогласии одной из сторон с решением комиссии по причинам или виновнику инцидента, в акте указывается, что у стороны есть особое мнение по причинам или  виновнику   инцидента. Особое мнение оформляется на отдельном листе и прикладывается к акту расследования инцидента.

  - Комиссия, в течение 2 часов, после проведения расследования, должна                 информировать  организацию,  производящую   ремонт  на  скважине,   о  дальнейших   планируемых  работах   или  мероприятиях   по   ликвидации инцидента.

  - В случае невозможности определить причины инцидента непосредственно на скважине,   оборудование вывозится   в  цех по ремонту   подземного оборудования, где  производится   его разбор  в   присутствии   членов комиссии. Результаты разбора передаются, председателю комиссии или его заместителю.

  - После получения результатов разбора оборудования председатель комиссии или заместитель организует  сбор комиссии для окончательного определения причин и виновника инцидента.

  - Зам. председателя комиссии по направлениям (ПТО, ОКРСБ, ОГ и РНГМ) в течение 30-ти суток предоставляет акт расследования инцидента председателю комиссии на согласование.

  - Примечание: При необходимости детального расследования (подготовка хим. состава металла и т.д. и т.п.) акт расследования инцидента предоставляется в течение 90 суток и более.

  - После согласования и утверждения копии акта расследования инцидента  представляются в отделы (ПТО, ОКРСБ, ОГ и РНГМ) для учета, формирования отчетности (Приложение 3 Отчет По инцидентам с подземным оборудованием скважин ) и  хранения.

  - Хранение документации по расследованию причин инцидентов подземного оборудования  (данного Регламента, Актов первичного расследования, Актов комиссионного расследования, месячных отчетов, мероприятий по устранению причин инцидентов и т.д. и т.п.) производится в отделах ПТО, ОКРСиБ, ОГ и РНГМ.

Приложение 1 к Регламенту ВПК ИСМ 068-2021

Согласовано:                                                                                                   Утверждаю:

Начальник ПТО                                                                                              Зам. генерального директора

ТОО «Казахойл Актобе»                                                                              по производству

_____________________                                                        		       ТОО «Казахойл Актобе»

_____________________

«______»__________ 20  г.                                                                          «______»__________ 20  г.

АКТ

Расследования на скважине №____

Месторождения ______________________

Настоящий акт составлен о том, что на скважине №_______ выявлено:

- Перед  инцидентом  Qж_______ м.куб./сут.,  Qн _______ тн/сут, % воды __________, Ндин ___________ м.

Наработка на отказ __________ сут.

- Последний ремонт произведен бригадой №_______, организация _______________________________

Мастер _______________________ Дата последнего ремонта «____»____________ 20  года.

Типоразмер подземного оборудования ___________________________, НКТ _______________________ м

НКТ 2 7/8 _______________________, 3 1/2 _________________________

- Дата инцидента «_____»__________ 20   г. Время инцидента _____________________

При ремонте скважины бригадой №___________, организация_________________________

Мастер________________________

- Обстоятельства инцидента ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Конструкция лифтовой колонны в зоне повреждения:

| Наименование | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Труба, тип | Группа прочности, тип |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- На забое:________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________Голова аварийного элемента: __________________________________________________________________

(эскиз прилагается)

___________________________________________________________________________________________

- Извлеченное оборудование ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

- Причина инцидента __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виновник инцидента _______________________________________________________________________

- Рекомендации по предотвращению подобных инцидентов _____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Экономический ущерб: ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Дополнительная информация:______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель:

________________

________________

________________  _____________________ /___________________________________________________/

(должность)                                                                                                                      (Ф.И.О.)

Заместитель председателя:

________________

________________

________________  _____________________ /___________________________________________________/

(должность)                                                                                                                      (Ф.И.О.)

Члены комиссии:

________________

________________

________________  _____________________ /___________________________________________________/

(должность)                                                                                                                      (Ф.И.О.)

________________

________________

________________  _____________________ /___________________________________________________/

(должность)                                                                                                                      (Ф.И.О.)

________________

________________

________________  _____________________ /___________________________________________________/

(должность)                                                                                                                      (Ф.И.О.)

________________

________________

________________  _____________________ /___________________________________________________/

(должность)                                                                                                                      (Ф.И.О.)

ЭСКИЗ

По скважине ___________________________________________________________________________________

Данные по скважине:

Искусственный забой _________________ м, текущий забой ______________________ м.

Интервалы перфорации:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Диаметр эксплуатационной колонны___________________________________ мм.

Конструкция эксплуатационной колонны _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Максимальный угол наклона ствола скважины ______________ на глубине _____________________ м.

Темп набора кривизны более 2гр/10 м в интервалах___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Приложение 2 к Регламенту ВПК ИСМ 068-2021

Согласовано:                                                                        			Утверждаю:

Председатель комиссии                                                                                      Представитель организации,

осуществляющей работы на

скважине

______________________             				              __________________________

(должность)                           						                  (организация)

_____________  ________________                                                                 __________________________

(подпись)                           (Ф.И.О.)							            (должность)

«_____»__________ 20   г.	                                                                                                 _________________   ___________________							                                                                                    (подпись)                           (Ф.И.О.)

«_____»__________ 20   г.

Дополнительный

План работ

от «____» ___________ 20   г.

На скважине №________

месторождения ____________________

Для __________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(указать, какое подразделение будет осуществлять данные работы, а также Ф.И.О. и должность ответственного лица)

ПЛАН РАБОТ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

План составил: _______________________________ ______________________________ ___________________

(должность)                                           (подпись)                                            (Ф.И.О)

Приложение 3 к Регламенту ВПК ИСМ 068-2021

«Согласовано»                                                                          	   				               «Утверждаю»

Начальник отдела  КРС                                                                                                                          Зам. генерального директора

ТОО «Казахойл Актобе»                                                                                                                                      по производству

ТОО «Казахойл Актобе»

_____________________                                                                                                                         _____________________

«___»________ 20   г.                                                                                                                            «___»________ 20  г.

Начальник ОГ и РНГМ

ТОО «Казахойл Актобе»

___________________

«___»________ 20   г.

Отчет

По инцидентам с подземным оборудованием скважин

за _____________ 20   года  по ________________________

| № п/п | № скважины | Дата аварии | Qжид Qнеф | Типоразмер подземного оборудования | Глубина спуска, м | Наработка на отказ, сут | ООрганизация и бригада произв. ремонт | Вид инцидента | Характеристика аварийного элемента (г.в., кол-во СПО, ремонтов) | Поднято из скважины | На забое | Результат отбивки забоя | Причина инцидента | Виновник инцидента | Мероприятия по предотвращению | Дата ликвидации инцидента | Время простоя по ликвидации инцидента | Потери по нефти, тн | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Отчет составил: _____________________________ (_________________________)

| от Заказчика _________________________ Генеральный директор ТОО «Казахойл Актобе» Чжао Цзичэнь (Zhao Jichen) | от Исполнителя ______________________ |
| --- | --- |