Таблица №4

Оборудование, материалы и технологические инструменты предоставляемые Потенциальным подрядчиком:

| № | Описание | Требуемое количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Модульный, мобильный, компактный, зарегистрированный в департаменте промышленной безопасности Актюбинской области подъемный агрегат смонтированный на шасси повышенной проходимости для производства спускоподъемных операций при текущем и капитальном ремонте скважин. Грузоподъемность на крюке не менее 130т, высота мачты не менее 35м - для возможности работы двухтрубными свечами, мощность – не менее 403 KW, номинальная нагрузка на крюке – не менее 1350 кН, глубина ремонта с 2 7/8" трубами - не менее 4000 м, скорость подъема талевой системы не менее 1,4 м/с. Подъемный агрегат должен обеспечить бесперебойную работу при температурах окружающей среды от -40 до +50. Подъемный агрегат должен быть оснащен: 1. Пультом управления спускоподъемными операциями, снабженным контрольно-измерительными приборами, в том числе индикатором веса с блоком памяти; 2. Лебедкой. В схеме управления лебедкой предусматривается: - ограничитель грузоподъемности; - автоматический ограничитель высоты подъема талевого блока с блокировкой движения барабана лебедки (противозатаскиватель талевого блока); - тормозная система. 3. Искрогасителями двигателей внутреннего сгорания и заслонками экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель (воздухозаборник). 4. Устройством аварийного отключения двигателя. 5. Освещением. Освещение выполняется светильниками во взрывобезопасном исполнении, обеспечивающими освещенность ротора - 100 лк, лебедки – 75 лк, талевого блока – 30 лк, приемных мостков – 10 лк. 6. Вспомогательной лебедкой. 7. Гидравлической системой для подключения оборудования для свинчивания и развинчивания труб и вращения бурильной колонны. 8. Приборами, позволяющими устанавливать шасси в горизонтальное положение. 9. Рабочей площадкой размером не менее 4х3 м, с регулируемой высотой, позволяющей устанавливать противовыбросовое оборудование. Ограждение рабочей площадки должно соответствовать пунктам 784, 785 Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности. | 1 на одну бригаду. |
| 2. | Доливная емкость объемом не менее 18 м³, оснащенная отсеком для приготовления жидкости глушения, шлангами высокого давления 2"×18м Р = 250 атм в комплекте с БРС. | 1 на одну бригаду |
| 3. | Емкость промывочная с системой очистки промывочной жидкости и бурового раствора. | 1 на одну бригаду |
| 4. | Емкость для раствора: минимум 150м3 (3 емкости по 50м3 с обогревом для работы в зимний период). | 1 на одну бригаду |
| 5. | Превентор сдвоенный гидравлический 180*35 МПа с плашками для герметизации НКТ наружным диаметром 60, 73, 89, 114 мм ( предназначенный для работы в агрессивной среде с содержанием сероводорода 6% - исполнения К2), ПУГ 180*35. Оборудование ПВО должно иметь обогрев для работы в зимний период, иметь плашки, по 2 комплекта каждых: 1 комплект глухих плашек. | 1 на одну бригаду |
| 6. | Станция управления превенторами: количество управляемых органов не менее 4 шт., суммарный объём гидроаккумуляторов не менее 240 л., привод через цепную передачу. | 1 на одну бригаду |
| 7. | Все необходимые переходные катушки, фланцы адаптеры и уплотнительные кольца для соединения ПВО с устьевым оборудованием скважин месторождения Алибекмола, Кожасай | В необходимом количестве |
| 8. | Запорные компоновки с шаровым краном для герметизации НКТ 60, 73, 89, 114 мм. | 1 на одну бригаду |
| 9. | Приемный мост со стеллажами для укладки труб. | 1 на одну бригаду |
| 10. | Вагон – инструментарий, для хранения инструмента оборудованный верстаком со слесарными тисками и распределительным электрощитом для подключения электрооборудования бригады ПКРС. | 1 на одну бригаду |
| 11. | Бытовой вагон, оборудованный сушильными шкафами для специальной одежды и местом для приема пищи. | 1 на одну бригаду |
| 12. | Вагон мастера, меблированный, предназначенный для круглосуточного нахождения мастера на месте проведения работ. | 1 на одну бригаду |
| 13. | Гидравлический трубный ключ с захватами для НКТ наружным диаметром 60, 73, 89, 114 мм. Гидравлический трубный ключ должен быть обеспечен манометром для контроля величины момента свинчивания труб, датчиком момента. | 1 на одну бригаду |
| 14. | Гидравлический спайдер со сменными клиньями обеспечивающий удержание НКТ 48, 60, 73, 89, 114 мм. Грузоподъемностью не менее 125 Тн | 1 на одну бригаду |
| 15. | Элеваторы трубные (двухшторопные) для НКТ 60, 73, 89, 114 мм., грузоподъемностью от 50 до 130 тонн. | По 2 типоразмера на бригаду |
| 16. | Комплект штропов грузоподъемностью не менее 50 тонн. Комплект штропов грузоподъемностью не менее 130 тонн. | 1 комплект на одну бригаду |
| 17. | Промывочный вертлюг грузоподъемность не менее 130 тонн со шлангами высокого давления 2"×18м Р = 250 атм в комплекте с БРС. | 1 на одну бригаду |
| 18. | Эксплуатационные вертлюги грузоподъемностью не менее 130 тонн левого и правого исполнения со шлангами высокого давления 2"×18м Р = 250 атм в комплекте с БРС. | По 1 каждого (левого и правого) вращения на 3 бригады |
| 19. | Ротор гидравлический или механический (или силовой вертлюг) грузоподъемностью 130 тонн. | 1 на одну бригаду |
| 20. | Трубы ведущие квадратные или другие, для вращения колонны бурильных труб правого и левого исполнения. | По 1 каждого (левого и правого) |
| 21. | Колонна технологических НКТ 73 мм, общей мерой 4000 м. | 1 на одну бригаду |
| 22. | Колонна бурильных труб диаметром не менее 73 мм, общей мерой не менее 4000 м. трубы должны быть длиной 9-9,5м каждая. | 1 на одну бригаду |
| 23. | Колонна бурильных труб диаметром не менее 73 мм. общей мерой не менее 4000 м с бурильными замками левого исполнения. | 1 на 1 бригаду |
| 24. | Утяжеленные бурильные трубы (УБТ) диаметром не менее 89 мм в количестве 6 шт. с соответствующим грузозахватным оборудованием | 1комплект на 1 бригаду |
| 25. | Колонна технологических НКТ 89 мм., общей мерой 4000 м. | 1комплект на 1 бригаду |
| 26. | Колонна бурильных труб диаметром 60 мм, общей мерой не менее 700 м. | 1комплект на 1 бригаду |
| 27. | Колонна технологических НКТ 60 мм., общей мерой 4000 м. | 1комплект на 1 бригаду |
| 28. | Герметизирующее устройство для промывки скважин при проведении фрезеровальных и бурильных работ. | 1 на 1 бригаду |
| 29. | Винтовой забойный двигатель Д-105, Д-85 | 1 на 1 бригаду |
| 30. | Сертифицированные переводники для работы с НКТ 60, 73, 89 мм. и бурильными трубами и технологическим инструментом. | В необходимом количестве |
| 31. | Опрессовочные узлы (посадочное седло+шар) на 20 МПа для проведения технологических операций. | 1 на 1 бригаду |
| 32. | Скреперы СКМ (механический) и СКГ (гидравлический) для работы в эксплуатационных колоннах диаметрами 177, 139, 127мм; | По 1 на 3 бригады |
| 33. | Ловильные инструменты: овершоты, труболовки наружные и внутренние, метчики гладкие и резьбовые, колокола резьбовые и гладкие для захвата и подъема НКТВ 60, 73, 89 мм. | В необходимом количестве |
| 34. | Конусные фрезеры (райберы) для работы в эксплуатационной колонне диаметром 177, 139, 127мм; | В необходимом количестве |
| 35. | Торцевые и кольцевые фрезеры для работы в эксплуатационных колонных диаметром 177, 139, 127мм; | В необходимом количестве |
| 36. | Магнитные фрезеры для работы в эксплуатационных колонных диаметром 177, 139, 127мм | В необходимом количестве |
| 37. | Печати свинцовые для работы в эксплуатационных колонных диаметром 177, 139, 127мм | В необходимом количестве |
| 38. | Емкость для приготовления ВБС с перемешивателями, гидропистолетами, гидроворонка и обогревом для работы в зимний период 1 шт. объемом 12-15м3. | 1 на 1 бригаду |
| 39. | Приборы для замера рабочих параметров раствора, ВУС и т.п. | 1 на 1 бригаду |
| 40. | Трубы обурочные для работы в эксплуатационных колоннах диаметром 139, 177,8 мм. (левого и правого исполнения). | 1 на 1 бригаду |
| 41. | Калибры РНК (резьбовые) для НКТВ 60, 73, 89 мм. | По 1 комплекту каждого типоразмера на одну бригаду |
| 42. | Шаблоны для НКТ 60, 73, 89, 114 мм. (Ø 48, 59,6; 72 мм, L= 1250мм) Шаблоны для эксплуатационных колон 139,7мм, 177,8мм. | По 1 комплекту каждого типоразмера на одну бригаду |
| 43. | Ключи трубные для НКТ 60, 73, 89, 114 мм. | По 1 комплекту каждого типоразмера на одну бригаду |
| 44. | Ключи гаечные (накидные и рожковые) | По 1 комплекту каждого типоразмера на одну бригаду |
| 45. | Обмедненный инструмент (ключи гаечные накидные и рожковые, кувалда, молоток). | По 1 комплекту каждого типоразмера на одну бригаду |
| 46. | Ареометр с диапазоном измерения плотности от 0,8 до 2,6 г/см3. | 1 на одну бригаду |
| 47. | Газоанализатор портативный на четыре газа (CH4,O2,CO2,H2S). | 1 на одну бригаду |
| 48. | Прибор для измерения скорости ветра – Анемометр (0,4-20 м/с) | 1 на одну бригаду |
| 49. | Противогазы фильтрующие поверенные | 1 на каждого работника бригады. |
| 50. | Аварийное освещение (переносной фонарь во взрывобезопасном исполнении). | 1 на одну бригаду |
| 51. | Дополнительные стеллажи для хранения НКТ и ГНО. | 1 комплект на одну бригаду |
| 52. | Насосная установка высокого давления (минимум 32,0 МПа) и производительностью не менее 8 л/сек, для промывки и глушения скважин | в необходимом количестве |
| 53. | Автокран грузоподъемностью min 25 тн | 1 ед. на 1 бригаду |
| 54. | Полуприцеп (или трал) для перевозки оборудования бригад и ГНО. | в необходимом количестве |
| 55. | АЦ-10 (нефтевоз, водовоз) объемом не менее 10 м3 Требования: иметь паспорт на емкость с указанием объема и датчик уровня. | в необходимом количестве |
| 56. | Передвижная парогенераторная установка (ППУ) | В необходимом количестве, но не менее 1й единицы |
| 57. | Бульдозер для планирования территории скважины после ремонта. | 1 на 3 бригады |
| 58. | Автобусы для смены вахт | В необходимом количестве |
| 59. | Удочки шарнирные, крючки для извлечения геофизического кабеля и кабеля УЭЦН в эксплуатационных колоннах 127, 139,7 и 177,8 мм. | 1 на одну бригаду |
| 60. | Труболовки наружные, для захвата и извлечения установок УЭЦН. | 1 на одну бригаду |
| 61. | Универсальный ловитель вала. | 1 на одну бригаду |
| 62. | Устьевой пакер на 35МПа для опрессовки ПВО и ФА. | 1 на одну бригаду |
| 63. | Система видеоконтроля за работой бригады в режиме «ONLINE» (3 камеры видеонаблюдения, выполненные во взрывобезопасном исполнении). организационно-технические требования по обеспечению постоянного видеонаблюдения изложены в приложении 1 к данному техническому заданию. Приложение 1 является неотъемлемой частью технического задания. | 1 комплект |
| 64. | Аппарель-основание под станок КРС/бетонные плиты для конечного выравнивания площадки под оборудование для станка. | 1 комплект на 1 бригаду |
| 65. | Помещение с обогревом для сращивания кабеля ЭЦН в зимнее время. | 1 на одну бригаду |

Примечание:

Все емкости должны быть оборудованы гидропистолетами и перемешивателями для приготовления жидкости глушения. Емкости и циркуляционная система должны быть оборудованы системой обогрева, для бесперебойной работы при низких температурах.

Подрядчик должен обеспечить периодическую чистку технологических емкостей для предотвращения попадания мех. примесей и шлама в скважину.

В случае применения жидкостей глушения на нефтяной основе оборудование Подрядчика должна соответствовать для работы по закачке жидкостей на нефтяной основе.

На весь инструмент, переводники, оборудование иметь паспорта, акты дефектоскопии, сертификаты соответствия.