СТАНДАРТ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»

РЕГЛАМЕНТ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛИНЕЙНЫХ

СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОЙ, МАГИСТРАЛЬНОЙ

И ВНУТРИЗОНОВОЙ СЕТИ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»,

ЗАВЕРШЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

СТ АО 80429-4/045- 2019

Алматы

Предисловие

- АКТУАЛИЗИРОВАН Отделом разработки нормативно-технических документов Дирекции «Академия инфокоммуникационных технологий» – филиала АО «Казахтелеком»

- ВНЕСЕН Департаментом управления проектами АО «Казахтелеком»

- УТВЕРЖДЕН Приказом АО «Казахтелеком» от «__» «_________» 20   года № _____

- ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ «____» «_____________» 20   года

- ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ АО 80429 – 4/045-2016 «Регламент приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов местной, магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком», завершенных капитальным строительством», утвержденный приказом от 22 августа 2017 года приказом №223.

Настоящий Стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения АО «Казахтелеком»

Содержание

1	Область применения	1

2	Термины и определения	1

3	Общие положения	2

4	Комплексная проверка Комиссией АО «Казахтелеком»	3

4.1	Состав Комиссии АО «Казахтелеком»	3

4.2	Полномочия Комиссии АО «Казахтелеком»	3

4.3	Порядок комплексной проверки объекта Комиссией АО «Казахтелеком»	3

5	Приемка и ввод в эксплуатацию построенного объекта Заказчиком	5

Приложение А (обязательное) Заключение Комиссии АО «Казахтелеком»	7

Приложение Б  (обязательное) Декларация о соответствии	10

Приложение В  (обязательное) Заключение о качестве строительно-монтажных работ	13

Приложение Г  (обязательное) Заключение о соответствии выполненных работ проекту	15

Приложение Д  (обязательное) Акт приемки объекта в эксплуатацию	17

Приложение Е  (обязательное) Протокол о выявлении/устранении замечаний	38

Приложение Ж (обязательное) Акт освидетельствования скрытых работ	39

Библиография	41

РЕГЛАМЕНТ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОЙ, МАГИСТРАЛЬНОЙ

И ВНУТРИЗОНОВОЙ СЕТИ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»,

ЗАВЕРШЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

# Область применения

  - Стандарт АО «Казахтелеком» «Регламент приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов местной, магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком», завершенных капитальным строительством» (далее – Регламент) разработан для подразделений АО «Казахтелеком», занимающихся приемкой в эксплуатацию завершенных строительством линейных сооружений местных, магистральных и внутризоновых линий связи на сетях АО «Казахтелеком».

  - Регламент является распорядительным документом, устанавливающим порядок приемки в эксплуатацию объектов линейных сооружений, завершенных строительством, на местной, внутризоновой и магистральной сетях АО «Казахтелеком».

# Термины и определения

В настоящем Регламенте применяются следующие термины с соответствующими определениями, принятые в АО «Казахтелеком»:

  - Акт приемки объекта в эксплуатацию (Акт приемки): Акт, подписываемый Заказчиком совместно с подрядчиком, лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры и на основании заключении Комиссий АО «Казахтелеком», декларации о соответствии и заключений о соответствии выполненных работ проекту и качестве строительно-монтажных работ.

  - Архитектурно-планировочное задание (АПЗ): Комплекс требований к назначению, основным параметрам и размещению объекта на конкретном земельном участке (площадке, трассе), а также обязательные требования, условия и ограничения к проектированию и строительству, устанавливаемые в соответствии с градостроительными регламентами для данного населенного пункта.

  - Заказчик: Филиал АО «Казахтелеком», в лице Генерального директора, назначаемый распоряжением об открытии финансирования, заключающий договор подряда на строительство объекта (-ов) линейных сооружений связи и осуществляющий свои обязанности в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан.

  - Заключение Комиссии АО «Казахтелеком»: Заключение, оформляемое по итогам комплексной проверки Комиссией АО «Казахтелеком» о готовности к приемке в эксплуатацию Заказчиком построенного объекта.

  - Комиссия АО «Казахтелеком»: Временный или постоянный коллегиальный орган, проводящий комплексную проверку готовности объекта линейных сооружений связи к приемке в эксплуатацию.

  - Комплексная проверка: Проверка полной готовности построенного объекта линейных сооружений связи к приемке в эксплуатацию Заказчиком.

  - Линейные сооружения связи: Комплекс технических средств, состоящих из кабелей, муфт, оборудования линейно-кабельной сети, кабельной канализации, предназначенных для организации линий местной, внутризоновой, магистральной сети.

  - Проектно-сметная документация (проект): документация, содержащая объемно-планировочные, конструктивные, технологические, инженерные, природоохранные, экономические и иные решения, а также сметные расчеты для организации и ведения строительства, инженерной подготовки территории, благоустройства.

# Общие положения

  - Приемка в эксплуатацию объектов линейных сооружений связи, завершенных строительством, регулируется Гражданским кодексом РК, Законом РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», иными нормативными правовыми актами РК в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также настоящим Регламентом.

  - Приемка и ввод в эксплуатацию построенных объектов линейных сооружений местной, магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком», завершенных капитальным строительством, либо, если это предусмотрено договором, участка/очереди/этапа работ, производится Заказчиком при его полной готовности в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и при наличии:

- заключения Комиссии АО «Казахтелеком» (Приложение А к настоящему Регламенту);

- декларации о соответствии (Приложение Б к настоящему Регламенту);

- заключения о качестве строительно-монтажных работ (Приложение В к настоящему Регламенту);

- заключения о соответствии выполненных работ утвержденному проекту (Приложение Г к настоящему Регламенту).

  - При этом полная готовность построенного объекта определяется Комиссией АО «Казахтелеком» в соответствии с правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства. Необходимые условия устанавливаются местными исполнительными органами районов, городов при выдаче Заказчику (застройщику) АПЗ по форме, утвержденной Стандартом государственной услуги «Выдача архитектурно-планировочного задания», и должны быть зафиксированы в этом задании.

  - Приемка построенного объекта в эксплуатацию оформляется Актом приемки. Акт приемки подлежит утверждению.

Утверждение Акта приемки производится Заказчиком. Дата подписания Акта приемки считается датой его утверждения и датой ввода объекта в эксплуатацию.

  - Акт приемки подписывается Заказчиком, подрядчиком, лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, на основании заключения Комиссии АО «Казахтелеком», декларации о соответствии и заключений о качестве строительно-монтажных работ и о соответствии выполненных работ проекту. Акт приемки с момента подписания Заказчиком является утвержденным. Дата в правом верхнем углу Акта является датой утверждения.

  - В случае приемки объекта в эксплуатацию с нарушениями и строительными недоделками участники приемки объекта в эксплуатацию несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

# Комплексная проверка Комиссией АО «Казахтелеком»

# Состав Комиссии АО «Казахтелеком»

В состав Комиссии АО «Казахтелеком» входят:

- ответственный представитель Заказчика, который является председателем Комиссии АО «Казахтелеком»;

- заместитель председателя Комиссии АО «Казахтелеком»;

- представители эксплуатационного подразделения АО «Казахтелеком», на баланс которого будет принят объект;

- другие представители заинтересованных подразделений Заказчика (в том числе осуществляющие технический, авторский надзоры);

- представители подрядчика (по согласованию).

Заказчик назначает Комиссию АО «Казахтелеком» соответствующим приказом.

Примечание – Комиссия АО «Казахтелеком» создается в том филиале АО «Казахтелеком», на баланс которого будет принят объект.

# Полномочия Комиссии АО «Казахтелеком»

    - В полномочия Комиссии АО «Казахтелеком» входит:

- комплексная проверка готовности построенного объекта линейных сооружений связи к приемке в эксплуатацию Заказчиком;

- составление протокола с указанием всех выявленных замечаний и недоделок;

- предоставление подрядчику заключения о непригодности объекта к эксплуатации, для устранения выявленных нарушений, с предложениями о привлечении в установленном законодательством РК порядке к ответственности лиц, допустивших невыполнение либо некачественное выполнение проектных, изыскательских и (или) строительно-монтажных работ;

- оформление Заключения Комиссии АО «Казахтелеком».

# Порядок комплексной проверки объекта Комиссией АО «Казахтелеком»

    - Этапы комплексной проверки завершенных строительством объектов связи:

- письменное извещение подрядчиком Заказчика о готовности объекта к комплексной проверке;

- создание Комиссии АО «Казахтелеком»;

- проведение комплексной проверки объекта.

    - Комплексная проверка объекта, предъявленного подрядчиком, осуществляется Комиссией АО «Казахтелеком».

    - Со дня получения извещения от подрядчика (генерального подрядчика) о готовности объекта Заказчик запрашивает у подрядчика (генерального подрядчика) и лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры, декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту.

Подрядчик (генеральный подрядчик) и лица, осуществляющие технический и авторский надзоры, в течение трех рабочих дней со дня получения запроса от Заказчика представляют декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту либо отрицательные заключения.

    - Комиссия АО «Казахтелеком» приступает к процедуре комплексной проверки объекта, завершенного строительством после получения:

- от подрядчика письменного извещения о готовности объекта, с приложением декларации о соответствии (Приложение Б);

- от лиц, осуществляющих технический надзор заключения о качестве строительно-монтажных работ (Приложение В);

- от лиц, осуществляющих авторский надзор заключения о соответствии выполненных работ проекту (Приложение Г).

    - Комиссия АО «Казахтелеком» осуществляет:

- составление графика и плана работы, в которых определяется перечень проверок, измерений, испытаний и их объем;

- установление соответствия вводимой в действие мощности (вместимости, пропускной способности) объекта утвержденным в проектно-сметной документации показателям, назначение повторного проведения в необходимых случаях контрольного опробования и испытаний технологического оборудования, инженерных систем, линейных сооружений связи;

- проверку соответствия выполненных строительно-монтажных работ и смонтированного технологического, инженерного или иного оборудования утвержденной в установленном порядке проектной (проектно-сметной) документации, нормативным требованиям (условиям, ограничениям), правилам строительства и согласованным отступлениям от проектно-сметной документации (наличие протокольных заключений);

- проверку исполнительной документации на комплектность, полноту содержания и качество исполнения и наличия подписи технического надзора;

- анализ документов технического надзора, спецификаций фирм-поставщиков линейно-кабельной продукции и других материалов, сертификатов соответствия на кабель и материалы;

- проверку протоколов оптических и электрических измерений на соответствие их нормам, рекомендациям, техническим требованиям (по линейным сооружениям);

- проверку правильности функционирования объекта;

к) проверку журнала производства работ и журнала авторского надзора, составленных в соответствии с СН РК 1.03-00-2011 и Методическим документом РК «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»;

л) определение технической готовности объекта к эксплуатации;

м) установление и документальное подтверждение готовности законченного строительством объекта;

н) в случае непригодности объекта к эксплуатации представление подрядчику соответствующего мотивированного заключения;

п) возврат документации, полученной от Заказчика и/или подрядчика, после завершения полномочий;

    - Комиссии АО «Казахтелеком» подрядчиком должен быть предоставлен Акт освидетельствования скрытых работ по форме, приведенной в Приложении Ж к настоящему Регламенту.

    - Предоставление Заказчику проектной (проектно-сметной) документации, декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту не снимает с исполнителей подряда на проектные и строительно-монтажные работы, и с лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры, ответственности за выполненные работы при проектировании, строительстве, приемке и вводе объекта в эксплуатацию.

    - Предоставленная подрядчиком документация должна быть подписана представителями Заказчика и подрядчика, выполнившего строительство линейных сооружений, а также специалистом эксплуатационного подразделения, ответственным за правильность оформления документов и соответствие ее фактически выполненным работам по проектно-сметной документации и качеству строительно-монтажных работ.

    - Заключение Комиссии АО «Казахтелеком» подписывается председателем и всеми членами Комиссии в сроки, обеспечивающие подписание Акта приемки Заказчиком в рамках договорных обязательств. Заключение составляется в необходимом количестве экземпляров для подписания Акта приемки Заказчиком.

    - По решению Комиссии АО «Казахтелеком» допускается проведение комплексной проверки готовности построенного объекта линейных сооружений связи по частям (очередям, этапам, составляющим и т.д.) с оформлением соответствующих заключений Комиссии АО «Казахтелеком».

    - Подписание заключения Комиссии АО «Казахтелеком» с замечаниями или особыми мнениями не допускается.

    - В случае выявления замечаний и недоделок в процессе комплексной проверки составляется Протокол (Приложение Е), в котором указываются все выявленные замечания и недоделки с указанием срока их устранения. Замечания считаются устраненными после подписания Протокола устранения замечаний и недоделок (Приложение Е). Протокол о выявлении/устранении подписывается представителями Заказчика, подрядчика, эксплуатационного подразделения АО «Казахтелеком» и другими представителями заинтересованных подразделений Заказчика (в том числе осуществляющими технический, авторский надзоры).

    - В случае выявления нарушений утвержденных проектных решений и государственных (межгосударственных) нормативов, а также при наличии отрицательных заключений Заказчик принимает объект в эксплуатацию после устранения подрядчиком нарушений.

    - При устранении выявленных нарушений приемка объекта в эксплуатацию осуществляется в порядке, установленном настоящим Регламентом.

    - Если по решению Комиссии АО «Казахтелеком» объект не готов к приемке в эксплуатацию, председатель Комиссии предоставляет Заказчику мотивированное заключение о непригодности объекта к эксплуатации

    - Заказчик уведомляет подрядчика о невозможности приёмки объекта в эксплуатацию с приложением заключения Комиссии АО «Казахтелеком».

# Приемка и ввод в эксплуатацию построенного объекта Заказчиком

    - Основанием для приемки в эксплуатацию объекта, завершенного строительством, является утвержденный Заказчиком Акт приемки. (Приложение Д).

    - Заказчик на основании заключения Комиссии АО «Казахтелеком», декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и о соответствии выполненных работ проекту совместно с подрядчиком (генеральным подрядчиком), лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, обязан проверить исполнительную документацию на предмет наличия и комплектности, осмотреть и  принять объект в эксплуатацию по соответствующему Акту (провести окончательную проверку объекта на готовность к приемке в эксплуатацию) (Приложение Д). При подписании Акта приемки объекта в эксплуатацию, использовать форму приложения к акту соответствующую объекту строительства.

    - Акт приемки подписывается Заказчиком, подрядчиком, лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры. Акт приемки с момента подписания Заказчиком является утвержденным. Дата в правом верхнем углу Акта является датой утверждения.

    - Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с даты утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию направить в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» утвержденный Акт приемки с приложением к нему технических характеристик объекта, декларацию о соответствии и заключения о качестве выполненных строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ утвержденному проекту.

    - Основанием для внесения в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество, регистрации прав на недвижимое имущество в Государственной корпорации «Правительство для граждан» является утвержденный Акт приемки.

Приложение А
(обязательное)

Заключение Комиссии АО «Казахтелеком»

о готовности к приемке построенного объекта ___________________________________ в составе проекта________________________________________в эксплуатацию

| ____________________________ (город, поселок, село) | «____» _______________ 20 __ года |
| --- | --- |

Комиссия, назначенная _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ (наименование организации Заказчика, фамилия, имя, отчество Заказчика, назначившего Комиссию)

приказом от "_______" __________ 20__ года № ________ в составе:

председателя Комиссии (ответственный представитель Заказчика) ___________________

_____________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя Комиссии ______________________________________________

____________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, должность)

Члены Комиссии_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель подрядчика

_____________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

- Подрядчиком ____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию построенный объект ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, (наименование объекта)

входящий в состав проекта_______________________________________________

_____________________________________________________________________________ (наименование проекта)

2. Строительство произведено на основании (распоряжения об открытии финансирования) от "__" ___________ 20__ года № _______________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Строительство осуществлялось подрядчиком ____________________________________

_____________________________________________________________________________ (наименование организаций)

по Договору от _____________ № _______________,

Выполнившим _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование проектных организаций, подразделения филиала Общества)

5. Строительство осуществлялось по проекту ________________________________

_____________________________________________________________________________

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

"___" __________ 20 __ года № ________.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____________________________ (месяц и год)

окончание работ _________________________ (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по проекту организации строительства _____________________фактически ________________________

8. Комиссии представлена следующая документация: ______________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (перечень документов или номер приложения к заключению)

9. Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту |  | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в

начальный период _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленные к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему заключению) в количестве:

по проекту ____________________ единиц;

фактически ____________________ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___________ к заключению.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего _________ тыс. тенге (без НДС), _________ тыс. тенге (с НДС), в том числе: строительно-монтажных работ _______ тыс. тенге (без НДС), _______ тыс. тенге (с НДС),

оборудования, инструмента и инвентаря _______ тыс. тенге (без НДС),

_______тыс. тенге (с НДС),

прочее ___________ тыс. тенге (без НДС), ______ тыс. тенге (с НДС).

Решение Комиссии:

Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект

_________________________________________________________________________, (наименование объекта, номер СПП элемента SAP PS),

входящий в состав проекта ________________________________________________

фактическая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

___________тыс. тенге (без НДС), __________ тыс. тенге (с НДС), в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_______ тысяч тенге (без НДС), _____ тыс. тенге (с НДС),

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _______ тысяч тенге (без НДС), _____ тыс. тенге (с НДС),

прочее ___________ тыс. тенге (без НДС), ____________тыс. тенге (с НДС);

ГОТОВ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Комиссии _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя Комиссии ___________________________________________

____________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, должность)

Члены Комиссии: ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Представитель подрядчика _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Приложение Б
 (обязательное)

Приложение 2

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного

развития

Республики Казахстан

от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3

к приказу Министра

по инвестициям и развитию

Республики Казахстан

от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"___" _______20__ года

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

в лице________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту:______________________________________________________________________

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:___________________________________________________

наименование организации

_____________________________________________________________________________;

3. Проект (проектно-сметная документация)________________________________________

_____________________________________________________________________________

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту |  | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели |  |  | Единица измерения |  |  |  | По проекту | Факти-чески |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь |  |  | метр в квадрате (далее–м2) |  |  |  |  |  |
| Число этажей |  |  | этаж |  |  |  |  |  |
| Общий строительный объем |  |  | метр в кубе (далее–м3) |  |  |  |  |  |
| В том числе подземной части |  |  | м3 |  |  |  |  |  |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений |  |  | м2 |  |  |  |  |  |
| Показатели | По проекту |  |  |  | Фактически |  |  |  |
|  | число квартир | площадь квартир, м2 |  |  | число квартир | площадь квартир, м2 |  |  |
|  |  | общая |  | жилая |  | общая | жилая |  |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____________________________;

месяц, год

окончание работ _________________________;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: __________________;

фактически, месяц: __________________________________________________;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

____________________________________________________________________

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения___________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _______________________________

____________________________________готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_____________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение В
 (обязательное)

Приложение 1

к приказу Министра

по инвестициям и развитию

Республики Казахстан

от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«______»_______ 20  г.

Технический надзор _____________________________________________________

____________________________________________________________________________

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании _____________________________________________________

№ договора и дата

по объекту: ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________, наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ______________________________________ _____________________________________________________________________________ наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _______________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями________________________________________________

_____________________________________________________________________________наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_______________________________________________________________________;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____________________________________________;

месяц, год

окончание работ _________________________________________;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ________________ месяц;

фактически____________________________________________________ месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего ______________тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_________ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря___________ тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_______ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _______ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) _____________________________________________________________________

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) _____________________________________________________

__________________________________________________________________________

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ________________________________________________________________

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

____________________ подпись, дата ____________________ Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору______________________________________________

_____________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

____________________ подпись, дата___________________ Место печати (при наличии)

Приложение Г
 (обязательное)

Приложение 2

к приказу Министра

по инвестициям и развитию

Республики Казахстан

от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«__»_______20  г.

Авторский надзор______________________________________________________________

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании____________________________________________

№ договора и дата

по объекту: ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) _____________________________________ _____________________________________________________________________________наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_______________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями_______________________________________________

_____________________________________________________________________________

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_______________________________________________________________________;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __________________________________________;

месяц, год

окончание работ ______________________________________________________________;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства _________________________ месяц;

фактически______________________________________________________________ месяц;

3.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) _____________________________________________________________________________,

_____________________________________________________________________________

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация______________________________________________________________________________________________________________________________

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

____________________подпись, да______________________ Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору__________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

____________________подпись, дата____________________ Место печати (при наличии)

Приложение Д
 (обязательное)

Приложение 1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного

развития

Республики Казахстан

от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден

приказом Министра

по инвестициям и развитию

Республики Казахстан

от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

|  | "____" _________ 20__ года |
| --- | --- |

Заказчик_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
       фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование
       организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город,
       район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания
                         (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)________________________________
___________________________________________________________________,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)_________
___________________________________________________________________,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)________
____________________________________________________________________,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при
наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным 
подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:_________________________
____________________________________________________________________
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, 
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень
ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу
___________________________________________________________, 
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, 
номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 
"__" _______20___ года №_____________________________________________;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических 
составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются 
права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые
акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,
передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации 
негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком
на праве собственности или выкупивших право временного возмездного
землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке,
переоборудовании) помещений  (отдельных частей) существующих зданий от
"___"____________20___года
№________________________________________; 
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления 
деятельности или определенных действий
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)_______________ _____________
____________________________________________________________________
       наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й)_____________________________________________________
____________________________________________________________________;
       наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект
и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____________________________;
месяц, год
окончание работ _________________________;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__________________;
фактически, месяц:_____________________________________________________;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,
вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих 
мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах
измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту |  | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, 
соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный
период______________________________________________________________;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) |  |  |
| Число этажей | этаж |  |  |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) |  |  |
| В том числе подземной части | м3 |  |  |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 |  |  |

| Показатели | По проекту |  |  | Фактически |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число квартир | площадь квартир, м2 |  | число квартир | площадь квартир, м2 |  |
|  |  | общая | жилая |  | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более |  |  |  |  |  |  |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются 
следующими данными:_______________________________________________________
___________________________________________________________________________;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее
водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)
обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и
приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего _______тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ______ тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря ___________тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_______ тысяч тенге; стоимость
оборудования, инструмента и инвентаря _______ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной
документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области
архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ:_______________________________________________________________________
                         наименование объекта (комплекса)
_________________________________________________________принять в эксплуатацию.
Заказчик _______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)
Технический надзор______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)
Авторский надзор________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик)________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

|  | Приложение 1 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта 
(индивидуальный жилой дом, дачи, гаражи)

| Наименование индивидуальный жилой дом (холодная пристройка, гараж, баня, летняя кухня, сарай и т.п.), дачи, гаражи | Единица измерения | Общие сведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество этажей (этаж) | площадь застройки (м2) | объем здания (м3) | количество жилых комнат | общая площадь (м2) | жилая площадь (м2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

продолжение таблицы

| Описание конструктивных элементов |  |  | Вид отопления | Благоустройство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фундамент | стены | кровля |  | электроснабжение | водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | газоснабжение |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

План строения

Масштаб ________

Экспликация земельного участка

| Общая площадь (м2) | В том числе (м2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | застроенная | дворовое покрытие |  |  | декоративный сад | огород |
|  |  | тротуары | отмостки | грунт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

План земельного участка

Масштаб ________

Заказчик __________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя  Место печати (при наличии)

Авторский надзор____________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта       Место печати (при наличии)

|  | Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта 
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

| Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.) | Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество этажей (этаж) | количество квартир | количество помещений, комнат | площадь застройки (м2) | объем здания (м3) | общая площадь (м2) | жилая площадь (м2) | площадь не жилых помещений (м2) | площадь парковочных мест (м2) | площадь балкона, лоджии (м2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

продолжение таблицы

| Описание конструктивных элементов |  |  | Вид отопления | Благоустройство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фундамент | стены | кровля |  | электроснабжение | водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | газоснабжение |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Распределение площади

| № |  | В отдельных квартирах | В помещениях коридорного типа | В общежитиях | В гостиницах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество жилых квартир |  |  |  |  |
| 2 | Количество жилых комнат |  |  |  |  |
| 3 | Общая площадь (м 2) |  |  |  |  |
| 4 | Жилая площадь (м 2) |  |  |  |  |

продолжение таблицы

| Из общего числа площади |  |  |  | Распределение квартир по числу комнат |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в мансардах | в подвалах | в цокольных этажах | в бараках | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | 4-комнатные | 5-комнатные |

Нежилые помещения

| Площадь (м2) | Жилая площадь в нежилых помещениях | Торговая | Промышленно-производственных зданий и сооружений | Складская | Бытового обслуживания | Гаражи | Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основная |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательная |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

| Общественного питания | Учреждений образования | Транспортных зданий и сооружений | Здравоохранения, лечебного назначения | Физкультуры и спорта | Учреждений культуры и искусства | Сооружений инженерных сетей | Прочие | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта: 
       1. Поэтажные планы ________________________________________________
       2. Экспликация к поэтажным планам __________________________________
       Экспликация земельного участка (м2)

| Общая площадь земельного участка | Застроенная площадь |  |  | Незастроенная площадь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальтовые покрытия | прочие замощения | грунт |
|  | всего | под основными строениями | под прочими постройками и сооружениями |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

продолжение таблицы

| Незастроенная площадь (м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оборудованные площадки |  |  |  | зеленые насаждения |  |  |  |  |  |
| всего | спортивные | детские | хозяйственные | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | газон с деревьями | плодовый сад | газоны, цветочные клумбы | огород | прочие |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Экспликация к плану объекта

| Этаж | Номер помещения, квартиры | Номера частей помещения, квартиры | Назначение частей помещения, квартиры | Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая | Полезная | Жилая | Нежилая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

продолжение таблицы

| Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В отдельных квартирах | В общежитиях | В гостиницах | Торговая | Промышленно- производственных зданий и сооружений | Складская | Учреждений образования | Предприятий бытового обслуживания | Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п. |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

продолжение таблицы

| Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятий общественного питания | Организации здравоохранения | Физкультурно-спортивная | Учреждений культуры и искусства | Транспортных зданий и сооружений | Сооружений инженерных сетей | Гаражей | Прочие |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1 | Фундамент |  |  |  |
| 2 | 1) наружные и внутренние капитальные стены |  |  |  |
|  | 2) перегородки |  |  |  |
| 3 | Перекрытия | чердачное |  |  |
|  |  | междуэтажное |  |  |
| 4 | Крыша |  |  |  |
| 5 | Полы | 1-го этажа |  |  |
|  |  | последующих этажей |  |  |
| 6 | Проемы | окна |  |  |
|  |  | двери |  |  |
| 7 | Отделочные работы | внутренние |  |  |
|  |  | наружные |  |  |
| 8 | Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 9 | Водопровод |  |  |  |
| 10 | Канализация |  |  |  |
| 11 | Электроосвещение |  |  |  |
| 12 | Отопление | печное |  |  |
| 13 |  | печное газовое |  |  |
| 14 |  | от ТЭЦ |  |  |
| 15 |  | от АГВ |  |  |
| 16 |  | от индивидуальной отопительной установки | на газе |  |
| 17 |  |  | на твердом топливе |  |
| 18 |  | от районной котельной | на газе |  |
| 19 |  |  | на твердом топливе |  |
| 20 | Разные работы |  |  |  |

Техническое описание служебных построек

| Показатели | Наименование служебных построек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь (м 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота строения (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем строения (м 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружная отделка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Печи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Техническое описание внутридворовых сооружений

| Наименование сооружений | Размер в метрах |  |  |  | Объем (м3) | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | площадь | высота или глубина |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Техническое описание отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

| Наименование и назначение отдельных частей строения | Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала | Описание элементов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стены | перекрытия | полы | внутренняя отделка | крыша | дополнительные устройства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

| Наименование конструктивных элементов |  | Техническое описание конструктивных элементов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Фундамент |  |  |
| Стены и перегородки |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| Проемы | окна |  |
|  | двери |  |
| Отделочные работы | внутренние |  |
|  | наружные |  |
| Разные работы |  |  |
| Итого: |  |  |
| Фундамент |  |  |
| Стены и перегородки |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| Проемы | окна |  |
|  | двери |  |
| Отделочные работы | внутренние |  |
|  | наружные |  |
| Разные работы |  |  |
| Итого: |  |  |
| Фундамент |  |  |
| Стены и перегородки |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| Проемы | окна |  |
|  | двери |  |
| Отделочные работы | внутренние |  |
|  | наружные |  |
| Разные работы |  |  |
| Итого: |  |  |

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

| Наименование частей строения и пристроек | Формула для подсчета площадей по наружному обмеру | Площадь (м 2) | Высота (м) | Объем (м 3) | Наименование частей строения и пристроек | Формула для подсчета площадей по наружному обмеру | Площадь (м 2) | Высота (м) | Объем (м 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Заказчик ___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя       Место печати (при наличии)

Авторский надзор_____________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения … | киломерт (далее – км) |  |
| 2 | Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ | км |  |
| 3 | Кабельные ЛЭП низкого напряжения … | км |  |
| 4 | Кабельные ЛЭП высокого напряжения… | км |  |
| 5 | Площадь опор | м 2 |  |
| 6 | Опоры: |  |  |
|  | 1) металлические | штук (далее – шт) |  |
|  | 2) деревянные с деревянными приставками | шт |  |
|  | 3) деревянные с железобетонными приставками | шт |  |
|  | 4) железобетонные | шт |  |
|  | 5) тросовые подвесы | шт |  |
| 7 | Провода: |  |  |
|  | 1) медные | км |  |
|  | 2) алюминиевые | км |  |
|  | 3) сталеалюминиевые | км |  |
| 8 | Кронштейны для светильников: |  |  |
|  | 1) железобетонные | шт |  |
|  | 2) металлические | шт |  |
| 9 | Арматура уличного освещения: |  |  |
|  | 1) светильники с лампами накаливания | шт |  |
|  | 2) светильники с ртутными лампами | шт |  |
|  | 3) светильники с люминесцетными лампами | шт |  |
| 10 | Кабели: |  |  |
|  | 1) марки... напряжением... | км |  |
|  | 2) марки... напряжением... | км |  |
| 11 | Муфты соединительные... | шт |  |
| 12 | Муфты концевые | шт |  |
| 13 | Контуры заземления | шт |  |
| 14 | Устройства грозозащиты | шт |  |
| 15 | Дорожные покрытия кабельных сетей: |  |  |
|  | 1) асфальтобетонные | м 2 |  |
|  | 2) булыжные | м 2 |  |
|  | 3) тротуары | м 2 |  |

Заказчик _____________________________________________________
 фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_______________________________________________
 фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 4 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта (железнодорожные пути)

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ж/д пути (общая протяженность): |  |  |  |
|  | 1) приемочно-отправочные | км |  |  |
|  | 2) сортировочные | км |  |  |
|  | 3) вытяжные | км |  |  |
|  | 4) погрузочно-разгрузочные | км |  |  |
|  | 5) ходовые | км |  |  |
|  | 6) специальные подъездные | км |  |  |
| 2 | Шпалы: |  |  |  |
|  | 1) деревянные | шт |  |  |
|  | 2) железобетонные | шт |  |  |
| 3 | Переводные стрелки: |  |  |  |
|  | 1) тип рельса |  |  |  |
|  | 2)подрельсовое основание |  |  |  |
|  | 3) брусья | шт |  |  |
|  | 4) шпалы | шт |  |  |
|  | 5) род балласта |  |  |  |
|  | 6) толщина | сантиметр (далее – см) |  |  |
| 4 | Тип рельса: |  |  |  |
|  | 1) Р 38 | км |  |  |
|  | 2) Р 43 | км |  |  |
|  | 3) Р 50 | км |  |  |
|  | 4) Р 65 | км |  |  |
|  | Р 75 | км |  |  |
| 5 | Род балласта (толщина слоя): |  |  |  |
|  | 1) щебеночный | см |  |  |
|  | 2) гравийный | см |  |  |
|  | 3) асбестовый | см |  |  |
|  | 4) ракушечный | см |  |  |
|  | 5) песчаный | см |  |  |
| 6 | Противоугоны: |  |  |  |
|  | 1) пружинные | шт |  |  |
|  | 2) самозаклинивающие | шт |  |  |
| 7 | Специализация путей: |  |  |  |
|  | от стрелки № ______ до стрелки № ______ |  |  |  |
|  | 2) от стрелки № ______ до стрелки № ______ |  |  |  |
| 8 | Пикетажные столбики | шт |  |  |
| 9 | Километровые столбики | шт |  |  |
| 10 | Сигнальные знаки | шт |  |  |
| 11 | Кабельные линии СЦБ | км |  |  |
| 12 | Линии связи | км |  |  |

Заказчик ______________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_______________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 5 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта 
(железнодорожные платформы)

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | Единицы измерения | Количество | Описание конструктивных элементов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основание |  |  |  |  |
| 2 | Покрытие |  |  |  |  |
| 3 | Длина платформы | метр (далее – м) |  |  |  |
| 4 | Ширина платформы | м |  |  |  |
| 5 | Высота платформы | м |  |  |  |
| 6 | Высота платформы от головки рельса | м |  |  |  |
| 7 | Лестничные марши |  |  |  |  |
| 8 | Наружная отделка |  |  |  |  |
| 9 | Внутренняя отделка |  |  |  |  |
| 10 | Инженерные коммуникации: |  |  |  |  |
|  | 1) водопровод |  |  |  |  |
|  | 2) канализация |  |  |  |  |
|  | 3) электроосвещение |  |  |  |  |
|  | 4) вентиляция |  |  |  |  |
|  | 5) горячее водоснабжение |  |  |  |  |
|  | 6) слаботочные устройства |  |  |  |  |

Заказчик ____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор____________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 6 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта (мосты)

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | Единицы измерения | Количество | Описание конструктивных элементов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Длина отдельных пролетов между осями опор | м |  |  |  |
| 2 | Ширина между перилами | м |  |  |  |
| 3 | Ширина тротуаров | м |  |  |  |
| 4 | Высота моста | м |  |  |  |
| 5 | Высота пролетного строения | м |  |  |  |
| 6 | Длина пролетного строения | м |  |  |  |
| 7 | Ширина пролетного строения | м |  |  |  |
| 8 | Сечение пролетного строения |  |  |  |  |
| 9 | Расстояние между осями ферм | м |  |  |  |
| 10 | Электроосвещение |  |  |  |  |

Заказчик ______________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_______________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 7 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта (тоннели)

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | Единицы измерения | Количество | Описание конструктивных элементов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Длина | м |  |  |  |
| 2 | Ширина проезжей части | м |  |  |  |
| 3 | Ширина тротуаров | м |  |  |  |
| 4 | Ширина между перилами | м |  |  |  |
| 5 | Ширина между осями наружных балок | м |  |  |  |
| 6 | Количество пролетов | шт |  |  |  |
| 7 | Длина пролетов | м |  |  |  |
| 8 | Высота от поверхности проезжей части до верха перекрытия | м |  |  |  |
| 9 | Электроосвещение |  |  |  |  |

Заказчик ____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_______________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 8 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта
(путепроводы)

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | Единицы измерения | Количество | Описание конструктивных элементов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протяженность путепровода | м |  |  |  |
| 2 | Глубина заложения | м |  |  |  |
| 3 | Ширина | м |  |  |  |
| 4 | Высота | м |  |  |  |
| 5 | Диаметр трубы | м |  |  |  |
| 6 | Материал трубы |  |  |  |  |
| 7 | Размеры оголовка трубы, материал | м |  |  |  |
| 8 | Материал лотка |  |  |  |  |
| 9 | Длина лотка | м |  |  |  |
| 10 | Высота насыпи | м |  |  |  |
| 11 | Расстояние от уровня проезжей части до уровня внешней стенки трубы | м |  |  |  |
| 12 | Количество труб | шт |  |  |  |

Заказчик ___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_____________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 9 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта (городской электротранспорт)

| № п.п. | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Опоры | шт |  |
|  | 1) железобетонная | шт |  |
|  | 2) металлические решетчатые | шт |  |
|  | 3) - // - трубчатые (цельные) | шт |  |
|  | 4) - // - трубчатые (телескопические) | шт |  |
| 2 | Система подвески: |  |  |
|  | 1) жесткая (простая) | м |  |
|  | 2) эластичная поперечно-цепная | м |  |
|  | 3) продольно-цепная | м |  |
|  | 4) полигонная | м |  |
|  | 5) |  |  |
|  | 6) |  |  |
|  | 7) |  |  |
| 3 | Жесткие подвесы | комплект |  |
| 4 | Скользящие подвесы | комплект |  |
| 5 | Стенные крюки | шт |  |
| 6 | Сдвоенные крюки | шт |  |
| 7 | Система несущих тросов: |  |  |
|  | 1) стальные тросы d = | м |  |
|  | 2) - // - d = | м |  |
|  | 3) - // - d = | м |  |
|  | 4) - // - d = | м |  |
|  | 5) - // - d = | м |  |
| 8 | Контактная сеть: |  |  |
|  | 1) медные провода | м |  |
|  | 2) бронзовые | м |  |
|  | 3) биметаллические | м |  |
| 9 | Стрелки троллейбуса |  |  |
|  | 1) сходные | комплект |  |
|  | 2) управляемые | комплект |  |
| 10 | Электроперемычки | шт |  |
| 11 | Кривые держатели | комплект |  |
| 12 | Компенсаторы: |  |  |
|  | 1) двухблочные | шт |  |
|  | 2) трехблочные | шт |  |
|  | 3) |  |  |
| 13 | Пункты присоединения питающих, подпитывающих и отсасывающих (обратных) кабельных линий постоянного тока | шт |  |

(трамвайный путь)

| № п.п. | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рельсы: |  |  |
|  | 1) трамвайные | м |  |
|  | 2) железнодорожные | м |  |
|  | 3) комплектные | м |  |
| 2 | Стрелки: |  |  |
|  | 1) литые | пара |  |
|  | 2) сборные | пара |  |
| 3 | Компенсаторы | пара |  |
| 4 | Электросоединители (перемычки) | шт |  |
| 5 | Крестовины: |  |  |
|  | 1) литые | шт |  |
|  | 2) сварные | шт |  |
|  | 3) трамвайные сборные | шт |  |
|  | 4) железнодорожные сборные | шт |  |
| 6 | Стрелочные пересечения: |  |  |
|  | 1) литые | пара |  |
|  | 2) сборные | пара |  |
|  | 3) сварные | пара |  |
| 7 | Основания: |  |  |
|  | 1) шпалы деревянные | шт |  |
|  | 2) шпалы железобетонные | шт |  |
|  | 3) шпалы металлические | шт |  |
|  | 4) рамные конструкции | шт |  |
| 8 | Балластный слой: |  |  |
|  | 1) песчаный | м 2 |  |
|  | 2) щебеночный | м 2 |  |
|  | 3) гравийный | м 2 |  |
|  | 4) |  |  |
|  | 5) |  |  |
| 9 | Дорожное покрытие: |  |  |
|  | 1) асфальтовое | м 2 |  |
|  | 2) железобетонные плиты | м 2 |  |
|  | 3) брусчатка | м 2 |  |
|  | 4) булыжное | м 2 |  |
|  | 5) |  |  |
| 10 | Водостоки: |  |  |
|  | 1) путевые колодцы | шт |  |
|  | 2) водоприемные коробки | шт |  |
|  | 3) водоотводы от стрелок | шт |  |
|  | 4) дренаж | шт |  |

Конструктивные элементы контактных сетей маршрута

| № п.п. | Источник питания от подстанции № | Контактная сеть |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая протяженность (км) | в том числе провода |  |
|  |  |  | бронзового | медного |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

продолжение таблицы

| Контактная сеть |  |  | Тросовая система |  | Система подвески, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе провода |  | с грузовой компенсацией | протяженность (км) | тип |  |  |  |
| сталеалюминиевого | сталемедного |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

продолжение таблицы

| Описание системы |  |  |  | Высота подвески (м) | Опоры (шт.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | материал |  |  | свободная высота, (м) |
|  |  |  |  |  | железобетонные | металлические |  |  |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

продолжение таблицы

| Специальные части (количество) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стрелки, комплект |  | пересечения |  | электрические соединения (перемычки), (шт) | кривые держатели (комплект) | жесткие подвески (комплект) | скользящие подвесы (комплект) |
| сходные | управляемые | количество (комплект) | тип |  |  |  |  |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Конструктивные элементы трамвайных путей

| № п.п. | Протяженность |  | Радиусы кривых (м) | Общая длина учетного участка(м) | Рельсы одиночного пути (м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прямых участков | кривых участков |  |  | Тв-69 и Тв-65 | Р-43 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

продолжение таблицы

| Рельсы одиночного пути, м |  |  |  | Основание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-50 |  | стыки |  | шпал на учетном участке |  |  |  |
|  |  | количество стыков на участке | вид стыков | деревянных (шт) | металлических (шт) | железобетонные |  |
|  |  |  |  |  |  | тип | количество (шт) |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

продолжение таблицы

| Основания |  |  |  |  | Верхнее покрытие пути(м 2 ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| балластный слой на учетном участке (м 2) |  |  |  |  | асфальт | брусчатка | булыжник |
| песчаный | щебеночный | гравийный |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

продолжение таблицы

| Верхнее покрытие пути (м2) |  |  | Вид крепления | Путевой дренаж, м | Путевые колодцы и коробки, шт. | Наличие (наименование) искусственных сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| железобетонные плиты |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Спецчасти трамвайных путей

| Стрелки (пара) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| заводской номер | радиус(м) и направление | литые или сборные | оборудованные электроприводом | оборудованные электрообогревом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

продолжение таблицы

| Одиночная крестовина (стрелочная) |  |  | Стрелочное пересечение |  |  | Глухое пересечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| направление | литая, сборная или сварная | заводской № | направление | литое, сборное или сварное | заводской № | тип |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Заказчик ___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор____________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 10 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта 
 (автомобильные дороги)

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | Единицы измерения | Количество | Описание конструктивных элементов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность дороги | м |  |  |  |
| 2 | Ширина проезжей части | м |  |  |  |
| 3 | Ширина тротуаров | м |  |  |  |
| 4 | Ширина пешеходных дорог | м |  |  |  |
| 5 | Ширина разделительной грунтовой полосы | м |  |  |  |
| 6 | Ширина обочины | м |  |  |  |
| 7 | Угол откоса | градус |  |  |  |
| 8 | Высота насыпи | м |  |  |  |
| 9 | Дополнительные транспортные пути |  |  |  |  |
| 10 | Количество полос |  |  |  |  |
| 11 | Дорожные знаки | шт |  |  |  |
| 12 | Элементы освещения |  |  |  |  |
| 13 | Зеленые насаждения | шт |  |  |  |
| 14 | Дорожное покрытие |  |  |  |  |
| 15 | Электроосвещение |  |  |  |  |

Заказчик _____________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор______________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 11 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта (набережные)

| № п.п. | Элементы набережных и берегоукрепительных сооружений | Покрытие |  | Ширина (м), высота (см) |  |  | Длина (м) | Площадь (м 2 ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал | толщина верхнего слоя (см) | наибольшая | наименьшая | средняя |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Заказчик ______________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_______________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 12 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

| № п.п. | Наименование | Единица измерение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Длина улицы | м |  |  |
| 2 | В том числе озелененная часть | м2 |  |  |
| 3 | Средняя ширина проезда | м |  |  |
| 4 | Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар) | м2 |  |  |
| 5 | Под зелеными насаждениями, из них |  |  |  |
|  | под деревьями | м2 |  |  |
|  | под кустарниками | м2 |  |  |
|  | под цветниками | м2 |  |  |
|  | под газонами | м2 |  |  |
|  | в т.ч. - обыкновенные | м2 |  |  |
|  | - партерные | м2 |  |  |
|  | - луговые | м2 |  |  |
| 6 | Под замощением, из них |  |  |  |
|  | асфальтовое покрытие | м2 |  |  |
|  | щебеночное покрытие | м2 |  |  |
|  | плитами | м2 |  |  |
|  | грунтовые улучшенные | м2 |  |  |
|  | грунтовые | м2 |  |  |
| 7 | Под строениями | м2 |  |  |
| 8 | Под сооружениями | м2 |  |  |
| 9 | Под водоемами | м2 |  |  |
| 10 | Прочие | м2 |  |  |
| 11 | деревья | шт |  |  |
| 12 | кусты | шт |  |  |
| 13 | кустарники | шт |  |  |
| 14 | цветники |  |  |  |
| 15 | газоны | м2 |  |  |
| 16 | порода деревьев |  |  |  |
| 17 | возраст | год |  |  |

Заказчик ___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор____________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта 
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

| № п/п | Наименование |  | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Водопровод |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоводы (общая протяженность) |  | м |  |  |
|  | 1) из стальных труб |  | м |  |  |
|  | 2) из чугунных труб |  | м |  |  |
|  | 3) из асбестоцементных труб |  | м |  |  |
|  | 4) из железобетонных труб |  | м |  |  |
|  | 5) |  | м |  |  |
| 2 | Распределительная сеть (общая протяженность) |  | м |  |  |
|  | 1) из стальных труб |  | м |  |  |
|  | 2) из чугунных труб |  | м |  |  |
|  | 3) из асбестоцементных труб |  | м |  |  |
|  | 4) из полиэтиленовых труб |  | м |  |  |
|  | 5) |  | м |  |  |
| 3 | Прочие устройства |  |  |  |  |
|  | Смотровой колодец |  | шт |  |  |
|  | Задвижка d- |  | шт |  |  |
|  | " d- |  | шт |  |  |
|  | " d- |  | шт |  |  |
|  | Вентили d- |  | шт |  |  |
|  | " d- |  | шт |  |  |
|  | " d- |  | шт |  |  |
|  | Кран d- |  | шт |  |  |
|  | " d- |  | шт |  |  |
|  | " d- |  | шт |  |  |
|  | Гидрант |  | шт |  |  |
|  | Водопроводный ввод |  | шт |  |  |
|  | Водоразборная колонка |  | шт |  |  |
|  | Стальной футляр |  | шт |  |  |
|  | Питьевой фонтанчик |  | шт |  |  |
| Канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | Коллекторы (общая протяженность) |  | м |  |  |
|  | 1) из керамических труб |  | м |  |  |
|  | 2) из чугунных труб |  | м |  |  |
|  | 3) из бетонных труб |  | м |  |  |
|  | 4) из асбестоцементных труб |  | м |  |  |
|  | 5) из железобетонных труб |  | м |  |  |
|  | 6) |  | м |  |  |
|  | 7) |  | м |  |  |
| 2 | Канализационная сеть (общая протяженность) |  | м |  |  |
|  | 1) из керамических труб |  | м |  |  |
|  | 2) из чугунных труб |  | м |  |  |
|  | 3) из бетонных труб |  | м |  |  |
|  | 4) из асбестоцементных труб |  | м |  |  |
|  | 5) из железобетонных труб |  | м |  |  |
|  | 6) |  | м |  |  |
| 3 | Прочие устройства |  |  |  |  |
|  | Смотровой колодец |  | шт |  |  |
|  | Выпуск |  | шт |  |  |
| Горизонтальный разрез колодца |  | Вертикальный разрез колодца |  |  |  |
| Масштаб ______ |  | Масштаб ______ |  |  |  |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр (мм) (размеры) | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик ___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_____________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 14 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта 
(тепловая трасса)

| № п/п | Наименование |  | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловой трассы |  | м |  |  |
|  | Протяженность воздушной прокладки: |  | м |  |  |
|  | 1) на эстакадах |  | м |  |  |
|  | 2) на опорах |  | м |  |  |
|  | Количество опор |  | шт |  |  |
|  | Протяженность подземной прокладки: |  | м |  |  |
|  | 1) в проходных каналах |  | м |  |  |
|  | 2) в полупроходных каналах |  | м |  |  |
|  | 3) бесканальная прокладка |  | м |  |  |
| 2 | Количество колодцев (камер) |  | шт |  |  |
| 3 | Количество компенсаторов |  | шт |  |  |
| 4 | Количество вводов |  | шт |  |  |
| 5 | Количество задвижек |  | шт |  |  |
| Горизонтальный разрез колодца (камеры) |  | Вертикальный разрез колодца (камеры) |  |  |  |
| Масштаб ______ |  | Масштаб ______ |  |  |  |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр (мм) (размеры) | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схема привязки колодца (камеры) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик ____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_____________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 15 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

| № п/п | Наименование |  | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность трубопровода |  | м |  |  |
|  | Протяженность воздушной прокладки: |  | м |  |  |
|  | 1) на эстакадах |  | м |  |  |
|  | 2) на опорах |  | м |  |  |
|  | 3) безопорная прокладка |  | м |  |  |
|  | Количество опор |  | шт |  |  |
|  | Протяженность подземной прокладки: |  | м |  |  |
|  | 1) в проходных каналах |  | м |  |  |
|  | 2) в полупроходных каналах |  | м |  |  |
|  | 3) бесканальная прокладка |  | м |  |  |
| 2 | Количество колодцев (камер) |  | шт |  |  |
| 3 | Количество компенсаторов |  | шт |  |  |
| 4 | Количество вводов |  | шт |  |  |
| 5 | Количество задвижек d = |  | шт |  |  |
|  | d = |  | шт |  |  |
| 6 | Вентили (клапан) d = |  | шт |  |  |
|  | d = |  | шт |  |  |
| 7 | Кран проходной d = |  | шт |  |  |
|  | d = |  | шт |  |  |
| 8 | Сифоны (гидрозатворы) |  | шт |  |  |
| 9 | Переходники |  | шт |  |  |
| 10 | Затворы поворотные |  | шт |  |  |
| 11 | Регуляторы давления |  | шт |  |  |
| 12 | Скважины |  | шт |  |  |
| 13 | Станки - качалки (тип ______ , марка ____ ) |  | шт |  |  |
|  | -//- (тип____, марка ____) |  | шт |  |  |
|  | -//- (тип____, марка ____) |  | шт |  |  |
| Горизонтальный разрез скважины (колодца) |  | Вертикальный разрез скважины (колодца) |  |  |  |
| Масштаб ______ |  | Масштаб ______ |  |  |  |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр (мм) (размеры) | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик __________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор___________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 16 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта (линии связи)

| № п/п | Наименование |  | Единицы измерения | Количество, протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Воздушные линии связи, в том числе: |  | км |  |
|  | 1) марка |  | км |  |
|  | 2) марка |  | км |  |
|  | 3) марка |  | км |  |
| 2 | Кабельные линии связи, в том числе: |  | км |  |
|  | 1) марка |  | км |  |
|  | 2) марка |  | км |  |
|  | 3) марка |  | км |  |
| 3 | Опоры, в том числе: |  | шт |  |
|  | 1) металлические |  | шт |  |
|  | 2) деревянные |  | шт |  |
|  | 3) анкерные |  | шт |  |
|  | 4) железобетонные |  | шт |  |
|  | 5) тросовые подвесы |  | шт |  |
| 4 | Колодцы сетевые, в том числе: |  | шт |  |
|  | 1) ККС 1 |  | шт |  |
|  | 2) ККС 2 |  | шт |  |
|  | 3) ККС 3 |  | шт |  |
|  | 4) ККС 4 |  | шт |  |
|  | 5) ККС 5 |  | шт |  |
| 5 | Муфты соединительные |  | шт |  |
| 6 | Коллекторы коммуникационные, в том числе: |  |  |  |
|  | 1) керамические |  | км |  |
|  | 2) бетонные |  | км |  |
|  | 3) асбесто-цементные |  | км |  |
|  | 4) пластмассовые |  | км |  |
| 7 | НУП (необслуживаемые усилительные пункты) |  | шт |  |
| 8 | Прочие устройства |  |  |  |
| Горизонтальный разрез колодца |  | Вертикальный разрез колодца |  |  |
| Масштаб ______ |  | Масштаб ______ |  |  |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр (мм) (размеры) |  | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горизонтальный разрез НУП |  |  |  |  | Вертикальный разрез НУП |  |  |
| Масштаб ______ |  |  |  |  | Масштаб ______ |  |  |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Единицы измерения | Материал | Количество (размеры) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схема привязки колодцев кабельной линии связи и НУП к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик ___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор____________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 1 к акту приемки

объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (индивидуальный жилой дом, дачи, гаражи)

| Наименование индивидуальный жилой дом (холодная пристройка, гараж, баня, летняя кухня, сарай и т.п.), дачи, гаражи | Единица измерения | Общие сведения |  |  |  |  |  | Описание конструктивных элементов |  |  | Вид отопления | Благоустройство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число этажей(этаж) | Площадь застройки (м2) | Объем здания(м3) | Число квартир | Общая площадь (м2) | Жилая площадь (м2) | Фундамент | Стены | Кровля |  | Электроснабжение | Водоснабжение | Горячее водоснабжение | Канализация | Газоснабжение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Заказчик _____________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 2 к акту приемки

объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

| Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.) | Единица измерения | Общие сведения |  |  |  |  |  |  | Описание конструктивных элементов |  |  | Вид отопления | Благоустройство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число этажей (этаж) | Площадь застройки (м2) | Объем здания(м3) | Общая площадь (м2) | Жилая площадь (м2) | Площадь не жилых помещений (м2) | Площадь парковочных мест (м2) | Фундамент | Стены | Кровля |  | Электроснабжение | Водоснабжение | Горячее водоснабжение | Канализация | Газоснабжение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Заказчик _____________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____________________________________________М.П.

Авторский надзор _____________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта__________________________ ________________________М.П.

Приложение 3 к акту приемки

объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения | километр (далее – км) |  |
| 2 | Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ | км |  |
| 3 | Кабельные ЛЭП низкого напряжения | км |  |
| 4 | Кабельные ЛЭП высокого напряжения | км |  |
| 5 | Площадь опор | м2 |  |
| 6 | Опоры: |  |  |
|  | 1) металлические | штук (далее – шт |  |
|  | 2) деревянные с деревянными приставками | шт |  |
|  | 3) деревянные с железобетонными приставками | шт |  |
|  | 4) железобетонные | шт |  |
|  | 5) тросовые подвесы | шт |  |
| 7 | Провода: |  |  |
|  | 1) медные | км |  |
|  | 2) алюминиевые | км |  |
|  | 3) сталеалюминевые | км |  |
| 8 | Кронштейны для светильников: |  |  |
|  | 1) железобетонные | шт |  |
|  | 2) металлические | шт |  |
| 9 | Арматура уличного освещения: |  |  |
|  | 1) светильники с лампами накаливания | шт |  |
|  | 2) светильники с ртутными лампами | шт |  |
|  | 3) светильники с люминесцентными лампами | шт |  |
| 10 | Кабели: |  |  |
|  | 1) марки... напряжением... | км |  |
|  | 2) марки... напряжением... | км |  |
| 11 | Муфты соединительные... | шт |  |
| 12 | Муфты концевые | шт |  |
| 13 | Контуры заземления | шт |  |
| 14 | Устройства грозозащиты | шт |  |
| 15 | Дорожные покрытия кабельных сетей: |  |  |
|  | 1) асфальтобетонные | м2 |  |
|  | 2) булыжные | м2 |  |
|  | 3) тротуары | м2 |  |

Заказчик _____________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____________________________________________М.П.

Авторский надзор _____________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта__________________________ ________________________М.П.

Приложение 4 к акту приемки

объекта в эксплуатацию форма

Технические характеристики объекта (железнодорожные пути)

| № п.п | Наименование конструктивных. элементов. | Единицы измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ж/д пути (общая протяженность): |  |  |  |
|  | 1) приемочно-отправочные | км |  |  |
|  | 2) сортировочные | км |  |  |
|  | 3) вытяжные | км |  |  |
|  | 4) погрузочно-разгрузочные | км |  |  |
|  | 5) ходовые | км |  |  |
|  | 6) специальные подъездные | км |  |  |
| 2 | Шпалы: |  |  |  |
|  | 1) деревянные | шт |  |  |
|  | 2) железобетонные | шт |  |  |
| 3 | Переводные стрелки: |  |  |  |
|  | 1) тип рельса |  |  |  |
|  | 2) подрельсовое основание |  |  |  |
|  | 3) брусья | шт |  |  |
|  | 4) шпалы | шт |  |  |
|  | 5) род балласта |  |  |  |
|  | 6) толщина | сантиметр (далее –см) |  |  |
| 4 | Тип рельса: |  |  |  |
|  | 1) Р38 | км |  |  |
|  | 2) Р43 | км |  |  |
|  | 3) Р50 | км |  |  |
|  | 4) Р65 | км |  |  |
|  | 5) Р75 | км |  |  |
| 5 | Род балласта (толщина слоя): |  |  |  |
|  | 1) щебеночный | см |  |  |
|  | 2) гравийный | см |  |  |
|  | 3) асбестовый | см |  |  |
|  | 4) ракушечный | см |  |  |
|  | 5) песчаный | см |  |  |
| 6 | Противоугоны: |  |  |  |
|  | 1) пружинные | шт |  |  |
|  | 2) самозаклинивающиеся | шт |  |  |
| 7 | Специализация путей: |  |  |  |
|  | 1) от стрелки № ______ до стрелки № ________ |  |  |  |
|  | 2) от стрелки № ______ до стрелки № ______ |  |  |  |
| 8 | Пикетажные столбики | шт |  |  |
| 9 | Километровые столбики | шт |  |  |
| 10 | Сигнальные знаки | шт |  |  |
| 11 | Кабельные линии СЦБ | км |  |  |
| 12 | Линии связи | км |  |  |

Заказчик _____________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____________________________________________М.П.

Авторский надзор _____________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта__________________________ ________________________М.П.

Приложение 5 к акту приемки

объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта

(железнодорожные платформы)

| № п.п | Наименование конструктивных элементов | Единицы измерения | Количество | Описание конструктивных элементов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Основание |  |  |  |  |
|  | Покрытие |  |  |  |  |
|  | Длина платформы | метр (далее –м) |  |  |  |
|  | Ширина платформы | м |  |  |  |
|  | Высота платформы | м |  |  |  |
|  | Лестничные марши |  |  |  |  |
|  | Инженерные коммуникации: |  |  |  |  |
|  | 1) водопровод |  |  |  |  |
|  | 2) канализация |  |  |  |  |
|  | 3) электроосвещение |  |  |  |  |
|  | 4) вентиляция |  |  |  |  |
|  | 5) горячее водоснабжение |  |  |  |  |
|  | 6) слаботочные устройства |  |  |  |  |

Заказчик _____________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____________________________________________М.П.

Авторский надзор _____________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта__________________________ ________________________М.П.

Приложение 6 к акту приемки

объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта

(мосты)

| № п.п | Наименование конструктивных элементов | Единицы измерения | Количество | Описание конструктивных элементов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Длина отдельных пролетов между осями опор | м |  |  |  |
|  | Ширина между перилами | м |  |  |  |
|  | Ширина тротуаров | м |  |  |  |
|  | Высота моста | м |  |  |  |
|  | Высота пролетного строения | м |  |  |  |
|  | Длина пролетного строения | м |  |  |  |
|  | Ширина пролетного строения | м |  |  |  |
|  | Сечение пролетного строения |  |  |  |  |
|  | Расстояние между осями ферм | м |  |  |  |
|  | Электроосвещение |  |  |  |  |

Заказчик _____________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____________________________________________М.П.

Авторский надзор _____________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта__________________________ ________________________М.П.

Приложение 7 к акту приемки

объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта

(тоннели)

| № п.п | Наименование конструктивных элементов | Единицы измерения | Количество | Описание конструктивных элементов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Длина | м |  |  |  |
|  | Ширина проезжей части | м |  |  |  |
|  | Ширина тротуаров | м |  |  |  |
|  | Ширина между перилами | м |  |  |  |
|  | Ширина между осями наружных балок | м |  |  |  |
|  | Количество пролетов | шт |  |  |  |
|  | Длина пролетов | м |  |  |  |
|  | Высота от поверхности проезжей части до верха перекрытия | м |  |  |  |
|  | Электроосвещение |  |  |  |  |

Заказчик _____________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____________________________________________М.П.

Авторский надзор _____________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта__________________________ ________________________М.П.

Приложение 8 к акту приемки

объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта

(путепроводы)

| № п.п | Наименование конструктивных элементов | Единицы измерения | Количество | Описание конструктивных элементов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Протяженность путепровода | м |  |  |  |
|  | Глубина заложения | м |  |  |  |
|  | Ширина | м |  |  |  |
|  | Высота | м |  |  |  |
|  | Диаметр трубы | м |  |  |  |
|  | Материал трубы |  |  |  |  |
|  | Материал лотка |  |  |  |  |
|  | Длина лотка | м |  |  |  |
|  | Высота насыпи | м |  |  |  |
|  | Расстояние от уровня проезжей части до уровня внешней стенки трубы | м |  |  |  |
|  | Количество труб | шт |  |  |  |

Заказчик _____________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____________________________________________М.П.

Авторский надзор _____________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта__________________________ ________________________М.П.

Приложение 9 к акту приемки

объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (городской электротранспорт)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Опоры: | шт |  |
|  | 1) железобетонная | шт |  |
|  | 2) металлические решетчатые | шт |  |
|  | 3) - // - трубчатые (цельные) | шт |  |
|  | 4) - // - трубчатые (телескопические) | шт |  |
|  | Система подвески: |  |  |
|  | 1) жесткая (простая) | м |  |
|  | 2) эластичная поперечно - цепная | м |  |
|  | 3) продольно-цепная | м |  |
|  | 4) полигонная | м |  |
|  | 5) |  |  |
|  | 6) |  |  |
|  | 7) |  |  |
|  | Жесткие подвесы | комплект |  |
|  | Скользящие подвесы | комплект |  |
|  | Стенные крюки | шт |  |
|  | Сдвоенные крюки | шт |  |
|  | Система несущих тросов: |  |  |
|  | 1) стальные тросы d = | м |  |
|  | 2) - // - d = | м |  |
|  | 3) - // - d = | м |  |
|  | 4) - // - d = | м |  |
|  | 5) - // - d = | м |  |
|  | Контактная сеть: |  |  |
|  | 1) медные провода | м |  |
|  | 2) бронзовые | м |  |
|  | 3) биметаллические | м |  |
|  | Стрелки троллейбуса |  |  |
|  | Стрелки: |  |  |
|  | 1) литые | пара |  |
|  | 2) сборные | пара |  |
|  | Основания: |  |  |
|  | 1) шпалы деревянные | шт |  |
|  | 2) шпалы железобетонные | шт |  |
|  | 3) шпалы металлические | шт |  |
|  | 4) рамные конструкции | шт |  |
|  | Балластный слой: |  |  |
|  | 1) песчаный | м2 |  |
|  | 2) щебеночный | м2 |  |
|  | 3) гравийный | м2 |  |
|  | 4) |  |  |
|  | Дорожное покрытие: |  |  |
|  | 1) асфальтовое | м2 |  |
|  | 2) железобетонные плиты | м2 |  |
|  | 3) брусчатка | м2 |  |
|  | 4) булыжное | м2 |  |
|  | 5) |  |  |
|  | Водостоки: |  |  |
|  | 1) путевые колодцы | шт |  |
|  | 2) водоприемные коробки | шт |  |
|  | 3) водоотводы от стрелок | шт |  |
|  | 4) дренаж | шт |  |

Заказчик _____________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____________________________________________М.П.

Авторский надзор _____________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта__________________________ ________________________М.П.

Приложение 10 к акту приемки

объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

| №п/п | Наименование конструктивных элементов | Единица измерения | Количество | Описание конструктивных элементов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Протяженность дороги | м |  |  |  |
|  | Ширина проезжей части | м |  |  |  |
|  | Ширина тротуаров | м |  |  |  |
|  | Ширина пешеходных дорог | м |  |  |  |
|  | Ширина разделительной грунтовой полосы | м |  |  |  |
|  | Ширина обочины | м |  |  |  |
|  | Угол откоса | градус |  |  |  |
|  | Высота насыпи | м |  |  |  |
|  | Дополнительные транспортные пути |  |  |  |  |
|  | Количество полос |  |  |  |  |
|  | Дорожные знаки | шт |  |  |  |
|  | Элементы освещения |  |  |  |  |
|  | Зеленые насаждения | шт |  |  |  |
|  | Дорожное покрытие |  |  |  |  |
|  | Электроосвещение |  |  |  |  |

Заказчик _____________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____________________________________________М.П.

Авторский надзор _____________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта__________________________ ________________________М.П.

Приложение 11 к акту приемки

объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (набережные)

| № п/п | Элементы набережных и берегоукрепительных сооружений | Покрытие |  | Ширина (м), высота (см) |  |  | Длина (м) | Площадь (м2) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал | толщина верхнего слоя(см) | наибольшая | наименьшая | средняя |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Заказчик _____________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____________________________________________М.П.

Авторский надзор _____________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта__________________________ ________________________М.П.

Приложение 12 к акту приемки

объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта

(зеленые насаждения)

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Длина улицы | м |  |  |
|  | В том числе озелененная часть | м2 |  |  |
|  | Средняя ширина проезда | м |  |  |
|  | Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар) | м2 |  |  |
|  | деревья | шт |  |  |
|  | кусты | шт |  |  |
|  | кустарники | шт |  |  |
|  | цветники |  |  |  |
|  | газоны | м2 |  |  |
|  | порода деревьев |  |  |  |
|  | возраст | год |  |  |

Заказчик _____________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____________________________________________М.П.

Авторский надзор _____________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта__________________________ ________________________М.П.

Приложение 13 к акту приемки

объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта

(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Количество, протяженность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Водопровод |  |  |  |
|  | Водоводы (общая протяженность): | м |  |  |
|  | 1) из стальных труб | м |  |  |
|  | 2) из чугунных труб | м |  |  |
|  | 3) из асбестоцементных труб | м |  |  |
|  | 4) из железобетонных труб | м |  |  |
|  | 5) | шт |  |  |
|  | Распределительная сеть (общая протяженность) | м |  |  |
|  | 1) из стальных труб | м |  |  |
|  | 2) из чугунных труб | м |  |  |
|  | 3) из асбестоцементных труб | м |  |  |
|  | 4) из полиэтиленовых труб | м |  |  |
|  | 5) |  |  |  |
|  | Смотровой колодец | шт |  |  |
|  | Задвижка d- | шт |  |  |
|  | " d- | шт |  |  |
|  | " d- | шт |  |  |
|  | Вентили d- | шт |  |  |
|  | " d- | шт |  |  |
|  | " d- | шт |  |  |
|  | Кран d- | шт |  |  |
|  | " d- | шт |  |  |
|  | " d- | шт |  |  |
|  | Гидрант | шт |  |  |
|  | Водопроводный ввод | шт |  |  |
|  | Питьевой фонтанчик | шт |  |  |
|  | Канализация |  |  |  |
|  | Коллекторы (общая протяженность): | м |  |  |
|  | 1) из керамических труб | м |  |  |
|  | 2) из чугунных труб | м |  |  |
|  | 3) из бетонных труб | м |  |  |
|  | 4) из асбестоцементных труб | м |  |  |
|  | 5) из железобетонных труб | м |  |  |
|  | 6) | м |  |  |
|  | 7) | м |  |  |
|  | Канализационная сеть (общая протяженность) | м |  |  |
|  | 1) из керамических труб | м |  |  |
|  | 2) из чугунных труб | м |  |  |
|  | 3) из бетонных труб | м |  |  |
|  | 4) из асбестоцементных труб | м |  |  |
|  | 5) из железобетонных труб | м |  |  |
|  | 6) | м |  |  |
|  | Смотровой колодец | шт |  |  |
|  | Выпуск | шт |  |  |

Заказчик _____________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____________________________________________М.П.

Авторский надзор _____________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта__________________________ ________________________М.П.

Приложение 14 к акту приемки

объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта

(тепловая трасса)

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Количество, протяженность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Протяженность тепловой трассы | м |  |  |
|  | Протяженность воздушной прокладки: | м |  |  |
|  | 1) на эстакадах | м |  |  |
|  | 2) на опорах | м |  |  |
|  | Количество опор | шт |  |  |
|  | Протяженность подземной прокладки: | м |  |  |
|  | 1) в проходных каналах | м |  |  |
|  | 2) в полупроходных каналах | м |  |  |
|  | 3) бесканальная прокладка | м |  |  |
|  | Количество колодцев (камер) | шт |  |  |
|  | Количество компенсаторов | шт |  |  |
|  | Количество вводов | шт |  |  |
|  | Количество задвижек | шт |  |  |

Заказчик _____________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____________________________________________М.П.

Авторский надзор _____________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта__________________________ ________________________М.П.

Приложение 15 к акту приемки

объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Количество, протяженность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Протяженность трубопровода | м |  |  |
|  | Протяженность воздушной прокладки: | м |  |  |
|  | 1) на эстакадах | м |  |  |
|  | 2) на опорах | м |  |  |
|  | 3) безопорная прокладка | м |  |  |
|  | Количество опор | шт |  |  |
|  | Протяженность подземной прокладки: | м |  |  |
|  | 1) в проходных каналах | м |  |  |
|  | 2) в полупроходных каналах | м |  |  |
|  | 3) бесканальная прокладка | м |  |  |
|  | Количество колодцев (камер) | шт |  |  |
|  | Количество компенсаторов | шт |  |  |
|  | Количество вводов | шт |  |  |
|  | Количество задвижек d = | шт |  |  |
|  | d = | шт |  |  |
|  | Вентили (клапан) d = | шт |  |  |
|  | d = | шт |  |  |
|  | Кран проходной d = | шт |  |  |
|  | d = | шт |  |  |
|  | Сифоны (гидрозатворы) | шт |  |  |
|  | Переходники | шт |  |  |
|  | Затворы поворотные | шт |  |  |
|  | Регуляторы давления | шт |  |  |
|  | Скважины | шт |  |  |
|  | Станки – качалки (тип ______, марка ____) | шт |  |  |
|  | -//- (тип____, марка ____) | шт |  |  |
|  | -//- (тип____, марка ____) | шт |  |  |

Заказчик _____________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____________________________________________М.П.

Авторский надзор _____________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта__________________________ ________________________М.П.

Приложение 16 к акту приемки

объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта

(линии связи)

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Количество, протяженность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Воздушные линии связи, в том числе: | км |  |  |
|  | 1) марка | км |  |  |
|  | 2) марка | км |  |  |
|  | 3) марка | км |  |  |
|  | Кабельные линии связи, в том числе: | км |  |  |
|  | 1) марка | км |  |  |
|  | 2) марка | км |  |  |
|  | 3) марка | км |  |  |
|  | Опоры, в том числе: | шт |  |  |
|  | 1) металлические | шт |  |  |
|  | 2) деревянные | шт |  |  |
|  | 3) анкерные | шт |  |  |
|  | 4) железобетонные | шт |  |  |
|  | 5) тросовые подвесы | шт |  |  |
|  | Колодцы сетевые, в том числе: | шт |  |  |
|  | 1) ККС 1 | шт |  |  |
|  | 2) ККС 2 | шт |  |  |
|  | 3) ККС 3 | шт |  |  |
|  | 4) ККС 4 | шт |  |  |
|  | 5) ККС 5 | шт |  |  |
|  | Муфты соединительные | шт |  |  |
|  | Коллекторы коммуникационные, в том числе: |  |  |  |
|  | 1) керамические | км |  |  |
|  | 2) бетонные | км |  |  |
|  | 3) асбеста-цементные | км |  |  |
|  | 4) пластмассовые | км |  |  |
|  | НУП (необслуживаемые усилительные пункты) | шт |  |  |

Заказчик _____________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____________________________________________М.П.

Авторский надзор _____________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта__________________________ ________________________М.П.

Приложение Е
 (обязательное)
Протокол о выявлении/устранении замечаний

по объекту ________________________________________________________

в составе проекта___________________________________________________

| ____________________________ (город, поселок, село) | «____» _______________ 20 __ года |
| --- | --- |

Выявлены/устранены следующие замечания:

| № п/п | Замечания | Ответственный исполнитель | Срок устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель Заказчика

_____________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Представитель Подрядчика

_____________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Представитель эксплуатационного подразделения Заказчика

_____________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Представитель подразделения Заказчика, осуществляющего авторский/технический надзор (при необходимости)

_____________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Приложение Ж
(обязательное)
Акт освидетельствования скрытых работ

_____________________________________________________________________________

(наименование работ)

выполненных в _______________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

«________» ________ 20___года

Комиссия в составе:

представителя генподрядной строительно-монтажной организации __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы имени и отчества)

представителя субподрядной строительно-монтажной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией): ______________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы имени и отчества)

представителя технического надзора Заказчика _________________________________

____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы имени и отчества)

представителя проектной организации в случаях осуществления авторского надзора проектной организацией _________________________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы имени и отчества)

произвела осмотр работ, выполненных _______________________________________

__________________________________________________________________________,

наименование строительно-монтажной организации

и составила акт о нижеследующем:

1 К освидетельствованию предъявлены по проектной документации _________________

_____________________________________________________________________________

(наименование скрытых работ)

2 Работы выполнены по проектной документации___________________________________

_____________________________________________________________________________________(наименование проектной организации, номер чертежей и дата их составления)

3 При выполнении работ применены: _____________________________________________

(наименование материалов, конструкций) _____________________________________________________________________________

изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество

4 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации ____________________________________________________________________________

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номер чертежей и дата согласования) _____________________________________________________________________________

5 Даты: начало работ ________________________

окончание работ _______________________

Решение Комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, требованиями действующих нормативных документов и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству

(монтажу) ____________________________________________________________-___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование последующих работ и конструкций)

Представитель технического надзора Заказчика

_____________                         ________________________

(подпись)                                                  (расшифровка подписи)

Представитель генподрядной строительно монтажной организации

______________                       ________________________________

(подпись)                                                    (расшифровка подписи)

Представитель субподрядной строительно монтажной организации

______________                             ________________________________

(подпись)                                                    (расшифровка подписи)

Представитель проектной организации

______________                            ________________________________

(подпись)                                                       (расшифровка подписи)

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (с дополнениями и изменениями на 01.01.2019 год).

[2] Правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 (с дополнениями и изменениями на 22.11.2018 год).

[3] Об утверждении формы Акта приемки объекта в эксплуатацию, утвержденная приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года №234.

[4] Об утверждении форм заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту, декларации о соответствии, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года №235.