# «УТВЕРЖДАЮ»

# Первый заместитель директора УМГ «Актау»

# ___________ Кыдырбаев А.Н.

# «___» ____________2024г.

# Задание на проектирование

по объекту: «Разработка ПСД для строительства дополнительного отбора газа на АГРС -80 г.Жанаозен.» АО «Интергаз Центральная Азия» ОПП Жанаозенского ЛПУ филиала УМГ «Актау

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта | АГРС-80 г.Жанаозен ОПП Жанаозенского ЛПУ |
| 2 | Основание для проектирования | План капитальных вложений 2024 год. АО «Интергаз Центральная Азия» |
| 3 | Район размещения | Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен, ОПП Жанаозенское ЛПУ УМГ «Актау» |
| 4 | Вид строительства | Строительства дополнительного отбора газа. |
| 5 | Стадийность проектирования | Одностадийное (Рабочий Проект) |
| 6 | Заказчик | УМГ «Актау» АО «Интергаз Центральная Азия» |
| 7 | Источник финансирования | Собственные средства АО «Интергаз Центральная Азия» |
| 8 | Особые условия строительства | В условиях действующего предприятия. |
| 9 | Требования к технологии, режиму предприятия | Непрерывный, круглосуточный, круглогодичный режим работы. Необходимо учесть сезонную неравномерность загрузки. |
| 10 | Сбор исходных данных | Согласно Земельного Кодекса РК выполнить оформление акта выбора земельного участка на проектирование, монтаж и строительство объекта, с разработкой землеустроительного проекта, получение правоустанавливающих документов (решение или постановление Акима) и оформление идентификационного документа (государственный акт) на земельный участок (при необходимости). Разработка проекта рекультивации земель. |
| 10.1 |  | По письменному запросу Подрядчика Заказчик предоставит имеющиеся у Заказчика данные, необходимые для разработки Рабочего проекта. Сбор информации, отсутствующей у Заказчика, осуществляется Подрядчиком самостоятельно по поручению (доверенности) Заказчика. |
| 10.2 |  | Получить архитектурно-планировочные задания (далее-АПЗ) |
| 10.3 |  | Получить при необходимости, Технические условия: 1) На пересечения МГ инженерных сетей (подземных и надземных коммуникаций трубопроводы, силовые кабели, кабели связи и др.). 2) На подключения к действующим МГ. |
| 10.4 |  | 1) Получить другие разрешительные документы, необходимые для разработки Проекта. 2) Все Технические условия и АПЗ должны выдаваться на период проектирования по строительстве дополнительного отбора газа на АГРС -80 г.Жанаозен. |
| 10.5 |  | На основании Договора, в соответствии с требованиями статей 43 и 44 Земельного кодекса Республики Казахстан, получить на имя Заказчика земельные участки, с учетом охранной и санитарно-защитной зон, на праве временного возмездного землепользования (аренды), с целевым назначением для проектирования и строительства. |
| 10.6 |  | Предоставить Заказчику все правоустанавливающие и идентификационные документы на земельные участки, в том числе: 1. Акты выбора земельных участков (трасс инженерных сетей), согласованный со структурными подразделениями местных исполнительных органов; 2. Постановления местных исполнительных органов (акиматов) о предоставлении права на земельные участки (заключение договоров частного сервитута при необходимости) на период проектирования, строительства и эксплуатации; 3. Договора аренды на земельные участки на период проектирования, строительства и эксплуатации; 4. Акты на право временного возмездного землепользования (аренды) на период проектирования, строительства и эксплуатации; 5. Расчет возмещения потерь сельскохозяйственного производства (при необходимости); 6. Землеустроительные проекты (согласованные и утвержденные уполномоченными государственными органами и, при необходимости, землепользователями); 7. Правоустанавливающие документы на земельные участки для проектирования, строительства и эксплуатации, в том числе, при необходимости, договоры частного сервитута. |
| 10.7 | Требования и объем разработки организации строительства | 1. Разработать проект организации строительства (далее - ПОС) в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2022 в объеме необходимом для ПСД. 2. Определить и оформить в местных исполнительных органах, согласно установленных процедур, карьеры инертных материалов, в том числе для подсыпки грунта, и места вывоза строительного мусора, с приложением к ПОС соответствующих разрешений, справок и т.д. 3. Определить потребность в водных ресурсах. |
| 10.8 | Требования к сметной документации | 1.Разработать сметную документацию в соответствии с приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 1 декабря 2022 года № 223-нқ «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве», согласно нормативного документа по ценообразованию НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» 2. Сметы выполнить в программе АВС последней версии РСНБ РК. Сметы проектно-изыскательские работы выполнить в программе АВС-ПИР. 3. Представить расчет стоимости проектно-изыскательских работ в соответствии с нормативными техническими требованиями РК. 4. В случае отсутствия цен на материалы и изделия с необходимыми техническими параметрами и техническими характеристиками (опросными листами) в действующих сборниках сметных цен, стоимость стоит определять в соответствии с принятыми и утвержденными решениями Заказчика не менее чем из пяти ценовых предложений (прайс-листов) поставщиков. 5. Цены на основные материалы и оборудование по состоянию на 2024 год на условиях DDP и налогов; 6. Определить стоимость материалов, топлива, энергии, зарплату персонала и прочие расходы. 7. Составить сводную ведомость потребности основных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования с учетом казахстанского содержания. 8. Расчет затрат на природоохранные мероприятия выполнить в соответствии с действующим законодательством РК. |
| 10.9 | Требования к рабочим чертежам | Оформить чертежи согласно требованиям: - ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации». - Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов ГОСТ 21.508-93. - СПДС. Условные графические изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта ГОСТ 21.204-93. |
| 10.10 | Требования к передаваемой документации | - 1. Допускается выпуск документов с использованием средств автоматизации разработки(CASE-средств), согласованные с Заказчиком. - 2. Все виды документации должны предоставляться на государственном и русском языках: 2.1. Окончательный вариант, после получения положительного заключения Государственной вневедомственной экспертизы, на бумажном носителе в мягком пластиковом переплёте на бумажном носителе - не менее 4 (четырех) экземпляров, упакованных в архивные коробы из гофрокартона, размер короба не менее 480*325*295мм. - 2.2. В электронном виде в форматах Microsoft Word (DOC) и Adobe Acrobat Reader (PDF) на дисках CD (или DVD) и USB накопители (внешний жесткий диск или флэш-накопитель в 2-х экземплярах. Электронный вариант должен содержать идентичную полную финальную (т.е. та, которая в проектных организациях сдается в архив) версию документации в бумажном виде. Все отчётные материалы электронного варианта должны быть структурированы и упорядочены с оформленным оглавлением (посредством «закладок») и возможностью навигации и контекстного поиска слов по всему содержимому документов. Диски с электронным видом документации должны иметь этикетку с указанием наименования организации Заказчика и Подрядчика, даты записи диска, наименования договора, порядковый номер диска и количество дисков в комплекте электронной документации. Диски и USB накопители (внешний жесткий диск или флэш-накопитель должны быть упакованы в жесткий пластиковый контейнер. Данные на дисках должны соответствовать перечню документации в бумажном виде и в случае, когда документация содержит в своем составе различные разделы (например: сметная, техническая часть, пояснительная записка и т.п.), то в электронном варианте каждый раздел должен быть представлен в виде отдельных файлов. - 2.3. В электронном сканированном (финальной версии бумажного вида документа со всеми подписями) виде в формате PDF с возможностью распечатки и дальнейшей обработки информации. - С примером оформления документов в электронном виде в формате Adobe PDF можно ознакомиться у Заказчика. - 3. Все векторные графические схемы и чертежи для отчетных документов должны быть выполнены в формате AutoCad (DWG) или Microsoft Visio (VSD). - 4. Материалы инженерных изысканий должны предоставляться в редактируемых форматах с учётом следующих требований: - в географической системе координат WGS-84, проекции UTM; - в формате AutoCad (DWG), либо в формате ESRI (Shape) с атрибутивной базой данных, набором стилей и условных обозначений. - 5. При отсутствии координатной привязки (топографо-геодезическая съемка) указать не менее четырех опорных точек (реперов) с указанием их координат (градусы, минуты, секунды) в географической системе координат WGS-84, проекции UTM, с указанием навигации (стрелка Севера). - 6. Растровые данные должны предоставляться в следующих форматах: - фотографии (указать дату, название), изображения и т.п. - в формате JPEG с учетом поддержки алгоритмов сжатия LZW, JPEG; - аэрофотоснимки, космические снимки, сканированные топографические карты - в форматах GeoTIFF, IMG, MrSID с обязательным условием географической регистрации в системе координат WGS-84, проекции UTM. На всех дисках должен быть записан бесплатный дистрибутив программных обеспечений для просмотра документов. 7. Сметную документацию предоставить файлами программы АВС (последней версии) и в электронном формате Microsoft Excel. |
| 10.11 | Требования к экспертизе Проекта | 1. Получить положительное заключение государственной комплексной экспертизы к проекту. 2. Допускается получение поэтапных локальных экспертных заключений, с получением сводного заключения. 3. Подрядчик осуществляет сопровождение комплексной экспертизы Проекта на всех ее этапах. Все расходы по получению экспертизы несет Подрядчик с заключением трех стороннего договора Заказчиком, Подрядчиком и РГП Госэкспертиза. |
| 11 | Основные требования к Проекту | Разработать Проект в соответствии с требованиями: - СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство». - СН РК 3.05-01-2013 «Магистральные трубопроводы» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.08.2018г.). - СП РК 3.05-101-2013 «Магистральные трубопроводы» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.04.2019г.). - СТ РК 1916-2009 «Промышленность нефтяная и газовая. Магистральные газопроводы. Требования к технологическому проектированию». - Правил эксплуатации магистральных газопроводов, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан №33 от 22.01.2015г. Других нормативных документов и законодательных актов, действующих в Республике Казахстан. - Предусмотреть выполнение всех запроектированных работ силами Подрядной организации производящей строительно-монтажные работы по строительстве дополнительного отбора газа на АГРС -80 г.Жанаозен. для увеличения пропускной способности. |
| 11.1 | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ | Не требуется. |
| 11.2 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не предъявляются. |
| 11.3 | Состав проектируемых сооружений | Предусмотреть следующие объекты: 1. Строительстве дополнительного отбора газа на АГРС -80 г.Жанаозен. для бесперебойной подачи газа к потрибителям. |
| 11.4 | Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов | - Строительство газопровода-отвода с крановыми узлами к АГРС-80 г.Жанаозен Ду 325 мм длиной 2,6 км; - Подключение вновь построенного газопровода-отвода к действующей газотранспортной системе МГ «Жанаозен-Жетыбай-Актау» Ду 530 мм. - Строительство средств ЭХЗ. |
| 11.5 | Выполнение изыскательских работ | 1. Использовать имеющиеся материалы инженерных изысканий. 2. Выполнить инженерные изыскания в объёме, требующемся для разработки Рабочего проекта, согласно строительным нормам и правилам (СНиП) Республики Казахстан, в том числе СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства»: 3. Задание на выполнение инженерных изысканий согласовать с Заказчиком; 4. Предоставить Заказчику отчёт установленной формы и акты сдачи-приёмки трассы газопровода, с указанием мест реперов. |
| 11.6 | Расчеты | Выполнить и предоставить Заказчику расчёты: Гидравлические, на инженерное обеспечение, на прочность и устойчивость газопровода-отвода и др. |
| 11.7 | Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям с учётом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности | 1. В соответствии с требованиями законодательных актов, норм и правил Республики Казахстан, Технической спецификацией и полученными в установленном порядке АПЗ и техническими условиями. |
| 11.8 | Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий | 1 Инициаторам служб и отделов Филиала при заключении договоров по строительству, реконструкции или эксплуатации объектов в обязательном порядке включать в технической спецификации для исполнения Подрядчиками следующие пункты: 1.1 Составление и заполнение Заявление оператора о намечаемой деятельности, получение заключения скрининга воздействий намечаемой деятельности либо заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС), разработка раздела охраны окружающей среды, по упрощенному порядку провести экологическую оценку согласно инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной уполномоченным органом, проведение общественных слушаний, согласно правил проведения общественных слушаний, утвержденных уполномоченным органом в области охраны окружающей среды; 1.2 В случае заключения о необходимости проведения ОВОС - подготовка отчета ОВОС, проведение общественных слушаний, согласно правилам проведения общественных слушаний, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, заключение по результатам ОВОС, послепроектный анализ. 1.3 Корректировка проектов предельно-допустимых выбросов, программы управления отходами для включения ремонтных работ, новых источников при их наличии, разработка плана мероприятий по охране окружающей среды, проведение общественных слушаний согласно правилам проведения общественных слушаний, утвержденных уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, получение заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы, получение разрешения на воздействия на имя Заказчика. 1.4 Предоставление Подрядчиком на ежеквартальной основе и по требованию Заказчика на период строительства, отчетов по охране окружающей среды, расчетов по выбросам и сбросам, информацию по отходам, справку по расходам материалов. Также за осуществление платы за эмиссии в окружающую среду на период строительства и по вывозу (утилизации) отходов, удержание фактически оплаченной суммы производится с Подрядчика или проводится взаиморасчет по работам (по согласованию) |
| 11.9 | Требования по выбору оборудования | 1. Предусмотреть использование современных технологий и передового газотранспортного оборудования, обеспечивающего надежную и безопасную работу при минимальных затратах на эксплуатацию на весь заданный срок службы газопровода-отвода. 2. Применяемое оборудование должно отвечать требованиям по взрыво-пожаробезопасности и иметь сертификат соответствия РК. 3. Предусмотреть максимальное использование оборудования и материалов, произведенных в Республике Казахстан. |
| 11.10 | Требования к защите от коррозии | 1. Электрохимическую защиту трубопроводов запроектировать в соответствии с требованиями: - ГОСТ-9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»; - СТ РК ГОСТ Р51164-2005 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии». 2. Выполнить электрохимическую защиту от коррозии с учетом действующей электрохимической защиты существующих газопроводов. |
| 11.11 | Требования к разработке мероприятий по охране труда и технике безопасности | Разработать мероприятия в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей в Республике Казахстан. |
| 11.12 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с требованиями нормативно-правовых документов, законодательных актов, норм и правил действующих на территории Республики Казахстан. |
| 11.13 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий | Разработать мероприятия в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей в Республике Казахстан и Закона Республики Казахстан «О гражданской защите». |
| 11.14 | Требования в области промышленной безопасности | Внесение изменение в декларацию о промышленной безопасности всех опасных производственных объектов с получением положительного заключения соответствующей экспертизы и согласования в уполномоченных органах, проектируемых по настоящему заданию на проектирование, в соответствии с положениями статьи 76 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите». |
| 11.15 | Требования к разработке системы комплексной безопасности и антитеррористической защищённости | Разработать раздел Проекта в соответствии с требованиями Постановления Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года №191 «Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении». |
| 11.16 | Требования к проекту организации строительства (ПОС) | 1. Разработать проект организации строительства (далее - ПОС) в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2022 в объёме необходимом для ПСД. 2. Определить и оформить в местных исполнительных органах, согласно установленных процедур, карьеры инертных материалов, в том числе для подсыпки грунта, и места вывоза строительного мусора, с приложением к ПОС соответствующих разрешений, справок и т.д. 3. Определить потребность в водных ресурсах для испытаний и источники водоснабжения, а также места сброса воды после испытаний с получением необходимых согласований. |
| 11.17 | Требования по уровню ответственности проектируемых объектов | В соответствии с подпунктом 3) пункта 9 «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утверждённых Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан №165 от 28.02.2015г., проектируемые объекты относятся повышенному уровню ответственности. |
| 11.18 | Требования к согласованию Рабочего проекта | Рабочий проект согласовать (получить положительное заключение): - с Заказчиком (УМГ «Актау» АО «Интергаз Центральная Азия»), - с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, - с уполномоченным органом санитарно-эпидемиологического контроля, - с уполномоченным органом контроля за промышленной, пожарной безопасностью, - с другими заинтересованными уполномоченными контролирующими органами. Рабочий проект должен быть предоставлен Заказчику на рассмотрение и согласование в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и 2-х (двух) экземплярах в электронном виде на CD/DVD диске в редактируемом формате. |
| 11.19 | Требования к отчетным документам результатов работ | В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами действующие на территории Республики Казахстан. |

Начальник ПТС                                                                            Касымжанов Д. Т.

Ведущий инженер ПТС                                                                Самалыков А.Б.

Начальник ОКСиР                                                                        Кемежанов Ж. Х.

Начальник отдела КЗиМТС                                                        Жамалидденов У.А.

Филиала УМГ «Актау»

Руководитель службы ПК, ОТ и ОС                                          Жеткізген А. Қ.