Приложение

к технической спецификации

Основные объемы работ

на текущий ремонт объекта: «Переоборудование помещений общежития УКК г. Актау под кабинеты ПСБ г. Актау Филиала ЦИР»

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Ед. изм | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Душевые комнаты |  |  |  |
| 1 | Унитазы. Демонтаж | прибор | 8 |  |
| 2 | Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж | прибор | 8 |  |
| 3 | Умывальники и раковины. Демонтаж | прибор | 8 |  |
| 4 | Змеевик из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м | 20 |  |
| 5 | Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка | шт. | 2 |  |
| 6 | Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм | шт. | 2 |  |
| 7 | Душевые кабины пластиковые. Демонтаж | кмп | 10 |  |
| 8 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки | м3 | 20,52 |  |
| 9 | Облицовка стен из плит керамических. Разборка | м2 | 118 |  |
| 10 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 34 |  |
|  | Перенос дверей |  |  |  |
| 11 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 10,3 |  |
| 12 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 7 |  |
| 13 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство | м2 | 3,36 |  |
| 14 | Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов | м2 | 3,36 |  |
| 15 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 3,36 | Блок дверной, филенчатый из массива |
| 16 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 4 |  |
| 17 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 | шт. | 2 |  |
| 18 | Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные | м2 | 2,8 |  |
| 19 | Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 1 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 2,8 |  |
| 20 | Стены, окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание акриловыми влагостойкими составами с расчисткой старой краски более 35 % | м2 | 75,6 |  |
|  | Ремонт помещений (кабинеты) |  |  |  |
| 21 | Обои высококачественные. Снятие | м2 | 614 |  |
| 22 | Стены, окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание акриловыми влагостойкими составами с расчисткой старой краски более 35 % | м2 | 633 |  |
| 23 | Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание акриловыми влагостойкими составами с расчисткой старой краски более 35 % | м2 | 410 |  |
| 24 | Покрытия из коммерческого линолеума. Устройство на клее | м2 | 410 | Гетерогенный линолеум 41-43 коммерческого класса с толщиной слоя износа – до 0,55-0,6 мм |
| 25 | Плинтуса поливинилхлоридные высотой 75мм с комплектующими. Установка | м | 242 |  |
|  | Ремонт балконов |  |  |  |
| 26 | Стены, окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание акриловыми влагостойкими составами с расчисткой старой краски более 35 % | м2 | 87 |  |
| 27 | Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание акриловыми влагостойкими составами с расчисткой старой краски более 35 % | м2 | 21 |  |
|  | Пожарная лестница |  |  |  |
| 28 | Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл. В15, W6, F200, c/c. Устройство | м3 | 5 |  |
| 29 | Стойки, закрепляемые на фундаментах. Монтаж | т | 2,208 |  |
| 30 | Стойки из круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 2,23 |  |
| 31 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т | 3,35 |  |
| 32 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 3,385 |  |
| 33 | Окраска металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 174,1 |  |
| 34 | Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-03 | кг | 78,3 |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Сеть чистого питания |  |  |  |
| 35 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 36 | Источник бесперебойного питания 10KVA400V | шт | 1 | Согласовать с заказчиком |
| 37 | Шкаф навесной, высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене | шт. | 3 | Согласовать с заказчиком |
| 38 | Щит pragma 1ряд 24 мод навесной PRA29124 | шт | 3 | Согласовать с заказчиком |
| 39 | Шкаф навесной, высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене | шт. | 7 | Согласовать с заказчиком |
| 40 | Щит pragma 1ряд 18 мод навесной PRA29118 | шт | 7 | Согласовать с заказчиком |
| 41 | Вводно-распределительное устройство, высота и ширина до 2100x600 мм. Напольная установка. В комплекте с автоматическими выключателями номиналом до 100 А - 10 шт. Установка на полу | шт. | 1 |  |
| 42 | ВРУ-ID-400-02-10 | шт | 1 | Согласовать с заказчиком |
| 43 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 60 |  |
| 44 | Автоматический выключатель IC60N,3П,80А В. А9F78380 | шт | 9 | Согласовать с заказчиком |
| 45 | Автоматический выключатель IC60N,1П,10А В. А9F78110 | шт | 9 | Согласовать с заказчиком |
| 46 | Диференциальный автоматический выключатель Acti 9 iID,2П, 25А АС А9R41225 | шт | 39 | Согласовать с заказчиком |
| 47 | Расцепитель 100-415В, АС А9А26946 | шт | 3 | Согласовать с заказчиком |
| 48 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 | м | 920 |  |
| 49 | Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 | м3 | 4,6 |  |
| 50 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | 920 |  |
| 51 | Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) | м | 130 | Согласовать с заказчиком |
| 52 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х185 (мк)-1 | км | 0,102 | Согласовать с заказчиком |
| 53 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 | км | 0,204 | Согласовать с заказчиком |
| 54 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,765 | Согласовать с заказчиком |
| 55 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 130 | Согласовать с заказчиком |
| 56 | Мини канал с крышкой 40 х17х 2000 DKC | м | 30,9 | Согласовать с заказчиком |
| 57 | Миниканал типа ТМС 25х17 | м | 103 | Согласовать с заказчиком |
| 58 | Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм | шт. | 80 |  |
| 59 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 80 | Согласовать с заказчиком |
| 60 | Розетка скрытой установки 2Р, 16А, серия Sedna | шт | 80 | Согласовать с заказчиком |
| 61 | Рамка одинарная влагозащищенная, серия Sedna | шт | 80 | Согласовать с заказчиком |
| 62 | Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах | шт. | 104 | Согласовать с заказчиком |
| 63 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-30S, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014 | шт. | 104 | Согласовать с заказчиком |
| 64 | Блок аварийного питания типа Emergency CONVERSION KIT LED K-200V-3 | шт. | 4 | Согласовать с заказчиком |
| 65 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 | м | 150 |  |
| 66 | Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,75 |  |
| 67 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | 150 |  |
| 68 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 1,5 мм2 | км | 0,155 | Согласовать с заказчиком |
| 69 | Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм | шт. | 20 |  |
| 70 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 20 | Согласовать с заказчиком |
| 71 | Выключатель одноклавишный ВС10-001b | шт | 20 | Согласовать с заказчиком |
|  | Сети связи |  |  |  |
| 72 | Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм | шт. | 70 |  |
| 73 | Розетка информационные. Монтаж оборудования | шт. | 70 | Согласовать с заказчиком |
| 74 | Информационные розетки RJ 45 | шт | 70 | Согласовать с заказчиком |
| 75 | Коммутатор 24-х портовый. Монтаж оборудования | шт. | 7 |  |
| 76 | Коммутатор 24-х портовый Cisco типа WS-C2960+24PC-L | шт. | 1 | Согласовать с заказчиком |
| 77 | Коммутатор всех назначений, кроме междугородного. Проверка электрическая и настройка | рабочее место | 1 |  |
| 78 | Коммутатор 8-портовый. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 79 | Коммутатор Cisco типа WS-C2960CX-8PC-L | шт | 6 | Согласовать с заказчиком |
| 80 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 | м | 1220 |  |
| 81 | Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 | м3 | 6,1 |  |
| 82 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | 1220 |  |
| 83 | Кабель PVC cat 5 E 4-х парный (по 305 м) | м | 1220 | Согласовать с заказчиком |
| 84 | Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 85 | Шкаф телекоммуникаций LWR3-06U64-GF | шт | 1 | Согласовать с заказчиком |
| 86 | IP Аппарат телефонный. Монтаж оборудования | шт. | 30 |  |
| 87 | IP телефон D-Link DPH150S/F4B | шт | 30 | Согласовать с заказчиком |
|  | Кондиционирование |  |  |  |
| 88 | Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Демонтаж | 1 сплит-система | 10 |  |
| 89 | Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене | 1 сплит-система | 6 |  |
| 90 | Настенный кондиционер серия FAVORITE ACH-09AF (20-25м2) типа "Almacom" | шт | 1 | Согласовать с заказчиком |
| 91 | Настенный кондиционер серия FAVORITE ACH-12AF (30-35м2) типа "Almacom" | шт | 5 | Согласовать с заказчиком |
|  | Строительные отходы |  |  |  |
| 92 | Помещения. Очистка от строительного мусора | т | 52,07 |  |
|  | Вывоз строительных отходов и утилизация |  |  |  |
| 93 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 52,07 |  |
| 94 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км | т·км | 7620 |  |
| 95 | Услуги по обращению с отходами - Зеленый список | т | 52,07 |  |