ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Термины и определения
 
СТ РК 1088-2003
 
Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Алфавитный указатель терминов

Приложение Библиография

Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему основных понятий в области пожарной безопасности.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них произвольные признаки, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, относящиеся к определенному понятию. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

Для отдельных терминов в стандарте в качестве справочных приведены краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизованных терминов на английском (en) и немецком (de) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на государственном, русском языках и их иностранных эквивалентов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы - светлым.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области пожарной безопасности.

Термины и определения, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации, технической, справочной и учебной литературы, входящих в сферу действия стандартизации и использующих результаты этой деятельности.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

СТ СЭВ 383-87 Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения.

3 Термины и определения

| 3.1 Безопасность: Отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба. | en Safety de Sicherheit |
| --- | --- |
| 3.2 Пожарная безопасность: Состояние защищенности людей, имущества, собственности, общества и государства от пожаров [1]. | en Fire safety de Brandsicherheit |
| 3.3 Требования пожарной безопасности: Специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Республики Казахстан, нормативными актами уполномоченного государственного органа [1]. | en The requirements of fire safety de Forderungen die brandsicherheit |
| 3.4 Нормы пожарной безопасности: Нормативный документ, устанавливающий общие принципы, количественные и качественные критерии обеспечения пожарной безопасности, требования пожарной безопасности к группам однородных объектов защиты на стадиях их проектирования, реконструкции, изготовления и строительства, а также к пожарно-технической продукции, системам и средствам обеспечения пожарной безопасности, видам деятельности (работам, услугам) и методам испытаний в этой области. | en The norms (standard) of fire safety de Normen der brandsicherheit |
| 3.5 Нарушение требований пожарной безопасности: Невыполнение или ненадлежащее выполнение стандартов, норм, правил и инструкций по обеспечению пожарной безопасности, установленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан [1]. | en Viola-tion (disturbance) of the requirements of fire safety de Nicht die erfüllung der forderungen die brandsicherheit |
| 3.6 Меры пожарной безопасности: Действия по выполнению требований пожарной безопасности [1]. | en Measures of fire safety de Maßnahmen der brandsicherheit |
| 3.7 Обеспечение пожарной безопасности: Принятие и соблюдение нормативных правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий. | en Maintenance of fire safety de Versorgung der brandsicherheit |
| 3.8 Уровень обеспечения пожарной безопасности: Количественная оценка предотвращенного ущерба при возможном пожаре (ГОСТ 12.1.004). | en Level of maintenance of fire safety de Niveau der Versorgung der brandsicherheit |
| 3.9 Противопожарное мероприятие: Мероприятие организационного (или) технического характера, направленное на соблюдение противопожарного режима, создание условий для заблаговременного предотвращения и (или) быстрого тушения пожара. | en Fire prevention de Maßnahmen gegen den brand |
| 3.10 Противопожарный режим: Установленные правила поведения граждан, порядок организации производственной и хозяйственной деятельности, условия содержания сооружений, зданий, помещений (территорий), производственного и специального оборудования, обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров [1]. | en Fire-fighting regime de Regime gegen den brand |
| 3.11 Правила пожарной безопасности: Комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта. | en Rules of fire safety de Regeln die brandsicherheit |
| 3.12 План пожаротушения объекта: План пожаротушения: Документ, устанавливающий основные вопросы организации тушения развившегося пожара на объекте. | en The schedule of fire extinguishing of object de Objektbezogener einsatzplan |
| 3.13 Пожарно-оперативное обслуживание, Оперативное обслуживание: Функция пожарных подразделений, состоящая в спасании людей и ликвидации пожаров, а также в поддержании пожарной техники в постоянной готовности. | en Operating service by fire divisions de Operative bedienung |
| 3.14 Пожарно-профилактическое обслуживание, Профилактическое обслуживание: Функция пожарных подразделений или специальных служб объекта, состоящая в обеспечении пожарной профилактики. | en Activity on preventive maintenance from a fire de Feuervorbeugungs wartung |
| 3.15 Пожарная профилактика: Комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара. | en Fire preventive maintenance de Vorbeugender brandschutz |
| 3.16 Система противопожарной защиты: Совокупность организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от него. | en System of fire protection de Brandschutz |
| 3.17 Система предотвращения пожара: Комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на исключение условий возникновения пожара. | en System of an avoidance of a fire de Brandverhütung |
| 3.18 Система пожарной безопасности: Комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение пожара и ущерба от него (ГОСТ 12.1.004). | en System of flammability control de System der brandsicherheit |
| 3.19 Пожарная безопасность объекта, Пожаробезопасность объекта: Состояние объекта, при котором с регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей. | en Fire safety of an object de Brandsicherheit eines objekts |
| 3.20 Противопожарное состояние объекта: Состояние объекта, характеризуемое числом пожаров и ущербом от них, а также травм, отравлений и погибших людей, уровнем реализации требований пожарной безопасности, уровнем боеготовности пожарных подразделений и добровольных формирований, а также противопожарной пропаганды. | en Fire-prevention condition of object de Brand schutzzustand |
| 3.21 Противопожарная пропаганда: Целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использование других, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, форм информирования населения. | en The information (documentation) against a fire |
| 3.22 Пожарная опасность: Возможность возникновения и (или) развития пожара. | en Fire hazard de Brandgefährdung |
| 3.23 Пожарная опасность здания: Состояние объекта, характеризуемое вероятностью возникновения пожара и величиной ожидаемого ущерба (СТ СЭВ 383). | en Fire hazard of a building de Feuergefahr des gebäudes |
| 3.24 Пожарная опасность объекта: Возможность причинения ущерба опасными факторами пожара, в том числе их вторичными проявлениями (ГОСТ 12.1.004). | en Fire hazard of object de Feuergefahr des Objektes |
| 3.25 Показатель пожарной опасности, Показатель пожароопасности: Величина, количественно характеризующая какое-либо свойство пожарной опасности. | en Parameter (index) of afire hazard de Kennziffer (ergebnis) der feuergefahr |
| 3.26 Пожар: Неконтролируемое горение, причиняющее вред жизни и здоровью, материальный ущерб людям, интересам общества и государства [1]. | en Fire de Brand |
| 3.27 Возгораемость: Способность веществ и материалов к возгоранию (СТ СЭВ 383). | - |
| 3.28 Возгорание: Начало горения под действием источника зажигания (СТ СЭВ 383). | - |
| 3.29 Источник зажигания: Средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения (ГОСТ 12.1.004). | - |
| 3.30 Горение: Экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся по крайне мере одним из трех факторов: пламенем, свечением и выделением дыма (СТ СЭВ 383) | - |
| 3.31 Очаг пожара: Место первоначального возникновения пожара. | en Seat of fire de Brandherd |
| 3.32 Угроза (возникновения) пожара: Ситуация, сложившаяся на объекте, которая характеризуется вероятностью возникновения пожара, превышающей нормативную. | en Threat of fire de Brandgefahr |
| 3.33 Причина пожара: Явление или обстоятельство, непосредственно обуславливающее возникновение пожара. Примечание - Причины пожара: поджог; нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов; неисправность производственного оборудования, нарушение технологического процесса производства; неосторожное обращение с огнем; шалость детей с огнем; нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ; взрыв. | en The cause of a fire de Brandentstehungs ursache |
| 3.34 Возникновение пожара: Совокупность процессов, приводящих к пожару. | en Outbreak of fire de Brandentstehung |
| 3.35 Место возникновения пожара: Помещение в здании, транспортном средстве, участок помещения или конструктивный элемент, где первоначально возник пожар. | en Place of originating of a fire de Stelle der entstehung des brandes |
| 3.36 Вероятность возникновения пожара: Математическая величина возможности появления необходимых и достаточных условий возникновения пожара. | en Probability of originating of afire de Wahrscheinlichkeit der entstehung des brandes |
| 3.37 Опасный фактор пожара: Фактор пожара, воздействие которого приводит к травме, отравлению или гибели человека, а также к материальному ущербу; Примечание - К опасным факторам пожара относятся: пламя и искры; повышенная температура окружающей среды; задымление; изменение состава газовой среды; токсичные продукты горения и термического разложения; пониженная концентрация кислорода. | en The dangerous factor of a fire de Brandrisikofaktor |
| 3.38 Вероятность воздействия опасных факторов пожара: Математическая величина возможности воздействия опасных факторов пожара с заранее заданными значениями их параметров. | en Probability of effect of the dangerous factors of afire de Wahrscheinlichkeit der einwirkung der gefährlichen faktoren des brandes |
| 3.39 Развитие пожара: Увеличение зоны горения и (или) вероятности воздействия опасных факторов пожара. | en Fire growth de Brandentwicklung |
| 3.40 Зона распространения пожара: Зона, которая определяется: площадью (объемом), ограниченной противопожарными преградами или защищенной стационарными автоматическими установками пожаротушения; объемом пожарного отсека (секции) здания; при отсутствии противопожарных преград, отсеков (секций) или стационарных автоматических установок пожаротушения - объемом, ограниченным перекрытиями и наружными капитальными или несущими стенами; площадью полей, ограниченной водными преградами, дорогами и лесополосами, прокосами и пропашкой, противопожарными разрывами. | en Zone of a fire effluent de Zone der entwicklung des brand |
| 3.41 Предотвращение распространения (развития) пожара: Мероприятия, направленные на ограничение площади, интенсивности и продолжительности горения. Примечание - К мероприятиям относятся: конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями; ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций зданий, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации; снижение технологической взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий; наличие первичных, в том числе автоматических и передвижных средств пожаротушения; сигнализация и системы оповещения о пожаре. | en Avoidance of distribution of afire de Vorbeugung die entwicklung des brand |
| 3.42 Тушение пожара: Организованное применение сил и средств противопожарной службы, направленное на спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров. | en Fire-fighting operation de Brandbekämpfung |
| 3.43 Локализация пожара: Стадия (этап) тушения пожара, на которой отсутствует или ликвидирована угроза людям и (или) животным, прекращено распространение пожара и созданы условия для его ликвидации имеющимися силами и средствами [3]. | en Fire under control de Lokalisation des brandes |
| 3.44 Ликвидация пожара: Стадия (этап) тушения пожара, на которой прекращено горение и устранены условия для его самопроизвольного возникновения [3]. | en Liquidation of afire de Liquidation des brandes |
| 3.45 Огнетушащее вещество: Вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения. | en Extinguishing medium de Löschmittel |
| 3.46 Последствия пожара: Материальные, морально-правовые, социальные (гибель и травмирование людей) и прочие потери. | en Consequences of afire de Folgen des brandes |
| 3.47 Пострадавший при пожаре: Лицо, погибшее или травмированное при пожаре. | en Victim and (or) damaged at a fire de Geschfldigte bei dem brand |
| 3.48 Погибший при пожаре: Лицо, смерть которого наступила непосредственно на месте пожара или после пожара в течение установленного времени [2], от телесных повреждений (травм), полученных вследствие воздействия опасных факторов пожара, а также их вторичных проявлений. Примечание - К вторичным проявлениям опасных факторов пожара относятся: осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций; радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из разрушенных аппаратов и установок; электрический ток, возникший в результате выноса напряжения на токопроводящие части конструкции, аппаратов, агрегатов; опасные факторы взрыва, происшедшие вследствие пожара; огнетушащие вещества. | en Fire victim de Brandopfer |
| 3.49 Травмированный при пожаре: Лицо, получившее телесное повреждение от воздействия опасных факторов пожара, а также их вторичных проявлений, вызвавших потерю трудоспособности или необходимости госпитализации в установленные сроки [1], или назначения амбулаторного лечения после оказания первой медицинской помощи. | en Injured at a fire de Mensch bekommend das trauma bei dem brand |
| 3.50 Телесное повреждение (травма): Нарушение анатомической целостности и (или) физиологических функций органов и тканей человека. | en Personal injury (trauma) de Körperverletzung (trauma) |
| 3.51 Ущерб от пожара: Пострадавшие при пожаре лица и (или) материальные потери, непосредственно связанные с пожаром. | en Damage from afire de Brandschaden |
| 3.52 Прямой материальный ущерб от пожара: Оцененные в денежном выражении материальные ценности, уничтоженные и (или) поврежденные вследствие непосредственного воздействия опасных факторов пожара, огнетушащих веществ, мер, принятых для спасения людей и материальных ценностей. | en Straight financial damage from a fire de Geraden materiellen schaden vom brand |
| 3.53 Косвенный материальный ущерб от пожара: Оцененные в денежном выражении затраты на тушение и ликвидацию последствий пожара (включая социально-экономические и экологические), а также восстановление объекта. | en Indirect financial damage from afire de Indirekten materiellen schaden vom brand |
| 3.54 Социальный материальный ущерб от пожара: Стоимостное выражение затрат на проведение мероприятий вследствие гибели и травмирования людей при пожаре, включая потери из-за неиспользованных возможностей в результате выбытия трудовых ресурсов из производственной деятельности, выплаты пособий по временной нетрудоспособности, расходов на санаторно-курортное лечение, выплаты пенсий инвалидам, а также по случаю потери кормильца и другие. | en Social financial damage from a fire de Socialen materiellen schaden vom brand |
| 3.55 Уничтоженные (пожаром) материальные ценности: Материальные ценности, которые полностью утратили свои качества и ценность, не могут быть использованы по назначению, и путем ремонта не могут быть приведены в состояние, годное для дальнейшего использования. | en The material assets, erased (fire) de Vernichtet (brand) der materialwerte |
| 3.56 Поврежденные (пожаром) материальные ценности: Материальные ценности, которые могут быть путем восстановления (ремонта) приведены в состояние годное для использования. | en Damage (fire) the material assets de Beschädigt (brand) der materialwerte |
| 3.57 Огнезащита: Снижение пожарной опасности материалов и конструкций путем специальной обработки или нанесения покрытия (слоя). | en Flame retardance de Flammschutz |
| 3.58 Поверхностная огнезащита: Огнезащита поверхности изделия, материала, конструкции. | en Protection against a flame of a surface of an item, design de Schutz der oberfbche vor dem brand |
| 3.59 Глубокая огнезащита: Огнезащита массы изделия, материала, конструкции. | en Protection against a flame of an item or design de Schutz vor dem brand der masse des materials |
| 3.60 Химическая огнезащита: Огнезащита, основанная на химическом взаимодействии антипирена с обрабатываемым материалом. | en Chemical protection against a flame de Chemischer flammschutz |
| 3.61 Антипирен: Вещества или смеси, добавляемые в материал (вещество) органического происхождения для снижения его горючести. | en Antipyrene de Antipyren |
| 3.62 Огнезащитное вещество (смесь): Вещество (смесь), обеспечивающее огнезащиту. | en Fire retardant agent de Flammenschutzmittel |
| 3.63 Огнезащитное атмосфероустойчивое вещество: Вещество, обеспечивающее в заданных пределах длительную огнезащиту изделий, постоянно находящихся под воздействием атмосферных факторов. | en Weather-proof fire retardant agent de Flammenschutzmittel wetterbeständiges |
| 3.64 Огнезащитный состав: Вещество или смесь веществ, обладающие огнезащитной эффективностью и специально предназначенные для огнезащиты различных объектов. | en Protective material from a flame de Flammenschutzmittel Mischung |
| 3.65 Огнезащищенное изделие (материал, конструкция): Изделие (материал, конструкция), пониженная пожарная опасность, которого является результатом огнезащиты. | en Flame-retarded product de Flammengeschütztes erzeugnis |
| 3.66 Огне преграждающая способность: Способность препятствовать распространению горения. | en Fire-resistant capability de Feuerhemmendes fähigkeit |
| 3.67 Огнепреграждающее устройство, Огнепреградитель: Устройство, обладающее огнепреграждающей способностью. | en The device having fire-stop de Feuerhemmende einrichtung |
| 3.68 Противодымная защита: Комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной температуры и токсичных продуктов горения. | en Protection against a smoke de Rauchabzug |
| 3.69 Противопожарное (пожарное) водоснабжение: Совокупность инженерно-технических средств и сооружений, обеспечивающих подачу воды для тушения пожара (СТ СЭВ 383). | en Water facilities against a fire de Löschwasserversorgung |
| 3.70 Эвакуация людей при пожаре, Эвакуация: Вынужденный процесс движения людей из зоны, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. | en Evacuation of the people at a fire de Evakuierung |
| 3.71 Путь эвакуации: Безопасный при эвакуации людей путь, ведущий к эвакуационному выходу (СТ СЭВ 383). | en Means of escape de Weg des evakuierung |
| 3.72 Эвакуационный выход: Выход, ведущий в безопасную при пожаре зону. | en Output (exit) for an evacuation de Ausgang der in sicher bei dem brand die zone. |
| 3.73 Спасание людей при пожаре, Спасание: Действия по эвакуации людей, которые не могут самостоятельно покинуть зону, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. | en Salvage of the people at a fire de Rettung von menschen bei dem brand |
| 3.74 План эвакуации при пожаре, План эвакуации: Документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара. | en The document for an evacuation at a fire de Plan des evakuierung bei dem brand |
| 3.75 Воспламеняемость: Способность веществ и материалов к воспламенению (СТ СЭВ 383). | en Flammability |
| 3.76 Воспламенение: Пламенное горение вещества, инициированное источником зажигания и продолжающееся после его удаления (ГОСТ 12.1.044). | en Ignition de Entilammung |
| 3.77 Самовоспламенение: Резкое увеличение скорости экзотермических объемных реакций, сопровождающееся пламенным горением и (или) взрывом (ГОСТ 12.1.044). | en Autoignition de Selbstentflammung |
| 3.78 Вспышка: Быстрое сгорание газопаровоздушной смеси над поверхностью горючего вещества, сопровождающееся кратковременным видимым свечением (ГОСТ 12.1.044). | en Flash de Ausbruch |
| 3.79 Взрыв: 1 Быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению чрезвычайной техногенной ситуации. | en Explosion de Explosion |

4 Алфавитный указатель терминов

| Антипирен | 61 |
| --- | --- |
| Безопасность | 1 |
| Безопасность пожарная | 2 |
| Безопасность пожарная объекта | 19 |
| Вероятность воздействия опасных факторов пожара | 38 |
| Вероятность возникновения пожара | 36 |
| Вещество (смесь) огнезащитное | 62 |
| Вещество огнезащитное атмосфероустойчивое | 63 |
| Вещество огнетушащее | 45 |
| Взрыв | 79 |
| Водоснабжение противопожарное (пожарное) | 69 |
| Возгораемость | 27 |
| Возгорание | 28 |
| Возникновение пожара | 34 |
| Воспламенение | 76 |
| Воспламеняемость | 75 |
| Вспышка | 78 |
| Выход эвакуационный | 72 |
| Горение | 30 |
| Защита противодымная | 68 |
| Зона распространения пожара | 40 |
| Изделие (материал, конструкция) огнезащищенное | 65 |
| Источник зажигания | 29 |
| Ликвидация пожара | 44 |
| Локализация пожара | 43 |
| Материальные ценности уничтоженные (пожаром) | 55 |
| Материальные ценности поврежденные (пожаром) | 56 |
| Материальный ущерб от пожара косвенный | 53 |
| Материальный ущерб от пожара социальный | 54 |
| Мероприятие противопожарное | 9 |
| Меры пожарной безопасности | 6 |
| Место возникновения пожара | 35 |
| Нарушение требований пожарной безопасности | 5 |
| Нормы пожарной безопасности | 4 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 7 |
| Обслуживание оперативное | 13 |
| Обслуживание пожарно-оперативное | 13 |
| Обслуживание пожарно-профилактическое | 14 |
| Обслуживание профилактическое | 14 |
| Огнезащита | 57 |
| Огнезащита глубокая | 59 |
| Огнезащита поверхностная | 58 |
| Огнезащита химическая | 60 |
| Огнепреградитель | 67 |
| Опасность пожарная | 22 |
| Опасность пожарная здания | 23 |
| Опасность пожарная объекта | 24 |
| Опасный фактор пожара | 37 |
| Очаг пожара | 31 |
| План пожаротушения | 12 |
| План пожаротушения объекта | 12 |
| План эвакуации | 74 |
| План эвакуации при пожаре | 74 |
| Повреждение телесное (травма) | 50 |
| Погибший при пожаре | 48 |
| Пожар | 26 |
| Пожаробезопасность объекта | 19 |
| Показатель пожарной опасности | 25 |
| Показатель пожароопасности | 25 |
| Последствия пожара | 46 |
| Пострадавший при пожаре | 47 |
| Правила пожарной безопасности | 11 |
| Предотвращение распространения (развития) пожара | 41 |
| Причина пожара | 33 |
| Пропаганда противопожарная | 21 |
| Профилактика пожарная | 15 |
| Путь эвакуации | 71 |
| Развитие пожара | 39 |
| Режим противопожарный | 10 |
| Самовоспламенение | 77 |
| Система пожарной безопасности | 18 |
| Система предотвращения пожара | 17 |
| Система противопожарной защиты | 16 |
| Состав огнезащитный | 64 |
| Состояние объекта противопожарное | 20 |
| Спасание | 73 |
| Спасание людей при пожаре | 73 |
| Способность огнепреграждающая | 66 |
| Травмированный при пожаре | 49 |
| Требования пожарной безопасности | 3 |
| Тушение пожара | 42 |
| Угроза (возникновения) пожара | 32 |
| Уровень обеспечения пожарной безопасности | 8 |
| Устройство огнепреграждающее | 67 |
| Ущерб от пожара | 51 |
| Эвакуация | 70 |
| Эвакуация людей при пожаре | 70 |

Алфавитный указатель терминов на английском языке

| Activity on preventive maintenance from a fire | 14 |
| --- | --- |
| Antipyrene | 61 |
| Autoignition | 77 |
| Avoidance of distribution of a fire | 41 |
| Chemical protection against a flame | 60 |
| Consequences of a fire | 46 |
| Damage (fire) the material assets | 56 |
| Damage from a fire | 51 |
| Evacuation of the people at a fire | 70 |
| Extinguishing medium | 45 |
| Explosion | 79 |
| Fire | 26 |
| Fire-fighting regime | 10 |
| Fire-fighting operation | 42 |
| Fire growth | 39 |
| Fire hazard | 22 |
| Fire hazard of a building | 23 |
| Fire hazard of object | 24 |
| Fire prevention | 9 |
| Fire-prevention condition of object | 20 |
| Fire preventive maintenance | 15 |
| Fire-resistant capability | 66 |
| Fire retardant agent | 62 |
| Fire safety of an object | 19 |
| Fire under control | 43 |
| Fire victim | 48 |
| Flammability | 75 |
| Flame retardance | 57 |
| Flame-retarded product | 65 |
| Flash | 78 |
| Ignition | 76 |
| Indirect financial damage from a fire | 53 |
| Injured at a fire | 49 |
| Level of maintenance of fire safety | 8 |
| Liquidation of a fire | 44 |
| Maintenance of fire safety | 7 |
| Means of escape | 71 |
| Operating service by fire divisions | 13 |
| Output (exit) for an evacuation | 72 |
| Outbreak of fire | 34 |
| Parameter (index) of a fire hazard | 25 |
| Personal injury (trauma) | 50 |
| Place of originating of a fire | 35 |
| Probability of originating of a fire | 36 |
| Probability of effect of the dangerous factors of a fire | 38 |
| Protection against a flame of an item or design | 59 |
| Protection against a flame of a surface of an item, design | 58 |
| Protection against a smoke | 68 |
| Protective material from a flame | 64 |
| Rules of fire safety | 11 |
| Safety | 1 |
| Salvage of the people at a fire | 31 |
| Seat of fire | 18 |
| Social financial damage from a fire | 52 |
| System of an avoidance of a fire | 17 |
| System of fire protection | 16 |
| System of flammability control | 73 |
| The cause of afire | 33 |
| The dangerous factor of a fire | 37 |
| The device having fire-stop | 67 |
| The document for an evacuation at a fire | 74 |
| The information (documentation) against a fire | 21 |
| Threat of fire | 32 |
| The material assets, erased (fire) | 55 |
| The schedule of fire extinguishing of object | 12 |
| Water facilities against a fire | 69 |
| Weather-proof fire retardant agent | 63 |
| Zone of a fire effluent | 40 |

Алфавитный указатель терминов на немецком языке

| Antipyren | 61 |
| --- | --- |
| Ausbruch | 78 |
| Ausgang der in sicher bei dem brand die zone | 72 |
| Beschädigt (brand) der materialwerte | 56 |
| Brand | 26 |
| Brandbekämpfung | 42 |
| Brandentstehung | 34 |
| Brandentstehungsursache | 33 |
| Brandentwicklung | 39 |
| Brandgefahr | 32 |
| Brandgefährdung | 22 |
| Brandherd | 31 |
| Brandopfer | 48 |
| Brandrisikofaktor | 37 |
| Brandschaden | 51 |
| Brandschutz | 16 |
| Brand schutzzustand | 20 |
| Brandsicherheit | 2 |
| Brandsicherheit eines objekts | 19 |
| Brandverhütung | 17 |
| Chemischer flammschutz | 60 |
| Entilammung | 76 |
| Evakuierung | 70 |
| Explosion | 79 |
| Feuerhemmende einrichtung | 67 |
| Feuerhemmendes fähigkeit | 66 |
| Feuergefahr des gebäudes | 23 |
| Feuergefahr des Objektes | 24 |
| Feuervorbeugungswartung | 14 |
| Flammengeschütztes erzeugnis | 65 |
| Flammenschutzmittel | 62 |
| Flammenschutzmittel Mischung | 64 |
| Flammenschutzmittel wetterbeständiges | 63 |
| Flammschutz | 57 |
| Folgen des brandes | 46 |
| Forderungen die brandsicherheit | 3 |
| Geraden materiellen schaden vom brand | 52 |
| Geschfldigte bei dem brand | 47 |
| Indirekten materiellen schaden vom brand | 53 |
| Kennziffer (ergebnis) der feuergefahr | 25 |
| Körperverletzung (trauma) | 50 |
| Liquidation des brandes | 44 |
| Löschmittel | 45 |
| Lokalisation des brandes | 43 |
| Löschwasserversorgung | 69 |
| Maßnahmen der brandsicherheit | 6 |
| Maßnahmen gegen den brand | 9 |
| Mensch bekommend das trauma bei dem brand | 49 |
| Nicht die erfüllung der forderungen die brandsicherheit | 5 |
| Niveau der Versorgung der brandsicherheit | 8 |
| Normen der brandsicherheit | 4 |
| Objektbezogener einsatzplan | 12 |
| Operative bedienung | 13 |
| Plan des evakuierung bei dem brand | 74 |
| Rauchabzug | 68 |
| Regeln die brandsicherheit | 11 |
| Regime gegen den brand | 10 |
| Rettung von menschen bei dem brand | 73 |
| Selbstentflammung | 77 |
| Schutz der oberfbche vor dem brand | 58 |
| Schutz vor dem brand der masse des materials | 59 |
| Sicherheit | 1 |
| Socialen materiellen schaden vom brand | 54 |
| Stelle der entstehung des brandes | 35 |
| System der brandsicherheit | 18 |
| Vernichtet (brand) der materialwerte | 55 |
| Versorgung der brandsicherheit | 7 |
| Vorbeugender brandschutz | 15 |
| Vorbeugung die entwicklung des brand | 41 |
| Wahrscheinlichkeit der einwirkung der gefährlichen faktoren des brandes | 38 |
| Wahrscheinlichkeit der entstehung des brandes | 36 |
| Weg des evakuierung | 71 |
| Zone der entwicklung des brand | 40 |

Приложение А

(информационное)

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «О пожарной безопасности» от 22 ноября 1996 года № 48-1.

[2] «Правила государственного учета пожаров и их последствий на территории Республики Казахстан», утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 июля 1999 года № 1053.

[3] «Боевой Устав противопожарной службы Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям», утвержденный приказом Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям от 3 апреля 2001 года № 66.

| УДК 001.4:614.84:006.354 | МКС 01.040.13 13.220 |
| --- | --- |

Ключевые слова: термины и определения, пожарная безопасность, пожар, пострадавший при пожаре, причина пожара, ущерб от пожара, воспламенение.