Приложение

к Технической спецификации

Основные объемы работ

1. Подрядчику выполнить расчет сметной стоимости, договорной цены, выполнить проект производства работ и утвердить Заказчиком.

2. Все оборудование и материалы поставляются Подрядчиком и предварительно согласовываются Заказчиком. Оборудование должно иметь разрешение на применение в Республики Казахстан.

3. До начала производства работ Подрядчик обязан утвердить согласованный с Заказчиком детальный график производства строительно–монтажных работ на объект строительства с указанием:

1) видов, объемов и сроков выполнения работ;

2) сроков поставки материально–технических ресурсов;

3) сроков поставки оборудования на площадку строительства.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПЕРАТОРНАЯ |  |  |  |  |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | Фасады вентилируемые. Разбор металлосайдинга+утеплителя | м2 | 80 |  |
| 2 | Основания бетонные под полы на гравии. Разборка. | м3 | 2 |  |
| 3 | Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. | м2 | 1,89 |  |
| 4 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах. | шт | 2 |  |
| 5 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж. | м2 | 2,8 |  |
| 6 | Доски подоконные деревянные в зданиях деревянных. Снятие. | м2 | 2,8 |  |
| 7 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка. | м | 2,1 |  |
| 8 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка. | м | 18 |  |
| 9 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия. | м2 | 13,22 |  |
| 10 | Полы цементные. Разборка покрытия. | м2 | 13,22 |  |
| 11 | Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов. | м2 | 56,52 |  |
| 12 | Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. | т.конструкций | 0,11 |  |
| 13 | Кровли из листовой стали. Разборка покрытий. | м2 кровли | 2,4 |  |
| НАВЕС над ТРК |  |  |  |  |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 14 | Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка. | м | 66,6 |  |
| 15 | Кровли из листовой стали. Разборка покрытий. | м2 кровли | 720 |  |
| НАЗЕМНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ МАСЕЛ |  |  |  |  |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 16 | Кровли из листовой стали. Разборка покрытий. | м2 кровли | 98 |  |
| 17 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. т. Конструкций 0,593 | т. конструкций | 0,593 |  |
| 18 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. | т | 1,29 |  |
| 19 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. | т. конструкций | 1,087 |  |
| 20 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. | т. конструкций | 0,931 |  |
| 21 | Фундаменты железобетонные. Разборка. | м3 | 40,32 |  |
| 22 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км. | т-км | 2903,04 |  |
| ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА |  |  |  |  |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 23 | Трубопроводы, диаметр внутренний до 1000 мм. Продувка паром. | м | 21,375 |  |
| 24 | Трубопроводы, диаметр внутренний до 100 мм. Продувка паром. | м | 96 |  |
| 25 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 8 |  |
| 26 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 грунта | 1,5 |  |
| 27 | Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке /демонтаж/ | шт. | 5 |  |
| 28 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях (демонтаж). | м трубопровода | 96 |  |
| 29 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях (демонтаж). | м трубопровода | 15 |  |
| 30 | Трубопровод из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 15-50 мм. Монтаж с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях (демонтаж). | м трубопровода | 34,5 |  |
| 31 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования (демонтаж) | шт. | 10 |  |
| 32 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования (демонтаж) | шт. | 5 |  |
| 33 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования (демонтаж) | шт. | 10 |  |
| 34 | Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке (демонтаж) | шт. | 5 |  |
| ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ РАБОТЫ и СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 35 | Основание с покрытием цементобетонным. Разборка | м3 | 56,2 |  |
| 36 | Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка | м | 81 |  |
| 37 | Лотки (демонтаж промливневой канализации). Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т конструкций | 0,65284 |  |
| 38 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 4 488 |  |
| ОПЕРАТОРНАЯ |  |  |  |  |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  |
| 39 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов. | м2 поверхности облицовки | 80 |  |
| 40 | Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов. | м | 84 |  |
| 41 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Костыль оконный). | т конструкций | 0,0086 |  |
| ОТМОСТКА |  |  |  |  |
| 42 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство. | м3 основания | 2 |  |
| 43 | Подготовка бетонная. Устройство. | м3 | 2,5 |  |
| ПРОЕМЫ |  |  |  |  |
| ДВЕРИ |  |  |  |  |
| 44 | Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах | м2 | 1,89 |  |
| 45 | Доводчики дверные. Установка | шт. | 1 |  |
| 46 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство. | м2 покрытия | 1,925 |  |
| 47 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей на металлических рамных дюбелях. | м2 | 1,89 |  |
| 48 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях. | м2 | 1,89 |  |
| 49 | Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные. | м2 | 4 |  |
| 50 | Наличники. Установка и крепление. | м коробок | 5,5 |  |
| ОКНА |  |  |  |  |
| 51 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых. | м2 | 2,8 |  |
| 52 | Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м | м2 проемов | 2,8 |  |
| 53 | Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню. | м откосов | 4,8 |  |
| 54 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм. | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,2 |  |
| 55 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке. | м2 окрашиваемой поверхности | 2,2 |  |
| 56 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство. | м2 покрытия | 2,625 |  |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (ПОЛ) |  |  |  |  |
| 57 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. | м2 стяжки | 13,22 |  |
| 58 | Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство. | м2 покрытия | 13,22 |  |
| 59 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее. | м2 покрытия | 13,22 |  |
| 60 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике. | м плинтусов | 18 |  |
| СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 61 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм. | м2 оштукатуриваемой поверхности | 43,3 |  |
| 62 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке. | м2 окрашиваемой поверхности | 43,3 |  |
| ПОТОЛОК |  |  |  |  |
| 63 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором. | м2 оштукатуриваемой поверхности | 13,22 |  |
| 64 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз. | м2 окрашиваемой поверхности | 13,22 |  |
| КОЗЫРЕК |  |  |  |  |
| 65 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. | т конструкций | 0,0815 |  |
| 66 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. | м2 | 2,2005 |  |
| 67 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. | м2 | 2,2005 |  |
| 68 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов. | м2 поверхности облицовки | 2,4 |  |
| 69 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство. | м планки | 2 |  |
| 70 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство. | м2 покрытия | 1,5 |  |
| 71 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 4,8 |  |
| 72 | Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе. | м2 поверхности облицовки | 2,1 |  |
| НАВЕС над ТРК |  |  |  |  |
| 73 | Поверхности металлические. Очистка щетками. | м2 | 259,2 |  |
| 74 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 259,2 |  |
| 75 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. | м2 | 259,2 |  |
| 76 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство. | м2 кровли | 720 |  |
| 77 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство. | м примыканий | 66,6 |  |
| 78 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км. | т·км | 2,4 |  |
| ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ |  |  |  |  |
| 79 | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж. | камера | 1 |  |
| 80 | Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж | камера | 4 |  |
| 81 | Видеомагнитофон. Монтаж оборудования. | шт. | 5 |  |
| 82 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене. | шт. | 5 |  |
| 83 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования. | м | 4 |  |
| 84 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. | м | 30 |  |
| 85 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 82 |  |
| 86 | Кабель или провод однопарный низкочастотный. Разделка и включение. | конец кабеля | 44 |  |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (подземные конструкции) |  |  |  |  |
| ЛОТКИ |  |  |  |  |
| 87 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. | м3 грунта | 67,01 |  |
| 88 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях. | м3 грунта | 2,07 |  |
| 89 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. | м3 грунта | 13,15 |  |
| 90 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. | м3 грунта | 30,6 |  |
| 91 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. | м3 уплотненного грунта | 30,6 |  |
| 92 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 2,65 |  |
| 93 | Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство. | м3 | 6,9 |  |
| 94 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальника диам. 100. | т | 0,138 |  |
| 95 | Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т. | шт. сборных конструкций | 10 |  |
| 96 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. | м2 поверхности | 55,67 |  |
| 97 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. | м2 | 3,174 |  |
| 98 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. | м2 | 3,174 |  |
| Колодцы ТК-1, ТК-2, ТК-3, ТК-4, ТК-5 |  |  |  |  |
| 99 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 грунта | 13,77 |  |
| 100 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 5,44 |  |
| 101 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. | т конструкций | 1,80518 |  |
| 102 | Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж. | т конструкций | 0,0082 |  |
| 103 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. | м2 | 41,70774 |  |
| 104 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. | м2 | 41,70774 |  |
| 105 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж. | т конструкций | 0,3645 |  |
| 106 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. | м2 | 8,3835 |  |
| 107 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. | м2 | 8,3835 |  |
| 108 | Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов. | м шва | 28 |  |
| Колодец ТК-6 |  |  |  |  |
| 109 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. | м3 грунта | 7,87 |  |
| 110 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок. | м3 грунта | 0,14 |  |
| 111 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. | м3 грунта | 0,48 |  |
| 112 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2. | м3 грунта | 2,69 |  |
| 113 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. | м3 уплотненного грунта | 2,69 |  |
| 114 | Подготовка бетонная. Устройство. | м3 | 0,45 |  |
| 115 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство. | м3 | 2,5 |  |
| 116 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальника диам. 100, 125. | т | 0,0897 |  |
| 117 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка. | т | 0,02665 |  |
| 118 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. | м2 поверхности | 9,73 |  |
| 119 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. | м2 | 2,67605 |  |
| 120 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. | м2 | 2,67605 |  |
| 121 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж. | т конструкций | 0,0812 |  |
| 122 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. | м2 | 1,8676 |  |
| 123 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. | м2 | 1,8676 |  |
| 124 | Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов. | м шва | 6,4 |  |
| Колодцы ТК-7 |  |  |  |  |
| 125 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 грунта | 2,6892 |  |
| 126 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. | м3 грунта | 1,0624 |  |
| 127 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. | т конструкций | 0,362576 |  |
| 128 | Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж. | т конструкций | 0,00108 |  |
| 129 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. | м2 | 8,364088 |  |
| 130 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. | м2 | 8,364088 |  |
| 131 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж. | т конструкций | 0,0729 |  |
| 132 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. | м2 | 1,6767 |  |
| 133 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. | м2 | 1,6767 |  |
| 134 | Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов. | м шва | 5,6 |  |
| Колодцы ТК-8, ТК-9 |  |  |  |  |
| 135 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 грунта | 5,184 |  |
| 136 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. | м3 грунта | 2,048 |  |
| 137 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. | т конструкций | 0,678912 |  |
| 138 | Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж. | т конструкций | 0,00374 |  |
| 139 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. | м2 | 15,700996 |  |
| 140 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. | м2 | 15,700996 |  |
| 141 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж. | т конструкций | 0,1458 |  |
| 142 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. | м2 | 3,3534 |  |
| 143 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. | м2 | 6,7068 |  |
| 144 | Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов. | м шва | 11,2 |  |
| Колодец ТК-10 |  |  |  |  |
| 145 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 грунта | 5,34 |  |
| 146 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. | м3 грунта | 2,7234 |  |
| 147 | Подготовка бетонная. Устройство. | м3 | 0,3 |  |
| 148 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство. | м3 | 1,8 |  |
| 149 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальника диам. 100, 125. | т | 0,0414 |  |
| 150 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка. | т | 0,01886 |  |
| 151 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. | м2 поверхности | 7,36 |  |
| 152 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. | м2 | 1,38598 |  |
| 153 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. | м2 | 1,38598 |  |
| 154 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж. | т конструкций | 0,04573 |  |
| 155 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. | м2 | 1,05179 |  |
| 156 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. | м2 | 1,05179 |  |
| 157 | Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов. | м шва | 2,6 |  |
| Заправочный островок |  |  |  |  |
| 158 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 грунта | 3,82 |  |
| 159 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. | м3 грунта | 1,528 |  |
| 160 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство. | м3 | 5,1 |  |
| 161 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство. | м3 основания | 6,8 |  |
| 162 | Подготовка бетонная. Устройство. | м3 | 3,4 |  |
| 163 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство. | м3 | 3,4 |  |
| 164 | Покрытия цементные. Железнение. | м2 покрытия | 34 |  |
| 165 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. | м2 поверхности | 15,28 |  |
| Фундамент ТРК |  |  |  |  |
| 166 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 грунта | 3,96 |  |
| 167 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. | м3 грунта | 2,871 |  |
| 168 | Подготовка бетонная. Устройство. | м3 | 0,4 |  |
| 169 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство. | м3 | 1,2 |  |
| 170 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м. | т | 0,0072 |  |
| 171 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. | м2 поверхности | 11,56 |  |
| 172 | Фильтры емкостных сооружений. Загрузка щебнем. | м3 загрузки | 0,8 |  |
| Приямок Прм-1 |  |  |  |  |
| 173 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 грунта | 3,325 |  |
| 174 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. | м3 грунта | 2,3485 |  |
| 175 | Подготовка бетонная. Устройство. | м3 | 0,18 |  |
| 176 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство. | м3 | 0,7 |  |
| 177 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальника диам. 100, 125. | т | 0,0812 |  |
| 178 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,01312 |  |
| 179 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. | м2 поверхности | 3,52 |  |
| 180 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. | м2 | 2,16936 |  |
| 181 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. | м2 | 4,33872 |  |
| 182 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж. | т конструкций | 0,02204 |  |
| 183 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. | м2 | 0,50692 |  |
| 184 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. | м2 | 0,50692 |  |
| 185 | Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов. | м шва | 2,6 |  |
| Площадка для АЦ-1 |  |  |  |  |
| 186 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 грунта | 0,76608 |  |
| 187 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,45 |  |
| 188 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство. | м3 | 1,55 |  |
| 189 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. | м2 поверхности | 0,81 |  |
| Площадка для АЦ-2 |  |  |  |  |
| 190 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 грунта | 0,4256 |  |
| 191 | Подготовка бетонная. Устройство. | м3 | 0,3 |  |
| 192 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство. | м3 | 1,1 |  |
| 193 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. | м2 поверхности | 0,6 |  |
| Фундамент для установки молниеотвода МОГК-10 Фм-2 |  |  |  |  |
| 194 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. | м3 грунта | 15,72 |  |
| 195 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок. | м3 грунта | 0,28 |  |
| 196 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. | м3 грунта | 1,92 |  |
| 197 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. | м3 грунта | 10,88 |  |
| 198 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. | м3 уплотненного грунта | 10,88 |  |
| 199 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство. | м3 основания | 0,8 |  |
| 200 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,4 |  |
| 201 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство. | м3 | 2,6 |  |
| 202 | Подливка под оборудование толщиной 20(50) мм. Устройство. | м2 | 0,72 |  |
| 203 | Подливка под оборудование. Устройство. | м2 | 0,72 |  |
| 204 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. | м2 поверхности | 13,92 |  |
| Поддон Ф-1 |  |  |  |  |
| 205 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство. | м3 основания | 144 |  |
| 206 | Подготовка бетонная. Устройство. | м3 | 10,2 |  |
| 207 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство. | м3 | 17,2 |  |
| 208 | Подготовка бетонная. Устройство уклона | м3 | 6 |  |
| 209 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. | м2 стяжки | 90 |  |
| 210 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. | т конструкций | 0,28884 |  |
| 211 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. | м2 | 6,64332 |  |
| 212 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. | м2 | 13,28664 |  |
| Приемник утечек М-1 |  |  |  |  |
| 213 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. | т конструкций | 0,25668 |  |
| 214 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза. | м2 | 5,90364 |  |
| 215 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. | м2 | 5,90364 |  |
| 216 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. | т конструкций | 0,0118 |  |
| 217 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. | м2 | 0,2714 |  |
| 218 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. | м2 | 0,2714 |  |
| Смотровая труба |  |  |  |  |
| 219 | Подготовка бетонная. Устройство. | м3 | 0,2 |  |
| 220 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт. | км трубопровода | 0,0102 |  |
| Отмостка колодцев ТК-1...ТК-10 |  |  |  |  |
| 221 | Подготовка бетонная. Устройство отмостки. | м3 | 5 |  |
| Отопление и вентиляция |  |  |  |  |
| 222 | Конвекторы. Установка. | кВт | 2 |  |
| Кондиционирование |  |  |  |  |
| 223 | Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене /демонтаж/ | 1 сплит-система | 1 |  |
| 224 | Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене. | 1 сплит-система | 1 |  |
| Вентиляция |  |  |  |  |
| 225 | Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм /100 мм/. Установка. | дефлектор | 1 |  |
| 226 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка. | узел | 1 |  |
| 227 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка. | м2 поверхности воздуховодов | 0,314 |  |
| 228 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. | м2 | 0,32 |  |
| 229 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. | м2 | 0,32 |  |
| 230 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка. | камера | 1 |  |
| Электросиловое оборудование и электрическое освещение |  |  |  |  |
| Комплектные устройства для распределения энергии до 1000В |  |  |  |  |
| 231 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции. | шт. | 1 |  |
| 232 | Прибор или аппарат. Установка. | шт. | 12 |  |
| Оборудование светотехническое |  |  |  |  |
| 233 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами. | шт. | 5 |  |
| Электроустановочные изделия |  |  |  |  |
| 234 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования. | шт. | 5 |  |
| 235 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования. | шт. | 9 |  |
| Кабельные изделия |  |  |  |  |
| 236 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. | м кабеля | 94 |  |
| Заземление |  |  |  |  |
| 237 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования. | м | 20 |  |
| ОПС |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |
| 238 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 грунта | 10,44 |  |
| 239 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. | м3 грунта | 10,44 |  |
| 240 | Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка. | м3 | 0,8 |  |
| 241 | Основание щебеночное. Разборка. | м3 | 2,4 |  |
| 242 | Основание под фундаменты песчаное. Разборка. | м3 основания | 0,8 |  |
| 243 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. | м3 материала основания в плотном теле | 0,8 |  |
| 244 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15(30) см. Устройство при укатке каменных материалов. | м2 основания | 8 |  |
| 245 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ. Устройство. | м2 покрытия | 8 |  |
| Оборудование |  |  |  |  |
| 246 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования. | шт. | 2 |  |
| 247 | Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования. | шт | 2 |  |
| 248 | Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении. | шт. | 1 |  |
| 249 | Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне. | шт. | 4 |  |
| 250 | Указатели световые настенные. Установка. | шт. | 2 |  |
| 251 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования. | шт. | 3 |  |
| 252 | Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении. | шт. | 2 |  |
| 253 | Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования. | шт. | 2 |  |
| 254 | Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении. | шт. | 1 |  |
| 255 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования. | шт. | 1 |  |
| 256 | Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования. | шт. | 1 |  |
| Кабельная продукция |  |  |  |  |
| 257 | Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км с вязкой пакетами. | м кабеля | 255 |  |
| 258 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. | м кабеля | 372 |  |
| 259 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. | м кабеля | 10 |  |
| Изделия и материалы |  |  |  |  |
| 260 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования. | шт. | 2 |  |
| 261 | Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования. | шт. | 1 |  |
| 262 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене. | шт. | 4 |  |
| 263 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования. | шт. | 4 |  |
| 264 | Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования. | шт. | 1 |  |
| 265 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования. | м | 26 |  |
| 266 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. | м | 3 |  |
| 267 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. | м | 133 |  |
| 268 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. | км кабеля | 0,15 |  |
| Технология производства |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |
| 269 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. | м3 грунта | 118,7 |  |
| 270 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. | м3 грунта | 165,8 |  |
| 271 | "Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок. | м3 грунта | 1,6 |  |
| 272 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство. | м3 основания | 4,6 |  |
| 273 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. | м3 грунта | 107,601 |  |
| 274 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. | м3 грунта | 8,099 |  |
| 275 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. | м3 уплотненного грунта | 107,601 |  |
| 276 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км. | т·км | 145,075 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
| 277 | Конструкции металлические. Разгрузка. | т | 16,66 |  |
| 278 | Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке. | шт. | 1 |  |
| 279 | Оборудование без механизмов массой 8 т. Монтаж на открытой площадке. | шт. | 2 |  |
| 280 | Поверхности металлические. Очистка щетками. | м2 | 215 |  |
| 281 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. | м2 поверхности | 215 |  |
| 282 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой. | м2 | 215 |  |
| 283 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51. 2 слоя. | м2 | 215 |  |
| 284 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление. | м трубопровода | 5 |  |
| 285 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях. | м трубопровода | 148,26 |  |
| 286 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление. | м трубопровода | 147,22 |  |
| 287 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство. | м3 основания | 8,48 |  |
| 288 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях. | м трубопровода | 340 |  |
| 289 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях. | м трубопровода | 43,36 |  |
| 290 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 45 мм. Изготовление. | м трубопровода | 43,36 |  |
| 291 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. | м3 грунта | 4,32 |  |
| 292 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях. | м трубопровода | 81 |  |
| 293 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр. | м трубы, уложенной в футляре | 81 |  |
| 294 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент. | км трубопровода | 0,005 |  |
| 295 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент. | км трубопровода | 0,134 |  |
| 296 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент. | км трубопровода | 0,3698 |  |
| 297 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. | м трубопровода | 20 |  |
| 298 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. | м трубопровода | 3,04 |  |
| 299 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление. | м трубопровода | 3,04 |  |
| 300 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования. | шт. | 1 |  |
| 301 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования. | шт. | 16 |  |
| 302 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования. | шт. | 7 |  |
| 303 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования. | шт. | 15 |  |
| 304 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования | шт | 2 |  |
| 305 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. | м2 | 30 |  |
| 306 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. | м2 | 30 |  |
| 307 | Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке. | шт. | 4 |  |
| 308 | Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования. | шт. | 1 |  |
| 309 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка. | шт. | 1 |  |
| 310 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования | шт. | 8 |  |
| 311 | Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования | шт. | 8 |  |
| 312 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования | шт. | 20 |  |
| 313 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования | шт. | 13 |  |
| 314 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 315 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования | шт. | 8 |  |
| 316 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж | т конструкций | 0,5427 |  |
| 317 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,0093 |  |
| 318 | Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях | м | 60 |  |
| 319 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 68 |  |
| Противопожарный инвентарь |  |  |  |  |
| 320 | Шкафы пожарные металлические массой свыше 30 кг. Установка на стене или в нише | шт. | 1 |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| Молниеотводы |  |  |  |  |
| 321 | Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка | т | 0,149 |  |
| Оборудование светотехническое |  |  |  |  |
| 322 | Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий | шт. | 6 |  |
| Кабельные изделия |  |  |  |  |
| 323 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах. | м | 63 |  |
| 324 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 119 |  |
| 325 | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка | кг | 82,08 |  |
| 326 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования | шт. | 3 |  |
| 327 | Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки. Монтаж оборудования | шт. | 3 |  |
| 328 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 24 |  |
| Заземление |  |  |  |  |
| 329 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 28,26 |  |
| 330 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 175 |  |
| 331 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 18 |  |
| Наружные сети канализации |  |  |  |  |
| 332 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 135,8 |  |
| 333 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 0,81 |  |
| 334 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 140 |  |
| 335 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 26 |  |
| 336 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 10 |  |
| Канализация К2 |  |  |  |  |
| 337 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,015 |  |
| 338 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования | м | 25 |  |
| 339 | Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 м3. Монтаж | шт. | 1 |  |
| 340 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 2,08 |  |
| 341 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,001 |  |
| Общеплощадочные работы и сооружения |  |  |  |  |
| 342 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство. | м2 основания | 550 |  |
| 343 | Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки | м2 покрытия | 1 141 |  |
| 344 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. | м бортового камня | 76 |  |
| 345 | Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство | м2 покрытия | 550 |  |
| Барьерный бортик |  |  |  |  |
| 346 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,6 |  |

Примечание:

1. Выполняемые работы должны соответствовать Основным объемам работ, требованиям стандартов, ГОСТов, СН, СП действующих в РК.

2. Сроки выполнения работ и услуг должны соответствовать требованиям Заказчика.

3. На все поставляемое оборудование необходимо предоставить сертификаты об утверждении типа систем измерения, методики поверки, сертификаты о поверке в РК.

4. Подрядчику минимизировать закуп товаров, работ и услуг у иностранных поставщиков, проводя закуп строительных материалов и оборудования у отечественных товаропроизводителей на территории РК. Строительные материалы и оборудование не должны ухудшать характеристики, заложенные в проектной документации, соответствовать СТ РК, СН, СП РК и должны быть согласованы Заказчиком.

5. Подрядчик должен обеспечить проведение поверки/калибровки средств измерения, используемых для входного контроля строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования, операционного контроля сварочно-монтажных и изоляционных работ, приемо-сдаточного контроля выполненных работ в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» и СТ РК 2.4-2019.

6. Подрядчику своевременно осуществлять налоговые платежи, в т. ч. за эмиссии в окружающую среду, возникшие в результате производственной деятельности Подрядчика при выполнении работ.

Основные мероприятия по соблюдению правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах Заказчика:

- наличие документов, подтверждающих прохождение работниками Подрядчика обучения и аттестации по вопросам промышленной безопасности;

- наличие допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, технических устройств, материалов, прошедших процедуру подтверждения соответствия нормам промышленной безопасности.