Приложение

к Технической спецификации

Основные объемы работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02-01-01 Общестроительные работы |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (РП-4) |  |  |  |  |
| 1 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки. | м3 кладки | 61,416 |  |
| 2 | Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5. | м2 покрытия | 522,9 |  |
| 3 | Конструкции, ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5. | м2 | 511,8 |  |
| 4 | Ворота. Облицовка стальным профилированным листом. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5. | м2 | 25,92 |  |
| 5 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах. | шт. | 2 |  |
| 6 | Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Демонтаж блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами. | м2 | 68,64 |  |
| 7 | Фундаменты бетонные. Разборка. | м3 | 31,5 |  |
| 8 | Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка. | м3 | 9,67 |  |
| 9 | Полы цементные. Разборка покрытия. | м2 | 405,1 |  |
| 10 | Очистка щетками. | м2 | 440 |  |
| 11 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза. | м2 | 440,2 |  |
| 12 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. | м2 | 440,2 |  |
| 13 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж. | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,905 |  |
| 14 | Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж. | шт. сборных конструкций | 129 |  |
| 15 | Кровли из листовой стали. Разборка покрытий (эстакады 22 м2). | м2 кровли | 22 |  |
| 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5. | т конструкций | 0,36192 |  |
| 17 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка. | т | 155,28 |  |
| 18 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км. | т·км | 24844,8 |  |
| РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 19 | Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями. | м2 | 529,2 |  |
| 20 | Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м /окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах /. | м2 | 506,1 |  |
| 21 | Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм. | м2 | 506,1 |  |
| 22 | Устройство мелких покрытий /нащельников/ из листовой оцинкованной стали. | м2 | 254,39 |  |
| 23 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями. | т | 0,1559 |  |
| 24 | Навеска водосточных труб с подмостей. | м | 70,4 |  |
| 25 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм. | м | 70,4 |  |
| 26 | Устройство настенных желобов. | м | 74 |  |
| 27 | Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство. | м снегозадержателя | 74 |  |
| 28 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм. | м | 148 |  |
| 29 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/. | кг | 76 |  |
| 30 | Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными. | м2 | 68,64 |  |
| 31 | Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка. | м2 | 68,64 |  |
| 32 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических. | шт. | 2 |  |
| 33 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003. | т | 1,3 |  |
| 34 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах. | м2 | 7,68 |  |
| 35 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный. | м2 | 7,68 |  |
| 36 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. | т конструкций | 0,25068 |  |
| 37 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы. | т | 0,25068 |  |
| 38 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 | м2 | 5,76564 |  |
| 39 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. | м2 | 5,76564 |  |
| 40 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону. | м2 поверхности облицовки | 22 |  |
| 41 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство. | м2 покрытия | 420,7 |  |
| 42 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501. | м2 покрытия | 420,7 |  |
| 43 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. | т | 1,2 |  |
| 44 | Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство. | м2 | 420,7 |  |
| 45 | Детали закладные весом до 4 кг/шпунты 220шт/. Установка. | т | 0,0327 |  |
| 46 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. | т | 0,0327 |  |
| 47 | Колонны со связями. Монтаж. | т конструкций | 19,138944 |  |
| 48 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм. | т | 17,924544 |  |
| 49 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм. | т | 1,1436 |  |
| 50 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм. | т | 0,0708 |  |
| 51 | Очистка щетками. | м2 | 785 |  |
| 52 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза. | м2 | 885 |  |
| 53 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза. | м2 | 885 |  |
| 54 | Подготовка бетонная. Устройство. | м3 | 0,56 |  |
| 55 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство. | м3 | 3,84 |  |
| 56 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(обетон). | м3 | 8 |  |
| 57 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. | т | 0,0836864 |  |
| 58 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. | т | 0,0790528 |  |
| 59 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м. | т | 0,00304 |  |
| 60 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный. | кг | 3,04 |  |
| 61 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство. | м3 | 17,1 |  |
| 62 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство. | м3 | 3,8 |  |
| 63 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. | т | 0,1691 |  |
| 64 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. | т | 0,0128 |  |
| 65 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. | м2 поверхности | 118 |  |
| 66 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство. | м2 изолируемой поверхности | 40 |  |
| 67 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180. | м3 | 2 |  |
| 68 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 260 мм. | шт. | 380 |  |
| 69 | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм. | м2 | 38 |  |
| 70 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное. | м2 оштукатуриваемой поверхности | 30 |  |
| 71 | Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе. | м2 поверхности облицовки | 30 |  |
| 72 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм. | м2 | 30 |  |
| 73 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство. | м2 покрытия | 38 |  |
| 74 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство. | м3 основания | 10 |  |
| 75 | Подготовка бетонная. Устройство. | м3 | 12,5 |  |
| 76 | Отверстия в деревянных перегородках чистых для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка. | отверстие | 5 |  |
| 77 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство. | м3 основания | 0,26 |  |
| 78 | Стены из бутового камня. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м. | м3 кладки | 1,22 |  |
| 79 | Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 полнотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100. | шт. | 88 |  |
| 80 | Подготовка бетонная. Устройство. | м3 | 1,12 |  |
| 81 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. | т | 0,0138528 |  |
| 82 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство. | м3 основания | 1,12 |  |
| 83 | Подготовка бетонная. Устройство. | м3 | 2,6 |  |
| 84 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. | т | 0,023088 |  |
| 85 | Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа. | м2 | 22 |  |
| 86 | Монтаж эстакад пролетом до 18 м металлических конструкций. | т | 0,36192 |  |
| 87 | Грунт. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина до 3 м, площадь свыше 10 м2. | м3 грунта | 22,7 |  |
| 88 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы. | м3 | 18,7 |  |
| 89 | Песок природный. | м3 | 18,7 |  |
| 90 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 4,5 |  |
| 91 | Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм В25. | м3 | 8,6 |  |
| 92 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. | т | 0,2368 |  |
| 93 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм. | т | 0,0398 |  |
| 94 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. | т | 0,0007 |  |
| 95 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (обрамление). | т | 0,0154 |  |
| 96 | Установка закладных деталей весом до 4 кг. | 1т | 0,02448 |  |
| 97 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями. | т | 0,02448 |  |
| 98 | Установка гильз из стальных труб диаметром 51 мм. | шт | 1 |  |
| 99 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм. | м | 0,2 |  |
| 100 | Установка гильз из стальных труб диаметром 83 мм. | шт | 5 |  |
| 101 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм. | м | 1 |  |
| 102 | Установка гильз из стальных труб диаметром 152 мм. | шт | 6 |  |
| 103 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм. | м | 1,4 |  |
| 104 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм. | 1сальник | 12 |  |
| 105 | Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /съемная крышка приямка №1/ в построечных условиях и на производственных базах. | т | 0,04686 |  |
| 106 | Монтаж съемной крышки приямка №1. | т | 0,049859 |  |
| 107 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т. | т | 0,049859 |  |
| 108 | Установка закладных деталей весом до 4 кг. | 1т | 0,00204 |  |
| 109 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями. | т | 0,00204 |  |
| 110 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза. | м2 | 1,07778 |  |
| 111 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза. | м2 | 1,07778 |  |
| 112 | Устройство перекрытий каналов В25. | м3 | 3,22 |  |
| 113 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. | т | 0,13754 |  |
| 114 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм. | т | 0,02024 |  |
| 115 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. | т | 0,04784 |  |
| 116 | Устройство перекрытий каналов В25. | м3 | 0,24 |  |
| 117 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. | т | 0,01412 |  |
| 118 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. | т | 0,00416 |  |
| 119 | Установка гильз из стальных труб диаметром 530 мм. | шт | 2 |  |
| 120 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм. | м | 0,24 |  |
| 121 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,23 |  |
| 122 | Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм В25. | м3 | 0,5 |  |
| 123 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. | т | 0,0167 |  |
| 124 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм. | т | 0,00051 |  |
| 125 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (обрамление). | т | 0,0209 |  |
| 126 | Монтаж съемной крышки приямка №1. | т | 0,0710326 |  |
| 127 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т. | т | 0,0710326 |  |
| 128 | Грунт. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина до 3 м, площадь свыше 10 м2. | м3 грунта | 40,4 |  |
| 129 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы. | м3 | 22,2 |  |
| 130 | Песок природный. | м3 | 22,2 |  |
| 131 | Устройство бетонной подготовки В3,5. | м3 | 6,27 |  |
| 132 | Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм В25. | м3 | 6,2 |  |
| 133 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. | т | 0,1635 |  |
| 134 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм. | т | 0,0301 |  |
| 135 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (обрамление). | т | 0,9975 |  |
| 136 | Установка закладных деталей весом до 4 кг. | 1т | 0,10227 |  |
| 137 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т. | т | 0,03051 |  |
| 138 | Опоры 7а, 8а, 9а, 10а, пластины. | т | 0,0305 |  |
| 139 | Установка гильз из стальных труб диаметром 102 мм. | шт | 2 |  |
| 140 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм. | м | 0,4 |  |
| 141 | Установка гильз из стальных труб диаметром 219 мм. | шт | 2 |  |
| 142 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм. | м | 0,5 |  |
| 143 | Установка гильз изстальных труб диаметром 273 мм. | шт | 4 |  |
| 144 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм. | м | 0,8 |  |
| 145 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм. | 1сальник | 8 |  |
| 146 | Устройство перекрытий каналов В25. | м3 | 4 |  |
| 147 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. | т | 0,161 |  |
| 148 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм. | т | 0,026 |  |
| 149 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. | т | 0,052 |  |
| 150 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. | т конструкций | 0,549984 |  |
| 151 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2. | яма | 2 |  |
| 152 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка. | т | 0,04602 |  |
| 153 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4. | м3 | 0,306 |  |
| 154 | Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж. | т конструкций | 1,0568 |  |
| 155 | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны. | т | 1,0568 |  |
| 156 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. | м2 | 24,3064 |  |
| 157 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. | м2 | 24,3064 |  |
| 02-01-02 Отопление и вентиляция |  |  |  |  |
| 1 | Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Демонтаж | м труб нитки регистра | 176 |  |
| 2 | Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие | шт. арматуры | 9 |  |
| 3 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 105 |  |
| 4 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 184 |  |
| 5 | Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Демонтаж | дефлектор | 4 |  |
| 6 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 560 мм. Демонтаж | заслонка | 4 |  |
| 7 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Демонтаж | м2 поверхности воздуховодов | 11,8692 |  |
| 8 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Демонтаж | м2 поверхности воздуховодов | 43,96 |  |
| 9 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Демонтаж | м2 поверхности воздуховодов | 16 |  |
| 10 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Демонтаж | м2 поверхности воздуховодов | 13,8 |  |
| 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Демонтаж | м2 поверхности воздуховодов | 4,6 |  |
| 12 | Трубопроводы. Демонтаж изоляции матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | м3 изоляции | 1,5 |  |
| 13 | Поверхность изоляции трубопроводов. Демонтаж покрытия сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 8 |  |
| 14 | Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Демонтаж | вентилятор | 2 |  |
| 15 | Конструкции металлические. Погрузка | т | 2,584 |  |
| 16 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км | т·км | 878,56 |  |
| 17 | Конструкции металлические. Разгрузка | т | 2,584 |  |
| 18 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 0,471 |  |
| 19 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км | т·км | 75,36 |  |
| 20 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 2 |  |
| 21 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 2 |  |
| 22 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 1 |  |
| 23 | Регулятор перепуска давления, бронзовый с наружной резьбой, с диапазоном настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 16(2,5) м3/ч | шт. | 1 |  |
| 24 | Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 15 до 20 | шт. | 1 |  |
| 25 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка | фильтр | 2 |  |
| 26 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 5 |  |
| 27 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 |  |
| 28 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 2 |  |
| 29 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 6 |  |
| 30 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,3 |  |
| 31 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм | шт. | 2 |  |
| 32 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 4 |  |
| 33 | Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка | м труб нитки регистра | 172 |  |
| 34 | Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении | шт. | 12 |  |
| 35 | Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15 | шт. | 12 |  |
| 36 | Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным дистанционным температурным датчиком | шт. | 12 |  |
| 37 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 16 |  |
| 38 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 12 |  |
| 39 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 4 |  |
| 40 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 115 |  |
| 41 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 65 |  |
| 42 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 35 |  |
| 43 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 88 |  |
| 44 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 2,7632 |  |
| 45 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,0031777 |  |
| 46 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 19 |  |
| 47 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 94 |  |
| 48 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 94 |  |
| 49 | Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка | дефлектор | 4 |  |
| 50 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка | узел | 4 |  |
| 51 | Узел прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод модели УП 3-16, диаметром 500 мм | шт. | 4 |  |
| 52 | Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка | воздухораспределитель | 4 |  |
| 53 | Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,0524 |  |
| 54 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0524 |  |
| 55 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка | заслонка | 2 |  |
| 56 | Заслонка воздушная унифицированная взрывозащищенная круглого сечения с ручным управлением диаметром 315 мм | шт. | 2 |  |
| 57 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 560 мм. Установка | заслонка | 2 |  |
| 58 | Заслонка воздушная унифицированная взрывозащищенная круглого сечения с ручным управлением диаметром 500 мм | шт. | 2 |  |
| 59 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 560 мм. Установка | заслонка | 4 |  |
| 60 | Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 500 мм (Заслонка воздушая универсальная круглая (взрывозащищенная) с электроприводом диаметром 500 мм) | шт. | 4 |  |
| 61 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1,2(1,6) мм, диаметр 1400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 11,8692 |  |
| 62 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 41,5422 |  |
| 63 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 20,096 |  |
| 64 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 9,42 |  |
| 65 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 22 |  |
| 66 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 9,2 |  |
| 67 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,2(1,6) мм круглого сечения (отвод) | м2 | 5,4 |  |
| 68 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения (отвод) | м2 | 12,6 |  |
| 69 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения (отводы) | м2 | 4,7 |  |
| 70 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | м3 изоляции | 5,3 |  |
| 71 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 106 |  |
| 72 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,5340916 |  |
| 73 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 34 |  |
| 74 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 18 |  |
| 75 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 44 |  |
| 76 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 330 |  |
| 77 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 330 |  |
| 78 | Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза | м2 | 12 |  |
| 79 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 9 |  |
| 80 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | м2 | 9 |  |
| 02-01-03 Силовое электрооборудование |  |  |  |  |
| 1 | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж. | шт. | 13 |  |
| 2 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж. | шт. | 28 |  |
| 3 | Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Демонтаж конструкции на стене или колонне. | шт. | 7 |  |
| 4 | Кабель. Демонтаж. | м | 300 |  |
| 5 | Короб металлический длиной 2 м. Демонтаж по стенам и потолкам. | м | 115 |  |
| 6 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене. | шт. | 1 |  |
| 7 | Прибор или аппарат. Установка. | шт. | 7 |  |
| 8 | Взрывозащищенный корпус модульный металлический ШГВ423222. | шт | 1 |  |
| 9 | Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции. | шт. | 1 |  |
| 10 | Взрывозащищенный контактор 9А, 220В, ШГВ302021-ПУСК-Л-9Т-220-8-2КНВ2МНК/Р(Г). | шт | 1 |  |
| 11 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне. | шт. | 4 |  |
| 12 | Взрывозащищенный кнопочный пост ПКИВА161008М-1КГВ06311. | шт | 4 |  |
| 13 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами. | шт. | 28 |  |
| 14 | Светильник светодиодный взрывозащищенный СГУ06-6600С-220АС/10/У-1КНВ2NНК/Р. | шт | 28 |  |
| 15 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования. | шт. | 4 |  |
| 16 | Табло светодиодное ПГС-ИТ35-220АС/ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT/Б/3-1КНВ2МНК/Р/АКБ. | шт | 4 |  |
| 17 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования. | шт. | 8 |  |
| 18 | Взрывозащищенный выключатель ППГ-2И25-КНВ2МНК/Р. | шт | 8 |  |
| 19 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене. | шт. | 41 |  |
| 20 | Взрывозащищенная коробка ответвительная ЩОРВА121211. | шт | 41 |  |
| 21 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы. | м кабеля | 466 |  |
| 22 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. | м кабеля | 34 |  |
| 23 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66. | км | 0,398 |  |
| 24 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66. | км | 0,068 |  |
| 25 | Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола. | м | 34 |  |
| 26 | Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп100, DN/OD 125. | м | 34 |  |
| 27 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования. | м | 138 |  |
| 28 | Лотки кабельные на непроходных эстакадах. Монтаж оборудования. | м лотка | 240 |  |
| 29 | Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм. | м | 240 |  |
| 30 | Планка соединительная для кабельного лотка высотой 100 мм, длиной 300 мм. | шт. | 120 |  |
| 31 | Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм. | м | 240 |  |
| 32 | Полка настенная длиной 320 мм, толщиной 4/2 мм. | шт. | 240 |  |
| 33 | Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм. | шт. | 240 |  |
| 34 | Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах. | шт. | 480 |  |
| 02-01-03 Система контроля доступа |  |  |  |  |
| 1 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 12. Монтаж оборудования /демонтаж/. | шт. | 16 |  |
| 2 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования /демонтаж/. | шт. | 4 |  |
| 3 | Кабель. Демонтаж. | м | 660 |  |
| 4 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 12. Монтаж оборудования /демонтированного/. | шт. | 16 |  |
| 5 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования /демонтированного/. | шт. | 4 |  |
| 6 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка. | м | 80 |  |
| 7 | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20. | м | 80 |  |
| 8 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. | м | 80 |  |
| 9 | Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами. | м | 580 |  |
| 10 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 8х0,20. | км | 0,612 |  |
| 11 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66. | км | 0,0255 |  |
| 12 | Кабель для промышленного интерфейса RS-485 D186 FTP Cat6 4x2x1/0,574. | м | 35,7 |  |
| 02-01-04 Сети связи |  |  |  |  |
| 1 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования. | шт. | 1 |  |
| 2 | Вандалозащищенный, пыле-влагозащищенный, взрывозащищенный телефон AWT-EX. | шт | 1 |  |
| 3 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. | м кабеля | 11 |  |
| 4 | Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км с вязкой пакетами. | м кабеля | 109 |  |
| 5 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. | м кабеля | 15 |  |
| 6 | Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 20х2х0,5-315. | км | 0,1377 |  |
| 7 | Линии соединительные, служебные и сигнальные между рабочими местами и переговорными пунктами. Настройка. | линия | 1 |  |
| 02-01-05 Система автоматической пожарной сигнализации и электроуправления |  |  |  |  |
| 1 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования (демонтаж) | шт. | 1 |  |
| 2 | Указатели световые настенные. Установка. | шт. | 4 |  |
| 3 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования (демонтаж). | шт. | 4 |  |
| 4 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне (Ручной пожарный извещатель взрывозащищенный. Демонтаж). | шт. | 2 |  |
| 5 | Оповещатель, свето-звуковой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования. | шт. | 1 |  |
| 6 | Кабель. Демонтаж. | м | 710 |  |
| 7 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования. | шт. | 1 |  |
| 8 | Указатели световые настенные. Установка. | шт. | 4 |  |
| 9 | ПГС-ИТ11-24DС табло светозвуковое взрывозащищенное с надписью: «ГАЗ НЕ ВХОДИТЬ», «ГАЗ УХОДИ», «ПЕНА НЕ ВХОДИТЬ», «ПЕНА УХОДИ». | шт | 4 |  |
| 10 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования /демонтированного/. | шт. | 4 |  |
| 11 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне (Ручной пожарный извещатель взрывозащищенный) /демонтированного/. | шт. | 2 |  |
| 12 | Оповещатель, свето-звуковой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования /демонтированного/. | шт. | 1 |  |
| 13 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами. | м | 21 |  |
| 14 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм. | м | 16 |  |
| 15 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм. | м | 5 |  |
| 16 | Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами. | м | 689 |  |
| 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. | м кабеля | 21 |  |
| 18 | Кабели предназначены для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств МКЭКШВ 2х2х1,5. | м | 265,2 |  |
| 19 | Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 4х1. | км | 0,204 |  |
| 20 | Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х2,5-0,66. | км | 0,153 |  |
| 21 | Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2,5-0,66. | км | 0,102 |  |
| 02-01-06 Система дистанционного контроля управления |  |  |  |  |
| 1 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка. | м трубопроводов | 131 |  |
| 2 | Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении (Демонтаж). | шт. | 1 |  |
| 3 | Кабель. Демонтаж. | м | 5 |  |
| 4 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 14 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. | м трубопровода | 128 |  |
| 5 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 14х2,0 мм. | м | 128 |  |
| 6 | Ниппельное соединение ввертное НСВ-14-G1/2. | шт | 16 |  |
| 7 | Ниппельное соединение навертное НСН-14-G1/2. | шт | 16 |  |
| 8 | Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении. | шт. | 1 |  |
| 9 | Вибродатчик предельного уровня Liquiphant M FTL51. | шт | 1 |  |
| 10 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования. | шт. | 1 |  |
| 11 | Преобразователь с искробезопасной сигнальной цепью FTL 325Р-F1E11. | шт | 1 |  |
| 12 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. | м кабеля | 5 |  |
| 13 | Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 4х1,5. | км | 0,0051 |  |
|  | Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам. | м | 50 |  |
| 14 | Листовой кабельный лоток с боковой стенкой высотой 100 мм BKRS 1010 FS. | м | 50 |  |
| 15 | Усиленная рифленая крышка с поворотным фиксатором, расстояние между фиксаторами 500 мм DF BKR10 FS AL. | м | 50 |  |
| 16 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования. | м | 4 |  |
| 17 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям. | м | 6 |  |
| 18 | Проводник заземляющий универсальный ПЗУ-10-300. | шт | 20 |  |
| 02-01-08 Технология производства |  |  |  |  |
| 1 | Грунт. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина до 3 м, площадь свыше 10 м2. | м3 грунта | 7,5 |  |
| 2 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. | м3 грунта | 1,5 |  |
| 3 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. | м3 грунта | 6 |  |
| 4 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. | м3 грунта | 6 |  |
| 5 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. | м3 грунта | 40 |  |
| 6 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км. | т·км | 10880 |  |
| 7 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. | м3 грунта | 40 |  |
| 8 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный. | м3 | 40 |  |
| 9 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Демонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов. | м трубопровода | 165 |  |
| 10 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Демонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов. | м трубопровода | 35 |  |
| 11 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Демонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов. | м трубопровода | 40 |  |
| 12 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования. | шт. | 1 |  |
| 13 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50. | шт. | 1 |  |
| 14 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования. | шт. | 2 |  |
| 15 | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 15. | шт. | 2 |  |
| 16 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования. | шт. | 2 |  |
| 17 | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 25. | шт. | 2 |  |
| 18 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 25 мм. Изготовление. | м трубопровода | 8,4 |  |
| 19 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях. | м трубопровода | 8,4 |  |
| 20 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм. | м | 8,4 |  |
| 21 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 32 мм. Изготовление. | м трубопровода | 4 |  |
| 22 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов. | м трубопровода | 4 |  |
| 23 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм. | м | 4 |  |
| 24 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Изготовление. | м трубопровода | 45 |  |
| 25 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях. | м трубопровода | 40 |  |
| 26 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов. | м трубопровода | 5 |  |
| 27 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм. | м | 45 |  |
| 28 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Изготовление. | м трубопровода | 0,2 |  |
| 29 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов. | м трубопровода | 0,2 |  |
| 30 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм. | м | 0,2 |  |
| 31 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление. | м трубопровода | 35 |  |
| 32 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов. | м трубопровода | 35 |  |
| 33 | Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 89х3,5-45 мм, Ст3. | м | 35 |  |
| 34 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление. | м трубопровода | 165 |  |
| 35 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов. | м трубопровода | 157 |  |
| 36 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях. | м трубопровода | 8 |  |
| 37 | Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 108х4-36 мм, Ст3. | м | 165 |  |
| 38 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм. | шт. | 58 |  |
| 39 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм. | шт. | 4 |  |
| 40 | Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 80 мм. | шт. | 1 |  |
| 41 | Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм. | шт. | 5 |  |
| 42 | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х8,0 мм. | шт. | 1 |  |
| 43 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. | т конструкций | 0,0595 |  |
| 44 | Опоры скользящие. | т | 0,0595 |  |
| 45 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза. | м2 | 23,35 |  |
| 46 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. | м2 | 21,44 |  |
| 47 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов. | м2 поверхности покрытия изоляции | 10,375188 |  |
| 48 | Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50. | кг | 15,12 |  |
| 49 | Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя. | кг | 101,1 |  |
| 50 | Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка). | кг | 99,02 |  |
| 51 | Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем. | м3 изоляции | 1,23 |  |
| 52 | Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 108 мм. | м | 66 |  |
| 53 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной. | м2 поверхности покрытия изоляции | 40 |  |
| 54 | Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД. | м2 | 46 |  |
| 55 | Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м, армированная сеткой. | рулон | 4 |  |
| 56 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной. | м2 поверхности покрытия изоляции | 39 |  |
| 57 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм. | т | 0,157677 |  |
| 58 | Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное. | стык | 4 |  |
| 59 | Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное. | стык | 1 |  |
| 60 | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное. | стык | 4 |  |
| 61 | Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное. | стык | 2 |  |
| 62 | Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание гидравлическое. | км трубопровода | 0,475 |  |
| 63 | Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом. | км трубопровода | 0,245 |  |
| 64 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. | м2 | 1,5 |  |
| 65 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. | м2 | 1,5 |  |
| 66 | Полы цементные. Разборка покрытия. | м2 | 26 |  |
| 67 | Грунт. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина до 3 м, площадь свыше 10 м2. | м3 грунта | 69,1 |  |
| 68 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. | м3 грунта | 65,1 |  |
| 69 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками. | м3 подстилающего слоя | 2,6 |  |
| 70 | Слои подстилающие бетонные. Устройство. | м3 подстилающего слоя | 2,1 |  |
| 71 | Покрытия бетонные, толщина 30(120) мм. Устройство. | м2 покрытия | 26,6 |  |
| 72 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501. | м2 покрытия | 26,6 |  |
| 73 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой. | м2 | 26,4 |  |
| 74 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой. | м2 | 26,4 |  |
| 75 | Краска водно-дисперсионная антиплесневая глубокоматовая с микропорами, для бетонных, кирпичных, металлических и оштукатуренных поверхностей. | кг | 5,28 |  |
| 04-02-01 Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Кабель. Демонтаж. | м | 200 |  |
| 2 | Прибор или аппарат. Установка. | шт. | 2 |  |
| 3 | Автоматический выключатель, U 380В, Iн=25А 5SY6325-7. | шт | 1 |  |
| 4 | Автоматический выключатель, U 220В, Iн=10А 5SY6110-7. | шт | 1 |  |
| 5 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам. | м кабеля | 116 |  |
| 6 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. | м кабеля | 24 |  |
| 7 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. | м кабеля | 60 |  |
| 8 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (существующий кабель). | м кабеля | 66 |  |
| 9 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1. | км | 0,1 |  |
| 10 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1. | км | 0,1 |  |
| 11 | Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях. | м | 24 |  |
| 12 | Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46. | м | 24 |  |
| 13 | Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 160 мм. Прокладка в траншеях. | м | 66 |  |
| 14 | Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп100, DN/OD 125. | м | 66 |  |
| 06-03-01 Тепловые сети |  |  |  |  |
| 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж. | км трубопровода | 0,01 |  |
| 2 | Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка. | м2 наружной площади разобранной изоляции | 4 |  |
| 3 | Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка. | м2 наружной площади разобранной изоляции | 4 |  |
| 4 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием. | км трубопровода | 0,057 |  |
| 5 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм. | м | 52 |  |
| 6 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм. | м | 5 |  |
| 7 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. | т конструкций | 0,03156 |  |
| 8 | Опоры неподвижные. | т | 0,01696 |  |
| 9 | Опоры скользящие. | т | 0,0146 |  |
| 10 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка. | комплект | 6 |  |
| 11 | Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50. | шт. | 2 |  |
| 12 | Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25. | шт. | 4 |  |
| 13 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм. | шт. | 4 |  |
| 14 | Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм. | шт. | 2 |  |
| 15 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм. | шт. | 12 |  |
| 16 | Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем. | м3 изоляции | 0,393756 |  |
| 17 | Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 57 мм. | м | 55 |  |
| 18 | Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна. | м3 изоляции | 0,1 |  |
| 19 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40. | м3 | 0,108 |  |
| 20 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной. | м2 поверхности покрытия изоляции | 25 |  |
| 21 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм. | т | 0,246623 |  |
| 07-04-01 Генплан |  |  |  |  |
| 1 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. | м3 грунта | 576 |  |
| 2 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см (20 см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). | м2 основания | 1310 |  |
| 3 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм. | м3 | 19,65 |  |
| 4 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм. | м3 | 247,59 |  |
| 5 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103. | м2 основания | 1310 |  |
| 6 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм. | м3 | 16,506 |  |
| 7 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. | м3 материала основания в плотном теле | 131 |  |
| 8 | Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство. | м3 сборных железобетонных плит | 157,92 |  |
| 9 | Плита аэродромных покрытий ГОСТ 25912-2015 марки ПАГ-14. | шт. | 94 |  |
| 10 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство. | м3 | 18,2 |  |
| 11 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. | т | 0,6188 |  |
| 12 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. | м бортового камня | 348 |  |
| 13 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91. | м3 | 15,66 |  |
| 14 | Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 100 мм. | м2 | 1474 |  |
| 15 | Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка. | м | 355 |  |

Примечание:

1. Выполняемые работы должны соответствовать Основным объемам работ, требованиям стандартов, ГОСТов, СН и СНиП, действующих в РК.

2. Сроки выполнения работ и услуг должны соответствовать требованиям Заказчика.

3. На все поставляемое оборудование необходимо предоставить сертификаты об утверждении типа систем измерения, методики поверки, сертификаты о поверке в РК.

4. Подрядчику минимизировать закуп товаров, работ и услуг у иностранных поставщиков, проводя закуп строительных материалов и оборудования у отечественных товаропроизводителей на территории РК. Строительные материалы и оборудование не должны ухудшать характеристики, заложенные в проектной документации, соответствовать СТ РК, СНиП РК и должны быть согласованы Заказчиком.

5. Подрядчик должен обеспечить проведение поверки/калибровки средств измерения, используемых для входного контроля строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования, операционного контроля сварочно-монтажных и изоляционных работ, приемо-сдаточного контроля выполненных работ в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» и СТ РК 2.4-2007.

6. Подрядчику своевременно осуществлять налоговые платежи, в т. ч. за эмиссии в окружающую среду, возникшие в результате производственной деятельности Подрядчика при выполнении работ.

Основные мероприятия по соблюдению правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах Заказчика:

- наличие документов, подтверждающих прохождение работниками Подрядчика обучения и аттестации по вопросам промышленной безопасности;

- наличие допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, технических устройств, материалов, прошедших процедуру подтверждения соответствия нормам промышленной безопасности.