Технические требование

к Блок питания БП24/60М для АТС МС 240

Номер Плана Закупок -15824-1 Т

Количество - 3шт

- Доукомплектования ЗИП оборудования АТС МC 240

## Техническая спецификация Блок питания БП64/60 для ЦАТС МС240 (производитель Элтекс)

Назначение блока

Блок питания (БП) предназначен для формирования напряжений, необходимых для работы модулей ATC.

БП 24/60М – блок питания без ГИВ, напряжение питания абонентских комплектов – 48В;

Номиналы напряжений, формируемые модулями БП, приведены в таблице 1

Таблица 1 – Номиналы напряжений БП

| Назначение | Тип модуля БП |  |
| --- | --- | --- |
|  | БП 24-60, БП 24-60В | БП 24-60М, БП 24-60МВ |
| Питание цифровой части модулей АТС (+5Вц) | + 5 В | + 5 В |
| Питание аналоговой части модулей ATC | ± 5 В | ± 5 В |
| Питание реле | + 12 В | + 12 В |
| Питание абонентских комплектов (пониженное) | минус 24 В | минус 24 В |
| Питание абонентских комплектов | минус 60 В | минус 48 В |
| Вспомогательное питание абонентских комплектов | + 60 В | + 48 В |

Рисунок 1 – Блок питания

Блок питания БП 24-60 состоит из двух основных частей: входного стабилизатора и полумостового преобразователя, формирующего выходные напряжения. Все выходные напряжения стабилизированы относительно напряжения +5Вц, предназначенного для питания цифровых схем станции «МС240».

Входной стабилизатор представляет из себя импульсный повышающий стабилизатор и предназначен для повышения входного напряжения до величины 70-95В, необходимой для работы выходного двухтактного преобразователя. Использование повышающего стабилизатора позволяет обеспечить работоспособность блока питания в широком диапазоне входных напряжений. Схема обратной связи предназначена для коррекции выходного напряжения повышающего стабилизатора в зависимости от нагрузки блока питания.

Блок питания оснащён схемами защиты от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения. Схема защиты от короткого замыкания срабатывает при наличии КЗ по любому из выходных напряжений.

При обнаружении КЗ происходит отключение блока питания, с последующей попыткой запуска через 0,8 – 1 сек. Аналогично работает схема защиты по перегрузке. Схема защиты по перенапряжению настроена на срабатывание при превышении напряжения +5Вц на величину +20% от номинального. При обнаружении перенапряжения происходит блокировка работы блока питания с последующим запуском через 0,8-1 сек.

Выходной преобразователь построен по схеме двухтактного полумостового преобразователя и предназначен для формирования выходных напряжений и питания генератора индукторного вызова ГИВ.

Генератор индукторного вызова предназначен для формирования переменного напряжения индукторного вызова частотой 25Гц и амплитудой 65-75Вэфф. ГИВ имеет схему защиты от перегрузки и

КЗ.

Описание индикаторов и органов управления

Внешний вид панели БП 24-60 показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Внешний вид панели БП24-60

В таблице 2 приведено описание индикаторов, разъемов и органов управления БП24-60.

Таблица 2 – Описание индикаторов и органов управления БП 24-60

| № | Элемент панели | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Авария» | Индикатор аварийного состояния блока БП. |
| 2 | «ГИВ» | Индикатор наличия генератора индуктивного вызова. |
| 3 | «+5В» | Наличие на выходе источника 5В. |
| 4 | «-60В» | Наличие на выходе источника 60В. |
| 5 | «ПИТАНИЕ» | Наличие входного напряжения. |
| 6 |  | Тумблер питания. |