Источник: пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ WWW http://online.zakon.kz

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Акционерное общество «КазТрансОйл»

УТВЕРЖДЕН

решением Правления АО «КазТрансОйл»

(протокол от 15 мая 2019 года № 10)

МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОГНЕВЫХ, ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ
И РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

СТ 6636-1901-АО-039-2.006-2019

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Обозначения и сокращения

5 Общие положения

6 Классификация и виды огневых, газоопасных работ и работ повышенной опасности на объектах АО «КазТрансОйл»

6.1 Огневые работы

6.2 Газоопасные работы

6.3 Работы повышенной опасности

7 Организация безопасного проведения огневых, газоопасных работ и работ повышенной опасности

7.1 Общие положения

7.2 Организация безопасного проведения работ, выполняемых по распоряжению

7.3 Организация безопасного проведения работ, выполняемых по наряду-допуску на газоопасные работы

7.4 Организация безопасного проведения работ, выполняемых по наряду-допуску на работы повышенной опасности

7.5 Организация безопасного проведения работ, выполняемых по разрешению на огневые работы

7.6 Порядок заполнения бланка наряда-допуска на газоопасные работы

7.7 Порядок заполнения бланка наряда-допуска на работы повышенной опасности

7.8 Порядок заполнения бланка разрешения на проведение огневых работ

7.9 Обязанности должностных лиц и исполнителей при проведении газоопасных работ

7.10 Обязанности должностных лиц и исполнителей при проведении работ повышенной опасности

7.11 Обязанности должностных лиц и исполнителей при проведении огневых работ

7.12 Организация безопасного проведения работ, выполняемых подрядными организациями

8 Выявление опасностей и рисков при организации работ повышенной опасности, газоопасных и огневых работ

8.1 Описание

8.1.1 Этапы выявления опасностей и рисков

8.1.2 Обучение по выявлению опасностей и рисков

8.1.3 Разбивка работ повышенной опасности, газоопасных и огневых работ на основные этапы

8.1.4 Выявление опасностей и рисков

8.1.5 Разработка мер контроля

8.2 Ответственность

Приложение А (обязательное) Перечень опасностей и рисков при выполнении работ

Приложение Б (информационное) Типовой перечень газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности, на выполнение которых необходимо выдавать письменное разрешение или наряд-допуск

Приложение В (информационное) Типовой перечень работ, выполняемых по распоряжению

Приложение Г (информационное) Типовой перечень газоопасных работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации

Приложение Д (обязательное) Перечень газоопасных работ

Приложение Е (обязательное) Наряд-допуск на выполнение газоопасных работ (работ повышенной опасности)

Приложение Ж (обязательное) Журнал регистрации работ, выполняемых по распоряжению

Приложение И (обязательное) Журналы учета выдачи нарядов-допусков, письменных разрешений

Приложение К (обязательное) Разрешение на производство огневых работ

Приложение Л (информационное) Примерный перечень опасностей и возможных рисков

Приложение М (обязательное) Требования к содержанию разделов Перечня опасностей и рисков при выполнении работ

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок организации огневых, газоопасных работ и работ повышенной опасности на объектах магистральных нефтепроводов Общества, выявления опасностей и рисков, оформления разрешений, нарядов-допусков или распоряжений, обязанности должностных лиц по организации безопасного проведения работ.

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на все структурные подразделения Общества, а также на подрядные организации, проводящие огневые, газоопасные работы и работы повышенной опасности на объектах Общества.

1.3 Настоящий стандарт является объектом авторского права и не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Общества.

1.4 Действие настоящего стандарта не распространяется на подготовку и проведение работ в электроустановках и электросетях.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года.

Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите».

Закон Республики Казахстан от 22 июня 2012 года «О магистральном трубопроводе».

Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О безопасности машин и оборудования».

Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 354.

Правила пожарной безопасности, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246.

Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359.

СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения.

СТ РК 1854-2008 Промышленность нефтяная и газовая. Методика контроля воздушной среды на производстве.

СТ РК 2079-2010 Магистральные нефтепроводы. Организация безопасного проведения газоопасных работ.

СТ РК 2080-2010 Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность.

СТ РК 2081-2011 Магистральные нефтепроводы. Требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ 12.0.002-2003 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов, ссылочных стандартов и нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным указателям «Указатель межгосударственных нормативных документов по стандартизации», «Указатель нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по Трудовому кодексу Республики Казахстан, Законам Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе», «О гражданской защите» и «О безопасности машин и оборудования», СТ РК 2079, СТ РК 2080, СТ РК 2081, ГОСТ 12.0.002, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Безопасность труда: Состояние защищенности работников, обеспеченное комплексом мероприятий, исключающих воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов на работников в процессе трудовой деятельности.

3.2 Безопасность производственного оборудования: Свойство производственного оборудования сохранять соответствие требованиям безопасности труда при монтаже (демонтаже) и эксплуатации в условиях, установленных нормативными документами и (или) в информации поставщика.

3.3 Безопасность производственного процесса: Свойство производственного процесса сохранять соответствие требованиям безопасности труда при проведении его в условиях, установленных нормативными документами.

3.4 Безопасное расстояние: Наименьшее расстояние между человеком и источником опасного производственного фактора, при котором человек находится вне опасной зоны.

3.5 Безопасные условия труда: Условия труда, при которых уровни воздействия производственных факторов на работающих не превышают установленных нормативов.

3.6 Выявление опасностей и рисков: Процесс идентификации существующих опасностей и возможных рисков при организации РПОГРОР.

3.7 Газоопасное место: Зона, в воздухе которой имеется или может появиться загазованность выше предельно допустимой концентрации и предельно допустимых взрывобезопасных концентраций или содержание кислорода составляет менее 20% от объема.

3.8 Газоопасные работы: Работы, выполняемые в загазованной среде, или при которых возможен выход газа.

3.9 Департамент ПБОТЧС: Департамент промышленной безопасности, охраны труда и ЧС Общества.

3.10 Инструкция: Нормативный документ, содержащий указание о порядке и способах выполнения какой - либо работы, а также нормы и правила, регулирующие порядок и условия осуществления какой-либо деятельности.

3.11 Инженерные коммуникации: Газопроводы, нефтепроводы, водоводы, воздушные и кабельные линии электропередачи и связи, автомобильные и железные дороги, имеющие охранные зоны.

3.12 Исполнитель РПОГРОР: Член бригады, выполняющий РПОГРОР.

3.13 Линейная часть магистрального нефтепровода: Подземные, подводные, наземные, надземные нефтепроводы, по которым осуществляется непосредственная транспортировка нефти.

3.14 Магистральный нефтепровод: Единый производственно-технологический комплекс, состоящий из линейной части и объектов, обеспечивающих безопасную транспортировку продукции, соответствующий требованиям технических регламентов и национальных стандартов.

3.15 Меры контроля: Предохранительные меры и (или) мероприятия, включающие безопасные методы работы, которые принимаются в результате выявления опасностей и рисков с целью исключения опасности или сведения риска до приемлемого уровня риска.

3.16 Нижний (верхний) концентрационный предел воспламенения: Минимальное (максимальное) содержание горючего вещества в однородной смеси с окислительной средой, при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания.

3.17 Общество: АО «КазТрансОйл».

3.18 Обособленное структурное подразделение (ОСП): Филиал, нефтепроводное управление/иное, помимо представительств, территориально обособленное структурное подразделение Общества.

3.19 Объект магистрального нефтепровода: Связанные в единый технологический процесс устройства, оборудование, строения, здания и другие сооружения с занимаемыми ими земельными участками.

3.20 Огневые работы: Производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материалов конструкций (электросварка, электрорезка, бензорезка, газосварка, газорезка, применение взрывных технологий, паяльные работы, абразивная очистка, механическая обработка металла с выделением искр, разогрев битума и смол и т.д.).

3.21 Опасная концентрация газа: Концентрация (объемная доля газа в воздухе), равная 20% нижнего концентрационного предела воспламеняемости газа или нижнего предела взрываемости газа.

3.22 Охрана труда: Система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-эпидемиологические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства.

3.23 Охранная зона магистрального нефтепровода: Территория (на суше и (или) воде) с особыми условиями охраны и пользования, прилегающая к объектам магистрального нефтепровода и предназначенная для обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для безопасной и бесперебойной эксплуатации объектов нефтепровода, в пределах которой ограничиваются или запрещаются виды деятельности, несовместимые с целями ее установления.

3.24 Опасность: Потенциальный источник вреда.

3.25 Опасная зона: Пространство, в котором на работающего воздействуют опасные и вредные производственные факторы.

3.26 Отдел ПБОТОС: Структурное подразделение ОСП, в функции которого входит координирование работы и осуществление контроля по вопросам безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, транспортной безопасности и охраны окружающей среды.

3.27 Перечни РПОГРОР: Перечни работ повышенной опасности, газоопасных работ и огневых работ, разработанные в соответствии с настоящим стандартом.

3.28 Подрядчик (Подрядная организация): Физическое или юридическое лицо, временное объединение юридических лиц (консорциум), выполняющее работы на объектах Общества на основании заключенного договора (контракта).

3.29 Приемлемый уровень риска: Риск, сниженный до уровня, который Общество может допустить, учитывая нормы законодательства Республики Казахстан, стандарты Общества.

3.30 Происшествие: Любое незапланированное событие, произошедшее на объектах Общества, которое повлекло или может повлечь за собой вред здоровью работников или окружающей среде, остановку процесса перекачки нефти, материальный ущерб, либо другие негативные последствия.

3.31 Производственный объект (производственный участок): Отдельно стоящее производственное подразделение ОСП, занимающееся перекачкой и хранением нефти, распределением электрической или тепловой энергии, приемом и хранением товарно-материальных запасов, выпуском и изготовлением продукции и другими видами производственной деятельности (НПС, ГНПС, ННП, ПСП, БПО, ЦТТиСТ, АВП, ОАВП и др.).

3.32 Работы повышенной опасности: Работы, при выполнении которых в местах производства работ действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы опасные и вредные производственные факторы.

3.33 Разрешительный документ на проведение РПОГРОР: Наряд-допуск, письменное разрешение на проведение РПОГРОР в соответствии с настоящим стандартом.

3.34 Риск: Комбинация вероятности наступления вреда и степени тяжести последствий вреда.

3.35 Требования промышленной безопасности: Специальные условия технического и (или) социального характера, установленные законодательством Республики Казахстан в целях обеспечения промышленной безопасности.

3.36 Эксплуатация магистрального нефтепровода: Деятельность, необходимая для непрерывного, надлежащего и эффективного функционирования магистрального нефтепровода, включающая в том числе техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и оперативно-диспетчерское управление.

4 Обозначения и сокращения

| АВП | - аварийно-восстановительный пункт. |
| --- | --- |
| ГНПС | - головная нефтеперекачивающая станция. |
| ИТР | - инженерно-технические работники. |
| ЛПДС | - линейная производственно-диспетчерская служба. |
| ЦТТиСТ | - цех технологического транспорта и специальной техники. |
| МН | - магистральный нефтепровод. |
| НКПВ | - нижний концентрационный предел воспламенения. |
| ННП | - нефтеналивной пункт. |
| НПС | - нефтеперекачивающая станция. |
| ОАВП | - опорный аварийно-восстановительный пункт. |
| ОСП | - обособленное структурное подразделение. |
| ОТ, ПБ и ООС | - безопасность и охрана труда, промышленная, пожарная, транспортная безопасность и охрана окружающей среды. |
| ПДК | - предельная допустимая концентрация. |
| ПДВК | - предельная допустимая взрывобезопасная концентрация. |
| ПСП | - приемо-сдаточный пункт. |
| РПОГРОР | - работы повышенной опасности, газоопасные и огневые работы. |
| СИЗ | - средства индивидуальной защиты. |

5 Общие положения

5.1 Положения настоящего стандарта разработаны в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и нормативными документами по стандартизации, указанными в разделе 2 настоящего стандарта.

5.2 При организации РПОГРОР к разрешительным документам на их проведение в обязательном порядке прилагается перечень опасностей и рисков при выполнении работ, по форме согласно приложению А к настоящему стандарту.

5.3 Выявление опасностей и рисков при организации РПОГРОР производится согласно разделу 8 настоящего стандарта.

Выявление опасностей и рисков направлено на усиление мер по обеспечению безопасности и предупреждению несчастных случаев на производстве, повышению роли и ответственности ИТР и рабочих Общества, а также подрядных организаций при организации РПОГРОР.

6 Классификация и виды огневых, газоопасных работ и работ повышенной опасности на объектах АО «КазТрансОйл»

6.1 Огневые работы

6.1.1 К основным видам огневых работ относятся производственные операции, связанные:

- с применением открытого огня (электросварка, электрорезка, газосварка, газорезка, бензокеросинорезка, применение взрывных технологий, паяльные работы);

- с искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций (абразивная очистка, механическая обработка металла с образованием искр, разогрев битумов и смол, высоковольтные испытания во взрывоопасных зонах, термитная сварка и т.д.).

6.1.2 Все места для проведения огневых работ подразделяются:

- на постоянные места огневых работ, которые организуются в отведенных для этих целей местах на производственных объектах в соответствии с СТ РК 2080 и Правилами пожарной безопасности;

- на временные места огневых работ, которые организуются непосредственно в помещениях и на оборудовании, когда эти работы невозможно проводить в специально отведенных для этой цели постоянных местах.

6.1.3 Огневые работы проводятся по разрешению.

6.2 Газоопасные работы

6.2.1 К газоопасным работам относятся:

6.2.1.1 работы, связанные с осмотром, чисткой, ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций, в том числе внутри емкостей (аппараты, траншеи, заправки топливных емкостей жидким топливом подвозимых а/транспортными средствами, резервуары, цистерны и другое аналогичное оборудование, коллекторы, тоннели, колодцы, приямки и другие аналогичные места), при проведении которых имеется или не исключена возможность выделения в рабочую зону взрыво- и пожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв, возгорание, оказать вредное действие на организм человека, работы при недостаточном содержании кислорода (объемная доля ниже 20%);

6.2.1.2 периодически повторяющиеся газоопасные работы, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса, характеризующиеся аналогичными условиями их проведения, постоянством места и характера работ, определенным составом исполнителей (например, открытое дренирование подтоварной воды из резервуаров; отбор проб, ручной замер уровня в резервуарах и емкостях; визуальный контроль по месту за работой оборудования, расположенного в заглубленных насосных, канализационных систем; другие аналогичные по опасности работы, которые предусматриваются производственными инструкциями по рабочим местам);

6.2.1.3 работы, связанные с предупреждением развития аварийных ситуаций и необходимостью ликвидации или локализации аварий.

6.2.2 Газоопасные работы проводятся по наряду-допуску, распоряжению или в порядке текущей эксплуатации.

6.2.3. В каждом производственном объекте разрабатывается перечень газоопасных работ.

6.2.4 Типовой перечень газоопасных работ, на выполнение которых необходимо оформление наряд-допуска, приведен в приложении Б к настоящему стандарту.

6.2.5 Типовой перечень газоопасных работ, выполняемых по распоряжению, приведен в приложении В к настоящему стандарту.

6.2.6 Типовой перечень газоопасных работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, приведен в приложении Г к настоящему стандарту.

6.3 Работы повышенной опасности

6.3.1 К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении которых в местах производства работ действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы опасные производственные факторы (гидроиспытания, верхолазные работы, работы на высоте, земляные работы, расчистка трасс МН от древесной растительности механизированным способом, ремонтные работы на действующих теплотрассах, водопроводах, пенопроводах, проложенных по территории производственных объектов).

6.3.2 Работы повышенной опасности проводятся по наряду-допуску или распоряжению.

6.3.3 Типовой перечень работ повышенной опасности, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск, приведен в приложении Б к настоящему стандарту.

6.3.4 Работы повышенной опасности, которые производятся в порядке технического обслуживания оборудования, сооружений и территории производственных объектов, могут выполняться по распоряжению, если их проведение не требует предварительной подготовки оборудования и сооружений объекта, а также согласования с взаимодействующими службами, участками и организациями.

6.3.5 Типовой перечень работ повышенной опасности, выполняемых по распоряжению, приведен в приложении В к настоящему стандарту.

7 Организация безопасного проведения огневых, газоопасных работ и работ повышенной опасности

7.1 Общие положения

7.1.1 ОСП на основании требований настоящего стандарта, СТ РК 2079, СТ РК 2080, СТ РК 2081 и с учетом конкретных производственных условий должны разработать:

- перечень огневых работ, на выполнение которых необходимо выдавать разрешение;

- перечень газоопасных работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск;

- перечень работ повышенной опасности, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск;

- перечень газоопасных работ, выполняемых по распоряжению (приложение Д к настоящему стандарту);

- перечень работ повышенной опасности, выполняемых по распоряжению;

- перечень газоопасных работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

7.1.2 Перечни разрабатываются руководителями производственных объектов, согласовываются с отделом ПБОТОС и утверждаются главным инженером ОСП.

7.1.3 Перечень работ повышенной опасности, выполняемых по распоряжению, должен состоять из разделов по направлениям деятельности производственного объекта:

- линейная часть МН;

- оборудование и сооружения производственного объекта;

- погрузо-разгрузочные работы;

- автотракторная и специальная техника.

7.1.4 Перечни ежегодно не позднее 15 декабря текущего года должны пересматриваться с введением в действие с 1 января следующего года.

7.1.5 Места проведения РПОГРОР должны быть обозначены плакатами и ограждены в соответствии с Техническим регламентом «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах» и СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 для исключения доступа посторонних лиц, не имеющих отношения к производимым работам.

7.1.6 Исполнителями газоопасных работ и работ повышенной опасности назначаются лица, имеющие практические навыки безопасного выполнения работ, прошедшие подготовку и проверку знаний в области безопасности и охраны труда и промышленной безопасности и прошедшие стажировку в течение 10 рабочих смен.

7.1.7 Исполнителями огневых работ назначаются лица (сварщики, газорезчики и т.п.), прошедшие в установленном порядке обучение пожарно-техническому минимуму и сдавшие экзамены по проверке знаний по требованиям Правил пожарной безопасности, имеющие практические навыки безопасного выполнения работ и получившие удостоверения по проверке знаний в области пожарной безопасности.

7.1.8 Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность РПОГРОР при ремонте оборудования, являются:

- выявление опасностей и рисков при организации РПОГРОР согласно разделу 8 настоящего стандарта;

- оформление работы нарядом-допуском;

- допуск к работе;

- надзор во время работы;

- перевод на другое рабочее место;

- оформление перерывов в работе;

- оформление окончания работы.

7.2 Организация безопасного проведения работ, выполняемых по распоряжению

7.2.1 Распоряжение является письменным разрешением на выполнение работ, которое оформляется на каждый вид работ и место их проведения и действительно не более одной смены.

7.2.2 Работы по распоряжению выполняются бригадой исполнителей в составе не менее 2-х человек.

7.2.3 Работы по распоряжению в электроустановках проводятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

7.2.4 Приказом по ОСП назначаются ответственные лица и лица их замещающие, из числа руководства и ИТР производственных объектов и производственных участков, имеющие право выдавать распоряжения на выполнение работ.

7.2.5 Лицо, имеющее право выдавать распоряжения на выполнение работ, обязано:

- определить характер и содержание работы, место и время ее проведения;

- осмотреть место работ и определить мероприятия по безопасному проведению работ;

- определить состав бригады и назначить старшего из числа наиболее квалифицированных рабочих;

- определить меры безопасности при проведении работ, необходимые СИЗ, состав и квалификацию исполнителей;

- оформить распоряжение в журнале регистрации работ, выполняемых по распоряжению (приложение Ж к настоящему стандарту), в котором указать Ф.И.О. и должность лица, выдавшего распоряжение, содержание и место работы, дату и время ее проведения, перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, Ф.И.О. исполнителей работ с указанием старшего;

- при изменении условий работы или состава бригады оформить новое распоряжение;

- до начала работ ознакомить исполнителей с характером и содержанием выполняемой работы, провести инструктаж по безопасности и охране труда с росписью в журнале регистрации работ, выполняемых по распоряжению;

- перед началом работ проверить исправность и комплектность оборудования, инструментов, удостоверений, наличие и правильность применения СИЗ и предохранительных приспособлений, устным опросом убедиться, что каждый исполнитель не имеет жалоб на здоровье, правильно понял поставленную задачу;

- уведомить о начале (окончании) работ оператора производственного объекта, который делает об этом запись в оперативном журнале;

- периодически осуществлять контроль за безопасным производством работ в соответствии с выданным распоряжением.

7.2.6 Лицо, выдающее распоряжение, должно осуществлять периодический контроль за безопасным выполнением работ.

7.2.7 Лицо, выдавшее распоряжение, обязано:

- в случае возникновения угрозы жизни и здоровью работающих или обнаружения условий, способных привести или приведших к травмированию или аварийной ситуации, немедленно остановить проведение работ, вывести исполнителей из рабочей зоны и сообщить ответственному руководителю производственного объекта;

- обеспечить своевременное предоставление информации о ходе проведения работ ответственному руководителю производственного объекта;

- по окончании работ лично проконтролировать полноту и качество выполнения работ, привести в порядок рабочее место и вывести исполнителей с места проведения работ с записью даты и времени окончания работ в журнале регистрации работ, выполняемых по распоряжению.

7.2.8 Обязанности исполнителей работ, выполняемых по распоряжению, аналогичны перечисленным в пунктах 7.8.12, 7.8.13.

7.2.9 Журналы регистрации работ, выполняемых по распоряжению, хранятся на производственных объектах не менее тридцати дней со дня их окончания. Журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью и подписью руководителя производственного объекта. Ответственные за оформление и хранение журналов - руководители производственных объектов.

7.2.10 Не допускается выдача распоряжений на производство работ на местах не соответствующих требованиям норм безопасности, за исключением заданий по устранению этих нарушений.

7.3 Организация безопасного проведения работ, выполняемых по наряду-допуску на газоопасные работы

7.3.1 Наряд-допуск на газоопасные работы является письменным разрешением на безопасное производство газоопасных работ, определяющее содержание, место, время и условия выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работы, оформляется разборчиво отдельно на каждый вид газоопасных работ и место их проведения.

Форма наряда-допуска приведена в приложении Е к настоящему стандарту.

В зависимости от объема ремонтных работ и организации их исполнения бланк наряда-допуска может быть в виде:

- наряда-допуска на выполнение какой-либо конкретной работы на одном рабочем месте или последовательное выполнение однотипных работ на нескольких рабочих местах одной схемы присоединения оборудования;

- общего наряда-допуска на выполнение работы в целом на агрегате, на нескольких рабочих местах или участках.

7.3.2 Наряд-допуск на газоопасные работы оформляется в двух экземплярах, заполняется с соблюдением четкости и ясности записей. Запись текста карандашом, исправления и перечеркивания в тексте не допускаются.

7.3.3 Заполнение всех граф наряда-допуска на газоопасные работы производится в соответствии с содержанием подстрочного текста. В графах, не требующих заполнения, делается прочерк.

7.3.4 Наряды-допуски на газоопасные работы должны выдаваться заблаговременно для проведения необходимой подготовки рабочего места к газоопасной работе. В наряде-допуске указывается срок его действия, время начала и окончания газоопасных работ. При невозможности окончить газоопасную работу в установленный срок, наряд-допуск подлежит продлению лицом, выдавшим его.

Наряды-допуски должны регистрироваться в специальном журнале учета выдачи наряд-допусков (приложение И к настоящему стандарту).

Ответственный, получая наряд-допуск и возвращая его по окончании работы, обязан расписаться в журнале.

7.3.5 Если газоопасная работа оказалась незаконченной, а условия ее проведения не ухудшились и характер работ не изменился, наряд-допуск может быть продлен на последующую смену той же бригаде с подтверждением возможности проведения работ для последующей смены подписями ответственных лиц, указанных в наряде-допуске. При этом общая суммарная продолжительность выполнения газоопасных работ по одному наряду-допуску, с учетом его продления не может превышать пяти суток.

Допускается, при выполнении газоопасных работ на линейной части МН, выдавать наряд-допуск на пять суток. При длительности газоопасных работ более пяти суток наряд-допуск переоформляется. Действие наряда-допуска в течение этого срока сохраняется, если не изменяются условия безопасности, предусмотренные нарядом-допуском.

7.3.6 Работы по нарядам-допускам в электроустановках проводятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

7.3.7 Газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску, проводятся в дневное время суток. В исключительных случаях проведение неотложных газоопасных работ может быть допущено в темное время суток в присутствии ответственного руководителя работ.

При этом в наряде-допуске должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия по обеспечению безопасного проведения газоопасных работ, учитывающие условия их выполнения в темное время суток.

7.3.8 Газоопасные работы, проводимые без оформления наряда-допуска, в обязательном порядке регистрируются перед их началом в журнале регистрации работ, выполняемых по распоряжению, согласно приложению Ж к настоящему стандарту.

7.3.9 На проведение газоопасных работ выдается наряд-допуск согласно приложению Е к настоящему стандарту.

7.3.10 Каждому ответственному лицу выдается отдельный наряд-допуск на проведение газоопасных работ в соответствии с планом работ.

7.3.11 К наряду-допуску прилагается исполнительный чертеж или выкопировка из него с указанием места и характера производимой газоопасной работы. Перед началом газоопасных работ лицо, ответственное за их проведение, должно проверить соответствие исполнительного чертежа или выкопировки фактическому расположению объекта на месте.

7.3.12 Газоопасные работы по локализации и ликвидации аварий проводятся без наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей. После устранения угрозы, работы по приведению трубопроводов в технически исправное состояние должны проводиться по наряду-допуску.

Примечание - В том случае, когда авария от начала до конца ликвидируется аварийной службой, составление наряда-допуска не требуется.

7.3.13 Газоопасные работы, связанные с предупреждением развития аварийных ситуаций и необходимостью ликвидации или локализации аварий, проводятся в соответствии с планами ликвидации аварий.

7.3.14 Если газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску, проводятся в течение более одного дня, ответственный за их выполнение обязан ежедневно докладывать о ходе работ лицу, выдавшему наряд-допуск на эту работу.

7.3.15 Командированному персоналу наряды-допуски на газоопасные работы выдаются на весь срок выполнения работ, но не более одного месяца. В случае, когда работы не окончены, а календарный месяц истек - оформляется новый наряд-допуск. Производство газоопасных работ контролируется лицом, назначенным организацией, проводящей работы.

7.3.16 Перед началом производства газоопасной работы ответственный за ее проведение обязан проинструктировать всех рабочих о необходимых мерах безопасности. После этого каждый рабочий, получивший инструктаж по безопасности и охране труда, должен расписаться в наряде-допуске.

7.3.17 В процессе проведения газоопасной работы все распоряжения должны даваться лицом, ответственным за работу. Другие должностные лица и руководители, присутствующие при проведении работы, могут давать указания рабочим только через ответственного за проведение данной работы.

7.3.18 Газоопасные работы должны выполняться, как правило, в дневное время. Газоопасные работы по локализации и ликвидации аварий выполняются в любое время в присутствии и под непосредственным руководством специалиста или руководителя.

7.3.19 Для организации безопасного проведения газоопасных работ приказом по ОСП назначаются следующие ответственные лица и лица, их замещающие, из числа руководителей и ИТР ОСП и производственных объектов:

- имеющие право утверждать наряд-допуск;

- имеющие право выдавать наряд-допуск;

- имеющие право допускать к работам;

- имеющие право быть ответственными руководителями работ;

- имеющие право быть производителями работ;

- имеющие право быть наблюдающим;

- имеющие право быть членами бригады.

Приказ должен обновляться ежегодно не позднее 1 января текущего года и корректироваться в течение текущего года с учетом кадровых изменений.

7.3.20 Лицом, имеющим право утверждать и выдавать наряды-допуски на все виды газоопасных работ, назначается руководитель производственного объекта или лицо, его замещающее.

7.3.21 Лицами, имеющими право допускать к газоопасным работам, назначаются руководящие работники из числа ИТР производственного объекта.

7.3.22 Лица, имеющие право быть ответственными руководителями работ, назначаются:

- руководящие работники из числа ИТР ОСП при проведении на объектах МН ремонтных газоопасных работ, связанных с остановкой и разгерметизацией участка МН и технологических трубопроводов, при проведении газоопасных работ в темное время суток или в зоне действующих технических устройств;

- руководящие работники из числа ИТР ОСП при проведении на объектах МН ремонтных газоопасных работ, связанных с остановкой и разгерметизацией участка МН и технологических трубопроводов силами нескольких ОСП.

Ответственные руководители работ должны координировать действия производителей работ нескольких ОСП и организовывать безопасное производство газоопасных работ.

7.3.23 Ответственный руководитель работ и допускающий к работе должны периодически проверять соблюдение работающими требований правил безопасности. Периодичность проверок, проводимых ответственным руководителем работ, не должна превышать 2 часа от времени допуска бригады к работе. При обнаружении нарушений у производителя работ отбирается наряд-допуск и бригада удаляется с места работы. Повторный допуск к работе может быть производен с разрешения ответственного руководителя работ или лица, выдавшего наряд-допуск, при выполнении всех требований первичного допуска к работе с соответствующим оформлением наряда-допуска, а также после проведения внеочередного инструктажа по безопасности и охране труда членам бригады с записью в журнале причины повторного допуска.

7.3.24 Необходимость назначения ответственного руководителя работ в других случаях определяется лицом, выдающим наряд-допуск. Ответственные руководители работ должны находиться на месте производства работ весь период их проведения, обеспечивать своевременный вывод работающих по наряду-допуску в безопасное место при возникновении опасности в зоне проведения работ.

7.3.25 Лицами, имеющими право быть производителями работ, назначаются работники производственных объектов из числа ИТР, прошедшие проверку знаний в области безопасности и охраны труда и промышленной безопасности.

7.3.26 Наблюдающий назначается для надзора за бригадой рабочих и других лиц при выполнении ими работы по наряду-допуску в непосредственной близости от действующего оборудования.

Необходимость назначения наблюдающего при выполнении вышеуказанных работ определяет лицо, выдающее наряд-допуск.

Наблюдающими назначаются лица, имеющие право быть производителями работ, и допускающие к работе.

При назначении наблюдающего в строке наряд-допуска «Производителю работ (наблюдающему)» вписываются соответствующие подстрочному тексту, полностью фамилии, имена, отчества (далее - Ф.И.О.), должность, разряд производителя работ и в скобках - наблюдающего. Наблюдающий расписывается в строке наряда-допуска «Производитель работ» после подписи производителя работ.

7.3.27 Принимая рабочее место от допускающего к работе, наблюдающий проверяет правильность его подготовки и выполнение необходимых для производства работ мер безопасности в соответствии с настоящим стандартом.

Наблюдающий отвечает за безопасность членов бригады при воздействии на них производственных факторов со стороны действующего технологического оборудования (следит, чтобы рабочие не приближались на опасные расстояния к работающему оборудованию и коммуникациям, обеспечивает безопасный проход персонала к рабочему месту и сохранность ограждений и предупреждающих знаков безопасности).

Ответственность за безопасность работающих при выполнении самой работы является производитель работ, который постоянно должен находиться на рабочем месте.

Наблюдающему запрещается совмещать надзор с выполнением какой-либо другой работы.

7.3.28 Члены бригады несут ответственность:

- за выполнение требований инструкций по безопасности и охране труда и указаний по мерам безопасности, полученных при инструктаже перед допуском к работе и во время производства работ;

- за применение выданных СИЗ, спецодежды и исправность используемого инструмента и приспособлений;

- за четкое соблюдение условий безопасности выполнения работы.

7.3.29 Надзор во время работы бригады, за изменениями в составе бригады с момента ее допуска к работе, надзор за бригадой в целях соблюдения правил и норм безопасности и охраны труда возлагаются на производителя работ (наблюдающего). Производитель работ должен организовать свою работу, а наблюдающий - надзор так, чтобы постоянно следить за безопасностью всех членов бригады.

7.3.30 Производитель работ (наблюдающий) по наряду-допуску должен все время находиться на месте работы. При необходимости отлучки производитель работ, если на это время его не может заменить ответственный руководитель работ, должен прекратить работу бригады и вывести ее в безопасную зону.

Кратковременный уход с места работы членов бригады допускается только с разрешения производителя работ, который до возвращения отлучившихся или до установления их местонахождения и предупреждения их об уходе бригады не имеет права уходить с бригадой с места работы.

7.3.31 Допускается совмещение в одном лице двух обязанностей:

- выдающего наряд-допуск и допускающего к работе;

- допускающего к работе и ответственного руководителя работ;

- выдающего наряд-допуск и ответственного руководителя работ.

7.3.32 Не допускается назначение одного ИТР производителем работ, выполняемых одновременно по разным нарядам-допускам, а также исполнение других обязанностей, не связанных с выполнением работ по наряду-допуску.

Запрещается назначение допускающего к работам из числа ИТР другого производственного объекта.

7.3.33 Газоопасные работы по наряду-допуску выполняются бригадой в составе не менее 2-х человек.

Газоопасные работы в емкостях, а также ремонтные работы в колодцах, тоннелях, траншеях и котлованах, глубиной более 1 м, коллекторах и внутри резервуаров проводятся бригадой в составе не менее 3-х человек.

7.3.34 Опробование (испытание, опрессовка и т.п.) отдельных элементов оборудования и участков трубопроводов во время проведения комплексного их ремонта производится при соблюдении следующих условий:

- наряд-допуск, выданный во время опробования их элементов или отдельных участков, остается у ответственного руководителя работ;

- опробование выполняется по программе, составленной руководителем производственного объекта совместно с ответственным руководителем работ (ремонтного подразделения) и утвержденной главным инженером ОСП. В программе указываются: технологический порядок опробования, расстановка персонала, участвующего в испытаниях; бригады которые должны, выведены с места работы со сдачей наряда-допуска; бригады, в которым разрешается продолжать работу по нарядам-допускам на смежных и соседних участках, и меры, обеспечивающие безопасность проведения опробования и продолжения работы на соответствующих участках;

- опробование должно осуществляться с разрешения и под непосредственным руководством ответственного руководителя работ;

- все работы на опробуемом элементе или участке прекращаются, бригады удаляются с оформлением перерыва в работе;

- бригады, работающие на смежных участках, могут продолжать работу при условии надежного отключения и ограждения этих участков от опробуемого оборудования и обеспечения безопасности работающих;

- достаточными мерами для отключения опробуемого элемента или участка являются: установка заглушек, разборка схемы и надежное закрытие запорной арматуры (шиберов, задвижек и т.д.).

7.3.35 Балансировку вращающихся механизмов с электроприводом, опробование и другие работы, связанные с частым включением электрооборудования, разрешается производить без оформления перерывов в наряде-допуске, но с точным выполнением каждый раз необходимых технических мероприятий по отключению электрооборудования.

На период включения и нахождения электрооборудования под напряжением наряд-допуск должен находиться у допускающего к работе.

Работа должна выполняться под непосредственным наблюдением ответственного руководителя работ. Включение или отключение механизмов осуществляется допускающим к работе.

7.3.36 Работы, производимые вблизи действующих железнодорожных, автомобильных дорог, линий электропередач, газо- и теплопроводов и других, действующих открытых (скрытых) коммуникаций и технологических устройств, земляные работы предварительно согласовываются лицом, выдающим наряд-допуск, с организациями, обслуживающими эти объекты. Соответствующие документы (схемы, коммуникации), в случае необходимости, прилагаются к наряду-допуску.

7.3.37 Во всех случаях проведения газоопасных работ в емкостях, связанных с разгерметизацией оборудования и трубопроводов, к наряду-допуску должны быть приложены схемы расположения запорной арматуры, удаления продукта, промывки, продувки, пропарки аппарата и установки заглушек, а также планы производства работ, подписанные руководителем производственного объекта или его заместителем.

В остальных случаях схемы прилагать к наряд-допуску не обязательно.

7.3.38 Подготовку объекта к проведению на нем газоопасных работ осуществляет эксплуатационный персонал производственного объекта под руководством допускающего к работе, при этом выполняется весь комплекс подготовительных работ, предусмотренных в наряде-допуске.

7.3.39 При допуске бригады к газоопасной работе, допускающий к работе проводит инструктаж по безопасности и охране труда членам бригады, вручает один экземпляр наряда-допуска производителю работ.

7.3.40 Производитель работ перед началом газоопасных работ лично проверяет условия безопасного производства работ, подписывает наряд-допуск и приступает к работе после получения разрешения допускающего к работе.

7.3.41 Допускающий к работе прекращает выполнение газоопасных работ, изымает наряд-допуск, если до окончания работы по данному наряду-допуску:

- возникла аварийная ситуация;

- обнаружено несоответствие фактического состояния, условий производства газоопасных работ требованиям мер безопасного производства работ, предусмотренными нарядом-допуском;

- при производстве газоопасных работ вблизи объектов, на которых возможно создание аварийной ситуации, травмирование персонала;

- возникла необходимость включения в зоне ведения работ оборудования или энергокоммуникаций;

- на месте проведения работ отсутствует руководитель (производитель) работ;

- при производстве газоопасных работ выявлены нарушения требований безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности.

7.3.42 При необходимости временного прекращения работ по наряду-допуску, по указанию допускающего к работе производитель работ удаляет членов бригады с места работы и возвращает наряд-допуск допускающему к работе.

7.3.43 Возобновление газоопасных работ производится по разрешению допускающего к работе после проверки всех первоначальных мероприятий, обеспечивающих безопасность работающих по наряду-допуску, инструктажа по безопасности и охране труда членам бригады и возвращения наряда-допуска производителю работ.

7.3.44 При перерыве в газоопасной работе в течение одной смены, наряд-допуск остается у производителя работ, а бригада может приступить вновь к работе по его разрешению. Перерыв на обед не оформляется.

Ни один из членов бригады не имеет права после перерыва приступить к работе самостоятельно. Допуск бригады после такого перерыва осуществляет производитель работ единолично без оформления в наряде-допуске.

7.3.45 При перерыве в газоопасной работе более одной смены повторный допуск осуществляется после проверки допускающим и производителем работ неизменности условий безопасного производства работ, оговоренных в наряде-допуске.

7.3.46 Ни во время перерыва в работе бригады, ни в течение рабочего дня допускающий к работе не имеет права вносить в схему установки изменения, влияющие на условия производства работы в отношении мер безопасности, и только в аварийных случаях с ведома ответственного руководителя подразделения разрешается изменить схему или включить в работу выведенное в ремонт оборудования в отсутствие ремонтной бригады при условии немедленного извещения ответственного руководителя работ и производителя работ о произошедших изменениях. До прибытия производителя работ и возвращения им наряда-допуска в месте производителя работы должны быть расставлены лица, обязанные не допускать бригаду к продолжению работы.

7.3.47 При перерыве в работе, окончании рабочего дня и начале работы на следующий день место работы убирается, знаки безопасности, ограждения и запорные устройства остаются на месте. Наряд-допуск сдается допускающему к работе, необходимость возвращения наряда-допуска определяет ответственный руководитель работ.

7.3.48 Ежедневный допуск к работе оформляется в таблице наряда-допуска допускающего и производителя работ, а окончание работы - подписями производителя работ и допускающего к работе с указанием даты и времени начала и окончания работ. Окончание работы оформляется в таблице подписями производителя работ и допускающего к работе.

7.3.49 На следующий день к прерванной работе по нарядам-допускам можно приступить только после осмотра места работы, проведенного инструктажа по безопасности и охране труда членам бригады и проверки выполнения мер безопасности допускающим и производителем работ.

7.3.50 После полного окончания работы бригада убирает место, затем производитель работ выводит ее, расписывается в наряде-допуске и сдает наряд-допуск ответственному руководителю работ.

7.3.51 Ответственный руководитель работ, принимая рабочее место от производителя работ после окончательного завершения работы, проверяет полноту и надежность ее выполнения, отсутствие посторонних предметов и надлежащую чистоту рабочих мест, затем расписывается в строке наряда-допуска «Работа окончена», указывая время и дату.

При необходимости, вместо ответственного руководителя работ, приемка рабочего места и подпись в наряде-допуске в строке о полном окончании работ могут, произведены лицом, выдавшим или продлившим наряд-допуск.

7.3.52 Оборудование может быть включено в работу только после подписи ответственного руководителя работ в строке наряда-допуска о полном окончании работы и закрытия его допускающим к работе, а также после удаления временных ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств и восстановления на месте постоянных ограждений.

7.3.53 Контроль за правильностью оформления наряда-допуска путем выборочной проверки должны производить лица, выдающие наряды-допуски, инженеры по охране труда и другие уполномоченные на это лица.

7.3.54 В случае необходимости изменения вида, места, условий проведения газоопасных работ оформляется новый наряд-допуск.

7.3.55 Изменение в составе бригады оформляет ответственный руководитель работ по данному наряду-допуску в таблице обоих экземпляров наряда-допуска.

При большой численности бригады, когда запись об изменении ее состава не умещается в таблице наряда-допуска, разрешается прилагать к нему отдельный лист с указанием изменений и записью в таблице о том, что произведены изменения согласно прилагаемому к наряду-допуску списку.

Вновь вводимые члены бригады допускаются к работе только после инструктажа по безопасности и охране труда ответственным руководителем работ и производителем работ.

7.3.56 В процессе проведения газоопасных работ все распоряжения отдаются производителем работ. Другие должностные лица и ответственные руководители, присутствующие при проведении работы, дают указания исполнителям только через производителя данной работы.

7.3.57 Закрытие наряда-допуска оформляется подписями допускающего и производителя работ. Допускающий к работе делает отметку о времени получения наряда-допуска от производителя работ и обеспечивает передачу его на хранение.

7.3.58 При отсутствии допускающего к работе, наряд-допуск закрывается и подписывается производителем работ и лицом, выдавшим наряд-допуск.

7.3.59 Не допускается начинать эксплуатацию технических устройств до возвращения производителем работ закрытого наряда-допуска.

7.3.60 В случае утери наряда-допуска работы прекращаются. На продолжение работ оформляется новый наряд-допуск и допуск к работе производится заново.

7.3.61 Регистрация, выдача и сдача на хранение нарядов-допусков производится в журнале учета выдачи нарядов-допусков (приложение И к настоящему стандарту), который находится на рабочем месте лица, допускающего к работе. В журнале отмечаются номер наряда-допуска, этап выполнения работ, вид работ, Ф.И.О. и должность лица, выдавшего наряд-допуск, место проведения и наименование работ, на которые он выдан, дата и время первичного допуска к работам, дата и время повторных допусков к работам, время перерывов в работе и их окончание.

7.3.62 Журналы учета выдачи нарядов-допусков хранятся на производственных объектах. Журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью и подписью руководителя производственного объекта. Ответственный за хранение журналов - руководитель производственного объекта.

Закрытые наряды-допуски на проведение газоопасных работ хранятся в течение одного года у руководителя производственного объекта.

Срок хранения журнала - не менее одного года со дня его окончания.

7.3.63 Наряды - допуски на работы, при выполнении которых произошли аварии или несчастные случаи, хранятся в архиве ОСП с материалами по расследованию аварий или несчастных случаев.

7.3.64 Наряды-допуски должны храниться не менее одного года. Наряды-допуски, выдаваемые на врезку в действующий трубопровод, производство ремонтных работ на подземных трубопроводах с применением сварки, хранятся в исполнительно-технической документации на производственном объекте.

7.3.65 При подготовке и проведении газоопасных работ на производственных объектах необходимо строго соблюдать требования безопасности установленные в Правилах пожарной безопасности, СТ РК ГОСТ Р 12.4.026, СТ РК 2079, СТ РК 2080, СТ РК 2081.

7.4 Организация безопасного проведения работ, выполняемых по наряду-допуску на работы повышенной опасности

Организация безопасного проведения работ, выполняемых по наряд-допуску на работы повышенной опасности, аналогична подразделу 7.3, устанавливающим организацию безопасного проведения работ, выполняемых по наряд-допуску на газоопасные работы.

7.5 Организация безопасного проведения работ, выполняемых по разрешению на огневые работы

7.5.1 Разрешение является письменным разрешением на производство огневых работ, оформляется отдельно на каждый вид работ и место их проведения.

7.5.2 Разрешение оформляется в двух экземплярах, заполняется с соблюдением четкости и ясности записей. Запись текста карандашом, исправления и перечеркивания в тексте не допускаются.

7.5.3 Заполнение всех граф разрешения производится в соответствии с содержанием подстрочного текста. В графах, не требующих заполнения, делается прочерк.

7.5.4 Если работа оказалась незаконченной, а условия ее проведения не ухудшились и характер работ не изменился, разрешение может быть продлено на последующую смену той же бригаде с подтверждением возможности проведения работ для последующей смены подписями ответственных лиц, указанных в разрешении. При этом общая суммарная продолжительность выполнения работ по одному разрешению, с учетом его продления не может превышать пяти суток.

Допускается, при выполнении работ на линейной части МН, выдавать разрешение на пять суток. При длительности работ более пяти суток разрешение переоформляется. Действие разрешения в течение этого срока сохраняется, если не изменяются условия безопасности, предусмотренные разрешением.

7.5.5 Работы по разрешению в электроустановках проводятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

7.5.6 Огневые работы, выполняемые по разрешению, проводятся в дневное время суток. В исключительных случаях проведение неотложных работ может быть допущено в темное время суток в присутствии ответственного руководителя работ.

При этом в разрешении должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ, учитывающие условия их выполнения в темное время суток.

7.5.7 Руководитель ОСП приказом определяет постоянные места для проведения огневых работ.

Не разрешается размещать постоянные места для проведения огневых работ в пожароопасных и взрывопожароопасных помещениях.

Помещение или участок, отведенный для проведения постоянных огневых работ, должен быть оснащен: перечнем видов разрешенных огневых работ, инструкцией о мерах пожарной безопасности, первичными средствами пожаротушения (огнетушитель ОУ-5(8) - 1 шт., ящик с песком и лопатой - 1 шт., запас воды в бочке 200 л с ведром - 1 шт., противопожарное полотнище (кошма) - 1 шт.).

7.5.8 Временные огневые работы на действующих взрывоопасных и взрывопожароопасных производственных объектах допускаются в исключительных случаях, когда эти работы невозможно проводить в специально отведенных для этой цели постоянных местах. Места проведения временных огневых работ определяются письменным разрешением руководителя производственного объекта или лица, его замещающего (приложение К к настоящему стандарту).

При проведении временных огневых работ предусматриваются проведение организационно-технических мероприятий в два этапа: подготовительном и непосредственном проведении работ.

7.5.9 Сварочные и другие огневые работы, связанные с применением открытого огня, выполняются в соответствии с СТ РК 2080 и Правилами пожарной безопасности.

7.5.10 Письменное разрешение на проведение временных (разовых) огневых работ выдается только на рабочую смену. При проведении одних и тех же работ, если таковые будут производиться в течение нескольких смен или дней, оформление нового письменного разрешения от руководителя производственного объекта или лица, исполняющего его обязанности, не требуются.

В этих случаях, на каждую следующую рабочую смену, после повторного осмотра места указанных работ, руководителем производственного объекта или лицом, исполняющим его обязанности, подтверждается ранее выданное разрешение, о чем делается соответствующая запись.

7.5.11 Типовой перечень огневых работ, на выполнение которых необходимо оформление письменного разрешения, приведен в приложении Б к настоящему стандарту.

7.5.12 Огневые работы на постоянных местах проводят без оформления письменного разрешения.

7.5.13 Одним из условий безопасного проведения работ является содержание взрывоопасных и вредных паров и газов в воздухе рабочей зоны, внутри аппаратов, емкостей, в колодцах не выше ПДК, в трубопроводах - не более ПДВК (20% НКПВ). В этих целях осуществляется контроль за состоянием воздушной среды.

7.5.14 Для организации безопасного проведения огневых работ приказом по ОСП назначаются следующие ответственные лица и лица, их замещающие, из числа руководителей и ИТР:

- имеющие право утверждать разрешение;

- имеющие право выдавать разрешение;

- имеющие право быть ответственными за подготовку к проведению огневых работ;

- имеющие право быть ответственными за проведение огневых работ.

Приказ обновляется ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года и корректируется в течение года с учетом кадровых изменений.

7.5.15 Лица, имеющие право утверждать разрешение:

7.5.15.1 Руководитель производственного объекта или лицо, его замещающее, назначенное приказом (далее - руководитель производственного объекта), утверждает разрешение на все виды огневых работ.

7.5.16 Лицом, имеющим право выдавать разрешение, является руководитель производственного объекта или лицо его замещающее.

7.5.17 Лицами, имеющими право быть ответственным за подготовку к проведению огневых работ, назначаются руководящие работники из числа ИТР данного объекта.

7.5.18 Лица, имеющие право быть ответственными руководителями работ назначаются:

- приказом по ОСП, из числа руководящих ИТР ОСП при проведении на объектах МН ремонтных работ, связанных с остановкой и разгерметизацией участка МН и технологических трубопроводов, при проведении работ в темное время суток или в зоне действующих технических устройств;

- приказом по ОСП из числа руководящих работников ОСП при проведении на объектах МН ОСП ремонтных работ, связанных с остановкой и разгерметизацией участка МН и технологических трубопроводов силами нескольких ОСП.

Назначенные ответственные руководители работ должны координировать действия производителей работ от ОСП и организовывать безопасное производство работ.

7.5.19 Необходимость назначения ответственного руководителя работ в других случаях определяется лицом, выдающим разрешение. Назначенные ответственные руководители работ должны находиться на месте производства работ весь период их проведения, обеспечивать своевременный вывод работающих по разрешению в безопасное место при возникновении опасности в зоне проведения работ.

7.5.20 Лицами, имеющие право быть ответственными за проведением огневых работ, назначаются работники производственных объектов из числа ИТР, прошедшие проверку знаний согласно установленных требований.

7.5.21 Допускается совмещение в одном лице двух обязанностей:

- выдающего разрешение и ответственного за подготовку к проведению огневых работ.

7.5.22 Не допускается назначение одного ИТР производителем работ, выполняемых одновременно по разным разрешениям, а также исполнение других обязанностей, не связанных с выполнением работ по разрешению.

Запрещается назначение ответственного за подготовку к проведению огневых работ к работам из числа ИТР другого структурного подразделения ОСП.

7.5.23 Работы по разрешению выполняются бригадой исполнителей в составе не менее 2-х человек.

7.5.24 Работы, производимые вблизи действующих железнодорожных, автомобильных дорог, линий электропередач, газо- и теплопроводов и других, действующих открытых (скрытых) коммуникаций и технологических устройств, земляные работы предварительно согласовываются лицом, выдающим разрешение, с организациями, обслуживающими эти объекты. Соответствующие документы (схемы, коммуникации), в случае необходимости, прилагаются к разрешению.

7.5.25 Во всех случаях проведения работ в емкостях, связанных с разгерметизацией оборудования и трубопроводов, к разрешению должны быть приложены схемы расположения запорной арматуры, удаления продукта, промывки, продувки, пропарки аппарата и установки заглушек, а также планы производства работ, подписанные ответственным руководителем производственного объекта или его заместителем.

В остальных случаях схемы прилагать к разрешению не обязательно.

7.5.26 Подготовку объекта к проведению на нем работы осуществляет эксплуатационный персонал производственного объекта под руководством ответственного за подготовку к проведению огневых работ, при этом выполняется весь комплекс подготовительных работ, предусмотренных в разрешении.

7.5.27 При допуске бригады к работе, ответственный за подготовку к проведению огневых работ проводит инструктаж по безопасности и охране труда членам бригады, и вручает один экземпляр разрешения ответственному за проведение огневых работ.

7.5.28 Ответственный за проведение огневых работ перед началом работ лично проверяет условия безопасного производства работ, подписывает разрешение и приступает к работе после получения разрешения.

7.5.29 Ответственный за подготовку к проведению огневых работ прекращает выполнение работ, изымает разрешение, если до окончания работы по данному разрешению:

- возникла аварийная ситуация;

- обнаружено несоответствие фактического состояния, условий производства работ требованиям мер безопасного производства работ, предусмотренными разрешением;

- при производстве работ вблизи объектов, на которых возможно создание аварийной ситуации, травмирование персонала;

- возникла необходимость включения в зоне ведения работ оборудования или энергокоммуникаций;

- на месте проведения работ отсутствует руководитель (производитель) работ;

- при производстве работ выявлены нарушения безопасности и охраны труда, пожарной безопасности.

7.5.30 При необходимости временного прекращения работ по разрешению, по указанию ответственного за подготовку к проведению огневых работ ответственный за проведение огневых работ удаляет членов бригады с места работы и возвращает разрешение ответственному за подготовку к проведению огневых работ.

7.5.31 Возобновление работ производится по разрешению ответственного за подготовку к проведению огневых работ после проверки всех первоначальных мероприятий, обеспечивающих безопасность работающих по разрешению, инструктажа по безопасности и охране труда членам бригады и возвращения разрешения ответственному за проведение огневых работ.

7.5.32 При перерыве в работе в течение одной смены, разрешение остается у ответственного за проведение огневых работ, а бригада может приступить вновь к работе по его разрешению. Перерыв на обед не оформляется.

7.5.33 При перерыве в работе более одной смены повторный допуск осуществляется после проверки ответственным за подготовку и проведение огневых работ неизменности условий безопасного производства работ, оговоренных в разрешении.

7.5.34 В случае необходимости изменения вида, места, условий проведения работ оформляется новое разрешение.

7.5.35 В процессе проведения работ все распоряжения отдаются ответственным за проведение огневых работ. Другие должностные лица и ответственные руководители, присутствующие при проведении работы, дают указания исполнителям только через ответственного за проведение данной работы.

7.5.36 Закрытие разрешения оформляется подписями ответственного за подготовку и проведение огневых работ. Ответственный за подготовку к проведению огневых работ делает отметку о времени получения разрешения от ответственного за проведение огневых работ и обеспечивает передачу его на хранение.

7.5.37 При отсутствии ответственного за подготовку к проведению огневых работ, разрешение закрывается и подписывается ответственным за проведение огневых работ и лицом, выдавшим разрешение.

7.5.38 Не допускается начинать эксплуатацию технических устройств до возвращения ответственным за проведение огневых работ закрытого разрешения.

7.5.39 В случае утери разрешения работы прекращаются. На продолжение работ оформляется новое разрешение и допуск к работе производится заново.

7.5.40 Регистрация, выдача и сдача на хранение разрешений производится в Журнале учета выдачи письменных разрешений (приложение И к настоящему стандарту), который находится на рабочем месте лица, ответственного за подготовку к проведению огневых работ. В журнале отмечаются номер разрешения, дата и время проведения работ, номер разрешения, лицо, выдавшее разрешение, наименование и место работ, лицо, получившее разрешение.

7.5.41 Журналы учета выдачи разрешений хранятся на производственных объектах. Журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью и подписью руководителя производственного объекта. Ответственный за хранение журналов - руководитель производственного объекта.

Закрытые разрешения на проведение огневых работ хранятся в течение одного года у ответственного руководителя производственного объекта.

Срок хранения журнала - не менее одного года со дня его окончания.

7.5.42 Разрешения на работы, при выполнении которых произошли аварии или несчастные случаи, хранятся в архиве ОСП с материалами по расследованию аварий или несчастных случаев.

7.5.43 При подготовке и проведении огневых работ на производственных объектах необходимо строго соблюдать требования безопасности установленные в Правилах пожарной безопасности, СТ РК ГОСТ Р 12.4.026, СТ РК 2079, СТ РК 2080, СТ РК 2081.

7.6 Порядок заполнения бланка наряда-допуска на газоопасные работы

7.6.1 При выдаче наряда-допуска, лицо, выдающее наряд-допуск, заполняет пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.2 наряда-допуска в соответствии с приложением Е к настоящему стандарту:

7.6.1.1 В пункте 1 делает запись о назначении производителя работ с указанием Ф.И.О. и должности в соответствии с приказом о назначении ответственных лиц, имеющих право быть производителями работ.

7.6.1.2 В пункте 2 делает запись с указанием наименования оборудования, места работы, краткого содержания объема работ.

7.6.1.3 В пункте 3 делает запись о назначении допускающего к работе с указанием Ф.И.О. и должности в соответствии с приказом о назначении ответственных лиц, имеющих право допускать к работам.

7.6.1.4 В пункте 4 делает запись о назначении ответственного руководителя работ с указанием Ф.И.О. и должности в соответствии с приказом о назначении ответственных лиц, имеющих право быть руководителями работ. Необходимость назначения ответственного руководителя работ определена в пунктах 7.3.19 и 7.3.22 настоящего стандарта.

7.6.1.5 В графах 2, 3, 4 таблицы пункта 5 указывает состав бригады исполнителей с указанием Ф.И.О., профессии, выполняемой работы.

7.6.1.6 В пункте 6 указывает планируемое время начала и окончания работ, но не более 5 суток для работ выполняемых на линейной части МН и не более 1 смены для остальных работ.

7.6.1.7 В пунктах 7 и 8 определяет организационные и технические мероприятия по безопасности, которые должны быть выполнены в период подготовки объекта к проведению работ (пункт 7) и выполняться во время их проведения (пункт 8).

При необходимости организационные и технические мероприятия безопасности при подготовке и производстве работ оформляются в виде приложений.

7.6.1.8 Для газоопасных работ в пункте 11.2 делает запись «не требуется», если согласование с объектовой противопожарной службой не требуется.

7.6.1.9 В пункте 10 указывает Ф.И.О., должность, дату выдачи и подписывает наряд-допуск.

7.6.2 Наряд-допуск, подписанный лицом, выдающим наряд-допуск, передается допускающему к работе.

7.6.3 Допускающий к работе проводит согласование наряд-допуска с оформлением пунктов 9 и 11 наряда-допуска:

7.6.3.1 Пункт 11.1 согласовывается представителем отдела ПБОТОС после проверки соответствия разработанных мероприятий требованиям норм и правил по безопасному производству работ. При отсутствии такого отдела на производственном объекте данный пункт согласовывается работником, на которого приказом возложены обязанности в этой области.

В случае обнаружения несоответствия разработанных мероприятий требованиям норм и правил по безопасному производству работ возвращает наряд-допуск на доработку.

7.6.3.2 Пункт 11.2 согласовывается представителем объектовой противопожарной службой. На производственных объектах, где нет объектовой противопожарной службы, согласование наряда-допуска проводится работником, прошедшим специальную подготовку по пожарно-техническому минимуму в области пожарной безопасности, имеющим соответствующее удостоверение и в обязанности которого входит согласование нарядов-допусков.

Перед согласованием наряда-допуска представитель объектовой противопожарной службы или вышеуказанный работник обязан осмотреть место проведения работ и исходя из конкретных условий определить необходимость присутствия на месте производства работ представителя противопожарной службы, а также дежурства пожарного поста, проведении наблюдения после окончания работ, о чем делается запись в пункте 9 наряда-допуска.

7.6.3.3 Пункт 11.3 подписывается оператором производственного объекта после ознакомления с характером планируемых работ и организационно-техническими мероприятиями по их безопасному проведению.

При необходимости изменения основного технологического процесса перекачки нефти (снижения давления в МН, полная остановка НПС, технологические переключения и т.д.) оператор производственного объекта по телефону должен согласовать свои действия с диспетчером ГДУ технологического участка.

7.6.4 Допускающий к работе предоставляет наряд-допуск на утверждение ответственному руководителю производственного объекта (или лицу его замещающему).

7.6.5 Допускается утверждение наряда-допуска руководителем производственного объекта или лицом, его замещающим, без выезда к месту проведения работ по системе электронного документооборота Общества, факсом или телефонограммой.

В этом случае допускающий к работе рядом с грифом утверждения указывает номер письма в системе электронного документооборота Общества (или номер факса, телефонограммы), Ф.И.О. и должность лица, ее подписавшего и заверяет своей подписью.

7.6.6 Допускающий к работе обеспечивает последовательность и полноту выполнения подготовительных мероприятий по безопасному производству работ, предусмотренные в пунктах 7 и 9 наряда-допуска по подготовке объекта (отключению, переключению технологического оборудования и коммуникаций) и рабочего места к проведению работ.

7.6.7 Таблица пункта 12 наряда-допуска заполняется лицом, обязанным проводить анализ воздушной среды.

Лицо, обязанное проводить анализ газовоздушной среды, определяет опасные компоненты в воздухе рабочей зоны, которые указаны в пункте 7.4 наряда-допуска лицом, его выдавшим, исходя из места проведения работ и возможности выделения паров углеводородов и других горючих газов.

Анализ воздушной среды необходимо проводить в соответствии с СТ РК 1854:

- после выполнения всех подготовительных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском на проведение газоопасных работ, и непосредственно перед началом газоопасных работ;

- после любого перерыва в работе;

- по первому требованию работающих;

- после устранения загазованности, обнаруженной во время проведения работ;

- через каждый час, если иное не предусмотрено пунктом 8 наряда-допуска.

Лицо, обязанное проводить анализ газовоздушной среды, заполняет графы 1-6 таблицы пункта 12 наряда-допуска с указанием в графах 4 и 5 цифрового значения концентрации анализируемых компонентов газовоздушной среды и росписью в графе 6 таблицы пункта 12 наряда-допуска немедленно после проведения анализа.

Примечание - После допуска к работе графы таблицы пункта 12 заполняются только в экземпляре наряда-допуска, находящегося у производителя работ.

7.6.8 В случае несоответствия результатов анализа газовоздушной среды требованиям наряда-допуска, производитель работ проводит дополнительные работы по устранению причин недопустимой загазованности рабочего места.

7.6.9 При соответствии результатов анализа газовоздушной среды требованиям наряда-допуска производитель работ ставит подпись в графе 7 таблицы пункта 12 наряда-допуска. Совместно с допускающим к работе проверяет выполнение подготовительных работ и мероприятий, предусмотренных пунктом 7.3.7 настоящего стандарта и готовность объекта и рабочего места к проведению работ.

7.6.10 Пункт 13 подписывается допускающим к работе с указанием Ф.И.О., должности, даты и времени.

7.6.11 Допускающий к работе до начала работы:

- проводит проверку наличия у исполнителей работ удостоверений по проверке знаний;

- знакомит производителя и исполнителей работ с характером и содержанием выполняемой работы;

- заполняет графы 1-5 журнала учета выдачи нарядов-допусков.

7.6.12 Производитель работ заполняет графы 1, 2, 3 таблицы пункта 14 наряд-допуска непосредственно на месте производства работ, проводит инструктаж по обеспечению безопасного проведения работ, ставит подпись в графе 5 таблицы пункта 14 наряд-допуска. Ставит подпись в получении наряд-допуска в графе 6 журнала учета выдачи нарядов-допусков.

7.6.13 Исполнители работ ставят свои подписи в графе 4 таблицы пункта 14 наряд-допуска об ознакомлении с содержанием выполняемой работы, получении инструктажа.

7.6.14 Оформленные наряды-допуски должны находиться:

- один экземпляр - у производителя работ;

- второй экземпляр - у допускающего к работе.

7.6.15 В случае изъятия наряда-допуска, продления наряда-допуска или выдачи наряда-допуска более чем на 1 сутки таблица пункта 15 наряда-допуска заполняется ежедневно допускающим к работам и производителем работ, и заверяется их подписями после проверки выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ, указанных в пунктах 7, 9 наряда-допуска. При этом производитель работ обязан уведомить об окончании работ оператора, который делает об этом запись в оперативном журнале.

7.6.16 При выполнении работ на линейной части МН, кроме перечисленных в пункте 7.3.23 настоящего стандарта, последующий ежедневный допуск к проведению работ и окончание работ может быть осуществлено телефонограммой, подписанной утверждающим. В этом случае производитель работ в графе «подпись утверждающего» наряда-допуска указывает номер телефонограммы, Ф.И.О. и должность лица, его подписавшего, и заверяет своей подписью. О результатах оформления допуска производитель работ делает запись в журнале учета выдачи нарядов-допусков, при этом в графе «Должность, Ф.И.О. и подпись, лица получившего наряд-допуск» делается запись «Наряд-допуск не сдавался. Работы выполняются на ЛЧ».

7.6.17 Таблица пункта 16 наряда-допуска оформляется в соответствии с пунктом 7.3.4 настоящего стандарта.

7.6.18 Допускающий к работе (при необходимости) согласовывает продление наряда-допуска с отделом ПБОТОС, с объектовой противопожарной службой и оператором (станции).

7.6.19 После получения подтверждения на продление выполнения работ, производитель работ ежедневно заполняет таблицу пункта 14 наряда-допуска.

7.6.20 Таблица пункта 17 наряда-допуска заполняется лицом, выдавшим наряд-допуск, при изменении в составе бригады исполнителей.

7.6.21 Пункты 18 и 19 наряда-допуска оформляются подписью производителя работ с указанием даты и времени окончании работ, должности, Ф.И.О., после приведения в порядок рабочего места и вывода исполнителей, оборудования и техники с места проведения работ.

7.6.22 Производитель работ должен поставить в известность об окончании работ ответственного руководителя объекта.

7.6.23 Пункт 20 наряда-допуска о принятии законченных работ и закрытии наряда-допуска оформляется подписью допускающего работе после проверки полноты и качества выполнения работ по наряду-допуску, приведения в порядок рабочего места и вывода исполнителей, оборудования и техники с места проведения работ. Производитель работ делает запись в журнале учета выдачи нарядов-допусков о закрытии наряда-допуска. При отсутствии допускающего к работе, наряд-допуск закрывается и подписывается лицом, выдавшим наряд-допуск.

7.6.24 При выполнении работ на линейной части МН, производитель работ обязан лично уведомить телефонограммой допускающего к работе и оператора об окончании работ.

7.6.25 Производитель работ должен не позднее одной рабочей смены сдать закрытые наряды-допуски лицу, ответственному за его хранение.

7.7 Порядок заполнения бланка наряда-допуска на работы повышенной опасности

7.7.1 При выдаче наряда-допуска, лицо, выдающее наряд-допуск, заполняет пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.2 наряда-допуска в соответствии с приложением Е к настоящему стандарту:

7.7.1.1 В пункте 1 делает запись о назначении производителя работ с указанием Ф.И.О. и должности в соответствии с приказом о назначении ответственных лиц, имеющих право быть производителями работ.

7.7.1.2 В пункте 2 делает запись с указанием наименования оборудования, места работы, краткого содержания объема работ.

7.7.1.3 В пункте 3 делает запись о назначении допускающего к работе с указанием Ф.И.О. и должности в соответствии с приказом о назначении ответственных лиц, имеющих право допускать к работам.

7.7.1.4 В пункте 4 делает запись о назначении ответственного руководителя работ с указанием Ф.И.О. и должности в соответствии с приказом о назначении ответственных лиц, имеющих право быть руководителями работ. Необходимость назначения ответственного руководителя работ определена в пунктах 7.3.19 и 7.3.22 настоящего стандарта.

7.7.1.5 В графах 2, 3, 4 таблицы пункта 5 указывает состав бригады исполнителей с указанием Ф.И.О., профессии, выполняемой работы.

7.7.1.6 В пункте 6 указывает планируемое время начала и окончания работ, но не более 5 суток для работ, выполняемых на линейной части МН, и не более 1 смены для остальных работ.

7.7.1.7 В пунктах 7 и 8 определяет организационные и технические мероприятия по безопасности, которые должны быть выполнены в период подготовки объекта к проведению работ (пункт 7) и выполняться во время их проведения (пункт 8).

При необходимости организационные и технические мероприятия безопасности при подготовке и производстве работ оформляются в виде приложений.

7.7.1.8 Для работ повышенной опасности в пункте 11.2 делает запись «не требуется», если согласование с объектовой противопожарной службой не требуется.

7.7.1.9 В пункте 10 указывает Ф.И.О., должность, дату выдачи и подписывает наряд-допуск.

7.7.2 Наряд-допуск, подписанный лицом, выдающим наряд-допуск, передается допускающему к работе.

7.7.3 Допускающий к работе проводит согласование наряд-допуска с оформлением пунктов 9 и 11 наряда-допуска:

7.7.3.1 Пункт 11.1 согласовывается представителем отделов ПБОТОС после проверки и соответствия разработанных мероприятий требованиям норм и правил по безопасному производству работ. При отсутствии такой службы на производственном объекте заполняется ИТР, на которого приказом возложены обязанности в этой области.

В случае обнаружения несоответствия разработанных мероприятий требованиям норм и правил по безопасному производству работ возвращает наряд-допуск на доработку.

7.7.3.2 Пункт 11.2 согласовывается представителем объектовой противопожарной службой. На производственных объектах, где нет объектовой противопожарной службы, согласование наряда-допуска проводится ИТР, прошедшим специальную подготовку по пожарному техническому минимуму в области пожарной безопасности, имеющим соответствующее удостоверение и обязанным согласовывать наряды-допуски.

Перед согласованием наряда-допуска представитель объектовой противопожарной службы, или вышеуказанное лицо, обязан осмотреть место проведения работ и исходя из конкретных условий определить необходимость присутствия на месте производства работ представителя противопожарной службы производственного объекта, а также дежурства пожарного поста, проведении наблюдения после окончания работ, о чем делается запись в пункте 9 наряда-допуска.

7.7.3.3 Пункт 11.3 подписывается оператором производственного объекта после ознакомления с характером планируемых работ и организационно-техническими мероприятиями по их безопасному проведению.

При необходимости изменения основного технологического процесса перекачки нефти (снижения давления в МН, полная остановка НПС, технологические переключения и т.д.) оператор производственного объекта по телефону должен согласовать свои действия с диспетчером ГДУ технологического участка.

7.7.4 Допускающий к работе предоставляет наряд-допуск на утверждение ответственному руководителю производственного объекта (или лицу его замещающему).

7.7.5 Допускается утверждение наряда-допуска руководителем производственного объекта или лицом, его замещающим, без выезда к месту проведения работ по системе электронного документооборота, факсом или телефонограммой.

В этом случае допускающий к работе рядом с грифом утверждения указывает номер письма в системе электронного документооборота (или номер факса, телефонограммы), Ф.И.О. и должность лица, ее подписавшего и заверяет своей подписью.

7.7.6 Допускающий к работе обеспечивает последовательность и полноту выполнения подготовительных мероприятий по безопасному производству работ, предусмотренные в пунктах 7 и 9 наряда-допуска по подготовке объекта (отключению, переключению технологического оборудования и коммуникаций) и рабочего места к проведению работ.

7.7.7 Таблица пункта 12 наряда-допуска заполняется лицом, обязанным проводить анализ воздушной среды.

Лицо, обязанное проводить анализ газовоздушной среды определяет опасные компоненты в воздухе рабочей зоны, которые указаны в пункте 7.4 наряда-допуска лицом, его выдавшим, исходя из места проведения работ и возможности выделения паров углеводородов и других горючих газов.

Анализ воздушной среды необходимо проводить в соответствии с СТ РК 1854:

- после выполнения всех подготовительных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском на проведение газоопасных работ и непосредственно перед началом газоопасных работ;

- после любого перерыва в работе;

- по первому требованию работающих;

- после устранения загазованности, обнаруженной во время проведения работ;

- через каждый час, если иное не предусмотрено пунктом 8 наряда-допуска.

Лицо, обязанное проводить анализ газовоздушной среды, заполняет графы 1-6 таблицы пункта 12 наряда-допуска с указанием в графах 4 и 5 цифрового значения концентрации анализируемых компонентов газовоздушной среды и росписью в графе 6 таблицы пункта 12 наряда-допуска немедленно после проведения анализа.

Примечание - После допуска к работе графы таблицы пункта 12 заполняются только в экземпляре наряда-допуска, находящегося у производителя работ.

7.7.8 В случае несоответствия результатов анализа газовоздушной среды требованиям наряда-допуска, допускающий к работе проводит дополнительные работы по устранению причин недопустимой загазованности рабочего места.

7.7.9 При соответствии результатов анализа газовоздушной среды требованиям наряда-допуска производитель работ ставит подпись в графе 7 таблицы пункта 12 наряда-допуска. Совместно с допускающим к работе проверяет выполнение подготовительных работ и мероприятий, предусмотренных пунктом 7.3.7 настоящего стандарта и готовность объекта и рабочего места к проведению работ.

7.7.10 Пункт 13 подписывается допускающим к работе с указанием Ф.И.О., должности, даты и времени.

7.7.11 Допускающий к работе до начала работы:

- проводит проверку наличия у исполнителей работ удостоверений по проверке знаний;

- знакомит производителя и исполнителей работ с характером и содержанием выполняемой работы;

- заполняет графы 1-5 журнала учета выдачи нарядов-допусков.

7.7.12 Производитель работ заполняет графы 1, 2, 3 таблицы пункта 14 наряд-допуска, непосредственно на месте производства работ проводит инструктаж по обеспечению безопасного проведения работ, ставит подпись в графе 5 таблицы пункта 14 наряд-допуска. Ставит подпись в получении наряд-допуска в графе 8 журнала учета выдачи нарядов-допусков.

7.7.13 Исполнители работ ставят свои подписи в графе 4 таблицы пункта 14 наряд-допуска об ознакомлении с содержанием выполняемой работы, получении инструктажа.

7.7.14 Оформленные наряды-допуски должны находиться:

- один экземпляр - у производителя работ;

- второй экземпляр - у допускающего к работе.

7.7.15 В случае изъятия наряда-допуска, продления наряда-допуска или выдачи наряда-допуска более чем на 1 сутки таблица пункта 15 наряда-допуска заполняется ежедневно допускающим к работе и производителем работ, и заверяется их подписями после проверки выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ, указанных в пунктах 7, 9 наряда-допуска. При этом допускающий к работе обязан уведомить об окончании работ оператора, который делает об этом запись в оперативном журнале.

7.7.16 При выполнении работ на линейной части МН, кроме перечисленных в пункте 7.3.23 настоящего стандарта, последующий ежедневный допуск к проведению работ и окончание работ может быть осуществлено телефонограммой, подписанной допускающим к работе. В этом случае производитель работ в графе «подпись утверждающего» наряда-допуска указывает номер телефонограммы, Ф.И.О. и должность лица, ее подписавшего и заверяет своей подписью. О результатах оформления допуска допускающий к работе делает запись в журнале учета выдачи нарядов-допусков, при этом в графе «Должность, Ф.И.О. и подпись лица, получившего наряд-допуск, делается запись «Наряд-допуск не сдавался. Работы выполняются на ЛЧ».

7.7.17 Таблица пункта 16 наряда-допуска оформляется в соответствии с пунктом 7.3.5 настоящего стандарта.

7.7.18 Допускающий к работе (при необходимости) согласовывает продление наряда-допуска с отделом ПБОТОС, с объектовой противопожарной службой и оператором.

7.7.19 После получения подтверждения на продление выполнения работ, производитель работ ежедневно заполняет таблицу пункта 14 наряда-допуска.

7.7.20 Таблица пункта 17 наряда-допуска заполняется лицом, выдавшим наряд-допуск, при изменении в составе бригады исполнителей.

7.7.21 Пункты 18 и 19 наряда-допуска оформляются подписью производителя работ с указанием даты и времени окончании работ, должности, Ф.И.О., после приведения в порядок рабочего места и вывода исполнителей, оборудования и техники с места проведения работ.

7.7.22 Производитель работ должен поставить в известность об окончании работ ответственного руководителя (лицо, исполняющее его обязанности) производственного объекта.

7.7.23 Пункт 20 наряда-допуска о принятии законченных работ и закрытии наряда-допуска оформляется подписью допускающего к работе после проверки полноты и качества выполнения работ по наряду-допуску, приведения в порядок рабочего места и вывода исполнителей, оборудования и техники с места проведения работ. Допускающий к работе делает запись в журнале учета выдачи нарядов-допусков о закрытии наряда-допуска. При отсутствии допускающего к работе, наряд-допуск закрывается и подписывается лицом, выдавшим наряд-допуск.

7.7.24 При выполнении работ на линейной части МН, производитель работ обязан лично уведомить телефонограммой допускающего и оператора об окончании работ.

7.7.25 Производитель работ должен не позднее одной рабочей смены сдать закрытые наряды-допуски лицу, ответственному за его хранение.

7.8 Порядок заполнения бланка разрешения на проведение огневых работ

7.8.1 При выдаче разрешения, лицо, выдавшее разрешение, заполняет пункты 1, 2, 3, 4, 5, 7 разрешения в соответствии с приложением К к настоящему стандарту:

7.8.1.1 В пункте 1 делает запись с указанием наименования оборудования, места работы, краткого содержания объема работ.

7.8.1.2 В пункте 2 делает запись о назначении ответственного за проведение огневых работ с указанием Ф.И.О. и должности в соответствии с приказом о назначении ответственных лиц, имеющих право быть ответственными за проведение огневых работ.

7.8.1.3 В пункте 3 указывает состав бригады исполнителей с указанием Ф.И.О., профессии, выполняемой функции, квалификации, группы по электробезопасности.

7.8.1.4 В пункте 4 определяет организационные и технические мероприятия по безопасности, которые должны быть выполнены в период подготовки объекта к проведению работ (пункт 4.1) и выполняться во время их проведения (пункт 4.2).

При необходимости организационные и технические мероприятия безопасности при подготовке и производстве работ оформляются в виде приложений.

7.8.1.5 В пункте 7 указывает планируемое время начала и окончания работ, но не более 5 суток для работ, выполняемых на линейной части МН, и не более 1 смены для остальных работ.

7.8.2 Разрешение, подписанное лицом, выдающим разрешение, передается ответственному за подготовку к проведению огневых работ.

7.8.3 Ответственный за подготовку к проведению огневых работ проводит согласование разрешения с оформлением пунктов 6 и 8 разрешения:

7.8.3.1 Пункт 8.1 согласовывается представителями отделов ПБОТОС после проверки и соответствия разработанных мероприятий требованиям норм и правил по безопасному производству работ. При отсутствии такой службы на производственном объекте заполняется ИТР, на которого приказом возложены обязанности в этой области.

В случае обнаружения несоответствия разработанных мероприятий требованиям норм и правил по безопасному производству работ возвращает разрешения на доработку.

7.8.3.2 Пункт 8.2 согласовывается представителем объектовой противопожарной службой. На производственных объектах, где нет объектовой противопожарной службы, согласование разрешения проводится ИТР, прошедшим специальную подготовку по пожарному техническому минимуму в области пожарной безопасности, имеющим соответствующее удостоверение и обязанным согласовывать разрешение.

Перед согласованием разрешения представитель объектовой противопожарной службы, или вышеуказанное лицо, обязан осмотреть место проведения работ и исходя из конкретных условий, определить необходимость присутствия на месте производства работ представителя противопожарной службы производственного объекта, а также дежурства пожарного поста, проведении наблюдения после окончания работ, о чем делается запись в пункте 6 разрешения.

7.8.4 Ответственный за подготовку к проведению огневых работ предоставляет разрешение на утверждение ответственному руководителю производственного объекта (или лицу его замещающему).

7.8.5 Допускается утверждение разрешения руководителем производственного объекта или лицом, его замещающим, без выезда к месту проведения работ по системе электронного документооборота, факсом или телефонограммой.

В этом случае производитель работ рядом с грифом утверждения указывает номер письма в системе электронного документооборота (или номер факса, телефонограммы), Ф.И.О. и должность лица, ее подписавшего и заверяет своей подписью.

7.8.6 Ответственный за подготовку к проведению огневых работ обеспечивает последовательность и полноту выполнения подготовительных мероприятий по безопасному производству работ, предусмотренные в пункте 4.1 разрешения по подготовке объекта.

7.8.7 Таблица пункта 9 разрешения заполняется лицом, обязанным проводить анализ воздушной среды.

Лицо, обязанное проводить анализ газовоздушной среды, определяет опасные компоненты в воздухе рабочей зоны, которые указаны в пункте 9 разрешения лицом, его проводившего анализ, исходя из места проведения работ и возможности выделения паров углеводородов и других горючих газов.

Анализ воздушной среды необходимо проводить в соответствии с СТ РК 1854:

- после выполнения всех подготовительных мероприятий, предусмотренных разрешения на проведение работ и непосредственно перед началом огневых работ;

- после любого перерыва в работе;

- по первому требованию работающих;

- после устранения загазованности, обнаруженной во время проведения работ;

- через каждый час, если иное не предусмотрено пунктом 8 разрешения.

Лицо, обязанное проводить анализ газовоздушной среды, заполняет графы 1-5 таблицы пункта 9 разрешения с указанием в графах 4 и 5 цифрового значения концентрации анализируемых компонентов газовоздушной среды и росписью в графе 6 таблицы пункта 9 разрешения немедленно после проведения анализа;

Примечание - После допуска к работе графы 7 таблицы пункта 9 заполняются только в экземпляре разрешения, находящегося у ответственного за проведение огневых работ.

- при одновременном проведении газоопасных и огневых работ в одном месте, на одном и том же оборудовании, допускается фиксировать результаты анализа в одном документе (наряде-допуске). В этом случае в пункте 9 разрешения указывается номер и дата наряда-допуска.

7.8.8 В случае несоответствия результатов анализа газовоздушной среды требованиям разрешения, ответственный за подготовку к проведению огневых работ проводит дополнительные работы по устранению причин недопустимой загазованности рабочего места.

7.8.9 При соответствии результатов анализа газовоздушной среды требованиям разрешения ответственный за проведение огневых работ ставит подпись в графе 7 таблицы пункта 9 разрешения. Совместно с ответственным за подготовку к проведению огневых работ проверяет выполнение подготовительных работ и мероприятий, предусмотренных в пункте 7.5.6 настоящего стандарта и готовность объекта и рабочего места к проведению работ.

7.8.10 В пункте 10 подписывается ответственный за подготовку к проведению огневых работ и выполнение огневых работ с указанием Ф.И.О., должности, даты и времени.

7.8.11 Ответственный за подготовку к проведению огневых работ до начала работы:

- проводит проверку наличия у исполнителей работ удостоверений по проверке знаний;

- знакомит ответственного за выполнение огневых работ и исполнителей работ с характером и содержанием выполняемой работы;

- заполняет графы 1-7 журнала учета выдачи разрешения.

7.8.12 Ответственный за проведение огневых работ непосредственно на месте производства работ проводит инструктаж по обеспечению безопасного проведения работ, ставит подпись в графе 6 таблицы пункта 3 разрешения. Ставит подпись в получении разрешения в графе 8 журнала учета выдачи разрешения.

7.8.13 Исполнители работ ставят свои подписи в таблице пункта 3 разрешения об ознакомлении с содержанием выполняемой работы, получении инструктажа.

7.8.14 Оформленные разрешения должны находиться:

- один экземпляр - у ответственного за проведение огневых работ;

- второй экземпляр - у ответственного за подготовку к проведению огневых работ.

7.8.15 В случае изъятия разрешения или выдачи разрешения более чем на 1 сутки таблица пункта 13 разрешения заполняется ежедневно ответственным за подготовку к проведению огневых работ и ответственным за проведение огневых работ, и заверяется их подписями после проверки выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ, указанных в пункте 14 разрешения. При этом ответственный за проведение огневых работ обязан уведомить об окончании работ руководителя объекта (лицо, исполняющего его обязанности).

7.8.16 При выполнении работ на линейной части МН, кроме перечисленных в пункте 7.5.18 настоящего стандарта, последующий ежедневный допуск к проведению работ и окончание работ может быть осуществлено телефонограммой, подписанной ответственным руководителем объекта (лицо, исполняющего его обязанности). В этом случае ответственный за выполнение огневых работ в графе «подпись утверждающего» разрешения указывает номер телефонограммы, Ф.И.О. и должность лица, ее подписавшего и заверяет своей подписью. О результатах оформления допуска ответственный за подготовку к проведению огневых работ делает запись в журнале учета выдачи разрешения, при этом в графе «Должность, Ф.И.О. и подпись лица получившего разрешения» делается запись «Разрешение не сдавалось. Работы выполняются на ЛЧ».

7.8.17 Ответственный за подготовку к проведению огневых работ (при необходимости) согласовывает продление пункта 8.1 разрешения с отделом ПБОТОС, пункта 8.2 с объектовой противопожарной службой.

7.8.18 Пункт 11 разрешения оформляются подписью ответственного за проведение огневых работ с указанием даты и времени окончании работ, должности, Ф.И.О., после приведения в порядок рабочего места и вывода исполнителей, оборудования и техники с места проведения работ.

7.8.19 Пункт 12 разрешения о принятии законченных работ и закрытии разрешения оформляется подписью ответственного за подготовку к проведению огневых работ после проверки полноты и качества выполнения работ по разрешению, приведения в порядок рабочего места и вывода исполнителей, оборудования и техники с места проведения работ. Ответственный за подготовку к проведению огневых работ делает запись в журнале учета выдачи разрешения о закрытии разрешения. Разрешение закрывается и подписывается лицом, ответственным за подготовку работ разрешения.

7.8.20 При выполнении работ на линейной части МН, ответственный за проведение огневых работ обязан лично уведомить телефонограммой руководителя объекта (лица, исполняющего его обязанности) об окончании работ.

7.8.21 Ответственный за проведение огневых работ должен не позднее одной рабочей смены сдать закрытые разрешения лицу, ответственному за его хранение.

7.9 Обязанности должностных лиц и исполнителей при проведении газоопасных работ

7.9.1 Лицо, утверждающее наряд-допуск, перед его утверждением должно:

- проверить соблюдения порядка, установленного в подразделах 7.3 и 7.6 настоящего стандарта;

- проверить полноту и достаточность разработанных организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности в нарядах-допусках на газоопасные работы. Проверить оформление разрешительной документации;

- проверить состав и наличие необходимой технической, исполнительной и разрешительной документации;

- проверить соответствие технологии производства работ, применяемого оборудования и технических устройств требованиям стандартов, правил и норм безопасности, наличие разрешений уполномоченного государственного органа в области промышленной безопасности на применяемые технологии, технические устройства, материалы.

7.9.2 Лицо, утвердившее наряд-допуск, при проведении работ обязано:

- осуществлять общее руководство за организацией и безопасным производством газоопасных работ по утвержденным нарядам-допускам;

- обеспечить организацию контроля газовоздушной среды при проведении работ;

- остановить проведение работ и аннулировать наряд-допуск в случае обнаружения нарушений требований безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, способных привести или приведших к травмированию или аварийной ситуации;

- остановить проведение работ, аннулировать наряд-допуск и отстранить от исполнения обязанностей руководителя (производителя) работ, отсутствующего на месте проведения работ или не обеспечившее соблюдение правил безопасного производства работ;

- контролировать своевременное представление оперативной информации о производстве работ от руководителя производственного объекта, руководителя (производителя) работ;

- нести ответственность за правильность и полноту разрабатываемых мероприятий по подготовке и проведению газоопасных работ, указанных в наряде-допуске и за достаточную квалификацию лиц, включенных в наряд-допуск в качестве руководителей и исполнителей газоопасных работ.

7.9.3 Лицо, выдающее наряд-допуск, обязано:

- назначить допускающего к работе, руководителя, производителя работ, ответственного за анализ газовоздушной среды;

- разработать мероприятия по подготовке и безопасному проведению работ и обеспечить их выполнение;

- определить характер и содержание работы, опасные и вредные производственные факторы, место и время ее проведения;

- совместно с производителем работ, определить меры безопасности при проведении работ, необходимые СИЗ, защитные и предохранительные приспособления, состав и квалификацию исполнителей, в том числе наблюдающих и режим работы (продолжительность пребывания в средствах защиты, перерывы в работе, периодичность отбора проб воздуха, допустимые концентрации).

7.9.4 Лицо, выдающее наряд-допуск, при проведении работ обязано:

- осуществлять контроль за безопасным производством газоопасных работ по утвержденным нарядам-допускам;

- организовать на месте проведения работ контроль газовоздушной среды в соответствии со схемой отбора проб воздуха;

- остановить проведение работ и аннулировать наряд-допуск в случае внезапного возникновения угрозы жизни и здоровью работающих или обнаружения нарушений, условий, предусмотренных нарядом-допуском, способных привести или приведших к травмированию или аварийной ситуации;

- остановить проведение работ, аннулировать наряд-допуск и отстранить от исполнения обязанностей руководителя (производителя) работ, отсутствующего на месте проведения работ или не обеспечившее соблюдение правил безопасного производства работ;

- обеспечивать своевременное представление оперативной информации о проведении работ главному инженеру ОСП.

7.9.5 Допускающий к работе при подготовке к работам обязан:

- обеспечить согласование наряда-допуска со специалистами отделов ПБОТОС, а при его отсутствии на производственном объекте с должностными лицами, на которых возложены эти обязанности;

- провести согласование порядка, возможности, времени проведения работ с взаимодействующими производственными участками;

- организовать последовательное выполнение подготовительных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском;

- проверить полноту и качество выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском по подготовке объекта, переключению, отключению технологического оборудования и коммуникаций, наличие исправного оборудования, инструментов и средств индивидуальной и коллективной защиты, защитных и предохранительных приспособлений, проведение контроля воздушной среды;

- обеспечить передачу производителю работ необходимой технической, исполнительной и разрешительной документации;

- поставить в известность производителя и исполнителей работ о возможных отклонениях в работе производственного объекта, при которых работы должны быть прекращены;

- провести проверку по удостоверениям соответствия состава бригады, ознакомить производителя и исполнителей работ с характером и содержанием выполняемой работы, непосредственно на месте производства работ проводит инструктаж производителю и исполнителям работ об особенностях безопасного выполнения работ с записью в наряде-допуске;

- обеспечить своевременное проведение регистрации и оформления наряда-допуска, проведение записей в журнале учета выдачи нарядов-допусков о начале, ходе работ и их окончании.

7.9.6 Допускающий к работе обязан:

- осуществлять ежедневный допуск к проведению работ по наряду-допуску;

- остановить проведение работ и изъять наряд-допуск в случае возникновения аварийной ситуации; обнаружения несоответствия фактического состояния, условий производства работ требованиям мер безопасного производства работ, предусмотренными нарядом-допуском; производства работ вблизи объектов, на которых возможно создание аварийной ситуации, травмирование персонала; возникновения необходимости включения в зоне ведения работ оборудования или энергокоммуникаций; отсутствия на месте проведения работ руководителя (производителя) работ;

- если у сменного персонала смена закончилась, а работы по наряду-допуску еще продолжаются, предупредить руководителя смены, приступающей к работе о проведении работ по наряду-допуску;

- по окончанию работ лично проконтролировать полноту и качество выполнения ими работ по наряду-допуску, приведение в порядок рабочего места и вывода исполнителей работ, оборудования и техники с места проведения работ, после чего закрыть наряд-допуск.

7.9.7 Ответственный руководитель работ при подготовке объекта обязан лично на месте проведения работ проверить:

- полноту и качество выполнения мероприятий наряда-допуска;

- наличие разрешений уполномоченного государственного органа в области промышленной безопасности на применяемые технологии, технические устройства, материалы;

- обеспеченность места проведения работ средствами пожаротушения, их исправность;

- обеспеченность работников спецодеждой, спецобувью, предохранительными приспособлениями и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты;

- проведение инструктажа исполнителям работ по мерам безопасности при проведении работ по наряду-допуску.

7.9.8 Ответственный руководитель работ при производстве работ обязан:

- находиться на месте производства работ и лично осуществлять руководство организацией и безопасным производством работ;

- обеспечить соответствие технологий производства работ, применяемого оборудования, технических устройств и инструментов требованиям стандартов, правил и норм безопасности, соблюдение требований электробезопасности и взрывозащиты;

- контролировать проведение анализа газовоздушной среды с установленной нарядом-допуском периодичностью;

- остановить проведение работ, вывести исполнителей с места проведения работ в случае возникновения угрозы жизни и здоровью, при несчастном случае, связанном с производством работ, выполняемых по наряду-допуску, а также при аварийной ситуации; при нарушении исполнителями работы правил безопасности; при автоматическом срабатывании системы пожаротушения; при выдаче автоматической установкой пожарной сигнализации светового и звукового сигнала; при включении системы оповещения, сигнализирующей о создании опасной ситуации; при обнаружении нарушений условий, предусмотренных нарядом-допуском, способных привести к травмированию работающих или к аварийной ситуации;

- своевременно представлять оперативную информацию с места производства работ главному инженеру ОСП;

- по окончанию работ лично проконтролировать полноту и качество выполнения работ по наряду-допуску, приведение в порядок рабочего места и вывода исполнителей работ, оборудования и техники с места проведения работ.

7.9.9 Производитель работ при подготовке к работам обязан:

- получить от допускающего к работе наряд-допуск, необходимую техническую, исполнительную и разрешительную документацию;

- совместно с ответственным за проведение работ проверить правильность и полноту выполнения подготовительных мероприятий, готовность объекта и рабочего места к проведению работ, обеспеченность места проведения работ средствами пожаротушения, их исправность;

- проверить исправность и комплектность оборудования, инструментов, наличие и соответствие спецодежды, предохранительных приспособлений и других средств индивидуальной и коллективной защиты условиям проведения работ и проконтролировать их правильное использование;

- после проверки выполнения мероприятий по подготовке объекта, рабочего места к проведению работ, анализа воздушной среды, допуска бригады к работе приступить к работе.

7.9.10 Производитель работ при проведении работ обязан:

- обеспечить выполнение мероприятий по безопасному проведению работ, предусмотренных нарядом-допуском;

- обеспечить соблюдение мер безопасности членами бригады;

- постоянно находиться на месте проведения работ, контролировать работу исполнителей работ;

- обеспечить на месте проведения работ контроль воздушной среды в соответствии с установленными мероприятиями периодичностью отбора проб воздуха. В случае превышения допустимых значений прекратить работы, удалить исполнителей и принять меры по устранению причин загазованности;

- при возобновлении работ после перерыва проверить состояние рабочего места и оборудования. Разрешать проведение работ только после проведения анализа воздушной среды;

- приступать к проведению работ только после получения ежедневного допуска к работе с отметкой в наряде-допуске;

- при необходимости временного отсутствия производителя работ исполнители работ выводятся с места работы, им запрещено приступать к работам до его возвращения;

- остановить проведение работ, вывести исполнителей с места проведения работ в случае возникновения угрозы жизни и здоровью, при несчастном случае, связанном с производством работ, выполняемых по наряду-допуску, а также при аварийной ситуации; при нарушении исполнителями работы правил безопасности; при автоматическом срабатывании системы пожаротушения; при выдаче автоматической установкой пожарной сигнализации светового и звукового сигнала; при включении системы оповещения, сигнализирующей о создании опасной ситуации; при обнаружении нарушений условий, предусмотренных нарядом-допуском, способных привести к травмированию работающих или к аварийной ситуации;

- при изменении состава бригады инструктирует рабочих, вновь введенных в бригаду;

- обеспечить своевременное представление оперативной информации с места проведения работ через оператора руководителю производственного объекта;

- по окончанию работ лично проконтролировать полноту и качество выполненных работ по наряду допуску, привести в порядок рабочее место, вывести исполнителей работ, оборудование и технику с места проведения работ и сдать рабочее место и наряд-допуск допускающему к работе.

7.9.11 Исполнители работ при подготовке к работе обязаны:

- иметь при себе удостоверение по проверке знаний;

- получить инструктаж и расписаться в наряде-допуске;

- ознакомится с характером, содержанием и объемом работ на месте предстоящего проведения работ;

- приступать к работе только по указанию производителя работ;

- отказаться от выполнения работ в случае неполного выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском или возникновения угрозы жизни и здоровья исполнителя.

7.9.12 Исполнители работ при проведении работ обязаны:

- выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;

- соблюдать личную безопасность и меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске и инструкциях по охране труда по видам выполняемых работ;

- пользоваться при работе исправным оборудованием, техническими устройствами и инструментом;

- работать в спецодежде и спецобуви, положенной по нормам, правильно пользоваться защитными, предохранительными приспособлениями и при необходимости своевременно их применять;

- уметь пользоваться средствами пожаротушения, немедленно принять меры к вызову противопожарной службы и приступить к ликвидации возгорания;

- прекратить работы при возникновении опасной ситуации;

- отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности его жизни и здоровью вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности;

- после окончания работ тщательно осмотреть место проведения и устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, травмам и авариям.

7.10 Обязанности должностных лиц и исполнителей при проведении работ повышенной опасности

7.10.1 Лицо, утверждающее наряд-допуск, перед его утверждением обязано:

- проверить соблюдения порядка, установленного в подразделах 7.3 и 7.7 настоящего стандарта;

- проверить полноту и достаточность разработанных организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности в нарядах-допусках на работы повышенной опасности. Проверить оформление разрешительной документации;

- проверить состав и наличие необходимой технической, исполнительной и разрешительной документации;

- проверить соответствие технологии производства работ, применяемого оборудования и технических устройств требованиям стандартов, правил и норм безопасности, наличие разрешений уполномоченного государственного органа в области промышленной безопасности на применяемые технологии, технические устройства, материалы.

7.10.2 Лицо, утвердившее наряд-допуск, при проведении работ обязано:

- осуществлять общее руководство за организацией и безопасным производством работ повышенной опасности по утвержденным нарядам-допускам;

- обеспечить организацию контроля газовоздушной среды при проведении работ;

- остановить проведение работ и аннулировать наряд-допуск в случае обнаружения нарушений требований безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, способных привести или приведших к травмированию или аварийной ситуации;

- остановить проведение работ, аннулировать наряд-допуск и отстранить от исполнения обязанностей руководителя (производителя) работ, отсутствующего на месте проведения работ или не обеспечившее соблюдение правил безопасного производства работ;

- контролировать своевременное представление оперативной информации о производстве работ от руководителя производственного объекта, руководителя (производителя) работ;

- нести ответственность за правильность и полноту разрабатываемых мероприятий по подготовке и проведению работ, указанных в наряде-допуске и за достаточную квалификацию лиц, включенных в наряд-допуск в качестве руководителей и исполнителей газоопасных работ.

7.10.3 Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано:

- назначить допускающего к работе, руководителя (производителя) работ, ответственного за анализ газовоздушной среды;

- разработать мероприятия по подготовке и безопасному проведению работ и обеспечить их выполнение;

- определить характер и содержание работы, опасные и вредные производственные факторы, место и время ее проведения;

- совместно с производителем работ, определить меры безопасности при проведении работ, необходимые СИЗ, защитные и предохранительные приспособления, состав и квалификацию исполнителей, в том числе наблюдающих и режим работы (продолжительность пребывания в средствах защиты, перерывы в работе, периодичность отбора проб воздуха, допустимые концентрации).

7.10.4 Лицо, выдавшее наряд-допуск, при проведении работ обязано:

- осуществлять контроль за безопасным производством работ повышенной опасности по утвержденным нарядам-допускам;

- организовать на месте проведения работ контроль газовоздушной среды, в соответствии со схемой отбора проб воздуха;

- остановить проведение работ и аннулировать наряд-допуск в случае внезапного возникновения угрозы жизни и здоровью работающих или обнаружения нарушений, условий, предусмотренных нарядом-допуском, способных привести или приведших к травмированию или аварийной ситуации;

- остановить проведение работ, аннулировать наряд-допуск и отстранить от исполнения обязанностей руководителя (производителя) работ, отсутствующего на месте проведения работ или не обеспечившее соблюдение правил безопасного производства работ;

- обеспечивать своевременное представление оперативной информации о проведении работ главному инженеру ОСП.

7.10.5 Допускающий к работе при подготовке к работам обязан:

- обеспечить согласование наряда-допуска с объектовой противопожарной службой и специалистами отделов ПБОТОС, а при их отсутствии на производственном объекте с должностными лицами, на которых возложены эти обязанности;

- провести согласование порядка, возможности, времени проведения работ с взаимодействующими производственными участками;

- организовать последовательное выполнение подготовительных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском;

- проверить полноту и качество выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском по подготовке объекта, переключению, отключению технологического оборудования и коммуникаций, наличие исправного оборудования, инструментов и средств индивидуальной и коллективной защиты, защитных и предохранительных приспособлений, проведение контроля воздушной среды;

- обеспечить передачу производителю работ необходимой технической, исполнительной и разрешительной документации;

- поставить в известность производителя и исполнителей работ о возможных отклонениях в работе производственного объекта, при которых работы должны быть прекращены;

- провести проверку по удостоверениям соответствия состава бригады, ознакомить производителя и исполнителей работ с характером и содержанием выполняемой работы, непосредственно на месте производства работ проводит инструктаж производителю и исполнителям работ об особенностях безопасного выполнения работ с записью в наряде-допуске;

- обеспечить своевременное проведение регистрации и оформления наряда-допуска, проведение записей в журнале учета выдачи нарядов-допусков о начале, ходе работ и их окончании.

7.10.6 Допускающий к работе при проведении работ обязан:

- осуществлять ежедневный допуск к проведению работ по наряду-допуску;

- остановить проведение работ и изъять наряд-допуск в случае возникновения аварийной ситуации; обнаружения несоответствия фактического состояния, условий производства работ требованиям мер безопасного производства работ, предусмотренными нарядом-допуском; производства работ вблизи объектов, на которых возможно создание аварийной ситуации, травмирование персонала; возникновения необходимости включения в зоне ведения работ оборудования или энергокоммуникаций; отсутствия на месте проведения работ руководителя (производителя) работ;

- если у сменного персонала смена закончилась, а работы по наряду-допуску еще продолжаются, предупредить руководителя смены, приступающей к работе о проведении работ по наряду-допуску;

- по окончанию работ лично проконтролировать полноту и качество выполнения ими работ по наряду-допуску, приведение в порядок рабочего места и вывода исполнителей работ, оборудования и техники с места проведения работ, после чего закрыть наряд-допуск.

7.10.7 Ответственный руководитель работ при подготовке объекта обязан лично на месте проведения работ проверить:

- полноту и качество выполнения мероприятий наряда-допуска;

- наличие разрешений уполномоченного государственного органа в области промышленной безопасности на применяемые технологии, технические устройства, материалы;

- обеспеченность места проведения работ средствами пожаротушения, их исправность;

- обеспеченность работников спецодеждой, спецобувью, предохранительными приспособлениями и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты;

- проведение инструктажа исполнителям работ по мерам безопасности при проведении работ по наряду-допуску.

7.10.8 Ответственный руководитель работ при производстве работ обязан:

- находиться на месте производства работ и лично осуществлять руководство организацией и безопасным производством работ;

- обеспечить соответствие технологий производства работ, применяемого оборудования, технических устройств и инструментов требованиям стандартов, правил и норм безопасности, соблюдение требований электробезопасности и взрывозащиты;

- контролировать проведение с установленной нарядом-допуском периодичностью;

- остановить проведение работ, вывести исполнителей с места проведения работ в случае возникновения угрозы жизни и здоровью, при несчастном случае, связанном с производством работ, выполняемых по наряду-допуску, а также при аварийной ситуации; при нарушении исполнителями работы правил безопасности; при автоматическом срабатывании системы пожаротушения; при выдаче автоматической установкой пожарной сигнализации светового и звукового сигнала; при включении системы оповещения, сигнализирующей о создании опасной ситуации; при обнаружении нарушений условий, предусмотренных нарядом-допуском, способных привести к травмированию работающих или к аварийной ситуации;

- своевременно представлять оперативную информацию с места производства работ главному инженеру ОСП;

- по окончанию работ лично проконтролировать полноту и качество выполнения работ по наряду-допуску, приведение в порядок рабочего места и вывода исполнителей работ, оборудования и техники с места проведения работ.

7.10.9 Производитель работ при подготовке к работам обязан:

- получить от допускающего к работе, необходимую техническую, исполнительную и разрешительную документацию;

- совместно с допускающим к работе проверить правильность и полноту выполнения подготовительных мероприятий, готовность объекта и рабочего места к проведению работ, обеспеченность места проведения работ средствами пожаротушения, их исправность;

- проверить исправность и комплектность оборудования, инструментов, наличие и соответствие спецодежды, предохранительных приспособлений и других средств индивидуальной и коллективной защиты условиям проведения работ и проконтролировать их правильное использование;

- после проверки выполнения мероприятий по подготовке объекта, рабочего места к проведению работ, анализа воздушной среды, допуска бригады к работе приступить к работе.

7.10.10 Производитель работ при проведении работ обязан:

- обеспечить выполнение мероприятий по безопасному проведению работ, предусмотренных нарядом-допуском;

- обеспечить соблюдение мер безопасности членами бригады;

- постоянно находиться на месте проведения работ, контролировать работу исполнителей работ;

- обеспечить на месте проведения работ контроль воздушной среды в соответствии с установленными мероприятиями периодичностью отбора проб воздуха. В случае превышения допустимых значений прекратить работы, удалить исполнителей и принять меры по устранению причин загазованности;

- при возобновлении работ после перерыва проверить состояние рабочего места и оборудования. Разрешать проведение работ только после проведения анализа воздушной среды;

- приступать к проведению работ только после получения ежедневного допуска к работе с отметкой в наряде-допуске;

- при необходимости временного отсутствия производителя работ исполнители работ выводятся с места работы, им запрещено приступать к работам до его возвращения;

- остановить проведение работ, вывести исполнителей с места проведения работ в случае возникновения угрозы жизни и здоровью, при несчастном случае, связанном с производством работ, выполняемых по наряду-допуску, а также при аварийной ситуации; при нарушении исполнителями работы правил безопасности; при автоматическом срабатывании системы пожаротушения; при выдаче автоматической установкой пожарной сигнализации светового и звукового сигнала; при включении системы оповещения, сигнализирующей о создании опасной ситуации; при обнаружении нарушений условий, предусмотренных нарядом-допуском, способных привести к травмированию работающих или к аварийной ситуации;

- при изменении состава бригады инструктирует рабочих, вновь введенных в бригаду;

- обеспечить своевременное представление оперативной информации с места проведения работ через оператора руководителю производственного объекта;

- по окончанию работ лично проконтролировать полноту и качество выполненных работ по наряду-допуску, привести в порядок рабочее место, вывести исполнителей работ, оборудование и технику с места проведения работ и сдать рабочее место и наряд-допуск допускающему к работе.

7.10.11 Исполнители работ при подготовке к работе обязаны:

- иметь при себе удостоверение по проверке знаний;

- получить инструктаж и расписаться в наряде-допуске;

- ознакомится с характером, содержанием и объемом работ на месте предстоящего проведения работ;

- приступать к работе только по указанию производителя работ;

- отказаться от выполнения работ в случае неполного выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском или возникновения угрозы жизни и здоровья исполнителя.

7.10.12 Исполнители работ при проведении работ обязаны:

- выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;

- соблюдать личную безопасность и меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске и инструкциях по охране труда по видам выполняемых работ;

- пользоваться при работе исправным оборудованием, техническими устройствами и инструментом;

- работать в спецодежде и спецобуви, положенной по нормам, правильно пользоваться защитными, предохранительными приспособлениями и при необходимости своевременно их применять;

- уметь пользоваться средствами пожаротушения, немедленно принять меры к вызову противопожарной службы и приступить к ликвидации возгорания;

- прекратить работы при возникновении опасной ситуации;

- отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности его жизни и здоровью вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности;

- после окончания работ тщательно осмотреть место проведения и устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, травмам и авариям.

7.11 Обязанности должностных лиц и исполнителей при проведении огневых работ

7.11.1 Лицо, утверждающее разрешение, перед его утверждением обязано:

- проверить соблюдения порядка, установленного в подразделах 7.5 и 7.8 настоящего стандарта;

- проверить полноту и достаточность разработанных организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности. Проверить оформление разрешительной документации;

- проверить состав и наличие необходимой технической, исполнительной и разрешительной документации;

- проверить соответствие технологии производства работ, применяемого оборудования и технических устройств требованиям стандартов, правил и норм безопасности, наличие уполномоченного государственного органа в области промышленной безопасности на применяемые технологии, технические устройства, материалы.

7.11.2 Лицо, утвердившее разрешение, при проведении работ обязано:

- осуществлять общее руководство за организацией и безопасным производством огневых работ по утвержденным разрешениям;

- обеспечить организацию контроля газовоздушной среды при проведении огневых работ;

- остановить проведение работ и аннулировать разрешение в случае обнаружения нарушений требований безопасности, предусмотренных разрешением, способных привести или приведших к травмированию или аварийной ситуации;

- остановить проведение работ, аннулировать разрешение и отстранить от исполнения обязанностей руководителя (производителя) работ, отсутствующего на месте проведения работ или не обеспечившее соблюдение правил безопасного производства работ;

- контролировать своевременное представление оперативной информации о производстве работ от руководителя производственного объекта, руководителя (производителя) работ;

- нести ответственность за правильность и полноту разрабатываемых мероприятий по подготовке и проведению работ, указанных в разрешении и за достаточную квалификацию лиц, включенных в разрешение в качестве руководителей и исполнителей работ.

7.11.3 Лицо, выдающее разрешение, обязано:

- назначить ответственного за подготовку работ, ответственного за проведение работ, ответственного за анализ газовоздушной среды;

- разработать мероприятия по подготовке и безопасному проведению работ и обеспечить их выполнение;

- определить характер и содержание работы, опасные и вредные производственные факторы, место и время ее проведения;

- совместно с производителем работ, определить меры безопасности при проведении работ, необходимые СИЗ, защитные и предохранительные приспособления, состав и квалификацию исполнителей, в том числе наблюдающих и режим работы (продолжительность пребывания в средствах защиты, перерывы в работе, периодичность отбора проб воздуха, допустимые концентрации).

7.11.4 Лицо, выдавшее разрешение, при проведении работ обязано:

- осуществлять контроль за безопасным производством огневых работ по утвержденным разрешениям;

- организовать на месте проведения работ контроль газовоздушной среды в соответствии со схемой отбора проб воздуха;

- остановить проведение работ и аннулировать разрешение в случае внезапного возникновения угрозы жизни и здоровью работающих или обнаружения нарушений, условий, предусмотренных разрешением, способных привести или приведших к травмированию или аварийной ситуации;

- остановить проведение работ, аннулировать разрешение и отстранить от исполнения обязанностей руководителя (производителя) работ, отсутствующего на месте проведения работ или не обеспечившее соблюдение правил безопасного производства работ;

- обеспечивать своевременное представление оперативной информации о проведении работ главному инженеру ОСП.

7.11.5 Ответственный за подготовку к проведению огневых работ при подготовке к работам обязан:

- обеспечить согласование разрешения с объектовой противопожарной службой и специалистом отдела ПБОТОС, а при их отсутствии на производственном объекте с должностными лицами, на которых возложены эти обязанности;

- провести согласование порядка, возможности, времени проведения работ с взаимодействующими производственными участками;

- организовать последовательное выполнение подготовительных мероприятий, предусмотренных разрешением;

- проверить полноту и качество выполнения мероприятий, предусмотренных разрешением по подготовке объекта, переключению, отключению технологического оборудования и коммуникаций, наличие исправного оборудования, инструментов и средств индивидуальной и коллективной защиты, защитных и предохранительных приспособлений, проведение контроля воздушной среды;

- обеспечить передачу ответственному за выполнение огневых работ необходимой технической, исполнительной и разрешительной документации;

- поставить в известность ответственного за проведение огневых работ и исполнителей работ о возможных отклонениях в работе производственного объекта, при которых работы должны быть прекращены;

- провести проверку по удостоверениям соответствия состава бригады, наличие удостоверений по пожарно-техническому минимуму, ознакомить ответственного за проведение огневых работ и исполнителей работ с характером и содержанием выполняемой работы, непосредственно на месте производства работ проводит инструктаж производителю и исполнителям работ об особенностях безопасного выполнения работ с записью в разрешении;

- обеспечить своевременное проведение регистрации и оформления разрешения, проведение записей в журнале учета выдачи разрешений о начале, ходе работ и их окончании.

7.11.6 Ответственный за подготовку к проведению огневых работ при проведении работ обязан:

- осуществлять ежедневный допуск к проведению работ по разрешению;

- остановить проведение работ и изъять разрешение в случае возникновения аварийной ситуации; обнаружения несоответствия фактического состояния, условий производства работ требованиям мер безопасного производства работ, предусмотренными разрешением; производства работ вблизи объектов, на которых возможно создание аварийной ситуации, травмирование персонала; возникновения необходимости включения в зоне ведения работ оборудования или энергокоммуникаций; отсутствия на месте проведения работ руководителя (производителя) работ;

- если у сменного персонала смена закончилась, а работы по разрешению еще продолжаются, предупредить руководителя смены, приступающей к работе о проведении работ по разрешению;

- по окончанию работ лично проконтролировать полноту и качество выполнения ими работ по разрешению, приведение в порядок рабочего места и вывода исполнителей работ, оборудования и техники с места проведения работ, после чего закрыть разрешение.

7.11.7 Ответственный руководитель работ при подготовке объекта обязан лично на месте проведения работ проверить:

- полноту и качество выполнения мероприятий разрешения;

- наличие разрешений уполномоченного государственного органа в области промышленной безопасности на применяемые технологии, технические устройства, материалы;

- обеспеченность места проведения работ средствами пожаротушения, их исправность;

- обеспеченность работников спецодеждой, спецобувью, предохранительными приспособлениями и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты;

- проведение инструктажа исполнителям работ по мерам безопасности при проведении работ по разрешению.

7.11.8 Ответственный руководитель работ при производстве работ обязан:

- находиться на месте производства работ и лично осуществлять руководство организацией и безопасным производством работ;

- обеспечить соответствие технологий производства работ, применяемого оборудования, технических устройств и инструментов требованиям стандартов, правил и норм безопасности, соблюдение требований электробезопасности и взрывозащиты;

- контролировать проведение анализа газовоздушной среды с установленной разрешением периодичностью;

- остановить проведение работ, вывести исполнителей с места проведения работ в случае возникновения угрозы жизни и здоровью, при несчастном случае, связанном с производством работ, выполняемых по разрешению, а также при аварийной ситуации; при нарушении исполнителями работы правил безопасности; при автоматическом срабатывании системы пожаротушения; при выдаче автоматической установкой пожарной сигнализации светового и звукового сигнала; при включении системы оповещения, сигнализирующей о создании опасной ситуации; при обнаружении нарушений условий, предусмотренных разрешением, способных привести к травмированию работающих или к аварийной ситуации;

- своевременно представлять оперативную информацию с места производства работ главному инженеру ОСП;

- по окончанию работ лично проконтролировать полноту и качество выполнения работ по разрешению, приведение в порядок рабочего места и вывода исполнителей работ, оборудования и техники с места проведения работ.

7.11.9 Ответственный за проведение огневых работ при подготовке к работам обязан:

- получить от ответственного за подготовку к проведению огневых работ разрешение, необходимую техническую, исполнительную и разрешительную документацию;

- совместно с ответственным за подготовку к проведению огневых работ проверить правильность и полноту выполнения подготовительных мероприятий, готовность объекта и рабочего места к проведению работ, обеспеченность места проведения работ средствами пожаротушения, их исправность;

- проверить исправность и комплектность оборудования, инструментов, наличие и соответствие спецодежды, предохранительных приспособлений и других средств индивидуальной и коллективной защиты условиям проведения работ и проконтролировать их правильное использование;

- после проверки выполнения мероприятий по подготовке объекта, рабочего места к проведению работ, анализа воздушной среды, допуска бригады к работе приступить к работе.

7.11.10 Ответственный за проведение огневых работ при проведении работ обязан:

- обеспечить выполнение мероприятий по безопасному проведению работ, предусмотренных разрешением;

- обеспечить соблюдение мер безопасности членами бригады;

- постоянно находиться на месте проведения работ, контролировать работу исполнителей работ;

- обеспечить на месте проведения работ контроль воздушной среды в соответствии с установленными мероприятиями периодичностью отбора проб воздуха. В случае превышения допустимых значений прекратить работы, удалить исполнителей и принять меры по устранению причин загазованности;

- при возобновлении работ после перерыва проверить состояние рабочего места и оборудования. Разрешать проведение работ только после проведения анализа воздушной среды;

- приступать к проведению работ только после получения ежедневного допуска к работе с отметкой в разрешении;

- при необходимости временного отсутствия ответственного за проведение огневых работ исполнители работ выводятся с места работы, им запрещено приступать к работам до его возвращения;

- остановить проведение работ, вывести исполнителей с места проведения работ в случае возникновения угрозы жизни и здоровью, при несчастном случае, связанном с производством работ, выполняемых по разрешению, а также при аварийной ситуации; при нарушении исполнителями работы правил безопасности; при автоматическом срабатывании системы пожаротушения; при выдаче автоматической установкой пожарной сигнализации светового и звукового сигнала; при включении системы оповещения, сигнализирующей о создании опасной ситуации; при обнаружении нарушений условий, предусмотренных разрешением, способных привести к травмированию работающих или к аварийной ситуации;

- при изменении состава бригады инструктирует рабочих, вновь введенных в бригаду;

- обеспечить своевременное представление оперативной информации с места проведения работ через оператора руководителю производственного объекта;

- по окончанию работ лично проконтролировать полноту и качество выполненных работ по разрешению, привести в порядок рабочее место, вывести исполнителей работ, оборудование и технику с места проведения работ и сдать рабочее место и разрешение выдавшему разрешение.

7.11.11 Исполнители работ при подготовке к работе обязаны:

- иметь при себе удостоверение по проверке знаний;

- получить инструктаж и расписаться в разрешении;

- ознакомится с характером, содержанием и объемом работ на месте предстоящего проведения работ;

- приступать к работе только по указанию ответственного за проведение огневых работ;

- отказаться от выполнения работ в случае неполного выполнения мероприятий, предусмотренных разрешением или возникновения угрозы жизни и здоровья исполнителя.

7.11.12 Исполнители работ при проведении работ обязаны:

- выполнять только ту работу, которая указана в разрешении;

- соблюдать личную безопасность и меры безопасности, предусмотренные в разрешении и инструкциях по охране труда по видам выполняемых работ;

- пользоваться при работе исправным оборудованием, техническими устройствами и инструментом;

- работать в спецодежде и спецобуви, положенной по нормам, правильно пользоваться защитными, предохранительными приспособлениями и при необходимости своевременно их применять;

- уметь пользоваться средствами пожаротушения, немедленно принять меры к вызову противопожарной службы и приступить к ликвидации возгорания;

- прекратить работы при возникновении опасной ситуации;

- отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности его жизни и здоровью вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности;

- после окончания работ тщательно осмотреть место проведения и устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, травмам и авариям.

7.12 Организация безопасного проведения работ, выполняемых подрядными организациями

7.12.1 На действующих производственных объектах Общества, где работы выполняются подрядными организациями, общая координация работ осуществляется руководителем производственного объекта или лицом, назначенным приказом ОСП.

Работы производятся по нарядам-допускам и разрешениям.

Выдавать наряд-допуск или разрешение, проводить подготовку производственного объекта к проведению работ и допускать к работам обязан владелец опасного производственного объекта.

7.12.2 Первый экземпляр наряда-допуска или разрешения выдается производителю работ подрядчика, второй - находится у допускающего к работе руководителя производственного объекта или лица, назначенного приказом ОСП.

7.12.3 Производителем и исполнителями работ от подрядчика может быть персонал, назначаемый приказом руководителя подрядной организации, имеющий наряд-допуск на производство работ.

Изменения в составе бригады производятся лицом выдавшем наряд-допуск или разрешение с соответствующим оформлением в наряде-допуске или разрешении.

7.12.4 Руководитель работ подрядчика осуществляет личный контроль за ходом выполнения ремонтных работ.

7.12.5 Строительство новых зданий, сооружений, реконструкция существующих осуществляется в соответствии с проектом производства работ.

Проект производства работ разрабатывается подрядчиком, согласовывается с ОСП.

Проект производства работ предусматривает последовательность выполнения работ, обеспечивающих безопасность эксплуатационного и подрядного персонала.

7.12.6 Производственные участки, технологические линии или отдельно стоящее оборудование, здания и сооружения, другие объекты, выделенные для выполнения на них работ силами подрядной организации, допускается передавать подрядчику по акту-допуску.

7.12.7 В этом случае работы выполняются по распоряжениям, нарядам-допускам, разрешениям, выдаваемыми подрядной организацией.

7.12.8 Если через участок, выделяемый для производства работ повышенной опасности, проходят действующие токопроводы, газопроводы, теплопроводы, МН, кислотопроводы или другие действующие коммуникации, работают технологические машины и механизмы, то объект не может быть передан подрядной организации по акту-допуску.

7.12.9 Подключение электроэнергии для нужд подрядной организации, отключение после окончания работ производится оперативно-ремонтным персоналом производственного объекта по заданию руководителя производственного объекта.

7.12.10 Ремонтный персонал подрядной организации, имеющий допуск на территорию объекта, имеет право производить работы только в тех местах, которые определены нарядом-допуском или разрешением.

Самовольный вход на другие участки, объекта, в другие действующие сооружения работникам подрядной организации не допускается.

7.12.11 Пользование стационарными подъемно-транспортными средствами и действующими сетями сжатого воздуха, пара, воды и кислорода для проведения ремонтных работ допускается с разрешения руководителя производственного объекта по заявке руководителя работ с соответствующей записью в наряде-допуске. Подключение и отключение указанных средств и сетей производится владельцем производственного объекта.

7.12.12 Неразрушающий контроль и другие виды обследований объекта при его диагностировании проводится по наряду-допуску.

7.12.13 Руководитель производственного объекта знакомит персонал объекта с приказом (распоряжением) об остановке объекта на ремонт, предупреждает о времени и месте проведения работ.

7.12.14 Руководитель работ подрядчика и руководитель производственного объекта поддерживают постоянную связь по всем вопросам организации безопасного ведения работ.

7.12.15 Руководитель производственного объекта приостанавливает работы при нарушении персоналом подрядчика требований безопасности, установленных правилами, отстраняет от работы нарушителя или всю бригаду.

7.12.16 Работы приостанавливаются, если:

1) нарушены меры безопасности;

2) включена в действие (эксплуатацию) хотя бы часть ремонтируемого оборудования или участка (если это не связано с испытанием или опробованием этого оборудования или участка);

3) изменены объемы и характер работ, влекущие за собой изменение схемы отключения, объема или условий работы;

4) произошел несчастный случай с ремонтным персоналом.

7.12.17 При производстве ремонтных работ подрядной организацией не допускается загромождение проездов к пожарным гидрантам, участкам, территории вокруг и внутри участков различным оборудованием, материалами и строительными отходами. Соблюдение указанного требования возлагается на руководителя работ подрядной организации.

Руководитель работ подрядной организации осуществляет личный контроль за ходом выполнения ремонтных работ.

7.12.18 Ежедневно по окончании работ производитель работ подрядной организации обеспечивает уборку рабочих мест, удаляет с места работ ремонтный персонал и только после этого оформляет закрытие наряда-допуска или разрешения.

7.12.19 При возникновении аварии или пожара, в случаях нарушения технологического режима на объекте и появления опасности для окружающих руководитель производственного объекта немедленно дает указание о прекращении работ, выполняемых персоналом подрядной организации, и удалении их из опасной зоны. Дальнейшие действия руководителя производственного объекта осуществляются в соответствии с планом ликвидации аварий.

7.12.20 Производитель работ подрядной организации при проникновении в помещение или отведенную ремонтную зону вредных, горючих и взрывоопасных газов и жидкостей немедленно прекращает работу, выводит людей из зоны ремонта и сообщает об этом владельцу производственного объекта.

7.12.21 Подрядной организацией вывешиваются предупредительные плакаты в местах, представляющих опасность при проведении ремонтных работ, проемы для подачи оборудования и материалов в ремонтную зону, котлованы и ямы, вырытые, при производстве работ ограждаются, в местах перехода людей через вырытые траншеи устанавливаются мостики с перилами.

На ограждениях устанавливаются предупреждающие надписи и знаки, а в ночное время - освещение.

7.12.22 Производство ремонтно-строительно-монтажных работ, связанных с применением грузоподъемных кранов и грузозахватных приспособлений, осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов.

7.12.23 Контроль за выполнением требований правил безопасности при производстве ремонтных работ персоналом подрядной организации осуществляется лицами контроля подрядной организации.

8 Выявление опасностей и рисков при организации работ повышенной опасности, газоопасных и огневых работ

8.1 Описание

8.1.1 Этапы выявления опасностей и рисков

Выявление опасностей и рисков включает в себя следующие этапы:

1) обучение по выявлению опасностей и рисков;

2) разбивка РПОГРОР на составные части;

3) выявление опасностей и рисков;

4) разработка мер контроля.

8.1.2 Обучение по выявлению опасностей и рисков

Департамент ПБОТЧС разрабатывает обучающие материалы по выявлению опасностей и рисков, для всех вовлеченных работников Общества и для представителей подрядчиков.

Обучение проводят в ОСП - Отделы ПБОТОС соответствующих ОСП.

8.1.3 Разбивка работ повышенной опасности, газоопасных и огневых работ на основные этапы

Для выявления всех опасностей и рисков необходимо выполнить разбивку РПОГРОР на составные части с учетом следующего:

1) РПОГРОР должны быть разделены на этапы (рекомендуется разделять работу на 5-10 этапов);

2) в Перечне опасностей и рисков при выполнении работ, составленному по форме согласно приложению А к настоящему стандарту, должно отражаться описание каждого этапа РПОГРОР, которое должно начинаться со слов, побуждающих к действию, например, «снять, залезть, открыть, заварить, и т.д.».

8.1.4 Выявление опасностей и рисков

Работники, участвующие в процессе выявления опасностей и рисков, должны иметь опыт и знания, необходимые для выполнения РПОГРОР. В зависимости от сложности РПОГРОР, дополнительно для процесса выявления опасностей и рисков должны быть задействованы специалисты профильных направлений, например, энергетики, механики и т.д., а также специалисты по ОТ, ПБ и ООС, представители профессиональной аварийно-спасательной службы и формирования и представители негосударственной противопожарной службы.

Выявление опасностей и рисков должно проводиться при условии обязательного осмотра места проведения РПОГРОР для анализа условий, при которых планируется проведение РПОГРОР.

Для выявления опасностей и рисков работникам, задействованным в процессе выявления опасностей и рисков, необходимо выявить все существующие в рабочей зоне источники энергии и потенциально опасные производственные факторы, связанные с каждым этапом РПОГРОР.

Выявленные опасности и риски, а также разработанные меры контроля, заносятся производителем РПОГРОР в перечень опасностей и рисков при выполнении работ. Примерный перечень опасностей и возможных рисков приведен в приложении Л к настоящему стандарту, требования к содержанию разделов перечня опасностей и рисков при выполнении работ приведены в приложении М к настоящему стандарту.

Лицо, выдающее разрешение на проведение огневых работ/допускающий к газоопасным работам/ допускающий к работам повышенной опасности/ лицо, имеющее право выдавать распоряжения на газоопасные работы/ лицо, имеющее право выдавать распоряжения на работы повышенной опасности:

1) заполняет перечень опасностей и рисков при выполнении работ для каждой РПОГРОР по форме в соответствии с приложением А к настоящему стандарту;

2) обеспечивает, чтобы отраженные в указанном перечне опасности и риски, а также их меры контроля, были доведены до сведения исполнителей РПОГРОР путем проведения инструктажа перед выполнением работ;

3) обеспечивает, чтобы ни одна из соответствующих РПОГРОР не была начата без разработки Перечня опасностей и рисков при выполнении работ и ознакомления с ней исполнителей РПОГРОР.

Перечень опасностей и рисков при выполнении работ подписывается производителем РПОГРОР и утверждается ответственным руководителем РПОГРОР.

Перечень опасностей и рисков при выполнении работ хранится вместе с разрешительным документом на проведение РПОГРОР согласно номенклатуре дел.

В исключительных случаях, при аварийных работах, проводимых по плану ликвидации аварии, заполнение перечня опасностей и рисков при выполнении работ не требуется.

8.1.5 Разработка мер контроля

При разработке мер контроля необходимо руководствоваться требованиями законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Общества, применимыми к конкретной работе.

При определении мер контроля применяется следующая приоритетность:

1) устранение опасности - изменение физических условий, создающих опасность;

2) замена опасности - замена инструментов, материалов, оборудования, их расположения или места выполнения работ;

3) технический контроль - изменения в конструкции оборудования путем установки защитных приспособлений, ограждений. Рассмотрение изменений в конструкции, которые могли бы снизить частоту выполнения задачи;

4) административный контроль - изменение рабочих процедур, снижение продолжительности воздействия опасного производственного фактора, увеличение времени обучения.

Производителю работ, после разработки мер контроля, совместно с ответственным руководителем РПОГРОР необходимо убедиться в том, что обеспечены все меры контроля. Если же не представляется возможным обеспечить выработанные меры контроля на месте производства работ, запрещается производить работы до момента обеспечения требуемых мер.

Перечни опасностей и рисков при выполнении работ также могут использоваться в качестве наглядного пособия при организации инструктажа вновь принятых работников и представителей подрядчика.

При происшествиях, вызванных несоблюдением мер контроля, последствия реализованного риска должны быть переданы во все структурные подразделения Общества посредством системы электронного документооборота Общества.

8.2 Ответственность

Руководство Общества несет ответственность за качественное исполнение, координацию и контроль за соблюдением требований по выявлению опасностей и рисков.

Ответственный руководитель РПОГРОР несет ответственность за:

1) руководство организацией и безопасным производством РПОГРОР;

2) наличие мер контроля для предупреждения рисков и опасностей на месте производства РПОГРОР;

3) утверждение Перечня опасностей и рисков при выполнении работ.

Производитель РПОГРОР несет ответственность за:

1) организацию и безопасное производство РПОГРОР;

2) выявление опасностей и рисков;

3) разработку мер контроля;

4) ознакомление с Перечнем исполнителей РПОГРОР.

Исполнители РПОГРОР на производственных объектах Общества несут ответственность за исполнение требований по выявлению опасностей и рисков.

Приложение А

(обязательное)

Перечень опасностей и рисков при выполнении

__________________________________ работ

| Место работ: |  |  | Структурное подразделение: |  |  | № разрешительного документа на проведение РПОГРОР: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа/задание: |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасности и риски выявил (ФИО, должность): |  | Участники группы выявления опасностей и рисков (ФИО, должность): |  |  |  | Дата: |  |
| Последовательность основных этапов работы | Опасности и риски |  |  |  | Меры контроля | Имеются ли меры контроля |  |
|  |  |  |  |  |  | ДА? | НЕТ? |
| Лицо, выдающее разрешение на проведение огневых работ/допускающий к газоопасным работам/ допускающий к работам повышенной опасности/ лицо, имеющее право выдавать распоряжения на газоопасные работы/ лицо, имеющее право выдавать распоряжения на работы повышенной опасности: (ФИО, должность, подпись) |  |  |  | Перечень утвердил: (ФИО, должность, подпись) |  |  |  |

Приложение Б

(информационное)

Типовой перечень газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности,

на выполнение которых необходимо выдавать письменное разрешение или наряд-допуск

Б.1 Газоопасные работы, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск

| № п/п | Место и характер работ | Возможные опасные и вредные производственные факторы. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общее укрытие магистральных насосных агрегатов (МНА): - техническое обслуживание и текущий ремонт МНА (насоса и электродвигателя); - пропарка линий дренажа и утечек от МНА; - замена торцевых уплотнений; - капитальный и текущий ремонт МНА (насоса и электродвигателя). | Нефть, пары углеводородов, шум, работа с применением грузоподъемных механизмов, опасность поражения электрическим током, работы на высоте без ограждений, верхолазные работы. |
| 2 | Подпорная насосная станция: - техническое обслуживание, ремонт подпорного насосного агрегата (насоса и электродвигателя); - замена насоса (без огневых работ); - пропарка линий дренажа и утечек насоса. | Нефть, пары углеводородов, шум, работа с применением грузоподъемных механизмов, опасность поражения электрическим током, работы на высоте без ограждений. |
| 3 | Канализационная насосная: - ремонт канализационных насосов, фекальных насосов, ремонт технологических задвижек; - работы в колодцах водоснабжения, промканализации и траншеях. | Нефть, пары углеводородов, шум, работа с применением грузоподъемных механизмов, работы на высоте без ограждений. |
| 4 | Емкости сбора утечек: - зачистка емкости и трубопроводов; - капитальный ремонт (замена) насосов на емкостях утечек. | Нефть, пары углеводородов, шум, работа с применением грузоподъемных механизмов. |
| 5 | Ремонт насосов во флотационной насосной. | Нефть, пары углеводородов. |
| 6 | Ремонт запорно-регулирующей арматуры площадок: агрегатных задвижек (магистральных и подпорных агрегатов), фильтров-грязеуловителей, задвижек подключения подпорной насосной, расширения резервуарного парка; площадок и боксов: регулирования давления и с предохранительными клапанами Ремонт технологических задвижек со вскрытием по разъему, а также установка и снятие заглушек, замена прокладок, сальников и других уплотнений. Ремонт предохранительных клапанов. | Нефть, пары углеводородов, шум, работа с применением грузоподъемных механизмов, опасность поражения электротоком, работы на высоте без ограждений. |
| 7 | Резервуары для нефти: - планово-предупредительный ремонт резервуаров; - ревизия размывающей системы; - ревизия, регулировка дыхательной арматуры; - снятие, установка огнепреградителя; - ревизия газоуравнительной системы; - замена прокладок на люках; - замена замерных люков на резервуарах; - замена приборов контроля уровня, давления; - замена пожарных датчиков; - работы внутри резервуара (зачистка от отложений и ремонт); - работы внутри колодцев промливневой канализации; - ремонт оборудования систем тушения пожара. - пропарка оборудования, приборов контроля уровня, давления; - работы по обследованию резервуаров. | Нефть, пары углеводородов. |
| 8 | Фильтры-грязеуловители: - ремонт и зачистка фильтров со вскрытием; - пропарка линий дренажа фильтров грязеуловителей. | Нефть, пары углеводородов. |
| 9 | Камеры приема-пуска средств очистки и диагностики (СОиД): - замена прокладок на затворе камеры приема-пуска скребка; - запасовка, извлечение СОиД. | Нефть, пары углеводородов. |
| 10 | Линейные участки действующих нефтепроводов: - вскрытие нефтепровода; - подъем, спуск нефтепровода и производство изоляционных работ; - резка нефтепроводов с применением труборезных машин; - промывка и ремонт задвижек (в том числе набивка сальниковых уплотнений); - холодные врезки в действующие нефтепроводы под давлением специальным приспособлением, набивка герметизирующих нефтепровод тампонов, емкостей сбора утечек, отсеченного участка нефтепровода, отрезка вантуза ручными пилами, прогонка задвижек; - изоляционные работы на нефтепроводе, работа по приготовлению и применению горячих битумных мастик, праймера. | Нефть, пары углеводородов, шум, работа с применением грузоподъемных механизмов, опасность обрушения стенок котлована, траншеи, высокое давление нефти в трубопроводе, горячая битумная мастика. |
| 11 | Газораспределительные пункты, газифицированная котельная: - пуск газа на котельную, в газопроводы и другие объекты систем газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после ремонта и консервации, а также производство пусконаладочных работ; - присоединение вновь построенных трубопроводов к действующей сети; - все ремонтные работы, выполняемые на газораспределительных пунктах, помещении газовой котельной, в охранной зоне трубопроводов; - отключение, продувка и демонтаж газопроводов газовой котельной; - сезонный пуск и остановка газовой котельной. | Газ (метан). |
| 12 | Котельная на жидком топливе: - работа по ревизии и ремонту внутри котла. | Нефть, пары углеводородов. |
| 13 | Автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов: - все ремонтные работы, связанные со вскрытием насосного оборудования, запорной арматуры, трубопроводов, сливно-наливной эстакады, оборудования резервуарного парка автозаправочных станций. | Пары углеводородов. |
| 14 | Маслосистема, подземные емкости, колодцы промливневой канализации, канализационные станции: - работы внутри емкостей, маслобаков, колодцев (ремонт и зачистка). | Нефть, пары углеводородов. |
| 15 | Камера регуляторов давления: - замена датчиков давления в колодце; - техническое обслуживание, ремонт дренажных задвижек; - пропарка линий дренажа. | Нефть, пары углеводородов. |
| 16 | Блок качества нефти: - техническое обслуживание, ремонт пробоотборника, дренажных задвижек, вытяжной вентиляции и т.п. | Нефть, пары углеводородов. |
| 17 | Технологические трубопроводы производственных объектов: - холодные врезки в действующий нефтепровод под давлением специальным приспособлением; - работы на нефтепроводе по замене запорной арматуры, с разгерметизацией нефтепровода; - земляные работы по разработке котлована экскаватором, техническое диагностирование технологических нефтепроводов производственных объектов. | Нефть, пары углеводородов. |
| 18 | Узлы учета нефти: - чистка фильтров; - ремонт задвижек (набивка сальников); - замена дренажной задвижки на измерительной линии. | Нефть, пары углеводородов. |
| 19 | Покраска резервуаров с площадок подвесных устройств. | Нефть, пары углеводородов, краска, верхолазные работы. |
| Примечание - Наряд-допуск на газоопасные работы оформляется при проведении технического обслуживания с разгерметизацией технологического оборудования. |  |  |

Б.2 Огневые работы, на выполнение которых необходимо выдавать письменное разрешение

а) электросварка;

б) газосварочные и газорезательные работы;

в) бензорезка и работы с паяльными лампами;

г) термитная сварка;

д) зачистка металла с применением шлифмашинок;

е) работы с применением взрывных технологий;

ж) разогрев битумов и смол;

и) высоковольтные испытания оборудования во взрывоопасных зонах;

к) испытание на герметичность разделительной стены между насосным залом и электрозалом нефтенасосной станции.

Б.3 Работы повышенной опасности, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск

Техобслуживание, ремонт, монтаж и наладка основного действующего технологического оборудования без его разгерметизации и вспомогательных систем НПС, станций защиты:

а) верхолазные работы и работы на высоте в местах, где отсутствуют стационарные устройства по безопасному производству работ;

б) монтаж и демонтаж дымовых труб котельных;

в) ремонт мостовых кран-балок и подкрановых путей в действующих цехах;

г) сборка и разборка лесов высотой свыше 5 м;

д) разборка, укрепление и восстановление аварийных частей, узлов, элементов зданий и сооружений;

е) работы по ремонту средств автоматики и пожаротушения в насосном зале на высоте;

ж) земляные работы в охранной зоне МН (в том числе вскрытия МН);

и) земляные работы в траншеях, котлованах при глубине более 1,3 м;

к) установка и разборка креплений (шпунтов) стенок в котлованах и траншеях;

л) расчистка трассы МН от древесной растительности механизированным способом, валка леса;

м) подводно-технические работы в местах переходов МН через реки;

п) работы со строительно-монтажным пистолетом;

р) проведение гидравлических и пневматических испытаний (в том числе импульсных линий);

с) землеройные, строительные, монтажные работы на территории производственных объектов, узлов учета нефти, площадок камер приема и пуска средств очистки и диагностики без разгерметизации технологического оборудования МН, запорной арматуры и емкостей, заполненных нефтью и нефтепродуктами, а также сетей и сооружений промканализации;

т) работы по подъему, передвижению и монтажу тяжеловесного оборудования, грузоподъемных кранов и подкрановых путей в стесненных условиях действующих цехов при их реконструкции;

у) ремонтные работы на действующих теплотрассах, водопроводах и пенопроводах, проложенных по территории производственных объектов;

ф) перевозка и транспортировка техники в охранных зонах МН;

х) замена масла маслосистем магистральных насосных;

ц) покраска оборудования в закрытых помещениях;

ч) промывка, проверка на герметичность линейных и технологических задвижек;

ш) изоляция отремонтированных участков трубопроводов.

Приложение В

(информационное)

Типовой перечень работ, выполняемых по распоряжению

В.1 Линейная часть магистральных нефтепроводов:

а) покраска приводов и задвижек на линейной части МН, камер пуска-приема средств очистки и диагностики;

б) сопровождение очистных и диагностических приборов по МН;

в) работы по восстановлению ограждений, узлов задвижек, площадок обслуживания задвижек без проведения огневых работ;

г) работы по консервации аварийного запаса труб без применения грузоподъемных механизмов;

д) откачка воды с узлов задвижек;

е) погрузо-разгрузочные работы габаритных материалов, оборудования, конструкций без использования грузоподъемных механизмов;

ж) разметка и привязка на местности дефектов трубопроводов, обнаруженных внутритрубными инспекционными приборами (снарядов);

и) установка указательных и предупреждающих знаков в охранной зоне линейной части МН, обозначение маршрута движения при работах в охранных зонах МН;

к) проведение берегоукрепительных работ без применения спецтехники;

л) осмотр запорной арматуры, сооружений линейной части, трассы МН, замена манометров без спуска в колодцы;

м) обслуживание створных знаков на подводных переходах МН.

В.2 Оборудование и сооружения производственных объектов:

а) расчистка дорог и подъездов механизированным способом;

б) промывка и опрессовка систем теплоснабжения, водоснабжения, пенотушения;

в) пополнение емкостей хранения масла, пенораствора и пенообразователя;

г) техническое обслуживание оборудования задвижек предохранительных клапанов, емкостей вспомогательных систем, систем вентиляции, маслосистемы, систем водоснабжения и канализации;

д) отбор проб и перемешивание пенораствора и пенообразователя;

е) работы по наведению порядка и благоустройству территории с применением грузоподъемных механизмов;

ж) покраска запорной арматуры, технологического оборудования и трубопроводов, расположенных на открытых площадках, кроме оборудования, находящегося на высоте более 1,3 м или в колодцах;

и) ремонтные работы на теплотрассах, системах водоснабжения, проложенных вне территории НПС;

к) опробование насосов систем пенотушения и водоснабжения (на закрытую задвижку);

л) замена манометров без спуска в колодцы;

м) ремонт подъездных дорог без применения дорожно-строительной техники;

н) осмотр колодцев, коллекторов промканализации, емкостей сбора уловленной нефти без спуска в колодец;

п) очистка оборудования без его разборки и разгерметизации;

р) приемка, погрузка и перевозка баллонов с кислородом, пропаном;

с) ремонт, замена периметрального ограждения производственных объектов, артскважин без проведения огневых работ;

т) ремонт заслонок систем регулирования давления;

у) заполнение топливных емкостей котельной;

ф) производство работ с газонокосилкой;

х) заправка топливных емкостей жидким топливом, подвозимых транспортными средствами.

В.3 Погрузочно-разгрузочные работы:

а) работы с применением грузоподъемных механизмов по подъему, перемещению и монтажу тяжеловесного и крупногабаритного оборудования;

б) погрузка (разгрузка) автотракторной техники и спецтехники на транспортное средство;

в) работы по подъему перемещению, монтажу крупногабаритных и тяжеловесных грузов с использованием грузоподъемных механизмов.

В.4 Автотракторная и специальная техника:

а) ремонт автотранспортной техники, связанный со снятием (установкой) крупных узлов и агрегатов весом более 30 кг;

б) техническое обслуживание техники, механизмов, устройств, приспособлений, инструмента, применяемых при плановых и аварийных работах на линейной части МН.

Приложение Г

(информационное)

Типовой перечень газоопасных работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации

1. Контроль воздушной среды согласно плану-графику контроля воздушной среды.

2. Обход производственных объектов дежурным, оперативным персоналом и инженерами соответствующих производственных участков.

3. Пеший обход закрепленной трассы обходчиком.

4. Обход котельной дежурным персоналом.

5. Техническое обслуживание средств автоматики.

6. Техническое обслуживание и проверка работоспособности функций системы линейной телемеханики.

7. Техническое обслуживание взрывозащищенного оборудования средств автоматики и телемеханики.

8. Внешний осмотр контрольно-измерительных приборов и оборудования средств автоматики и телемеханики, устранение выявленных повреждений (проверка состояния заземления оборудования, состояния оборудования, наличия метки на циферблате или корпусе показывающих манометров обозначающей значение шкалы, соответствующее рабочему давлению, наличия табличек о функциональном назначении оборудования, целостности импульсных линий, состояния кабельных вводов (доступных для непосредственного осмотра), наличия бирок на кабелях, надписей на клеммных коробках и позиционных обозначений приборов, состояния кабельных лотков и коробов, состояния защитных трубных проводок.

9. Работы по утеплению и покраске оборудования средств автоматики и телемеханики.

10. Работы по ревизии импульсных линий отбора давления.

11. Подготовка средств измерений к метрологической аттестации.

12. Работы, связанные с благоустройством закрепленных территорий: вырубка кустарника, планировка территории резервуарного парка, очистка от травяного покрова каре и обваловании резервуаров.

13. Осмотр и техническое обслуживание оборудования резервуаров (задвижек, хлопушек и т.п.) (без работы на высоте).

14. Геодезические работы в резервуарном парке.

15. Восстановление защитного вала каре без применения механизмов.

16. Проверка технологических защит, блокировок и сигнализации оборудования и сооружений НПС и МН.

17. Отбор проб нефти с резервуара.

18. Ручной замер уровня нефти в резервуарах.

19. Ремонт и замена приборов контроля давления в общем укрытии магистральных (подпорных) насосных агрегатов.

20. Обслуживание и ремонт приборов контроля уровня утечек в общем укрытии магистральных (подпорных) насосных агрегатов.

Приложение Д

(обязательное)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

_________________________

(наименование ОСП)

_________________________

(подпись, Фамилия И.О.)

«___» ____________ ____ г.

Перечень газоопасных работ

________________________________________________________

(наименование производственного объекта)

| № п/п | Место и характер работ (позиция оборудования по схеме) | Возможные опасные и вредные производственные факторы | Кем выполняются данные работы | Основные мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по подготовке объекта к газоопасным работам | по безопасному проведению газоопасных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I - Работы, проводимые с оформлением наряда-допуска |  |  |  |  |  |
| II - Работы, проводимые без оформления наряда-допуска, но с обязательной регистрацией таких работ перед их началом в журнале |  |  |  |  |  |
| III - Работы, сопряженные с необходимостью ликвидации или локализации возможных аварийных ситуаций и аварий |  |  |  |  |  |

Руководитель производственного объекта ______________________ И. Фамилия

Согласовано:

Отдел ПБОТОС                                              ______________________ И. Фамилия

Приложение Е

(обязательное)

АО «КазТрансОйл»

Производственный объект ______________________________

УТВЕРЖДАЮ

___________________________

(должность)

___________________________

(подпись, Фамилия И.О.)

«___» ______________ 20___ г.

Наряд - допуск № __________
на выполнение газоопасных работ (работ повышенной опасности)

(нужное подчеркнуть)

1. Производитель работ ___________________________________________________

(Фамилия И.О., должность)

2. Поручается выполнить __________________________________________________

(наименование оборудования, вида работ, место

____________________________________________________________________________

работы, краткое содержание объема работ)

3. Допускающий к работе __________________________________________________

(Фамилия И.О., должность)

4. Ответственный руководитель работ ________________________________________

(Фамилия И.О., должность, подпись)

5. Состав бригады исполнителей, в том числе наблюдающие

| № п/п | Ф.И.О.* | Профессия | Выполняемая работа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

При числе членов бригады более десяти человек ее состав и требуемые сведения приводятся в прилагаемом списке с отметкой об этом в настоящем пункте.

6. Планируемое время проведения работ:

Начало _____________________                   Окончание _________________________

(время, дата)                                                                      (время, дата)

7. Мероприятия по подготовке объекта к безопасному проведению работ:

7.1. Остановить ___________________________________________________________

(наименование технического устройства)

_____________________________________________________________________________

7.2. Отключить ____________________________________________________________

(рубильник, задвижку, магистраль и так далее)

_____________________________________________________________________________

7.3. Установить ____________________________________________________________

(тупики, заглушки, сигнальные лампы и так далее)

_____________________________________________________________________________

7.4. Выполнить анализ воздушной среды ______________________________________

(указать места, определяемые компоненты)

7.5. Оградить _____________________________________________________________

(зону работ, вывесить плакаты)

_____________________________________________________________________________

7.6. Предусмотреть меры безопасности при работе на высоте в колодцах и так далее

_____________________________________________________________________________

(леса, предохранительные пояса, веревки и так далее)

7.7. Предупредить _________________________________________________________

7.8. Предусмотреть меры безопасности у железнодорожных путей ________________

_____________________________________________________________________________

(установить знаки, плакаты, ограждения, тупики и др.)

7.9. Указать маршруты следования ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(при необходимости приложить схему)

7.10. Дополнительные мероприятия __________________________________________

_____________________________________________________________________________

(организационные и технические меры безопасности, осуществляемые при подготовке

объекта к проведению работ, средства коллективной и индивидуальной защиты)

8. Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ _________________

____________________________________________________________________________

(организационные и технические меры безопасности, осуществляемые при проведении работ)

____________________________________________________________________________

(режим работы, периодичность проведения анализа воздушной среды)

Требуемые приложения: ___________________________________________________

(наименование схем, проекта производства работ и т.д.)

____________________________________________________________________________

9. Особые условия ________________________________________________________

____________________________________________________________________________

10. Наряд-допуск выдал ____________________________________________________

(Фамилия И.О., должность, дата, подпись)

11. Согласовано:

11.1 С отделом ПБОТОС ___________________________________________________

(должность, Фамилия И.О., подпись, дата, время)

11.2 С объектовой противопожарной службой

_____________________________________________________________________________

(должность, Фамилия И.О., подпись, дата, время)

11.3 С оператором __________________________________________________________

(Фамилия И.О., подпись, дата, время)

11.4 Согласовано со смежными цехами, организациями (при необходимости)

______________________________________________________________________________

(должность, Фамилия И.О., подпись, дата, время)

12. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ:

| Дата и время отбора проб | Место отбора проб | Определяемые компоненты | Допустимая концентрация, мг/м3 (%) | Результаты анализа, мг/м3 (%) | Фамилия И.О. подпись лица, проводившего анализ | Подпись производителя работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

При проведении работ более 1 смены таблица результатов анализа воздушной среды перед началом и в период проведения работ помещается в приложении к наряду-допуску.

13. Мероприятия по подготовке объекта к безопасному проведению работ выполнены:

_________________________________________________________________________

(Фамилия И.О. должность, дата, время, подпись допускающего)

14. Допуск бригады к работе

| № п/п | Дата и время проведения работ | Ф.И.О.* членов бригады | С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил (подпись членов бригады) | Инструктаж провел (допускающий, производитель работ, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

* фамилия, имя, отчество прописывается полностью.

15. Оформление перерыва в работе

| Дата, время | Окончание работы |  |  |  | Начало работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рабочее место сдал, производитель работ |  | Рабочее место принял, допускающий к работе |  | Рабочее место сдал, допускающий к работе |  | Рабочее место принял производитель работ |  |
|  | Ф.И.О.* | Подпись | Ф.И.О. * | Подпись | Ф.И.О.* | Подпись | Ф.И.О. * | Подпись |

* фамилия, имя, отчество прописывается полностью.

16. Продление срока выполнения работ

| Наряд-допуск продлен до (дата, время) | Фамилия И.О. лица выдавшего наряд-допуск, дата, время | Возможность производства работ подтверждаю |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фамилия И.О., подпись работника отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, дата, время | Фамилия И.О., подпись работника объектовой противопожарной службы, дата, время | Фамилия И.О., подпись оператора, дата, время |

Заполняется в случае, когда работы не закончены в сроки, указанные в пункте 6 наряда-допуска.

17. Изменения в составе бригады исполнителей

|  | Введен в состав бригады |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата, время | Ф.И.О.* | Профессия | Выполняемая функция | С условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись) | Инструктаж провел (выдающий наряд-допуск, подпись) |

|  | Выведен из состава бригады |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата, время | Ф.И.О.* | Профессия | Выполняемая функция | Инструктаж провел (выдающий наряд-допуск) |

* фамилия, имя, отчество прописывается полностью.

18. Работа окончена

____________________________________________________________________________

(дата, время)

19. Рабочее место убрано, персонал с места производства работ выведен.

Наряд допуск сдал

_____________________________________________________________________________

(должность, Фамилия И.О., подпись производителя работ)

20. Рабочее место, наряд-допуск принял

_____________________________________________________________________________

(должность, Фамилия И.О., подпись, допускающего к работе)

Приложение Ж

(обязательное)

ЖУРНАЛ
регистрации работ, выполняемых по распоряжению

Ж.1 Форма обложки журнала

Примечание - Цвет темно-синий (Pantone 295), тиснение золотая фольга

Ж.2 Форма титульного листа журнала

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ __________________________________________________________ __________________________________________________________ (наименование структурного подразделения, производственного объекта) Начат ________________ 20__ года Окончен ________________ 20__ года

Ж.3 Форма страниц журнала

| № и дата распоряжения | Дата и время проведения работ | Должность, Фамилия И.О. и подпись лица, выдавшего распоряжение | Вид работы (газоопасные, повышенной опасности). Содержание работ (характер, объем, место) | Мероприятия по подготовке объекта к проведению работ (номера инструкций) | Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ (номера инструкций) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

(продолжение)

| Ф.И.О.* членов бригады с указанием должности (профессии), старшего | С условиями безопасного выполнения работ ознакомлены, инструктаж прошли |  | Результаты анализа воздушной среды, Фамилия И.О., подпись | Должность, фамилия лица, разрешившего выполнение работ, подпись | Отметка об окончании и результатах работы (дата, время, подпись, Фамилия И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подпись | дата |  |  |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Примечание - Журнал заполняется до начала работ (графы 1-11) и после окончания (графа 12). В графах 5 и 6 указываются мероприятия или номера инструкций, в которых данные мероприятия установлены. Графа 10 является обязательной для работ, выполняемых согласно перечню газоопасных работ. Для работ повышенной опасности необходимость проведения анализа воздушной среды определяется лицом, выдающим распоряжение. * фамилия, имя, отчество прописывается полностью. |  |  |  |  |  |

Приложение И

(обязательное)

ЖУРНАЛЫ
учета выдачи нарядов-допусков,
письменных разрешений

И.1 Форма обложки журнала

Примечание - Цвет темно-синий (Pantone 295), тиснение золотая фольга

И.2 Форма титульного листа журнала

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ _____________________________________________________ ______________________________________________________ (наименование структурного подразделения, производственного объекта) Начат ________________ 20__ года Окончен ________________ 20__ года

И.3 Форма обложки журнала

Примечание - Цвет темно-синий (Pantone 295), тиснение золотая фольга

И.4 Форма титульного листа журнала

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО ОГНЕВЫХ РАБОТ __________________________________________________________ __________________________________________________________ (наименование структурного подразделения, производственного объекта) Начат ________________ 20__ года Окончен ________________ 20__ года

И.5 Форма страниц журнала

Журнал

учета выдачи нарядов-допусков

Образец записи

| № п/п | № наряда-допуска | Дата и время проведения работ | Этап выполнения работ | Вид работ | Фамилия, И.О. и должность лица, выдавшего наряд-допуск | Место проведение и наименование работ | Дата и время первичного допуска к работам | Дата и время повторных допусков к работам | Отметка о перерывах в работе, закрытии наряда-допуска. Фамилия И.О., подпись, дата, время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание - Регистрация нарядов-допусков производится в хронологическом порядке по мере поступления нарядов-допусков независимо от даты и времени выдачи времени наряда-допуска

И.6 Форма страниц журнала

Журнал

учета выдачи разрешений на производство огневых работ

| № п/п | Дата и время проведения работ | № разрешения | Должность, Фамилия И.О. и подпись лица, выдавшего разрешение | Наименование и место проведения работы | Должность, Фамилия И.О. и подпись лица получившего разрешение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Примечание - Регистрация разрешений производится в хронологическом порядке по мере поступления разрешений независимо от даты и времени выдачи разрешения.

Приложение К

(обязательное)

УТВЕРЖДАЮ _______________________________ (руководитель объекта или лицо, исполняющее его обязанности) _____________________________ (Фамилия И.О.) _____________________________ (подпись) «____» _____________ 20___ г.

РАЗРЕШЕНИЕ № ____
на производство огневых работ

1. Объект _______________________________________________________

2. Выдан ________________________________________________________

(должность Ф.И.О.)

в том, что ему разрешено производство

___________________________________________________________________

(указать, конкретно, каких огневых работ и место проведения)

3. Состав бригады исполнителей.

| № п/п | Ф.И.О.* | Профессия, выполняемая функция | Квалификация (разряд), группа по электро-безопасности | С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил, одеждой для защиты от повышенных температур обеспечен |  | Должность, Ф.И.О. подпись лица, проводившего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подпись | Дата |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

4. Меры по обеспечению пожарной безопасности.

4.1. При подготовке объекта:

______________________________________________________________________

(указать какими средствами пожаротушения обеспечено место производства работ)

______________________________________________________________________

(какие дополнительные мероприятия предусмотрены для обеспечения

пожарной безопасности данного участка)

4.2. При проведении работ:

______________________________________________________________________

(организационные и технические меры пожарной безопасности,

осуществляемые при проведении огневых работ)

5. Требуемые приложения:

______________________________________________________________________

(наименование схем, эскизов, таблиц, результатов анализов, ППР с указанием даты

утверждения и должности лица, его утвердившего)

6. Особые условия ____________________________________________________

7. Разрешение действительно с «___» час. «___» _______ 20___г. о «___» час. «___» ______ 20___ г.

8. Согласовано:

8.1. С отделом ПБОТОС (при наличии)

________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата, время)

8.2. С объектовой противопожарной службой (при наличии)

_________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата, время)

8.3 С начальником производственного объекта.

9. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ в производственной зоне.

| Дата и время отбора проб | Место отбора проб | Определяемые компоненты | Допустимая концентрация мг/м3 (%) | Результаты анализа мг/м3 (%) | Подпись лица, проводившего анализ | Подпись лица, ответственного за проведение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

10. Объект к проведению огневых работ подготовлен:

Ответственный за подготовку к проведению огневых работ

________________________________________________________________________

(Ф.И.О. подпись, дата, время)

Ответственный за проведение огневых работ

_________________________________________________________________________

(Ф.И.О. подпись, дата, время)

11. Работы выполнены в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены

_________________________________________________________________________

(дата, время Ф.И.О., подпись лица, ответственного за проведение работ)

12. Работы приняты, письменное разрешение закрыто

_________________________________________________________________________

(дата, время Ф.И.О. должность, подпись лица, выдавшего разрешение)

13. Разрешение продлено: с «___» час. «___» ______ 20___ г. до «___» час. «___» _______ 20___ г.

13.1 Разрешено производство

__________________________________________________________________________

(указать, конкретно, каких огневых работ и место проведения)

13.2 После выполнения следующих мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность при производстве работ:

_____________________________________________________________________________

(указать какими средствами пожаротушения обеспечено место производства работ)

_____________________________________________________________________________

(какие дополнительные мероприятия предусмотрены для обеспечения пожарной безопасности данного участка)

Руководитель объекта (лицо, исполняющее его обязанности)

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. подпись, дата)

14. Объект к проведению огневых работ подготовлен:

Ответственный за подготовку к проведению огневых работ _____________________

(Ф.И.О. подпись, дата)

Ответственный за проведение огневых работ ________________________________

(Ф.И.О. подпись, дата)

15. Работы выполнены в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены

_________________________________________________________________________

(дата, время Ф.И.О., подпись лица, ответственного за проведение работ)

16. Работы приняты, письменное разрешение закрыто

__________________________________________________________________________

(дата, время Ф.И.О. должность, подпись лица, ответственного за подготовку работ)

17. Изменения в составе бригады исполнителей

|  | Введен в состав бригады |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата, время | Ф.И.О.* | Профессия | Выполняемая функция | С условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись) | Инструктаж провел (выдающий наряд-допуск, подпись) |

|  | Выведен из состава бригады |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата, время | Ф.И.О.* | Профессия | Выполняемая функция | Инструктаж провел (выдающий наряд-допуск) |

Примечание - Пункты 13, 14, 15 и 16 заполняются при необходимости продления разрешения на производство огневых работ.

* фамилия, имя, отчество прописывается полностью.

Приложение Л

(информационное)

Примерный перечень опасностей и возможных рисков

| № .п. | Выполняемые работы | Опасность (причина возникновения риска) | Возможные риски |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сварочные работы |  |  |
| 1.1 |  | Повышенная загазованность воздуха рабочей зоны. | Отравление парами углеводородов. |
| 1.2 |  | Повышенная температура поверхностей оборудования и материалов. | Получение травмы, ожогов. |
| 1.3 |  | Недостаточная освещенность рабочего места. | Получение травмы. |
| 1.4 |  | Повышенная яркость света. | Временное ослепление, заболевания органов зрения. |
| 1.5 |  | Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструмента. | Получение порезов частей тела. |
| 1.6 |  | Повышенный уровень инфракрасной радиации. | Радиационное облучение. |
| 1.7 |  | Производство работ с неисправным электросварочным оборудованием. | Взрыв, пожар, отравление газами, получение травм, ожогов. |
| 1.8 |  | Применение неисправного инструмента и приспособлений. | Взрыв, пожар, отравление газами, получение травм, ожогов. |
| 1.9 |  | Отсутствие, неисправность вытяжной вентиляции. | Взрыв, пожар, отравление газами, получение травм, ожогов. |
| 1.10 |  | Нарушение правил пожарной безопасности. | Взрыв, пожар. Получение ожога, травмы. |
|  |  |  | Взрыв газобаллонного оборудования, получение травмы. |
| 2 | Работа в замкнутом пространстве |  |  |
| 2.1 |  | Нарушение правил пожарной безопасности. | Травма, отравление, взрыв. |
| 2.2 |  | Нарушение правил техники безопасности. | Получение травмы. |
| 2.3 |  | Недостаточная освещенность рабочих мест. | Получение травмы. |
| 2.4 |  | Повышенный уровень воды в котловане. | Летальный исход в результате утопления. |
| 2.5 |  | Неисправность (отсутствие) приборов контроля воздушной среды. | Отравление парами газовоздушной смеси. |
| 2.6 |  | Работа в стесненных условиях. | Механические повреждения частей тела. |
| 2.7 |  | Неиспользование и неисправность СИЗ. | Отравление парами. Неадекватные действия. |
| 2.8 |  | Отсутствие крышки колодца и знаков безопасности. | Получение травмы, несчастный случай. |
| 2.9 |  | Нарушение правил пожарной безопасности в колодцах. | Взрыв, пожар, травма. |
| 3 | Обслуживание и ремонт энергетического оборудования |  |  |
| 3.1 |  | Нарушение правил техники безопасности или правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. | Поражение электрическим током. |
|  |  |  | Временное ослепление электрической дугой. |
|  |  |  | Получение травмы. |
|  |  |  | Термический ожог. |
| 3.2 |  | Неисправное оборудование. | Поражение электрическим током. |
|  |  |  | Временное ослепление электрической дугой. |
|  |  |  | Получение травмы. |
|  |  |  | Термический ожог. |
| 4 | Ремонт механо-технологического оборудования |  |  |
| 4.1 |  | Нарушение правил техники безопасности. | Получение травмы. |
| 4.2 |  | Нарушение технологии производства работ. | Получение травмы, ожог. |
| 4.3 |  | Недостаточная освещенность рабочих мест. | Получение травмы. |
| 4.4 |  | Повышенный уровень шума. | Негативное воздействие на органы слуха, головокружение, тошнота, потеря работоспособности. |
| 4.5 |  | Неправильные действия персонала (человеческий фактор, работа сверх нормы). | Получение травмы. |
| 5 | Ремонтно-строительные работы |  |  |
| 5.1 |  | Подъем тяжестей, превышающих допустимый вес согласно требований ТБ. | Повреждение позвоночника. |
|  |  |  | Повреждение внутренних органов. |
|  |  |  | Повреждение суставов. |
| 5.2 |  | Нарушение правил техники безопасности при работе на высоте. | Падение с высоты, получение травм (сотрясение мозга, травмы ног, травмы рук). |

Примечание: перечень опасностей и возможных рисков, изложенных в приложении, являются лишь примером, и может быть дополненным.

Приложение М

(обязательное)

Требования к содержанию разделов Перечня опасностей и рисков при выполнении работ

| Наименование столбца | Требования к содержанию |
| --- | --- |
| Место работ | Указать место проведения работ. |
| Структурное подразделение | Указать структурное подразделение, в котором будет проведена работа. |
| № разрешительного документа на проведение РПОГРОР | Указать номер разрешительного документа на проведение РПОГРОР, для выполнения которой выполнен процесс выявления опасностей и рисков. |
| Дата | Указать дату проведения работы. |
| Опасности и риски выявил | Указать ФИО, должность лица, проводившего выявление опасностей и рисков. |
| Участники группы выявления опасностей и рисков | Указать ФИО, должность лица/лиц, участвовавших в выявлении опасностей и рисков. Если же процесс выявления опасностей и рисков был проведен одним лицом, значит, в этой графе ставится прочерк. Не нужно записывать в эту графу исполнителей работ или других лиц, которые не участвовали в процессе выявления опасностей и рисков. |
| Последовательность основных этапов работы | Указать все основные этапы, из которых состоит работа. |
| Опасности и риски | Указать все присущие данному этапу опасности и риски. Необходимо помнить, что опасности и риски нужно выявлять и записывать для каждого этапа работы. Если одни и те же опасности и риски присутствуют на нескольких этапах работы, то они также должны быть отражены в каждом из этих этапах. |
| Меры контроля | Указать все меры контроля, которые направлены на предупреждение опасностей и рисков. Если же в одном этапе работы присутствуют несколько опасностей и рисков, необходимо разработать и указать меры контроля для предупреждения каждой опасности и риска. |
| Имеются ли меры контроля (ДА/НЕТ) | Проставить «ДА» - если меры контроля адекватны, то есть применимы для данной работы и способны предупредить реализацию риска, а также, имеются на рабочем месте. В противном случае, если указанные выше требования не исполняются, необходимо поставить «НЕТ» - тогда работы проводить не допускается до момента обеспечения требуемых мер контроля опасностей и рисков. |
| Лицо, выдающее разрешение на проведение огневых работ/допускающий к газоопасным работам/ допускающий к работам повышенной опасности/ лицо, имеющее право выдавать распоряжения на газоопасные работы/ лицо, имеющее право выдавать распоряжения на работы повышенной опасности | Указать ФИО, должность |
| Перечень утвердил | Указать ФИО, должность лица, ответственного руководителя работ. |