Техническая спецификация закупаемых товаров

Согласно пп.2) п.11 Инструкции по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» от 18.04.2016 года потенциальный поставщик обязан указать наименование, характеристики поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения товара).

ЛОТ № 1148493

Наименование товара –Респиратор противогазоаэрозольный от кислых газов, ГОСТ 12.4.028-76

Срок поставки товара - в течение 30 календарных дней от даты подписания договора

Ед.изм.- штука

Количество – 500

Технические характеристики поставляемых товаров

Предназначен  для защиты органов дыхания от вредных аэрозолей (пыли, дыма, тумана) и одновременно от «кислых» газов (HF,HCL,SO2).

1. Респираторы конструктивно соответствуют респираторам ШБ – 1 «Лепесток» ГОСТ 12.4.028-76. Под наружным слоем расположен слой высокоэффективного фильтрующего материала, который обеспечивает защиту органов дыхания человека от вредных аэрозолей. Далее расположен слой сорбирующего материала, обеспечивающего защиту от кислых газов и паров вредных веществ;

2. Цвет сорбирующего элемента – оранжевый;

3. Детали респираторов, которые могут соприкасаться с кожей пользователя, не должны иметь острых краев или заусенцев;

4. На фильтре респиратора не допускается твердые включения размером более 1 мм, сквозные отверстия, проколы, утонения и загрязнения поверхности;

5. Фильтрующая лицевая часть должна изготавливаться из волокнистых электростатически заряженных фильтрующих материалов типа ФП (ФПП, РФМ), соответствующих требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

6. На респираторе должна быть маркировка, содержать следующие сведения: наименование, марку, класс защиты, логотип изготовителя.

7. Наружный и внутренний слой респиратора изготавливается

из аппретированной марли.

8. Материалы, используемые при изготовлении респираторов не должны менять своих свойств в процессе хранения и эксплуатации в течение срока годности;

9. Наименование показателя - Требование ГОСТ 12.4.028-76, ГОСТ 12.4.294-2015:

- Внешний вид - Соответствует эталону требованиям

- Проницаемость фильтрующего материала при скорости воздушного потока 95 дм3/мин, % не более - 6

- Коэффициент проникновения тест–аэрозоля хлорида натрия при расходе воздушного потока 95 дм³/мин, % не более -8

- Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку воздуха на вдохе с объемным расходом 30 дм³/мин. Па, % не более -70

- Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку на выдохе с объемным расходом 160 дм³/мин. Па, % не более - 300

- Масса не более-30 г.

- Время защитного действия по диоксиду серы при концентрации тест - вещества 0,1 мг/дм3 (10ПДК) - не менее 40 мин.

- Кратность превышения допускаемых концентраций аэрозолей в окружающем воздухе при размере частиц, мкм - 40

10. Ширина резинового шнура – не менее 1,5 мм.

11. Предельное растяжение резинового шнура - не менее 195%.

12. Толщина металлической пластинки – 0,5 ± 0,05 мм.

Металлическая пластина из ленты алюминиевой А5М – 0,5 х 85

(Толщина металлической платины согласно технологической схеме изготовления респираторов должна изготавливаться из ленты алюминиевой А5М – 0,5 х 85)

13. Каждый респиратор должен иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие, должна содержать:

-наименование изделия;

-наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

-защитные свойства;

-обозначение настоящего технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать респиратор.

-единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;

-сведения о классе защиты;

Информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, гравировка, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на респиратор. Информация должна быть легкочитаемой, стойкой при хранении в течение всего срока годности.

14. Каждый респиратор должен быть упакован в индивидуальную упаковку.

15. На каждой упаковке респиратора должна быть маркировка с информацией:

- наименование изделия;

- наименование страны-изготовителя;

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

-защитные свойства;

-обозначение настоящего технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать респиратор.

-единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;

-сведения о классе защиты;

- протокола испытаний (не ранее 2015г.) респираторов в аккредитованной лаборатории, значения, указанные в протоколе испытаний предлагаемого Товара, должны быть не хуже значений. указанных в технической спецификации Заказчика.

17. Срок изготовления респираторов - не ранее января 2019г.

18. Гарантийный срок хранения - 18 месяцев;

19. С поставкой товара обязательно предоставления сертификата качества, паспорта качества.

Отсутствие в Технической спецификации потенциального поставщика подтверждения всех технических характеристик, указанных в Технической спецификации Заказчика, а так же отсутствие наименования товара, марки/модели товара, наименования производителя товара, страны происхождения товара будут является причиной отклонения ценового предложения потенциального поставщика.