- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геодезических работ по объекту "Капитализируемый ремонт магистральной сети РШ-4109 в с. Горное Айыртауского района"

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и местоположение предприятия. | АО «Казахтелеком» , Северная РДТ, Северо-Кахзахстанский ТУМС г. Петропавловск, ул. Букетова 36, 8-715-2-46-83-83 |  |  |  |
| 2. | Заказчик | АО «Казахтелеком» 010000, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Сауран, 12. |  |  |  |
| 3. | Проектная организация | АО «Казахтелеком» , Отдел проектирования Северо-Казахстанского ТУМС |  |  |  |
| 4. | Стадия | Рабочий проект |  |  |  |
| 5. | Уровень ответственности | II-нормальный уровень ответственности (технически несложный) |  |  |  |
| 6. | Субподряд | Не допускается |  |  |  |
| 7. | Категория работ | Предпроектные, проектные и изыскательские работы |  |  |  |
| 8. | Цели инженерных изысканий | получения точной информации о местности (рельефе, существующих зданиях и сооружениях; надземных и подземных) в графическом и цифровом видах, с дальнейшим ее использованием в проектировании -для прокладки волоконно-оптического кабеля Готовый рабочий проект подлежит вневедомственной экспертизе на основаниях, установленных Законодательством РК. |  |  |  |
| 9. | Перечень нормативных документов | Создание геодезической разбивочной основы исполнительной съемки выполнить в соответствии со СЦИ РК 8.03-04-2017 |  |  |  |
| 10. | Основание для выполнения работ | Техническое задание, технические условия, договор работ |  |  |  |
| 11. | Вид строительства | Капитализируемый ремонт |  |  |  |
| 12. | Место выполнения работ | Северо-Казахстанская область, Айыртауский район |  |  |  |
|  |  | №п/п | Перечень объектов | Площадь * ориентировочная, Га | Наличие сооружений |
|  |  | 1 | с. Горное (ВОЛС до телекоммуникационного контейнера) | 10,6Га (Протяженность 3,6 км) | Электросети (наружные, подземные), водоводы, телефонные сети, ограждения, дороги |
| 13. | Выполнение инженерно-геодезических работ | - сбор и анализ ранее выполненных топографо-геодезических работ на участке строительства; - создание или развитие геодезических сетей для выполнения топографических съемок и перенесения проекта сооружения на местность; - производство крупномасштабных съемок, съемок подземных коммуникаций и сооружений; - трассирование линейных сооружений; - геодезическую привязку геологических выработок, геофизических и гидрогеологических створов; - топографическая съемка должна быть представлена в масштабе 1:500 |  |  |  |
| 14. | Разрешения | Поставщик должен на момент заключения договора предоставить действующее разрешение от областного акимата на изыскательскую деятельность на землях сельхозназначения включая территорию земельного участка данного объекта |  |  |  |
| 15. | Лицензия (подвиды) | Изыскательская деятельность: - Инженерно-геодезические работы, в том числе: - Топографические работы для проектирования и строительства в масштабах от 1:10000 до 1:200, а также съемки подземных коммуникаций и сооружений\ трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их элементов); - Геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек изысканий; - Построение и закладка геодезических центров; - Создание планово-высотных съемочных сетей; |  |  |  |
| 16. | Персонал | Не менее 2х сотрудников-исполнителей. Обязательно наличие инженера-аэрофотогеодезиста (высшее образование), инженера- геодезиста (высшее образование) с опытом работы не менее 5 лет у каждого в сфере геодезии. Подтверждающие документы (копии дипломов, трудовых книжек) приложить к тендерной заявке |  |  |  |
| 17. | Оборудование | Применяемое измерительное оборудование (тахеометр, GPS-система) должно быть действующим. Необходимые подтверждающие документы приложить к тендерной заявке |  |  |  |
| 18. | Сметная стоимость работ | На все работы должен быть выполнен пообъектный сметный расчет с учетом всех затрат, связанных с выполнением данного объема работ и приложен к тендерной заявке |  |  |  |
| 19. | Точность, надежность и достоверность работ | Состав, точность, надежность и достоверность работ определяется нормативными документами РК. • СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». • СП РК 1.03-103-2013 «Геодезические работы в строительстве»; • РДС РК 1.03-01-2018 «Геодезическая служба и организация геодезических работ в строительстве»; • ГКИНП – 02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500». |  |  |  |
| 20. | Гарантия | 12 месяцев на исправление замечаний, выявленных в процессе проектирования. Замечания, недочеты должны быть исправлены в течение 3-х рабочих дней в случае их выявления в период гарантийного срока. |  |  |  |
| 21. | Сроки выполнения работ и график | В течение 10 рабочих дней с момента заключения Договора, 5 рабочих дней – проверка, 5 рабочих дней – в случае выявления исправление замечаний (всего 20 рабочих дней). На все объекты должен быть составлен календарный график выполнения работ и приложен к тендерной заявке. |  |  |  |
| 22. | Особые условия и требования | Исполнительную съемку передать Заказчику в 1-м экземпляре на бумажном и 1 экземпляр – на электронном носителях по объектам в формате autocad: № п/п; Наименование объекта; Протяженность,м (Площадь,га); Масштаб. 1; Инженерно-геодезические работы по проекту "Капитализируемый ремонт магистральной сети РШ-4109 в с. Горное Айыртауского района"; 3600 (10,6Га); 1:500. ВСЕГО; 10,6Га. |

Примечание: конфигурация участка (длина, ширина) может быть изменена в пределах указанной площади