# Приложение 11

РЕГЛАМЕНТ

о взаимоотношениях между АО «Мангистаумунайгаз» и Исполнителем

при проведении работ по обслуживанию скважин с УЭЦН

ПУ «Каламкасмунайгаз».

- Общие положения

  - Настоящий регламент регулирует взаимоотношения между Потенциальным исполнителем, именуемое в дальнейшем Исполнитель (Подрядчик), и АО «Мангистаумунайгаз», именуемое в дальнейшем Заказчик (Компания), возникающие в производственном процессе выполнения работ сервисному обслуживанию скважин с УЭЦН на месторождении ПУ «Каламкасмунайгаз» Заказчика (Компании).

  - Стороны при проведении работ руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан, стандартами, правилами, инструкциями по эксплуатации и прочей документацией заводов-изготовителей используемого оборудования.

  - Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Договора на проведение работ (выполнение услуг) по обслуживанию скважин с УЭЦН, далее по тексту Контракта (Договора), между Исполнителем и Заказчиком.

  - Порядок взаимодействия служб Исполнителя и Заказчика описан в пункте 7 «Порядок выполнения работ по сервису УЭЦН» настоящего Регламента.

- Планирование услуг, порядок установления хозяйственных связей 
и оплаты за выполненные услуги

  - Передача оборудования для вывоза на ремонт и возвращенного с ремонта от Исполнителя Заказчику и наоборот осуществляется по товаротранспортным накладным и Актам приемки передачи оборудования. Один экземпляр передается Исполнителю, второй Заказчику.

  - Оплата услуг по ремонту, тестированию оборудования производится Заказчиком за фактически выполненный объем услуг, подтвержденный двусторонними актами, с последующим оформлением счета. В случаях выхода из строя оборудования, не отработавшего свой гарантийный срок – вышедшего из строя по вине Исполнителя,  ремонт оборудования  за счет Исполнителя. В остальных случаях, при отсутствии вины Исполнителя, – ремонт оборудования, а также ремонт скважины бригадой ТРС,  производится за счет Заказчика.

- Обязанности компании

  - Своевременно предоставлять заявки на все виды услуг, выполняемые Исполнителем.

  - Своевременно и в полном объеме предоставлять Исполнителю информацию необходимую для выполнения услуг.

  - Обеспечивать выполнение спускоподъемных операций, и монтаж устьевой (фонтанной) арматуры:

    - Обеспечить расстановку оборудования при спуске УЭЦН, провести опрессовку НКТ с составлением акта о результатах опрессовки.

  - Обеспечить полную подготовку скважины перед спуском УЭЦН, а именно:

    - Обеспечить исправность фонтанной арматуры с исправными манометрами. Планшайба фонтанной арматуры должна иметь кабельный ввод;

    - Установить на арматуру фланца с патрубком длиной 30см из НКТ диаметром 2 дюйма для присоединения эхолота к затрубному пространству на устьевой арматуре, для замера динамического уровня.

    - Обеспечить кабелем с сечением 3х70 мм+1х25 мм из алюминия или 3х50 мм+ 1х25 мм из меди (длина кабеля согласно плану обустройства скважины с УЭЦН) от КТП до станции управления.

    - Выполнить  контур заземления, согласно плану обустройства скважины с УЭЦН.

    - Предоставить АГЗУ с исправным счетчиком для замера дебита скважины.

    - Обеспечить циркуляцию в затрубном пространстве и НКТ, проход в нефтесборном коллекторе до АГЗУ.

    - Предоставить Акт промывки и шаблонирования эксплуатационной колоны (шаблон диаметром меньшим на 3-4 мм минимального диаметра скважины, длина шаблона 25м, глубина спуска – Lсп УЭЦН +100м).

    - Разместить трубы НКТ и спускаемое оборудование на устье скважины.

    - Обеспечить освещение места работы согласно действующих норм (для обеспечения круглосуточного режима работы).

    - Провести глушение и разряжение скважины.

    - Выделить автоматический кабеленаматыватель.

  - Участвовать в комиссионном расследовании причин отказа УЭЦН.

  - В плане строительно-монтажных работ на месторождении выполнять следующее:

    - При проведении услуг по монтажу, запуску и эксплуатации УЭЦН персоналу Заказчика запрещается выполнять какие-либо операции (кроме считывания информации) с контроллером станции управления УЭЦН.

    - При монтаже и демонтаже УЭЦН, Заказчику обеспечить подъем установки на устье скважины. При прохождении участков колонны с набором кривизны 1 градус на 10 метров, обеспечить скорость подъема не более 0,25 м/с, при переходе колонн на меньший диаметр труб и набором кривизны 3 градуса на 10 метров, допускается скорость подъема не более 0,1 м/с.  Заказчику запрещается делать  демонтаж и консервацию УЭЦН без наличия на скважине представителя Исполнителя.

  - Эксплуатация УЭЦН в скважинах Заказчика предусмотрена в автоматическом режиме. В случае отключения УЭЦН, по аварии (срабатывание защит установки) Заказчик обязан немедленно поставить в известность Исполнителя об аварии. Дальнейшие действия предпринимает Исполнитель.

  - В случае необходимости обеспечить работникам Исполнителя оказание экстренной медицинской помощи за счет Исполнителя.

- Обязанности исполнителя

  - При внедрении и отказе УЭЦН - произвести подбор комплекта УЭЦН на основании данных о параметрах скважины представленных Компанией в опросном листе, при запросе Исполнителем.

  - Обеспечить круглосуточное обслуживание УЭЦН Компании на условиях Договора.

  - Проверять готовность скважины и оборудования, размещенного на устье скважины к монтажу и запуску УЭЦН.

  - Произвести монтаж и обвязку наземного оборудования УЭЦН: трансформатора ТМПН и станции управления.

  - На устье скважины провести монтаж подземной части УЭЦН согласно Инструкции по эксплуатации фирмы производителя.

  - Обучить работников Компании правильному выполнению монтажа поясов (протекторов) на НКТ (с составлением акта).

  - Контролировать сопротивление изоляции системы кабель+ПЭД через каждые 300м спуска УЭЦН (с занесением замеренных результатов в эксплуатационный паспорт).

  - Контролировать протяжку кабельной линии через подвесной направляющий ролик, закреплённый на мачте станка ТРС и через кабельный ввод планшайбы, с обеспечением его уплотнения и герметизации.

  - Прокладывать кабельную линию от устья скважины до клеммной коробки и станции управления и подключать к наземному оборудованию УЭЦН. Монтировать клеммной коробки (высота монтажа клеммной коробки от уровня земли 1метр).

  - Произвести запуск УЭЦН и ее вывод на режим эксплуатации согласно Инструкции по эксплуатации фирмы производителя. В процессе запуска и вывода на режим выполнить:

    - контроль параметров работы установки и изменение динамического уровня скважины.

    - настроить контроллер станции управления на эксплуатационный режим.

    - составить Акт выполненных работ и передать эксплуатационный паспорт УЭЦН Заказчику. Вести еженедельное заполнение эксплуатационного паспорта, в процессе работы УЭЦН.

  - Производить постоянный контроль эксплуатации УЭЦН. Производить письменное и устное консультирование Заказчика в процессе эксплуатации УЭЦН.

Постоянный контроль включает в себя контроль работы УЭЦН с измерениями динамического уровня скважины, дебита, буферного, затрубного и линейного давлений, рабочего тока, дисбаланса токов, напряжение сети, дисбаланс напряжений, причины отключения УЭЦН, анализ работы установки. Измерения динамического уровня для каждой скважины производятся по заявке Заказчика (результаты заносятся в эксплуатационный паспорт УЭЦН). Остальные параметры работы УЭЦН контролируются ежедневно.

По результатам постоянного контроля работники Подрядчика вправе приостановить эксплуатацию УЭЦН на любой из скважин (если такая эксплуатация протекает с нарушениями требований ТУ и Инструкции по эксплуатации на оборудование). Об этом они немедленно обязаны письменно доложить представителю Компании - начальнику ЦИТС. В случае если произошло заклинивание УЭЦН, решение о проведении работ по её расклиниванию без подъема из скважины принимают:

- Начальник ЦИТС Компании – если установка находится в собственности Компании.

- Руководитель по предоставлению услуг Подрядчика – если установка предоставлена Исполнителем Компании в  аренду.

Вышеуказанное решение должно быть оформлено в письменной форме.

  - Ежедневно работники Исполнителя обязаны производить перезапуск УЭЦН после автоматических остановок (по срабатыванию Защит станции управления), если этот перезапуск не ведет к выходу из строя установки. Ответственность принятия решения о перезапуске после аварийной остановки лежит на Исполнителе. Исполнитель обязуется принимать мотивированные решения, в течение какого времени оперативно запускать УЭЦН после остановки. Полномочные представители Компании (не ниже начальника ЦИТС) могут потребовать произвести перезапуск УЭЦН, находящихся в собственности Компании, даже при несогласии на это работников Подрядчика, но при этом, данные представители Компании, обязаны письменно взять на себя всю ответственность, за возможные негативные последствия этого перезапуска и лично присутствовать при указанном перезапуске на скважине с составлением акта.

  - Производить демонтаж, ревизию и консервацию УЭЦН согласно Инструкциям фирм производителей УЭЦН.

  - Принимать участие в работе комиссии по определению причин преждевременного выхода из строя УЭЦН, при вызове на ПДК Заказчиком.

  - Производить дефектацию комплектующих элементов УЭЦН, их ревизию и ремонт на специализированной ремонтной базе.

  - Вести учет действующего фонда УЭЦН (в том числе находящихся в ремонте и на складах), проводить анализ отказов и расчет наработки по фонду Заказчика и не позднее 1 числа каждого месяца предоставлять данные в ПТО Компании.

  - Обеспечивать персонал обслуживающий УЭЦН со стороны Компании необходимой технической документацией, производить его обучение работе с оборудованием.

  - Обеспечить для работы, следующие измерительные приборы: эхолот для отбивки уровня, мегомметр (с диапазоном работы до 1000В), прибор для измерения нескольких электрических параметров (напряжение, ток, сопротивление), а также при необходимости компьютер - ноутбук. Выделить комплект инструментов и приспособлений, необходимых для запуска и монтажа УЭЦН, а так же для сростка кабельной линии непосредственно на устье скважины.

  - Обеспечить питание и проживание работников своими силами и за свой счет.

- Гарантийные обязательства

  - Срок гарантийной наработки УЭЦН определяется с учетом гарантий заводов изготовителей, геолого-технических условий эксплуатации и устанавливается -  365 суток.

  - В случае если гарантийная наработка установки не достигнута и произошел преждевременный выход из строя УЭЦН, Стороны обязаны создать комиссию по расследованию причин преждевременного выхода УЭЦН из строя. Комиссия руководствуется в своей работе Инструкцией по эксплуатации фирмы производителя УЭЦН, настоящим Регламентом, Регламентом по эксплуатации УЭЦН, Регламентом о порядке расследования причин отказов ГНО УЭЦН АО ММГ. Стороны обязаны предоставить Комиссии все данные по эксплуатации УЭЦН, предусмотренные Инструкцией или Регламентом по эксплуатации УЭЦН и настоящим Регламентом.

  - Подрядчик не несет ответственности за преждевременный отказ УЭЦН, если комиссионное расследование установило следующие причины отказа:

- заклинивание валов секций УЭЦН примесями из скважины (при подтверждении заклинивания механическими примесями на комиссионном расследовании);

- эксплуатация оборудования с нарушениями требований Технических Условий и/или Инструкции по эксплуатации оборудования со стороны Компании (при наличии ранее составленных актов);

- несоответствие электроснабжения УЭЦН требованиям паспортов производителей Оборудования и/или инструкции по эксплуатации (при наличии ранее составленных актов);

- выход из строя УЭЦН в результате действий персонала Компании или третьих лиц нарушающих инструкции выполнения спускоподъемных операции при спуске и подъеме УЭЦН из скважины (при наличии ранее составленных актов – при проведении СПО);

- выход из строя УЭЦН (включая наземное оборудование) в результате действий третьих лиц, а так же выполнения монтажа и демонтажа без представителей Подрядчика, приведших к утрате или физической порче Товара.

  - В случае выявления вины Подрядчика, обусловленного некачественным выполнением работ, ремонт оборудования производится за счет Исполнителя.

  - В случае выявления причин преждевременного отказа УЭЦН, изложенных в п.5.3. , ремонт оборудования производится за  счет Компании.

- Границы раздела эксплуатационной ответственности

  - В процессе эксплуатации скважин с УЭЦН Компания  несет ответственность за следующее:

    - Параметры скважины (геологические характеристики) и ее подготовку к эксплуатации УЭЦН.

    - Механические повреждения кабельной линии и корпусов погружных элементов УЭЦН, полученные при спуске и подъеме УЭЦН.

    - Соответствие энергоснабжения скважин требованиям ТУ и ГОСТ и Инструкции по эксплуатации УЭЦН.

    - Наличие и исправность манометров для измерения давлений на устье в линии, затрубе для каждой скважины. Наличие и исправность приборов контроля дебита скважины.

    - Своевременность проведения контроля параметров скважины, для выполнения п.3.9 настоящего Регламента.

    - Решения и действия своих полномочных представителей (не ниже начальника ЦИТС), принявших решение об эксплуатации УЭЦН с нарушениями требований ТУ и/или Инструкции по эксплуатации на оборудование.

  - В процессе эксплуатации скважин с УЭЦН Исполнитель отвечает за следующее:

    - Подбор оптимального состава и комплектацию УЭЦН, при внедрении и спуске УЭЦН;

    - Техническое состояние УЭЦН перед началом ее эксплуатации и в гарантийный срок работы УЭЦН;

    - Качественное выполнение монтажа, запуска и вывода УЭЦН на режим эксплуатации (в том числе за надежность межсекционных соединений элементов и узлов УЭЦН);

    - Правильное подключение и настройку наземного оборудования УЭЦН (трансформатор ТМПН и станцию управления);

    - Состояние контроллера станции управления и заданные через него эксплуатационные параметры (уставки и защиты);

    - Качественное проведение работ по ремонту, демонтажу, ревизии, консервации и дефектации УЭЦН;

    - Техническое состояние УЭЦН после ремонта и тестирования установки;

    - Своевременность проведения периодического контроля работы УЭЦН;

    - Решения и действия своего персонала, принятые по результатам контроля работы УЭЦН;

    - Состояние клеммной коробки, к которой подключается станция управления УЭЦН.

    - Состояние переводников, подвесных патрубков, обратных и сбивных клапанов, предоставленных Компанией Исполнителю.

- Порядок выполнения услуг по сервису УЭЦН

  - Основные виды предоставляемых услуг:

- проверка комплектации  оборудования;

- тестирование оборудования;

- выполнение ремонта оборудования;

- сростка кабеля и удлинителя, в том числе на устье скважины;

- демонтаж УЭЦН на устье скважины;

- монтаж УЭЦН на устье скважины;

- подключение наземного оборудования;

- запуск и контроль уставок защиты;

- проверка Rиз и корректировка защит работающих УЭЦН;

- ревизия и консервация оборудования;

  - Порядок выполнения:

    - Подготовить документацию на комплектуемое оборудование (гарантийный паспорт завода-изготовителя  и свидетельство о прохождении входного контроля и сделать ее копии.)

В случае отсутствия какой-либо ее части сделать отметку в технологическом журнале и поставить в известность представителя Заказчика.

С настоящего момента обеспечить жесткую привязку вышеуказанной документации к оборудованию.

    - Произвести тестирование оборудования в максимально возможном объеме (визуальный осмотр, Rиз, вращение и вылет валов, подготовка компенсатора, и т. д.) в условиях ремонтно-складской базы. Кабельную линию проверять на Rиз и целостность жил, с составлением протокола испытаний. Станцию управления проверять под нагрузкой. (Допускается проведение указанных услуг Исполнителем на своей ремонтной базе, с составлением акта).

В случае обнаружения механических повреждений и/или отрицательном результате тестирования составить двусторонний акт и сделать отметку в технологическом журнале с обязательным указанием номеров забракованного и не прошедшего тестирование оборудования.

Забракованное оборудование заменить новым и произвести тестирование.

    - Скомплектованный УЭЦН подготовить к отправке на скважину и заполнить соответствующие разделы паспорта-формуляра (эксплуатационный паспорт) на установку.

    - Подготовить инструмент и принадлежности для демонтажа-монтажа УЭЦН. Обратить особое внимание на ЗИП:

- свинцовые шайбы (большие и малые), РТИ комплектовать не менее чем с двукратным запасом;

- заправочный насос должен быть заполнен;

- предусмотреть наличие в ЗИП запасных пробок, клапанов, крепежных элементов в достаточном количестве;

    - Исполнитель производит вывоз оборудования на скважину к времени согласованному сторонами. Наземное оборудование размещается на заранее подготовленные Заказчиком эстакады и постаменты.

    - Демонтаж-монтаж производится членами сервисной бригады в кол-ве не менее 2 человек в соответствии с технической эксплуатационной документацией заводов-изготовителей оборудования. После монтажа заполнить соответствующие графы паспорта-формуляра.

    - В процессе проведения спуска УЭЦН представители Компании производят контроль.

    - Обвязка производится путем подключения кабелей, подведенных представителями энергослужбы Компании, к клеммам наземного оборудования.

    - После запуска УЭЦН, совместно с представителями Компании определиться с направлением вращения, опрессовка. Ответственным за правильность определения вращения является Исполнитель.

    - Вывод на режим производится  представителями Исполнителя под контролем представителей Компании, при этом заполняются соответствующие графы в паспорте-формуляре с указанием и параметрами вывода на режим УЭЦН (эксплуатационном паспорте установки). Паспорт-формуляр (эксплуатационный паспорт установки) передается представителю Компании под роспись или отметку в копии паспорте-формуляре. Копия паспорта в обязательном порядке остается у Исполнителя.

В случае каких-либо осложнений или отказа оборудования обязательно составляется двусторонний акт.

    - Перед демонтажем УЭЦН представитель Компании обязан  представить представителю Исполнителя паспорт-формуляр (эксплуатационный паспорт установки). В паспорт - формуляр внести информацию о демонтаже.

# Приложение 12

РЕГЛАМЕНТ

по расследованию преждевременных и повторных ремонтов скважин,  а также

отказа глубинно-насосного оборудования, не отработавшего гарантийный срок

СОДЕРЖАНИЕ

- Область применения

- Нормативные ссылки

- Сокращения

- Цели регламента

- Порядок выполнения работ

  - Порядок постановки бригады ТКРС на скважину, оборудованной УЭЦН, не отработавшую установленный нормативный срок.

  - Порядок расследования причин преждевременных и повторных ремонтов скважин. Предварительное (первичное) расследование причин отказа скважины и ГНО.

  - Комиссионный разбор и осмотр глубинно-насосного оборудования

  - Заседание ПДК и проведение до расследований.

  - Порядок ведения документации.

- Ответственность сторон.

- Приложения:

  - Приложение 1

  - Приложение 2

  - Приложение 3

  - Приложение 4

  - Приложение 5

Лист подписей

Лист регистрации изменений

- Область применения

Настоящий регламент определяет порядок расследования причин преждевременных и повторных ремонтов скважин, а также отказа глубинно-насосного оборудования, не отработавшего гарантийный срок. Регламент распространяется на деятельность структурных подразделений АО «Мангистаумунайгаз», подрядных и других организаций, выполняющих техническое обслуживание и ремонт наземного и глубинно-насосного оборудования, текущий и капитальный ремонт скважин.

- Нормативные документы

| ISO 9001:2008 | Системы менеджмента качества. Требования |
| --- | --- |
| ВПК ИСМ 001-2010 | Внутренняя процедура Компании: «Управление документами. Основные положения» |
| ВПК ИСМ 002-2010 | Внутренняя процедура Компании: «Инструкция по описанию процессов» |
| ВПК ИСМ 003-2010 | Внутренняя процедура Компании: «Управление записями. Основные положения» |

3. Сокращения

УЭЦН – установка электроцентробежного насоса

ГНО – глубинно-насосное оборудование

ННО – наработка на отказ

ТКРС – текущий (капитальный) ремонт скважин

ПТО – производственно - технологический отдел

ЦДНГ – цех добычи нефти и газа

ЦИТС – центральная инженерно – технологическая служба

АСПО – асфальто – смоло – парафиновые отложения

ПЭД – погружной электродвигатель

СУ – станция управления

Нст – статический уровень

ПДК – постоянно действующая комиссия

ТО - техническое обслуживание

ТР – текущий ремонт

КР – капитальный ремонт

НКТ – насосно-компрессорная труба

НПО – нефтепромысловое оборудование

КМГ –  ПУ «Каламкасмунайгаз»

ГЗ – гидрозащита

ГИВ – гидравлический индикатор веса

ИВЭ – индикатор веса электронный

ГТМ – геолого-технические мероприятия

МТО – материально - техническое обеспечение

- Цели регламента

  - Настоящий регламент вводится для своевременного и объективного расследования и выявления причин выхода из строя ГНО УЭЦН, повышения эффективности его использования, увеличения наработки на отказ.

  - Настоящий регламент устанавливает только порядок проведения расследования преждевременного отказа ГНО и не является регламентирующим документом производство работ по ремонту скважины и ГНО.

  - Выполнение требований регламента является обязательным для структурных подразделений АО «ММГ» ПУ «Каламкасмунайгаз», подрядных и других организаций, выполняющих техническое обслуживание и ремонт наземного и глубинно-насосного оборудования, текущий и капитальный ремонт скважин.

  - При заключении договоров с вышеуказанными организациями, настоящий регламент вносится в перечень обязательной регламентирующей документации договора и является его неотъемлемой частью. Началом гарантийного срока работы смонтированного ГНО считается момент его запуска в эксплуатацию.

  - Гарантийный срок определяется существующими договорами сервисного обслуживания УЭЦН (при соблюдении условий эксплуатации УЭЦН, рекомендованных техническими условиями и стандартами) на все оборудование  – 365 суток.

  - Данным регламентом устанавливается, что преждевременными отказами скважин и ГНО, подлежащих расследованию, являются отказы, произошедшие в течение следующих сроков: - для установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) независимо от постоянного или периодического режима работы - 365 суток.

  - Данный регламент распространяется также на повторные ремонты скважин (отказ в течение 48 часов после ТКРС), а также ГНО, которое не было запущено в  эксплуатацию, в связи с выходом из строя в процессе текущего и капитального ремонта скважин (ТКРС) или в момент запуска и вывода скважины на режим работы, что привело к дополнительным
спускоподъемным операциям или простою бригады ТКРС.

  - Наработка на отказ (ННО) отражает период работоспособности УЭЦН, исчисляемой с момента его запуска до момента отказа. Под отказом оборудования понимается любая неисправность, повлёкшая за собой замену УЭЦН или его части на работоспособный комплект.

- Порядок выполнения работ

  - Порядок постановки бригады ТКРС на скважину, оборудованной УЭЦН, не отработавшую установленный нормативный срок:

    - При отказе УЭЦН на  скважине:

      - Ведущий инженер-технолог ЦИТС:

        - Изучает все материалы по эксплуатации скважины  (автоматические и ручные замеры дебита; время, продолжительность и причины отключений; причины предшествующих отказов; паспорта на УЭЦН, срок эксплуатации и техническое состояние спущенной УЭЦН; гарантийные обязательство подрядчиков по обслуживанию и ремонту УЭЦН);

        - Совместно с инженер-технологом ЦДНГ и промысловым геологом ЦДНГ изучает результаты проводимых исследований, виды и соблюдение графика обработок скважины против АСПО, наличие и результаты применения технических устройств и оборудования по предотвращению осложнений при эксплуатации скважины и УЭЦН;

      - Инженер – технолог ЦДНГ планирует на скважинах, оборудованных УЭЦН:

        - Замер статического уровня (Нст);

        - Совместно с электромонтером организации, осуществляющей техническое обслуживание УЭЦН, проверку правильности вращения погружного электродвигателя (ПЭД), исправность и настройку защит СУ, КТПН – 6/0,4 кВ.;

        - Получает подтверждение от электромонтёра организации, осуществляющей техническое обслуживание УЭЦН, о наличии и величине или отсутствии сопротивления изоляции в системе кабель - ПЭД, наличии или отсутствии «звезды» в системе кабель – ПЭД, «клина» УЭЦН (Iраб>Iном);

        - Проверку проходимости колонны НКТ до ограничительного кольца скребком или шаблоном.

    - После выявления выхода из строя УЭЦН и невозможности запуска скважины без проведения подземного ремонта начальник ЦИТС по согласованию с начальником ПТО, принимает решение по постановке бригады ТКРС на скважину.

    - Инженер-технолог ЦДНГ заносит в эксплуатационные (гарантийные) паспорта ГНО информацию о проведенных работах в соответствии с вышеизложенными пунктами 4.1.1., 4.1.2..

    - При оформлении план-заказа на производство ТРС, ведущий инженер-технолог ЦИТС предусматривает работы по определению герметичности ГНО и возможности запуска скважины без подъема и замены оборудования, на скважинах оборудованных УЭЦН:

      - Опрессовку ГНО при глушении агрегатом (типа ЦА-320) давлением 40 атм. в течение не менее 10 минут (с составлением двустороннего акта);

      - Проверку изоляции системы «ПЭД-кабель» после демонтажа кабельного ввода устьевой арматуры;

      - Проведение контрольного пуска скважины (в случае нормальной изоляции системы «ПЭД-кабель» после глушения или после демонтажа кабельного ввода и проверки изоляции кабельной линии ниже разделки под кабельный ввод с подъемом установки на 1 НКТ) с составлением трехстороннего акта.

  - Порядок расследования причин преждевременных и повторных ремонтов скважин

    - Порядок расследования причин преждевременных и повторных ремонтов скважин, включая отказы ГНО, не отработавшего гарантийный срок, включает несколько этапов:

      - Предварительное (первичное) расследование причин отказа скважины и ГНО на устье скважины;

      - Комиссионный разбор и осмотр ГНО;

      - Заседание ПДК с оформлением заключения комиссии по причине и виновнику отказа;

      - До расследование причин отказа ГНО (по спорным случаям с проведением независимой экспертизы, а также в других необходимых случаях).

    - По решению ПДК проведение дальнейшего расследования может быть прекращено на любом этапе проведения расследования причин преждевременного или повторного ремонта скважины в случаях установления явных причин и виновника отказа (при согласии всех заинтересованных сторон), а также нецелесообразности проведения дальнейшего расследования  (к примеру, из-за выявления невозможности установления причин и виновника отказа и т.д.).

    - Для организации расследования причин преждевременных и повторных ремонтов скважин и отказов ГНО, не отработавшего гарантийный срок, приказом по АО «ММГ» создается постоянно-действующая комиссия (ПДК).

В состав ПДК включаются:

- заместитель генерального директора по производству – председатель ПДК;

- начальник ПТО – заместитель председателя ПДК;

Члены ПДК:

- инженер – технолог ПТО (в его отсутствие - заместитель начальника ПТО);

- ведущий инженер-технолог ЦИТС;

- начальники отдела механики, энергетики, КИПиА (привлекаются в случае отказов скважин и ГНО, связанных с отказами наземного оборудования скважин по их направлениям деятельности);

- представители подрядных (сервисных) компаний по текущему и капитальному ремонту скважин, по ремонту и обслуживанию наземного и глубинно – насосного оборудования, по регламентным работам, представители поставщиков оборудования (по согласованию).

    - В работе ПДК принимают участие представители подрядчиков, действующие на основании соответствующих приказов по своим компаниям, либо действующие на основании доверенности своей компании.

    - Представители конкретных подрядных (сервисных) компаний приглашаются для участия в работе ПДК в следующих случаях:

      - От компаний по ТКРС – представители подрядчиков, производивших предыдущий ремонт и производящих преждевременный (повторный) ремонт;

      - От компаний, проводящих ремонт ревизию и сервисное обслуживание ГНО – во всех случаях;

      - От компаний, осуществляющих ТО, ТР, КР наземного оборудования в тех случаях, когда предварительная причина отказа ГНО связана с отказом наземного оборудования;

      - От компаний производящих регламентные работы по удалению и предотвращению АСПО – в случае преждевременного отказа скважины и ГНО по причине не качественного проведения работ или не эффективности (низкой эффективности) проводимых ими регламентных работ;

      - От компаний осуществляющих подбор химических реагентов и технических средств (технологий) по предотвращению осложнений в процессе эксплуатации ГНО и скважин – в случае преждевременных отказов скважин по причине не эффективности химических реагентов, технических средств и технологий.

    - Подтверждением полномочия представителей сервисных и подрядных компаний является соответствующая доверенность, скрепленная подписью руководителя и печатью компании, либо соответствующий приказ подрядной (сервисной) компании о создании комиссии по расследованию преждевременных отказов ГНО с перечнем ответственных лиц, копия которого предоставляется Заказчику.

    - Привлечение экспертов или экспертных организаций для участия в расследовании причин отказа ГНО производится в порядке, установленном договорами с подрядными (сервисными) компаниями, либо устанавливается в каждом конкретном случае расследования отказа по согласованию со всеми заинтересованными сторонами.

  - Предварительное (первичное) расследование причин отказа скважины и ГНО

    - Организация предварительного (первичного) расследования возлагается на ведущего инженера-технолога ЦИТС. Состав представителей конкретных сервисных и иных компаний, а также специалистов ПУ «КМГ» АО «ММГ» для участия в предварительном расследовании определяется ведущим инженером-технологом ЦИТС в соответствии с первичной информацией о причине отказа и пунктами 5.2.3. и 5.2.5. настоящего регламента.

    - Предварительное (первичное) расследование проводится по факту постановки бригады ТКРС на скважину, в процессе подъема ГНО и включает в себя:

      - Первичный осмотр оборудования и выявление возможных причин отказа скважины и ГНО на устье;

      - Подготовку документации и материалов по эксплуатации скважины, изложенных в пунктах 5.1.1.1., 5.1.1.2., их изучение с целью выявления возможных причин отказа;

      - Оформление документов предварительного (первичного) расследования.

    - Предварительное (первичное) расследование проводится по всем скважинам, отказавшим в сроки, указанные в пункте 4.6., независимо от причин отказа и проведения ремонта (включая ГТМ, оптимизацию и профилактические ремонты).

    - Первичное расследование причин отказа УЭЦН производится   на   устье  скважины   для  выявления на раннем этапе явных причин отказа и для предотвращения сокрытия возможных причин отказа одной из сторон, при этом:

      - Не герметичность лифта и насоса устанавливается при опрессовке ГНО во время глушения скважины;

      - Прочие причины отказа расследуются сразу после подъёма и демонтажа насосного оборудования, при этом первичный осмотр ГНО не должен препятствовать проведению ТКРС и приводить к длительным простоям бригады ТКРС (не более трех часов).

    - Мастер бригады ТКРС, производящей ремонтные  работы   на   скважине,   сообщает   в ЦИТС за 24 часа планируемое  время подъема и демонтажа УЭЦН (либо опрессовки лифта НКТ и насоса).

    - После   получения   сообщения  диспетчер   ЦИТС   извещает по факсу, электронной почтой или телефонограммой (с занесением в журнал телефонограмм ЦИТС диспетчером ЦИТС)   ведущего инженера-технолога ЦИТС, инженера – электрика ПУ «КМГ», инженера – механика НПО ПУ «КМГ», представителей бригады ТКРС производившей предыдущий ремонт и спуск УЭЦН  о планируемом  времени подъема и демонтажа УЭЦН.

    - Неприбытие представителей одной или нескольких заинтересованных сторон на проведение первичного расследования указывается в разделе акта по результатам первичного расследования, подписанного всеми участвовавшими в расследовании сторонами. Первичное расследование в этом случае производится в отсутствие не прибывшего представителя, заявка на прибытие (вызов) не прибывшей стороны прикладывается к материалам расследования. Неприбытие представителя одной из сторон лишает её права оспаривать данные, полученные при первичном расследовании.

    - По прибытию на скважину ведущий инженер-технолог ЦИТС совместно с мастером бригады ТКРС, инженером – электриком ПУ «КМГ», инженером – механиком НПО ПУ «КМГ», представителем компании, занимающейся ремонтом и ревизией ГНО, представителями других заинтересованных сторон проверяют:

      - Состояние и результаты опрессовки НКТ, обратного и сбивного клапанов, состояние приёмной сетки, видимой части кабеля и удлинителя, соединение кабельной    муфты,    состояние и вращение валов ЭЦН, ПЭД, газосепаратора, герметичность ГЗ и ПЭД, наличие в них пластовой жидкости, сопротивления кабеля, системы кабель - ПЭД и самого ПЭД, наличие отложений различного рода и их интенсивность на ГНО, работоспособность и состояние станции управления, защитной автоматики и уставок, состояние клеммной коробки.

      - Укомплектованность бригады ТКРС для проведения спуско-подъемных операций, соблюдению нормативных моментов затяжки резьбовых соединений, картограмму с показаниями ГИВ-6, ИВЭ-50, вахтовый журнал бригады ТКРС, акт выполненных работ по глушению скважины, наряд-задание на проведение ТКРС, меру НКТ на предыдущий спуск и контрольный замер НКТ при данном подъеме, гарантийные паспорта на УЭЦН, НКТ и другое оборудование, фактическую комплектность и соответствие № ПЭД, № насоса и другого оборудования, указанным в гарантийном паспорте, сертификаты качества и паспорта на НКТ (для новых и ремонтных труб).

    - При наличии отложений различного состава производится отбор проб для проведения дальнейшего химического анализа с определением состава и принятия мер по их предотвращению в дальнейшем. Ответственность за передачу проб отложений на химический анализ и получение результатов возлагается на ведущего инженера-технолога ЦИТС.

    - Результаты осмотра заносятся в эксплуатационные (гарантийные) паспорта в соответствующий раздел акта расследования причин отказа (приложение №1) и подписываются всеми заинтересованными сторонами непосредственно по факту первичного осмотра. Ответственность за оформление и подписание данного раздела акта расследования возлагается на ведущего инженера-технолога ЦИТС. Подпись ведущего инженера-технолога ЦИТС (или лица его замещающего по приказу) в данном разделе акта обязательна.

    - Если первичное расследование комиссией не проводилось, то результаты осмотра оборудования заносятся в гарантийные паспорта на УЭЦН, НКТ и другое дополнительное и вспомогательное оборудование представителями компаний, выполняющими ремонт скважины и демонтаж ГНО. Заместитель председателя ПДК должен принять меры по выявлению причин не проведения первичного осмотра (расследования) и наказанию виновных лиц.

    - При выявлении причин, повлёкших отказ скважины и ГНО, ведущий инженер-технолог ЦИТС дает предложения специалистам ПТО для принятия решения по устранению этих причин  (шаблонирование эксплуатационной колонны,  промывка забоя  скважины, хим.  обработка, смена НКТ, и т.д.) с оформлением дополнительного плана работ.

    - Оборудование, не отработавшее гарантийный срок, при первичном расследовании причин отказа на устье скважины, не подвергается разборке и перед вывозом на разбор не пропаривается (протирается только снаружи).

    - Первичное расследование не проводится в случаях проведения ГТМ на работающем фонде, если на дату проведения ремонта не произошло снижения дебита скважины.

  - Комиссионный разбор и осмотр глубинно-насосного оборудования

    - Организация комиссионного разбора возлагается на ведущего инженера-технолога ЦИТС, а в его отсутствие лицом, замещающим его по приказу. Комиссионный осмотр и разбор ГНО по результатам предварительного расследования осуществляется комиссией из представителей всех заинтересованных сторон.

    - Комиссионный осмотр и разбор ГНО не проводится в случаях проведения ГТМ на работающем фонде, если на дату проведения ремонта не произошло отказа или снижения дебита скважины более 25% и если это не требуется для обоснования внедрения новых технологий и методов предотвращения осложнений при эксплуатации скважины, а также в случаях явного выявления причины и виновника отказа при первичном расследовании.

    - Вызов представителей заинтересованных сторон на проведение комиссионного осмотра и разбора осуществляется в установленной форме (приложение №2) в письменном виде, факсимильным сообщением, по электронной почте или телефонограммой (с занесением в журнал телефонограмм ЦИТС) ведущим инженером-технологом ЦИТС, либо лицом, замещающим его по приказу. Сведения о получении стороной факсимильного или электронного сообщения, а также о лице, принявшем телефонограмму, хранятся у ведущего инженера-технолога ЦИТС

    - Ведущий инженер-технолог ЦИТС (в его отсутствие, лицо, замещающее его по приказу) не менее чем за 24 часа извещает членов ПДК о времени и месте проведения комиссионного разбора оборудования, не отработавшего нормативный и (или) гарантийный срок. Извещению подлежат члены ПДК от заинтересованных сторон (руководители структурных подразделений сервисных и подрядных компаний).

    - При отказе нового ГНО, не отработавшего гарантийный срок, ведущий инженер-технолог ЦИТС, в течение 3-х суток после вывоза ГНО со скважины, служебной запиской извещает начальника отдела материально-технического обеспечения, который в свою очередь организует вызов представителей поставщика и завода-изготовителя оборудования. Сроки прибытия представителей поставщика (оператора МТО) совместно с представителями завода-изготовителя для проведения комиссионного расследования определяются на основании действующих Договоров с оператором МТО.

    - Состав представителей и конкретных сервисных компаний для участия в комиссионном разборе определяется ведущим инженером-технологом в соответствии с результатами первичного расследования и пунктом 5.2.5. настоящего регламента.

    - При получении письменного уведомления (телефонограммы) о вызове представителя на комиссионное расследование ответственные лица ПУ «КМГ» и сервисных (подрядных) компаний должны организовать прибытие своего полномочного представителя к указанному времени и месту.

    - Неприбытие представителей одной или нескольких заинтересованных сторон на проведение комиссионного осмотра и разбора указывается в разделе 2 акта по результатам комиссионного осмотра и разбора, подписанного всеми участвовавшими в расследовании сторонами. Комиссионный осмотр и разбор в этом случае проводится в отсутствие представителя не прибывшей стороны, заявка на прибытие (вызов) не прибывшей стороны прикладывается к материалам расследования. Неприбытие представителя стороны лишает её права оспаривать данные, полученные при комиссионном осмотре и разборе.

    - Комиссионный осмотр производится на устье скважины (совместно с первичным расследованием) в случае аварии с ГНО, а также в случае других вынужденных самопроизвольных разборов оборудования на устье скважины с занесением результатов комиссионного осмотра в соответствующий раздел 2 акта расследования отказа. Дальнейший разбор и осмотр производится в условиях цеха по ремонту ГНО.

    - Вывоз оборудования для проведения комиссионного осмотра и разбора осуществляют подрядчики, на которых по договорным обязательствам возложен завоз и вывоз ГНО. Оборудование вывозится со скважин в течение 4 часов после первичного расследования в специально отведенные места в цехе по ремонту оборудования. Оборудование вывозится только в комплекте (кроме случаев аварий с ГНО и самопроизвольного разбора в процессе эксплуатации) и, при наличии заполненного эксплуатационного (гарантийного) паспорта, акта расследования причин отказа с заполненным разделом результатов первичного расследования, а также всех документов первичного расследования и эксплуатации скважины в соответствии с пунктом 5.1.1., а также разделом 5.3. данного регламента.

    - Отсутствие каких либо элементов ГНО и документов первичного расследования при вывозе ГНО со скважины указывается представителем организации, осуществляющей вывоз ГНО, в сопроводительных (приемопередаточных) документах или эксплуатационном паспорте на ГНО.

    - Подрядная сервисная компания, занимающаяся обслуживанием, ремонтом и ревизией ГНО, предоставляет ГНО на комиссионный разбор в комплекте с заполненным гарантийным паспортом и актом расследования причин отказа с результатами первичного расследования и без предварительной промывки и пропарки (в связи с наличием сероводорода в добываемой продукции, по согласованию со специалистами ПТО, возможно провести поверхностный помыв ГНО). Ревизия и разборка оборудования без присутствия комиссии запрещается.

    - Ведущий инженер-технолог ЦИТС и подрядные сервисные компании (осуществляющие ремонт и обслуживание скважин, оборудованных УЭЦН) несут ответственность за не предоставление оборудования на комиссионный разбор или его предоставление в разукомплектованном виде (кроме случаев аварий с ГНО и самопроизвольного разбора в процессе эксплуатации), за утерю и не заполнение соответствующих граф гарантийного паспорта, акта расследования и за невыполнение других требований данного регламента.

    - Ремонтное оборудование, не отработавшее установленные сроки согласно пункта 4.6. данного регламента, в течение не более 3 суток после вывоза со скважины подвергается комиссионному разбору.

    - Комиссионный разбор нового оборудования, не отработавшего гарантийный срок завода-изготовителя, производится по факту прибытия представителей поставщика и завода-изготовителя, но не позже 7 дней после вызова представителей поставщика отделом МТО. В случаи не прибытия представителей поставщика и завода изготовителя в указанный срок, комиссионный разбор производится без их участия. Заявка (сведения о вызове) хранятся в отделе МТО.

    - Комиссионный разбор и осмотр ГНО – разборка узлов и деталей глубинно-насосного оборудования производится в условиях цеха по ремонту УЭЦН в присутствии заинтересованных сторон для выявления причин отказа оборудования, которые не могут быть выявлены при визуальном осмотре оборудования на устье скважины.

    - При комиссионном осмотре и разборе ГНО проводится тщательный визуальный осмотр всех элементов разбираемого ГНО, а также проводится весь комплекс необходимых замеров, испытаний, исследований, экспериментов, анализов и экспертиз для выявления причины отказа ГНО, установления причин, приведших к отказу ГНО, либо установления его исправности. Производится осмотр комплекта оборудования, инструмента, методов и технических средств, применяемых при ремонте и ревизии ГНО на предмет обеспечения гарантированного качества ремонта, ревизии и испытаний оборудования, проверяется организация и контроль соблюдения технологического процесса ремонта и возможность отклонений от технологического процесса.

    - При комиссионном разборе производится отбор проб различных отложений в насосе, обратном клапане и других узлах для последующего химического анализа, определения состава отложений и причин появления отложений, производится вырезка образцов с коррозионными повреждениями для определения причин коррозии и разработки мер по её предотвращению. Ответственными за передачу проб и образцов на анализ и получение результатов является ведущий инженер-технолог ЦИТС. По желанию членов комиссии передача отложений на анализ производится комиссионно.

    - Необходимый объем проводимых работ при комиссионном осмотре и разборе ГНО устанавливается членами ПДК, участвующими в расследовании. Сервисная компания, в цехе которой проводится комиссионный осмотр и разбор ГНО, обязана обеспечить полное исполнение всего комплекса и объема работ, устанавливаемых членами ПДК, участвующими в расследовании.

    - Сразу после комиссионного осмотра и разбора заполняется и подписывается членами комиссии соответствующие разделы эксплуатационного паспорта и акта расследования причин отказа (2 раздел, приложение №1) в которых излагаются результаты осмотра и разбора ГНО. Данный раздел акта должен быть подписан всеми членами комиссии, участвующими в комиссионном осмотре и разборе. При отказе кого-либо из членов комиссии подписать акт, излагается особое мнение, которое прилагается к акту. При отказе от подписания акта и изложения особого мнения данный факт фиксируется в акте расследования за подписью всех остальных членов комиссии. Ответственность за оформление и подписание разделов эксплуатационного паспорта и акта расследования отказа по результатам комиссионного разбора возлагается  на ведущего инженера-технолога ЦИТС.

    - После комиссионных разборов нового оборудования, кроме вышеуказанного, оформляется и подписывается Акт комиссионного разбора ГНО в форме, установленной поставщиком оборудования.

    - В случае выявления в процессе комиссионного осмотра и разбора явной причины отказа заместителем председателя ПДК, при согласии всех заинтересованных сторон, принимается решение о прекращении дальнейшего расследования. Оформляется акт расследования с заключением комиссии о причинах и виновнике отказа, а также с включением в акт разработанных и выполненных мероприятий по недопущению аналогичного отказа при последующей работе и увеличению наработки скважины и ГНО на отказ.

  - Заседание ПДК и проведение дорасследований.

    - Заключение о причинах и виновниках преждевременного или повторного ремонта и отказа глубинно-насосного оборудования принимается на заседании ПДК, проводимых в ремонтном цехе под председательством заместителя начальника ПДК (начальника ПТО).

    - Заседания ПДК проводятся по мере получения результатов первичных расследований и комиссионных разборов и осмотров, но не реже одного раза в месяц. Данные требования обуславливаются необходимостью своевременного рассмотрения всех отказов и возмещения ущерба виновниками отказов.

    - Ответственность за своевременное проведение заседаний ПДК, окончательное оформление актов расследований преждевременных и повторных ремонтов и отказов ГНО с заключениями о причинах и виновниках отказа, а также необходимых и проведенных мероприятиях для исключения аналогичных отказов в будущем и увеличению наработки на отказ возлагается на заместителя председателя ПДК (начальника ПТО).

    - Специалист ПТО по поручению заместителя председателя ПДК, не менее чем за 24 часа, письменно извещает членов ПДК о времени и месте проведения заседания ПДК. Извещению подлежат члены ПДК от АО «Каламкасмунайгаз», а также представители подрядных сервисных компаний, занимающиеся ремонтом скважин, ремонтом, ревизией и сервисным обслуживанием ГНО и наземного оборудования скважин, регламентными работами, исследованием скважин, а также поставкой ГНО. Вызов представителей заинтересованных сторон на заседание ПДК осуществляется в письменном виде по установленной форме (Приложение №3).

    - Необходимость привлечения к заседанию ПДК и работе комиссии представителей конкретных сервисных компаний определяется заместителем председателя ПДК по результатам первичного расследования причин отказа и комиссионного разбора и осмотра ГНО. Они приглашаются в случаях и в порядке, изложенном в пункте 5.2.5. данного регламента.

    - Подготовку материалов к заседанию ПДК по результатам первичного расследования, данных по предыдущей эксплуатации скважины и ГНО, результатов анализа отложений и продукции скважин и других материалов (согласно пункта  5.1.1. и раздела 5.3. данного регламента) осуществляет ведущий инженер-технолог ЦИТС.

    - Подготовку материалов по результатам комиссионного разбора ГНО осуществляет отсутствие ведущий инженер-технолог ЦИТС.

    - На заседании ПДК проводится всестороннее рассмотрение каждого случая преждевременного и повторного ремонта, выявляются причины и виновник отказа, разрабатываются меры по недопущению повторения подобных отказов.

    - Проведение заседаний ПДК по отказам нового оборудования, не отработавшего гарантийный срок, проводится вне графика по факту прибытия поставщиков и изготовителей оборудования на комиссионный разбор.

    - При выявлении фактов, по которым требуется уточнение или документальное подтверждение, и влияющих на принятие решения, а также при несогласии одной из сторон с заключением о причине и виновнике отказа – выносится решение ПДК о до расследовании. Срок до расследования устанавливается до очередного заседания ПДК, за исключением случаев, связанных с проведением длительных экспертиз с привлечением сторонних и экспертных организаций, в этом случае, до расследование продляется на срок до одного месяца.

    - Проведение до расследования, в том числе проведение и оплата экспертиз, возлагается на заинтересованные стороны, выступившие инициаторами проведения до расследования. Если по завершению срока до расследования не получено конкретных результатов, могущих повлиять или изменить причину и виновника отказа, решением ПДК ответственность возлагается на сторону, по чьей вине начато до расследование. Затраты связанные с проведением до расследований и независимых экспертиз возмещаются за счет виновной стороны, установленной в процессе проведения этих работ.

    - Контроль за делами, находящимися на до расследовании и своевременным вынесением их на повторное рассмотрение на ПДК по истечении установленного времени до расследования, возлагается на ведущего инженера-технолога ЦИТС.

    - Решения заседаний ПДК оформляются протоколом заседания ПДК (Приложение №4), а также полным оформлением акта расследования причин преждевременных и повторных отказов (Приложение №1) с указанием причины (причин) и виновников отказа, а также планируемых и проведенных мероприятий по предотвращению и недопущению аналогичных отказов в последующие периоды. Данные документы подписываются всеми ответственными лицами – членами ПДК, участвовавшими в расследовании и заседании ПДК. Срок оформления и подписания протокола ПДК не более 3-х дней со дня проведения заседания.

    - В случае уклонения от подписания актов расследования преждевременных и повторных ремонтов скважин,  а также протокола заседания ПДК представителями одной из сторон, по решению ПДК вина может быть возложена на уклоняющуюся сторону. В этом случае в акте расследования и в протоколе заседания ПДК за подписью остальных членов ПДК указываются конкретные лица (ФИО, должность, компания), уклонившиеся от подписания документов расследования.

    - В случае не прибытия одной из сторон на заседание ПДК данный факт отмечается в акте расследования и протоколе заседания ПДК. Извещение о вызове представителей этой компании на заседание ПДК подшивается к материалам расследования.

    - В случае выявления преждевременного (повторного) отказа скважины и ГНО по вине Заказчика (ПУ «Каламкасмунайгаз») производится конкретизация заключения по виновному подразделению, службы, вплоть до конкретного лица.

    - Решения ПДК о причине и виновнике отказа, которые согласованы всеми заинтересованными сторонами, являются основанием для инициирования предложения о наказании виновных работников ПУ «Каламкасмунайгаз» и начала претензионной работы о возмещении ущерба сервисными компаниями, по вине которых произошел отказ.

    - При несогласии одной из сторон с заключением ПДК о причинах и виновнике отказа, она имеет право представить Особое мнение к акту расследования отказа, а также к протоколу заседания ПДК. Особые мнения представляются непосредственно в день проведения заседания ПДК, либо в течение 24 часов после заседания ПДК, дата и время поступления Особого мнения фиксируется сторонами на этом же Особом мнении.

    - Особые мнения членов ПДК рассматриваются заместителем председателя ПДК, которым принимается решение о повторном рассмотрении отказа на ПДК.

    - Протокол с заключениями по результатам расследований в течение 5 суток после заседания ПДК, представляется в отдел правового обеспечения (с сопровождением служебной запиской) для своевременного принятия мер – начала ведения претензионно-исковой работы к виновной стороне.

    - Протоколы заседаний ПДК хранятся в ПТО, копии утвержденных протоколов заседаний ПДК предоставляются в ЦДНГ, а также заместителем председателя ПДК всем заинтересованным компаниям (по их официального письменному запросу).

    - В случае преждевременных и повторных отказов по вине бригад КРС, отделом ПТО акты передаются на согласование начальнику отдела капитально ремонта скважин. Начальник отдела капитальных ремонтов скважин в течение 3 суток представляет согласованный акт расследования на утверждение председателю ПДК.

  - Порядок ведения документации.

    - Заместитель председателя комиссии (начальник ПТО) в течение 5 суток после заседания ПДК:

- подписывает акты расследования причин преждевременных и повторных отказов ГНО, по которым виновниками признаны работники и службы с месторождений ПУ «Каламкасмунайгаз» и передает их на хранение инженеру ПТО;

- подписывает и предоставляет акты расследования причин преждевременных и повторных отказов ГНО, по которым виновниками признаны сервисные компании, работники и службы АО «ММГ» на утверждение и подписание заместителю генерального директора по производству – председателю ПДК.

    - Инженер ПТО осуществляет хранение утвержденных (подписанных) актов расследования преждевременных и повторных отказов скважин и их размещение на интернет-портале ПУ «Каламкасмунайгаз» (ПТО).

    - Ведущий инженер-технолог ЦИТС ведет учет преждевременных отказов с указание причин и принятых мер по предупреждению данных отказов, а также формирует мероприятия по устранению причин преждевременных и повторных отказов скважин в последующие периоды.

    - Отчет по преждевременным отказам и выполнению мероприятий по их сокращению (Приложение №5) предоставляется:

- ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, ведущим инженером-технологом ЦИТС, сформированный совместно с инженером ПТО для проверки, доработки и утверждения.

    - Хранение документации по расследованию причин отказа ГНО (данного регламента, актов расследования, протоколов заседаний ПДК, месячных отчетов, мероприятий по устранению причин преждевременных отказов и отчетов по их исполнению) в ЦИТС осуществляют ведущие инженеры-технологи ЦИТС, в ПТО – инженер ПТО. Срок хранения – 3 года.

- Ответственность сторон.

  - После выявления причин выхода из строя подземного оборудования, в пределах установленных договором с сервисной компанией гарантийных обязательств (сроков), и установления ПДК виновности сервисной (или иной подрядной) компании проводятся мероприятия по возмещению причиненного компании ущерба в соответствии с условиями заключенных договоров.

  - Мероприятия по возмещению ущерба осуществляет производственно-технологический отдел – при отказах, связанных с текущим ремонтом скважин, сервисным обслуживанием и ремонтом ГНО, применением технических средств и технологий по предотвращению осложнений при работе скважин. При необходимости к претензионной работе привлекаются специалисты отдела материально-технического снабжения (при отказах нового оборудования в период гарантийных обязательств поставщика).

  - Меры по возмещению ущерба включают: восстановление работоспособности оборудования или скважины, а также повторное проведение работ за счет сервисной (подрядной) компании; замена отказавшего оборудования на новый аналогичный комплект оборудования за счет сервисной (подрядной) компании; замена некачественного оборудования, материалов; другие мероприятия, предусмотренные договорами. Меры могут применяться к виновнику ущерба, как в полном объеме, так и частично в зависимости от характера ущерба.

  - По мере необходимости (в случаи невозможности решения вопросов возмещения причиненного АО «ММГ» ПУ «Каламкасмунайгаз»  ущерба согласно п.6.3),  ПТО направляет в отдел правового обеспечения служебную записку с изложением всех обстоятельств, при которых нарушен интерес АО «ММГ» ПУ «Каламкасмунайгаз», а также документы расследования и протокол с принятыми решениями ПДК.

  - В случаи подтверждения виновности сервисной или подрядной компании в преждевременном отказе ГНО отдел правового обеспечения на основании заключенных с сервисными компаниями договоров, согласно документам, предоставленным специалистами ПТО, оформляет необходимый пакет документов для проведения претензионно-исковой работы.

  - В случаи виновности работников АО «ММГ» ПУ «Каламкасмунайгаз», виновные лица наказываются приказом по АО «ММГ».

Приложение №1

АКТ

расследования причин преждевременного (повторного) отказа УЭЦН

на скважине №_____  месторождения _______________

- Результаты первичного расследования от «____»_________ 202_ г.

Дата запуска _______________ Дата остановки _______________Отработано суток  ____________сут. Причина отказа скважины _____________________________________________________________________________________

Дата подъема ___________

Состояние ГНО после подъема:

Перед подъемом прозвонили сальниковую разделку: изоляция  ____________________________________________________________________________________

Перед подъемом проверили подачу скважины: ____________________________________________________________________________________

Тип насоса (новый, ремонтный),   ____________________________________________________________________________________

Состояние обратного клапана   ____________________________________________________________________________________

Состояние сбивного клапана   ____________________________________________________________________________________

Люфт валов насоса  ____________________________________________________________________________________

Вращение валов: УЭЦН - _____________, ПЭД - ____________, Протектора ГЗ - _______________

Состояние приемной сетки   ____________________________________________________________

Изоляция ПЭД+Кабель _________Мом, Изоляция ПЭД __________Мом, Изоляция кабеля ___________Мом. Наличие «звезды»_____________

Опрессовка ПЭД и гидрозащиты  ____________________________________________________________________________________

Состояние токоввода ПЭД  ____________________________________________________________________________________

Состояние кабеля ____________________________________________________________________________________

Состояние муфты кабеля   ____________________________________________________________________________________

Опрессовка: компенсатор _________________________протектор_______________________________________________

НКТ _______, _________/________ м/шт, дата смены ____/_____/202_ г., количество СПО________________________

НКТ _______, _________/________ м/шт, дата смены ____/_____/202_ г., количество СПО  _______________________

Результаты опрессовки перед подъемом  _____________________________________________________________________________________

Состояние резьбы  _____________________________________________________________________________________

Состояние НКТ  _____________________________________________________________________________________

Отложения ______________ в интервалах ____________________________________________________________________________________

Вспомогательное оборудование  ____________________________________________________________________________________

Состояние _____________________________________________________________________________________

Причина отказа  _____________________________________________________________________________________

Состояние наземного оборудования (СУ и защитных уставок, КТПН, клеммной коробки и  др.)

__________________________________________________________________________________

Замечания и дополнительная информация  _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Первичное заключение по отказу скважины и ГНО

__________________________________________________________________________________

Мероприятия по скважине  _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:

От «Заказчика»

От «Подрядчика по ТРКС»

От «Подрядчика по ГНО»

От других сторон

- Результаты комиссионного осмотра и разбора установки от «____»_________ 202_ г.

Типоразмер УЭЦН (новый, ремонтный) ____________________________________________________________________________________

Завод-изготовитель: ЭЦН - ____________, ПЭД - ________________, ГЗ - ______________________,

Газосепаратор____________________,другого - _________________________________________

Дата последнего ремонта и сборки установки ___________________________________________________________________________________

Дата запуска _______________ Дата остановки ______________________Отработано суток  ___________________сут.

Результат разбора

Насос (верхняя секция): тип - ______________, № _______________, дата изготовления___________________________

дата и вид последнего ремонта_______________________________, кол-во ремонтов в цехе_______________________

наработка общая __________ сут., состояние (насоса, покрытия и т.д.) _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Верхняя средняя секция: тип - _____________, № _______________, дата изготовления___________________________

дата и вид последнего ремонта_______________________________, кол-во ремонтов в цехе_______________________

наработка общая __________ сут., состояние (насоса, покрытия и т.д.) _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Нижняя средняя секция: тип - _____________, № _______________, дата изготовления___________________________

дата и вид последнего ремонта_______________________________, кол-во ремонтов в цехе______________________

наработка общая __________ сут., состояние (насоса, покрытия и т.д.) _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Нижняя секция: тип - _____________________, № _______________, дата изготовления__________________________

дата и вид последнего ремонта_______________________________, кол-во ремонтов в цехе______________________

наработка общая __________ сут., состояние (насоса, покрытия и т.д.) _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ПЭД (посекционно): тип - _________________, № _______________, дата изготовления__________________________

дата и вид последнего ремонта_______________________________, кол-во ремонтов в цехе______________________

наработка общая __________ сут., состояние (двигателя, покрытия и т.д.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Гидрозащита (протектор и компенсатор)  состояние  _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Газосепаратор (диспергатор)  состояние  _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Другое _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Состояние кабеля и удлинителя

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Длина до сальниковой части: ________ м., общая длина: _________ м., номер __________________________________

Обратный клапан: тип - _______________, номер - ____________, состояние - _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Заключение по результату осмотра и разбора установки _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Подписи:

От«Заказчика»______________________________________________________________________

От «Подрядчика по ТРКС»_____________________________________________________________

От  «ПодрядчикапоГНО»_______________________________________________________________

От других сторон______________________________________________________________________

- Заключение ПДК по отказу скважины № _______ от «____»_________ 202_ г.

Причина преждевременного (повторного) ремонта:

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Виновная сторона: _____________________________________________________________________________________

Комментарии и мероприятия по предотвращению аналогичных отказов

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Экономический  ущерб _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Подписи:

Председателя ПДК                             __________________ / _____________________________ /

Зам. председателя ПДК                      __________________ / _____________________________ /

Членов комиссии:

От «Заказчика»                 	       __________________ / _____________________________ /

От «Подрядчика по ТКРС»               __________________ / _____________________________ /

От «Подрядчика по ГНО»                 __________________ / _____________________________ /

От других сторон                               __________________ / _____________________________ /

Приложение №2

Кому: ______________________

____________________________

Заявка – вызов

на проведение комиссионного разбора ГНО

от «____»____________202_ г.

Просим прибыть Ваших полномочных представителей – членов ПДК по расследованию причин преждевременных и повторных ремонтов скважин, а также отказа глубинно-насосного оборудования, не отработавшего гарантийный срок для проведения комиссионного осмотра и разбора насосов по факту отказа скважины №_____ месторождения Каламкас, а также обеспечить проведение данных работ в присутствии членов комиссии от заинтересованных сторон.

Место проведения расследования: ___________________________________________________

Предварительные дата и время прибытия представителя: «____»__________202_г. ___ч.____м.

Телефоны для согласования точного времени и даты: №_________________

Дополнительные сведения: в комиссионном осмотре и разборе насосов также будут участвовать представители ______________________________________________________________________

____________________                                                                               _______________________

(должность)										(ФИО)

______________________

(ФИО,телефон)

Приложение №3

Кому: ______________________

____________________________

Заявка – вызов

на участие в заседании ПДК

от «____»____________202_ г.

Просим прибыть Ваших полномочных представителей – членов ПДК по расследованию причин преждевременных и повторных ремонтов скважин, а также отказа глубинно-насосного оборудования, не отработавшего гарантийный срок для проведения заседания ПДК  по рассмотрению результатов расследования преждевременных и повторных отказов на скважинах №_____ месторождения Каламкас, и принятия решений по причинам и виновникам данных отказов.

Место проведения расследования: ___________________________________________________

Предварительные дата и время прибытия представителя: «____»__________202_г. ___ч.____м.

Телефоны для согласования точного времени и даты: №_________________

Дополнительные сведения: в заседании ПДК также будут участвовать представители ____________________________________________________________________________________

____________________                                                                               _______________________

(должность)										(ФИО)

______________________

(ФИО,телефон)

Приложение №4

«Утверждаю»

Председатель ПДК –

заместитель    генерального

директора по производству

_________________Ф.И.О.

«____»____________202_г.

ПРОТОКОЛ

от «____»____________202_ г.

№_________

Заседания ПДК

Постоянно-действующая комиссия по расследованию причин преждевременных и повторных ремонтов скважин в составе:

- заместителя председателя ПДК,  (должность, ФИО)

- членов ПДК:

(должности, ФИО)

Провела заседание ПДК по рассмотрению результатов расследования причин преждевременных и повторных ремонтов скважин за период с «___» по «___» (месяц) 202_г., а также ранее произошедших отказов находящихся в дорасследовании и приняла следующие решения и заключения по причинам и виновникам отказа:

| № п/п | № скважины | месторождение | Наработка на отказ | Решения и заключение по причине и виновнику отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

____________________                                                                               _______________________

(подпись)										(ФИО)

____________________                                                                               _______________________

(подпись)										(ФИО)

____________________                                                                               _______________________

(подпись)										(ФИО)

____________________                                                                               _______________________

| От Заказчика | От Исполнителя |
| --- | --- |